建设项目环境影响报告表

项目名称:       年产30万平米复合保温装饰材料项目

建设单位(盖章):     河北思拓建材有限公司定州分公司

编制日期：2019年7月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万平米复合保温装饰材料项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北思拓建材有限公司定州分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 田建行 |  |  | 联系人 | 郭艳杰 |  |  |
| 通讯地址 | 河北省定州市李亲顾镇李亲顾村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18875710989 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 073000 |  |
| 建设地点 | 河北省定州市李亲顾镇李亲顾村 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 定州市行政审批局 |  |  | 批准文号 | 定行审项目[2019]199号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C3035 隔热和隔音材料制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 12亩（8000） |  |  | 绿化面积 (平方米) | —— |  |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中环保 投资(万元) |  | 14 | 环保投资占总投资比例 |  | 1.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  | —— |  |  |  |
| 工程内容及规模： 随着国民经济发展，保温材料具有广阔的发展前景，经济效益十分显著。为此，河北思拓建材有限公司定州分公司拟投资1000万元在河北省定州市李亲顾镇李亲顾村建设年产30万平米复合保温装饰材料项目，以满足市场需求。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目未被列入鼓励、限制和淘汰类目录中，属允许类项目；项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列。项目在定州市行政审批局备案，备案文号：定行审项目[2019]199号。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。河北思拓建材有限公司定州分公司委托我公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》相关要求，编制完成该项目环境影响报告表。 1、项目名称 年产30万平米复合保温装饰材料项目。 2、建设单位 河北思拓建材有限公司定州分公司。 3、建设性质 新建。 4、项目投资 项目总投资1000万元，其中环保投资14万元，占总投资的1.4%。 5、建设地点 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，厂址中心地理坐标为北纬38°21′2.08″，东经115°4′55.86″。项目东侧为定州市镒丰钢结构工程有限公司，南侧、西侧均为空地，北侧为道路、隔路为河北玉葫中药柜有限公司。距离项目最近敏感点为西南侧60m的李亲顾镇中心卫生院，其它为东北侧90m的居住小区，东南侧640m的李亲顾村，南侧380m的南太平庄村，西南侧330m的福安佳苑，西侧710m的留宿村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 6、项目占地 项目厂区占地面积为8000m2，定州市行政审批局已出具项目选址的合规性审查意见，见附件。 7、建设规模 项目建成后年产30万平米复合保温装饰材料，具体产量见下表： 表1 产品方案及生产规模一览表 序号; 产品; 产品产量; 单位. 1; 建筑结构一体保温板; 10; 万m2/a. 2; 匀质改性防火保温板; 10; 万m2/a. 3; 装配式PC保温墙板; 10; 万m2/a. 8、建设内容 本项目使用已建成闲置厂房，设有生产车间、办公室、原料库等，总建筑面积3955m2。主要建设内容见表2。 表2 主要建设内容一览表 工程 类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 砖混+钢结构，建筑面积3000m2，主要用于生产及暂存部分原料等; --. 辅助工程; 原料库; 砖混+钢结构，面积450m2，主要用于存放原料; --. 办公室; 砖混+钢结构，面积450m2，主要用于办公及临时休息; --. 临时休息室; 砖混，面积50m2，主要用于临时休息; --. 配电室; 砖混，建筑面积5m2，主要用于配电; --. 公用工程; 供热; 本项目生产不用热，生活取暖由空调提供; --. 供电; 由李亲顾镇供电网提供，厂区设置1台250KVA变压器; --. 供水; 由李亲顾镇供水管网提供; --. 环保工程; 废气; 水泥仓呼吸粉尘由筒仓出口接入到布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放. 本项目上料、搅拌、破碎、磨粉工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放; --. 装卸、贮存等粉尘：车间密闭，仅留人、车出入口，洒水抑尘. 废水; 项目设备冲洗水经沉淀池沉淀后回用于生产； 生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，不外排；厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥; --. 噪声; 基础减振、厂房隔声; --. 固废; 边角料及残次品收集后经破碎后回用于生产; --. 布袋除尘器收集的除尘灰作为原料回用于生产; --. 沉淀池底泥收集后作为原料回用于生产; --. 一体化污水处理设备产生的污泥，收集后交由环卫部门统一处理. 职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理; --. ## 9、主要生产设施 项目主要生产设备见表3。 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备; 数量; 单位; 备注. 1; 水泥储备罐; 2; 台; /. 2; 搅拌机; 8; 台; /. 3; 上料器（绞龙）; 10; 台; /. 4; 生产平台; 2; 套; /. 5; 升降器; 2; 套; /. 6; 成型模具; 100; 套; /. 7; 晾晒架; 1000; 套; /. 8; 粉碎机; 2; 台; /. 9; 磨粉机; 2; 台; /. 10; 切割机; 2; 台; /. 合计; 1130; 台/套; ——. 10、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表4。 表4 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水泥; 16000; t/a; ——. 2; 沙子; 16000; t/a; ——. 3; 泡沫颗粒; 300; t/a; ——. 4; 钢筋网片; 3000; t/a; ——. 5; 保温板; 30; 万m2/a; ——. 6; 小料（增强剂）; 1000; t/a; ——. 7; 网格布; 30; 万m2/a; ——. 8; PVC填充料; 200; t/a; ——. 9; 氧化镁（白水泥）; 2000; t/a; ——. 10; 氯化镁; 2000; t/a; ——. 11; 水; 10440; t/a; 由李亲顾镇供水管网提供. 12; 电; 20; 万kWh/a; 由李亲顾镇供电网提供. 原辅材料性质分析： 增强剂：调节混凝土在不同温度下的硬化速度及强度增长速率的外加剂，水泥增强剂主要包括8%到15%的二甘醇、15%到20%的糖稀、3%到5%的丙三醇、2%到4%的三乙醇胺、2%到4%的无水亚硫酸钠，此外还有少量的水。 ## 11、平面布置 项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等各方面要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，大门位于厂区北侧，大门东侧为办公室，西侧为原料库，生产车间位于厂区南侧，厂区中部为晾晒场。本项目厂区布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图3。 12、公用工程 1、给排水 （1）给水 本项目用水分为生产用水和生活用水，生产用水主要为调配用水、切割用水及设备冲洗水；生活用水主要为职工盥洗用水。项目用水由李亲顾镇供水管网提供，总用水量为35.6m3/d（10680m3/a），其中新鲜水用水量为34.8m3/d（10440m3/a），循环用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 项目调配用水用于调配各种原料，调配用水量为33m3/d（9900m3/a）；项目切割用水量为0.8m3/d（240m3/a）；项目设备冲洗水水量为1m3/d（300m3/a）其中新鲜水补充量为0.2m3/d，循环水量为0.8m3/d。 本项目共有职工20人，厂区内不设宿舍、食堂，生活用水主要是职工盥洗用水，生活用水标准参照河北省地方标准《用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）中用水定额进行估算，生活用水按40L/人•d计算，则生活用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 （2）排水 项目调配用水全部混入产品，在晾晒过程中挥发；切割用水用于抑制切割过程中产生的粉尘，用水量较小，在车间内自然蒸发；设备冲洗水产生量约为0.8m3/d（240m3/a），排入沉淀池内进行沉淀后回用于生产；生活污水主要为职工盥洗废水，按生活用水量的80%计算，产生量为0.64m3/d（192m3/a），项目生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，同时厂区内设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 本项目给排水水平衡图见图2。 34.8 新鲜水 一体化污水处理站 生活用水 0.16 0.64 调配用水 33 设备冲洗水 沉淀池 33 0.8 0.2 0.2 0.8 切割用水 0.8 0.8 厂区绿化 0.64 图1 项目给排水水平衡图 单位：m3/d 2、供电 项目用电由李亲顾镇供电电网接入，厂区设置1台250KVA变压器，总用电量约为20万kWh/a，可满足项目日常生产生活用电需求。 3、供热 本项目生产不用热，生活取暖由空调提供。 13、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，实行白班工作制，每天8小时，年工作日300天。项目员工均为附近村民，厂区内不设宿舍、食堂。 |
| 与本目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目使用已建成闲置厂房，不存在原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，厂址中心地理坐标为北纬38°21′2.08″，东经115°4′55.86″。项目东侧为定州市镒丰钢结构工程有限公司，南侧、西侧均为空地，北侧为道路、隔路为河北玉葫中药柜有限公司。距离项目最近敏感点为西南侧60m的李亲顾镇中心卫生院。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。项目厂址所在区域地势平坦开阔，海拔高度70.0~71.0m。 - 本项目所占地较为平坦，利于项目建设。 - 3、水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～8200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。 4、地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、沙河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵丘县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 本项目周边地表水为北侧740m的沙河。 5、气候与气象 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表5。 表5 区域多年气象要素一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 多年平均气温; ℃; 13.1; 7; 多年最小降雨量; mm; 291.9. 2; 极端最高气温; ℃; 41; 8; 多年平均相对湿度; %; 63.0. 3; 极端最低气温; ℃; -18.2; 9; 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 4; 多年平均气压; hpa; 1010.2; 10; 多年平均日照时数; h; 2417.4. 5; 多年平均降雨量; mm; 481.79; 11; 多年平均风速; m/s; 2.0. 6; 多年最大降雨量; mm; 79.6; 2; 多年最大风速; m/s; 21.7. 6、植被物种 定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据2018年保定市环境质量监测数据统计可知， 6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为67微克/立方米，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为114微克/立方米，二氧化硫（SO2）年均浓度为21微克/立方米，二氧化氮（NO2）年均浓度为47微克/立方米，一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数为2.4毫克/立方米，臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为210微克/立方米。 根据2018年保定市环境质量监测数据对区域环境空气质量进行达标判断。 表6 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 67; 35; 191.4%; 超标. PM10; 年平均质量度; 114; 70; 162.9%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 21; 60; 35.0%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 117.5%; 超标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 2400; 4000; 60.0%; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 210; 160; 131.2%; 超标. 根据表6可知，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。 2、水环境质量现状 ①地表水环境质量状况 项目区域地表水环境现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 ②地下水环境质量状况 项目区域地下水环境现状满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表7。 表7 环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 名称; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 方位; 环境功能区; 距厂界最近距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 大气环境; 李亲顾镇中心卫生院; 115°4'52.53"; 38°20'57.68"; 医院; 医生患者; SW; 二类区; 60; 环境空气满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求. 居住小区; 115°5'2.17"; 38°21'4.76"; 居民; 人群; NE; 二类区; 90. 李亲顾村; 115°5'20.74"; 38°20'49.26"; 居民; 人群; SE; 二类区; 640. 南天平庄村; 115°4'51.77"; 38°20'48.68"; 居民; 人群; S; 二类区; 380. 福安佳苑; 115°4'45.01"; 38°20'50.70"; 居民; 人群; SW; 二类区; 330. 留宿村; 115°4'24.10"; 38°21'1.38"; 居民; 人群; W; 二类区; 710. 声环境; 厂界外1m; --; 厂界声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 地表水; 北侧740m沙河; 地表水环境现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。. 地下水; 区域地下水及周边水井; 地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单。 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 以上各标准的标准值具体见表8。 表8 环境质量标准 环境要素; 污染物名称; 取值时间; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时 平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 地表水; pH; 6～9; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准. COD; 30; mg/L. BOD5; 6; mg/L. NH3-N; 1.5; mg/L. 续表8 环境质量标准 环境要素; 污染物 名称; 取值时间; 标准值; 单位; 标准来源. 地下水; pH; 6.5~8.5; —; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 耗氧量; ≤3.0; mg/L. 溶解性总固体; ≤1000. 总硬度; ≤450. 氨氮; ≤0.2. 硝酸盐; ≤20. 亚硝酸盐; ≤0.02. 氯化物; ≤250. 硫酸盐; ≤250. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. 挥发酚; ≤0.002. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.05. 镉; ≤0.005. 铬(六价); ≤0.05. 铅; ≤0.05. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 总大肠菌群; ≤3.0; CFU/100mL. 菌落总数; ≤100; CFU/mL. 声环境; 等效连续 A声级; 昼间; 60; dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准. 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目运营期产生的有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准要求；厂界无组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准要求。 表9 大气污染物排放标准一览表 污染物名称; 污染物类别; 标准限值; 标准来源. 颗粒物; 有组织; 排放浓度≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准要求. 无组织; 0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准要求. 2、废水 本项目运营期生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后用于厂区绿化，回用水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1标准要求。 表10 废水污染物排放标准一览表 污染物名称; 污染物; 标准限值; 标准来源. 生活污水; COD; --; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）表1标准要求. SS; --. NH3-N; 20. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 表11 噪声排放标准一览表 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 60; 50; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 4、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013年)相关标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N。 本项目不设锅炉，生产废气排放污染物中不涉及SO2、NOX，因此，废气主要污染物总量控制目标值：SO2:0t/a、NOX:0t/a。本项目无生产废水外排，生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化。因此，废水主要污染物总量控制目标值：COD:0t/a、NH3-N:0t/a。 综上所述，本评价建议项目总量控制指标为：COD:0t/a、NH3-N:0t/a、SO2:0t/a、NOX:0t/a。 |

图例：G废气  N噪声  S固废

原料

上料

G、N

搅拌

成型

N、S

晾晒

切割

N、S

成品

G、N

装卸

G、N

水泥

水泥仓

G

网格布、保温板、钢筋网片

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 本项目使用已建成生产车间，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。 2、运营期 （1）生产工艺流程 本项目产品为复合保温板，根据原料的用量及种类差异又分为三种产品，但生产工艺大体相同，因此，统一分析其生产工艺流程及排污节点，并针对差异进行详细描述。具体生产工艺流程及排污节点如下： 图2 生产工艺流程图及排污节点图 （2）本项目工艺流程简述： 本项目原料为水泥、沙子、泡沫颗粒、保温板、钢筋网片等，水泥由罐车运进厂区后通过输送管道靠风力打入筒仓内备用。本项目共设2个水泥筒仓，并将水泥筒仓出气口与布袋除尘器相连接，水泥仓产生的粉尘经布袋除尘器处后来通过15m高排气筒排放。 - 上料工序 外购的沙子、泡沫颗粒、氧化镁、氯化镁、小料等原料采用上料器按照各种产品所需用量进行上料。 其中建筑结构一体保温板的原料主要为水泥、沙子、保温板、泡沫颗粒、PVC填充料、小料、网格布；匀质改性防火保温板的原料主要为水泥、氧化镁、氯化镁、泡沫颗粒、PVC填充料、小料、网格布；装配式PC保温墙板的原料为水泥、沙子、泡沫颗粒、保温板、钢筋网片、小料、网格布。 本过程产生的主要污染物为上料过程中产生的粉尘以及设备运行产生的噪声。 - 搅拌工序 各物料经上料器输送至搅拌机内，水泥由筒仓直接进入搅拌机，加水进行搅拌。本工序产生的主要污染物为搅拌过程产生的粉尘以及设备运行产生的噪声。 - 成型工序 建筑结构一体保温板、装配式PC保温墙板的成型工序为将搅拌均匀的物料敷于保温板表面，覆盖网格布后再覆盖一层物料即完成成型工序。 装配式PC保温墙板的成型工序为将搅拌均匀的物料均匀的敷于保温板表面，并在其中加入钢筋网片、网格布后再覆盖一层物料完成成型工序。 匀质改性防火保温板的成型工序为搅拌均匀的物料注入成型模具中，中间覆盖网格布后再注入物料完成成型工序。 因此本工序产生的主要污染物为设备运行噪声及掉落的边角料。 - 晾晒工序 人工将成型后的保温板半成品置于晾晒架上并运送至晾晒场进行晾晒。 - 切割工序 晾干后的产品根据客户需求采用切割机进行切割。本项目切割工序采用喷水方式抑制切割粉尘的产生及扩散，切割用水量较小，可在车间内自然蒸发。本工序产生的主要污染物为设备运行产生的噪声以及边角料。 经切割后的保温板即为成品，在厂区暂存待售。 （3）本项目边角料及不合格产品回用流程简述 本项目边角料及不合格产品经统一收集后，采用粉碎机粉碎成小块，再经磨粉机加工成更小颗粒，然后作为原料回用于生产。 回用过程中产生的主要污染物为破碎、磨粉过程中产生的粉尘。

主要污染工序： 营运期： （1）废气：上料、搅拌、破碎、磨粉工序产生的粉尘、水泥仓呼吸粉尘、装卸、贮存中产生的粉尘。 （2）废水：本项目搅拌用水全部混入产品，在晾晒过程中挥发；切割用水量较小，在车间内自然蒸发。因此，本项目产生的废水主要为设备冲洗水和生活污水。 （3）噪声：本项目噪声主要为搅拌机、粉碎机、切割机等生产设备在运行过程中产生的机械噪声。 （4）固废：本项目固体废物主要为边角料、残次品、布袋除尘灰、沉淀池底泥、污水处理过程产生的污泥以及生活垃圾。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、搅拌、破碎、磨粉粉尘 | 颗粒物 （有组织） | 214.5mg/m3，2.574t/a | 2.145mg/m3，0.026t/a |
|  | 水泥仓 |  |  |  |
|  | 装卸、贮存等工序 | 颗粒物 （无组织） | 0.811t/a | 0.122t/a |
| 水 污 染 物 | 设备冲洗水 | 冲洗废水 | 240m3/a | 沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |
|  | 职工生活污水 | COD | 350mg/L，0.067t/a | 经厂区一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化，不外排；同时厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥 |
|  |  | SS | 200mg/L，0.038t/a |  |
|  |  | NH3-N | 25mg/L，0.005t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料及残次品 | 40t/a | 集中收集后经破碎、磨碎后回用于生产 |
|  |  | 布袋除尘灰 | 2.548t/a | 收集后作为原料回用于生产 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 15t/a | 收集后作为原料回用于生产 |
|  | 污水处理 | 污泥 | 0.006 | 收集后统一交由环卫部门处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 集中收集后统一交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、粉碎机、切割机等生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～95dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期不存在土建施工，施工期主要为简单的功能分区及生产设备安装，主要影响有设备安装噪声、施工人员的生活废水和生活垃圾、设备的包装材料等。 本项目施工期施工人员生活污水泼洒抑尘；合理安排施工进度，禁止夜间作业；生活垃圾和废包装材料由环卫部门收集处理。 本项目的施工期较短，环境影响范围和影响程度都较小，在施工期结束后相关影响也将消失。因此，不再对施工期环境影响作详细分析。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）上料、搅拌、破碎、磨粉工序产生的粉尘、水泥仓呼吸粉尘、装卸、贮存中产生的粉尘。 1）有组织废气 ①上料、搅拌、破碎、磨粉工序产生的粉尘 本项目上料、搅拌过程中产生的粉尘主要污染物为颗粒物，根据《逸散性工业粉尘控制技术》：上料起尘系数为0.01kg/t，搅拌（湿法）起尘系数为0.01kg/t，项目粉状原料用量为37000t/a，因此上料、搅拌颗粒物产生量为0.74t/a。 破碎、磨粉工序产生的粉尘主要污染物为颗粒物，根据企业提供资料边角料及残次品产生量为40t/a，颗粒物产生量约为原料用量的0.5%，则破碎、磨粉工序产生的颗粒物量为0.2t/a。 ②水泥仓呼吸粉尘 项目水泥仓呼吸粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》：水泥仓起尘系数为0.12kg/t，项目水泥用量为16000t/a，因此水泥仓呼吸粉尘产生量为1.92t/a。 综上，本项目有组织废气中颗粒物产生总量为2.86t/a，上料、搅拌、破碎、磨粉工序产生的粉尘分别经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；水泥仓呼吸粉尘在水泥仓出口直接经管道连接至布袋除尘器。本项目集气罩收集效率为90%，引风机设计风量为5000m3/h，布袋除尘器处理效率为99%。因此，有组织颗粒物产生量为2.574t/a，产生速率为1.073kg/h，产生浓度为214.5mg/m3；经处理后有组织颗粒物排放量为0.026t/a，产生速率为0.01kg/h，产生浓度为2.145mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准要求。 未经收集的10%为无组织排放，排放量为0.286t/a。 2）无组织废气分析 本项目装卸、贮存过程产生粉尘无组织排放，根据《逸散性工业粉尘控制技术》：装卸过程起尘系数为0.02kg/t，贮存起尘系数为0.025kg/t，项目沙子、增强剂、氯化镁、氧化镁总用量为21000t/a，因此，装卸、贮存过程产生粉尘量为0.525t/a。 综上，本项目无组织粉尘产生总量为0.811t/a，由于生产过程均在车间内进行，且对车间进行洒水抑尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》：车间密闭粉尘控制效率达70%、洒水抑尘控制效率50%，则项目无组织粉尘排放量为0.122t/a，排放速率为0.051kg/h。 （2）环境影响预测 ①大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表16的分级判据进行划分。 表12 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax <1%. ②废气污染源参数 废气污染源估算计算参数见表13、14。 表13 废气污染源参数一览表（点源） 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 /°; 排气筒 底部海 拔高度 /m; 排气 筒高 度 /m; 排气筒出口内 径/m; 烟气 流速 /（m/s）; 烟气 温度 /℃; 污染物排 放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. 1; 有组织粉尘; 115.082525; 38.35011111; 44; 15; 0.5; 9.66; 25; PM10:0.01. 表14 废气污染源无组织排放参数一览表（面源） 编 号; 名称; 起点 坐标/°; 海拔 高度 /m; 长度 /m; 宽度 /m; 与正北 向夹角 /°; 有效排 放高度 /m; 初始垂 向扩散 参数/m; 污染物排 放速率/ （kg/h）. 经度; 纬度; TSP. 1; 无组织废气; 115.08285278; 38.35112222; 23; 130; 60; 15; 9; 4.186; 0.051. ③估算模型参数 项目估算模型参数见表15。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 41. 最低环境温度/℃; -18.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④估算模型计算结果 项目废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表16。 表16 估算模型计算结果一览表 污染源; 类型; 评价因子; Coi （μg/m3）; Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% （m）. 有组织粉尘; 点源; PM10; 450; 0.9622; 0.2138; --. 生产过程; 面源; TSP; 900; 25.887; 2.8763; --. ⑤评价等级确定 由估算结果可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为2.8763%，Cmax为25.887ug/m3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 - 评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），本项目为二级评价，评价范围为以排气筒为中心，边长5km的矩形区域，面积25km2。 - 环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行估算的结果进行环境影响预测，项目污染源估算模式结果见表17-18。 表17 项目有组织排放大气污染源污染物估算结果 下方向距离(m); 点源. PM10浓度（ug/m3）; PM10占标率（%）. 50.0; 0.5985; 0.133. 100.0; 0.9275; 0.2061. 200.0; 0.9203; 0.2045. 300.0; 0.7952; 0.1767. 400.0; 0.6326; 0.1406. 500.0; 0.5076; 0.1128. 600.0; 0.4917; 0.1093. 700.0; 0.468; 0.104. 800.0; 0.4384; 0.0974. 900.0; 0.4078; 0.0906. 1000.0; 0.3784; 0.0841. 1200.0; 0.3439; 0.0764. 1400.0; 0.3134; 0.0696. 1600.0; 0.2848; 0.0633. 1800.0; 0.2591; 0.0576. 2000.0; 0.2364; 0.0525. 2500.0; 0.2036; 0.0452. 3000.0; 0.1787; 0.0397. 3500.0; 0.1702; 0.0378. 4000.0; 0.1602; 0.0356. 4500.0; 0.15; 0.0333. 5000.0; 0.1401; 0.0311. 10000.0; 0.085; 0.0189. 11000.0; 0.0774; 0.0172. 12000.0; 0.0707; 0.0157. 13000.0; 0.0653; 0.0145. 14000.0; 0.0616; 0.0137. 15000.0; 0.0588; 0.0131. 20000.0; 0.0472; 0.0105. 25000.0; 0.0384; 0.0085. 下风向最大浓度; 0.9622; 0.2138. 下风向最大浓度出现距离; 83.0. D10%最远距离; /. 表18 项目无组织排放大气污染源污染物估算结果 下方向距离(m); 矩形面源. TSP浓度（ug/m3）; TSP占标率（%）. 50.0; 21.518; 2.3909. 100.0; 25.455; 2.8283. 200.0; 17.425; 1.9361. 300.0; 13.653; 1.517. 400.0; 12.175; 1.3528. 500.0; 11.41; 1.2678. 600.0; 10.832; 1.2036. 700.0; 10.307; 1.1452. 800.0; 9.8276; 1.092. 900.0; 9.3918; 1.0435. 1000.0; 8.9788; 0.9976. 1200.0; 8.2483; 0.9165. 1400.0; 7.6183; 0.8465. 1600.0; 7.061; 0.7846. 1800.0; 6.6439; 0.7382. 2000.0; 6.1998; 0.6889. 2500.0; 5.2941; 0.5882. 3000.0; 4.6136; 0.5126. 3500.0; 4.1132; 0.457. 4000.0; 3.714; 0.4127. 4500.0; 3.3797; 0.3755. 5000.0; 3.0961; 0.344. 10000.0; 1.853; 0.2059. 11000.0; 1.7246; 0.1916. 12000.0; 1.6139; 0.1793. 13000.0; 1.5182; 0.1687. 14000.0; 1.4346; 0.1594. 15000.0; 1.3616; 0.1513. 20000.0; 1.0805; 0.1201. 25000.0; 0.8895; 0.0988. 下风向最大浓度; 25.887; 2.8763. 下风向最大浓度出现距离; 91.0. D10%最远距离; /. 根据以上预测计算结果可知，本项目无组织源计算结果为无超标点，即本项目厂界无组织监控点浓度及附近区域环境空气质量均能达到相应评价标准要求，无需设置大气环境防护距离；且本项目属于复合保温板制造项目，无相关卫生防护距离专业行业规范要求，因此不再进行卫生防护距离的划分。 （3）污染物排放量核算 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，确定本项目的评价等级为二级。根据导则相关要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 - 有组织排放量核算 表19 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 有组织废气; 颗粒物; 2145; 0.01; 0.026. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.026. - 无组织排放量核算 表20 大气污染物无组织排放量核算表 ③大气污染物年排放量核算 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; 装卸、贮存等工序; 装卸、贮存等工序; 颗粒物; 车间密闭、洒水抑尘; 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准要求; 500; 0.122. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.122. 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E年排放 —项目年排放量，t/a； Mi有组织 —第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织 —第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织 —第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织 —第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表21 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.148. （4）大气环境影响评价结论 综上所述，本项目运营期可有效控制污染物的排放，大气污染物的排放可满足相关排放标准要求，无需设置大气防护距离，且污染物排放量较小，对区域大气环境质量造成的影响较小。 表22 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物(SO2、NO2、PM10、细PM2.5、CO、O3); 包括二次PM2.5□. 其他污染物（ ）; 不包括二次PM2.5□. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD ; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格 模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 预测因子; 预测因子（PM10、TSP）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测; 无监测□. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受  不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2:(0)t/a; NOx:(0)t/a; 颗粒物:(0.148)t/a; VOCs:(0)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 综上所述，本项目运营期可有效控制污染物的排放，大气污染物的排放可满足相关排放标准要求，无需设置大气防护距离，且污染物排放量较小，对区域大气环境质量造成的影响较小。 2、水环境影响分析 本项目运营期调配用水全部混入产品，在晾晒过程中挥发；切割用水用于抑制切割过程中产生的粉尘，用水量较小，在车间内自然蒸发；设备冲洗水排入沉淀池内进行沉淀后回用于生产；生活污水主要为职工盥洗废水，生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目生活污水产生量为0.64m3/d，生活污水经厂区一体化污水处理设备（处理规模5m3/d，处理工艺为生物接触氧化法），处理后废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准，回用于厂区绿化，不外排。 - 废水水质、水量分析 本项目废水主要为生活污水，生活污水水量为0.64m3/d，废水中主要污染物为COD、SS、NH3-N。本项目污水水量、水质情况具体见表23。 表23 项目综合废水水质水量情况一览表 项目; 废水量（m3/d）; 污染物浓度（mg/L）. COD; SS; NH3-N. 综合废水; 0.64; 350; 200; 25. 本项目自建的地埋式污水处理一体化设施设计能力为5m3/d，满足项目废水处理水量需求，同时，项目仅涉及生活污水，水质简单，进水水质可满足处理要求。 ②废水处理工艺分析 本项目采用地埋式污水处理一体化设备，污水处理一体化设备主要包括水解酸化反应器、好氧反应器、二沉池、砂滤池、供氧系统等。污水处理设计能力为10m3/d，采用“A/O生物接触氧化工艺”处理工艺。该工艺处理效率高，耐冲击负荷能力较强，操作管理简便。污水处理工艺流程图见图5。 生活污水 水解酸化反应器 好氧反应器 二沉池 砂滤池 回用水池 厂区绿化 图3 污水处理站工艺流程图 ③废水处理效果分析 废水处理效果分析具体见表24。 表24 项目废水处理效果一览表 污染因子 项目; pH; COD; SS; NH3-N. 进水水质（mg/L）; 6～9; 350; 200; 25. 去除率（%）; ——; 85; 85; 65. 出水水质（mg/L）; 6～9; 53; 30; 9. 标准值(mg/L); 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准; 6～9; --; --; 20. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表24可知，本项目产生的生活污水经厂区自建的地埋式污水处理一体化设施处理后，水质可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准，可直接回用于厂区绿化及洒水抑尘。综上，本项目采取的废水污染防治措施有效可行，能够实现厂区回用，不外排。 （2）地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级属于三级B，可不进行水环境影响预测。 （3）地下水环境影响分析 本项目为新建复合保温板制造项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为“Ⅳ类项目”，因此，本次可不开展地下水环境影响评价。 因此，本项目废水不会对周边水环境及地下水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为搅拌机、粉碎机、切割机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在80~95dB（A），本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源强见表25。 表25 本项目主要噪声设备源强参数一览表 位置; 噪声源; 数量 （台）; 噪声源强 [dB(A)]; 降噪措施; 治理后噪声源强 [dB(A)]. 生产车间; 搅拌机; 8; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 上料器（绞龙）; 10; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 升降器; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 粉碎机; 2; 95; 基础减振、厂房隔声; 75. 磨粉机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 切割机; 2; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. （2）预测模式的确定 根据本项目对噪声源所采取的基础减振、厂房隔声等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式，预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，R=Sɑ/(1-ɑ)，S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 c.计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构倍频带的隔声量，dB； d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，(即按面声源处理)； 当时，(即按线声源处理)； 当时，(即按点声源处理)； ③计算总声压级 计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为： （3）噪声预测点位 噪声预测点以四周厂界为预测点。 （4）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献声级值，预测结果见表26。 表26 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点; 预测结果. 贡献值（昼间）; 标准值（昼间）; 达标分析. 东厂界; 55.4; 60; 达标. 南厂界; 58.3; 60; 达标. 西厂界; 55.8; 60; 达标. 北厂界; 54.6; 60; 达标. 由表26可知，本项目投产后，厂区噪声源各厂界噪声昼间贡献值54.6～58.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物对环境影响 本项目固体废物主要为边角料及残次品、布袋除尘灰、沉淀池底泥、污水处理过程产生的污泥以及生活垃圾。 边角料及残次品产生量约为40t/a，本项目车间内设置收集点，收集后经破碎磨粉后回用于生产； 布袋除尘灰产生量为：2.548t/a，收集后作为原料回用于生产； 沉淀池底泥产生量为15t/a，收集后作为原料回用于生产； 本项目污水处理设施产生的污泥属于一般工业固废，产生量为0.033t/a，委托园区环卫部门统一处理 本项目劳动定员20人，职工日常生活产生的生活垃圾按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为3t/a；生活垃圾定点收集后，定期清运，由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。 5、土壤环境影响分析 本项目为复合保温板制造，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A，本项目属于其他行业，为Ⅳ类项目。可不开展土壤环境影响评价。 6、总量控制指标 按照环保部有关污染物排放总量控制的要求确定本项目需要实施总量控制的污染因子为：COD、NH3-N、SO2、NOX。本项目污染物总量控制指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 7、环境风险分析 本项目原料为水泥、沙子、泡沫颗粒、钢筋网片、保温板等，产品为复合保温材料，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存，因此，无需进行风险分析。 8、产业政策符合性分析 根据国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；且不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列，项目在定州市行政审批局备案，备案文号：定行审项目[2019]199号。 9、选址可行性分析 ①区域环境概况分析 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，厂址中心地理坐标为北纬38°21′2.08″，东经115°4′55.86″。项目东侧为定州市镒丰钢结构工程有限公司，南侧、西侧均为空地，北侧为道路、隔路为河北玉葫中药柜有限公司。距离项目最近敏感点为西南侧60m的李亲顾镇中心卫生院。评价区域内无国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。 ②环境功能区划分析 建设项目所在区域大气环境为二类功能区，噪声为2类功能区，项目选址符合环境功能区划要求。 ③占地符合性分析 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，占地面积为8000m2，定州市行政审批局已出具项目选址的合规性审查意见，见附件。本项目用地符合总体规划。 综上，项目选址可行。 10、“三线一单”符合性分析 表27 “三线一单”符合性分析一览表 序号; 分析内容; 该企业情况; 评估 结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，项目东侧为定州市镒丰钢结构工程有限公司，南侧、西侧均为空地，北侧为道路、隔路为河北玉葫中药柜有限公司。距离项目最近敏感点为西南侧60m的李亲顾镇中心卫生院。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目不属于高污染、高消耗型企业，本项目附近大气环境、地下水环境、声环境质量均能够满足相应的标准要求；本项目废气经废气处理措施处理后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目不属于禁止、限制发展的产业类型；本项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，不在该功能区的负面清单内; 符合.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、搅拌、破碎、磨粉粉尘 | 颗粒物 （有组织） | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 （水泥仓出口直接经管道连接至布袋除尘器） | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准要求 |
|  | 水泥仓 |  |  |  |
|  | 装卸、贮存等工序 | 颗粒物 （无组织） | 车间密闭、洒水抑尘 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准要求 |
| 水污 染物 | 设备冲洗水 | 冲洗废水 | 冲洗废水经沉定池沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活污水 | 经厂区一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化，不外排；同时厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥 |  |
| 固体 废物 | 生产过程 | 边角料及残次品 | 集中收集后，经破碎、磨粉后回用于生产 | 合理处置 |
|  |  | 布袋除尘灰 | 收集后作为原料回用于生产 |  |
|  |  | 沉淀池底泥 |  |  |
|  | 污水处理 | 污泥 | 收集后统一交由环卫部门处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后统一交由环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为搅拌机、粉碎机、切割机等生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～95dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声昼间贡献值为54.6～58.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： ### 1、项目基本情况 ### （1）项目概况 河北思拓建材有限公司定州分公司投资1000万元在河北省定州市李亲顾镇李亲顾村建设年产30万平米复合保温装饰材料项目。 项目占地面积8000m2，项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，厂址中心地理坐标为北纬38°21′2.08″，东经115°4′55.86″。项目距最近敏感点为西南侧60m的李亲顾镇中心卫生院。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），本项目未被列入鼓励、限制和淘汰类目录中，属允许类项目；项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列。项目在定州市行政审批局备案，备案文号：定行审项目[2019]199号。 （2）项目衔接 ①给排水 本项目用水分为生产用水和生活用水，生产用水主要为调配用水、切割用水及设备冲洗水；生活用水主要为职工盥洗用水。 项目调配用水全部混入产品，在晾晒过程中挥发；切割用水用于抑制切割过程中产生的粉尘，用水量较小，在车间内自然蒸发；设备冲洗水排入沉淀池内进行沉淀后回用于生产；生活污水主要为职工盥洗废水，生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化，不外排；同时厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。 ②供电 项目用电由李亲顾镇供电电网供电电网接入，厂区设置1台250KVA变压器，总用电量约为20万kWh/a，可满足项目日常生产生活用电需求。 ③供暖 本项目生产不用热，生活取暖由空调提供。 2、区域环境质量现状 （1）大气环境 项目所在区域为二类环境空气质量功能区，其环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。 （2）水环境 项目区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好；区域地表水环境现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 （3）声环境 厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 ### 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 项目上料、搅拌、破碎、磨粉工序产生的粉尘分别经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；水泥仓呼吸粉尘在水泥仓出口直接经管道连接至布袋除尘器。经计算，处理后的颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准要求。 综上所述，本项目产生的废气不会对周围大气环境产生明显影响。 （2）水环境影响分析 本项目运营期调配用水全部混入产品，在晾晒过程中挥发；切割用水用于抑制切割过程中产生的粉尘，用水量较小，在车间内自然蒸发；设备冲洗水排入沉淀池内进行沉淀后回用于生产；生活污水主要为职工盥洗废水，生活污水经厂区一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化，不外排；同时厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。不会对周边水环境及地下水环境产生明显影响。 （3）声环境影响分析 本项目噪声主要为搅拌机、粉碎机、切割机等生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～95dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声昼间贡献值为54.6～58.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 （4）固体废物对环境影响 本项目边角料及残次品收集后，经破碎磨粉后回用于生产；布袋除尘灰收集后作为原料回用于生产；沉淀池底泥收集后作为原料回用于生产；污水处理产生的污泥经收集后交由环卫部门统一处理；生活垃圾定点收集后，定期清运，由环卫部门统一处理。 项目固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，不会对周围环境产生污染影响。 4、总量控制 本项目污染物总量控制指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 5、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①机构设置 为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1人，负责全厂的环保工作。 ②环境管理机构的基本职责 a组织实施全厂的环境保护规划和计划，贯彻环保法规；贯彻执行国家和地方环保法规、方针政策和环境标准； b组织有关部门做好环保设施的检修和维护； c领导和组织本企业制定应急防范措施，防治污染事故的发生； d组织调查、处理污染事故； e组织环保专业技术交流和技术培训。 （2）环境监测计划 根据生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定公司的监测计划。具体内容见表28-29。 表28 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 布袋除尘器进、出口; 颗粒物; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准要求. 表29 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 颗粒物; 1次/半年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准要求. 表29 噪声监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; Leq（A）; 1次/季度; 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 6、选址合理性分析结论 项目位于河北省定州市李亲顾镇李亲顾村，项目总占地面积8000m2。定州市行政审批局已出具项目选址的合规性审查意见，见附件。 项目东侧为定州市镒丰钢结构工程有限公司，南侧、西侧均为空地，北侧为道路、隔路为河北玉葫中药柜有限公司。距离项目最近敏感点为西南侧60m的李亲顾镇中心卫生院。 经调查，项目附近无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍惜动植物资源、集中式饮用水水源保护地等重点保护目标。项目符合城乡建设规划、土地规划。 7、项目可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策要求；项目建设过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常运行状态下各种污染物能够做到达标排放，本项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 三、建设项目“三同时”工程验收 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表30。 表30 建设项目“三同时”工程验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收指标; 投资 （万元）; 验收标准. 废气; 上料、搅拌、破碎、磨粉粉尘; 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒 （水泥仓出口直接经管道连接至布袋除尘器）; 排放浓度≤10mg/m3; 8; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准要求. 水泥仓. 装卸、贮存等工序; 车间密闭、洒水抑尘; 0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2第Ⅱ时段标准要求. 废水; 设备冲洗水; 冲洗废水经沉定池沉淀后循环使用; --; 2; 不外排. 生活污水; 经厂区一体化污水处理设备处理后回用于厂区绿化，不外排；同时厂区设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥; --. 噪声; 工艺设备; 基础减振+厂房隔声+距离衰减; 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A); 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 边角料及残次品; 集中收集后，经破碎、磨粉后回用于生产; 合理处置; 3; --. 布袋除尘灰; 收集后作为原料回用于生产. 沉淀池底泥. 污泥; 收集后交由环卫部门统一处理. 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一处理. 合计; 14; --.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目厂区平面布置图 附件1 营业执照 附件2 备案证明 附件3 土地证明 附件4 委托书 附件5 建设单位承诺书 附件6 环评单位承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。