
建设项目环境影响报告表

项目名称：   设备优化升级及新上塑封机项目 
建设单位(盖章)：河北诚顺防水材料有限公司 
编制日期：2019年10月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。 

    3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

    5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

    6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

    7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

    8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	设备优化升级及新上塑封机项目

	建设单位
	河北诚顺防水材料有限公司

	法人代表
	陈玉桥
	联系人
	陈玉桥

	通讯地址
	河北省定州市明月店镇西刘家庄村

	联系电话
	13663390646
	传 真
	--
	邮政编码
	073004

	建设地点
	河北省定州市明月店镇西刘家庄村

	立项审批部门
	--
	批准文号
	--

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	C-3033防水建筑材料制造

	占地面积

(平方米)
	6667
	绿化面积

(平方米)
	--

	总投资

(万元)
	80
	其中：环保

投资(万元)
	60
	环保投资占

总投资比例
	75%

	评价经费

(万元)
	
	预期

投产日期
	2020年1月

	项目内容及规模:

河北诚顺防水材料有限公司位于定州市明月店镇西刘家庄村，是一家专业防水卷材生产、销售企业，企业原名定州市天通防水材料有限公司，该公司《定州市天通防水材料有限公司建设年产1500万平方米防水卷材项目环境影响报告表》于2014年3月31日取得了定州市环境保护局批复(定环表[2014]26号)（见附件），该公司《河北诚顺防水材料有限公司年产1500万平方米防水卷材项目环境影响变更补充报告》于2015年5月4日取得定州市环境保护局出具的关于该项目的函（定环函[2015]6号），并于2015年6月11日取得负责验收的环境行政主管部门验收意见（定环验[2015]49号），现已取得了排污许可证（证书编号：PWD-139001-0086-19）。
表1    环评手续一览表

序号

项目名称

批复时间

验收时间

1
定州市天通防水材料有限公司建设年产1500万平方米防水卷材项目环境影响报告表
2014年3月31日
--
2
河北诚顺防水材料有限公司年产1500万平方米防水卷材项目环境影响变更补充报告

2015年5月4日
2015年6月11日
为积极响应环保政策，优化生产工艺，提高废气治理效率，河北诚顺防水材料有限公司投资80万元建设设备优化升级及新上塑封机项目，新增塑封机1台，滑石粉储罐1座，新增滑石粉储罐粉尘经现有布袋除尘器处理，滑石粉储罐呼吸口粉尘排放由经现有30m排气筒排放改为由新增15m排气筒排放，工艺废气治理设施由“四级冷凝+洗油+组合填料吸附+活性炭吸附”改为“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”，提高了废气治理效率。
依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“十九、非金属矿物制品业57、防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 其他”，应编制环境影响报告表。河北诚顺防水材料有限公司委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织持证人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。

	1、现有项目概况

河北诚顺防水材料有限公司建设地点位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，总占地面积约6667平方米，现有干部职工20人，经营范围主要为SBS改性沥青防水卷材的生产、销售，年产SBS改性沥青防水卷材1500万m2。项目用水由西刘家庄村自备井提供，新鲜水用量为990m3/a，项目生产用热由1台2MW燃气加热导热油炉提供。

（1）现有项目建设地点

河北诚顺防水材料有限公司位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，中心地理位置坐标为北纬38°27'14.53" 、东经114°52'00.09"。项目厂址北侧为乡村公路，隔路西北侧为服装厂和油毡厂，东侧为塑料分选厂，西侧、南侧均为农田，距项目最近的敏感点为西侧680m处的十家疃村。

（2）现有项目建设内容与规模

现有项目总建筑面积3920m2，主要包括生产车间1座，建筑面积1800m2，产品仓库1座，建筑面积800m2，原料仓库1座，建筑面积800m2，办公室1座，建筑面积300m2，休息室1座，建筑面积100m2，化验室1座，建筑面积50m2，危险废物暂存间1座，建筑面积50m2，导热油炉房1座，建筑面积20m2，项目年产SBS改性沥青防水卷材1500万m2。
现有项目主要生产设备清单

表2    现有项目主要设备一览表
序号

设备名称

型号
单位
数量
1
改性沥青防水卷材生产线
胎基展卷机
FX-1500
条

1
胎基停留机
胎基烘干机
浸油池
涂油池
撒沙装置
覆膜装置
冷却设施
卷毡机
2

胶体磨
CM2000
台
2
3
沥青储罐
700m3
个
1
4
滑石粉储罐
300m3
个
1
5
渣油储罐
300m3
个
1
6
溶剂油储罐
20m3
个
1
7
高温池
200m3
个
1
8
沥青加热搅拌罐
60t
台
10
9
沥青烟气处理系统（冷凝+洗油+组合填料+活性炭吸附）
--
套
1
10
冷却塔
50m3
台
1
11
天然气导热油炉
2MW
台
1
12
合计

--
台/套/座
21
（4）厂区平面布置

现有项目大门位于厂区北侧中部，大门西侧为办公室、化验室，东侧为门房休息室，厂区中部为生产车间，车间南侧依次为渣油储罐、沥青储罐、高温池、搅拌罐和滑石粉储罐，生产车间西部北侧为产品仓库，厂区西南侧为原料仓库，厂区东南角为危废间，项目厂区在平面布置中充分注意到满足生产工艺流程的需要，车间内功能分区明确，办公区、生产区及公辅设施区分开，有利于安全生产。厂区平面布置示意图见附图3。

（5）公用工程

（1）给水

项目总用水量为124.6m3/d，其中新鲜水量为3.3m3/d，循环水量为120m3/d，水重复利用率为97.3%。项目新鲜水全部由西刘家庄村自备井供给，用水工序主要为冷却塔补水2.0m3/d，沥青烟冷凝补水0.3m3/d，职工生活用水1.0m3/d，产品（间接）冷却循环用水量为100m3/d，沥青烟（直接）冷凝循环用水量为20m3/d。

（2）排水

厂区设有防渗旱厕，产生的废水主要为冷却塔排水和职工盥洗废水，其中冷却塔排废水0.5m3/d，盥洗废水0.8m3/d，全部用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目给排水平衡图见图1。







图1    现有项目给排水平衡图

2）供热及制冷

项目生产用热由1台2MW燃气加热导热油炉提供，冬季办公采暖及夏季制冷使用空调。

3）供电
项目供电由明月店镇110kV变电站供给。厂区配备380/200V配电室，全年用电量180万kWh，可以满足项目需求。
2、项目概况

（1）项目名称：设备优化升级及新上塑封机项目；

（2）建设单位：河北诚顺防水材料有限公司；

（3）建设性质：改扩建；

（4）工程投资：总投资80万元，其中环保投资60万元，占总投资额的75%；
（5）建设地点：项目位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，项目中心地理位置坐标为北纬38°27'14.53" 、东经114°52'00.09"。项目厂址北侧为乡村公路，隔路西北侧为服装厂和油毡厂，东侧为塑料分选厂，西侧、南侧均为农田，距项目最近的敏感点为西侧680m处的十家疃村。（地理位置图见附图1、周边关系图见附图2）。

2、建设内容及平面布置
建设内容及规模：项目于现有厂区内进行建设，于现有成品仓库内新上塑封机1台，用于产品包装，于现有滑石粉储罐旁新上200m3滑石粉储罐一座，滑石粉储罐呼吸口粉尘经现有布袋除尘器处理后由经现有30m排气筒排放改为经一根新建15m排气筒排放，工艺废气治理设施由“四级冷凝+洗油+组合填料吸附+活性炭吸附”改为“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”。项目建成后不新增产能，主要生产工艺不发生变化。具体建设内容见表3。

表3    项目建设内容一览表

项目分类

项目名称

建设内容

备注
主体工程

成品仓库
建筑面积800m2，新上塑封机1台，用于产品包装
利用现有库房

滑石粉储罐
于现有滑石粉储罐旁新上滑石粉储罐1座
新建

辅助工程
办公室

建筑面积300m2，用于人员办公
利旧

员工休息室

建筑面积100m2，用于人员临时休息
利旧
公用工程
供电

依托现有供电网络
--
供水

本项目不新增用水
--
环保工程

废水

本项目不新增劳动定员，不新增生产用水，因此本项目不新增废水排放
--
废气

滑石粉储罐呼吸口粉尘废气：集气管道+布袋除尘器+15m排气筒；

塑封机包装工序有机废气：设备密闭后废气经集气管道收集至本项目新上的“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备处理后经现有30m排气筒排放
--
噪声

选用低噪声设备，加基础减振设施，厂房隔声等

--
固体废物
除尘器收集的粉尘收集后回用于生产
--
项目所在厂区整体呈矩形布置，大门位于厂区北侧中部，大门西侧为办公室、化验室，东侧为门房休息室，厂区中部为生产车间，车间南侧依次为渣油储罐、沥青储罐、高温池、搅拌罐和滑石粉储罐，生产车间西部北侧为产品仓库，厂区西南侧为原料仓库，厂区东南角为危废间。厂区平面布置见附图3。

3、主要生产设备

表4    项目主要设备

序号

设备名称

型号
数量

单位

备注
1

滑石粉储罐
200m3
1
座
外购，新增

2
塑封机
--
1

台
外购，新增
3
“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备
--
1
套

外购，新增，用于现有工艺废气治理

4、原辅材料及能源消耗情况
表5    主要原辅材料及能源消耗
序号

名称

消耗量

单位

备注
1
PE塑料布

31
t/a
用于产品包装

2
POF塑料布
6
t/a
用于产品包装

3
电
2.0万
kWh/a

园区电网供给
PE塑料布：聚乙烯（polyethylene ，简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。聚乙烯熔点为100-130°C，其耐低温性能优良。在-60℃下仍可保持良好的力学性能，但使用温度在80~110℃。

POF塑料布：塑料光纤，Plastic Optical Fiber。塑料光纤（POF）是由高透明聚合物如聚苯乙烯（PS）、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚碳酸酯（PC）作为芯层材料，PMMA、氟塑料等作为皮层材料的一类光纤（光导纤维）。
5、公用工程

（1）给排水

本项目不新增用水及排水，本项目新增“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”系统用水量与原“四级冷凝+洗油+组合填料吸附+活性炭吸附”系统用水量相同，均无外排废水。

（2）供电

项目供电依托现有供电网络，年新增用电量2.0万kWh，可以满足项目用电需要。

（3）供热及制冷
本项目办公室夏季制冷冬季取暖用空调，生产用热由电提供。

7、劳动定员及工作制度

项目不新增劳动定员，工作制度不变，仍为年工作300天，实行二班工作制，每班工作8小时。
8、产业政策分析

项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属于允许类；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。

9、清洁生产分析
本项目对照《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T 425-2008 2008-08-01实施）要求，从生产工艺与装备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收指标、环境管理要求六个方面进行分析：

①生产工艺与装备要求：本项目新增设备采用行业内先进设备。项目采用了多项节能降耗、减污措施，使单位产品能耗、物耗、污染物排放量极大减少，并针对本项目各排污环节采取有效的污染治理措施，减少了对周围环境的影响。本项目设备具有技术先进、自动化程度高、密闭性能好、有机废气及粉尘排放量小、噪声低等特点，在国内同行业中处于先进水平。

②资源能源利用指标：项目选用先进工艺、配备高效设备，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从而间接节约能源，降低消耗。

③产品指标：本项目不新增产能，无具体产品。因此，本项目从产品上符合清洁生产要求。
④污染物产生指标：本项目废气、固废和噪声均达标排放。项目污染物主要为大气污染物，可达标排放。

⑤环境管理要求：企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。

综上所述，本项目符合清洁生产要求，清洁生产水平在国内同行业中处于先进水平。
10、三线一单符合性分析
根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下：一、强化“三线一单”约束作用。

①生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括邯郸市东部。
本项目位于生态红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。
②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。
环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区要求。
项目滑石粉储罐呼吸口粉尘经布袋除尘器除尘后经15m排气筒排放，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；包装塑封工序非甲烷总烃收集后经本项目新上的“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备处理后经现有30m排气筒排放，废气排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1有机化工业标准及表2其他企业标准，非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3，最低去除效率90％，厂界非甲烷总烃浓度限值2.0mg/m3。
项目无新增废水产生。

项目设备噪声经选用低噪声设备，加基础减振设施，厂房隔声等措施后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
固体废物均采取了妥善的处置措施，不会对环境产生二次污染。
通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。
③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
项目不新增用水，项目用电依托现有贡献系统，用电量较小，项目不新设锅炉。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。
④环境准入负面清单的符合性分析

本项目位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，本项目主要新增塑封机，对现有产品进行包装，新增滑石粉储罐一座，并对现有环保设备进行升级改造，项目不在区域负面清单内。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

河北诚顺防水材料有限公司位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，该公司《定州市天通防水材料有限公司建设年产1500万平方米防水卷材项目环境影响报告表》于2014年3月31日取得了定州市环境保护局批复(定环表[2014]26号)（见附件），该公司《河北诚顺防水材料有限公司年产1500万平方米防水卷材项目环境影响变更补充报告》于2015年5月4日取得定州市环境保护局出具的关于该项目的函（定环函[2015]6号），并于2015年6月11日取得负责验收的环境行政主管部门验收意见（定环验[2015]49号），现已取得了排污许可证（证书编号：PWD-139001-0086-19）。

一、项目原有污染情况

与项目有关的原有污染情况如下：
1、现有项目产生的废气主要为沥青储罐、搅拌罐、胶体磨机产生的沥青烟气，浸油工序、涂油工序、撒砂覆膜工序产生的沥青烟气，生产车间无组织排放的沥青烟气，搅拌罐加料口无组织排放的粉尘，滑石粉储罐产生的粉尘，导热油炉燃烧烟气。
根据检测报告（No：HBZRHB0120190161），河北卓润检测技术服务有限公司，监测时间2019年5月7日，天然气锅炉出口颗粒物排放浓度最大值为8.7mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值7mg/m3，氮氧化物排放浓度最大值36mg/m3，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准；

沥青烟处理系统排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为23mg/m3，排放速率最大值为0.162kg/h，沥青烟排放浓度最大值29mg/m3，排放速率最大值0.208kg/h，苯并芘排放浓度最大值0.17μg/m3，排放速率最大值0.0012kg/h，非甲烷总烃排放浓度最大值35.70mg/m3，苯未检出，甲苯与二甲苯合计未检出，颗粒物、沥青烟、苯并芘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1有机化工业标准。
颗粒物无组织浓度最大值为0.517mg/m3，苯并芘无组织浓度最大值为0.00054μg/m3，非甲烷总烃无组织浓度最大值为0.56mg/m3，无组织颗粒物、苯并芘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求，无组织非甲烷总烃浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表2其他企业标准。
2、现有项目废水主要为职工生活污水冷却塔排水，产生量为1.3m3/d，用于泼洒抑尘，不外排。
3、现有项目产生的噪声主要为搅拌罐、压花机、打卷机、引风机等设备产生的噪声，根据检测报告（No：HBZRHB0120190161），河北卓润检测技术服务有限公司，监测时间2019年5月7日，昼间噪声值在51.2~56.6dB（A）之间，夜间噪声值在45.3~49.0dB（A）之间，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
4、本工程产生的固废主要为除尘灰、馏出油、冷凝液、废洗油、废活性炭、废填料、废包装材料及职工生活垃圾，其中馏出油、冷凝液、废洗油、废活性炭、废填料属于危险废物，暂存于危废间，定期交有资质单位处理，除尘灰回用于生产，废包装材料外售废品站，生活垃圾收集后送当地环卫部门处理。

项目产生污染物均能达标排放，对环境影响较小。
二、现有项目存在的主要环境问题及整改措施
本项目现有滑石粉储罐呼吸口粉尘经布袋除尘器除尘后与现有工艺废气经一根排气筒排放，不符合环境管理要求，本次环评要求将现有储罐及新上的一台储罐呼吸口粉尘收集后经现有布袋除尘器处理后经一根新建的15m排气筒排放。



建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。

项目位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，项目中心地理位置坐标为北纬38°27'14.53" 、东经114°52'00.09"。项目厂址北侧为乡村公路，隔路西北侧为服装厂和油毡厂，东侧为塑料分选厂，西侧、南侧均为农田，距项目最近的敏感点为西侧680m处的十家疃村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。
2、地形地貌

定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。

3、气候

定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。

全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。

4、地表水

定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。

①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。

沙河在定州市段主河道长26. 4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。

②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水，

汛期常因暴雨成灾。

③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42. 6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。

④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。

5、水文地质

①地下水

根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。

项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。

定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。

浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。

深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～175m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。

②工程地质

该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。

本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。

6、土壤、植被

定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。

定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年烃计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。

建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。


	社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)：

1、行政区划与人口分布
定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1274平方公里，定州市域总户籍人口为117.7万人。市域城镇化水平约为35.07%，定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。

2、工农业生产

定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。

工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。

第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。

3、交通运输

定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。

4、文化卫生

定州市文教卫生事业发展较快，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。

全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。

5、文物古迹

定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。

本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。

6、土地资源

定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等):

1、环境空气：根据2018年河北省环境质量公报，保定市大气污染物的环境质量现状监测情况见表6。

表6  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

114
70

162.86
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

67
35

191.43
不达标

SO2
年平均质量浓度

21
60

35
达标

NO2
年平均质量浓度

47
40

117.5
不达标

CO

24小时平均第95百分位数

2400
4000

60
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

210
160

131.25
不达标

上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年 第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。
2、地下水：区域地下水质量满足《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

3、声环境：区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，本项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点。保护目标及保护级别见表7。

表7    环境保护目标及保护级别表
环境

要素

名称

坐标

保护
对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

X

Y

环境

空气

十家疃村
4258280.8
38574669.9
居住区

居民
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单

W
680m
西刘家庄村
4257287.2
38575398.1
居住区

居民

S
710m
三十里铺村
4257600
38576704.5
居住区

居民

E
870m
寨西店村
4259667.6
38576103.3
居住区

居民

N
1050m
寨南村

4259210
38576910.2
居住区

居民

NE
1170m
明月店村

4258508.4

38577951.6

居住区

居民

E
1725m
声环境
厂界
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区
--

--

地下水
区域地下水
不会对周围地下水环境质量产生影响
《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类
--
--



评价适用标准

	环境质量标准
	1、区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，即：PM1024小时平均浓度≤150μg/m3，NO21小时平均浓度≤200μg/m3，NO224小时平均浓度≤80μg/m3，SO21小时平均浓度≤500μg/m3，SO224小时平均浓度≤150μg/m3；非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准，即1小时平均浓度≤2.0mg/m3。
2、项目区域地下水执行《地下水质量标准》(GBT14848-2017)Ⅲ类标准，地下水评价质量标准，即：pH6.5～8.5，氨氮≤0.5mg/L，总硬度≤450mg/L，氟化物≤1.0mg/L，硫酸盐≤250mg/L，大肠菌群≤3.0mg/L，细菌总数≤100mg/L，亚硝酸盐(以N计)≤1.0mg/L，硝酸盐(以N计)≤20mg/L。
3、区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

	污染物排放标准
	1、废气：滑石粉储罐呼吸口粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织监控浓度限值要求；包装塑封工序产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）表1有机化工业标准及表2其他企业标准要求，无组织厂房外监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求；现有工艺废气中的颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织监控浓度限值要求，现有工艺废气中的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）表1有机化工业标准及表2其他企业标准要求。
表8   大气污染物排放标准

污染源
污染物

排气筒高度

最高允许速率

最高允许浓度

执行标准

滑石粉储罐

颗粒物

（有组织）
15m
3.5kg/h
120mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
包装塑封工序
非甲烷总烃（有组织）

30m
--
80 mg/m3，最低去除效率90％
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）表1有机化工业标准
现有工艺废气

颗粒物

23kg/h
120mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
沥青烟

1.3kg/h
40mg/m3
苯并[a]芘

0.29×10-3kg/h
0.3×10-3mg/m3
非甲烷总烃

--
80mg/m3，最低去除效率90％
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）表1有机化工业标准
生产车间
颗粒物

（无组织）

厂界浓度限值1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值
沥青烟

（无组织）

不得有明显无组织排放

苯并[a]芘（无组织）

厂界浓度限值0.008μg/m3
非甲烷总烃（无组织）

厂界浓度限值2.0mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求
厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3
厂房外任意一次浓度值20mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求
2、噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。
3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定。

	总量控制指标
	根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。本项目总量控制指标依照国家或地方污染物排放标准核算为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0.4t/a。
现有项目总量指标为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20.028t/a、NOx1.33t/a、苯并[a]芘5.82×10-5t/a。

本次评价对现有项目VOCs总量指标进行重新核算，本项目“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备排气量为17500m3/h，则
现有项目非甲烷总烃=80mg/m3×17500m3/h×4800h×10-9=6.720t/a。

因此，本项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20.028t/a、NOx1.33t/a、苯并[a]芘5.82×10-5t/a、VOCs7.120t/a。




建设项目项目分析

	工艺流程简述(图示)：

运营期工艺流程：本项目无具体产品及生产工艺，建设内容主要为于现有成品仓库内新上塑封机1台，用于产品包装，于现有滑石粉储罐旁新上200m3滑石粉储罐一座，滑石粉储罐呼吸口粉尘经现有布袋除尘器处理后由经现有30m排气筒排放改为经一根新建15m排气筒排放，工艺废气治理设施由“四级冷凝+洗油+组合填料吸附+活性炭吸附”改为“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”，主要工艺流程及排污节点如下：

产品包装工艺：项目产品检验合格后于库房内暂存，然后使用塑封机进行打包，本项目使用塑料布进行打包，使用塑料布将产品包裹后使用塑封机进行封口，通过塑封机将需封口部分两端的塑料布加热，加热温度约130℃，熔融后即连接在一起，达到封口的目的。

打包工艺流程图及排污节点见下图：




 


废气治理设施工艺：项目现有工艺废气及本项目塑封机封口废气收集后进入“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备进行处理，具体工艺过程如下：
1）双冷却

双冷却采用两套雾化冷凝装置，直径2m，高8m，利用循环水冷凝烟雾油气，使冷凝后的油滴重力沉降，雾化冷凝装置产生的废油定期清理，按危废处理。
2）精密磁环过滤
精密磁环过滤采用两套精密磁环过滤塔，直径2m，高8m，过滤吸附大颗粒油雾，利用相似相溶原理吸收大分子有机物，过滤装置产生的废油定期清理，按危废处理。
3）高压静电捕集
使用一套高压静电捕集塔，直径3.5m，高9m，利用高压电场产生的静电力使烟气中的粉尘荷电，并在电场作用下使荷电粉尘从气流中分离出来。
4）光催化氧化+活性炭吸附
光催化氧化装置与活性炭吸附装置主要用于去除废气中的非甲烷总烃等有机废气，去除效率可达90％。
废气治理工艺流程图及排污节点见下图：









	主要污染工序：

一、施工期主要污染工序：

本项目新增部分设备、储罐，新上环保设备，主要污染为设备安装等的噪声、安装人员的生活污水及生活垃圾等，随着施工期的结束而消失，对环境影响不大。

	二、运营期主要污染工序：

1、废气：项目运营过程中的废气主要为：包装塑封过程产生的非甲烷总烃；滑石粉储罐呼吸口产生的颗粒物及生产工艺过程产生的颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃。

包装塑封生产过程中非甲烷总烃产生量约为原料用量的0.5％，本项目所用原料塑料布用量为37t/a，则非甲烷总烃产生量为0.185t/a，产生速率为0.185kg/h；根据现有项目滑石粉储罐颗粒物产生情况可知，滑石粉储罐呼吸口颗粒物产生量为9t/a，产生速率为1.875kg/h；根据现有项目工程分析，现有工艺产生的沥青烟量为55.44t/a，苯并[a]芘产生量为2.77×10-4t/a，粉尘产生量为3.6t/a，非甲烷总烃产生量为1.2t/a。

2、废水：项目无新增废水产生。
3、噪声：本项目主要噪声为塑封机、风机等设备在运行过程中产生的噪声，声压级为75~85dB（A）。

4、固体废物：项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰，产生量为8.46t/a。



项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	现有生产工艺
	颗粒物
	42.86mg/m³ ，3.6t/a
	0.43mg/m³， 0.036t/a

	
	
	沥青烟
	660mg/m³ ，55.44t/a
	6.6mg/m³， 0.55t/a

	
	
	苯并[a]芘
	3.3×10-3mg/m³ ，2.77×10-4t/a
	1.66×10-4mg/m³ ， 1.39×10-5t/a

	
	
	非甲烷总烃
	24.86mg/m³ ，1.385t/a
	2.5mg/m³， 0.14t/a

	
	包装塑封工序
	
	
	

	
	滑石粉储罐呼吸口粉尘
	颗粒物
	375mg/m³， 9t/a
	3.56mg/m³， 0.086t/a

	
	生产厂房
	非甲烷总烃
	0.022kg/h
	0.022kg/h

	
	
	颗粒物
	0.095kg/h
	0.095kg/h

	
	
	苯并[a]芘
	0.39×10-5kg/h
	0.39×10-5kg/h

	
	
	沥青烟
	0.08kg/h
	0.08kg/h

	水

污

染

物
	--
	--
	--
	--

	固

体

污

染

物
	除尘器
	除尘灰
	8.46t/a
	0t/a

	噪

声
	本项目主要噪声为塑封机、风机等设备产生的机械噪声等，声压级为75~85dB（A）。本项目选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值≤50dB。

	其

他
	无

	主要生态影响(不够时可附另页)

无。


环境影响分析

	施工期环境影响分析： 

本项目新增部分设备、储罐，新建危废间，主要污染为设备安装等的噪声、安装人员的生活污水及生活垃圾等，随着施工期的结束而消失，对环境影响不大。
营运期环境影响分析：

大气环境影响分析

（1）项目运营过程中的废气主要为：包装塑封过程产生的非甲烷总烃；滑石粉储罐呼吸口产生的颗粒物及生产工艺过程产生的颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃。

包装塑封生产过程中非甲烷总烃产生量约为原料用量的0.5％，本项目所用原料塑料布用量为37t/a，则非甲烷总烃产生量为0.185t/a，产生速率为0.185kg/h，塑封机于成品库房内进行二次密闭，废气经二次密闭上方管道收集至本项目“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备处理后经现有30m排气筒排放，本项目废气风量为5000m3/h，非甲烷总烃收集效率为95%，处理效率为90%，年包装工作时间按1000h计，则非甲烷总烃排放速率为0.0176kg/h，排放浓度为3.52mg/m3，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准：非甲烷总烃排放浓度最大值80mg/m3，最低去除效率90%。项目未收集的废气无组织排放，非甲烷总烃无组织排放速率为0.0093kg/h，经预测，非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求，即厂界浓度限值2.0mg/m3，厂房外浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求，即厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3。
根据现有项目工程分析，现有工艺产生的沥青烟量为55.44t/a，产生速率为11.55kg/h，苯并[a]芘产生量为2.77×10-4t/a，产生速率为5.8×10-5kg/h，粉尘产生量为3.6t/a，产生速率为0.75kg/h，非甲烷总烃产生量为1.2t/a，产生速率为0.25kg/h，包装塑封非甲烷总烃与现有工艺非甲烷总烃同时排放时的产生速率为0.435kg/h，废气经本项目“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备后经现有30m排气筒排放，总风机风量为17500m3/h，沥青烟处理效率为99%，苯并[a]芘处理效率95%，粉尘处理效率99%，非甲烷总烃处理效率90%，则沥青烟排放速率为0.1155kg/h，排放浓度为6.6mg/m3，苯并[a]芘排放速率为2.9×10-6kg/h，排放浓度为1.66×10-4mg/m3，粉尘排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为0.43mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.044kg/h，排放浓度为2.5mg/m3，沥青烟、苯并[a]芘、粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求。

未收集的沥青烟废气无组织排放，无组织沥青烟排放速率为0.08kg/h，苯并[a]芘排放速率0.19×10-5kg/h，粉尘排放速率0.001kg/h，非甲烷总烃排放速率0.022kg/h，经预测，沥青烟、苯并[a]芘、粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求，非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求，即厂界浓度限值2.0mg/m3，厂房外浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求，即厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3。
根据现有项目滑石粉储罐颗粒物产生情况可知，滑石粉储罐呼吸口颗粒物产生量为9t/a，产生速率为1.875kg/h，粉尘经管道收集至现有布袋除尘器处理，然后经15m排气筒排放，粉尘收集效率95%，处理效率为99%，风机风量为5000m3/h，则颗粒物排放速率为0.0178kg/h，排放浓度为3.56mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值：颗粒物排放浓度最大值120mg/m3，排放速率最大值3.5kg/h，未收集的颗粒物无组织排放，颗粒物无组织排放速率为0.094kg/h，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求：颗粒物厂界浓度限值1.0mg/m3。

综上所述，项目对区域大气环境影响较小。
本次评价用推荐的估算模式AERSCREEN对项目进行预测，项目源强及污染物预测结果分别见表9、表10和表12。

表9　废气污染源参数一览表（点源）

编

号

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径m

烟气流速

（m/s）

烟气温度

℃
年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y

PM10
苯并[a]芘

非甲烷总烃

1

现有工艺废气排气筒
4258225.9
38575671.2
67.0
30
0.5
24.77
25
4800
正常

0.0075
2.9×10-6
0.044
2
滑石粉储罐呼吸口粉尘排气筒

4258220.7
38575675.4
67.0

15

0.4
11.06
25

4800

正常

0.0178
--
--
表10　废气污染源参数一览表（矩形面源）

编

号

名称

面源起点坐标/m

面源海拔高度/m
面源长度m

面源宽度m

与正北向夹角°

面源有效排放高度

/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

TSP
非甲烷总烃
苯并[a]芘
1

厂房
4258210.9
38575660.2
67.0
60
30
0
8
4800

正常

0.095
0.022
0.39×10-5
表11   估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

农村
人口数(城市人口数)

/

最高环境温度

41 °C

最低环境温度

-18.2 °C

土地利用类型

农村
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否
地形数据分辨率(m)

/

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
/

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：
表12   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源

评价因子

Coi(μg/m3)

Ci（μg /m3）

Pi（%）

D10%
(m)
现有工艺废气排气筒
非甲烷总烃

2000
0.21
0.01
/
PM10
450
0.07159
0.02
/

苯并[a]芘
0.0075
0.00002768
0.37
/

滑石粉储罐呼吸口粉尘排气筒
PM10
450
0.3738
0.08
/

生产厂房

非甲烷总烃
2000

9.187
0.46
/

TSP
900
39.67
4.41
/

苯并[a]芘
0.0075

0.0006264
8.35
/

表13  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为无组织苯并[a]芘，Pmax值为8.35%，Cmax为0.0006264ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价。只对污染物排放量进行核算。

①有组织排放量核算
项目大气污染物有组织排放量核算结果见表14。

表14    大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口
污染物
核算排放浓度/（mg/m3）
核算排放速率/（kg/h）
核算年排放量/（t/a）

1
现有工艺废气排气筒
非甲烷总烃
2.5
0.044
0.14
颗粒物

0.43
0.0075
0.036
苯并[a]芘
1.62×10-4
2.9×10-6
1.39×10-5
2
滑石粉储罐呼吸口粉尘排气筒
颗粒物
3.56
0.0178
0.086
有组织排放合计

颗粒物

0.122
苯并[a]芘

1.39×10-5
VOCs

0.14
②无组织排放量核算
项目大气污染物无组织排放量核算结果见表15。
表15    大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口
产污环节

污染物
主要污染防治措施
排放标准
年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值mg/m3
1
生产厂房
生产过程中未收集的
非甲烷

总烃
加强运行管理，防止跑冒滴漏，加强有组织收集

厂界
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求

厂界浓度<2.0
0.106
厂房外
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求
厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3
任意一次浓度值20mg/m3
颗粒物

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求
厂界浓度<1.0
0.456
苯并[a]芘

厂界浓度<0.008μg/m3
1.872×10-5
无组织排放量总计

颗粒物
0.456
苯并[a]芘

1.872×10-5
VOCs

0.106
（2）项目大气环境影响评价自查表
表16    项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级☑
三级□

评价范围

边长=50km□

边长 5～50km□
边长=5 km☑

评价因子

SO2 +NOX 排放量
≥2000t/a□

500 ~ 2000t/a□

＜500 t/a□

评价因子

基本污染物 (颗粒物、苯并[a]芘)

其他污染物 (非甲烷总烃)

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5(
评价标准

评价标准

国家标准☑
地方标准 ☑

附录 D □

其他标准 □

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑
一类区和二类区□

评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑
现状补充监测□
现状评价

达标区□

不达标区☑
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源 ☑
本项目非正常排放源 □
现有污染源 (
拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与 评价

预测模型

AERMOD

□
ADMS

□

AUSTAL2000
□

EDMS/AEDT

□

CALPUFF

□

网格模型

□
其他

□

预测范围

边长≥ 50km□

边长 5～50km □
边长 = 5 km □

预测因子

预测因子( )

包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5□

正常排放短期浓度贡献值

本项目最大占标率≤100%□
本项目最大占标率＞100% □

正常排放年均浓度贡献值

一类区

本项目最大占标率≤10%□

本项目最大标率＞10% □

二类区

本项目最大占标率≤30%□
本项目最大标率＞30% □

非正常排放 1h 浓度贡献值

非正常持续时长

（ ）h

非正常占标率≤100% □
非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

叠加达标 ☑
叠加不达标 □

区域环境质量的整体变化情况

k ≤-20% (
k ＞-20% □

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（颗粒物，苯并[a]芘，非甲烷总烃）

有组织废气监测 ☑
无组织废气监测 ☑
无监测□

环境质量监测

监测因子：（颗粒物、苯并[a]芘，非甲烷总烃）

监测点位数（1）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受 ☑不可以接受 □

大气环境防护距离

距（/）厂界最远（/）m

污染源年排放量

SO2:（0）t/a
NOx:（0）t/a
颗粒物:（0.578）t/a

VOCs:（0.246）t/a
注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（
）”  为内容填写项

（3）防护距离

评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）所确定的方法，根据厂界外大气污染物贡献浓度情况，本项目大气污染物厂界外贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。

项目卫生防护距离利用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中工业企业卫生防护距离计算公式，以非甲烷总烃、苯乙烯及颗粒物无组织排放量计算的卫生防护距离。项目卫生防护距离计算参数及计算结果见表17。

表17    项目卫生防护距离计算参数及计算结果

污染源

污染物

Qc

(kg/h)

Cm

(mg/m3)

计算参数

r(m)

卫生防护

距离(m)

A

B

C

D

生产厂房
非甲烷总烃

0.022
2.0

400

0.01
1.85

0.78
0.277
50

苯并[a]芘
0.39×10-5
0.0000075
400

0.01
1.85

0.78
11.377
50

颗粒物

0.095
0.9
400

0.01
1.85

0.78
5.030
50

根据卫生防护距离取值规定以及计算结果，确定该项目卫生防护距离为100m。

经现场踏勘可知，距离该厂最近的敏感点为厂区西侧680m处的十家疃村，满足卫生防护距离100m的要求。

2、水环境影响分析

项目生产过程不新增用水，同时本项目不新增劳动定员，因此无新增职工生活污水及生产废水产生。
3、声环境影响分析

本项目噪声主要为塑封机、风机等设备运行产生的噪声，噪声级约为75~85dB(A)。选用低噪声设备，采取减震等措施，设备噪声可以降低20-25dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目实施后对周围声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰，产生量为8.46t/a，收集后回用于生产。
采取上述措施后，营运期固体废物全部妥善处置或综合利用。
5、选址可行性及平面布置合理性分析

本项目位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，项目中心地理位置坐标为北纬38°27'14.53" 、东经114°52'00.09"。项目厂址北侧为乡村公路，隔路西北侧为服装厂和油毡厂，东侧为塑料分选厂，西侧、南侧均为农田，距项目最近的敏感点为西侧680m处的十家疃村，本项目不新增占地，现有项目用地符合当地发展规划，厂区周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点，因此项目选址可行。
项目所在厂区整体呈矩形布置，大门位于厂区北侧中部，大门西侧为办公室、化验室，东侧为门房休息室，厂区中部为生产车间，车间南侧依次为渣油储罐、沥青储罐、高温池、搅拌罐和滑石粉储罐，生产车间西部北侧为产品仓库，厂区西南侧为原料仓库，厂区东南角为危废间，厂内道路连接各车间，便于出入和运输。综上所述，项目平面布置合理。

6、企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，河北诚顺防水材料有限公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

(项目基础信息，主要内容见表18；
表18    企业基础信息一览表

序号

项目

内容

1

单位名称

河北诚顺防水材料有限公司
2

法定代表人

陈玉桥
3

地址

衡水市定州市明月店镇西刘家庄村
4

联系人及联系方式

陈玉桥13663390646
5

项目的主要内容

项目于现有厂区内进行建设，于现有成品仓库内新上塑封机1台，用于产品包装，于现有滑石粉储罐旁新上200m3滑石粉储罐一座，滑石粉储罐呼吸口粉尘经现有布袋除尘器处理后由经现有30m排气筒排放改为经一根新建15m排气筒排放，工艺废气治理设施由“四级冷凝+洗油+组合填料吸附+活性炭吸附”改为“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”
6

产品及规模

年本项目无具体产品
②排污信息；

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。
7、排污口规范化设置

（1）废气排放口规范化

各废气处理装置排气筒出口设置Ф8cm的永久采样口1个，管道测点数的确定可在相关技术人员指导下设点开孔。不监测时用管帽、盖板等封闭，不得封死，便于在监测时开启使用，并在废气污染源处设置废气排放口标志。

（2）固废堆放

固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。环境保护图形标志—排放口（源）见图3。

[image: image1.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET 



















































[image: image2.jpg]




 INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 

 INCLUDEPICTURE  "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP002.jpg" \* MERGEFORMATINET 



















































[image: image3.jpg]P




废气排放口

废气排放口

噪声排放源

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



噪声排放源

一般固体废物

一般固体废物

图4    环境保护图形标志—排放口（源）

环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见表19。

表19   标志的形状及颜色说明

/

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

8、总量控制指标

本项目不新增锅炉，无重点废气污染物的产生和排放，无新增废水产生。按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定，本项目污染物排放总量控制指标如下表。

表20    总量控制指标核算表

项目

废气/水量(m3/a)
排放标准（mg/m3）
排放量（t/a）
COD

--
--

0
氨氮

--
--

0
SO2
--
--

0

NOx
--
--

0

非甲烷总烃

5000000
80
0.4
综上所述，本项目污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0.4t/a。

现有项目总量指标为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20.028t/a、NOx1.33t/a、苯并[a]芘5.82×10-5t/a。

本次评价对现有项目VOCs总量指标进行重新核算，本项目“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备排气量为17500m3/h，则
现有项目非甲烷总烃=80mg/m3×17500m3/h×4800h×10-9=6.720t/a。

因此，本项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20.028t/a、NOx1.33t/a、苯并[a]芘5.82×10-5t/a、VOCs7.120t/a。

9、技改项目污染物排放变化情况“三本帐” 

本次技改项目实施后全厂主要污染物排放变化情况见下表。

表21   技改前后主要污染物排放量变化情况      单位：t/a
类别

污染物

改扩建前

排放量

改扩建项目

排放量

以新带老

削减量

建成后

总排放量

废气

NOx
1.33
0

0

1.33
SO2
0.028
0

0

0.028
VOCs
1.21
0.14
1.21
0.14
废水

COD

0
0

0

0
氨氮

0

0

0

0
由上表可知，本项目建成后，由于优化了废气治理设施，因此VOCs排放量较少，其他污染物均无增加。
10、环境监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

(1)建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。

(2)定期向环保局上报监测结果。

(3)监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

监测机构主要对项目产生废气进行监测，废气、噪声可委托当地有资质环境监测站进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表22。
表22   环境监测工作计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

废气

厂界

颗粒物、非甲烷总烃

1次/年

滑石粉储罐呼吸口粉尘排气筒
颗粒物
现有工艺废气排气筒
非甲烷总烃、颗粒物、苯并[a]芘
噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期防治效果

	大

气

污

染

物
	现有生产工艺
	颗粒物
	现有集气罩、集气管道
	“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备+现有30m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	
	沥青烟
	
	
	

	
	
	苯并[a]芘
	
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）表1有机化工业标准

	
	包装塑封工序
	
	二次密闭+集气管道
	
	

	
	滑石粉储罐呼吸口粉尘
	颗粒物
	集气管道+布袋除尘器+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准

	
	生产车间


	颗粒物
	--
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求

	
	
	苯并[a]芘
	
	

	
	
	沥青烟
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	--
	厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》

（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求

	
	
	
	
	厂房外浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求

	水污

染物
	--
	--
	--
	--

	固

体

废

物
	除尘器
	除尘灰
	收集后回用于生产
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单

	噪

声
	本项目主要噪声为塑封机、风机等设备运行过程中的噪声，声压级为75~85dB（A）。本项目选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值≤50dB。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，项目不会对厂址周围声环境产生不良影响。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果：

无。



结论与建议
	一、结论

1、项目概况
河北诚顺防水材料有限公司投资80万元建设设备优化升级及新上塑封机项目。项目位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，项目主要建设内容为：于现有成品仓库内新上塑封机1台，用于产品包装，于现有滑石粉储罐旁新上200m3滑石粉储罐一座，滑石粉储罐呼吸口粉尘经现有布袋除尘器处理后由经现有30m排气筒排放改为经一根新建15m排气筒排放，工艺废气治理设施由“四级冷凝+洗油+组合填料吸附+活性炭吸附”改为“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”。
2、公用工程

（1）给排水

本项目不新增用水及排水。

（2）供电：项目供电依托现有供电网络，年新增用电量2.0万kWh，可以满足项目用电需要。
（3）供热及制冷：本项目办公室夏季制冷冬季取暖用空调，生产用热由电提供。
3、环境质量现状结论

区域环境空气质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准。

区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中Ⅲ类标准要求。

区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。
4、产业政策

项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属于允许类；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目。因此，项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。

5、污染防治措施可行性及环境影响分析结论

（1） 大气污染防治措施可行性及环境影响分析结论

项目运营过程中的废气主要为：包装塑封过程产生的非甲烷总烃；滑石粉储罐呼吸口产生的颗粒物及生产工艺过程产生的颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘、非甲烷总烃。

包装塑封生产过程中非甲烷总烃产生量为0.185t/a，产生速率为0.185kg/h，塑封机于成品库房内进行二次密闭，废气经二次密闭上方管道收集至本项目“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备处理后经现有30m排气筒排放，非甲烷总烃排放速率为0.0176kg/h，排放浓度为3.52mg/m3，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准：非甲烷总烃排放浓度最大值80mg/m3，最低去除效率90%。项目未收集的废气无组织排放，非甲烷总烃无组织排放速率为0.0093kg/h，经预测，非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求，即厂界浓度限值2.0mg/m3，厂房外浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求，即厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3。
根据现有项目工程分析，现有工艺产生的沥青烟量为55.44t/a，产生速率为11.55kg/h，苯并[a]芘产生量为2.77×10-4t/a，产生速率为5.8×10-5kg/h，粉尘产生量为3.6t/a，产生速率为0.75kg/h，非甲烷总烃产生量为1.2t/a，产生速率为0.25kg/h，包装塑封非甲烷总烃与现有工艺非甲烷总烃同时排放时的产生速率为0.435kg/h，废气经本项目“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备后经现有30m排气筒排放，总风机风量为17500m3/h，沥青烟处理效率为99%，苯并[a]芘处理效率95%，粉尘处理效率99%，非甲烷总烃处理效率90%，则沥青烟排放速率为0.1155kg/h，排放浓度为6.6mg/m3，苯并[a]芘排放速率为2.9×10-6kg/h，排放浓度为1.66×10-4mg/m3，粉尘排放速率为0.0075kg/h，排放浓度为0.43mg/m3，非甲烷总烃排放速率为0.044kg/h，排放浓度为2.5mg/m3，沥青烟、苯并[a]芘、粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求。

未收集的沥青烟废气无组织排放，无组织沥青烟排放速率为0.08kg/h，苯并[a]芘排放速率0.19×10-5kg/h，粉尘排放速率0.001kg/h，非甲烷总烃排放速率0.022kg/h，经预测，沥青烟、苯并[a]芘、粉尘厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求，非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业浓度限值要求，即厂界浓度限值2.0mg/m3，厂房外浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求，即厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3。
根据现有项目滑石粉储罐颗粒物产生情况可知，滑石粉储罐呼吸口颗粒物产生量为9t/a，产生速率为1.875kg/h，粉尘经管道收集至现有布袋除尘器处理，然后经15m排气筒排放，粉尘收集效率95%，处理效率为99%，风机风量为5000m3/h，则颗粒物排放速率为0.0178kg/h，排放浓度为3.56mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值：颗粒物排放浓度最大值120mg/m3，排放速率最大值3.5kg/h，未收集的颗粒物无组织排放，颗粒物无组织排放速率为0.094kg/h，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求：颗粒物厂界浓度限值1.0mg/m3。

综上所述，项目对区域大气环境影响较小。
（2）水污染防治措施可行性及环境影响分析结论

项目无新增废水排放。

（3）声污染防治措施可行性及环境影响分析结论

本项目噪声主要为塑封机、风机等设备运行产生的噪声，噪声级约为75~85dB(A)。选用低噪声设备，采取减震等措施，设备噪声可以降低20-25dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。本项目实施后对周围声环境影响较小。

（4）固废污染防治措施可行性及环境影响分析结论

项目产生的固体废物主要为除尘器收集的除尘灰，产生量为8.46t/a，收集后回用于生产。
采取上述措施后，营运期固体废物全部妥善处置或综合利用。

6、选址可行性和平面布置合理性分析结论

本项目位于河北省定州市明月店镇西刘家庄村，项目中心地理位置坐标为北纬38°27'14.53" 、东经114°52'00.09"。项目厂址北侧为乡村公路，隔路西北侧为服装厂和油毡厂，东侧为塑料分选厂，西侧、南侧均为农田，距项目最近的敏感点为西侧680m处的十家疃村，本项目不新增占地，现有项目用地符合当地发展规划，厂区周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点，因此项目选址可行。
项目所在厂区整体呈矩形布置，大门位于厂区北侧中部，大门西侧为办公室、化验室，东侧为门房休息室，厂区中部为生产车间，车间南侧依次为渣油储罐、沥青储罐、高温池、搅拌罐和滑石粉储罐，生产车间西部北侧为产品仓库，厂区西南侧为原料仓库，厂区东南角为危废间，厂内道路连接各车间，便于出入和运输。综上所述，项目平面布置合理。

7、总量控制结论

本项目污染物排放总量预测值为：COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0.14t/a。根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，本项目总量控制指标依照国家或地方污染物排放标准核算为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20t/a、NOx0t/a、VOCs0.4t/a。

现有项目总量指标为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20.028t/a、NOx1.33t/a、苯并[a]芘5.82×10-5t/a、VOCs6.720t/a。

本项目建成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD0t/a、氨氮0t/a，SO20.028t/a、NOx1.33t/a、苯并[a]芘5.82×10-5t/a、VOCs7.120t/a。

8、项目可行性结论

项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合当地城乡规划，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目符合清洁生产的要求，不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。

二、建议

1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。

2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系。

三、建设项目竣工环境保护验收内容：
表23    建设项目竣工环境保护验收内容一览表

项目

环保措施

数量

验收指标

验收标准

废气

现有生产工艺

颗粒物

现有集气罩、集气管道

“双冷却+精密磁环过滤+高压静电捕集+光催化氧化+活性炭吸附”设备+现有30m排气筒
1套

最高允许排放浓度为120mg/m3

最高允许排放速率为23kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
沥青烟

最高允许排放浓度为40mg/m3

最高允许排放速率为1.3kg/h
苯并[a]芘

最高允许排放浓度为0.3×10-3mg/m3

最高允许排放速率为0.29×10-3kg/h
非甲烷总烃
最高允许排放浓度为80mg/m3
最低去除效率90％
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）表1有机化工业标准
包装塑封工序
二次密闭+集气管道
滑石粉储罐呼吸口粉尘
颗粒物
集气管道+布袋除尘器+15m排气筒
1套

最高允许排放浓度为120mg/m3

最高允许排放速率为3.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
车间无组织
颗粒物

--
--

厂界浓度限值1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求
沥青烟

不得有明显无组织排放
苯并[a]芘
厂界浓度限值0.008μg/m3
非甲烷总烃

--

厂界浓度限值2.0mg/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13 2322-2016）表2其他企业标准
厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3
任意一次浓度值20mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求
废水

--
--
--
--
噪声

设备噪声

选用低噪声设备

基础减振

厂房隔声

若干

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准

固体废物

除尘器
除尘灰
收集后回用于生产
--
合理处置不外排
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的规定
其他
无
环保投资金额

60万元



	预审意见：

                                                   公  章
经办人:                                   年    月    日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                公  章

经办人:                                 年    月    日

	审批意见：

                                                   公  章
经办人:                                年    月    日
注        释

    一、本报告表应附以下附件、附图：

    附件1  立项批准文件

    附件2  其他与环评有关的行政管理文件

    附图1  项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等)

    附图2  项目周边关系图


 附图3  项目平面布置图

    二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

    1．大气环境影响专项评价

    2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水)

    3．生态影响专项评价

    4．声环境专项评价

    5．土壤影响专项评价

    6．固体废物影响专项评价

    以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




20





0.3





0.3





沥青烟冷凝用水





3.3





新鲜水





2.0





100





产品冷却





冷却塔





100





0.5





1.0





泼洒抑尘





0.8





生活用水





N G





成品





塑封机封口





塑料布包裹





现有项目产品





图例： G废气  N噪声














图2  产品包装工艺流程与排污节点图





S





S





精密磁环过滤塔





双冷却系统





集气罩及管道收集





现有项目工艺废气及本项目塑封废气





30m排气筒





活性炭吸附装置





光催化氧化装置





高压静电捕集塔





图例： S固废 














图3  废气治理工艺流程与排污节点图








1

