
建设项目环境影响报告表

	项目名称：
	定州市新城加油站项目            

	建设单位（盖章）：
	 定州市新城加油站           


编制日期  2019年10月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	定州市新城加油站项目

	建设单位
	定州市新城加油站

	法人代表
	张少波
	联系人
	张少波

	通讯地址
	河北省定州市南平谷村北

	联系电话
	13932273106
	传真
	--
	邮政编码
	073000

	建设地点
	河北省定州市南平谷村北

	立项审批

部门
	--
	批准文号
	--

	建设性质
	补办环评
	行业类别

及代码
	F5265机动车燃油零售

	占地面积

（平方米）
	630
	绿化面积（平方米）
	--

	总投资

（万元）
	220
	环保投资（万元）
	4
	环保投占

总投资比例
	1.82%

	评价经费

（万元）
	
	预期

投产日期
	--


	5

	无

	15

	无


	城市道路

	快速路、主

干道

	5.5

	25
	5

	10
	3

	25
	3

	10

		次干道、支路

	5

	无
	5

	无
	3

	无
	3

	无

	架空通信线和通信发射塔

	5

	——

	5

	——

	5

	——

	5

	——


	架空电力线路

	无绝缘层

	1倍杆高，且不应小于6.5m

	不跨越

	6.5

	不跨越

	0.75倍杆高，且不应小于6.5m

	不跨越

	——

	不跨越


		有绝缘层

	0.75倍杆高，且不应小于5m

	不跨越

	5

	不跨越

	0.5倍杆高，且不应小于5m

	不跨越

	——

	不跨越



	注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35KV~500KV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的额变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外、变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。

2、表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。

3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。

4、一、二级耐火等级民用建筑面向加油站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全距的70%，并不得小于6m。

综上可知，本项目周边建筑不属于保护物，且本项目柴油储罐、加油机和通气管管口与站外（建）构筑物的安全距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)要求。综上分析，本项目选址合理。

10、“三线一单”符合性分析

根据环境保护部环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析项目情况如下：一、强化“三线一单”约束作用：

①生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。其中太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线主要分布地包括邯郸市西部山区、河北平原河湖滨岸带生态保护红线主要分布地包括衡水市中部。

本项目位于定州市南平谷村北，位于生态红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。

②环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区及4a类区标准要求。

项目废气主要为加油与卸油过程产生的油气，以非甲烷总烃计，经加油及卸油油气回收系统处理后排放，非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准，即：其他企业边界大气污染物浓度限值≤2.0mg/m3。

项目废水主要为职工生活污水，经旱厕处理后经污水管网排入污水处理厂进一步处理。

生产设备噪声通过加油泵设置在加油机内，加油机设置基础减震，厂区内设置禁止鸣笛警告牌，加油车辆禁止鸣笛，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类及4类标准要求。

固体废物均采取了妥善的处置措施，不会对环境产生二次污染。

通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。

③资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

项目用水由中平谷村供水系统提供，项目用电由定州市供电网络提供；项目办公室冬季采暖、夏季制冷均由空调提供，厂区不设置锅炉。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。

④环境准入负面清单的符合性分析

本项目位于定州市南平谷村北，本项目为机动车燃料零售项目，项目位置不属于规划的工业园区，符合当地总体规划，清洁生产水平应达到国家己颁布相应清洁生产标准二级以上水平，或国内先进水平，同时符合循环经济要求。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，故不存在原有污染问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。

本项目位于定州市南平谷村北，其地理坐标为：N：38°26'33.63" ，E：115°01'52.33"。站区东临定深路，西侧为空地，南侧为闲置厂房，北侧为地泵房，距离最近的敏感点为站区北侧315m处的中平谷村，本项目地理位置详见附图1，周边关系图见附件2。

2、地形地貌
定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目所在地为简单地形，地形较为平坦。
本项目处于平原地区，地块高差起伏不大，整体地势北高南低，地质条件较好。

3、地质构造
定州地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带。从燕山运动开始，本区垂直运动趋于强烈，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中坳陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，坳陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，太行山前深大断裂在NW-SE向挤压应力作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，并形成NNE向集中坳陷、沧州隆起等六个三级单元。在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘

4、地层岩性

定州地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中，第四系沉积厚度500~580m，其第四系沉积物分层和岩性特征如下：
（1）下更新统(Q1)：为冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的地层。 土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，局部有钙化层。砂层以中砂、粗砂为主， 多呈灰黄色、灰臼色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度 210～220m，底板埋深 500～580m
（2）中更新统(Q2)：为冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土 夹砂的地层。土层呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锚结核，具锚染 和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度 130～170m， 底板埋深 290～360m。
（3）上更新统(Q3)：为冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾的沉积物 的地层。土层以灰黄色为主，结构较松散，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈 染强烈。在西部地区，砂层以含砾粗砂为主，中部以中砂为主，东部局部以细 砂为主。沉积厚度：130～145m，底板埋深 150～185m。
（4）全新统(Q4)：以冲洪积、湖积沉积物为主的地层。土层以亚砂土、亚 粘土夹淤泥质亚粘土为主，底板埋深25～40m。

7、水文地质
定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以180～200m深度为界。
①浅层地下水。可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，底界埋深30～70m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。下段多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深70～200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。
浅层地下水底板埋深180～200m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在20m3/h·m以上。区域浅层含水层地下水的补给来源主要为大气降水入渗，含水层导水系数多大于1000m2/d，含水层之间大部为透水性较强的砂和亚砂土，有利于降水入渗补给，因此地下水的补给条件良好。
②深层地下水。属承压水，也可分上下两段：上段埋深180～410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达40～50 m3/h·m。下段底板埋深380～550m，属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。
5、气候气象
定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季 天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，根据气候、气象部门记载，该区域多年 气候要素见表7。

表7  区域多年气象要素一览表
项目

单位

数值

多年平均气温

℃
13.1
极端最高气温

℃
41
极端最低气温

℃
-18.2
多年平均气压

Hpa
1010.2
多年平均降雨量

mm
481.79
多年最大降雨量

mm
779.6
多年最小降雨量

mm
291.9
多年平均相对湿度

%
63.0
多年平均蒸发量

mm
1634.38
多年平均日照时数

h
2417.4
多年平均风速

m/s
2.1
多年最大风速

m/s
21.7
年最大风向

--
SW
6、地表水系
定州市境内有孟良河、唐河、沙河，都自西向东横穿全境，属海河流域大清河水系。近年来，由于华北地区持续干旱，降雨较少，上述河流均已干涸。

孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。

唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省，流经涞源县至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。

沙河是大清河水系南支潴龙河的一条主要支流，发源于山西省灵丘县和繁峙县。沙河上游北支源出灵邱县太白卫山，西北支源出繁峙县五台山东白坡头，两支于河北省阜平县杜里元汇合，流经阜平、曲阳县至新乐南辛店小吴村入定州市大吴村，至怀德、子远、东西张歉村以下分为两支：北支在邵村、西留春、西王耨、马阜才等村南；南支在李亲顾镇东、东湖村西、西丁、子位村北，至安国市大李庄南两支合流。北支为主流，至大定村出境入安国市境，至安平县北郭村附近与磁河、孟良河汇合后注入潴龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。



环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境空气质量现状：根据2018年河北省环境质量公报，保定市大气污染物的环境质量现状监测情况见表8。

表8  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

114
70

162.86
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

67
35

191.43
不达标

SO2
年平均质量浓度

21
60

35
达标

NO2
年平均质量浓度

47
40

117.5
不达标

CO

24小时平均第95百分位数

2400
4000

60
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数

210
160

131.25
不达标

上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年 第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。
2、声环境质量现状：东站界声环境现状质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，北、西、南站界符合2类区标准。

3、地下水环境质量现状：区域地下水环境质量状况满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

4、土壤环境质量现状：区域土壤环境满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地的标准要求。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目位于定州市南平谷村北，其地理坐标为：N：38°26'33.63" ，E：115°01'52.33"。站区东临定深路，西侧为空地，南侧为闲置厂房，北侧为地泵房，距离最近的敏感点为站区北侧315m处的中平谷村。本项目周边无自然保护区、风景名胜区。因此项目主要环境保护目标及保护级别见表9。

表9    环境保护目标及保护级别表

环境要素
名称
坐标/m
保护

对象

保护内容
环境功能区

相对厂址方位
相对厂界距离/m
X

Y

环境空气

中平谷村
4258982.7
39328075.6
居住区
人群
二类区

N
315
西双屯村
4258862.3
39328566.1
居住区
人群
NE
395
东双屯村
4258826.8
39328950.2
居住区
人群
NE
750
南平谷村
4257756 
39328314.7
居住区
人群

S
385
声环境

北、西、南站界
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区
--
--
东站界
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区

地下水

分散式饮用水水井
《地下水质量标准》(GBT14848-2017)Ⅲ类标准
--

--




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	区域内环境质量适用于如下标准：

1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及2018年修改单要求；非甲烷总烃质量执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）要求。

表10    环境空气质量标准

污染物名称

取值时

浓度限值

（二级标准）

执行标准

二氧化硫（SO2）

年平均
60μg/Nm3
24小时平均

150μg/Nm3
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018年修改单要求
1小时平均

500μg/Nm3
二氧化氮（NO2）

年平均
40μg/Nm3
24小时平均

80μg/Nm3
1小时平均

200μg/Nm3
一氧化碳（CO）
24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
臭氧（O3）
日最大8h平均
160μg/Nm3
1小时平均

200μg/Nm3
总悬浮颗粒物（TSP）

24小时平均

300μg/Nm3
可吸入颗粒物（PM10）

年平均
70μg/Nm3
24小时平均

150μg/Nm3
可吸入颗粒物（PM2.5）

年平均
35μg/Nm3
24小时平均

75μg/Nm3
非甲烷总烃

1小时平均

2.0mg/m3
《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）

2、东站界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，北、西、南站界执行2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

3、区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类执行《生活饮用水标准》（GB5749—2006）标准，具体见表11。
表11  地下水质量标准    单位：mg/L   pH除外
地下水

项目
标准值

单位

标准
pH
6.5~8.5

-

地下水质量标准（GB/T14848-2017）III类标准

氨氮
0.5
mg/L

硝酸盐
20

mg/L

亚硝酸盐(以氮计)
1.0
mg/L

挥发性酚类
0.002

mg/L

氰化物
0.05

mg/L

砷
0.01
mg/L

汞
0.001

mg/L

铬（六价）
0.05

mg/L

总硬度
450

mg/L

铅
0.01
mg/L

氟
1.0

mg/L

镉
0.005
mg/L

铁
0.3

mg/L

锰
0.1

mg/L

溶解性总固体
1000

mg/L

耗氧量
3.0

mg/L

硫酸盐
250

mg/L

氯化物
250

mg/L

总大肠菌群
3.0

mg/L

石油类
3.0
mg/L

《生活饮用水标准》（GB5749—2006）标准
4、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地的标准要求。具体见表12。
表12  土壤质量标准    单位：mg/kg   
土壤
项目
标准值

单位

标准
重金属和无机物
砷
60
mg/kg
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地的标准要求
镉
65
mg/kg
铬（六价）
5.7
mg/kg
铜
18000
mg/kg
铅
800
mg/kg
汞
38
mg/kg
镍
900
mg/kg
挥发性有机物
四氯化碳

2.8
mg/kg
氯仿

0.9
mg/kg
氯甲烷

37
mg/kg
1,1-二氯乙烷

9
mg/kg
1,2-二氯乙烷

5
mg/kg
1,1-二氯乙烯

66
mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯

596
mg/kg
反-1,2-二氯乙烯

54
mg/kg
二氯甲烷

616
mg/kg
1,2-二氯丙烷

5
mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷

10
mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷

6.8
mg/kg
四氯乙烯

53
mg/kg
1,1,1-三氯乙烷

840
mg/kg
1,1,2-三氯乙烷

2.8
mg/kg
三氯乙烯

2.8
mg/kg
1,2,3-三氯丙烷

0.5
mg/kg
氯乙烯

0.43
mg/kg
苯

4
mg/kg
氯苯

270
mg/kg
1,2-二氯苯

560
mg/kg
1,4-二氯苯

20
mg/kg
乙苯

28
mg/kg
苯乙烯

1290
mg/kg
甲苯

1200
mg/kg
间二甲苯+对二甲苯

570
mg/kg
邻二甲苯

640
mg/kg
半挥发性有机物
硝基苯

76
mg/kg
苯胺

260
mg/kg
2-氯酚

2256
mg/kg
苯并[a]蒽

15
mg/kg
苯并[a]芘

1.5
mg/kg
苯并[b]荧蒽

15
mg/kg
苯并[k]荧蒽

151
mg/kg
䓛

1293
mg/kg
二苯并[a, h]蒽

1.5
mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘

15
mg/kg
萘

70
mg/kg


	污

染

物

排

放

标

准
	    1、废气：油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）标准，即油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度≥4m。本项目无组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/ 2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃厂界浓度≤2.0mg/m3）。

2、噪声：东站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)，北、西、南站界噪声执行2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

3、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）标准及修改版，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单相关标准。

	总

量

控

制

指

标
	根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定。结合项目特点及排污特征，确定项目总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx。

本项目不涉及SO2、NOX排放，项目废水为生活污水，用于泼洒抑尘不外排。
因此确定本项目污染物排放总量控制指标为：

SO2 0t/a、NOX0t/a、COD0t/a、氨氮0t/a。



建设项目工程分析

	工艺流程简述(图示)：

营运期工艺流程如下：

本项目设置汽油、柴油两条线路，分别对油品的输送、存储等流程进行分析，具体工艺流程见图2和图3。

[image: image1.jpg]4256000 4257000 4258000 4259000

4255000

38587000

38588000

38589000

38590000

38591000

A

/

=
N\

38592000

4259000

N

@0

4258000

4257000

4256000

4255000

BRIZA M AL

] TRIEK B AL

g [ g
38587000 38588000 38589000 38590000 38591000 38592000
%JI T |mmsm || mewoem | s | — | sk




[image: image6.wmf](

)

(

)

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

-

-

=

t

D

y

t

D

ut

x

T

L

M

T

L

e

D

D

nt

M

m

y

x

C

4

4

2

2

4

t

,

,

p

[image: image7.jpg]40—

20

,20_

-40-

0. 03

-50

50

T
100

1
150

200




[image: image8.jpg]40
20 0.03
- =
20| 0.03
_40,
T T T
-50 50 100 150

200





[image: image9.jpg]40—

20

,20_

-40-

-50

50

T
100

1
150

200











图2  加油区柴油卸、加油工艺流程图










 注：             液路

                 气路

        图3  加油区汽油卸、加油工艺流程图

加油区工艺流程

1、卸油工艺：加油站卸油采用密闭式自流卸油工艺。运油罐车到达现场后，检查接地装置使其良好，消防器材准备到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），静置15分钟后计量，核对卸油罐与运油罐车所装油品，确认卸油罐车的空容量，卸油中注意观察管线、阀门等相关设备的运行情况，与油罐的快速接头连通好胶管后进行卸油作业，卸油完毕关好阀门，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场，静置5分钟。汽油储罐上安装了卸油油气回收管道，给汽油储罐卸油时，运油罐车与汽油储罐的卸油罐口和油气回收管口均连通好后再进行卸油作业。油罐通气口安装阻火通气帽。

汽油卸油油气回收：当油罐车卸下一定数量的油品，就需要吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。

2、加油工艺：采用潜油泵式加油机进行加油，油品自油罐内通过潜油泵、工艺管道至加油机处，在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油口盖打开，用加油枪加油（汽油加油枪为油气回收型）。加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。加油机有IC卡接口，流量信号可远传待计算机进行集中管理。加油枪具有自闭功能，以保证加油的安全性。

加油油气回收：汽油加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散到空气中的油气经加油枪、真空泵回收入油罐内。柴油加油机不设加油油气回收系统。



	主要污染工序：

施工期污染工序
本项目土建工程均已完成，因此，本次环评仅对运营期污染工序进行识别。

运营期污染工序

1、废气

本项目废气主要为卸油、储存、加油过程中挥发的油气和汽车尾气，非甲烷总烃产生量为0.915t/a，汽车尾气主要为少量CO、THC。

2、废水

本项目所排废水主要为站区内工作人员生活污水，主要污染物COD、BOD5、SS、氨氮的产生浓度分别为250mg/L、150mg/L、150mg/L、30mg/L。

3、噪声

本项目产生的噪声主要是汽车驶入驶出及加油机加油过程产生的噪声，声压级为70～85dB（A）。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为工作人员的生活垃圾、含油抹布与油罐清理产生的油泥，生活垃圾产生量0.73t/a，含油抹布产生量为0.05t/a，油泥每两年清理一次，每次清理油泥0.2t，即每年油泥产生量为0.1t/a。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大气污染物
	储油罐、加油机等
	非甲烷

总烃
	0.915t/a
	0.2385t/a

	
	汽车
	CO、THC
	少量
	少量

	水污染物
	生活污水（46.72m3/a）
	COD
	250mg/L、0.012t/a
	0

	
	
	BOD5
	150mg/L、0.007t/a
	

	
	
	SS
	150mg/L、0.007t/a
	

	
	
	氨氮
	30 mg/L、0.0014t/a
	

	固体废物
	职工生活
	生活

垃圾
	0.73t/a
	收集后交由环卫部门处理

	
	加油站日常维护
	含油抹布
	0.05t/a
	混入生活垃圾一起交由环卫部门处理

	
	油罐清理
	油泥
	0.1t/a
	与有危废处置资质单位签署协议，委托有资质单位定期清理后运走处理，站内不暂存

	噪   声
	本项目运营期噪声源为区内来往的机动车及加油机加油过程产生的噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，加油机设置基础减震，再经过距离衰减后，本项目北、西、南站界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，东站界满足4类标准要求，对周围声环境影响较小。

	 其他
	环境风险：项目为加油站，储油罐折合汽油总容积70m3，属于三级加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

	主要生态影响：

无。




环境影响分析

	施工期环境影响简要分析

本项目土建工程均已完成，因此，本次评价不对施工期环境影响进行分析。

	营运期环境影响分析：

大气环境影响分析
项目运营期间对环境的影响，主要在于各种蒸发损失的油品经大气扩散对周围环境的影响。

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2007）中表3对卸油油气排放控制标准的规定，处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地平面高度应不小于4m。拟建项目位于定州市，属于北京、天津、河北省设市城市，因此按照该标准要求，拟建项目应从2008年5月1日起实施卸油油气排放控制与储油、加油油气排放控制。同时根据2010年5月11日《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发[2010]33号）第十二条规定：推进加油站油气污染治理，按期完成重点区域内现有油库、加油站和油罐车的油气回收改造工作，并确保达标运行；新增油库、加油站和油罐车应在安装油气回收系统后才能投入使用。因此拟建项目卸油油气由卸油油气回收系统进行回收，汽油加油枪在站内设置加油油气回收装置。

（1）非甲烷总烃
由于柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸汽压的0.0075倍，因此其蒸发量不予考虑，本评价主要针对汽油油气进行分析。加油站油气排放主要产生于3个阶段：加油站地下油罐装料蒸汽排放（大呼吸）、地下油罐呼吸排放（小呼吸）、车辆加油作业蒸发排放，均为无组织排放。拟建项目地下油罐装料蒸汽排放由卸油油气回收系统回收处理；地下油罐呼吸排放量很小，因此未对其进行回收处理，由机械呼吸阀排放；车辆加油作业蒸发由站内安装的加油油气回收装置进行回收；拟建项目以非甲烷总烃为污染物指标计算污染物。

①地下油罐装料（大呼吸）
储罐大呼吸损失是指油罐进行装油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。

拟建项目地下油罐进料采用淹没输油管法，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中的相关资料来计算地下油罐装料时蒸发损失产生的非甲烷总烃。具体引用资料见表13。

表13  卸车（船）损耗率(%)

地区

汽油

煤、柴油

润滑油

浮顶罐

其他罐

不分罐型

A类

0.01

0.23

0.05

0.04

B类

0.20

C类

0.13

注：其他罐包括立式金属罐、隐蔽罐和卧式罐。

拟建项目设3个20m3地下直埋双层卧式汽油罐，1个20m3地下直埋双层卧式柴油罐，河北属于B类地区，则汽油卸车损耗率为0.20%，柴油卸车损耗率为0.05%。加油站年进汽油量150t，汽油损耗为0.3t。加油站年进柴油量120t，柴油损耗为0.06t，则拟建项目卸油时年损失总量为0.36t。

项目地下油罐装油作业的油汽蒸发排放通过卸油油气回收系统回收。按照同类工艺类比分析，这种系统对油气蒸发损失的控制效率可削减95%。经计算年汽油回收量为0.285t，排放量0.015t；未对柴油废气进行回收，则柴油回收量为0t，排放量为0.06t。则项目地下油罐装油作业年油气回收总量为0.285t，排放油气总量为0.075t。

②油罐呼吸排放（小呼吸）
加油站的第二个蒸汽排放源是地下油罐的小呼吸损耗。呼吸损耗每天都发生，这是由于汽油蒸汽及大气压力的变化造成的。由于柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸汽压的0.0075倍，因此其蒸发量不予考虑，柴油呼吸损耗产生的油气直接由阻火器(起呼吸阀作用，并同时能阻燃、阻火)排放，因此，拟建加油站油罐呼吸排放的非甲烷总烃主要来自汽油罐的呼吸损耗。参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中对油罐储存过程损耗率的要求可知，本项目地下油罐呼吸产生的非甲烷总烃对环境的影响很小，实际产生的小部分气体通过机械呼吸阀经1根4m排气筒排放。据统计，加油站油罐平均呼吸排放量为120mg/L汽油通过量。因此，项目按年销售汽油量150t，汽油密度约为0.75t/m3，经计算每年汽油罐呼吸排放量为0.024t/a。

③机动车加油

加油站非甲烷总烃排放的另一个来源是车辆的加油作业。车辆加油过程中排放的油气主要来自于装入的汽油逐出汽车油箱内的蒸汽，此部分油气由加油枪回收至储罐内，被逐出的蒸汽量随汽油温度、汽车油箱温度、汽油蒸汽压力（RVP）和装油速率而变动。

机动车加油过程蒸发损失产生的非甲烷总烃，参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中的相关资料来计算。具体引用资料见表14。

表14  零售损耗率(%)

零售方式

加油机付油

量提付油

称量付油

油品

汽油

煤油

柴油

煤油

润滑油

损耗率

0.29

0.12

0.08

0.16

0.47

拟建项目设四个地下直埋卧式罐，汽油加油损耗率为0.29%。柴油加油损耗率为0.08%。本加油站年销售汽油量150t，计算可得本项目在车辆加油环节未对油气损耗加以控制时的汽油蒸发量为0.435t。加油站年销售柴油量120t，柴油年损耗为0.096t，共计产生油气损失量为0.531t。项目二次油气回收装置对汽车加油时产生的油气进行回收，采用油气回收装置。该回收工艺对油气的回收效率可达90%左右。经计算年汽油回收量为0.3915t/a、排放量为0.0435t/a；未对柴油进行回收，则柴油回收量为0t，排放量为0.096t。则项目年油气回收总量为0.3915t/a，年油气排放总量为0.1395t/a。

通过以上分析：项目年加油量为270t，其排放的污染物主要来自汽油（主要是非甲烷总烃组分），排污过程来自加油站地下油罐卸油、油罐的呼吸、机动车辆加油。据估算，拟建项目投产后非甲烷总烃产生情况见表15，削减及排放情况见表16。
表15   非甲烷总烃产生情况统计一览表

序号

产生源

损耗率（%）

年通过油量（t/a）
年产生量（t/a）

1

地下油罐装料油气蒸发

0.20（汽油）

150
0.3
0.05（柴油）

120
0.06
2

油罐呼吸排放

/

150
0.024
3

加油作业蒸发

0.29（汽油）

150
0.435
0.08（柴油）

120
0.096
4
总计

690
0.915
表16   非甲烷总烃回收及排放情况统计一览表
序号

产生源

产生量

（t/a）

回收方式

回收率

回收后

油品去向

回收量

（t/a）

排放量

（t/a）

1

地下油罐装料汽油蒸发

汽油

0.3
卸油油气回收系统回收，回收率为95%

油罐

0.285
0.015
柴油

0.06
/

/

/

0.06
2

油罐呼吸排放

0.024
/

/

/

0.024
3

加油作业蒸发

汽油

0.435
加油站设油气回收装置，回收率为90%

汽油储罐

0.3915
0.0435
柴油

0.096
/

/

/

0.096
4
总计

0.915
/

/

0.6765
0.2385
（2）汽车尾气

参照《重庆市房地产类建设项目环境影响评价技术规范》的附录“污染源参考资料”，北京市环境科学研究所对北京市小型汽车进行调查、测试，得出低速行驶时尾气污染物排放因子为：E一氧化碳=25.04g/（辆·km）；E氮氧化物=1.35g/（辆·km）。烃类污染物借鉴日本大阪汽车尾气的计算公式E烃类=1.53g/（辆·km）。加油站内停止和启动的汽车可以参照该因子计算，距离可设为0.05km，根据加油站车流量估计平均最大车流量100辆车次计，可计算出加油站建成后汽车尾气中一氧化碳产生量为0.125kg/d（0.046t/a），氮氧化物产生量0.0068kg/d（0.0025t/a），烃类产生量为0.0077kg/d（0.0028t/a）。由于汽车所使用的汽油主要成份为石油产品的轻质组分（C4-C12），汽油中含硫量不大于0.02%，因此汽车尾气对环境影响很小。
根据上述分析，拟建项目废气主要为无组织排放量非甲烷总烃，排放量约为0.2385t/a（0.027kg/h）。采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的模式AERSCREEN和计算软件。

预测因子及源强

项目非甲烷总烃排放量约为0.027kg/h。非甲烷总烃均为无组织排放，按面源考虑。源强排放参数见表17。

表17  主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

污染源名称

坐标
海拔高度/m
矩形面源
污染物
排放速率
单位
X

Y
长度
宽度
有效高度
矩形面源

4257125 
38590002
51
36
25
4.0

非甲烷总烃

0.027
kg/h

项目参数
表18   估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市
人口数(城市人口数)

＞10000

最高环境温度

41 °C

最低环境温度

-18.2 °C

土地利用类型

城市
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率(m)

/
是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/km

/

海岸线方向/o
/

最大落地浓度及评价等级
根据导则推荐估值软件预测最大落地浓度见表19。
表19  污染物最大地面浓度及占标率一览表

序号

污染物

类型

最大地面浓度（mg/m3）

浓度标准（mg/m3）

最大地面浓度占标率（%）

D10％
1
非甲烷总烃

面源

0.03391
2.0

1.70
/
表20  评价等级判别表

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≧10%

二级评价

1%≦Pmax<10%

三级评价

Pmax<1%

计算结果显示，非甲烷总烃最大地面浓度占标率为1.70%，大于1%小于10%，因此项目大气环境影响评价等级为二级，不需要进行进一步预测与评价。只对污染源排放量进行核算。

4.污染物排放量核算
项目大气污染物无组织排放量核算结果见表21。
表21    大气污染物无组织排放量核算表

序号

面源
产污环节

污染物
主要污染防治措施
排放标准
年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值mg/m3
1
加油储罐区
加油卸油过程，油罐大小呼吸过程
非甲烷

总烃
加强运行管理，防止跑冒滴漏，加强油气收集

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业限值要求

厂界浓度<2.0
0.2385
无组织排放量总计

非甲烷总烃
0.2385
5.大气环境防护距离：

评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）所确定的方法，根据厂界外大气污染物贡献浓度情况，本项目大气污染物厂界外贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。

综上所述，本项目大气污染物均达标排放，不会对周边环境产生较大影响。

6.建设项目大气环境影响评价自查表

建设项目大气环境影响评价自查表见表22。

表22  建设项目大气环境影响评价自查表

工作内容

自查项目

评价等级与范围

评价等级

一级□

二级☑

三级□
评价范围

边长=50km□

边长 5～50km□
边长=5 km☑

评价因子

SO2 +NOX 排放量
≥2000t/a□

500 ~ 2000t/a□

＜500 t/a☑
评价因子

基本污染物 ( )

其他污染物 (非甲烷总烃)

包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑
评价标准

评价标准

国家标准□
地方标准 ☑

附录 D □
其他标准 □

现状评价

环境功能区

一类区□

二类区☑
一类区和二类区□

评价基准年

（2018）年

环境空气质量现状调查数据来源

长期例行监测数据□

主管部门发布的数据☑
现状补充监测□
现状评价

达标区□

不达标区☑
污染源调查

调查内容

本项目正常排放源 ☑
本项目非正常排放源 □
现有污染源 (
拟替代的污染源□

其他在建、拟建项目污染源□

区域污染源□

大气环境影响预测与 评价

预测模型

AERMOD

□
ADMS

□

AUSTAL2000
□

EDMS/AEDT

□

CALPUFF

□

网格模型

□
其他

□

预测范围

边长≥ 50km□

边长 5～50km □
边长 = 5 km □
预测因子

预测因子(非甲烷总烃)

包括二次PM2.5 □
不包括二次PM2.5(
正常排放短期浓度贡献值

本项目最大占标率≤100%□
本项目最大占标率＞100% □

正常排放年均浓度贡献值

一类区

本项目最大占标率≤10%□

本项目最大标率＞10% □

二类区

本项目最大占标率≤30%□
本项目最大标率＞30% □

非正常排放 1h 浓度贡献值

非正常持续时长

（ ）h

非正常占标率≤100% □
非正常占标率＞100%□

保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值

叠加达标 □
叠加不达标 □

区域环境质量的整体变化情况

k ≤-20% □

k ＞-20% □

环境监测计划

污染源监测

监测因子：（非甲烷总烃）

有组织废气监测 □
无组织废气监测 ☑
无监测□

环境质量监测

监测因子：（非甲烷总烃）

监测点位数（1）

无监测□

评价结论

环境影响

可以接受 ☑不可以接受 □

大气环境防护距离

距（/）厂界最远（/）m

污染源年排放量

SO2:（0）t/a
NOx:（0）t/a
颗粒物:（0）t/a

VOCs:（0.2385）t/a
注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（
）”  为内容填写项

本项目位于道路旁，位置开阔，空气流动良好，经预测，周界外非甲烷总烃浓度小于2.0mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业周边大气污染物浓度限值的要求；项目采用卧式罐，油品贮存损耗率可忽略不计，油罐出气口油气经4m高排气口排放，油气排放浓度小于25g/m3，满足《加油站大气污染物综合排放标准》(GB20952-2007)，对周围环境空气质量影响较小。
2、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析：

项目总用水量为0.16m3/d，全部为新鲜水，均为职工生活用水。本项目建成后产生的污水主要为生活污水，产生量为0.128m3/d，污染物浓度分别为COD250mg/L、BOD5 150mg/L 、SS 150mg/L、氨氮30mg/L，用于泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
本项目实施后不会对区域水环境产生明显污染影响。
地下水环境影响分析：

1）评价等级的划分

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定：

建设项目类别：对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为加油站项目，属“社会事业与服务业”中“182、加油、加气站”类别，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅱ类项目”。

环境敏感程度：项目场址占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区、环境敏感区等；项目区已覆盖供水管网，为地表水源，单项目调查范围内有分散式居民饮用水源井。因此本项目场地的地下水环境敏感程度属“较敏感”。

建设项目评价工作等级：本项目地下水环境影响评价类别为“Ⅱ类”项目，建设项目地下水环境敏感程度定为“较敏感”，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表2评价工作等级分级表，本项目地下水评价等级定为“二级”。
具体等级划分见表23。

表23  地下水评价工作等级分级表

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二
三

不敏感

二

三

三

综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表11中相关规定，项目加油站地下水评价等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，项目地下水调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水保护目标，并能说明地下水环境现状，本项目采用查表法确定本次工作地下水环境影响评价范围，以厂区为中心，上游1.5km至下游2.5km、侧向1.5km的水文地质单元，总调查评价面积为12km2。
[image: image10.jpg]4256000 4257000 4258000 4259000

4255000

38587000

38588000

38589000

38590000

38591000

38552000

/

VR

\

/

)/

p=f
Y

4259000

4258000

4257000

4256000

42355000

SR

g L — g
] — 'ﬁ
= 38587000 38588000 38589000 38590000 38591000 38592000
%JI CJwear [ wewaes [ || — | sk





图4   地下水评价范围及监测点位布置图
2）地下水环境质量现状调查与评价

①地下水水质监测与评价

本项目地下水环境质量现状监测委托河北百润环境检测技术有限公司进行，监测时间为2019年10月16日。

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、细菌总数、总大肠杆菌群、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、石油类。

监测点位：本次评价共选用5个浅层地下水含水层监测点位，分别为Q1中平谷村西北侧空地、Q2南平谷村西侧空地Q3站区西侧附近空地、Q4东双屯村北侧空地Q5南平谷村东侧空地，2个深层地下水水含水层监测点位，分别为S1东双屯村、S2南平谷村。

监测时间、频次：地下水监测时间2019年10月，每个监测点采样1天，每天采样1次。

监测分析方法：采样和监测分析方法按《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）有关规定执行。

评价方法：采用单因子指数法进行评价，各污染物单因子计算公式，

Pi＝Ci/Cis
式中：Pi—监测点某因子的污染指数；

      Ci—监测点某因子的实测浓度，mg/L；

Cis—某因子的环境质量标准值，mg/L。

pH值评价采用如下模式：

当实测pH值≤7.0时，Sphi＝（7.0-pHi）/（7.0-pHsmin）

当实测pH值＞7.0时，Sphi＝（pHi-7.0）/（pHsmax-7.0）

式中：Sphi—监测点pH值的污染指数；

      pHi—监测点pH值的实测浓度；

pHsmin—pH值的环境质量标准值下限；

pHsmax—pH值的环境质量标准值上限。

评价标准：地下水水质评价标准参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。

监测结果及评价：根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测结果见表24，评价结果见表25。
表24   地下水现状监测结果一览表     2019年10日

  （单位mg/L；PH：无量纲;总大肠杆菌：MPN/100mL；细菌总数：CFU/mL）
监测因子
监测结果

浅层

深层

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
S1
S2
pH
7.97
7.74
7.81
7.75
7.61
8.26
8.06
氨氮
0.04
0.15
0.12
0.11
0.12
0.03
0.03
硝酸盐

（以N计）
3.4
21.4
 30.5
28.9
26.9
0.8
1.2
亚硝酸盐

（以N计）
ND
ND
ND
0.004
0.005
0.003
0.003
挥发性酚类

（以苯酚计）
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
氰化物
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
汞
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
六价铬
0.004
0.008
0.006
0.006
0.007
0.013
0.004
总硬度

（以CaCO3计)
177
338
325
306
305
65.9
92.1
锰
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
铁
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
砷
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
镉
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
铅
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
氟化物
0.716
0.308
0.250
0.222
0.271
0.124
0.385
溶解性

总固体
220
467
471
462
438
106
111
耗氧量

（CODMn法

以O2计）
0.64
0.59
0.87
0.88
0.77
0.72
0.90
硫酸盐
35
71
55
56
56
16
6
氯化物
28.5
55.7
41.6
40.4
41.1
7.6
4.9
总大肠菌群
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
细菌总数
75
71
62
69
70
67
64
石油类
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
注：ND表示未检出。                 

 表25  地下水水质评价结果一览表          2019年10月

 （单位mg/L；PH：无量纲;总大肠杆菌：MPN/100mL；细菌总数：CFU/mL）

分析项目
标准值
标准指数

浅层

深层

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
S1
S2
pH
6.5~8.5
0.65 

0.49 

0.54 

0.50 

0.41 

0.84 

0.71 

氨氮
0.5
0.08 

0.30 

0.24 

0.22 

0.24 

0.06 

0.06 

硝酸盐

（以N计）
20
0.17 

1.07 

1.53 

1.45 

1.35 

0.04 

0.06 

亚硝酸盐

（以N计）
1
0
0
0
0.004

0.005

0.003

0.003

挥发性酚类

（以苯酚计）
0.002
0
0
0
0
0
0
0
氰化物
0.05
0
0
0
0
0
0
0
砷
0.01
0
0
0
0
0
0
0
汞
0.001
0
0
0
0
0
0
0
六价铬
0.05
0.08 

0.16 

0.12 

0.12 

0.14 

0.26 

0.08 

总硬度

（以CaCO3计)
450
0.39 

0.75 

0.72 

0.68 

0.68 

0.15 

0.20 

铅
0.01
0
0
0
0
0
0
0
氟化物
1
0.72 

0.31 

0.25 

0.22 

0.27 

0.12 

0.39 

镉
0.005
0
0
0
0
0
0
0
铁
0.3
0
0
0
0
0
0
0
锰
0.1
0
0
0
0
0
0
0
溶解性总固体
1000
0.22 

0.47 

0.47 

0.46 

0.44 

0.11 

0.11 

耗氧量

（CODMn法以O2计）
3

0.21 

0.20 

0.29 

0.29 

0.26 

0.24 

0.30 

硫酸盐
250
0.14 

0.28 

0.22 

0.22 

0.22 

0.06 

0.02 

氯化物
250
0.11 

0.22 

0.17 

0.16 

0.16 

0.03 

0.02 

总大肠菌群
3
0
0
0
0
0
0
0
细菌总数
100
0.75 

0.71 

0.62 

0.69 

0.70 

0.67 

0.64 

石油类
0.3
0

0

0

0

0

0
0
由表25、表26分析可知，项目区浅层地下水中Q2、Q3、Q4、Q5点硝酸盐浓度略有超标，与当地土壤岩性有关，其他各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

②地下水水质化学类型分析

地下水环境现状监测结果中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度见表26。

表26  地下水环境化学类型检测结果    （单位：mg/L）

检测项目

监测点位及监测层位

浅层

深层
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

S1
S2
K+
1.90
1.84
1.52
1.56
1.73
1.87
1.54
Na+
14.4
14.9
15.2
21.2
22.0
7.95
8.12
Ca2+
36.8
102
107
73.8
77.1
18.0
21.0
Mg2+
23.0
23.2
20.2
22.4
23.4
4.85
9.65
CO32-
0
0
0
0
0
0
0
HCO3-
116
153
122
158
138
102
97.8
Cl-
27.3
53.4
39.6
39.7
39.7
7.0
4.4
SO42-
33.4
69.8
53.4
53.4
53.6
15.5
5.2
根据调查评价区地下水环境中各离子监测结果，按照舒卡列夫分类方法对地下水化学类型进行分类。

地下水化学类型的舒卡列夫分类是根据地下水中6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl，K+合并于Na+）及矿化度划分的。具体步骤如下：

根据水质分析结果，将6种主要离子中含量大于25％毫克当量的阴离子和阳离子进行组合，可组合出49型水，并将每型用一个阿拉伯数字作为代号，见表27。

表27   舒卡列夫分类表

超过25％ 毫克当量的离子

HCO3
HCO3+SO4
HCO3+SO4+Cl

HCO3+Cl

SO4
SO4+Cl

Cl

Ca
1

8

15

22

29

36

43

Ca+Mg
2

9

16

23

30

37

44

Mg
3

10

17

24

31

38

45

Na+Ca
4

11

18

25

32

39

46

Na+Ca+Mg
5

12

19

26

33

40

47

Na+Mg
6

13

20

27

34

41

48

Na
7

14

21

28

35

42

49

按TDS的大小划分为4组。

A组——TDS≤1.5g/L；

B组——1.5＜TDS≤10g/L；

C组——10＜TDS≤40g/L；

D组——TDS＞40g/L。

将地下水化学类型用阿拉伯数字（1～49）与字母（A、B、C或D）组合在一起的表达式表示。分类结果见表28。
表28   各监测点位地下水化学类型表
层位
监测点
水化学类型
备注

潜水水层

Q1
2—A

HCO3 -Ca•Mg型
Q2
16—A

HCO3•SO4-Ca•Mg型
Q3
15—A

HCO3•SO4-Ca型
Q4
2—A

HCO3 -Ca•Mg型
Q5
2—A

HCO3 -Ca•Mg型
S1
2—A

HCO3 -Ca•Mg型
S2
2—A
HCO3 -Ca•Mg型
由上表可知，该区浅层地下水含水层地下水化学类型主要为HCO3-Ca•Mg型型水、HCO3•SO4-Ca•Mg型水及HCO3•SO4-Ca型水，深层地下水含水层地下水化学类型主要为HCO3-Ca•Mg型水。 
3）区域地质、水文地质条件

①地层岩性
本地区地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中。定州第四系沉积厚度500~580m，其第四系沉积物分层和岩性特征如下：

全新统（Q4）：为一套冲洪积、湖积沉积物，土层以亚砂土、亚粘土夹淤泥质亚粘土为主，砂层以中砂、细砂为主，底板埋深25～40m，砂层厚度5～10m。

上更新统（Q3）：为一套冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾的沉积物。土层以灰黄色为主，结构较松散，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈染强烈。在西部地区，砂层以含砾粗砂为主，中部以中砂为主，东部局部以细砂为主。底板埋深150～185m，沉积厚度130～145m，砂层厚度70～95m。

中更新统（Q2）：为一套冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土夹砂。土层呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锰结核，具锰染和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。底板埋深290～360m，沉积厚度130～170m，砂层厚度85～95m。

下更新统（Q1）：为一套冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石。土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，局部有钙化层。砂层以中砂、粗砂为主，多呈灰黄色、灰白色及灰绿色，风化较严重。底板埋深500～580m，沉积厚度210～220m，砂层厚度90～110m。

②地质构造
本区地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带。从燕山运动开始，本区垂直运动趋于强烈，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中拗陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，拗陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，太行山前深大断裂在NW-SE向挤压应力的作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，并形成NNE向冀中拗陷、沧州隆起等六个三级单元。在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘。

[image: image2.jpg]IASRRER ST

i nsmn e

7 massemmnsins
W] vessmn e nn





图5   冀京津构造单元分区图

③含水层划分
定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以180～200m深度为界。

浅层地下水。可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，底界埋深30～70m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。下段多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深70～200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。

浅层地下水底板埋深180～200m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在20m3/h·m以上。区域浅层含水层地下水的补给来源主要为大气降水入渗，含水层导水系数多大于1000m2/d，含水层之间大部为透水性较强的砂和亚砂土，有利于降水入渗补给，因此地下水的补给条件良好。

深层地下水。属承压水，也可分上下两段：上段埋深180～410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达40～50 m3/h·m。下段底板埋深380～550m，属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。

区域水文地质图见图6。

[image: image3.jpg]X 4 K 3C MO &

- ELBI R 1:200000
T p ]
660 e e o
34,0 0] \ b N = B \/
o 4
// N\ \\ D\ % ? o/ N,
] U _ K
2o[g,
x\
W W
z
\k
\
> %4
é >
N
/]
Bl
i .
ﬂ\'\
b
s
= & e el 3 3 / : \
4 = % \\
1 ;
— WTFARBRAKEERKE 3. HEERBRI BREAMBAKEEKE
1. BECHRARK (ao'/hm) [T TR pmamk 0 e o
R B AKES akas . AAiE
ke ERRTARE. BED RHEAKEEAKE
il] >80 HRRHERKAKEE AR NS
777 30-50 WHORGEDERIE EEAKEHAKER
. & — RAAAHE AESR &
4 RBRA ] axzasne
=== MMER A BB RAAK
10-20 e RA e
WRAAHM =, 8. KARRE =
>30 a-umnum. WERESWUR
A=
URNARIRRE. BF ool gpagsmoms. 654508 -
i Smenme — " N
& . HER » B
[ | ®ak [ mmakRED. WBREHTUN o=
2. BMIEIEWA 926 BAAE o =
RMR TR, HER 1264 O ARG
SEG . mas mize s
S AAKES 526.50 © 16.500.2 A¥® K RLHRYE (m) -2 A2 K R (o /b, m) ‘/
fﬁi. HEREZEE 4
Lk \ _Al_ @ HCOaCa.Me Ne Fiikitg  AMERE
i msj:ﬁ#zzﬁi 250. 0 16.6-20.0  F:¥E(m) K&i!!(n)-#&ﬂ*l(n‘/b.-)”“ﬁ%- ‘





图6  区域水文地质图

④地下水补、径、排

据区域调查，定州市多年浅层地下水补给量为30296.1万m3，其中降水入渗补给量占了45%，河道渗漏补给占13.2%，侧向补给占10.6%，井灌回归补给占16.2%。地下水的径流方向自西向东，水力坡度一般为1.43～0.5‰。含水层主要的排泄方式为人工开采。

深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式为侧向径流排泄和人工开采。深层地下水自西北向东南流动，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。

⑤地下水动态特征

浅层地下水位随地下水开采量和补给来源而发生潜在变化，同时，开采量和补给量又决定地下水的变化幅度，形成降水—开采型动态变化。从总体来讲，一年中12月份是地下水水位最高期，4～6月份是地下水水位最低期。雨季由于停采或相对减少及降雨补给，地下水位由下降转为回升，其间由于秋播和冬灌，农业灌区呈现小幅度的水位波动，然后水位一直回升到12月份达到最高值，而后，又开始了下一个水文年的水位变化周期。深层淡水较浅层淡水具有滞后效应，滞后期1~2个月，变化幅度也显小。

4）评价区水文地质条件

①水文地质条件

项目评价区地层均属第四系地层，地下水含水层组按照地层划分原则，分为四个含水层组。由于项目区深层含水层与浅层含水层之间有稳定的粘土和粉质粘土层相隔，水力联系不密切。故本项目选取浅层潜水作为研究对象，将潜水含水层和承压含水层之间的粘土和粉质粘土层当做潜水的隔水底板。该区潜水主要为第I含水组和第II含水组。

项目评价区第I+II含水组地层厚约80m左右，底板埋深180〜120m。含水层补给主要接受降水、侧向径流补给及农田灌溉回归补给，含水层排泄主要为人工开采和侧向流出。根据搜集资料，单位涌水量为>50m3/h·m，渗透系数50～100m/d。水位埋深北部深，南部浅，一般水位埋深20～26m。

②包气带岩性特征

根据河北瀛源再生资源开发有限公司20万吨/年废矿物油循环综合利用项目环境影响报告书，项目所在区域地势较为平坦，地貌单元为平原地貌。根据岩土工程勘察报告和钻探钻孔资料，场地由耕土、粉土和砂土覆盖，场地土地质成因是由冲积而成，本次勘察表明，在钻探所达深度范围内，场地地层自上而下分为4个工程地质单元分述如下：

第①层 耕土(Q4al)：灰白色、松散、稍湿，含云母，主要矿物成分为石英、长石，含植物根系，层底深度0.10m~0.30m，层底标高49.71m~50.73m，层厚0.10m~0.30m。

第②层 粉土(Q4al)：褐黄色，中密~密实，稍湿~湿，含云母，偶见氧化铁纹理，含植物根系，层底深度1.20m~1.60m，层底标高48.46m~49.56m，层厚0.90m~1.50m。

第③层 细砂(Q4al)：灰白色，稍密~中密，稍湿~湿，含云母，主要矿物成分为石英、长石，含植物根系，层底深度12.00m~12.60m，层底标高37.41m~38.83m，层厚10.60m~11.30m。

第④层 中砂(Q4al)：灰白色，中密-密实，稍湿，含云母，主要矿物成分为石英、长石，偶见小姜石。未揭穿此层，揭露最大深度为7.80m。

5）地下水环境影响分析
①地下水水质影响预测情景设定

预测情景设定主要考虑在正常状况下，管理到位，正常监测，防渗旱厕达到规范要求的验收标准时的允许渗水量。非正常状况下，建设项目的地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。具体情况如下：

a、正常工况

项目运营期废水无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，生活污水排入防渗旱厕定期淸掏用作农肥。

本项目已依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求设计地下水污染防渗措施，因此本次评价不再进行正常状况情景下的预测。

b、非正常工况

综合分析根据本项目特征，非正常状况下选取石油类作为特征污染物进行预测。非正常状况情景设定为油罐区管道接口密封老化发生滴漏，污染物直接穿透包气带进入地下水运移的情景，本项目选取柴油储罐作为泄漏源，运用解析法进行模拟预测。

源强计算：液体泄漏速率QL用伯努利方程计算：


[image: image4.wmf]gh

2

)

(

2

0

+

-

=

r

r

P

P

A

C

Q

d

L


式中：

QL—液体泄漏速率，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6～0.64；

A—裂口面积，m2；

P—容器内介质压力，取106000Pa ；

P0—环境压力，取101325Pa；

ρ—物料密度，取870kg/m3；

g—重力加速度；

h—裂口之上液位高度，取3m；

破裂泄漏孔径按1mm计，则裂口面积为3.14×10-6m2。柴油泄漏速率的计算结果详见表29。

表29  柴油储罐泄漏速率计算

泄漏源

容器内压力(Pa)

环境压力(Pa)

裂口面积

（m2)

液体密度（kg/m3）

裂口形状

液体泄漏系数

泄漏速率(kg/s)

柴油

106000

101325

3.14×10-6
870

圆形

0.62

0.013

设定项目发现渗漏并截断的时间为1h，1h后污染源消，泄露量的5%通过包气带进入地下水。根据计算结果，由于输油管线破裂产生的泄露速度为13g/s。则进入地下水含水层中的石油类为13g/s×60 min×60s×5%=2.34kg。
②预测模型概化

非正常状况下，主要考虑事故的泄漏废油直接进入浅层地下水，污染物在项目场地含水层中的运移情况。模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

a、评价区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小；

b、污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

③数学模型的建立与参数的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x，y，t)—t时刻点x，y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg；

n—有效孔隙度，无量纲；评价区浅层地下水岩性以中砂为主，根据不利原则，取有效孔隙度经验值。依据前人研究成果，“对于均质各向同性的潜水含水水层，有效孔隙度在数值上等于给水度”（《多孔介质流体力学》，李竟生等译)，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)附录B，保守起见，取给水度为0.2，即有效孔隙度为0.2；
u—地下水流速度，m/d；根据搜集项目周边水文地质资料可知项目所在区域浅层地下水含水层渗透系数为10.5m/d，水力坡度为0.8‰，n=0.2，则u=K×I/n=0.042m/d；
DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；根据资料，纵向弥散度αL=10m，纵向弥散系数DL=αL×u=0.42m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；纵向弥散度αT=αL×0.1，横向弥散系数DT=αT×u=0.042m2/d；

π—圆周率。

④预测结果与分析

非正常工况下污染物在含水层中运移，在水动力弥散作用下，瞬时注入的污染物示踪剂将产生呈椭圆形的污染晕，污染晕中污染物的浓度由中心向四周逐渐降低。随着水动力弥散作用的进行，污染晕将不断沿水流方向运移，污染晕的范围也会发生变化。本次污染运移，污染物超标是指污染物浓度高于国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)中的石油类标准限值。即污染物超标取值：石油类为0.3mg/L；影响范围取值：石油类取0.03 mg/L。

在本次预测中，预测了石油类在不同时间段的运移情况，主要分析了预测因子的运移距离、污染晕的最大浓度和污染晕是否出边界等方面的情况。预测结果见表30和图7。在图中，横轴代表预测因子在地下水流方向运移距离，纵轴代表预测因子横向运移距离，原点代表示污染物泄漏点，污染晕有色部分表示超标范围，无色部分表示影响范围。

表30   石油类预测结果统计表

预测时间

污染晕最低浓度(mg/L)

污染晕最高浓度(mg/L)

最远迁移距离(m)

超标范围（m2）

影响范围（m2）

是否超出站界

100d

0.03

1.62
41
480
1132

是

1000d

0.03

0.16
139
0
4673
是

5000d

--

--
--
0

0
是


（石油类100天污染晕运移图）

（1000天污染晕运移图）

（石油类5000天污染晕运移图）
图7   石油类污染晕运移结果图

a、在正常状况下，设施的维护和管理有专人负责，防止油料的跑冒滴漏和非正常状况发生。本项目设计已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的要求对地面及构筑物进行防渗处理，不会对地下水环境造成影响。

b、非正常状况下，污染物在水动力条件作用下主要由西北向东南方向运移。随着时间的推移，污染物浓度、影响范围均逐渐降低，并最终稀释、扩散至标准限值以下。由预测结果可知，经过100天的运移，石油类中心浓度为1.62mg/L，污染物运移41m；污染物运移1000d，石油类中心浓度为0.16mg/L，低于标准值，超标范围消失，污染物运移19m；污染物运移5000天时，石油类中心浓度低于影响限值，污染晕影响范围消失。

综上所述，正常状况下项目产生污染物不会对地下水环境造成影响；非正常状况下，如果项目不进行防渗处理措施，污染物进入地下水后会对站界外一定范围内地下水环境造成污染，但1000d后污染消失，5000d后影响消失，本次评价要求建设单位加强设施的维护和管理，防止管道、阀门的跑冒滴漏和非正常状况情况发生，严格按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的防渗措施要求对场区进行分区防渗处理。

（6）地下水环境保护措施与对策

本项目废水主要为生活污水，污染物以SS、COD为主，无重金属污染物，该项目对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：阀门、管道系统的跑、冒、滴、漏，地面的防渗措施不到位可能导致污染物下渗，从而污染地下水。为减少污染物对地下水环境影响，项目采取以下防治措施：
①建设项目污染防控对策

本项目按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则制定了地下水污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应等全阶段进行控制，具体措施如下：
ⅰ项目源头控制措施

加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生和非正常状况情况发生。本评价要求建设单位采取完善的防渗措施，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

ⅱ项目分区防渗措施

本项目防渗措施按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)中的要求设计，可有效减少对地下水的污染，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，确定本项目分区防渗措施情况见表31。分区防渗图见图8。

重点防渗区：罐区、卸油口、输油管线。本项目储油罐为卧式双层埋地油罐，油罐顶部覆土厚度0.5m，周围回填厚度不小于0.3m的细沙。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。具体防渗措施按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)（2014年版）、《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)、《地下工程防水技术规范》(GB50108)和《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）中的要求进行。

一般防渗区：罩棚、旱厕。罩棚及旱厕防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：站房、辅房、站内道路等。进行一般地面硬化。
表31  本项目地面防渗措施一览表

防渗分区

位置
防渗措施

重点防渗区

油罐区

储油罐为卧式双层埋地油罐，油罐顶部覆土厚度0.5m，周围回填厚度不小于0.3m的细沙。储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。
卸油口

抗渗混凝土的抗渗等级不应低于P6，表面涂刷厚度不小于1.0mm聚合物水泥等柔性防水涂料。
设备、管道

输油通气管线均采用无缝钢管焊接连接，埋地输油管道、加油管道均更换为双层管道。
一般防渗区

罩棚

防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

旱厕
简单防渗区

站房、辅房

、站内道路
一般地面硬化。

[image: image5.png]kI
b}

ZEWmAD

2
$m$DQ§i







图8  站区防渗分区图
②防渗漏检测措施

为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏检测措施。依据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》、《双层罐渗漏检测系统》（GB/T30040）中相关规定，项目储罐液位仪测漏系统应选用A类系统（即诊断储罐和与储罐相连通管道是否发生渗漏的系统）。检出渗漏所需时间应满足下表要求：

表32  测漏系统性能要求

系统种类

渗漏速度（L/h）

检出所需最长时间

A动态渗漏监测

4.0

24h

2.0

7d

0.8

14d

注：在发生300L/h或者更大损失时，储罐液位仪测漏系统所需最长检出时间不应超过30min

③地下水环境监测与管理

根据地下水流向和项目的分布特征应在地下水流向的下游设置地下水监测设施和抽排水设施。当检测出地下水质出现异常时，相关人员应及时采取应急措施。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》(环办水体函[2017]323号)的要求，确定地下水监测点布设原则，结合场区占地位置，本项目共布设1个地下水跟踪监测井，地下水监测井应布设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。

图9  监控点布点图
采用定性监测，通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周1次。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测。

④应急响应

一旦发现地下水发生异常情况，必须采取如下紧急措施：

a、当确定发生地下水异常情况时，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保部门，密切关注地下水水质变化情况。

b、组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，查找环境事故发生地点、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取包括切断生产装置或设施等措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响。

c、当通过监测发现对周围地下水造成污染时，根据观测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散。地下水排水系统是根据建设项目对地下水可能产生影响而采取的被动防范措施，是建设项目环境工程的重要组成部分。当地下水污染事件发生后，启动地下水排水应急系统，将会有效抑制污染物向下游扩散速度，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复。

d、对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

e、如果自身力量无法应对污染事故，应立即请求社会应急力量协助处理。
6）地下水环境影响评价结论

本次地下水评价，在搜集大量当地的历史水文地质条件资料的基础上，运用解析法对正常状况下和非正常状况情景下污染物穿过包气带直接进入潜水含水层开始运移的模拟和预测，分析项目建设对场地周边区域地下水环境的影响。

预测分析结果显示：正常工况下，污染物不会渗入地下含水层中，不会对项目场地周边地下水环境造成影响。

非正常状况下，经过100天的运移，石油类中心浓度为1.62mg/L，污染物运移41m；污染物运移1000d，石油类中心浓度为0.16mg/L，低于标准值，超标范围消失，污染物运移19m；污染物运移5000天时，石油类中心浓度低于影响限值，污染晕影响范围消失。

综上所述，非正常工况设定源强下，项目如果不进行防渗处理措施，污染物泄露进入地下水后，将对加油站周边地下水环境产生一定影响。在严格按照相关规范落实本次评价建议的防腐、防渗、防渗漏检测等措施后，从环境保护角度讲，该项目建设对地下水环境的影响是可以接受的。
3、噪声环境影响分析

本项目营运期噪声源为加油站内来往的机动车及加油机加油过程产生的噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，加油机设置基础减震，再经过距离衰减后，本项目北、西、南站界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，东站界能够满足4类标准要求，对周围声环境影响较小。

4、固体废物环境影响分析

本项目劳动定员4人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为0.73t/a，收集后交由环卫部门处理，对周围环境影响轻微，加油站日常维护产生的含油抹布量为0.05t/a，混入生活垃圾一起交由环卫部门处理。油罐油泥每两年委托有资质单位进行清理，油泥产生量为0.2t/次，即0.1t/a，清理后由有资质单位及时运走处理，不在站内暂存，本项目产生的油泥属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-221-08。

危险废物运输管理要求

本项目危险废物运输由企业委托的有资质危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求：

1）装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备。

2）装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

3）危险废物装卸区应设置必要的隔离设施。

6）危险废物收集、储存、转运过程应急预案

I危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。

II危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施：

①设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。

②对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。

③清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

④进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
采取上述措施后，项目在运营过程中产生的固体废物可得到妥善处理，对建设项目周围环境产生的影响较小。

5、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据项目类别、占地规模与敏感程度确定：

（1）项目类别
对照《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属行业类别为“社会事业与服务业”，项目类别为“加油站”，因此本项目属于Ⅲ类建设项目。

（2）污染影响型敏感程度分级

本项目属于污染影响型项目，依据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）表3，污染影响型敏感程度分级见下表。

表33   污染影响型敏感程度分级表
敏感程度
判别依据
敏感
建设项目周围存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的
较敏感
建设项目周围存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感
其他情况
本项目周边不存在耕地、居民区等敏感点，因此项目敏感程度为“不敏感”。
（3）污染影响型评价工作等级划分。

表34   污染影响型评价工作等级划分表
                 占地规模

评价工作等级

敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地为630m2，小于5hm2，因此项目属于小型项目，依据污染影响型评价工作等级划分表，本项目无土壤环境影响评价等级规定，本次评价不再对土壤环境进行分析，企业在做好储罐、输油管道等的防渗工作后，可以将项目对土壤的影响降到最低。
6、环境风险影响分析

（1）物质危险性识别

加油站主要经营汽油、柴油的销售，汽油、柴油主要的理化性质见表35、表36。
表35  汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃。

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分   理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点(℃)：

<-60

相对密度(水＝1)

0.70~0.79

闪点(℃)：

-50

相对密度(空气=1)

3.5

引燃温度(℃)：

415~530

爆炸上限％(V/V)：

6.0

沸点(℃)：

40~200

爆炸下限％(V/V)：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50 67000mg/kg(小鼠经口)，(120号溶剂汽油)

LC50 103000mg/m3小鼠，2小时(120号溶剂汽油)

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表36   柴油的理化性质及危险特性表

名称
柴油
英文名称
Diesel oil
别名
/
分子式
混合物
理化性质
1、稍有粘性的浅黄至棕黄色液体，是由烷烃、芳烃、烯烃组成的混合物；
2、熔点：-35～20℃、沸点：280～370℃（约）、相对密度：0.57～0.9；
3、稳定性：稳定。聚合危险：不会出现。禁忌物：强氧化剂。
危险特性
易燃闪点：-35＃和-50＃轻柴油﹥45℃、-20＃轻柴油﹥60℃、其他﹥65℃。自然温度高：257，遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
环境影响
1、在很低的浓度下对水生生物造成危害在土壤中具有极强的迁移性有一定的生物富集性；
2、在低的浓度时能生物降解；
3、在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。
根据上表，汽油、柴油危险性如下：

①火灾爆炸危险

汽油、柴油属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等会引起油料泄漏，油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

②毒性危害

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

（2）风险源识别

项目风险源主要为储罐区、加油棚及卸油点。

①储罐区：储罐是加油站最容易发生事故的场所，如油罐泄漏遇雷击或静电闪火引燃引起爆炸。

②加油棚：加油棚为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

③卸油作业点：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都有可能会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

（3）重大危险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的要求，由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割可作为一个功能单元。因此，本项目可作为一个功能单元进行识别。

项目所涉及到的原材料、物料和设备对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，进行Q值计算，详见表37。

表37  危险化学品重大危险源辨识表

序号

危险物质名称

危险化学品单元量（t）

临界量（t）

Q值

1

油类物质（柴油）
15.48
2500
0.0062
2
油类物质（汽油）

40.5
2500

0.0162
合计（Q值）
/

/

0.0224
注：上表成品油储罐冲装系数取0.9，汽油密度取0.75，柴油密度取0.86。

辨识结果：项目Q值＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录C中规定，风险潜势级别为I。所以判定本项目环境风险评价等级为简单分析，本评价对危险物质的环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表38   项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
定州市新城加油站项目
建设地点
定州市南平谷村北
主要危险物质及分布
主要危险物质：汽油、柴油；分布：储罐、输油管线
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

物质发生泄露可经油罐底部经包气带扩散至地下水中从而污染地下水；物质泄漏的油气遇明火易发生爆炸，从而产生有害气体影响周围居民，爆炸的冲击波对加油站周边人员易造成伤害，项目距地表水系距离较远，且风险物质用量较少，发生泄漏后对地表水影响较小
风险防范措施要求

定期检查储存装置、管线及连接装置有无破损；

加强施工监理，确保施工质量；

3、检查管道及安全保护系统；

4、教育，提高工人安全意识，严格执行操作规程；

5、污染事故应急处理组织；

6、突发环境事故应急预案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目风险物质柴油厂区最大存在量15.48t，汽油最大存在量40.5t，主要位于油罐区，泄漏后环境风险较小，但仍应采取必要措施防止泄漏后可能造成的环境风险，经采取措施后，环境风险能够得到有效控制。

（4）风险防范措施
1）在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离居民文教区等敏感点，减少加油站风险事故下对其外环境和敏感点的影响；

2）总图布置和建筑方面的安全对策措施

站场内总平面布置要求和竖向设计，应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定执行。在设计和施工过程中，严格控制防火间距，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012)的规定。加油站内的总平面布置应按照《建筑设计防火规范》和《城市燃气设计规范》进行，除储油罐，生产建筑和必要的辅助设施外，不宜布置其他建筑。加油站生产、办公室分区设置，所以本次评价，该项目必须要采取一系列的防范措施：

一、厂内平面布置的风险防范措施

厂内平面布置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002<2006版>）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定要求。

①加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。

②加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。

③面向进、出口道路的一例宜设置非实体围墙，或开敞。

④车辆入口和出口应分开设置。

⑤站区内停车场和道路应符合下列规定：单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m；站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外；在汽车槽车（含子站车）卸车停车位处，宜按平坡设计。

⑥汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m。

二、生产设备风险防范措施

表39   设备风险防范措施一览表

安全设施目录

安装或实施的部位

设置情况

预防事故设施

检测、报警设施

储油罐

设有压力、液位、温度指示装置及安全阀，具有泄露报警功能

设备安全防护设施

储油罐、管线、罩

棚、控制室、站房及营业室

设有防雷防静电接地设施、法兰跨接等；罩棚下灯具选用

IP44 级，控制阀门为气动阀

管道两端等连接处

用金属线跨接

加油机

设安全防撞柱（栏）

设备、管道、控制室、站房及营业室内电气设备

设计压力比最大工作压力高10%，低于安全阀的定压等电位连接、过电压（电涌）保护装置

防爆设施

加油机

爆炸危险区域内的电气设备均为防爆型

罩棚、站房罩棚

采用不燃材料制造，站房耐火等级为二级，门窗为外开

安全警示标志

站区内

作业场所设置各种指示、警示标志，如禁打手机、严禁烟火等

控制事故设施

紧急处理设施

加油机

主截断阀、紧急截断阀、加油截断阀

减少与消除事故影响设施

防止火灾蔓延设施

站区四周

设高度不低于2.22m 的非燃烧体实体围墙

灭火设施

储油罐、管线、罩

棚、控制室、站房及营业室等处

灭火器材

逃生避难设施

站房

安全出口

劳动防护用品和装备

从业人员

劳动防护用品

三、风险管理及其它防范措施

加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防静电、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

（5）应急措施

一、应急救援组织机构、人员和职责

由经理担任事故应急救援小组组长，组员现场操作人员组成。

指挥顺序为经理、现场操作人员。

二、报警、通讯联络的选择

①当出现紧急状态征兆时，任何发现者都有责任立即发出预警警报。

②经确认紧急状态出现时，由现场的应急指挥负责人发出现场应急警报。

③一旦现场应急警报确认后，现场应急救援负责人随同其他管理人员，应立即到营业室，成立临时指挥中心。

④将现场发生的紧急情况及时向上级报告。

⑤由事故发现者/操作人员/经理（或现场应急救援指挥者）均可视情况的紧急程度向外紧急求援或报告。

⑥发生紧急状态后，发现者应立即与有关部门联系。

⑦生产现场可在现场的明显位置查到紧急状态联系电话表。

三、事故发生后应采取的工艺处理措施

①当发生紧急状态预警时，现场人员应在现场明显摆放劳动防护用品的位置，取得并佩戴相应的劳动防护用品。

②关闭泄漏点前后的阀门切断泄漏源。

③停掉相关的生产装置，必要时可启动备用系统。

④打开通风装置，进行换气。

⑤利用现场储备的消防器材，对着火源进行灭火。在允许和必要的情况下，用水对现场的泄漏点进行冷却。

四、人员紧急疏散、撤离

人员撤离的前提是必须在人员安全有保障的前提下进行，在紧急状态下，危险区域内的人员沿着撤离路线，转移到安全区域。现场应急救援负责人安排人员到达安全区域的人员立即进行清点，清点采取点名登记的方式进行。对受伤人员进行紧急救护，必要时呼叫救护车辆和送医院进行救护，并取得相应的医疗报告。当紧急时间出现时，外来人员的接待人员负责保证外来人员的安全撤离和安全区域的清点。

五、事故区的隔离

出现紧急状态时，根据事故区域进行区域隔离。

六、检测、抢险、救援及控制措施

现场的自动消防报警和灭火系统和可燃气体报警系统的检测，由经过评估过的、且有资质的检验单位至少每年进行一次，检测报告抄送当地消防部门或安全监督部门。

现场的抢险与救援，在人员安全有保障的前提下，现场受过应急救援培训的人员、在应急救援负责人组织下进行有秩序的救援。

应对紧急状态现场进行时刻检测，加强对事态的控制，防止事态扩大。

应急救援队伍的调度与指挥，应统一有应急救援负责人进行指挥。

七、受伤人员现场救护、医院救治

若出现受伤人员，将伤员迅速转移到安全区域，在外部医疗救援队伍到达之前，由受过急救培训的人员进行初步识别，及时开展适当的自救和互救。确保安全通道畅通，安排专门人员在路口导引外部医疗救援队进入安全集合区。向外部医疗救援队介绍事故区域危害特性以达到安全、正确的施救。在受伤人员向医院转移之前，由人事行政部门的人员，负责收集伤者的个人资料和伤者的伤势介绍。

八、应急救援保障

包括应急材料和应急设备，如应急灯、急救药箱、呼吸器、报警器、消防器材等。

当出现紧急状态时，现场应急救援负责人应及时的安排人员与大连开发区管委会的各相关部门，如安全监督管理局、消防队、医院和保险公司等部门联系，寻求支援。

九、预案分级响应条件

因储罐为危险区域，故当此两处的任何一点出现紧急状态，均按照全场的现场应急救援预案启动来处理。

十、事故应急救援关闭程序

现场应急救援负责人确认现场的环境已达到恢复到安全状况时，可宣布紧急状态解除。

十一、应急培训计划

由人事行政部门安排应急培训计划，包括应急人员的培训、员工应急响应的培训、社区或周边人员应急响应知识的宣传。

十二、演练计划

演习应每半年举行一次。演习开始，以运行经理的书面通知为准，否则任何人不得随意拉响报警器。演习的开始以拉响报警器报警声为开始，在有安排的情况，尽可能的以不预先通知的方式进行。演习的参加人员应是现场的所有人员。在有安排的情况下，演习时可关停设备。演习结束由经理填写演习记录，并由经理签字存档，演习指挥者可根据现场的实际情况，适时宣布演习结束。

7、清洁生产水平分析

本项目对照《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T 425-2008 2008-08-01实施）要求，从生产工艺与装备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收指标、环境管理要求六个方面进行分析：

①生产工艺与装备要求：本项目为加油站项目，使用的设备主要为加油机及储罐，工艺和设备均不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》中淘汰的落后生产工艺装备。项目采用了多项节能降耗、减污措施，使单位加油量能耗、物耗、污染物排放量极大减少，并针对生产工艺各排污环节采取有效的污染治理措施，减少了对周围环境的影响。本项目关键生产设备具有技术先进、自动化程度高、油气排放量小、噪声低等特点。

②资源能源利用指标：项目选用先进工艺，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从而间接节约能源，降低消耗。

③产品指标：本项目产品是给各类车辆加油，加油过程不具有危害性，从生命周期角度考虑已作到了资源的永续利用的循环过程，即汽油、柴油—卸油或加油—油气回收—重新利用。因此，本项目从产品上符合清洁生产要求。

④污染物产生指标：本项目废水、废气、固废和噪声均达标排放。项目污染物主要为大气污染物，可达标排放。

⑤废物回收指标：生活垃圾由环卫部门统一收集处理，油罐油泥定期由有资质单位清理后及时运走处理，不在站内暂存。
⑥环境管理要求：企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表及报警装置，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。

综上所述，本项目符合清洁生产要求。

8、自行监测计划

环境监测计划是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

(1)建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。

(2)定期向环保局上报监测结果。

(3)监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

表40   环境监测工作计划

类别

监测位置

监测因子

监测频率

废气

厂界

非甲烷总烃

1次/年

噪声

厂界

等效连续A声级

1次/季度



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	  内容

类型
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	储油罐、加油机等
	非甲烷总烃
	采用埋地式双层油罐、自封式加油机，排放口距地平面高度不低于4m
	油气排放符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关规定，非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。

	
	汽车
	CO、THC
	自然通风
	——

	水污染物
	生活污水
	COD、BOD5
SS 、氨氮
	泼洒抑尘，设防渗旱厕，定期清掏
	合理处置

	固体废物
	职工生活
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门处理
	合理处置

	
	加油站日常维护
	含油抹布
	混入生活垃圾一起交由环卫部门处理
	合理处置

	
	油罐清理
	油泥
	由有资质单位清理后及时运走处理，不在站区暂存
	合理处置

	噪 声
	    本项目运营期噪声源为区内来往的机动车及加油机产生的噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，加油机设置基础减震，再经过距离衰减后，本项目北、西、南站界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，东站界满足4类标准要求，对周围声环境影响较小。

	其它
	环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员及周围居民的安全。

	生态保护措施及预期效果：

无



结论与建议

	一、结论

1、建设项目概况

(1)项目名称：定州市新城加油站项目；

(2)建设单位：定州市新城加油站；

(3)建设地点：定州市南平谷村北，其地理坐标为：N：38°26'33.63" ，E：115°01'52.33"。站区东临定深路，西侧为空地，南侧为闲置厂房，北侧为地泵房，距离最近的敏感点为站区北侧315m处的中平谷村。

(4)占地面积：项目总占地面积630m2，总建筑面积550m2。

(5)建设规模：企业经营的油品为车用汽油、柴油，共有地埋式储罐4个，其中20m3的柴油罐1个，20m3的汽油罐3个。

    (6)产品方案：年销售柴油120t，汽油150t。

(7)工程投资：工程总投资220万元，其中环保投资4万元，占总投资的1.82%；

(8)劳动定员及工作制度：项目劳动定员4人，工作实行两班工作制，每班12小时，年运行365天。

2、产业政策分析结论

根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）要求，本项目工艺及产品不属于限制类、淘汰类，属于允许类，且项目不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目，因此本项目符合产业政策。

3、选址合理性分析结论

本项目位于定州市南平谷村北，其地理坐标为：N：38°26'33.63" ，E：115°01'52.33"。站区东临定深路，西侧为空地，南侧为闲置厂房，北侧为地泵房，距离最近的敏感点为站区北侧315m处的中平谷村。本项目已取得定州市定州市土地管理局出具的土地证，用途为加油站。本项目场址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，不会对周围环境产生影响。

因此本项目选址合理。

4、环境影响结论

(1)废气 
加油站排入大气的污染物主要为挥发烃类有机污染物。

项目汽油、柴油采用密闭储存。油气排放和采取的油气控制措施均符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气排放控制和限值要求，油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度≥4m。本项目无组织排放油气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/ 2322—2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃：其他企业2.0mg/m3）。

因此，项目废气对周围环境的影响很小。
(2)废水 
项目废水主要为职工生活污水，产生量为0.128m3/d，污染物浓度分别为COD250mg/L、BOD5 150mg/L 、SS 150mg/L、氨氮30mg/L，用于泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

本项目废水合理处置，对周围地下水环境影响较小。

(3)噪声

本项目运营期噪声源为区内来往的机动车及加油机产生的噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，加油机设置基础减震，再经过距离衰减后，本项目北、西、南站界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，东站界噪声满足4类标准要求，对周围声环境影响较小。

(4)固废

本项目产生的生活垃圾，由环卫部门集中收集处置，含油抹布混入生活垃圾一起由环卫部门处理。油罐油泥定期由有资质单位清理运走处理，不在站内暂存，因此，不会对周围环境造成明显影响。

由上述影响分析可见，本项目营运期产生的废气、生活废水、噪声及固废均采取相应的环保措施治理，可实现达标排放，不会对周围环境造成污染影响。

(5)环境风险

在采取了相关的防范措施和制定了应急预案的前提下，本项目环境风险属于可接受收水平，风险防范措施可行。

（6）土壤
本项目严格按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)要求进行防渗，不会对区域土壤造成污染影响。
5、总量控制结论

本项目根据实际排放量建议总量控制为：COD：0t/a、氨氮：0 t/a、SO2：0t/a、氮氧化物：0t/a。

6、工程可行性分析结论

该项目各项污染物达标排放，不会对周围环境造成明显影响，从环保角度讲，选址可行。建设和运营时必须严格执行当地安全、消防部门的有关规定，避免安全事故的发生。

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址可行；各种污染物经治理均可做到达标排放，且对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。  
二、建议
1、加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。

2、项目营运期注意对员工进行安全环保教育，按要求安装防火防爆设施，防止发生安全事故，避免对人员及环境造成伤害。

三、建设项目环境保护验收内容

表41   建设项目环境保护“三同时”验收内容一览表

验收

项目

治理

对象

环保措施/设施

数量

投资

（万元）

验收指标

验收标准

废气

油罐车装卸、储油罐灌注、加油作业产生的油气

设置加油、卸油油气回收系统，设备密闭，加强通风；规范工作人员的操作
— 

2.0
油气排放浓度≤25g/m3，排放口距地平面高度≥4m
满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）
非甲烷总烃无组织排放浓度≤2.0g/m3
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/ 2322—2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值
噪声

加油汽车、加油机
加油站附近设置限速和禁止鸣笛标志，加油机设置基础减震
—
0.2
北西南站界2类：

昼间≤60dB(A)

夜间≤50dB(A)东站界4类：

昼间≤70dB(A)

夜间≤55dB(A)

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类及4类标准

废水

生活污水
泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏
1座

0.5
不外排
合理处置不外排
固废

生活

垃圾

统一收集后交由环卫部门处理
—

0.7
不外排
《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单
含油抹布
—

油罐清理油泥
由有资质单位定期清理运走处理，不在站内暂存
—

不外排
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单
环境风险
储油罐

设泄露检测报警器仪
1
0.6
——

设施间距严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002<2006版>）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定执行
—

——
——

其他
于站区地下水下游方向设置跟踪监测井1个
合计

4


	预审意见：

公  章

经办人：                                       年   月   日             



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                    公  章

经办人：                                   年   月   日  

       

	审批意见：

                                            公   章

经办人：                                   年   月   日

注    释

一、本报告表应附以下附图、附件:

附图1  项目地理位置图
附图2  项目周边关系图
附图2  项目平面布置图

附件1  土地证

附件2  环境质量现状监测报告
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




0.032





泼洒抑尘





0.128





职工生活用水





0.16





新鲜水





G2





G1





卸油工序





油罐快速接头





连通胶管





阀门





油罐车





G3





油罐





加油工序





N1 、G4





受油器箱





加油枪





加油机





管道





底阀





图例：G 废气 N噪声 








G6





G5





卸油工序





油罐快速接头





连通胶管





阀门





油罐车





G7





油








罐





胶管阀门





油罐快速接头





加油工序





集油器





真空泵





N2 、G8





受油器箱





加油枪





加油机





管道





潜油泵





图例：G 废气 N噪声 








项目位置





项目位置





图例：


       重点防渗区


       一般防渗区


      




















1


_1234567890.unknown

