建设项目环境影响报告表

项目名称：定州市华翔农机配件有限公司技术改造项目

建设单位（盖章）：定州市华翔农机配件有限公司

编制日期：2019年12月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市华翔农机配件有限公司技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市华翔农机配件有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张占福 |  |  |  | 联 系 人 |  |  | 张占福 |  |  |
| 通讯地址 | 定州市清风店镇连仲村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13703224056 |  |  | 传 真 | / | 邮政编码 |  |  | 073000 |  |
| 建设地点 | 定州市清风店镇连仲村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | / |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改☑ |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3576农林牧渔机械配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6666.7（不新增占地） |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 40 |  | 其中:环保投资(万元) |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 50% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模: - 一、项目由来 定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地10亩。2014年6月企业委托河北博鳌项目管理有限公司编制《定州市华翔农机配件有限公司年产6000吨农用旋耕犁刀项目》环境影响报告表，并于2014年7月14日得到定州市环境保护局的审批意见:定环表[2014]89号，2015年5月7日通过定州市环境保护局验收:定环验[2015]36号。2018年7月企业委托河北安亿环境科技有限公司编制《年产6000吨农用旋耕犁刀生产车间改扩建项目》环境影响报告表，并于2018年9月19日得到定州市环境保护局的审批意见:定环表[2018]124号，2019年5月27日取得了竣工环境保护验收意见，并已取得排污许可证在，证号：PWD-139001-0209-19。 现有工程主要包括机加工、热处理工艺和浸漆、喷塑工艺。顺应市场需求，需要对产品质量进行升级，因此定州市华翔农机配件有限公司投资40万对项目进行改造，将犁刀生产车间热处理生产线由8条线升级技改为6条线，淬火工艺升级技改为油淬工艺，并且对现有环保设备升级。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定（生态环境部令第1号，2018）》，该项目属于“二十四、专业设备制造，70、专用设备制造及维修，其他”应当编制环境影响报告表。受定州市华翔农机配件有限公司的委托，我单位承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 - 二、现有工程基本情况 - 1、项目概况 - （1）地理位置：定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。 （2）建设规模：现有工程建设规模为年产6000吨农用旋耕犁刀。 （3）项目占地：现有厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。 - （4）劳动定员及工作制度：现有劳动定员50人，年运行300天，实行一班工作制，每班8小时（白班8小时或晚班8小时）。 - 2、主要建设内容 现有建设内容主要包括生产车间、热处理车间、原料库、配电室等配套设施，主要建设内容情况见表1。 表1 现有工程主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容. 主体工程; 农用犁刀生产车间; 机加工工序和热处理工序。包括4套燃气网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（燃气加热），4套电加热网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（电加热），主要设备包括冲床、折弯机、天然气加热炉、高频电加热炉、箱式电阻回火炉、喷砂机等。. 热处理车间; 一层，钢结构，建筑面积500m2，包括1套燃气网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（燃气加热），1套电加热网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（电加热）。. 浸漆、喷塑车间; 一层，钢结构，建筑面积500m2，位于农用犁刀生产车间内部，包括1条浸漆生产线和1条喷塑生产线。包括浸漆槽、烤箱（2个）和喷涂室（1个）。. 储运工程; 原料区; 一层，钢结构，建筑面积200m2，主要用于暂存原料。. 成品区; 一层，钢结构，建筑面积500m2，主要用于存储成品。. 辅助工程; 办公室; 一层，砖瓦结构，建筑面积200m2，用于职工办公及临时休息。. 公用工程; 供电; 供电由清风店镇变电站提供，项目年用电量280万kwh。. 供热; 生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。. 供气; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，现有项目天然气用量为52万m3/a。. 供水; 用水由连仲村供水管网提供，用水量为2700m3/a，水质、水量能够满足本项目需求。. 环保工程; 废气; 热处理车间; 热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气分别收集后经低温等离子设备处理后通过1根15m高排气筒排放（1#）；. 农用犁刀生产车间; 喷砂废气经自带除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（2#）；. 喷涂废气经脉冲滤芯过滤后由1根15m排气筒排放（3#）；. 浸漆生产线（浸漆+烘干）废气经UV光氧设备处理后通过1根15m高排气筒排放（4#）；. 喷塑生产线固化废气收集后经UV光氧设备（与浸漆生产线共用1套）处理后通过1根15m高排气筒排放（4#）；. 农用犁刀生产车间热处理工序天然气燃烧烟气经1根15m高排气筒排放（5#）。. 废水; 项目无生产废水，职工生活污水排入旱厕，旱厕定期清掏，用作农肥不外排. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、浸漆生产线产生的废油漆桶、设备维护保养过程产生的废润滑油和废机油均为危险废物，委托有资质的单位进行处置；喷砂工序布袋除尘器收集的粉尘外售；职工生活垃圾由当地环卫部门定期清运。. - 3、主要原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗见表2。 表2 现有工程主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 现有用量; 备注. 1; 钢材; t/a; 6300; 外购. 2; PAG水溶性淬火液; t/a; 40; 外购. 3; 淬火油; t/a; 10; 外购. 4; 钢砂; t/a; 2; 外购. 5; 硝酸钠; t/a; 0.5; 外购，柄部回火专用. 6; 塑粉; t/a; 4; 外购，喷塑使用. 7; 醇酸树脂漆; t/a; 4; 外购，浸漆使用. 8; 醇酸稀释剂; t/a; 2; 外购，浸漆使用. 9; 润滑油; t/a; 0.2; 机械设备维护. 10; 机油; t/a; 0.1; 机械设备维护. 11; 天然气; m3/a; 52万; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供. 12; 水; t/a; 2700; 由连仲村供水管网提供. 13; 电; kwh; 280万; 由清风店镇变电站提供. 4、主要生产设备 现有工程主要购置生产设备见表3。 表3 购置生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 燃气网带炉淬火生产线; 套; 5. 2; 电加热网带炉淬火生产线; 套; 5. 3; 柄部回火炉（燃气）; 台; 1. 4; 柄部回火炉（电加热）; 台; 1. 5; 浸漆生产线（浸漆槽+烤箱/固化炉）; 条; 1. 6; 喷塑生产线（喷涂室+烤箱/固化炉）; 条; 1. 7; 喷砂机; 台; 2. 8; 车床; 台; 1. 9; 磨床; 台; 1. 10; 砂轮机; 台; 2. 11; 冲床; 台; 46. 12; 辊锻机; 台; 8. 13; 折弯机; 台; 8. 14; 箱式电阻回火炉; 台; 2. - 5、公用工程 （1）给排水 给水：现有项目用水由连仲村供水管网提供。现有工程用水主要包括生活用水、淬火工序补水和绿化用水，总用水量为9.0m3/d（2700m3/a）。其中生活用水量为2.4m3/d（720m3/a），淬火工序补水量为4.0m3/d（1200m3/a），绿化用水量为0.6m3/d（180m3/a），设备冷却补水量为2.0m3/d（600m3/a）， 排水：现有项目设备冷却水循环使用，不外排。项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，设置防渗旱厕，职工生活污水按生活用水量的80％计，产生量为1.92m3/d（576m3/a），排入旱厕，定期清掏，不外排。 水平衡图见图1。 图1 现有水平衡图（单位：m3/d） （2）供电 现有项目用电由清风店镇变电站提供，年用电量为280万kWh。 （3）供热 现有项目生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。 （4）供气 - 现有项目用气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，天然气总用量为52万立方米。 - 三、技改项目概况 - 1、项目基本情况 项目名称：年产6000吨旋耕犁刀生产车间技术改造项目； 项目性质：技术改造； 建设单位：定州市华翔农机配件有限公司； - 地理位置：定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。距离本项目最近的敏感点为南侧320m处的连仲村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 项目投资：总投资为40万元，其中环保投资新增20万元，占投资总额的50%。 项目占地：本项目在原有场地内进行技术改造，不新增占地。现有厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。 - 劳动定员及工作制度：现有劳动定员50人，本次技改项目不新增劳动定员。劳动制度不变，年运行300天，实行一班工作制，每班8小时（白班8小时或晚班8小时）。 建设规模：现有厂区生产规模为年产6000吨农用旋耕犁刀，本次技改不新增产能。 - 2、工程主要建设内容 本次技改项目将农用犁刀生产车间8条热处理生产线升级技改为6条热处理生产线（4条燃气加热。2条电加热），淬火工艺升级为油淬工艺，购置配套环保设备设施。并且对现有环保设备升级。 表4 技改项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 农用犁刀生产车间; 机加工工序和热处理工序。包括4套燃气网带炉淬火生产线，2套电加热网带炉淬火生产线，主要设备包括冲床、折弯机、天然气加热炉、高频电加热炉、箱式电阻回火炉、喷砂机等。; 利用现有. 热处理车间; 一层，钢结构，建筑面积500m2，包括1套燃气网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（燃气加热），1套电加热网带炉淬火生产线+1台柄部回火炉（电加热）。; 依托现有. 浸漆、喷塑车间; 一层，钢结构，建筑面积500m2，位于农用犁刀生产车间内部，包括1条浸漆生产线和1条喷塑生产线。包括浸漆槽、烤箱（2个）和喷涂室（1个）。; 依托现有. 储运工程; 原料区; 一层，钢结构，建筑面积200m2，主要用于暂存原料。; 依托现有. 成品区; 一层，钢结构，建筑面积500m2，主要用于存储成品。; 依托现有. 辅助工程; 办公室; 一层，砖瓦结构，建筑面积200m2，用于职工办公及临时休息。; 依托现有. 公用工程; 供电; 供电由清风店镇变电站提供，项目年用电量180万kWh; 减少. 供热; 生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。; 依托现有. 供气; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，现有项目天然气用量为52万m3/a。; 依托现有. 供水; 用水由连仲村供水管网提供，用水量为2700m3/a，水质、水量能够满足本项目需求。; 依托现有. 环保工程; 废气; 热处理车间; 热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气分别收集后经喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附+1根15m高排气筒排放（1#）；; 新增活性炭吸附. 农用犁刀生产车间; 喷砂废气经自带除尘器处理后由1根15m高排气筒排放（2#）；; 依托现有. 喷涂废气经脉冲滤芯过滤后由1根15m排气筒排放（3#）；; 依托现有. 浸漆生产线（浸漆+烘干）、喷塑生产线固化废气经低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放（4#）；; 新增活性炭吸附. 犁刀生产车间北侧3条热处理生产线经低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放（5#）；犁刀生产车间南侧3条热处理生产线经低温等离子+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放（6#）; 新增. 废水; 项目无生产废水，职工生活污水排入旱厕，旱厕定期清掏，用作农肥不外排; /. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施; /. 固废; 燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、活性炭吸附产生的废活性炭，产生的危险废物暂存危废间，交由有资质的单位处理; 新增固废. - 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 本项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 材料名称; 单位; 技改前用量; 技改后用量; 变化情况; 备注. 1; 钢材; t/a; 6300; 6300; 不变; 外购. 2; PAG水性淬火液; t/a; 40; 0; -40. 3; 淬火油; t/a; 10; 40; +30; 外购. 4; 钢砂; t/a; 2; 2; 不变; 外购. 5; 硝酸钠; t/a; 0.5; 0.5; 外购，柄部回火专用. 6; 塑粉; t/a; 4; 4; 外购，喷塑使用. 7; 醇酸树脂漆; t/a; 4; 4; 外购，浸漆使用. 8; 醇酸稀释剂; t/a; 2; 2; 外购，浸漆使用. 9; 润滑油; t/a; 0.2; 0.2; 机械设备维护. 10; 机油; t/a; 0.1; 0.1; 机械设备维护. 11; 天然气; m3/a; 52万; 52万; 由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供. 12; 水; t/a; 2700; 2700; 由连仲村供水管网提供. 13; 电; kWh; 280万; 180万; -100万; 由清风店镇变电站提供. 1.淬火油：油在550～650℃范围内冷却能力不足，平均冷却速度只有60～100℃/s，但在200～300℃范围内，缓慢的冷却速度对于淬火来说非常适宜。油用于合金钢及小截面碳钢淬火，既可以得到满意的淬硬性和淬透性，又可防止开裂和减少变形。为了满足热处理的工艺要求，淬火用油应具备下列特点：①较高的闪点，以减少起火的危险；②较低的粘度，以减少油附着在工件上造成的损失；③不易氧化，性能稳定，以减缓老化，延长使用寿命。 2.硝酸钠：熔点为306.8℃，密度为2.257克/立方厘米（20℃时），为无色透明或白微带黄色菱形晶体。其味苦咸，易溶于水和液氨，微溶于甘油和乙醇中，易潮解，特别在含有极少量氯化钠杂质时，硝酸钠潮解性就大为增加。当溶解于水时其溶液温度降低，溶液呈中性。在加热时，硝酸钠易分解成亚硝酸钠和氧气。 3.醇酸树脂漆：以多元醇、多元酸和干性植物油制成的醇酸树脂为主要成膜物质的一类涂料称为醇酸树脂漆。此类漆施工性能好，能常温干燥成膜，涂膜光亮丰满、附着力强、柔韧、坚固且不易老化。另外，还可利用醇酸树脂与其他树脂混溶性好的特点，拼配成多种各具特色的涂料产品，以满足不同需要。 4.稀释剂：是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体溶剂。 4、主要生产设备 主要生产设备见表6。 表6 全厂生产设备一览表 序号; 项目; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 热处理车间; 燃气网带炉淬火生产线; 套; 1; 依托现有. 2; 电加热网带炉淬火生产线; 套; 1. 3; 柄部回火炉（燃气）; 台; 1. 4; 柄部回火炉（电加热）; 台; 1. 5; 农用犁刀生产车间; 燃气网带炉淬火生产线; 套; 4; 依托现有. 6; 电加热网带炉淬火生产线; 套; 2; 现有4套，减少2套. 7; 浸漆生产线（浸漆槽+烤箱/固化炉）; 条; 1; 依托现有. 8; 喷塑生产线（喷涂室+烤箱/固化炉）; 条; 1. 9; 喷砂机; 台; 2. 10; 车床; 台; 1. 11; 磨床; 台; 1. 12; 砂轮机; 台; 2. 13; 冲床; 台; 46. 14; 辊锻机; 台; 8. 15; 折弯机; 台; 8. 16; 箱式电阻回火炉; 台; 2. - 5、公用工程 （1）给排水 本项目不新增生产用水，不新增劳动定员，给排水不发生变化。 （2）供电 本次技改项目用电量较现有项目用电量减少了100万kWh。本次技改项目完成后全厂用电量为180万kWh。 （3）供热 生活用热主要为冬季办公室采暖用热，采用电取暖。生产用热由天然气加热炉和电加热炉提供，天然气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供。 （4）供气 项目用气由定州市富源天然气有限公司天然气管网提供，本次技改项目天然气用量不发生变化。项目所用天然气组分见下表。 表7 天然气组分表 组分; 甲烷（CH4）; 乙烷（C2H6）; 丙烷（C3H8）; 硫化氢（H2S）; 二氧化碳（CO2）. 体积比（%）; 95.9494; 0.9675; 0.1367; 0.0002; 3.0. 6、产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2019）年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)，本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家当前的政策要求。同时项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制和淘汰类。 - 7、选址可行性分析 本项目在定州市华翔农机配件有限公司原有场地内进行建设，不新增用地。本项目厂址位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等特殊保护区域，评价范围内没有国家级珍稀野生动植物资源，项目所在区域环境敏感性相对较小，有利于项目建设。因此，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的现有污染情况及主要环境问题: 定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地10亩，现有生产规模为年产6000吨旋耕犁刀。现有工程主要包括机加工、热处理和喷漆工艺。《定州市华翔农机配件有限公司年产6000吨农用旋耕犁刀项目环境影响报告表》于2014年7月14日取得定州市环境保护局的批复（定环表[2014]89号文）。项目建成后，2015年2月，定州市环境监测站出具了建设项目环境设施竣工验收监测表（定环验[2015]第03号），项目于2015年5月7日通过定州市环境保护局的验收（定环验[2015]36号）；定州市华翔农机配件有限公司年产6000吨农用旋耕犁刀生产车间改扩建项目环境影响报告表》于2018年9月19日取得定州市环境保护局的批复（定环表[2018]124号文）。项目建成后，于2019年5月取得了专家评审组出具的竣工环境报告验收意见，根据项目环评及批复，定州市华翔农机配件有限公司污染物总量控制指标为SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。建设单位已取得排污许可证（证书编号PWD-139001-0209-19）。 根据现有工程环评文件及验收监测报告监测数据，现有工程污染物排放情况如下： （1）废气 1.热处理车间热处理工序。 根据监测报告（拓维检字（2019）第051007号），天然气淬火油烟工序产生的废气经喷淋+低温等离子+15m高排气筒排放，经处理后非甲烷总烃排放浓度为4.71-5.18mg/Nm3、二氧化硫排放浓度为15-18mg/Nm3、氮氧化物排放浓度为50-55mg/Nm3、烟尘排放浓度为7.5-14.6mg/Nm3，非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值，烟气满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 - 犁刀生产车间热处理工序 根据验收监测数据，天然气燃烧烟气二氧化硫排放浓度为2.86mg/Nm3、氮氧化物排放浓度为17-31mg/Nm3、烟尘排放浓度为13-17mg/Nm3。烟气经15m高排气筒排放，烟尘、二氧化硫和氮氧化物均满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2标准要求。 3、喷砂工序产生的废气 根据监测报告（拓维检字（2019）第051007号），喷砂工序产生的颗粒物经除尘设备处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为9.8-10.4mg/Nm3，排放速率为0.0789-0.0976kg/h，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（排放浓度120mg/m3、速率3.5kg/h）。 - 喷涂废气 - 根据监测报告（拓维检字（2019）第051007号），喷涂工序产生的颗粒物使用脉冲滤芯过滤处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为7.8-9.0mg/Nm3，排放速率为0.014-0.0171kg/h，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（染料尘）排放浓度18mg/m3、排放速率0.51kg/h。 - 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气 根据监测报告（拓维检字（2019）第051007号），浸漆生产线与喷塑生产线的固化工序产生的废气使用UV光氧设备处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度为0.0498-0.0517mg/Nm3、二甲苯的排放浓度为0.0529-0.0648mg/Nm3、二氧化硫排放浓度为39-53mg/Nm3、氮氧化物排放浓度为163-225mg/Nm3、烟尘排放浓度为8.7-11.9mg/Nm3，非甲烷总烃和二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准非甲烷总烃：排放浓度60mg/m3去除效率≥70% 二甲苯：排放浓度20mg/m3 ；烟气满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准（颗粒物50mg/m3、SO2 400mg/m3、NOx 400mg/m3）。 - （2）废水 项目设备冷却水循环使用，不外排。生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。 （3）固体废物 项目固废主要为热处理工序产生的废油桶和废淬火油渣、喷砂工序布袋除尘器收集的粉尘、浸漆生产线产生的废油漆桶、设备维护保养过程产生的废润滑油和废机油、生产过程产生的金属废料和下脚料、职工生活垃圾，均妥善处理，不外排 （4）噪声 主要噪声源为冲床、折弯机、辊锻机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。采取相应的隔声、基础减振和消声等降噪措施后，验收监测数据显示，厂界昼间噪声西侧监测值为42.9~55.0dB（A）、南侧监测值为44.0~54.8dB（A）、东侧为43.2~54.6dB（A），北侧为43.6~54.7dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （1）地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 - 定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。距离本项目最近的敏感点为南侧320m处的连仲村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 （2）地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 （3）气候 定州市属温带一暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7月温度最高，月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为503.2mm；累年年均绝对湿度为11.3HP；累年年均蒸发量为1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为1.8m/S。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968年12月1日。 （4）地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河。境内河流多数发源于山西省，顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐市小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。 沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2孟良河为季节性河流，平时干涸无水， 汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42. 6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河也是季节性河流。 ④小清河：是定州历史上形成的一条自然河道，原来干涸无水。定州市铁东污水处理厂（定州中诚水务有限公司）投入运营以后，小清河成为其达标出水的接纳河道。 （5）水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50米左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h．m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120mo受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以 侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有较好的富水性。 本项目厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 （6）土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、枷、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。 |  |
| --- | --- |
| 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： （1）行政区划与人口分布 定州市辖三个城区办事处、19镇、3乡，市域面积1 274平方公里，2012年底定州市域总户籍人口为117.7万人。2016年市域城镇化水平约为35.07%定州市城区现状人口为20.2万人，用地25.2平方公里。 （2）工农业生产 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料61.6万吨，水果13万吨，蔬菜132万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市工业形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利汽车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势行业，九个工业小区初具规模。 第三产业快速增长，内部结构进一步优化。全市共有各类市场93处，其中专业市扬24处，年成交额超亿元市场7个，全是市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138家，从业人员7435人，销售收入77469万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 （3）交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、1 07国道、京珠高速公路纵观南北，塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，己成为华北地区重要的交通枢纽。 （4）文化卫生 定州市文教卫生事业发展较快，2012年，全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学26 1所，中等专业学校2所，技校1所，职业中学6所。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师529人，执业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 （5）文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。 本项目厂址附件无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点分布。 （6）土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01070，未利用地6274.64公顷，占全市土地总面积的4.8%。在农用地中，耕地86564.02公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。 |  |

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状 环境空气质量基本污染物区域达标判定引用2018年定州市环境质量报告书中的结论，根据2018年定州市环境质量报告书中的结论，区域环境质量情况如下表所示： 表8 区域空气质量统计结果表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 133μg/m3; 70μg/ m3; 2.20; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 70μg/ m3; 35μg/ m3; 2.46; 不达标. SO2; 年平均浓度; 28μg/ m3; 60μg/ m3; 0.55; 达标. NO2; 年平均浓度; 54μg/ m3; 40μg/ m3; 1.35; 不达标. CO; 日均值浓度; 46mg/ m3; 4mg/ m3; 0.90; 达标. O3; 日最大8小时浓度; 195μg/ m3; 160μg/ m3; 1.26; 不达标. 根据上表得知，本项目PM10、NO2、O3 、PM2.5 均不达标，因此判定本项目所在区域为不达标区。 其他监测因子 ①特征因子：非甲烷总烃、二甲苯。 ②监测点位 非甲烷总烃、二甲苯引用《河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中环境空气现状监测数据，监测时间为于2018年12月04日-2018年12月10日，检测的点位为项目西南侧4.5公里处的奇连屯。 ③监测时段与频次 监测7天。非甲烷总烃、二甲苯监测1小时平均浓度。 非甲烷总烃、二甲苯1小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min。 ④其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表9。 表9 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测因子; 评价标准 (mg/m3); 监测浓度范围(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率 /%; 达标情况. 奇连屯; 非甲烷总烃; 2.0; 0.532-0.986; 49.3; 0; 达标. 二甲苯; 0.2; 未检出; --; --; 达标. 由分析结果可知，非甲烷总烃浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；二甲苯参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值” 2、水环境 区域地下水质量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 3、声环境 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 - 土壤环境质量现状 - 为调查本项目土壤环境质量现状，委托河北百润环境检测技术有限公司于2019年12月20日对项目所在区域土壤进行采样监测。根据本项目所在位置的特点及土壤导则要求，本项目共布设3个表层监测点。 4.1监测点位 为了解本工程所在区域土壤环境质量现状，对厂区内土壤进行现状监测，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ 964-2018中7.4.2布点原则规定，共布设3个监测点位，均布置在厂区内。 表9土壤环境监测点及监测项目一览表 类别; 编号; 监测点位; 监测布点类型; 土壤监测项目. 基本项目; 特征因子. 厂区内; 1#; 犁刀生产车间; 1个表层样点（0~0.2m）; 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘; 甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃. 2#; 厂区空地; 1个表层样点（0~0.2m）; 甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃. 3#; 热处理车间; 1个表层样点（0~0.2m）; ——; 甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃. 图2 监测布点图 4.2监测项目 基本项目：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,b]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 特征因子：甲苯、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、石油烃。 土壤理化特性调查内容：土体构型、土壤结构、土壤质地、阳离子交换量、氧化还原点位、饱和导水率、土壤容重、孔隙度等。 4.3监测频次 取样、检测一次。 监测方法：建设用地土壤环境调查与监测分析按《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《场地环境调查技术导则》（HJ25.1-2014）、《场地环境监测技术导则》（HJ25.2-2014）及相关技术规定要求执行。 4.4土壤分析方法、依据及检出限 表10 土壤分析方法、依据及检出限 检测 类别; 检测 项目; 检测方法; 仪器名称 及编号; 检出限. 土壤; pH; 《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962-2018; PHS-3C型pH计：BRA-019; —. 氨氮; 《土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法》HJ 634-2012; 722G可见分光光度计：BRA-017; 0.10mg/kg. 锌; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; TAS-990原子吸收分光光度计：BRA-126; 1mg/kg. 砷; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; PF32原子荧光光度计：BRA-002; 0.01mg/kg. 镉; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997; TAS-990原子吸收分光光度计： BRA-001; 0.01mg/kg. 六价铬; 《六价铬的碱性消解法》 US EPA 3060A-1996 《比色法测定六价铬》 US EPA 7196A-1992; 722G可见分光光度计：BRA-136; 0.16mg/kg. 铜; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; TAS-990原子吸收分光光度计：BRA-126; 1mg/kg. 铅; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997; TAS-990原子吸收分光光度计： BRA-001; 0.1mg/kg. 土壤; 汞; 《土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; PF32原子荧光光度计：BRA-002; 0.002mg/kg. 镍; 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2019; TAS-990原子吸收分光光度计：BRA-126; 3mg/kg. 四氯化碳; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; TRACE1300 ISQ7000气相质谱仪：BRA-116 ATOMX-XYZ：BRA-118; 1.3μg/kg. 氯仿; 1.1μg/kg. 氯甲烷; 1.0μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 顺式-1,2-二氯 乙烯; 1.3μg/kg. 反式-1,2-二氯 乙烯; 1.4μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 1,1,1,2-四氯 乙烷; 1.2μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 1.2μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 土壤; 间,对-二甲苯; 1.2μg/kg. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 苯胺; 《气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物 》US EPA 8270E 《加压流体萃取（PFE）》 US EPA 3545A-2007; ASE350加速溶剂萃取仪：BRA-137 TRACE1300 ISQ7000气相质谱仪：BRA-127; 0.3mg/kg. 硝基苯; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017; ASE350加速溶剂萃取仪：BRA-117 TRACE1300 ISQ7000气相质谱仪：BRA-111; 0.09mg/kg. 2-氯苯酚; 0.06mg/kg. 苯并[a]蒽; 0.1mg/kg. 苯并[a]芘; 0.1mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; 0.1mg/kg. 茚并 [1,2,3-cd]芘; 0.1mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. 石油烃类 （C10～C40）; 全国土壤污染状况详查 土壤样品分析测试方法技术规定 第二部分 土壤样品有机物污染物分析测试方法 3-1气相色谱法; GC-2014C气相色谱仪：BRA-145; 6.0mg/kg. 4.5评价结果与分析 a、评价标准 区域建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求。 b、评价方法 采用单因子指数法进行评价，其表达式为： Pi=Ci/Coi 式中：Pi——i类污染物单因子指数； Ci——i类污染物实测浓度； Coi——i类污染物的评价标准值。 根据污染物单因子指数计算结果，分析监测点土壤质量现状，论证其是否满足环境功能区划的要求，为工程实施后对土壤环境的影响预测分析提供依据。 c、评价结果：评价结果见下表。 表11 土壤数据监测结果 监测因子; 标准值 （mg/kg）; 样本数; 1#; 2#; 3#. 砷; 60; 2; 12.0; 7.70; --. 镉; 65; 2; 0.40; 0.35; --. 铬（六价）; 5.7; 2; ND; ND; --. 铜; 18000; 2; 70; 21; --. 铅; 800; 2; 50.2; 18.6; --. 汞; 38; 2; 0.046; 0.038; --. 镍; 900; 2; 47; 21; --. 四氯化碳; 2.8; 2; ND; ND; --. 氯仿; 0.9; 2; ND; ND; --. 氯甲烷; 37; 2; ND; ND; --. 1,1二氯乙烷; 9; 2; ND; ND; --. 1,2-二氯乙烷; 5; 2; ND; ND; --. 1，1-二氯乙烯; 66; 2; ND; ND; --. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; 2; ND; ND; --. 反-1,2-二氯 乙烯; 54; 2; ND; ND; --. 二氯甲烷; 616; 2; ND; ND; --. 1,2-二 氯丙烷; 5; 2; ND; ND; --. 1,1,1,2-四 氯乙烷; 10; 2; ND; ND; --. 1,1,2,2-四 氯乙烷; 6.8; 2; ND; ND; --. 四氯乙烯; 53; 2; ND; ND; --. 1,1,1-三 氯乙烷; 840; 2; ND; ND; --. 1,1,2-三 氯乙烷; 2.8; 2; ND; ND; --. 三氯乙烯; 2.8; 2; ND; ND; --. 1，2，3- 三氯丙烷; 0.5; 2; ND; ND; --. 氯乙烯; 0.43; 2; ND; ND; --. 苯; 4; 2; ND; ND; --. 氯苯; 270; 2; ND; ND; --. 1，2- 二氯苯; 560; 2; ND; ND; --. 1，4- 二氯苯; 20; 2; ND; ND; --. 乙苯; 28; 2; ND; ND; ND. 苯乙烯; 1290; 2; ND; ND; --. 甲苯; 1200; 2; ND; ND; ND. 间二甲苯+ 对二甲苯; 570; 2; ND; ND; ND. 邻二甲苯; 640; 2; ND; ND; ND. 硝基苯; 76; 2; ND; ND; --. 苯胺; 260; 2; ND; ND; --. 2-氯酚; 2256; 2; ND; ND; --. 苯并[a]蒽; 15; 2; ND; ND; --. 苯并[a]芘; 1.5; 2; ND; ND; --. 苯并[b] 荧蒽; 15; 2; ND; ND; --. 苯并[k] 荧蒽; 151; 2; ND; ND; --. 䓛; 1293; 2; ND; ND; --. 二苯并 [a，h]蒽; 1.5; 2; ND; ND; --. 茚并 [1，2，3-cd]芘; 15; 2; ND; ND; --. 萘; 70; 2; ND; ND; --. 石油烃类 （C10～C40）; 4500; 3; ND; 12.1; 7.20. 根据上表监测结果可知，本项目中1#为犁刀生产车间、2#为厂区内空地、3#热处理车间，土壤现状监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目评价区域无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、饮用水源地等环境敏感点。根据项目工程特点及评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标及保护级别见下表12。 表12 环境保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. Y; X. 环境 空气; 连仲村; 4271565.74; 38591585.03; 居住区; 居民; 二类功能区; S; 320. 罗家庄村; 4272522.62; 38590625.83; W; 750. 北二十里铺村; 4272475.14; 38589861.61; W; 1450. 西三路村; 4273507.03; 38591544.43; N; 1030. 燕三路村; 4273543.14; 38592378.39; NE; 1240. 大三路村; 4273552.42; 38592754.20; NE; 1280. 燕家庄村; 4271811.43; 38593364.16; SE; 1570. 席家庄村; 4271137.97; 38592950.22; SE; 1450. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区; --; --. 地下水; 区域地下水; 不会对周围地下水环境质量产生影响; 《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类; --; --. 土壤; 区域土壤; 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气：环境空气：PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中的二级标准；二甲苯执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”。标准值见表13。 表13 环境空气质量标准 项目; 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标 准 来 源. 环境 空气; SO2; 年平均; 60µg/m3. 24小时平均; 150µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准及修改单. 1小时平均; 500µg/m3. NO2; 年平均; 40µg/m3. 24小时平均; 80µg/m3. 1小时平均; 200µg/m3. PM10; 年平均; 70µg/m3. 24小时平均; 150µg/m3. PM2.5; 年平均; 35µg/m3. 24小时平均; 75 µg/m3. CO; 1小时平均; 10 mg/m3. 24小时平均; 4 mg/m3. O3; 1小时平均; 200 µg/m3. 日最大8小时平均; 160 µg/m3. 非甲烷总烃; --; 2000µg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)表1二级标准. 二甲苯; 1小时平均; 200µg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D“其他污染物空气质量浓度参考限值”. 2、地下水环境：区域地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，标准值见表14。 表14 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 地下水; 项目; 标准值; 单位; 标准. pH; 6.5~8.5; -; 地下水质量标准（GB/T14848-2017）III类标准. 氨氮; 0.5; mg/L. 硝酸盐; 20; mg/L. 亚硝酸盐(以氮计); 1.0; mg/L. 挥发性酚类; 0.002; mg/L. 氰化物; 0.05; mg/L. 砷; 0.01; mg/L. 汞; 0.001; mg/L. 铬（六价）; 0.05; mg/L. 总硬度; 450; mg/L. 铅; 0.01; mg/L. 氟; 1.0; mg/L. 镉; 0.005; mg/L. 铁; 0.3; mg/L. 锰; 0.1; mg/L. 溶解性总固体; 1000; mg/L. 耗氧量; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 250; mg/L. 氯化物; 250; mg/L. 总大肠菌群; 3.0; MPN/100mL. 3、声环境：厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。具体标准值详见表15。 表15 声环境质量标准 项目; 时段; 噪声限值; 单位; 标准来源. 厂界; 昼间; 60; dB（A）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准. 夜间; 50; dB（A）. - 4、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地的标准要求。具体见表16。 - 表16 土壤质量标准 单位：mg/kg 土壤; 项目; 标准值; 单位; 标准. 重金属和无机物; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地的标准要求. 砷; 60; mg/kg. 镉; 65; mg/kg. 铬（六价）; 5.7; mg/kg. 铜; 18000; mg/kg. 铅; 800; mg/kg. 汞; 38; mg/kg. 镍; 900; mg/kg. 挥发性有机物. 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 氯仿; 0.9; mg/kg. 氯甲烷; 37; mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9; mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5; mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 二氯甲烷; 616; mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 四氯乙烯; 53; mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 氯乙烯; 0.43; mg/kg. 苯; 4; mg/kg. 氯苯; 270; mg/kg. 1,2-二氯苯; 560; mg/kg. 1,4-二氯苯; 20; mg/kg. 乙苯; 28; mg/kg. 苯乙烯; 1290; mg/kg. 甲苯; 1200; mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570; mg/kg. 邻二甲苯; 640; mg/kg. 半挥发性有机物. 硝基苯; 76; mg/kg. 苯胺; 260; mg/kg. 2-氯酚; 2256; mg/kg. 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 䓛; 1293; mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; mg/kg. 萘; 70; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 运营期喷砂颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。淬火油烟废气中非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。浸漆生产线有组织排放的非甲烷总烃、二甲苯和喷塑生产线中固化工序排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值；喷涂工序有组织排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘二级标准；固化炉、热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气中颗粒物执行河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值，SO2、NOx执行河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 运营期无组织排放的非甲烷总烃、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。 表17 大气污染物排放浓度限值 项目; 污染因子; 标准限值; 标准名称. 运营期有组织; 浸漆生产线和喷塑生产线的固化工序; 非甲烷总烃; 60mg/m3 去除效率≥70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业有机废气排放口大气污染物浓度限值. 二甲苯; 20mg/m3. 喷涂; 颗粒物; 18mg/m3 速率0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准（染料尘）. 天然气燃烧烟气; SO2; 400mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑标准. NOX; 400mg/m3. 颗粒物; 50mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值. 喷砂; 颗粒物; 120 mg/m3； 速率3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 淬火油烟废气; 非甲烷总烃; 80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值. 运营期无组织; 二甲苯; 厂界浓度限值0.2mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值. 非甲烷总烃; 厂界浓度限值2.0mg/m3. 厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3 任意一次浓度值20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求. 颗粒物; 厂界浓度限值1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。标准值见表18。 表18 厂界噪声排放标准 声环境功能区类别; 昼间(dB); 夜间(dB); 执行区域. 2类; 60; 50; 厂界. 3、固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中及修改单中相关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据现有项目环评文件、批复以及排污许可证，现有项目污染物总量控制指标核定为：SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a、COD 0t/a、氨氮0t/a。本次技改项目不新增天然气用量，因此，本项目新增主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx0t/a。本项目技改完成后，全厂主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目产品为农用旋耕犁刀，主要原料为钢材（锰带钢）。工程工艺为：将外购的钢材通过下料机进行下料，通过天然气加热炉或电加热炉对料坯加热，再经锻造、冲压成型。热处理使用淬火油对料坯进行淬火，再经回火工序后，农用犁刀半成品经喷漆后即为成品，成品经包装后外售。 下料 加热 加热方式：天然气或电 G1、N2 N3 G2、G3、N3、S2、S3 G5、N5、S4 N1、S1 图例 N 噪声 G 废气 W 废水 S 固废 改扩建内容 钢材 锻造 热处理生产线 加热方式：天然气或电 柄部回火 加热方式：天然气或电 喷砂 浸漆或喷塑生产线 包装 成品 G4、N4 G6、G7、G8、N6、S5 图3 工艺流程及产污环节图 工艺流程及产污节点说明： （1）下料 将外购的原料钢材切割成生产所需要的尺寸。该过程主要产生废边角料（S1）和设备噪声（N1）。 （2）加热 将切断后的钢材采用加热炉（天然气或电）加热到1050℃左右，并保持一定时间，以便于后续机械加工。该过程主要产生天然气燃烧烟气（G1）和设备噪声（N2）。 （3）锻造 锻造能够消除金属在冶炼过程中产生的铸态疏松等缺陷，优化微观组织结构，同时能够保存完整的金属流线。本项目利用辊锻机、折弯机等压力机械进行加工，以达到所需要的弯曲度及形状。该过程主要产生设备噪声（N3）。 （4）热处理 热处理是将金属工件放在一定介质中加热到适宜温度，并在此温度中保持一定时间后，又以一定速度冷却的工艺方法，可以提高工件的硬度、强度、耐磨性。热处理采用淬火油进行淬火再经回火。具体工艺如下：采用燃气网带炉淬火生产线或电加热网带炉淬火生产线，首先将工件进行加热，一般加热温度为850-920℃。加热结束后将工件放入高速淬火油槽内进行淬火（增加工件硬度），淬火油工作温度为40℃（采用水冷热交换器降温至40℃）。淬火完成后，工件随传送带进入清洗槽内清洗淬火油，经清洗后的淬火油经油水分离后重新进入淬火油槽，清洗水定期添加，循环利用。为消除工件淬火时残留内应力，增加工件的韧性，需再将工件在调质回火炉内加热至400℃（中温回火）进行回火，防止工件变形。 淬火油槽定期清渣。由于淬火油长时间使用会出现老化现象，老化的淬火油无需更换，通过添加淬火油添加剂使其恢复原有特性。淬火油添加剂添加前，先进行清槽，然后根据淬火油的量按照比例将淬火油添加剂倒入淬火油槽，搅拌均匀，即可使用。加热炉设备需进行冷却，冷却水循环使用不外排，设备冷却定期补水。淬火工序淬火油采用水进行冷却，冷却水循环使用不外排，淬火工序定期补水。 热处理过程产生的污染物主要为：天然气燃烧废气（G2）、淬火油烟废气（G3）、废油桶（S2）、废淬火油渣（S3）和设备噪声（N3）。 （4）柄部回火 将工件柄部浸入回火液体（600℃硝酸炉）中快速回火。回火工序用水冷却，冷却水循环使用不外排。柄部回火使用的硝盐为硝酸钠，生产过程中损耗的硝酸钠大部分分解产生氮气和氧气（硝酸钠400℃-600℃时放出氮气和氧气）排放，少部分进入循环冷却水中。柄部回火过程中主要产生天然气燃烧废气（G4）。 （5）喷砂 用喷砂机去除工件表面的氧化膜，使工件表面平衡光滑，以便于下一步进行涂装。喷砂是采用机械为动力，以将喷料高速喷射到被需处理工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性。该过程产生的污染物主要是喷砂工序产生的粉尘（G5）、布袋除尘器收集的粉尘（S4）及设备噪声（N5）。 （6）浸漆或喷塑 将喷砂完成后的工件进行浸漆或喷塑工序即为成品，其中60%的工件进入喷塑生产线，40%的工件进入浸漆生产线。 浸漆生产线：调漆在浸漆槽内进行，将油漆和稀释剂（2:1）放进浸漆槽内混合均匀。将经过喷砂后的工件经悬链进入浸漆流水线。通过悬链将工件运送至浸漆槽内完成浸漆。完成浸漆后的工件经悬链进入80℃左右的烤箱内采用直接加热方式进行烘干，最终形成漆膜，漆膜厚度100μm，然后自然冷却。为烘干工序提供热源的燃料为天然气。浸漆生产线位于密闭浸漆房内，调漆、浸漆和烘干废气（G6）一并引入浸漆房废气引风主管道内，经1套低温等离子+活性炭吸附装置处理后，由一根15m高排气筒排放。 喷塑生产线：将经过喷砂后的工件经悬链进入喷塑生产线。通过悬链将工件运送至喷涂室，在喷涂室中进行静电粉末喷涂。静电粉末喷涂在静电喷涂机中进行，工件在流水线上移动，人工在喷涂机内由喷枪对工件内外两侧进行喷粉，在高压静电场作用下，利用静电吸附原理，粉末会均匀的吸附于工件表面，形成粉状的涂层，膜厚为30-50μm之间。将喷粉枪接负极，工件接地（正极）构成回路，粉末借助压缩空气由喷枪喷出即带有负电荷，按异性相吸原理喷涂到工件上。在粉末喷涂过程中部分未吸附在工件上的粉末（G7）通过侧吸罩集尘经脉冲滤芯净化后由15m排气筒排放。喷涂过程中落下的粉尘通过回收系统回收，回用于喷涂工序，废滤芯由厂家回收。喷涂后的工件采用直接加热方式进行烘烤固化，将喷涂后的工件置于180～200℃左右的烤箱内，使粉末熔融、流平、固化，形成最终涂层，然后自然冷却。为固化工序提供热源的燃料为天然气。天然气燃烧烟气和固化工序的废气（G8）收集后经1套低温等离子+活性炭吸附装置处理后（与浸漆生产线共用1套），由一根15m高排气筒排放。 另外，浸漆或喷塑生产线产生设备噪声（N6）和废油漆桶（S5）。 项目设备维护保养过程产生废润滑油及废机油，均为危险废物。

主要污染工序： 一、施工期污染源分析 项目厂房已建成，施工期污染主要为设备的搬运及安装产生的噪声，持续时间较短，随着施工期的结束而结束。 二、运营期污染源分析 - 废气：本项目产生的废气主要是犁刀生产车间热处理工序产生的非甲烷总烃经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒排放（2套）；浸漆生产线与喷塑生产线产生的非甲烷总烃和二甲苯经低温等离子+活性炭吸附+15m高排气筒排放；热处理车间中热处理工序产生的非甲烷总烃经喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附+1根15m高排气筒。 - 废水：本项目无新增废水产生。 3、噪声：本项目主要噪声源包括加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。 4、固废：本项目固废主要热处理工序产生的废油桶和废淬火油渣、活性炭吸附装置产生得废活性炭。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 物 | 热处理车间热处理工序 | 非甲烷总烃 | 125mg/m3 1t/a | 5.62mg/m3，0.045t/a |
|  |  | 颗粒物 | 3.2mg/m3 0.0256t/a | 3.2mg/m3 0.0256t/a |
|  |  | SO2 | 8.0mg/m3 0.064t/a | 8.0mg/m3 0.064t/a |
|  |  | NOX | 37.4mg/m3 0.299t/a | 37.4mg/m3 0.299t/a |
|  | 犁刀生产车间北侧热处理工序 | 非甲烷总烃 | 188mg/m3 1.5t/a | 8.44mg/m3 0.067t/a |
|  |  | 颗粒物 | 4.5mg/m3 0.036t/a | 4.5mg/m3 0.036t/a |
|  |  | SO2 | 11.25mg/m3 0.09t/a | 11.25mg/m3 0.09t/a |
|  |  | NOX | 52.6mg/m3 0.421t/a | 52.6mg/m3 0.421t/a |
|  | 犁刀生产车间南侧热处理工序 | 非甲烷总烃 | 188mg/m3 1.5t/a | 8.44mg/m3 0.067t/a |
|  |  | 颗粒物 | 1.50mg/m3 0.012t/a | 1.50mg/m3 0.012t/a |
|  |  | SO2 | 3.73 mg/m3 0.03t/a | 3.73 mg/m3 0.03t/a |
|  |  | NOX | 17.5mg/m3 0.14t/a | 17.5mg/m3 0.14t/a |
|  | 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气 | 二甲苯 | 41.7mg/m3 1.0t/a | 2.08mg/m3 0.05t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 140.8mg/m3 3.38t/a | 7.04mg/m3 0.169t/a |
|  |  | 颗粒物 | 0.4mg/m3 0.0096t/a | 0.4mg/m3 0.0096t/a |
|  |  | SO2 | 1.0mg/m3 0.024t/a | 1.0mg/m3 0.024t/a |
|  |  | NOX | 4.7mg/m3 0.112t/a | 4.7mg/m3 0.112t/a |
| 固 体 废 物 | 淬火工序 | 废油桶HW49 | 0.06t/a | 妥善处理，不外排 |
|  |  | 废淬火油渣HW08 | 0.03t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 0.2t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源包括加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 项目厂房已建成，施工期污染主要为设备的搬运及安装产生的噪声，持续时间较短，随着施工期的结束而结束。 营运期环境影响分析： 1、 大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气、浸漆生产线（浸漆+烘干）废气、固化废气。 热处理车间热处理工序天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（1#）；犁刀生产车间北侧热处理工序天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（5#）；犁刀生产车间南侧热处理工序天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（6#）；浸漆生产线（浸漆+烘干）和喷塑生产线固化废气经低温等离子+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（4#）。 - 有组织废气 - 热处理阶段采用淬火介质为高速淬火油，该淬火油芳烃含量低，饱和烃含量高，易挥发的轻组分少，具有较高的闪点。淬火油的工作温度为40℃，淬火过程在工件和淬火油接触界面会产生少量油烟，以非甲烷总烃表征。 ①热处理工序（1#） 淬火油烟：热处理阶段采用淬火介质为高速淬火油，该淬火油芳烃含量低，饱和烃含量高，易挥发的轻组分少，具有较高的闪点。淬火油的工作温度为40℃，淬火过程在工件和淬火油接触界面会产生少量油烟，以非甲烷总烃表征。该工序年用淬火油10t，每天淬火工作时间为8小时，年工作天数为200d。根据建设单位提供的经验数据，油淬过程产生的非甲烷总烃约占油质介质的10%，则非甲烷总烃的产生量为1.0t/a（0.625kg/h）。淬火油烟废气采用集气罩收集后经1套喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附进行处理，收集效率为90%，处理效率不低于95%，按95%计。则非甲烷总烃排放量为0.045t/a（0.028kg/h），风机风量为5000m3/h，则非甲烷总烃排放浓度为5.62mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。 天然气燃烧烟气：项目部分工件热处理工序采用燃气网带炉和柄部回火炉燃烧天然气加热，热处理每天工作时间为8h，年工作天数为200d。天然气消耗量为16.0万m3。天然气燃烧产生的污染物主要为烟尘、SO2和NOx，燃烧产生的烟气与淬火油烟废气一并引入喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附设备。风机引风量为5000m3/h。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.064t/a，排放浓度为8.0mg/m3（0.04kg/h），NOx年排放量为0.299t/a，排放浓度为37.4mg/m3（0.186kg/h）。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.0256t/a，排放浓度为3.2mg/m3（0.016kg/h）。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准。 ②犁刀生产车间北侧热处理工序（5#） 淬火油烟：该工序为3条热处理生产线（燃气网带炉淬火生产线），年用淬火油15t，每天淬火工作时间为8小时，年工作天数为200d。根据建设单位提供的经验数据，油淬过程产生的非甲烷总烃约占油质介质的10%，则非甲烷总烃的产生量为1.5t/a（0.94kg/h）。淬火油烟废气采用集气罩收集后经1套喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附进行处理，收集效率为90%，处理效率不低于95%，按95%计。则非甲烷总烃排放量为0.067t/a（0.042kg/h），风机风量为5000m3/h，则非甲烷总烃排放浓度为8.44mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。 天然气燃烧烟气：项目部分工件热处理工序采用燃气网带炉和柄部回火炉燃烧天然气加热，热处理每天工作时间为8h，年工作天数为200d。天然气消耗量为22.5万m3。天然气燃烧产生的污染物主要为烟尘、SO2和NOx，燃烧产生的烟气与淬火油烟废气一并引入喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附设备。风机引风量为5000m3/h。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.09t/a，排放浓度为11.25mg/m3，NOx年排放量为0.421t/a，排放浓度为52.6mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.036t/a，排放浓度为4.5mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准。 ③犁刀生产车间南侧热处理工序（6#） 淬火油烟：该工序为3条热处理生产线（1条燃气网带炉淬火生产线和2条电加热网带炉淬火生产线），年用淬火油15t，每天淬火工作时间为8小时，年工作天数为200d。根据建设单位提供的经验数据，油淬过程产生的非甲烷总烃约占油质介质的10%，则非甲烷总烃的产生量为1.5t/a（0.94kg/h）。淬火油烟废气采用集气罩收集后经1套喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附进行处理，收集效率为90%，处理效率不低于95%，按95%计。则非甲烷总烃排放量为0.067t/a（0.042kg/h），风机风量为5000m3/h，则非甲烷总烃排放浓度为8.44mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。 天然气燃烧烟气：项目部分工件热处理工序采用燃气网带炉和柄部回火炉燃烧天然气加热，热处理每天工作时间为8h，年工作天数为200d。天然气消耗量为7.5万m3。天然气燃烧产生的污染物主要为烟尘、SO2和NOx，燃烧产生的烟气与淬火油烟废气一并引入喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附设备。风机引风量为5000m3/h。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.03t/a，排放浓度为3.75mg/m3，NOx年排放量为0.14t/a，排放浓度为17.5mg/m3。根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.012t/a，排放浓度为1.5mg/m3。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准。 ④浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气（4#） 浸漆生产线在浸漆房内进行，调漆、浸漆和烘干废气一并引入浸漆房引风主管道内，经1套低温等离子+活性炭吸附进行处理。浸漆生产线废气中主要污染物为二甲苯和非甲烷总烃以及烘干工序燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX。喷塑生产线中喷粉完成后的工件至固化工序加热固化，热源为燃烧天然气产生的高温烟气，高温烟气直接通入烤箱采用与工件直接接触的方式完成固化。固化工序产生的废气中主要污染物为塑粉受热挥发的非甲烷总烃及燃烧天然气产生的颗粒物、SO2、NOX。喷塑生产线废气与浸漆生产线废气共用1套低温等离子+活性炭吸附进行处理。 根据浸漆生产线工程分析中物料平衡，浸漆生产线年工作2000h，引风机风量为8000m3/h，二甲苯的产生量为1.0t/a（0.5kg/h），产生浓度为62.5mg/m3；非甲烷总烃的产生量为3.0t/a（1.5kg/h），产生浓度约187.5mg/m3。喷塑生产线固化工序有机废气产生量按进入产品的附着产品塑粉量的10%计算，年工作2000h，引风机风量为4000m3/h，集气罩收集效率为90%，则非甲烷总烃产生量为0.38t/a，产生浓度为47.5mg/m3，产生速率为0.19kg/h。浸漆生产线和喷塑生产线天然气合计年用量为6.0万m3/a，天然气燃烧产生的污染物主要为颗粒物、SO2和NOx。根据《工业源产排污系数手册（2010年修订）》，计算得到SO2年排放量为0.024t/a，NOx年排放量为0.112t/a，根据《实用环境保护数据大全》（湖北人民出版社1999年4月），天然气燃烧烟尘产生系数为160g/1000m3，则烟尘产生量为0.0096t/a。 综上，本项目浸漆生产线废气和喷塑生产线固化废气分别收集后通过管道引入1套低温等离子+活性炭吸附进行处理。总风量为12000m3/h，设有1根15m高排气筒。废气中各污染物产生量分别为：非甲烷总烃3.38t/a、二甲苯1.0t/a、颗粒物0.0096t/a、SO20.024t/a、NOx0.112t/a，废气中各污染物产生浓度分别为：非甲烷总烃140.8mg/m3、二甲苯41.7mg/m3、颗粒物0.4mg/m3、SO2 1.0mg/m3、NOx4.7mg/m3，废气处理系统对非甲烷总烃和二甲苯的净化效率为95%，则各污染物排放浓度分别为：非甲烷总烃7.04mg/m3、二甲苯2.08mg/m3、颗粒物0.4 mg/m3、SO2 1.0mg/m3、NOx4.7mg/m3，排放量分别为：非甲烷总烃0.169t/a、二甲苯0.05t/a、颗粒物0.0096t/a、SO20.024t/a、NOx0.112t/a。处理后的废气经15m排气筒排放。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）；颗粒物排放浓度能够满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1中新建非金属加热炉颗粒物排放限值，SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表2中新建工业炉窑有害污染物排放限值。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为浸漆生产线无组织排放的二甲苯、非甲烷总烃，喷塑生产线中喷涂工序未收集的粉尘、固化工序未收集的非甲烷总烃，油淬过程未收集的淬火油烟（非甲烷总烃）。 ①淬火油烟（热处理车间） 油淬过程非甲烷总烃的产生量为1.0t/a（0.625kg/h），淬火油烟废气采用集气罩收集后经环保设备进行处理，收集效率为90%，则无组织排放的非甲烷总烃为0.1t/a（0.06kg/h）。 ②犁刀生产车间 北侧热处理工序非甲烷总烃的产生量为0.075t/a（0.047kg/h），南侧热处理工序非甲烷总烃的产生量为0.075t/a（0.047kg/h），废气采用集气罩收集后经环保设备进行处理，收集效率为95%，则无组织排放的非甲烷总烃为0.015t/a（0.094kg/h）。 ③浸漆、喷塑生产线 根据浸漆生产线工程分析中物料平衡，浸漆生产线无组织排放的二甲苯为0.05t/a，产生速率为0.025kg/h，非甲烷总烃0.15t/a，产生速率为0.075kg/h。固化废气经收集后通过环保设备进行处理，收集效率为90%，非甲烷总烃无组织排放量为0.019t/a，排放速率为0.01kg/h。 根据无组织排放源对厂界贡献浓度预测，本项目建成后，厂界非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3，二甲苯≤0.2mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求。 （3）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分见表19。 表19评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表20。 表20 污染物评价标准 污染物名称; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 450; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准及修改单. SO2; 500. NOX; 200. 非甲烷总烃; 2000; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1 577-2012)表1二级标准. 二甲苯; 200; 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中表D.1标准. 3、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表21、22： 表21 主要废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒高度(m); 排气筒内径(m); 烟气出口温度(℃); 烟气量(m3/h); 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度. 热处理车间排气筒; 4272372.95; 38591621.07; 66; 15; 0.3; 50; 5000; 非甲烷总烃; 0.028; kg/h. 颗粒物; 0.016. SO2; 0.04. NOX; 0.186. 北侧热处理工序排气筒; 4272370.92; 38591632.23; 66; 15; 0.3; 50; 5000; 非甲烷总烃; 0.042; kg/h. 颗粒物; 0.022. SO2; 0.056. NOX; 0.263. 南侧热处理工序排气筒; 4272339.95; 38591647.60; 66; 15; 0.3; 50; 5000; 非甲烷总烃; 0.042; kg/h. 颗粒物; 0.0075. SO2; 0.019. NOX; 0.087. 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气排气筒; 4272320.75; 38591641.04; 66; 15; 0.3; 50; 12000; 二甲苯; 0.031; kg/h. 非甲烷总烃; 0.105. 颗粒物; 0.006. SO2; 0.015. NOX; 0.07. 表22主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 长度; 宽度; 有效高度. 联合车间; 4272336.40; 38591634.08; 66; 90; 30; 8; 二甲苯; 0.025; kg/h. 非甲烷总烃; 0.164. 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41 °C. 最低环境温度; -18.2 °C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表24 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax （mg/m3); Pmax (%); Dmax (m). 热处理车间排气筒; 非甲烷总烃; 2; 0.001319; 0.07; 181. 颗粒物; 0.45; 0.000754; 0.17. SO2; 0.5; 0.001884; 0.38. NOX; 0.2; 0.000754; 4.38. 北侧热处理工序排气筒; 非甲烷总烃; 2; 0.001979; 0.1; 181. 颗粒物; 0.45; 0.001036; 0.23. SO2; 0.5; 0.002639; 0.53. NOX; 0.2; 0.012391; 6.20. 南侧热处理工序排气筒; 非甲烷总烃; 2; 0.001979; 0.1; 181. 颗粒物; 0.45; 0.000353; 0.08. SO2; 0.5; 0.000895; 2.05. NOX; 0.2; 0.004099; 0.018. 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气排气筒; 二甲苯; 0.2; 0.00091; 0.46; 269. 非甲烷总烃; 2; 0.003083; 0.15. 颗粒物; 0.45; 0.000176; 0.04. SO2; 0.5; 0.00044; 0.09. NOX; 0.2; 0.00044; 1.03. 生产车间无组织; 二甲苯; 0.2; 0.011528¦; 5.79; 36. 非甲烷总烃; 2; 0.03182; 1.56. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为北侧热处理工序排气筒排放的NOX，Pmax值为6.20%，Cmax为0.012391mg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需做进一步影响预测分析，只对污染源排放量进行核算。 5、大气污染物年排放量核算 ①有组织排放量核算见下表25 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 热处理车间排气筒; 非甲烷总烃; 5.62; 0.028; 0.045. 颗粒物; 3.2; 0.016; 0.0256. SO2; 8.0; 0.04; 0.064. NOX; 37.4; 0.186; 0.299. 北侧热处理工序排气筒; 非甲烷总烃; 8.44; 0.042; 0.067. 颗粒物; 4.5; 0.022; 0.036. SO2; 11.25; 0.056; 0.09. NOX; 52.6; 0.263; 0.421. 南侧热处理工序排气筒; 非甲烷总烃; 8.44; 0.042; 0.067. 颗粒物; 1.5; 0.0075; 0.012. SO2; 3.75; 0.019; 0.03. NOX; 17.5; 0.087; 0.14. 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气排气筒; 二甲苯; 2.08; 0.031; 0.05. 非甲烷总烃; 7.04; 0.105; 0.169. 颗粒物; 0.4; 0.006; 0.0096. SO2; 1.0; 0.015; 0.024. NOX; 4.7; 0.07; 0.112. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.083. 非甲烷总烃; 0.348. 二甲苯; 0.05. SO2; 0.208. NOX; 0.972. 有组织排放口合计; 颗粒物; 0.083. 非甲烷总烃; 0.348. 二甲苯; 0.05. SO2; 0.208. NOX; 0.972. ②无组织排放量核算见下表。 表26 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 二甲苯; 0.025; 0.05. 2; 非甲烷总烃; 0.164; 0.134. 一般排放口合计; 二甲苯; 0.05. 非甲烷总烃; 0.134. 无组织排放口合计; 二甲苯; 0.05. 非甲烷总烃; 0.134. 6、大气环境防护距离和卫生防护距离分析 本评价采用AERSCREEN 估算模式对车间无组织废气(非甲烷总烃：0.0252kg/h）预测结果均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式，依据无组织排放源相关参数计算本项目卫生防护距离，计算公式： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm──标准浓度限值，mg/m3； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，见表27。 根据本项目车间无组织排放参数，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表27。 表27 项目卫生防护距离计算参数及计算结果 污染源; 污染物; Qc (kg/h); Cm (mg/m3); 计算参数; r(m); 卫生防护距离(m). A; B; C; D. 联合车间; 二甲苯; 0.025; 0.2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 5.215; 50. 非甲烷总烃; 0.164; 2; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 3.159; 50. 根据卫生防护距离级差规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m，无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。确定本项目车间卫生防护距离为100m。距离本项目最近的敏感点为南侧320m处的连仲村，敏感点在卫生防护距离以外，符合卫生防护距离要求。 因此，本项目产生废气在采取措施后对周围环境空气质量产生影响较小。 2、水环境影响分析 本项目无新增废水产生。 综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对周围水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 本项目主要噪声源包括加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 综上所述，在采取上述措施后，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废弃物影响分析 本项目固废主要为燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、活性炭吸附装置产生的废活性炭 根据《国家危险废物名录》，废油桶和废油漆桶属“HW49 其他废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性表现为毒性、感染性。废淬火油渣、废润滑油和废机油属于属“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险特性表现为毒性、易燃性；活性炭吸附设备产生的废活性炭属于危险废物（编号为HW49非特定行业（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质） 该项目产生的废油桶0.06t/a，废淬火油渣产生量为0.03t/a，废活性炭产生量为0.2t/a，属于危险废物，暂存于现有危废暂存间，交由危废资质单位处置。 综上所述，运营期产生的固废均采取了合理的处置措施，运营期固废不外排，处置措施可行。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据项目类别、占地规模与敏感程度确定： （1）项目类别 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目属行业类别为“二十四、专业设备制造，70、专用设备制造及维修”，项目类别为“其他”，因此本项目属于Ⅲ类建设项目。 （2）污染影响型敏感程度分级 本项目属于污染影响型项目，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表3，污染影响型敏感程度分级见下表。 - 表28 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周围存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周围存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路，因此项目敏感程度为“敏感”。 （3）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地为6666.7m2，小于5hm2，因此项目属于小型项目。 （4）污染影响型评价工作等级划分。 - 表29 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. （5）评价工作级别确定 综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响评价工作等级划分原则，本项目土壤评价等级为三级。 根据环境质量现状调查结果可知，本项目中1#犁刀生产车间、2#、厂区内空地、3#热处理车间，土壤现状监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 （6）土壤影响预测与分析 - 土壤环境污染源分析 根据现场调查结果，通过对比背景值和评价标准对场地进行评估，分析场地及周边土壤主要的污染源。项目区土壤环境影响源及影响因子识别见表30及表31。 - 表30 建设项目土壤影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型; 生态影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他; 盐化; 碱化; 酸化; 其他. 建设期. 运营期; √; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. - 表31 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物; 备注. 酸洗槽、镀锌锅; 日常加油作业; 大气沉降; 非甲烷总烃、二甲苯、颗粒物SO2、NOx; 正常工况. 地面漫流; --; --. 垂直入渗; 石油烃; 事故. 其他; --; --. - 土壤环境影响分析 土壤污染影响是指由外界进入土壤中的污染物，如重金属、化学农药、酸沉降、酸性废水等导致土壤肥力下降，土壤生态破坏等不良影响。污染型影响一般来说是可逆的，如有机物污染等，但严重的重金属污染由于恢复费用昂贵，技术难度大，污染后土地被迫废弃，可以认为是不可逆的。 本项目中对土壤环境的影响主要来自浸漆、热处理工序产生的废气自由沉降，和垂直下渗。 ①浸漆工序对土壤的影响 事故状态下，油漆发生泄露，使得含有机溶剂的液体下渗污染周围土壤环境。运行期间加强设备巡检，定期检测，对易泄漏环节采取针对性改进措施，对泄漏点要及时修复，通过源头控制减少溶液泄漏排放对土壤环境的影响。 ④废水对土壤环境的影响 不项目不新增排水，因此可将废水中污染物对土壤的影响降低到最小。 ⑤固体废弃物对土壤环境的影响 本项目产生的固体废物均得到合理处置对土壤的环境影响较小。 （5）保护措施及对策 1）源头控制措施：主要包括在生产车间采取措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；生产工序有专人负责看管，如发生泄露可及时发现，采取措施，减少由于设备老化而造成的土壤污染。 2）末端控制措施：主要包括厂区内地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在厂区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，末端控制采取按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区防渗的防渗措施。 3）污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置污染监控井，及时发现污染、及时控制。 4）应急响应措施：包括一旦发现泄漏事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理 （6）结论 本项目严格按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)要求进行防渗，不会对区域土壤造成污染影响。 土壤环境评价自查表见下表： - 表32 土壤环境评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型R；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地R；农用地□；未利用地□. 占地规模; （0.6666）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕田）、方位（E）、距离（10）. 影响途径; 大气沉降R；地面漫流□；垂直入渗R；地下水位□；其他. 全部污染物; 二甲苯、石油烃. 特征因子; 二甲苯、石油烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类£；Ⅲ类R；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感R；较敏感□；不敏感£. 评价工作等级; 一级□；二级£；三级R. 现状调查内容; 资料收集; a）R；b）□；c）□；d）□. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度. 表层样点数; 3; 0~0.2m. 柱状样点数. 现状监测因子; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）. 现状评价; 评价因子; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中所有基本项目（45项）. 评价标准; GB15618□；GB36600R；表D.1□；表 D.2□：其他（）. 现状评价结论; 土壤检测项目均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求. 影响预测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制R；过程防控R； 其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 1; 二甲苯、石油烃; 5年/次. 信息公开指标; --. 评价结论; 本项目严格按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)要求进行防渗，不会对区域土壤造成污染影响. 12、扩建前后污染物排放“三本账” 本次扩建项目实施后全厂主要污染物排放变化情况见下表。 表33 项目扩建后废气污染物排放变化情况汇总表 项目; 现有污染物产生量; 以新带老削减量(t/a); 扩建后全厂污染物排放量（t/a）; 污染物排放变化量（t/a）. SO2; 0.208; 0; 0.208; 0. NOx; 0.972; 0; 0.972; 0. COD; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.428; 0.08; 0.348; -0.08. 二甲苯; 0.1; 0.05; 0.05; -0.05. 13、总量控制指标 本项目建成后新增污染物预测排放总量值为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOx0t/a。按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定，总量控制指标如下： 本项目无新增废水产生，天然气用量不发生变化，因此本项目新增主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 根据现有项目环评文件、批复以及排污许可证，现有项目污染物总量控制指标核定为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a。 本次技改项目完成后，污染物总量控制指标不发生变化。全厂主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 热处理车间热处理工序（有组织） | 非甲烷总烃 | 喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附+1根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值 |
|  |  | SO2 NOx 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 |
|  | 犁刀生产车间北侧热处理工序（有组织） | 非甲烷总烃 | 低温等离子+活性炭吸附+1根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值 |
|  |  | SO2 NOx 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 |
|  | 犁刀生产车间南侧热处理工序（有组织） | 非甲烷总烃 | 低温等离子+活性炭吸附+1根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值 |
|  |  | SO2 NOx 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 |
|  | 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气（有组织） | 二甲苯 非甲烷总烃 | 低温等离子+活性炭吸附+1根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准 |
|  |  | 颗粒物 SO2 NOx |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准 |
|  | 无组织 | 二甲苯 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求 |
| 水 污 染 物 | 废水 | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 热处理工序 | 废油桶HW49 | 暂存危废间，交由有资质的单位处理 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 废淬火油渣HW08 |  |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 HW49 |  |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源包括加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：定州市华翔农机配件有限公司技术改造项目； 项目性质：技改； 建设单位：定州市华翔农机配件有限公司； - 地理位置：定州市华翔农机配件有限公司位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区中心坐标为东经115°3'3.37"，北纬38°34'43.96"。项目北侧为定州市连仲村武术器材厂，东侧为耕地，南侧为定州市恒发板料厂，西侧为连仲村乡村路。距离本项目最近的敏感点为南侧320m处的连仲村。地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 项目投资：总投资为40万元，其中环保投资新增20万元，占投资总额的50%。 项目占地：本项目在原有场地内进行改造，不新增占地。现有厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。 - 劳动定员及工作制度：现有劳动定员50人，本次技改项目不新增劳动定员。劳动制度不变，年运行300天，实行一班工作制，每班8小时（白班8小时或晚班8小时）。 建设规模：本次技改不新增产能，现有厂区生产规模为年产6000吨农用旋耕犁刀， 2、建设内容 本项目为在现有场地内建设将农用犁刀生产车间8条热处理生产线升级技改为6条热处理生产线（4条燃气加热。2条电加热），淬火工艺升级改造为油淬工艺，配套购置环保设备设施。并且对现有环保设备进行升级。 3、产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2019）年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)，本项目不属于淘汰类和限制类，属于允许类，符合国家当前的政策要求。同时项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制和淘汰类。 - 4、选址可行性分析 本项目在定州市华翔农机配件有限公司原有场地内进行建设，不新增用地。本项目厂址位于定州市清风店镇连仲村北320米处，厂区占地面积6666.7m2（10亩），土地类型为定州市清风店镇建设用地。该项目建设符合清风店镇总体规划和土地利用规划（证明见附件）。项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护区等特殊保护区域，评价范围内没有国家级珍稀野生动植物资源，项目所在区域环境敏感性相对较小，有利于项目建设。因此，项目选址可行。 5、环境影响评价结论 本项目产生的废气主要是热处理工序（燃气网带炉淬火生产线和柄部回火）天然气燃烧烟气和淬火油烟废气、浸漆生产线（浸漆+烘干）废气、固化废气。 热处理车间热处理工序天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经喷淋塔+低温等离子设备处理后通过1根15m高排气筒排放（1#）；犁刀生产车间北侧热处理工序天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（5#）；犁刀生产车间南侧热处理工序天然气燃烧烟气和淬火油烟废气经收集后经低温等离子+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（6#）；非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业有机废气排放口大气污染物浓度限值。颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1和表2中新建工业炉窑标准。 浸漆生产线（浸漆+烘干）和喷塑生产线固化废气经低温等离子+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放（4#）。二甲苯、非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1“表面涂装业”排放标准要求（二甲苯≤20mg/m3、非甲烷总烃≤60mg/m3）；颗粒物、SO2、NOx满足河北省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为浸漆生产线无组织排放的二甲苯、非甲烷总烃，喷塑生产线中喷涂工序未收集的粉尘、固化工序未收集的非甲烷总烃，油淬过程未收集的淬火油烟（非甲烷总烃）。二甲苯、非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值（二甲苯≤0.2mg/m3、非甲烷总烃≤2.0mg/m3）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求（厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3、任意一次浓度值20mg/m3）。 （2）废水 不项目不新增废水产生。综上所述，在采取上述措施后，本项目产生的废水不会对周围水环境产生影响。 （3）噪声 本项目主要噪声源包括加热炉、风机等设备噪声，其声压级为70~90dB(A)之间。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）表1中2类标准。 综上所述，在采取上述措施后，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 （4）固废 本项目固废主要为燃气网带炉淬火生产线产生的废油桶和废淬火油渣、活性炭吸附装置产生的废活性炭 根据《国家危险废物名录》，废油桶和废油漆桶属“HW49 其他废物 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性表现为毒性、感染性。废淬火油渣、废润滑油和废机油属于属“HW08 废矿物油与含矿物油废物”，危险特性表现为毒性、易燃性；活性炭吸附设备产生的废活性炭属于危险废物（编号为HW49非特定行业（900-041-49）含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质） 该项目产生的废油桶、废淬火油渣、废活性炭属于危险废物，暂存于现有危废暂存间，交由危废资质单位处置。 综上所述，运营期产生的固废均采取了合理的处置措施，运营期固废不外排，处置措施可行。 6、总量控制结论 本项目无新增废水产生，天然气用量不发生变化，因此本项目新增主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a。 根据现有项目环评文件、批复以及排污许可证，现有项目污染物总量控制指标核定为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a。 本次技改项目完成后，污染物总量控制指标不发生变化。全厂主要污染物总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮0t/a、SO2 1.253t/a、NOx 1.729t/a。 7、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划要求，各项污染防治措施可行，各项污染物能够达标排放，项目建设对环境影响较小，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）认真落实环保措施“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。建议建设单位设置管理人员负责环境保护管理工作。 （3）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 三、建设项目环保措施“三同时”验收内容一览表 本项目环境保护“三同时”验收一览表见表35。 表24 建设项目环保措施“三同时”验收内容一览表 项目; 污染源; 污染物; 处理措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 大气; 热处理车间 热处理工序; 非甲烷总烃; 1套喷淋塔+低温等离子设备+活性炭吸附+1根15m高排气筒; 排放浓度≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值; 3. SO2 NOx 颗粒物; 颗粒物≤50mg/m3、SO2≤ 400mg/m3、NOx≤ 400mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准. 犁刀生产车间 北侧热处理工序; 非甲烷 总烃; 1套低温等离子+活性炭吸附+1根15m高排气筒; 排放浓度≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值; 5. SO2 NOx 颗粒物; 颗粒物≤50mg/m3、SO2≤ 400mg/m3、NOx≤ 400mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准. 犁刀生产车间南侧热处理工序; 非甲烷 总烃; 1套低温等离子+活性炭吸附+1根15m高排气筒; 排放浓度≤80mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业中浓度限值; 5. SO2 NOx 颗粒物; 颗粒物≤50mg/m3、SO2≤ 400mg/m3、NOx≤ 400mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准. 浸漆生产线与喷塑生产线的固化废气; 二甲苯 非甲烷总烃; 1套低温等离子+活性炭吸附+1根15m高排气筒; 非甲烷总烃： 排放浓度≤60mg/m3 去除效率≥70% 二甲苯：排放浓度≤20mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业标准; 5. 颗粒物 SO2 NOx; 颗粒物≤50mg/m3、SO2 ≤400mg/m3、NOx ≤400mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建工业炉窑标准. 无组织; 二甲苯 非甲烷总烃; 车间密闭; 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 二甲苯≤0.2mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中企业边界大气污染物浓度限值; ——. 非甲烷总烃厂房外1h平均浓度限值6.0mg/m3 任意一次浓度值20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声; 厂界： 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，; --. 固体废物; 淬火工序; 废油桶; 分类收集后于危废暂存间，由资质单位定期清运处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单; 2. 废淬火油渣. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 依托现有危废暂存间; --. 合计; 20.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 本项目土地使用证 附件2 建设用地规划许可证 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周围环境概况图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。