建设项目环境影响报告表

项目名称：新建年产5000吨PE管材PE膜PE导流网项目

建设单位：河北鹏威塑料制品有限公司(盖章)

编制日期：2019年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产5000吨PE管材PE膜PE导流网项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北鹏威塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏通伟 |  | 联 系 人 |  | 苏通伟 |  |  |
| 通讯地址 | 北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15832251592 |  | 传 真 |  | --- | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 定州市行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 定行审项目[2020]13号 |  |
| 建设性质 | 新建（补办）□√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C2929 塑料零件及其他塑料制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | --- |  |
| 总投资 (万元) | 800 | 环保投资(万) |  | 16 |  | 环保 投资比例 | 2% |
| 评价经费 | --- | 预期投产日期 |  | 2020年4月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 河北瀛源再生资源有限公司北方循环经济示范区成立于2012年,主要建设生产加工区、产品交易区、物流配送区、综合服务区、教育培训区及基础配套区六大区块。河北博鳌项目管理有限公司于2012年6月编制完成该项目的环境影响报告书,并于2014年7月31日以定环保书[201415号文通过定州市环保局批复。2015年10月河北博鳌项目管理有限公司完成该项目的环境影响补充报告,同年11月定州市环保局出具《关于河北瀛源再生资源开发有限公司北方(定州)再生资源产业基地项目补充报告的函》(定环函2015]9号)。北方(定州)再生资源产业基地分别于2016年、2017年、2018年对基地内部分企业进行了三次阶段性验收,目前基地所有企业共用一个排污许可证。2018年9月河北正润环境科技有限公司编制完成了北方（定州）再生资源产业基地总体规划。但经过多年的发展,实际管理过程中基地内企业形成了多个独立法人的小单位为了更好的管理及完善环保手续,本次评价对每个企业做个提升改造的报告表,报告表中对基地的环保手续做统一说明(相当于视为各企业从环保方面是合法存在的),不再针对各企业的规模和占地等情况与相关准入条件和环保要求进行符合性分析，对各老企业提出相应提升改造及环保整改措施和方案。 中国塑料制品行业突飞猛进，特别是塑料管材已成为全球最重要的市场之一，为适应市场需求和企业发展需要，河北鹏威塑料制品有限公司在北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，投资800万元建设新建年产5000吨PE管材PE膜PE导流网项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）（2018年4月28日修正）等有关环保政策、法规及当地环境保护局的要求，本项目产品为：PE管PE膜生产加工项目，属于其中的“十八、橡胶和塑料制品业——47、塑料制品制造”中其他类，应当编制环境影响报告表。 河北鹏威塑料制品有限公司委托我公司编写该项目的环境影响评价报告表。接受委托后，评价单位组织有关人员进行现场踏勘。在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 - 2、项目概况 (1)项目名称：新建年产5000吨PE管材PE膜PE导流网项目。 (2)建设性质：新建（补办）。 (3)工程投资：总投资800万元，其中环保投资16万元，占总投资的2%。 - (4)建设地点：本项目厂址位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，8号路2号中心坐标为北纬38°23'03.67"，东经114°56'21.65"，经七街6号中心坐标为北纬38°23'7.07"，东经114°56'27.99"。四周的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村，西侧2120m处的小吴村，西南侧1700m处的大吴村。距项目最近的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 - 生产规模：具体见下表1-1。 - 表1-1 项目生产规模一览表 产品名称; 产品规格; 年产量(吨). PE管材; ---; 3200. PE导流网; ---; 800. PE膜; ---; 1000. - 项目定员及工作制度：项目劳动定员20人，工作制度为三班制，每班8小时，昼夜间运行，每天工作24小时，年作业时间300天。 3、项目内容及规模 本项目位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，占地面积4000m2，建设4个生产车间，2个办公区。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目内容及规模见表1-2。 - 表1-2 项目内容及规模一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 1号车间; 占地面积600m2，单层6m高，主要进行产品生产加工。. 2号车间; 占地面积682m2，单层6m高，主要进行产品生产加工。. 3号车间; 占地面积600m2，单层6m高，主要进行产品生产加工。. 4号车间; 占地面积1132m2，单层6m高，主要进行产品生产加工。. 辅助工程; 办公室1#; 占地面积186m2，主要为人员办公与临时休息。. 办公室2#; 占地面积350m2，主要为人员办公与临时休息。. 仓库; 占地面积112m2，主要为原材料和成品的堆放。。. 公用工程; 供水; 项目年用水量240m3/a，由园区供水管网供应。. 供电; 项目用电由园区供电系统提供，年用电量100万kW·h/a。. 环保工程; 废气; 挤出工序产生的非甲烷总烃产生的非甲烷总烃，采取的治理措施为：集气罩+光氧一体机+活性炭+15m排气筒。. 废水; 无生产废水，生活废水泼洒抑尘不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减震，合理布局，厂房隔声。. 固废; 本项目产生的固体废物主要为：废料、不合格产品，统一收集，分类管理后外售；生活垃圾由环卫部门处置；废活性炭暂存危废间，定期交由有资质的单位处理. - 4、主要生产设备 项目购置的相关生产设备情况详见表1-3。 - 表1-3 主要生产设备一览表 生产车间; 序号; 设备名称; 数量/台（套）; 备注. 1号车间; 1; 搅拌机; 2. 2; 管材挤出生产线; 7; 挤出机、定型平台、牵引机、切割平台、收卷机. 3; 打孔机; 6. 2号车间; 1; PE膜挤出机; 2. 2; 搅拌机; 3. 3; 管材挤出生产线; 6; 挤出机、定型平台、牵引机、切割平台、收卷机. 4; 制袋机; 2. 3号车间; 1; 拉丝机生产线; 2; 挤出机、水槽、牵引、收卷机. 2; 织网机; 6. 3; 搅拌机; 2. 4号车间; 1; 塑料膜网一体收卷机; 1. 2; 塑料膜打孔机; 1. 3; 分切机; 1. 5、原辅材料及能源消耗 本项目生产所用主要原辅材料及能源消耗详见表1-4，原辅材料特性见表1-5。 - 表1-4 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 项目; 单位; 用量; 备注. 1; 聚乙烯颗粒; t/a; 2500; 购买. 2; 聚丙烯颗粒; t/a; 2500; 购买. 3; 水; m3/a; 240; 园区供水管网. 4; 电; 万kW·h/a; 80; 园区供电系统. - 表1-5 原辅材料特性一览表 聚乙烯; 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。. 聚丙烯; 是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。. - 6、平面布置 本项目位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，占地面积2000m2，建设4个生产车间，2个办公区。厂区大门临近园区道路，交通方便。厂区平面布置详见附图3。 7、公用工程 (1)给排水 ①给水 本项目用水由园区供水管网供给，包括生产用水与生活用水。生产用水为循环水池冷却用水和喷淋塔用水，均为循环用水，循环水量为2.0m3，受蒸发影响定期向循环水池与喷淋塔加水，每天加水均为0.1m3/d（30m3/a）。本项目生活用水仅为盥洗用水，项目劳动总定员为20人，年工作300天，根据《河北省用水定额》生活取水(DB13T1161-2016)确定用水标准为30L/人·d，则职工用水量为0.6m3/d（180m3/a）。综上，本项目用水总量为0.8m3/d（240m3/a）。 ②排水 项目无生产废水产生，废水主要为职工的盥洗污水，生活废水产生量按盥洗用水量的80%计算，则产生量为0.64m3/d（144m3/a），水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。 项目用排水情况见表1-6，水平衡情况见图1。 - 表1-6 项目用排水情况一览表 用水; 规模; 用水天数（d/a）; 用水量; 蒸发量; 废水产生量; 排水量. m3/d; m3/d; m3/d; m3/d. 循环水池用水; 0.1m3/d; 300; 0.1; 0.1; 0; 0. 喷淋塔用水; 0.1m3/d; 300; 0.1; 0.1; 0; 0. 生活用水; 20人; 300; 0.6; 0.12; 0.48; 0. 图1 生活给排水平衡图 单位：m3/d (2)供电 项目用电引自园区供电系统，项目年用电量100万kW·h。可满足项目用电要求。 (3)供热 本项目生产过程用热采用电加热；办公室冬季采暖采用空调，厂区内不设采暖锅炉。 8、选址可行性 - 本项目厂址位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，8号路2号中心坐标为北纬38°23'03.67"，东经114°56'21.65"，经七街6号中心坐标为北纬38°23'7.07"，东经114°56'27.99"。四周的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村，西侧2120m处的小吴村，西南侧1700m处的大吴村。距项目最近的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村。评价范围内无生态保护红线区，无文物、景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点，所在区域亦无其他自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。本项目营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。故本项目选址合理。 9、产业政策符合性 本项目生产设备及产品不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》（国家和发展改革委员会令 第21号）以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)>的通知》(冀政办发[2015]7号)中规定的限制类、淘汰类项目，为允许建设项目，同时定州市行政审批局，以定行审项目[2020]13号同意项目备案，因此本项目符合当前国家及地方产业政策要求。 10 、“三线一单”符合性分析 表1-7 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目附近声环境质量能够满足相应的标准要求，本项目废气经废气处理措施处理后,对周边环境景响很小，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 和环境准入负面清单; 定州市行政审批局已对本项目进行备案，备案证号：定行审项目[2020]13号。因此，本项目不属于负面清单参考目录内项目。. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于园区，为新建项目（补办），根据实际踏勘，无污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市东麓太行山，西缘华北平原，位于京津之翼、保石之间，河北省中部偏西，北纬38°14ˊ－38°40ˊ，东经114°48ˊ－115°15ˊ之间，总面积1274平方公里。定州北与望都县、唐县交界，西与曲阳县接壤，南与新乐市、无极县、深泽县毗连，东与安国市为邻。定州市区东北距首都北京196公里，西南距省会石家庄68公里，北距保定62公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 本项目厂址位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，8号路2号中心坐标为北纬38°23'03.67"，东经114°56'21.65"，经七街6号中心坐标为北纬38°23'7.07"，东经114°56'27.99"。四周的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村，西侧2120m处的小吴村，西南侧1700m处的大吴村。距项目最近的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 定州地处太行山东麓的华北平原上，主要由沙河、唐河水系冲积物堆积而成。地势由西北向东南缓缓倾斜。海拔32~70m，平均海拔43.6m，平坦，地面标高变化在55.96~58.11m之间，地势较低，土地肥沃，地址上层主要为沙壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水富村的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 本项目地貌属华北冲、洪积平原，地势较平坦。 3、河流水系 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 4、气候气象 定州市年均气温为12.4℃，年均降水量为503.2毫米，属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年平均风速为2.0米/秒。

环境功能区划： - 本项目所在区域为工业园区，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单环境空气功能区分类规定，该区域环境空气功能区分类指标为二类功能区；项目所在区域地下水主要用于生活饮用水及工、农业用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)地下水质量分类规定，该区域地下水质量分类指标为Ⅲ类；项目所在区域以工业为主要功能，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境功能区分类规定，项目所在区域声环境属3类功能区。

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、空气环境质量现状 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准。本项目位于保定市，根据《2017年度全省11个社区市的空气质量年均值》保定市数据进行达标区判定，监测数据详见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 29; 60; 48; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 3600; 4000; 90; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 218; 160; 136; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 135; 70; 193; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 84; 35; 240; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》( HJ2.2-2018)中区域环境空气质量达标判断要求，当SO2、 NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。根据上表统计结果，项目所在区SO2、CO空气质量达标，NO2、O3、PM10、PM2.5空气质量不达标，本区域为环境空气质量不达标区。 2、水环境质量现状 区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、声环境质量现状 项目区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目性质及周围环境特征，项目评价区域内无生态保护红线区，无重点文物、风景名胜、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。将评价区域内的居民点作为大气环境保护目标，项目厂区区域地下水及周边地下水井作为地下水保护目标，厂界200m范围内村庄等声环境敏感点设为声环境保护目标。主要保护目标见表3-2。 表3-2 环境保护对象及保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 方位; 与项目最近距离(m); 功能要求; 备注. 大气环境; 南辛兴村; 北侧; 850; GB3095-2012 中二类区; 不改变评价区域环境空气功能. 小吴村; 西侧; 2120. 大吴村; 西南侧; 1700. 声环境; 厂界范围内; (GB3096-2008)3类区; 不会对周边产生影响. 地下水; 厂址区域周边地下水; GB/T14848-2017 Ⅲ类; 不会对地下水造成污染.

- 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577—2012)中的二级标准。环境空气污染物基本项目浓度限值见表4-1。 表4-1 环境质量标准 污染物; 浓度限值; 单位; 标准名称. SO2; 24小时平均; 150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及修改单中的二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. TSP; 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577—2012)中的二级标准. 2、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。具体标准见表4-2。 表4-2 地下水质量标准 单位mg/L(pH除外） 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 地 下 水; pH; 6.5～8.5; --; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准. 耗氧量 （CODMn法，以O2计）; 3.0; mg/L. 溶解性总固体; 1000; mg/L. 总硬度（以CaCO3计）; 450; mg/L. 硫酸盐; 250; mg/L. 硝酸盐氮（以N计）; 20; mg/L. 亚硝酸盐氮（以N计）; 1.0; mg/L. 氨氮（以N计）; 0.5; mg/L. 氟化物; 1.0; mg/L. 氯化物; 250; mg/L. 挥发酚（以苯酚计）; 0.002; mg/L. - 3、区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。即：昼间≤65dB，夜间≤55dB。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 本项目生产过程，产生的废气主要为产品挤出工序产生的非甲烷总烃。非甲烷总烃排放执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业及表2其他企业标准。详见下表： - 表4-3 大气污染物排放标准 名称; 污染因子; 排放标准; 标准来源. 废气; 挤出工序; 有组织非甲烷总烃; 最高允许排放浓度80mg/m3 最低去除效率90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准. 无组织非甲烷总烃; 浓度限值2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准. - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见下表： - 表4-4 环境噪声排放标准 名称; 污染因子; 排放标准; 标准来源. 噪声; LAeq; 昼间65dB(A)，夜间55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 3、运营期固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关规定；生活垃圾参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)2013年修改单中的有关规定和要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 根据本项目排污情况，本项目冬季采暖采用空调，厂区内不设采暖锅炉，本项目无二氧化硫、氮氧化物产生；项目无生产废水，废水为职工盥洗废水，泼洒抑尘，不外排，本项目无COD、NH3-N产生。 经计算，本项目污染物总量控制建议指标如下： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产工艺流程及排污节点见下图2： 图2 车间产品生产工艺流程及排污节点图 工艺说明：各产品具体生产工艺如下： ### 塑料管工艺流程简述： 1）搅拌：企业外购原料经过板料机混合搅拌均匀。本工序伴有噪音、固废的产生； 2）挤出：搅拌均匀物料从料斗进入到挤出机，在螺杆的转动带动下将其向前进行输送，物料在向前运动的过程中，接受料筒的加热、螺杆带来的剪切以及压缩作用使得物料熔融，在进行加压的情况，使得处于粘流态的物料通过具有一定的形状的磨具，初步挤出成型。本工序伴有废气、噪音、固废的产生； 3）冷却：初步成型的管材通过循环冷却水直接冷却，管材在冷却水的作用下冷却定型。本工序伴有噪音的产生； 4）切割：由人工用剪刀进行切割。本工序伴有噪音、固废的产生； 5）打孔：部分产品，用打孔机在产品上进行打孔处理，得到最终产品。本工序伴有噪音、固废的产生。 ### 塑料网工艺流程简述： 1）搅拌：企业外购原料经过板料机混合搅拌均匀。本工序伴有噪音、固废的产生； 2）挤出：搅拌均匀物料从料斗进入到挤出机，在螺杆的转动带动下将其向前进行输送，物料在向前运动的过程中，接受料筒的加热、螺杆带来的剪切以及压缩作用使得物料熔融，在进行加压的情况，使得处于粘流态的物料通过具有一定的形状的磨具，初步挤出成型。本工序伴有废气、噪音、固废的产生； 3）冷却：初步成型的管材通过循环冷却水直接冷却，管材在冷却水的作用下冷却定型。本工序伴有噪音的产生； 4）整形：对定型好的产品，在热水槽（70-80℃）进行整形处理。本工序伴有噪音、固废的产生； 5）织网（外协）：由其他厂家协助本工序生产。 6）切割：由人工用剪刀进行切割，得到最终产品。本工序伴有噪音、固废的产生。 ### 塑料膜工艺流程简述： 1）搅拌：企业外购原料经过板料机混合搅拌均匀。本工序伴有噪音、固废的产生； 2）挤出（风冷）：搅拌均匀物料从料斗进入到挤出机，在螺杆的转动带动下将其向前进行输送，物料在向前运动的过程中，接受料筒的加热、螺杆带来的剪切以及压缩作用使得物料熔融，在进行加压的情况，使得处于粘流态的物料通过具有一定的形状的磨具，进行挤出成型，本工序伴有冷却方式为吹膜机进行风冷。本工序伴有废气、噪音、固废的产生； 3）拉伸：利用拉丝机对产品进行拉丝收卷处理，得到塑料膜。本工序伴有噪音、固废的产生；

主要污染工序： 1、施工期： 本项目位于园区，为补办环境影响评价文件。本项目生产车间、办公室等建筑已建设完成，生产设备已安装完成，因此本项目不涉及施工期环境影响。 2、营运期： (1)废气：主要为产品挤出工序产生的非甲烷总烃。 (2)废水：本项目无生产废水，仅存在员工生活盥洗污水。其产生量按生活盥洗用水量0.6m3/d（180m3/a）的80%计算，则废水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。 (3)噪声：本项目仅在昼间生产，噪声源主要为生产设备产生的噪声，源强一般在65~85dB（A）。 (4)固体废物：生活垃圾、废料、不合格产品和废活性炭。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物处理前产生浓度 (单位)产生量(单位) | 污染物处理后排放浓度 (单位)排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出工序 | 有组织 非甲烷总烃 | 5.54mg/m3 0.399t/a | 0.554mg/m3 0.0399t/a |
|  |  | 1号车间无组织 非甲烷总烃 | --- 0.0105t/a | ≤2.0mg/m3 0.0105t/a |
|  |  | 2号车间无组织 非甲烷总烃 | --- 0.0105t/a | ≤2.0mg/m3 0.0105t/a |
|  |  | 有组织 非甲烷总烃 | 1.05mg/m3 0.076t/a | 1.05mg/m3 0.0076t/a |
|  |  | 3号车间无组织 非甲烷总烃 | --- 0.004t/a | ≤2.0mg/m3 0.004t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 144m3/a | COD | 300mg/L 0.0432t/a | 泼洒抑尘 不外排 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.0036t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L 0.0216t/a |  |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废料、不合格产品 | 200t/a | 统一收集、 分类管理后外售 |
|  |  | 废活性炭 | 0.5t/a | 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.25/a | 由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为生产设备产生的噪声，源强一般在65~85dB（A）。通过选用低噪声设备，设减振基础，以及厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，不会对周围环境产生不良影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目区域内以厂房为主，无珍稀动植物资源，属于人工生态系统。不会产生生态影响。 |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目位于园区，为补办环境影响评价文件。本项目生产车间、办公室等建筑已建设完成，生产设备已安装完成，因此本项目不涉及施工期环境影响。

营运期环境影响分析： - 大气环境影响分析 1、污染源分析 本项目生产过程，产生的废气主要为挤出工序产生的非甲烷总烃。现分述如下： 挤出工序产生的非甲烷总烃——生产过程挤出原料聚乙烯、聚丙烯共计5000t/a，加热挤出工序伴有有机挥发，根据企业实际生产与同类项目类比，产生总量为用量的0.01%，则挤出工序非甲烷总烃产生总量为500kg/a。 综上，生产过程挤出工序产生的非甲烷总烃总量为500kg/a，治理措施：集气罩+光氧一体机+活性炭+15m排气筒。本项目每年上工300天，每天24小时。 产品PE管材和PE膜（3200t/a）挤出过程中产生的废气由集气罩收集后（集气罩收集效率为95%），经光氧一体机（1#）+活性炭处理（1#）（处理效率90%），最终由1根15m高排气筒（1#）排放，风机风量为10000m3/h。 有组织排放：年收集非甲烷总烃含量为0.399t/a，产生浓度为5.54mg/m3，产生速率为0.0554kg/h。处理后的非甲烷总烃有组织排放量为0.0399t/a，排放浓度为0.554mg/m3，排放速率为0.0055kg/h。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准。 1号车间无组织排放：本车间挤出工序产生非甲烷总烃，本项目1、2号车间的原材料一样产生的废气量一致，本车间未被收集的非甲烷总烃量为0.0105t/a，以无组织形式排放，排放速率为0.0014kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。 2号车间无组织排放：本车间挤出工序产生非甲烷总烃。本车间未被收集的非甲烷总烃量为0.0105t/a，以无组织形式排放，排放速率为0.0014kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。 产品PE导流网（800t/a）挤出过程中产生的废气由集气罩收集后（集气罩收集效率为95%），经光氧一体机（2#）+活性炭处理（2#）（处理效率90%），最终由1根15m高排气筒（2#）排放，风机风量为10000m3/h。 有组织排放：年收集非甲烷总烃含量为0.076t/a，产生浓度为1.05mg/m3，产生速率为0.0105kg/h。处理后的非甲烷总烃有组织排放量为0.0076t/a，排放浓度为0.0105mg/m3，排放速率为0.00105kg/h。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准。 3号车间无组织排放：本车间挤出工序产生非甲烷总烃，本车间未被收集的非甲烷总烃量为0.004t/a，以无组织形式排放，排放速率为0.00056kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准。 2、大气环境影响评价工作等级的确定 1、等级判定依据 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表7-2。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 二类限区; 1小时; 2000.0; 河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. 2、污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/ o; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. 点源1; 挤出工序; 非甲烷总烃; 114.939489; 38.384248; 53; 15; 0.3; 42.17; 20; 7200; 正常; 0.0055. 点源1; 挤出工序; 非甲烷总烃; 114.941221; 38.38519; 53; 15; 0.3; 31.18; 20; 7200; 正常; 0.00105. 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 编号; 名称; 面源起点坐标/ o; 面源海拨高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 非甲烷总烃. 面源1; 1号车间; 114.939530; 38.384210; 53; 40; 15; 90; 6; 7200; 正常; 0.0014. 面源2; 2号车间; 114.939089; 38.384232; 53; 31; 22; 90; 6; 7200; 正常; 0.0014. 面源3; 3号车间; 114.941221; 38.38519; 53; 31; 22; 90; 6; 7200; 正常; 0.00056. - 3、项目参数 - 估算模式所用参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 42.7 °C. 最低环境温度; -22.3°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 4、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源1; 非甲烷总烃; 2000.0; 0.1704; 0.01; /. 面源1; 非甲烷总烃; 2000.0; 1.647; 0.08; /. 面源2; 非甲烷总烃; 2000.0; 1.647; 0.08; /. 点源1; 非甲烷总烃; 2000.0; 0.0314; 0.002; /. 面源3; 非甲烷总烃; 2000.0; 1.3; 0.07; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为面源1排放的非甲烷总烃，Pmax值为0.08%，Cmax为1.647μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不再进行进一步预测与评价。 分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量产生明显影响。废气污染物排放能够实现达标排放，对外界环境影响较小。 二、地表水环境影响分析 1、地表水环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)5.2节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，项目用水由园区供水管网供给，且无生产废水，仅存在员工生活盥洗污水，水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘，排放方式为：间接排放。综上，确定本项目地表水环境影响评价工作等级为：三级B。 - 本项目废水水质水量评价 - 本项目无生产废水，仅存在员工生活污水。生活污水主要为职工的盥洗废水，其产生量按生活用水量0.6m3/d（180m3/a）的80%计算，则废水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。经同类项目类比，废水中主要污染物为COD、氨氮、SS，产生浓度分别为：300mg/L、25mg/L、150mg/L。污水水量较小，水质简单，可直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。 3、地表水环境影响评价结论 - 本项目用水由园区供水管网供给，且无生产废水，仅存在员工生活盥洗污水，水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘可行，综上所述，本项目地表水环境影响可以接受。 三、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 但为防止有可能的地下水污染，根据项目性质，生产车间地面采用水泥进行防渗修补，做好地面防渗工作，生产过程中加强管理，规范生产操作。为防止有可能的地下水污染，根据项目性质分区采取相应防渗措施如下： （1）选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生； （2）为防止有可能的地下水污染，根据项目性质，车间地面采用水泥进行防渗修补，做好地面防渗工作，使渗透系数应≤10-7cm/s，生产过程中加强管理，规范生产操作； （3）厂区地面除绿化用地外全部用水泥硬化。 采取以上措施后，正常生产情况下，本项目对厂区及附近地下水环境的影响较小。 四、噪声环境影响分析 本项目仅在昼间生产，噪声源主要为生产设备产生的噪声，源强一般在65~85dB（A）。 (1)预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式计算。 (2)噪声源参数的确定 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见表7-10。 表7-10 噪声源参数一览表 车间; 序号; 设备名称; 台（套）数; 源强 (dB(A)); 降噪措施; 降噪效果 (dB(A)). 1车间; 1; 搅拌机; 2; 75; 基础减震 距离衰减 厂房隔声 加强管理; 20. 2; 管材挤出生产线; 7; 80; 20. 3; 打孔机; 6; 80; 20. 2车间; 1; PE膜挤出机; 2; 70; 20. 2; 搅拌机; 3; 80; 20. 3; 管材挤出生产线; 6; 80; 20. 4; 制袋机; 2; 75; 20. 3车间; 1; 拉丝机生产线; 2; 65; 20. 2; 织网机; 6; 70; 20. 3; 搅拌机; 2; 80; 20. 4车间; 1; 塑料膜网一体收卷机; 1; 80; 20. 2; 塑料膜打孔机; 1; 80; 20. 3; 分切机; 1; 80; 20. (3)声环境预测结果分析 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值，结果见表7-11。 表7-11 本项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 名称; 时段; 贡献值; 昼间标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间; 50.2; 60; 达标. 南厂界; 昼间; 46.2; 60; 达标. 西厂界; 昼间; 44.2; 70; 达标. 北厂界; 昼间; 49.4; 60; 达标. 根据噪声预测结果，项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值为44.2～50.2dB(A)。综上所述，通过选用低噪声设备、加大减震基础、安装减震装置、车间合理布局等措施后，再经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。因此，本项目营运期生产过程中不会对周围声环境产生明显影响。 五、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物，具体产生量如下所述： - （1）一般固废：废料、不合格产品，根据产品产量5000吨，原料用量5200吨，则废料、不合格产品200t/a，均统一收集，分类管理后外售。 - 生活垃圾 本项目职工总人数为15人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，每年工作时间300天，则生活垃圾总产生量为7.5kg/d，即2.25t/a。统一收集后由环卫部门处理。 （3）废活性炭 - 废活性炭0.5t/a，暂存危废间，定期交由有资质的单位处理。本项目危险废物为废活性炭，暂存于危废暂存间。危废暂存间可满足本项目危险废物暂存需要。同时，危废暂存间需满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告2013年第36号)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，保证渗透系数小于1×10-10cm/s，并在危废暂存间明显处设警示标志。 综上所述，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 六、三线一单符合性分析 根据环境保护部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，强化“三线一单”约束作用，逐条分析项目情况如下： （1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知（冀政字〔2018〕23号），对全省划定了生态保护红线。 本项目位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，南侧360m处为沙河生态保护红线区，位于生态红线范围之外，因此该项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 环境质量底线分别为：区域地下水环境质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，大气环境质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中的二级标准，噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域要求。 通过预测，项目建成后周边环境满足相应环境质量标准，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目用水由园区供水管网提供，项目用电由园区供电系统提供；项目办公室冬季采暖、夏季制冷均由空调提供，厂区用热采用电加热。本项目能源利用均在区域供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源负荷上限。 （4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 定州市行政审批局已对本项目进行备案，备案证号：定行审项目[2020]13号。因此，本项目不属于负面清单参考目录内项目。 - 七、环境管理及监测计划 （1）环境管理 公司已将环境保护纳入企业管理和生产计划，制定了合理的污染物控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准。 企业内部建立了环境管理组，设置专职环境管理人员1人，对厂区环境保护进行管理，并制定相应的环保规章制度。 企业环境管理工作如下： 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期检查、维护，勤查、勤记、勤养护。 3、积极配合环保部门的检查。 企业环境管理工作还从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见下表7-12。 表7-12 主要环境管理方案表 序号; 环境问题; 管理方案. 1; 废水; 加强管理，生活污水不外排。. 2; 废气; 加强管理，提高操作技能，保证达标排放。. 3; 噪声; 加强设备巡检及维护，确保设备正常运营。. 4; 固体废物; 严格控制固体废物的收集处置。. 4、排污口立标管理 ①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15521-1995)的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌;排放口图形标志牌见下图4《环境保护图形标志》中排放口图形标志牌； ②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标牌设置高度为其上缘距地面约2m。 图4 《环境保护图形标志》中排放口图形标志牌 （2）环境监测 根据本项目生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定本项目的监测计划和工作方案。 本项目投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见下表。 表7-13 监测计划一览表 序号; 项 目; 监测项目; 监测因子; 取样位置; 监测频率. 1; 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃; 光氧一体机处理+活性炭+排气筒取样口; 每年一次. 2; 厂界无组织废气; 非甲烷总烃; 厂界上风向，下风向; 每年一次. 3; 声环境; 厂界噪音; Leq; 厂界外1m处; 每年一次.

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 挤出工序 | 有组织 非甲烷总烃 | 集气罩+光氧一体机（2台）+活性炭（2台）+15m排气筒（2根） | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准 |
|  |  | 1号车间无组织 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业标准 |
|  |  | 2号车间无组织 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |
|  |  | 3号车间无组织 非甲烷总烃 | 车间密闭 |  |
| 水 污 染 物 | 职工 盥洗废水 | COD 氨氮 SS | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 废料、不合格产品 | 统一收集、分类管理后外售 | 不外排 |
|  |  | 废活性炭 | 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理 | 不外排 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为生产设备产生的噪声，源强一般在65~85dB（A）。通过选用低噪声设备，设减振基础，以及厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会对周围环境产生不良影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目区域内以厂房为主，无珍稀动植物资源，属于人工生态系统。不会产生生态影响。 |  |  |  |  |

- 九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 (1)项目概况 项目名称：新建年产5000吨PE管材PE膜PE导流网项目 建设单位：河北鹏威塑料制品有限公司 建设性质：新建（补办） 建设地点：北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号 项目建设规模：新建年产5000吨PE管材PE膜PE导流网项目 本项目投资和环保投资：项目总投资800万元，其中环保投资16万元，占总投资的2%。 劳动定员和工作制度：项目劳动定员20人，工作制度为三班制，每班8小时，昼夜间运行，每天工作24小时，年作业时间300天。 (2)产业政策符合性 本项目生产设备及产品不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》（国家和发展改革委员会令 第21号）以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)>的通知》(冀政办发[2015]7号)中规定的限制类、淘汰类项目，为允许建设项目，同时定州市行政审批局，以定行审项目[2020]13号同意项目备案，因此本项目符合当前国家及地方产业政策要求。 (3)项目衔接 本项目用水由园区供水管网供给，包括生产用水与生活用水。用水总量为0.8m3/d（240m3/a）。项目无生产废水产生，主要为职工的盥洗污水，产生量按生活盥洗用水量的80%计算，则产生量为0.48m3/d（144m3/a），水质简单、水量较小，直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。项目用电引自园区供电系统，年用电量80万kW·h。 2、项目周围环境质量现状 1)空气环境质量现状：项目所在区SO2、CO空气质量达标，NO2、O3、PM10、PM2.5空气质量不达标，本区域为环境空气质量不达标区。 2)水环境质量现状：区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3)声环境质量现状：区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 3、环境保护目标 根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内的居民点作为大气环境保护目标，项目厂区区域地下水及周边地下水井作为地下水保护目标，厂界200m范围内村庄等声环境敏感点设为声环境保护目标。 4、项目选址合理性 本项目厂址位于北方再生资源产业园8号路2号、经七街6号，8号路2号中心坐标为北纬38°23'03.67"，东经114°56'21.65"，经七街6号中心坐标为北纬38°23'7.07"，东经114°56'27.99"。四周的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村，西侧2120m处的小吴村，西南侧1700m处的大吴村。距项目最近的敏感点为：项目北侧850m处的南辛兴村。评价范围内无生态保护红线区，无文物、景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点，所在区域亦无其他自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。本项目营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。故本项目选址合理。 5、环境影响分析结论 一、施工期环境影响分析 本项目位于园区，为补办环境影响评价文件。但本项目生产车间、办公室等建筑已建设完成，生产设备已安装完成，因此本项目不涉及施工期环境影响。 - 营运期环境影响分析 - 1）大气环境影响分析 本项目生产过程，产生的废气主要为挤出工序产生的非甲烷总烃，采取的治理措施为：集气罩+光氧一体机（2台）+活性炭（2台）+15m排气筒（2根）。有组织与无组织排放均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）要求。 分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量产生明显影响。废气污染物排放能够实现达标排放，对外界环境影响较小。 - 水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 - 本项目无生产废水，仅存在员工生活污水。生活污水主要为职工的盥洗废水，其产生量按生活用水量0.6m3/d（180m3/a）的80%计算，则废水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。经同类项目类比，废水中主要污染物为COD、氨氮、SS，产生浓度分别为：300mg/L、25mg/L、150mg/L。污水水量较小，水质简单，可直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。 因此，本项目不会对周围水环境产生明显影响。 ②地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 但为防止有可能的地下水污染，根据项目性质，生产车间地面采用水泥进行防渗修补，做好地面防渗工作，生产过程中加强管理，规范生产操作。 - 噪声环境影响分析 本项目仅在昼间生产，噪声源主要为生产设备产生的噪声，源强一般在65~85dB（A）。经基础减震，距离衰减，厂房隔声等环保措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区昼间、夜间排放标准要求。 - 固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物：废料、不合格产品统一收集，分类管理后外售；生活垃圾由环卫部门处置；废活性炭收集后暂存于危废储存间，定期交由有资质的单位处理。本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 6、总量控制指标 按照国家环保要求，并结合本项目的排污特点，建议以本评价核算的污染物排放量作为本项目总量控制指标值，具体如下： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 7、项目建设的可行性结论 河北鹏威塑料制品有限公司投资新建年产5000吨PE管材PE膜PE导流网项目，符合国家和地方产业政策要求；建厂完成，可确保污染物达标排放，项目营运期生产过程中不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，本新建项目符合国家产业政策；项目所在区域环境质量一般；项目施工期和运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议： 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本次环评提出如下建议： (1)认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 (2)加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 (3)建成后做好环保宣传工作，提高员工环保意识。 (4)加强设备维护、维修工作，积极做好厂区环保整改工作，确保各类环保设施正常运行。 (5)加强对废物收集、暂存的管理，避免造成污染。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 运营期“三同时”验收一览表见表9-1。 ### 表9-1 项目竣工环境保护验收内容一览表 污染类型; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收指标; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 挤出工序; 有组织 非甲烷总烃; 集气罩+光氧一体机（2台）+活性炭（2台）+15m排气筒（2根）; 最高允许排放浓度80mg/m3 ；最低去除效率90%; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准; 12. 1号车间无组织非甲烷总烃; 车间密闭; 浓度限值2.0mg/m3; 满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业标准. 2号车间无组织非甲烷总烃; 车间密闭; 浓度限值2.0mg/m3. 3号车间无组织非甲烷总烃; 车间密闭; 浓度限值2.0mg/m3. 废水; 生活废水; COD 氨氮 SS; 泼洒抑尘；设置防渗旱厕; 不外排; ---; ---. 噪声; 生产设备产生的噪声; 噪声; 基础减震 距离衰减 厂房隔声 加强管理; 厂界噪声： 3类昼间≤65dB(A)， 3类夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准; 1. 固废; 生产 过程; 废料、不合格产品; 统一收集、分类管理后外售; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单; 1. 生活 垃圾; 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一收集; 参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的有关规定. 防渗; 车间地面采用水泥进行防渗修补，做好地面防渗工作，使渗透系数≤10-7cm/s，生产过程中加强管理，规范生产操作。采取以上措施，正常生产情况下，本项目对厂区及附近地下水环境的影响较小。; 1. 合计; 16.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目实际平面布置图 附图4 卫生防护距离包络图 附件1 企业备案证 附件2 开发区证明 附件3 规划意见 附件4 委托书 附件5 承诺书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。