建设项目环境影响报告表

项目名称:河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋技改项目

建设单位:河北丰瑞塑料制品有限公司    （盖章）

编制日期：二O一九年六月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别--按国标填写。

4、总投资--指项目投资总额。

5、主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 河北丰瑞塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周持平 |  |  | 联系人 | 周持平 |  |
| 通讯地址 | 河北省定州市周村镇南宣村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15369275387 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 定州市周村镇南宣村西北 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | —— |  |  | 批准文号 | —— |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | 塑料鞋制造C1953 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3300（全厂） |  |  | 绿化面积 （平方米） | —— |  |
| 总投资 （万元） | 45 | 其中环保投资 （万元） |  | 9 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产 日期 | 2019年1月 |  |
| ## 工程内容及规模: 1、项目由来 河北丰瑞塑料制品有限公司成立于2013年5月，企业2013年8月委托保定市益达环境工程技术有限公司编制了《河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋项目》。并于2013年9月2日定州市环境保护局给予批复（批复文号：定环表[2013]85号），2017年5月8日取得了排污许可证（编号：PWD-139001-0087-17）。 因生产工艺的需要，河北丰瑞塑料制品有限公司拟投资45万元对年产30万双拖鞋项目进行技改，在注塑工艺前面增加挤出、冷却、切粒、混料工序。并增加相应的生产设备，原有车棚改建为生产车间，并新增1座仓库，项目技改完成后生产规模变更为年产45万双拖鞋。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修改）的有关规定，本项目需进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号，2018），项目属于“十八、橡胶和塑料制品业，47塑料制品制造，其他”，该项目应当编制环境影响报告表。我单位受河北丰瑞塑料制品有限公司的委托承担了河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋技改项目的环境影响评价工作。按照有关环评技术导则和规范要求，环评单位派技术人员对项目建设场地及周边进行了实地踏勘、收集有关资料，对本项目所在区域环境质量现状进行调查与评价。在工程分析的基础上，核算各污染物排放源强及排放特征，分析对环境可能产生的影响，提出切实可行的污染防治措施，编制完成了本项目环境影响报告表。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》(冀政办发[2015]7号)中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业；项目建设符合国家及地方产业政策。 2、现有工程 （1）地理位置 现有工程位于定州市周村镇南宣村西北，中心坐标为北纬38°25'36.75"，东经114°52'50.33"，厂区东侧、西侧、北侧均为农田，南侧隔路为农田。距离项目边界最近的敏感点为东南侧90米处的南宣村。 （2）生产规模 现有工程年产30万双拖鞋。 （3）生产设备 现有工程主要生产设备见表1-1。 表1-1 现有工程生产设备一览表 序号; 设备名称; 台（套）数; 备注. 1; 注塑机; 5; 已有. 2; 粉碎机; 1; 已有. 3; 混料机; 4; 已有. 4; 气泵; 1; 已有. 5; 循环冷却系统; 1; 已有. 6; 变压器; 1; 已有. - 原辅材料消耗情况 现有工程原辅料及能源消耗见表1-2。 表1-2 现有工程原辅料及能源消耗量一览表 序号; 名 称; 用量; 备注. 1; 聚氯乙烯; 75t/a; 外购. 2; 二丁酯; 70t/a; 外购. 3; 纸箱; 3t/a; 外购. 4; 树脂胶; 2.4t/a; 外购. 5; 外购商标; 30万套/a; 外购. 6; 水; 240m3/a; 由南宣村供水系统提供. 7; 电; 10万kWh/a; 附近供电所提供. （5）工程组成 现有工程组成见表1-3。 表1-3 现有工程组成一览表 序号; 建筑名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1座，1层。建筑面积1120m²，砖混结构; 已建. 辅助工程; 办公室; 1座，1层，建筑面积250m²，单层砖混结构; 已建. 库房; 1座，1层，建筑面积470m²，单层砖混结构; 已建. 公用工程; 供水; 南宣村村供水管网供给，能满足项目需求. 供电; 附近变电站，能满足项目需求. 供热; 项目生产采用电加热，办公室使用单体空调. 环保工程; 废气; 注塑和组合工序过程产生的有机废气和破碎、混料工序粉尘经集气罩收集送至低温等离子处理器处理后+布袋除尘器处理后由15m高排气筒P1排放. 废水; 冷却循环水，循环使用，不外排。生活污水泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装消声器等措施来控制噪声. 固废; 生活垃圾收集后一并送环卫部门指定地点进行处置. 废包装材料收集后外售. 下脚料和不合格产品回用于生产. （6）平面布置 现有主要建设内容有生产车间、办公房等设施。生产车间位于厂区的北部，办公室位于厂区的东部，仓库位于厂区的西部。 （7）公用工程 1）给水 现有工程用水由南宣村村供水管网供给，总用水量为1m3/d（240m3/a），能满足项目需求。用水主要为生活用水和生产用水；生活用水主要为员工盥洗水。现有工程劳动总定员为20人，年工作240天，用水标准为40L/人·d，则职工用水量为0.8m3/d（192m3/a）。生产用水主要为注塑工序冷却循环水，用水量为0.4m3/d（96m3/a）。 2）排水 现有工程冷却水循环水，循环使用，不外排。废水主要为职工的盥洗污水，生活废水产生量按生活用水量的80%计算，则产生量为0.64m3/d（153.6m3/a），水质简单，全部用于厂区泼洒抑尘，厂区设1座防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 0.64 0.16 生活用水 泼洒抑尘 0.8 1.2 新鲜水 0.4 0.4 注塑冷却循环用水 20 图1-1 现有工程水量平衡图 单位：m3/d 3）供电 现有工程年用电量为10万kwh，由厂区附近变电站提供，可以满足项目用电需要。 4）供热及采暖 现有工程生产采用电加热；冬季生活采暖由单体空调提供。 （8）劳动定员及工作制度 现有工程劳动定员为20人，工作制度为3班制，每天工作24小时，年工作时间为240天。 - 生产工艺流程 图1-2 企业现有工程生产工艺流程图 3、技改项目概况 （1）项目名称：河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋技改项目 （2）建设单位：河北丰瑞塑料制品有限公司 （3）项目性质：技改 （4）项目投资：技改项目总投资45万元，其中环保投资9万元，占总投资比例的20%。 （5）建设地点及周边关系：技改项目位于定州市周村镇南宣村西北河北丰瑞塑料制品有限公司院内，中心坐标为北纬38°25'36.75"，东经114°52'50.33"，厂区东侧、西侧、北侧均为农田，南侧隔路为农田。距离项目边界最近的敏感点为东南侧90米处的南宣村。厂区地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 （6）建设内容：因生产工艺的需要，在注塑工艺前面增加挤出、冷却、切粒、混料工序。并增加相应的生产设备，原有车棚改建为生产车间，并新增1座仓库，项目技改完成后生产规模变更为年产45万双拖鞋。 技改完成后废气治理措施对照表1-4，技改项目主要工程内容见表1-5。 表1-4 技改完成后废气治理措施对照表 名称; 现有工程; 技改工程; 技改完成后. 低温等离子处理器; 1套; ——; 1套. UV光氧催化设备; ——; 1套; 1套. 布袋除尘器; 1套; 1套; 2套. 15m高排气筒; 1根; ——; 2根. 表1-5 技改项目主要工程内容一览表 工程分类; 建筑名称; 现有工程建设内容; 技改建设内容; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 建筑面积1120m²，砖混结构; ——; 依托现有. 2#生产车间; 建筑面积400m²，砖混结构; 1座，建筑面积400m²，砖混结构; 由原有车棚改建. 辅助 工程; 办公室; 建筑面积760m²，砖混结构; ——; 依托现有. 库房; 建筑面积470m²，单层砖混结构; ——; 依托现有. 库房; ——; 建筑面积120m²，单层砖混结构; 新建. 公用 工程; 供水; 南宣村村供水管网供给，能满足项目需求; 依托原供水系统，能满足项目需求; 依托现有. 供电; 附近变电站，能满足项目需求; 依托原供电系统，年新增用电量为10万kwh，能满足项目需求; 依托现有. 供热; 项目生产采用电加热，办公室使用单体空调; 项目生产采用电加热，办公室使用单体空调; 依托现有. 环保 工程; 废气; 注塑和组合工序过程产生的有机废气和破碎、混料工序粉尘经集气罩收集送至低温等离子处理器+布袋除尘器处理后由15m高排气筒P1排放; 新增注塑工序产生的有机废气和粉碎粉尘经集气罩收集后送现有工程低温等离子处理器+布袋除尘器+15m高排气筒P1排放，; ——. 挤出工序有机废气和混料工序粉尘经集气罩收集后+布袋除尘器+UV光氧催化氧化装置+15m高排气筒P2排放; ——. 废水; 冷却循环水，循环使用，不外排。生活污水泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥; 项目挤出工序冷却水冷却降温使用，生活污水经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化；厂区设置防渗旱厕，定期清掏，用作农肥不外排。; ——. 噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装消声器等措施来控制噪声; 采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机加装消声器等措施来控制噪声; ——. 固废; 生活垃圾收集后一并送环卫部门指定地点进行处置、废包装材料收集后外售、下脚料和不合格产品回用于生产; 边角料和不合格产品回用于生产，污泥和生活垃圾环卫部门收集处置; ——. （7）主要设备 技改项目主要设备见表1-6。 表1-6 技改项目主要设备一览表 序号; 生产车间; 设备名称; 台（套）数; 备注. 1#生产车间; 注塑机; 3; 新增. 粉碎机; 1; 新增. 2#生产车间; 挤出机; 4; 新增. 切粒机; 4; 新增. 混料机; 6; 新增. （8）原辅材料消耗情况 表1-7 技改项目原辅料及能源消耗量一览表 序号; 名 称; 原有工程用量; 技改后全厂用量; 增减量; 备注. 1; 聚氯乙烯; 75t/a; 110t/a; 35t/a; 外购. 2; 二丁酯; 70t/a; 100t/a; 30t/a; 外购. 3; 纸箱; 3t/a; 4.5t/a; 1.5t/a; 外购. 4; 树脂胶; 2.4t/a; 3.6t/a; 1.2t/a; 外购. 5; 外购商标; 30万套/a; 45万套/a; 15万套/a; 外购. 6; 色粉; ——; 0.8t/a; 0.8t/a; 外购. 7; 水; 288m3/a; 456m3/a; 168m3/a; 由南宣村供水系统提供. 8; 电; 10万kWh/a; 20万kWh/a; 10万kWh/a; 附近供电所提供. 聚氯乙烯：聚氯乙烯由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，为无定形结构的粉末。 二丁酯（邻苯二甲酸二丁酯）：为无色透明油状液体，能与大多数有机溶剂、烃类互溶，水溶性及挥发性都很低。是一种溶剂性很强的增塑剂，大量用于PVC加工工业。 树脂胶：以环氧树脂为主体制得的胶黏剂，固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能。 （9）公用工程 1）给排水 技改项目用水由南宣村供水管网供给，能满足项目需求。用水主要为生活用水和生产用水；生活用水主要为员工盥洗水。项目新增加10名员工，年工作240天，根据《河北省用水定额》生活取水(DB13T1161-2016)确定用水标准为40L/人·d，则新增职工用水量为0.4m3/d（96m3/a）。技改完成后员工总计30人，技改完成后职工用水量为1.2m3/d（288m3/a）。 生产用水主要为挤出冷却水补充水，补充用水量为0.2m3/d（48m3/a）。 注塑冷却水补充水，补充用水量为0.1m3/d（24m3/a）。 2）排水 技改项目挤出工序冷却水冷却降温使用，不外排。注塑冷却水循环使用不外排，生活废水产生量按生活用水量的80%计算，则技改项目产生量为0.32m3/d（76.8m3/a），则技改项目完成后废水产生量为0.96m3/d（230.4m3/a）水质简单，经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化，厂区设1座防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 0.08 生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化 0.32 0.4 生活用水 0.7 新鲜水 0.1 0.1 注塑冷却用水 20 0.2 0.2 挤出冷却用水 图1-3 技改项目水量平衡图 单位：m3/d 0.96 0.24 1.2 生活用水 生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化 1.7 新鲜水 0.5 0.5 注塑冷却用水 40 0.2 0.2 挤出冷却用水 图1-4 技改完成后全厂水量平衡图 单位：m3/d 2）供电 技改项目年新增用电量为10万kWh，由厂区附近变电站提供，可以满足项目用电需要。 3）供热及采暖 技改项目生产采用电加热；冬季生活采暖由单体空调提供。 （10）劳动定员及工作制度：技改项目新增加劳动定员10人，一班制，每班8小时工作制，年工作日240天。技改完成后劳动定员为30人。 4、政策符合性及选址可行性分析 项目产业政策符合性分析 本项目新增生产设备及产品不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》（国家和发展改革委员会令第21号）以及《河北省人民政府办公厅<关于印发河北省新增限制类和淘汰类产业目录(2015年版)>的通知》(冀政办发[2015]7号)中规定的限制类、淘汰类项目。 选址可行性分析 技改项目位于定州市周村镇南宣村西北河北丰瑞塑料制品有限公司内。距离项目边界最近的敏感点为东南侧90米处的南宣村。场址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标。营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 河北丰瑞塑料制品有限公司成立于2013年5月，企业2013年8月委托保定市益达环境工程技术有限公司编制了《河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋项目》。并于2013年9月2日定州市环境保护局给予批复（批复文号：定环表[2013]85号），2017年5月8日取得了排污许可证（编号：PWD-139001-0087-17）。 - 1、与本项目相关的原有污染情况如下： - 表1-8 现有工程排污节点汇总表 类别; 污染源; 污染物名称; 治理措施; 治理结果. 废气; 注塑、组合工序; 有机废气; 经集气罩收集送至低温等离子处理器+处理后由15m高排气筒排放; 达标. 混料、粉碎; 颗粒物. 噪声; 生产设备; 等效A声级; 基础减震、厂房; 隔声等 达标. 废水; 生活废水; COD、SS、氨氮等; 泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏运作农肥; ——. 注塑冷却水; SS; 循环使用; ——. 固废; 生活垃圾; 收集后一并送环卫部门指定地点进行处置; 妥善处置. 不合格产品和边角料; 回用于生产. 废包装材料; 收集后外售. 2、全厂污染物总量指标 企业根据得到的河北省排放污染物许可证（编号：PWD-139001-0087-17）显示，河北丰瑞塑料制品有限公司污染物总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 - 3、存在的问题及整改措施 - 原企业无现存环保问题 |

# 建设项目所在地自然环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 1、地理位置 定州市东麓太行山，西缘华北平原，位于京津之翼、保石之间，河北省中部偏西，北纬38°14ˊ－38°40ˊ，东经114°48ˊ－115°15ˊ之间，总面积1274平方公里。 定州北与望都县、唐县交界，西与曲阳县接壤，南与新乐市、无极县、深泽县毗连，东与安国市为邻。定州市区东北距首都北京196公里，西南距省会石家庄68公里，北距保定62公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 技改项目位于定州市周村镇南宣村西北，中心坐标为北纬38°25'36.75"，东经114°52'50.33"，厂区东侧、西侧、北侧均为农田，南侧隔路为农田。距离项目边界最近的敏感点为东南侧90米处的南宣村。项目地理位置详见附图1，周边关系详见附图2。 ### 2、气候与地貌 定州市年均气温为12.4℃，年均降水量为503.2毫米，属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽。 定州地处太行山东麓的华北平原上，主要由沙河、唐河水系冲积物堆积而成。地势由西北向东南缓缓倾斜。海拔32~70m，平均海拔43.6m，平坦，地面标高变化在55.96~58.11m之间，地势较低，土地肥沃，地址上层主要为沙壤土和轻壤土。第四纪沉积了巨厚松散堆积物，厚度约500m，此堆积物为该区地下水富村的主要介质层。因地壳运动，气候变化，使该区第四系沉积层，横向、纵向复杂多变。 本项目地貌属华北冲、洪积平原，地势较平坦。 ### 3、主要河流水系 定州市境内地表水属于大清河水系南支，其作用以防洪排涝为主，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。 ### 4、气候气象 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年平均风速为2.0米/秒。 社会环境简况、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 定州市总面积1275平方公里，下辖4个街道、14个镇、7个乡。2015年末，总人口124.4万人。 定州市位于京津冀经济区，是京津冀经济区重要节点城市，国家新型城镇化综合试点地区，河北省十二五规划重点培育的现代化中等城市，河北省十大历史文化名城之一。2017年，定州市完成生产总值300亿元，其中农林牧渔业实现总产值135.3518亿元，规模以上工业增加值75.2亿元，房地产开发投资94.2亿元，全社会消费品零售额完成142.8596亿元。定州被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。 2017年，定州市全市完成生产总值3249090万元，比上年增长7.8%。其中，第一产业完成增加值851737万元，比上年增长3.0%；第二产业完成增加值1563432万元，比上年增长7.7%；第三产业完成增加值833921万元，比上年增长12.9%。第一产业增加值占全市生产总值的比重为26.2%，第二产业增加值比重为48.1%，第三产业增加值比重为25.7%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值26934元。2017年，定州市城镇新增就业人员6480人，下岗失业人员实现再就业2830人，城镇登记失业人数6963人，城镇登记失业率3.74%。 2017年，定州市居民消费价格比上年上涨2.0%，分类别看，食品烟酒价格上涨2.6%，衣着价格上涨3.3%，居住价格下降1.1%，生活用品及服务价格上涨0.6%，教育文化和娱乐价格上涨9.1%，医疗保健价格上涨1.5%，其他用品和服务价格上涨6.8%，交通和通信价格下降0.8%。工业品价格上涨0.2%，农业生产资料价格下降0.1%。 2017年，定州市民营经济完成增加值2072527万元，比上年增长8.1%；占全市生产总值的比重为63.79%，比上年提高1.16个百分点。民营经济实缴税金185152万元，比上年增长35.81%；占全部财政收入的比重为55.17%，比上年提高11.26个百分点。民营经济从业人员35.3万人，比上年增长5.4%；占全社会二、三产业从业人员的比重为60%，比上年提高3.62个百分点。 2017年，定州市拥有众创空间1家，高新技术企业47家，省级科技型中小企业96家，科技小型巨人企业7家。全年申请专利555项，授权专利204项，其中发明专利授权数11项，促进专利转化项目200项 2017年，定州市共有体育场馆1个，剧场、影剧院4个，公共图书馆图书总藏量130千册。图书馆1座，博物馆1座，文化馆（文化站）30座。 [21] 2017年，定州市普通中学40所，在校学生70992人，专任教师4437人；小学260所，在校生96493人，专任教师4441人；中等职业教育学校5所，在校学生10348人，专任教师467人。 高等院校：冀中职业学院、河北农业大学（定州校区） 2017年，定州市拥有医疗机构808个，其中医院33个，卫生院22个，村卫生所252个。医疗卫生机构床位数达到4887张，医疗卫生机构技术人员4922人，其中执业（助理）医师2506人。新生儿死亡率0.81‰。参加新型农村合作医疗的人数达到95.9万人。 2017年，定州市全市城镇基本养老保险参保人数92767人，城镇基本医疗保险参保人数126990人，其中：城镇居民基本医疗保险参保人数65044人，城镇职工基本医疗保险参保人数61946人。参加失业保险人数31501人，参加新型农村社会养老保险人数542024人。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）: - 环境空气： 根据大气功能区划分，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行 GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。本项目位于保定市，根据《2017年度全省11个社区市的空气质量年均值》保定市数据进行达标区判定，结果见下表3-1： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 29; 60; 48.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 50; 40; 125; 不达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 3.6; 4000; 0.09; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 218; 160; 136; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 135; 70; 193; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 84; 35; 2.4; 不达标. 根据《环境影响评价技术导则大气环境》( HJ2.2-2018)中区域环境空气质量达标判断要求，当SO2、 NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。根据上表统计结果，该区域为环境空气质量不达标区。 2、地下水：项目区域地下水pH值、高锰酸钾盐指数、总硬度、溶解性总固体、氨氮等水质指标，标准指数均小于1，项目区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准要求。 3、声环境：项目区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准 4、土壤环境质量现状 4.1 监测点布设 本项目共布设3个点位：生产车间、仓库、厂区内空地。 4.2 监测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并（a）蒽、苯并（a）芘、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、䓛、二苯并（ah）蒽、茚并（1,2,3-cd）芘、萘。 4.3 监测时间及频次 取样一次，监测时间为：2019年8月13日。 4.4土壤检测方法及检出限 表3-2 土壤检测方法机检出限 检测项目; 检测方法; 仪器名称及编号; 检出限. 砷; 《土壤和沉淀物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; PF32原子荧光光度计：BRA-002; 0.01mg/kg. 镉; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997; TAS-990原子吸收分光光度计： BRA-001; 0.01mg/kg. 六价铬; 《六价铬的碱性消解法》 US EPA 3060A-1996 《比色法测定六价铬》 US EPA 7196A-1992; 722G可见分光光度计：BRA-136; 0.16mg/kg. 铜; 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17138-1997; TAS-990原子吸收分光光度计： BRA-126; 1mg/kg. 铅; 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997; TAS-990原子吸收分光光度计： BRA-001; 0.1mg/kg. 汞; 《土壤和沉淀物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》HJ 680-2013; PF32原子荧光光度计：BRA-002; 0.002mg/kg. 镍; 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 17139-1997; TAS-990原子吸收分光光度计： BRA-126; 5mg/kg. 四氯化碳; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; TRACE1300 ISQ7000气相质谱仪：BRA-119 ATOMX-XYZ：BRA-128; 1.3μg/kg. 氯仿; 1.1μg/kg. 氯甲烷; 1.0μg/kg. 1,1-二氯乙烷; 1.2μg/kg. 1,2-二氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1-二氯乙烯; 1.0μg/kg. 顺式-1,2-二氯 乙烯; 1.3μg/kg. 反式-1,2-二氯 乙烯; 1.4μg/kg. 二氯甲烷; 1.5μg/kg. 1,2-二氯丙烷; 1.1μg/kg. 1,1,1,2-四氯 乙烷; 1.2μg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 1.2μg/kg. 四氯乙烯; 1.4μg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 1.3μg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011; TRACE1300 ISQ7000气相质谱仪：BRA-119 ATOMX-XYZ：BRA-128; 1.2μg/kg. 三氯乙烯; 1.2μg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 1.2μg/kg. 氯乙烯; 1.0μg/kg. 苯; 1.9μg/kg. 氯苯; 1.2μg/kg. 1,2-二氯苯; 1.5μg/kg. 1,4-二氯苯; 1.5μg/kg. 乙苯; 1.2μg/kg. 苯乙烯; 1.1μg/kg. 甲苯; 1.3μg/kg. 间,对-二甲苯; 1.2μg/kg. 邻-二甲苯; 1.2μg/kg. 硝基苯; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017; ASE350加速溶剂萃取仪：BRA-117 TRACE1300 ISQ7000 气相质谱仪：BRA-127; 0.09mg/kg. 苯胺; 《气相色谱法/质谱分析法（气质联用仪）测试半挥发性有机化合物 》US EPA 8270E 《加压流体萃取（PFE）》 US EPA 3545A-2007; ASE350加速溶剂萃取仪：BRA-137 TRACE1300 ISQ7000气相质谱仪：BRA-111; 0.3mg/kg. 2-氯酚; 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017; ASE350加速溶剂萃取仪：BRA-117 TRACE1300 ISQ7000 气相质谱仪：BRA-127; 0.06mg/kg. 苯并（a）蒽; 0.1mg/kg. 苯并（a）芘; 0.1mg/kg. 苯并（b）荧蒽; 0.2mg/kg. 苯并（k）荧蒽; 0.1mg/kg. 䓛; 0.1mg/kg. 二苯并（ah）蒽; 0.1mg/kg. 茚并 （1,2,3-cd）芘; 0.1mg/kg. 萘; 0.09mg/kg. - 4.5 评价方法：采用标准指数法。 Pi= 式中：Pi—第i个污染物的标准指数，无量纲； Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/L； Csi—第i个污染物的标准浓度值，mg/L。 本次评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中表1第二类用地土壤污染风险筛选值标准。标准指数，当P≤1时，符合标准；当P>1时，表明该污染物已超过了规定的标准，将会对人体健康产生危害。 - 4.6 土壤环境现状监测与评价结果 - 具体监测与分析结果见下表3-3。 - 根据下表可知3-3，土壤监测点的各项监测因子均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地土壤污染风险筛选值标准，现状土壤环境良好，无危害。 - 表3-3 土壤环境现状监测与评价结果表 监测项目; 标准值; 监测点位监测值; 监测点位标准指数. 生产车间; 仓库; 厂区内空地; 生产车间; 仓库; 厂区内空地. 砷; ≤60mg/kg; 9.49; 8.94; 10.4; 0.16; 0.15; 0.17. 镉; ≤65mg/kg; 0.36; 0.26; 0.25; 0.01; 0.00; 0.00. 铬（六价）; ≤5.7mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 铜; ≤18000mg/kg; 27; 29; 24; 0.00; 0.00; 0.00. 铅; ≤800mg/kg; 24.6; 26; 16.9; 0.03; 0.03; 0.02. 汞; ≤38mg/kg; 0.047; 0.072; 0.064; 0.00; 0.00; 0.00. 镍; ≤900mg/kg; 34; 34; 36; 0.04; 0.04; 0.04. 四氯化碳; ≤2.8mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯仿; ≤0.9mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯甲烷; ≤37mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烷; ≤9mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯乙烷; ≤5mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; ≤66mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; ≤596mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反-1,2-二氯乙烯; ≤54mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氯甲烷; ≤616mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; ≤5mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; ≤10mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; ≤6.8mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; ≤53mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; ≤840mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; ≤2.8mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯乙烯; ≤2.8mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; ≤0.5mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯; ≤0.43mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; ≤4mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯苯; ≤270mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯苯; ≤560mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,4-二氯苯; ≤20mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 乙苯; ≤28mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯; ≤1290mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲苯; ≤1200mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 间二甲苯+对二甲苯; ≤570mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 邻二甲苯; ≤640mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 硝基苯; ≤76mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯胺; ≤260mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2-氯酚; ≤2256mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; ≤15mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; ≤1.5mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; ≤15mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; ≤151mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 䓛; ≤1293mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二苯并[a,h]蒽; ≤1.5mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-cd]芘; ≤15mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 萘; ≤70mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND.

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于定州市周村镇南宣村西北，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标。 - 表3-4 主要环境保护目标及保护级别 环境; 要素 保护对象; 方位; 厂界最近距离（m）; 车间最新距离; 保护级别. 环境空气; 南宣村; SW; 90; 110; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 陵南村; NE; 1010; 1010. 陵北村; NE; 1070; 1070. 侯家洼村; NW; 610; 610. 地下水; 厂区周围区域; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 南宣村; SW; 90; ——; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准. 厂界外200m. 土壤; 厂界50m范围内耕地; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中表1第二类用地土壤污染风险筛选值标准.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | - 1、SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。非甲烷总烃执行河北省《环境空气质量标准非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值； 表4-1 环境质量标准 污染物; 浓度限值; 单位; 标准名称. SO2; 24小时平均; 150; µg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准. 1小时平均; 500. NO2; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; µg/m3. 1小时平均; 200. PM10; 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. TSP; 24小时平均; 300. 非甲烷总烃; 1小时平均浓度限值; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB131577-2012)表1中的二级标准. 2、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准； 表12 地下水质量标准（GB/T14848-2017）单位：mg/L（pH除外） 项目; pH; 高锰酸盐指数; 总硬度; 溶解性总固体; 硝酸盐氮; 亚硝酸盐氮; 氨氮. 标准值; 6.5-8.5; ≤3.0; ≤450; ≤1000; ≤20; ≤1.00; ≤0.5. 3、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-2 声环境质量标准 环境要素; 类别; 时段; 标准值; 单位. 厂界噪声; 2类; 昼间; 60; dB(A). 夜间; 50. - 土壤环境：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）中表1第二类用地土壤污染风险筛选值标准。 表4-3 土壤环境质量标准 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 土壤环境; 砷; ≤60mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）表1第二类用地土壤污染风险筛选值标准. 镉; ≤65mg/kg. 铬（六价）; ≤5.7mg/kg. 铜; ≤18000mg/kg. 铅; ≤800mg/kg. 汞; ≤38mg/kg. 镍; ≤900mg/kg. 四氯化碳; ≤2.8mg/kg. 氯仿; ≤0.9mg/kg. 氯甲烷; ≤37mg/kg. 1,1-二氯乙烷; ≤9mg/kg. 1,2-二氯乙烷; ≤5mg/kg. 1,1-二氯乙烯; ≤66mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; ≤596mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; ≤54mg/kg. 二氯甲烷; ≤616mg/kg. 1,2-二氯丙烷; ≤5mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; ≤10mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; ≤6.8mg/kg. 四氯乙烯; ≤53mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; ≤840mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; ≤2.8mg/kg. 三氯乙烯; ≤2.8mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; ≤0.5mg/kg. 氯乙烯; ≤0.43mg/kg. 苯; ≤4mg/kg. 氯苯; ≤270mg/kg. 1,2-二氯苯; ≤560mg/kg. 1,4-二氯苯; ≤20mg/kg. 乙苯; ≤28mg/kg. 苯乙烯; ≤1290mg/kg. 甲苯; ≤1200mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; ≤570mg/kg. 邻二甲苯; ≤640mg/kg. 硝基苯; ≤76mg/kg. 苯胺; ≤260mg/kg. 2-氯酚; ≤2256mg/kg. 苯并[a]蒽; ≤15mg/kg. 苯并[a]芘; ≤1.5mg/kg. 苯并[b]荧蒽; ≤15mg/kg. 苯并[k]荧蒽; ≤151mg/kg. 䓛; ≤1293mg/kg. 二苯并[a,h]蒽; ≤1.5mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; ≤15mg/kg. 萘; ≤70mg/kg. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 施工期： 1、施工期：施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准； 2、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准值，即昼间≤70 dB(A)，夜间≤55 dB(A)； 3、施工期固体废物贮存、处置均执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。 运营期： - 混料和破碎产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关规定；项目挤出、注塑产生的有机废气（非甲烷总烃计）排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准及表2其他企业标准。 表4-4 项目大气污染物排放标准 类别; 污染物名称; 排放浓度（mg/Nm3）; 执行标准. 挤出、注塑废气; 非甲烷总烃; 有组织≤80mg/m3 最低去除率为90%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业排放浓度限值. 混料和破碎粉尘; 颗粒物; 颗粒物排放浓度为120mg/m3 排放速率为3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织废气; 非甲烷总烃; 企业边界浓度限值2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界无组织排放浓度限值。. 颗粒物; 企业边界浓度限值1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度. - 生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准。 表4-5 废水污染物排放标准 污染源; 污染物项目; 排放标准; 标准来源. 生产废水; COD; ——; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准. BOD5; 20mg/L. SS; 20mg/L. 氨氮; ——. 3、噪声运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表4-6 环境噪声排放标准 污染源; 昼间; 夜间; 执行标准. 运营期; 60dB（A）; 50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. - 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单（环境保护部公告（2013）第36号）要求 |
| 总 量 控 制 指 标 | 因此现有工程的总量控制指标为 NOX：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，VOCs：0.045t/a。 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号），火电行业建设项目主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准核定。 本次评价根据本次执行的污染物排放标准核定本项目污染物排放总量控制指标。本项目无废水排放。因此COD，氨氮为0t/a。本项目生产采用电加热，不涉及燃煤燃气锅炉，因此SO2，NOX为0t/a。 技改后项目总量控制建议指标为： NOX：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，VOCs：0.028t/a。 表4-7 企业污染物排放量“三本帐” 单位：t/a 项目; 现有工程污染物排放量; 技改后企业污染物排放量; 技改后污 染物变化量. 废气; SO2; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0. VOCs; 0.045; 0.028; —0.017. 废水; COD; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 技改项目完成后全厂总量控制建议指标为： NOX：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，VOCs：0.028t/a |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程简述（图示）： 本项目为技改项目在注塑工艺前面新增挤出、冷却、切粒、混料工序。技改完成后工艺流程如下: 本此技改项目新增工艺 图5-1 技改完成后工艺流程图 工艺简述： 本次技改新泽工艺为挤出、冷却、切粒、混料工序，其余工序与原有工艺不变。 （1）混料 企业外购原料经过混料机混合搅拌均匀。本工序产污：混合过程产生的颗粒物、混料机噪声。 - 挤出 塑料物料从料斗进入到挤出机，在螺杆的转动带动下将其向前进行输送，物料在向前运动的过程中，接受料筒的加热、螺杆带来的剪切以及压缩作用使得物料熔融，在进行加压的情况，使得处于粘流态的物料通过具有一定的形状的口模，然后根据口模而成为横截面和口模样子相仿的连续体。 本工序产污：挤出产生的有机废气（非甲烷总烃），挤出机噪声、挤出边角料。 - 水冷 条状挤出体经过冷却水箱进行冷却，冷却水不外排只是定期补充水分。 - 切粒 - 冷却后的条状体经过切粒机，切割成所需要的粒径。 本工序产污：切粒机噪声。 - 混料 把切割好的颗粒和色母搅拌均匀。 本工序产污：混合过程产生的颗粒物、混料机噪声。 - 注塑、水冷 自动吸料机进入封闭的注塑机内，利用注塑机的螺杆或柱塞使筒内的熔料，经注塑机喷嘴和模具的浇注系统，注入形腔而固化成型。项目塑料粒子注塑温度控制在190~180℃，远低于其分解温度340℃，模具温度约40℃，注塑压力95kPa，冷却采用间接水冷，使冷却温度降至70-120℃。塑料定型成某种形状后，注塑机打开模具，取出产品。 由于注塑时的工作温度低于塑料分解温度，因此塑料粒子在加热熔融过程中无分解废气产生，但会产生少量注塑热挥发性气体（非甲烷总烃），注塑机产生噪声，冷却水经冷却冷却后循环使用，不外排，只需定期补充损耗。 - 组合 - 人工把商标利用树脂胶跟注塑鞋张贴在一起。 - 本工序产污：有机废气（非甲烷总烃） - 质检 - 人工对成品进行检验，合格产品包装入库待售：不合格产品粉碎后回用于生产。本工序产污：不合格产品。

## 主要污染工序： ### 施工期： 1、施工扬尘：主要为平整场地、挖土、推土及建筑材料的装卸和运输过程中产生的扬尘。 2、废水：施工人员生活污水和少量水泥养护废水。 3、施工噪声：施工过程中挖掘机、装载机、升降机等机械设备运行时产生的噪声，噪声值为85～100dB（A）。 4、固废：主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ### 运营期： 1、废气：主要为混料、破碎工序产生的粉尘，注塑、挤出工序产生有机废气。 2、废水：项目挤出冷却水冷却降温使用，注塑冷却水循环使用，废水主要为职工生活废水，生活污水经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化。 3、噪声：主要为混料机、注塑机、破碎机、风机等设备工作时产生的噪声，声级值在60~80dB（A）之间。 4、固废：主要为生产边角料、不合格产品、污泥和职工生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#车间注塑工序和混料破碎工序 | 非甲烷总烃 | 4mg/m³；0.040t/a | 0.4mg/m3；0.004t/a |
|  |  |  | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  |  | 颗粒物 | 40mg/m³；0.387t/a | 4mg/m3；0.039t/a |
|  |  |  | 0.043t/a | 0.043t/a |
|  | 2#车间挤出工序和混料 | 非甲烷总烃 | 10mg/m³；0.0945t/a | 1mg/m3；0.009t/a |
|  |  |  | 0.011t/a | 0.011t/a |
|  |  | 颗粒物 | 40mg/m³；0.387t/a | 4mg/m3；0.039t/a |
|  |  |  | 0.043t/a | 0.043t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 （76.8m3/a） | COD | 300mg/L；0.023t/a | 0t/a |
|  |  | BOD5 | 210 mg/L；0.016t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L；0.016t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L；0.002t/a |  |
|  | 冷却水 | COD SS 氨氮 | 冷却降温使用，定期补充消耗 | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料不合格产品 | 1.1t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a |  |
|  | 污水处理设备 | 污泥 | 0.1t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为混料机、注塑机、破碎机、风机等设备，声级值在60~80dB（A）左右。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| ## 主要生态影响： 无 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析： 本项目施工期主要建设内容为场地平整、厂房建设、设备安装调试等，建设期间将产生扬尘、噪声、废水固体废物等，可能对周围环境产生一定的污染影响，现将施工期可能产生环境影响及拟采取的措施分述如下： 1、施工期扬尘影响 施工期扬尘主要为平整场地、挖土、推土及建筑材料的装卸和运输过程中产生的扬尘。为了避免和减轻施工期扬尘对周围环境产生污染影响，避免产生污染纠纷，针对施工期扬尘境问题，在施工期拟采取如下控制措施： （1）施工中的少量弃土应及时运送至指定地点倒放，运输松散材料或回填土采取护网苫盖措施以减少扬尘，在路面及施工场区洒水防尘。 （2）在场地平整、地基开挖等施工过程中，作业场地四周设置1.8～2.5m高围挡，以减少扬尘扩散。 （3）应安排专职员工对施工场地进行洒水，采取随挖随洒水，保持一定湿度，最大限度减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天早、午、晚各洒水1次，若遇大风或干燥天气可适当增加洒水次数。 （4）对运载建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布以减少洒落，车辆行驶线路应避开居民区及中心区。 （5）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方开挖等易起尘的施工作业。 （6）在施工场地设置专人监管建筑垃圾、建筑材料的堆放、清运和处置，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘污染。 通过加强管理，切实落实好上述各项措施，施工期扬尘将有效得到抑制，使扬尘对环境的影响降至最低。 2、施工期噪声影响 施工期间主要噪声设备有推土机、挖掘机、装载机、打桩机、振捣机、升降机、运输车辆等，噪声源强均在90dB（A）左右，其特点是间歇或阵发性，并具流动性、噪声值较高的特征。据有关资料介绍，施工期间，一般相距40m时，各施工机械所产生的噪声值可降至62-68dB（A），可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准限值要求，但夜间噪声基本超过标准，当相距200m时，夜间均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。本项目周围均为工厂或空地，无环境敏感点。 3、施工期废水影响 本项目施工期施工人员采用旱厕，无冲厕废水产生，施工人员将产生少量盥洗废水（约2m3/d），就地泼洒场地抑制扬尘，不会对当地水环境产生污染影响。 4、施工期固体废物影响 施工过程中建筑施工将产生废砖、废料、弃土等固体废物，这些废物在堆置、运输和处置过程中都可能对环境产生影响。 其次，施工人员产生生活垃圾，如不及时清理将会影响施工区的卫生环境，尤其是在夏天，施工区的生活废弃物乱扔，轻则导致蚊蝇孳生，重则导致施工区工人爆发流行性疾病，严重影响工程施工进度。因此施工单位应做到： （1）项目建设单位与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾。 （2）应对施工人员加强教育，树立环保意识，不随意乱丢废弃物，以保证施工中生活区的环境卫生质量。 （3）土石方阶段固体废物要及时运往指定的地点消纳。 （4）结构及装修阶段垃圾产生量较小，应在施工场地内设临时垃圾站，达到一定数量及时运往指定的地点消纳。 通过采取以上防治措施，项目在建设期内对周围环境影响较小，并随着施工期的结束，其影响也随之消失

## 营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目废气主要为混料、破碎工序产生的粉尘，注塑、挤出工序产生有机废气。 （1）1#生产车间废气 1#车间废气包括混料破碎工序产生的粉尘，注塑工序产生的有机废气。 注塑工序在1#生产车间完成，非甲烷总烃产生量为0.042t/a，产生速率为0.022kg/h，企业在注塑机上方需设置集气罩，废气通过集气罩收集后低温等离子处理器+布袋除尘器（现有1套）处理后由1根15m高排气筒P1排放，集气罩收集效率达90%，配套风机风量为5000m3/h，低温等离子处理器处理效率为90%。则非甲烷总烃排放量为0.004t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.4mg/m3、废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准。 1#生产车间粉尘产生量为0.43t/a，企业在破碎机上方设置集气罩收集后低温等离子处理器+布袋除尘器（现有1套）1根15m高排气筒P1排放。集气罩收集效率90%，布袋除尘效率90%，风机风量5000m3/h，年工作时间1920h，经计算，处理后的排放量为0.039t/a，排放速率0.020kg/h，排放浓度为4mg/m3，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准， 未被收集的有机废气，1#车间无组织非甲烷总烃排放量为0.004t/a。企业加强车间。废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 未被收集的粉尘，1#车间无组织排放量为0.043t/a，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关规定。 （2）2#生产车间废气 挤出工序在2#生产车间完成，非甲烷总烃产生量为0.105t/a，产生速率为0.055kg/h，企业在挤出机上方需设置集气罩，废气通过集气罩收集后经布袋除尘器（新增1套）+UV光氧催化氧化设备（新增1套）处理后由1根15m高排气筒P2排放，集气罩收集效率达90%，配套风机风量为5000m3/h，UV光氧催化氧化设备处理效率为90%。则非甲烷总烃排放量为0.009t/a，排放速率为0.005kg/h，排放浓度为1mg/m3、废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准。 2#生产车间粉尘产生量为0.43t/a，企业在破碎机上方设置集气罩收集后低温等离子处理器+布袋除尘器（现有1套）1根15m高排气筒P1排放。集气罩收集效率90%，布袋除尘效率90%，风机风量5000m3/h，年工作时间1920h，经计算，处理后的排放量为0.039t/a，排放速率0.020kg/h，排放浓度为4mg/m3，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准， 未被收集的有机废气，2#车间无组织非甲烷总烃排放量为0.011t/a。企业加强车间。废气满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值。 未被收集的粉尘，2#车间无组织排放量为0.043t/a，废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关规定。 （3）环境影响预测与评价 1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 - ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-2 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值 (μg/m3); 标准来源. PM10; 二类限区; 日均; 150.0; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. TSP; 日均; 300.0. 非甲烷总烃; 1小时; 2000.0; 河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-3 主要废气污染源参数一览表(点源) 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/ o; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. 点源1; 非甲烷总烃; 114.880752°; 38.427207°; 51; 15; 0.3; 21.09; 20; 1920; 正常; 0.002. PM10; 0.020. 点源2; 非甲烷总烃; 114.880578°; 38.426636°; 51; 15; 0.3; 21.09; 20; 1920; 正常; 0.005. PM10; 0.020. 表7-4 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 编号; 名称; 面源起点坐标/ o; 面源海拨高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; 颗粒物; 非甲烷总烃. 面源1; 车间1; 114.880478°; 38.426989°; 78; 38; 29.4; 5.1; 10; 1920; 正常; 0.022; 0.002. 面源2; 车间2; 114.880552°; 38.426645°; 78; 20; 10; 5.1; 10; 1920; 正常; 0.022; 0.006. ⑤项目参数 估算模式所用参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(农村人口数); /. 最高环境温度/℃; 43.9 °C. 最低环境温度/℃; -17.1°C. 土地利用类型; 建设用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/°; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-6 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 点源1; PM10; 450.0; 6.5565; 0.48; /. 非甲烷总烃; 2000; 4.1561; 0.2078; /. 点源2; PM10; 450.0; 6.5565; 0.48; /. 非甲烷总烃; 2000; 4.1561; 0.2078; /. 矩形面源1; TSP; 900.0; 8.9; 0.92; /. 非甲烷总烃; 2000; 17.1771; 0.8589; /. 矩形面源2; TSP; 900.0; 7.65; 0.83; /. 非甲烷总烃; 2000; 15.351; 0.7675; /. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源2排放的颗粒物，Pmax值为0.92%，Cmax为8.9ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （3）大气环境防护距离和卫生防护距离 ①大气环境防护距离 本项目无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 由于本项目存在无组织排放，为了保护大气环境和人群健康，应当设置卫生防护距离，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式，依据无组织排放源相关参数计算本项目卫生防护距离，计算公式： Qccm=1A(BLC+0.25r2)0.50LD 式中：cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m[根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r =（S/π）0.5]； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表7-7 卫生防护距离计算结果表 排放源; 污染物; 排放源强（kg/h）; 计算结果（m）; 防护距离取值（m）; 防护距离*（m）. 1#车间; 粉尘; 0.022; 0.286; 50; 100. 非甲烷总烃; 0.002; 0.040; 50. 2#车间; 粉尘; 0.022; 1.196; 50; 100. 非甲烷总烃; 0.006; 3.364; 50. 注*：根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中“无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Qm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上有害气体的Qc/Qm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该提高一级”。 经计算，本项目1#车间卫生防护距离为车间外100m区域，2#车间卫生防护距离为车间外100m区域。卫生防护区域内无环境保护目标，离项目车间最近敏感点是项目东侧110m的南宣村，因此本项目的建设满足卫生防护距离的要求，项目建成后，不应在此范围内建设居民住宅等环境敏感建筑。 2、水环境影响分析 本项目冷却水循环使用，不外排。生活污水为员工盥洗废水，生活污水排放量为0.42m3/d(排放系数以0.8计)，主要含有COD、SS及氨氮等，生活污水经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化，废水主要浓度为COD300mg/L，BOD5210mg/L，SS200mg/L，氨氮25mg/L，经生活污水一体化处理设备处理后的废水中浓度为COD30mg/L，BOD515mg/L，SS15mg/L，氨氮5mg/L，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准后回用于厂区绿化，厂区设置防渗旱厕，由当地村民定期清掏用作农肥，不外排。 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 车间地面、旱厕采用水泥防渗，主要防渗措施为：先用S6抗渗混凝土浇筑池底及池壁，再用防水砂浆罩面，最后外层使用树脂防水层，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 综上所述，项目营运期对周围地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为混料机、注塑机、破碎机、挤出机、切粒机等设备，声级值在60~80dB（A）左右。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减等措施控制噪声。根据类比调查分析，本项目运营期主要噪声源及其声源强度见表7-8。 表7-8 噪声源及治理措施一览表 dB（A） 污染源; 治理前dB（A）; 治理措施; 治理后dB（A）; 排放方式. 混料机; 75-87; 基础减震、厂房隔声; 60-72; 间断. 注塑机; 70-80; 基础减震、厂房隔声; 55-65; 间断. 破碎机; 60-70; 基础减震、厂房隔声; 45-55; 间断. 挤出机; 75; 基础减震、厂房隔声; 60; 间断. 切粒机; 80; 基础减震、厂房隔声; 65; 间断. 本报告对生产设备距四周厂界均取最小值，采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。对该项目各噪声源对厂界的影响进行分析，将计算结果列于表7-9。 表7-9 厂界噪声预测结果单位：dB(A) 厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 噪声贡献值（昼间）; 52; 49.2; 53.1; 49. 噪声贡献值（夜间）; 48; 48.2; 49.1; 48. 由预测结果可知，本项目营运期生产设备噪声经建筑物隔声和距离衰减后，对四周厂界噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目夜间不生产，本项目厂界噪声可以达标排放。 4、固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为边角料、不合格产品、污泥和生活垃圾。边角料和不合格产品为1.1t/a，粉碎后回用于生产。生活垃圾产生量1.2t/a，污泥产生量为0.1t/a由环卫部门处置。 - 5、土壤环境影响分析 5.1 评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018)，本项目为污染影响型项目，评价等级应依据项目类别、占地规模、敏感程度级综合进行判定。 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018)附录A，本项目属于附录A中“制造业——纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造——其他”类别，土壤环境影响评价项目类别为“Ⅲ类项目”。 （2）占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5～50hm2）、小型（≤5hm2），本项目占地为建设用地，占地面积3300m2，小于5hm2，占地规模为“小型”。 （3）土壤敏感程度 建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表。 表7-10 污染影响型环境敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标。. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标。. 不敏感; 其他情况。. 本项目位于定州市周村镇南宣村西北，项目周边临近耕地土壤环境敏感目标，因此将本目标土壤环境敏感程度定为“敏感”。 （4）评价工作等级确定 本项目土壤环境评价行业类别为“Ⅲ类”，建设项目占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度定位“敏感”，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级分级表，详见下表7-11，本项目评价工作等级为“三级”。 表7-11 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; --; --. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 5.2 调查评价范围 本项目为“三级”污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018)要求，调查评价范围为：厂界外50m内的矩形区域。 5.3 环境影响识别 本项目为技改项目，施工期主要为土方施工、厂房建设、设备安装，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。运营期大气为：非甲烷总烃、颗粒物，不涉及土壤污染影响；废水为：生活污水、冷却水，生活污水经生活污水一体化处理设备处理后进行厂区绿化，废水在非正常工况下，泄露入渗会对土壤造成入渗影响。 表7-12 土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √. 服务期满后. 5.4 环境影响分析 本项目技改完成，按照要求进行防渗处理，正常工况下不会发生冷却水的垂直入渗污染，垂直入渗主要发生在非正常工况下，污染因子主要为：COD、SS及氨氮等。但本项目非正常工况发生的概率很小，且水质简单，对周边土壤环境影响较小。 综上所述，本项目对土壤环境影响可接受。 - 6、清洁生产分析 本项目清洁生产主要表现在以下几方面： （1）生产工艺与设备 本项目所使用的生产设备均为国内同行业常用设备，项目生产工艺及设备均未列入《产业结构调整目录（2011年本）（2013修订）》中限制淘汰类设备。项目生产工艺为国内同行业成熟的生产工艺，成熟稳定，安全可靠，保证了产品的质量。 （2）资源、能源利用指标 项目冷却水循环使用，定期补充损耗。企业建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，加强生产管理和设备维修；提高生产人员操作技能与业务水平，减少人为造成的原辅料浪费与固体废物的增加。 （3）产品指标 本项目主要产品为注塑鞋生产，在国内生产企业中属于一般水平，符合国家产品质量标准要求。 （4）污染物产生指标 本项目注塑、挤出产生的废气经集气罩收集后由2套UV光氧催化氧化设备（现有1套，新增1套）处理后由1根15m高排气筒P1P2排放，混料和破碎粉尘经集气罩收集由经2套布袋除尘器（现有1台，新增1台）经1根15m高排气筒P1P2排放，经计算，项目有机废气、粉尘排放量较少；生活污水经旱厕处理后，定期清运，用作农肥，废水不外排；设备采取有效的降噪措施，厂界噪声均能达标；固体废物合理处理，不外排，不会对环境造成二次污染。 （5）环境管理要求 由于清洁生产的全过程污染控制，项目环境管理要求是站在清洁生产的角度，从废物处理处置、生产过程环境管理和相关方环境管理等方面对企业提出的要求。 1）废物处理处置：生产过程中产生的“三废”必须采取有效措施处理达标，而后本着资源利用原则，对可二次利用的环节进行最大程度的综合利用。 2）生产过程环境管理：加强生产操作管理，降低加工生产过程中的物耗、能耗；设备定期维修和保养，保证设备正常运转；严格工艺规程，加强职工的技术培训和清洁生产的意识。 综上所述，项目生产符合国家清洁生产要求，其清洁生产水平在国内同行业中处于国内先进水平。 - 7、“三线一单”符合性分析 表7-13 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项位于定州市周村镇南宣村西北，根据《河北省生态保护红线划定方案》本项目不在定州市生态保护红线内。. 资源利用上线; 项目营运过程中消耗一定量的水、土地、能源、自然资源等资源消耗，均不是重点管控区，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求，本项目废气经废气处理措施处理后,对周边环境景响很小，对周围环境影响很小，无生产废水，只有少量生活废水产生，综上，本项目污染物总量控制建议指标如下：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。符合环境质量底线要求。. 和环境准入负面清单; 本项目属于注塑鞋项目，本项目不在定州市环境准入负面清单内。. - 8、拟建工程建成后全厂污染物排放 “三本账”情况 因此现有工程的总量控制指标为 NOX：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，VOCs：0.040t/a。 本项目无废水排放。因此COD，氨氮为0t/a。本项目生产采用电加热，不涉及燃煤燃气锅炉，因此SO2，NOX为0t/a。 技改后项目总量控制建议指标为： NOX：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，VOCs：0.028t/a。 表7-14 企业污染物排放量“三本帐” 单位：t/a 项目; 现有工程污染物排放量; 技改后企业污染物排放量; 技改后污 染物变化量. 废气; SO2; 0; 0; 0. NOx; 0; 0; 0. VOCs; 0.045; 0.028; —0.017. 废水; COD; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0. 9、环境管理与监测计划 （1）环境管理 根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理应采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1～2人，负责全厂的环保工作。 环境管理机构的基本职责包括： ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； ②掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； ③检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； ④制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计； ⑤推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； ⑥监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行； ⑦搞好厂区的绿化工作。 （2）监测计划 企业应按照国家、行业和河北省地方标准技术规范要求开展自行监测。如果企业因能力不足委托开展监测的，应当委托经省环保厅认可的社会化检测机构或环境保护行政主管部门所属环境监测机构进行监测。企业和被委托的检测机构对监测的完整性、准确性和真实性负责，并承担相关责任。 本项目投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表7-15。 表7-15 环境监测工作计划 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; 1#车间排气筒; 颗粒物/非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准 非甲烷总烃《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工标准，. 2#车间排气筒; 非甲烷总烃/颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准：. 废水; 生活污水一体化处理设备出口; BOD5、SS; 1次/年; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 4次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#车间注塑工序 | 非甲烷总烃 | 集气罩+低温等离子处理器（现有）+布袋除尘器（现有）+15m高排气筒P1（现有） | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业中的相关要求，表2中其他企业边界大气污染物浓度限值要求； |
|  | 1#车间破碎 | 颗粒物 | 集气罩+低温等离子处理器（现有）+布袋除尘器（现有）+15m高排气筒P1（现有） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及表2无组织监控限值 |
|  | 2#车间挤出工序 2#车间混料 | 非甲烷总烃 | 集气罩+布袋除尘器（新增）+UV光氧催化氧化设备（新增）+15m高排气筒P2 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业中的相关要求，表2中其他企业边界大气污染物浓度限值要求； |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及表2无组织监控限值 |
| 水 污 染 物 | 挤出冷却水 | COD SS 氨氮 | 冷却水箱，冷却降温 | 不外排 |
|  | 注塑冷却水 |  | 循环使用 |  |
|  | 生活废水 |  | 经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化，厂区设置旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 边角料和不合格产品 | 回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求； |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门收集处置 |  |
|  | 污水处理设备 | 污泥 |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为混料机、注塑机、破碎机、挤出机、切粒机等设备，声级值在60~80dB（A）左右。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| ## 生态保护措施及预期效果： 建设项目做好厂区绿化，利用空闲边角植草种树，进行立体绿化，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 一、结论 ### 1、项目概况 （1）项目概述 ①项目名称：河北丰瑞塑料制品有限公司年产30万双拖鞋技改项目 ②建设单位：河北丰瑞塑料制品有限公司 ③项目性质：技改 ④项目投资：技改项目总投资45万元，其中环保投资9万元，占总投资比例的20%。 ⑤建设地点及周边关系：技改项目位于定州市周村镇南宣村西北，中心坐标为北纬38°25'36.75"，东经114°52'50.33"，厂区东侧、西侧、北侧均为农田，南侧隔路为农田。距离项目边界最近的敏感点为东南侧90米处的南宣村。厂区地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 ⑥建设内容：因生产工艺的需要，在注塑工艺前面增加挤出、冷却、切粒、混料工序。并增加相应的生产设备，原有车棚改建为生产车间，并新增1座仓库，项目技改完成后生产规模变更为年产45万双拖鞋。 ⑦产业政策 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；依据《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》(冀政办发[2015]7号)中规定，本项目不属于新增限制和淘汰类项目；项目不属于“十五小、新五小、新六小”企业；项目建设符合国家产业政策。 （2）公用工程 ①给水 技改项目用水由南宣村供水管网供给，能满足项目需求。用水主要为生活用水和生产用水；生活用水主要为员工盥洗水。项目新增加10名员工，年工作240天，根据《河北省用水定额》生活取水(DB13T1161-2016)确定用水标准为40L/人·d，则新增职工用水量为0.4m3/d（96m3/a）。技改完成后员工总计30人，技改完成后职工用水量为1.2m3/d（288m3/a）。 生产用水主要为挤出冷却水补充水，补充用水量为0.2m3/d（48m3/a） 注塑冷却水补充水，补充用水量为0.1m3/d（24m3/a）。 ②排水 技改项目挤出工序冷却水冷却降温使用，不外排。注塑冷却水循环使用不外排，生活废水产生量按生活用水量的80%计算，则技改项目产生量为0.32m3/d（76.8m3/a），则技改项目完成后废水产生量为0.96m3/d（230.4m3/a）水质简单，经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化，厂区设1座防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 ③供电 项目用电由定州市供电系统提供，年用电量为10万kW·h，能够满足项目日常生产生活用电。 ④供热 项目生产用热采用电供热，项目生产车间不设采暖设施，办公室冬季采用电取暖。 - 2、环境质量现状调查 环境空气：根据《环境影响评价技术导则大气环境》( HJ2.2-2018)中区域环境空气质量达标判断要求，当SO2、 NO2、CO、O3、PM10、PM2.5六项污染物全部达标即为城市空气质量达标。根据统计结果，该区域为环境空气质量不达标区。 - 地下水：评价区域内地下水质量符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 - 声环境：区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。 - 土壤环境：土壤环境良好，满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地土壤污染风险筛选值标准。 - 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要为混料、破碎工序产生的粉尘，注塑、挤出工序产生有机废气。 1#车间注塑、混料破碎废气通过集气罩收集后经1套低温等离子处理器（现有1台）+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒P1排放。 2#车间废气挤出、混料废气集气罩收集后经布袋除尘器（新增）+（UV光氧净化装置）经1根15m高排气筒P2排放。 因此，项目营运期对大气环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目冷却水循环使用，不外排。生活污水经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化，车间地面、旱厕采用水泥防渗，主要防渗措施为：先用S6抗渗混凝土浇筑池底及池壁，再用防水砂浆罩面，最后外层使用树脂防水层，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。 因此，项目营运期对周围地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为混料机、注塑机、破碎机、挤出机、切粒机等设备，声级值在60~80dB（A）左右。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目噪声对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 项目固体废物主要为边角料、不合格产品、污泥和生活垃圾。边角料和不合格产品粉碎后回用于生产、污泥和生活垃圾环卫部门收集处置。 项目营运期固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。 - （5）土壤环境影响分析 本项目评价工作等级为“三级”，施工期主要为土方施工、厂房建设、设备安装，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。运营期大气为：非甲烷总烃、颗粒物，不涉及土壤污染影响；废水为：生活污水、冷却水，生活污水经生活污水一体化处理设备处理后进行厂区绿化，废水在非正常工况下，泄露入渗会对土壤造成入渗影响。按照要求进行防渗处理，正常工况下不会发生冷却水的垂直入渗污染，垂直入渗主要发生在非正常工况下，污染因子主要为：COD、SS及氨氮等。但本项目非正常工况发生的概率很小，且水质简单，对周边土壤环境影响较小。综上所述，本项目对土壤环境影响可接受。 （6）卫生防护距离 经大气卫生防护距离计算，项目1#车间卫生防护距离为车间外100m区域，2#车间卫生防护距离为车间外100m区域。卫生防护区域内无环境保护目标，离项目车间最近敏感点是项目东侧110m的南宣村，因此本项目的建设满足卫生防护距离的要求，项目建成后，不应在此范围内建设居民住宅等环境敏感建筑。 ### 4、总量控制指标 本项目总量控制指标为：NOX：0t/a，SO2：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a，VOCs：0.028t/a。 - 5、清洁生产结论 本项目产品为注塑鞋，无毒无害，为环保产品。生产线引进具有国内外先进水平的低噪生产设备，不在限制和淘汰类之列。各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放；本项目生产过程固体废物均能妥善处置，不会对环境造成不利影响。本项目建立环境管理机构并由专人负责；有健全、完善的环境管理制度，并纳入日常管理。 综上所述，本项目清洁生产水平属于国内先进水平，符合清洁生产要求。 - 6、项目可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，选址可行，清洁生产达到国内先进水平，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，项目营运期污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境影响的角度分析，本项目的建设可行。 ## 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： 1、搞好日常环境管理工作，提高职工环保意识。 2、加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 3、加强厂区的绿化、净化工作，创造一个良好的生产环境。 ## 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 营运期“三同时”验收一览表见表9-1。 - 表9-1 建设项目竣工环保验收内容一览表 污染类型; 污染源; 治理对象; 治理措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废 气; 1#车间 注塑工序; 有组织; 非甲烷总烃; 集气罩+低温等离子处理器（现有）+布袋除尘器（现有）+15m高排气筒P1（现有）; 非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3；最低去除率为90%; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准和表2其他企业边界无组织排放浓度限值; 6. 无组织; 车间密闭; 非甲烷总烃厂界外浓度2.0mg/m3. 1#车间混料破碎; 有组织; 颗粒物; 集气罩+低温等离子处理器（现有）+布袋除尘器（现有）+15m高排气筒P1（现有）; 最高允许浓度：120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 无组织; 车间密闭; 厂界外浓度1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准. 2#车间 挤出工序; 有组织; 非甲烷总烃; 集气罩+布袋除尘器（新增）+UV光氧催化氧化设备（新增）+15m高排气筒P2; 非甲烷总烃最高允许排放浓度80mg/m3；最低去除率为90%; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准和表2其他企业边界无组织排放浓度限值. 无组织; 非甲烷总; 车间密闭; 非甲烷总烃厂界外浓度2.0mg/m3. 2#车间混料; 有组织; 颗粒物; 集气罩+布袋除尘器（新增）+UV光氧催化氧化设备（新增）+15m高排气筒P2; 最高允许浓度：120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及 表2无组织标准. 无组织; 颗粒物; 厂界外浓度1.0mg/m3. 废 水; 挤出冷却水; COD BOD5 氨氮 SS; 冷却水箱，冷却降温; ---; ---; 1. 注塑冷却水; 循环使用; ---; ---. 生活用水; 经生活污水一体化处理设备处理后用于厂区绿化; BOD5≤20mg/L SS≤20mg/L; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中城市绿化标准. 固 废; 生产过程; 边角料和不合格产品; 经粉碎后回用生产; 不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求; —. 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门收集处置. 污水处理设备; 污泥. 噪 声; 生产 设备; 设备噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等降噪措施; 2类 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准; 1. 防 渗; 生产车间进行硬化防渗处理，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。; 1. 合计; 9.

## 预审意见： ### 公 章 ### 经办人： 年 月 日

## 下一级环境保护行政主管部门审查意见： ### 公 章 ### 经办人： 年 月 日

## 审批意见： ### 公 章 ### 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目周边关系图 附图3 技改前平面布置图 附图4 技改后平面布置图 附图5 卫生防护距离包络线图 附件1 审批意见 附件2 排污证 附件3 营业执照 附件4 检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。