
建设项目环境影响报告表

项目名称:      新建年产31000吨PE、PP废塑料破碎项目     
建设单位(盖章):      定州市超越塑胶制品有限公司       
编制日期：2020年5月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的行政审批部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	新建年产31000吨PE、PP废塑料破碎项目

	建设单位
	定州市超越塑胶制品有限公司

	法人代表
	李辉
	联系人
	李辉

	通讯地址
	定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号

	联系电话
	13785431838
	传真
	--
	邮政编码
	073000

	建设地点
	定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号

	立项审批

部门
	定州市行政审批局
	批准文号
	定行审项目﹝2020﹞224号

	建设性质
	新建√改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C4220 非金属废料和碎屑加工处理

	占地面积

(平方米)
	2000m2（3亩）
	绿化面积

(平方米)
	——

	总投资

(万元)
	500
	其中环保投资(万元)
	3
	环保投资占总投资比例
	0.6%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产

日期
	——

	工程内容及规模：

随着我国经济建设的发展以及人民消费水平的提高，我国对塑料制品的消耗量越来越大，废弃塑料的总量也不断增加，由于大部分的塑料是不可降解的，日积月累造成严重的白色污染和资源浪费。再生塑料成本较低，经济效益明显。采用物理机械再生方法对废旧塑料进行加工再生对我国节约资源、节能减排、提高企业经济效益等有着重要的作用。因此，定州市超越塑胶制品有限公司决定投资500万元，在定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号建设新建年产31000吨PE、PP废塑料破碎项目。

本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”；且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目；项目建设符合产业政策要求。同时，项目已于2020年5月21日在定州市行政审批局备案（定行审项目﹝2020﹞224号）。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业 86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用  其他”，应编制环境影响报告表。河北淼创环保科技有限公司受定州市超越塑胶制品有限公司委托承担此项环评工作，按照有关环评技术导则和规范要求，我单位派技术人员对项目建设场地及周边进行了实地踏勘、收集有关资料，对本项目所在区域环境质量现状进行调查与评价。在工程分析的基础上，核算各污染物排放源强及排放特征，分析对环境可能产生的影响，提出切实可行的污染防治措施，编制完成了本项目环境影响报告表。

1、项目名称：新建年产31000吨PE、PP废塑料破碎项目。

2、建设单位：定州市超越塑胶制品有限公司。

3、建设性质：新建。
4、项目投资：总投资500万元，其中环保投资3万元，占总投资的0.6%。

5、建设地点
项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，厂址中心坐标为东经114°55'58.99"，北纬38°23'12.08"。项目东侧为园区道路，南侧、西侧、北侧均为废旧塑料加工厂。距离本项目最近的环境敏感目标为北侧580m的南辛兴村；其余敏感点为东侧1143m处的北方燕府小区，西侧1570m处的小吴村，西北侧1033m处的大吴村。项目地理位置详见附图1，周边关系详见附图2。

6、项目占地与平面布置

项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，项目购买园区现有厂房，总占地面积2000m2，土地性质为工业用地，河北定州经济开发区管理委员会已开具本项目符合规划证明（见附件3）。
项目生产车间位于厂区西部，库房位于厂区中间及南部，办公室位于厂区中间及北部，大门位于厂区东部。平面布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图3。
7、建设内容

项目建设内容主要包括生产车间、库房及办公室等，总建筑面积1600m2。项目主要建设内容见表1。
表1    主要建设内容一览表
项目组成

工程名称

建设内容及规模

主体工程

1#生产车间

1层，建筑面积300m2，主要布置1条PE破碎料生产线及1条PP破碎料生产线
2#生产车间
1层，建筑面积400m2，主要布置1条PE破碎料生产线
辅助工程

1#库房

1层，建筑面积130m2
主要用于原料及产品存放
2#库房

1层，建筑面积130m2
3#库房

1层，建筑面积280m2
1#办公室
1层，建筑面积140m2
主要用于职工日常办公及临时休息
2#办公室

1层，建筑面积200m2
配电室

1层，建筑面积20m2
公用工程

供水

本项目用水由园区管网提供

供电

本项目用电由园区电网提供
供热

本项目无生产用热，职工冬季采暖使用空调

环保工程

废水

破碎、清洗废水经沉淀后，与生活污水一同经园区管网排入园区污水处理厂处理
废气

本项目破碎采用湿法破碎，无废气产生
噪声

基础减振、厂房隔声

固废
沉淀池污泥收集后，作为建筑材料外售
废金属、废线条收集后外售综合利用

生活垃圾由环卫部门统一清运处理
8、主要生产设备

项目主要生产设备详见表2。

表2    项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

单位

1
切断机
——
1
台
2
破碎机
——
3
台
3
金属分离器
——
1
台
4
拔毛机
——
1
台
5
提料机
——
3
台
6
撕碎机
——
1
台
7
甩干机
——
3
台
8
漂水槽
——
3
个
9
输送带
——
2
套
10
清洗机

——

1
台
11
水洗床

——

1
套
9、产品方案及生产规模

项目建成后年产PE、PP破碎料31000吨。
      。
10、原辅材料及能源消耗
项目原辅材料及能源消耗情况详见表3。
表3    项目原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

原辅材料名称

单位

数量

备注

1

PE废料
t/a

20700
外购
2
PP废料

t/a
10400
外购

2
电

万kWh

100
--
3
新鲜水

m3/a

192
--
4
回用中水
m3/a

4500

--
11、公用工程

（1）给排水

①给水：项目用水由园区管网提供，包括生产用水及生活用水，总用水量15.64m3/d。其中，生产用水量为15m3/d，全部为园区污水处理厂中水回用；生活用水量为0.64m3/d，全部为新鲜水。
生产用水主要为破碎及清洗用水，用水量为15m3/d；生活用水为职工盥洗废水，项目劳动定员16人，职工生活用水量为40L/人·d，生活用水量为0.64m3/d。
②排水：项目破碎、清洗及甩干工序废水产生量为13m3/d，经沉淀池沉淀后，通过园区管网排入园区污水处理厂处理；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.512m3/d，通过园区管网排入园区污水处理厂处理。
项目给排水平衡图详见下图所示：

[image: image1.emf]生活用水 新鲜水

0.64

破碎、清洗、甩干工序 沉淀池 园区中水

园区污水

处理厂

15 13

2

0.128

0.512

13

13.512


图1    项目给排水平衡图    单位：m3/d

（2）供电：项目用电由园区电网提供，年用电量为100万kWh。

（3）供热：项目生产不用热，生活采暖使用空调提供。

12、劳动定员及工作班制
项目劳动定员16人，三班工作制，每班8小时，年工作日为300天。

13、选址可行性分析

本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》已于2018年10月11日通过定州市环境保护局审批（定环规函[2018]3号），见附件4。项目厂区中心地理坐标为东经114°55'58.99"，北纬38°23'12.08"。项目东侧为园区道路，南侧、西侧、北侧均为废旧塑料加工厂。距离本项目最近的环境敏感目标为北侧580m的南辛兴村。厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。且河北定州经济开发区管理委员会已开具本项目符合规划证明（见附件3），符合该园区产业政策；根据该园区用地布局规划图，本项目用地属于二类工业用地（见附图4）。
因此，项目选址可行。
14、产业政策

本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”；且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目。项目建设符合产业政策要求。
15、“三线一单”符合性分析

“三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

①生态保护红线

根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。主要分布于承德市、张家口市，唐山市北部山区，秦皇岛市中北部山区，保定、石家庄、邢台、邯郸市西部山区，沧州、衡水、廊坊市局部区域。
本工程位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，占地性质为工业用地，不涉及生态保护红线区。

②环境质量底线

本项目环境质量底线为：根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

③与资源利用上限分析

本项目主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。

④与负面清单对照分析

经对照《保定市主体功能区负面清单》，本项目不在《保定市主体功能区负面清单》中被规划的限制开发区域和禁止开发区域。
16、本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析

根据中华人民共和国工业和信息部2015年12月4日发布公告（2015年第81号）中《废塑料综合利用行业规范条件》，对本项目做出符合性分析如下：
表4    本项目与《废塑料综合利用行业规范条件》符合性分析一览表
序号
规范内容
本项目情况
符合性
1

企业的设立和布局

废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。

本项目所购买废料不含受到污染废料
符合

新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。

本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，河北定州经济开发区管理委员会已开具本项目符合规划证明

符合

在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。

符合

2

生产经营规模

废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于30000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于20000吨。

本项目处理能力为31000吨

符合

3

资源综合利用及能耗

企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。

本项目废料仅含非金属、废线条，无其他杂物，可外售充分利用
符合
塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。

本项目综合电耗为32.258kWh/t
符合
PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。

本项目综合新水消耗为0.151t/t
符合
4
工艺与装备
废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有较减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。
本项目生产设备较先进
符合
5

环境保护

企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。

本项目购买园区已建成厂房，地面已全部硬化

符合

企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。

本项目原料、产品均在车间内；厂区排水建设“雨污分流”
符合
企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。

本项目收集的废塑料中废金属、废线条均外售综合利用
符合
企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。

本项目生产废水排入园区污水处理厂处理

符合

再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。

本项目无废气产生
符合

对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。

本项目通过基础减振、厂房隔声等措施降噪，达标排放

符合

       

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

根据现场踏勘情况，本项目购买园区已建成厂房，目前厂区地面已全部进行了硬化处理。不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。



建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)：

1、地理位置

定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。

本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，厂区中心地理坐标为东经114°55'58.99"，北纬38°23'12.08"。项目东侧为园区道路，南侧、西侧、北侧均为废旧塑料加工厂。距离本项目最近的环境敏感目标为北侧580m的南辛兴村。
2、地形地貌

定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数砂丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。

项目厂址所在区域地势平坦开阔，海拔高度70.0~71.0m。

3、气象气候

定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表5。

表5   区域多年气象要素一览表

序号

项目

单位

数值

序号

项目

单位

数值

1

多年平均气温

℃
13.1

7

多年最小降雨量

mm

291.9

2

极端最高气温

℃
41

8

多年平均相对湿度

%

63.0

3

极端最低气温

℃
-18.2

9

多年平均蒸发量

mm

1634.38

4

多年平均气压

hpa

1010.2

10

多年平均日照时数

h

2417.4

5

多年平均降雨量

mm

481.79

11

多年平均风速

m/s

2.0

6

多年最大降雨量

mm

779.6

12

多年最大风速

m/s

21.7

4、水文地质

①地下水

本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。

②地质

该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。

5、地表水

定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、沙河、孟浪河，均为季节性河流。

①唐河

唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 

②孟良河

孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。

③沙河
沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。

本项目附近地表水为南侧550m的沙河，本项目破碎、清洗及甩干废水经沉淀后，与生活污水一同经园区管网排入园区污水处理厂处理，不会对地表水体产生影响。
6、植被物种

定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。

建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。
7、园区概况
（1）园区基本情况
规划范围：北方（定州）再生资源产业基地规划范围为：东邻省道234（定无公路）；西邻小吴村；南邻沙河；北邻南辛兴村、怀德村。规划总用地面积为3.13km2。
总体布局规划：以工业生产为主，人员相对一般城市较少，园区主要规划商务办公、综合服务、农民培训中心设施，区内公共设施布局为：“一轴、多点”的结构。

一轴：打造一条产业轴线，从西到东贯穿工业生产、配套生活区、商务办公区。

多点：配套生活片区、商务办公片区，工业区内的公共服务设施呈点状分布，并分级配置，形成各个片区的中心。
主导产业为：再生资源加工业，以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主，配套发展产品交易及现代物流业。
本项目为废塑料再生资源为生产原料的企业，符合园区产业定位。
（2）园区公用工程规划情况
①水源
目前，园区有2个供水站，水源为地下水。供水范围为园区内生产和生活用水。规划远期园区生活、工业用水由地表水供给。
本项目用水由园区提供，可满足生产及生活用水需求。
②污水处理设施
根据园区地形、布局及现状，在园区内设置一个污水处理厂，日处理规模为0.81万吨/日。处理工艺采用“预处理+隔油池+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+活性炭过滤器+膜处理”系统，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准。用于园区生产回用水、道路广场、绿化用水、公园湿地景观用水。在园区内全部综合利用，实现废水零排放。
本项目破碎、清洗及甩干废水经沉淀后，与生活污水一同经园区管网排入园区污水处理厂处理。
③变电站规划
规划区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为110KV/10KV/0.4KV的三级电网；根据用电负荷预测，在园区北侧规划新建110KV变电站一座，预留用地0.3公顷，电源由周村乡供电设备接入。
本项目用电由园区提供，可满足生产及生活需要。



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

（1）环境空气质量达标区判定

根据《2018年保定市环境质量公报》相关数据对区域环境空气质量进行达标判断。

表6    区域空气质量现状评价一览表
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

67

35

191.4%

超标

PM10
年平均质量浓度

114

70

163%

超标

SO2
年平均质量浓度

21

60

35%

达标

NO2
年平均质量浓度

47

40

117.5%

超标

CO

百分位数日平均

质量浓度

2400

4000

60%

达标

O3
百分位数8h平均质量浓度

210

160

131.25%

超标

根据《2018年保定市环境质量公报》可知，主城区全年环境空气质量达到或好于《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准的天数为159天（其中一级21天），达标率为43.8％，与上年持平。

综上所述，6项基本评价指标达标因子为SO2、CO，不达标因子为PM2.5、PM10、NO2、O3。项目区域环境空气质量为不达标。

2、地表水环境质量现状

项目区域地表水环境现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。

3、地下水环境质量现状
项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。

4、声环境质量现状

项目评价区域为工业园区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。


	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表7。
表7    环境保护目标及保护级别一览表
环境

要素

名称

坐标/°

保护

对象

保护内容

方位

环境功能区

距厂界最近距离（m）

保护级别

经度

纬度

环境

空气

南辛

兴村

114°55'57.76"

38°23'33.40"

居住区

人群

N

二类区

580
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求

北方燕府小区

114°56'47.65"

38°23'14.67"

居住区

人群

E

二类区

1143
小吴村

114°54'52.838"

38°23'10.40"

居住区

人群

W

二类区

1570
大吴村
114°55'21.61"

38°23'32.22"

居住区

人群

NW
二类区

1033
声环境

厂界外1m
《声环境质量标准》(GB3096- 2008)3类标准

地表水

南侧550m的沙河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准

地下水

区域地下水及周边水井

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

              


评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单要求。
2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准；地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。

3、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区标准。
以上各标准的标准值见表8。

表8    环境质量标准

环境要素

污染物名称

取值时间

标准值

单位
标准来源
环境空气

SO2
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求

24小时平均

150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

24小时平均

80

1小时平均

200

PM10
年平均

60

24小时平均

150

PM2.5
年平均

35

24小时平均
75

CO

24小时平均

4

mg/m3
1小时平均

10

O3
日最大8小时平均

160
μg/m3
1小时平均

200

TSP

年平均

200

μg/m3
24小时平均

300

地表水
pH
6～9

--

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准
COD
30
mg/L
BOD5
6
mg/L
NH3-N
1.5
mg/L
地下水

pH

6.5~8.5

--

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准

耗氧量

≤3.0

mg/L

溶解性总固体

≤1000

总硬度

≤450

氨氮

≤0.50

硝酸盐

≤20.0

亚硝酸盐

≤1.00

氰化物

≤0.05

氟化物

≤1.0

挥发性酚类

≤0.002

声环境

等效连续

A声级

昼间

65
dB（A）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准

夜间

55


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废气

本项目破碎采用湿法破碎，无废气产生。
2、废水

项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求。
表9    废水处理后回用标准一览表  单位：mg/L
标准来源

COD

BOD5
SS

NH3-N
TN
TP
《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表4三级标准

500

300

400

—

—

—

园区污水处理厂进水指标要求

450
200
300
35
40
4

本项目废水排放执行标准

450
200
300
35
40
4

3、噪声

运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。
表10    噪声排放标准一览表

时段

标准值

单位

标准来源

昼间

夜间

运营期

65
55
dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

4、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定。


	总

量

控

制

指

标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N。
1、废水
项目破碎、清洗废水经沉淀后，与生活污水一同通过园区管网排入园区污水处理厂处理，最终在园区内综合利用，实现废水零排放。本项目废水总量为13.512m3/d（4053.6m3/a），废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求，即：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L。则废水重点污染物总量控制指标如下：
COD：4053.6t/a×450mg/L×10-6=1.824t/a；
NH3-N：4053.6t/a×35mg/L×10-6=0.142t/a。
因此，废水主要污染物总量控制指标值：COD:1.824t/a、NH3-N:0.142t/a。
2、废气
本项目无废气产生，因此，废气污染物总量控制指标值：SO2：0t/a、NOX：0t/a。
综上所述，本项目根据标准值核算总量控制指标为COD:1.824t/a、NH3-N:0.142t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。



建设项目工程分析

	[image: image50.wmf]S

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=

工艺流程简述(图示)：

1、施工期

本项目主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。

2、运营期
PE破碎料生产工艺流程：

[image: image2.emf]PE废料 切断 破碎 金属分离 拔毛

清洗 甩干 包装 成品

N

、

S N

N

、

W

图例：G废气 N噪声 S固废 W废水

N

、

W

N

、

W


图2    PE破碎料生产工艺流程图及排污节点图

工艺流程简述：
（1）切断：通过切断机将PE废料（废电缆线）切断；此工序主要污染物为切断过程产生的机械噪声；
（2）破碎：通过破碎机将PE废料破碎，此工序为湿式破碎，无废气产生；

（3）金属分离：通过金属分离器将PE废料中金属分离；此工序主要污染物为废金属及分离过程产生的机械噪声；

（4）拔毛：通过拔毛机将PE废料包裹的线条分离；此工序主要污染物为废线条；
（5）清洗、甩干：通过清洗机、漂水槽等设备对破碎料进行清洗后，再通过甩干机甩干；此工序主要污染物为清洗、甩干废水及洗料、甩干过程产生的机械噪声；
（6）包装、成品：甩干后的破碎料即为成品，包装入库。
PP破碎料生产工艺流程

[image: image3.emf]PP废料 上料 破碎 清洗

甩干 包装 成品

N

图例：G废气 N噪声 S固废 W废水

N

、

W N

、

W

N

、

W


图3    PP破碎料生产工艺流程图及排污节点图

工艺流程简述：
（1）上料：通过提料机、输送带进行上料；此工序产生的污染物主要为上料过程产生的机械噪声；
（2）破碎：PP废料送至破碎机进行破碎，此工序为湿式破碎，无废气产生；
（3）清洗、甩干：通过清洗机、漂水槽等设备对破碎料进行清洗后，再通过甩干机甩干；此工序主要污染物为清洗、甩干废水及洗料、甩干过程产生的机械噪声；
（4）包装、成品：甩干后的破碎料即为成品，包装入库。


	主要污染工序：

营运期：

（1）废气：本项目破碎采用湿法破碎，无废气产生。

（2）废水：本项目生产废水主要为破碎、清洗及甩干工序废水，经沉淀池沉淀后，与生活污水一同通过园区管网排入园区污水处理厂处理。
（3）噪声：本项目噪声主要为切断机、破碎机、清洗机、甩干机等设备运行过程中产生的噪声。

（4）固废：本项目产生的固体废物主要为废金属、废线条、沉淀池污泥及职工生活垃圾等。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大

气

污

染

物
	——
	——
	——
	——

	水

污

染

物
	破碎、清洗及甩干废水（3900t/a）
	COD
	400mg/L，1.56t/a
	400mg/L，1.56t/a

	
	
	SS
	1000mg/L，3.9t/a
	300mg/L，1.17t/a

	
	生活污水（153.6t/a）
	COD
	250mg/L，0.038t/a
	250mg/L，0.038t/a

	
	
	SS
	150mg/L，0.023t/a
	150mg/L，0.023t/a

	
	
	NH3-N
	20mg/L，0.003t/a
	20mg/L，0.003t/a

	固

体

废

物
	沉淀池
	污泥
	85t/a
	0t/a

	
	生产过程
	废金属
	13t/a
	0t/a

	
	
	废线条
	2t/a
	0t/a

	
	职工生活
	生活垃圾
	1t/a
	0t/a

	噪

声
	本项目噪声主要为切断机、破碎机、清洗机、甩干机等生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为65～80dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。


	其

他
	无

	主要生态影响：

无



环境影响分析

	施工期环境影响分析：

本项目利用现有厂房，不存在施工期对周边环境的影响。


	运营期环境影响分析：

1、环境空气影响分析

本项目破碎采用湿法破碎，无废气产生。
2、水环境影响分析

本项目破碎、清洗及甩干废水经沉淀池沉淀后，与生活污水一同通过园区管网排入园区污水处理厂处理，最终在园区内综合利用，实现废水零排放。
（1）地表水环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ2.3-2018)表1水污染影响型建设项目评价等级判定表对本项目地表水评价等级进行判定。
表11    水污染影响型建设项目评价等级判定
评价等级
判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲)

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q＜200且W＜6000

三级B

间接排放

—

本项目属于有废水产生，但不排放到外环境的建设项目，因此确定地表水评价等级为三级B，需对措施有效性和依托污水处理设施可行性进行评价。
本项目破碎、清洗及甩干废水经沉淀池沉淀后各污染物浓度为COD：400mg/L、SS：300mg/L，排放量为COD：1.56t/a、SS：1.17t/a；生活污水各污染物浓度为COD：250mg/L、SS：150mg/L、NH3-N:20mg/L，排放量为COD：0.038t/a、SS：0.023t/a、NH3-N：0.003t/a；因此，综合废水污染物浓度为COD：394mg/L、SS：294mg/L、NH3-N:20mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求。
园区污水处理厂日处理规模为0.81万吨/日，处理工艺采用“预处理+隔油池+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+活性炭过滤器+膜处理”系统，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准。用于园区生产回用水、道路广场、绿化用水、公园湿地景观用水。在园区内全部综合利用，实现废水零排放。
综上，本项目废水处理措施可行。本项目地表水环境影响评价自查表详见下表。
表12    建设项目地表水环境影响评价自查表
工作内容

自查项目

影响识别

影响类型

水污染影响型 (；水文要素影响型 □
水环境保护目标

饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；

重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；

涉水的风景名胜区 □；其他 □
影响途径

水污染影响型

水文要素影响型

直接排放 □；间接排放□；其他 (
水温 □；径流 □；水域面积 □
影响因子

持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 (；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □
水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；

其他 □
评价等级

水污染影响型

水文要素影响型

一级 □；二级 □；三级A □；

三级B (
一级 □；二级 □；三级 □
现状调查

区域污染源

调查项目

数据来源

已建□；在建□；拟建□；其他□
拟替代的污染源□
排污许可证□；环评□；环保验收□；

既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；

其他□
受影响水体水环境质量　

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；

枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他(
区域水资源开发利用状况

未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□
水文情势调查　

调查时期

数据来源

丰水期□；平水期□；

枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
水行政主管部门□；补充监测□；其他□
补充监测　

监测时期

监测因子

监测断面或点位

丰水期□；平水期□；

枯水期□；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
（   ）

监测断面或点位

个数（   ）个

现状评价

评价范围

河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2
评价因子

（   ）

评价标准

河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □
规划年评价标准（   ）

评价时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
评价结论

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 (：达标 (；不达标 □
水环境控制单元或断面水质达标状况 (：达标 (；不达标 □
水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □
对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □
底泥污染评价 □
水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □
水环境质量回顾评价 □
流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
达标区 (
不达标区 □
影响预测

预测范围

河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2
预测因子

（   ）

预测时期

丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □
春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
设计水文条件 □
预测情景

建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □
正常工况 □；非正常工况 □
污染控制和减缓措施方案 □
区（流）域环境质量改善目标要求情景 □
预测方法

数值解 □：解析解 □；其他 □
导则推荐模式 □：其他 □
影响评价

水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □
水环境影响评价

排放口混合区外满足水环境管理要求 □
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □
水环境控制单元或断面水质达标 □
满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、

生态流量符合性评价 □
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (
污染源排放量核算

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（COD）

（NH3-N）
（SS）
（1.598）

（0.003）

（1.193）
（394）

（294）

（20）
替代源排放情况

污染源名称

排污许可证编号

污染物名称

排放量/（t/a）

排放浓度/（mg/L）

（   ）

（   ）

（   ）

（   ）

（   ）

生态流量确定

生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（   ）m3/s

生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（   ）m

防治措施

环保措施

污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；

依托其他工程措施 □；其他 □
监测计划

环境质量

污染源

监测方式
手动 □；自动 □；无监测 □
手动 (；自动 □；无监测 □
监测点位

（   ）

（废水排放口）

监测因子

（   ）

（COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5）

污染物排放清单

□
评价结论

可以接受 (；不可以接受 □
注：“□”为勾选项，可√；“（   ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

（2）地下水环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，本项目属于Ⅳ类项目，不进行地下水评价。
3、声环境影响分析

本项目噪声主要为切断机、破碎机、清洗机、甩干机生产线等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在65～80dB（A），本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。

为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。

（1）噪声源参数的确定

经类比调查，本项目主要噪声源源在65~80dB（A）之间，本项目主要噪声源源强见表13。
表13    本项目主要噪声设备源强参数一览表

位置

噪声源

数量

（套）

噪声源强

[dB(A)]
降噪措施

治理后噪声源强

[dB(A)]
生产车间

切断机
1
75
基础减振、厂房隔声
55
破碎机
3
80
基础减振、厂房隔声
60
金属分离器
1
70
基础减振、厂房隔声
50
拔毛机
1
65
基础减振、厂房隔声
45
提料机
3
65
基础减振、厂房隔声
45
撕碎机

1
75
基础减振、厂房隔声
55
甩干机

3
80
基础减振、厂房隔声
60
漂水槽

3
65
基础减振、厂房隔声

45
输送带

2

70
基础减振、厂房隔声

50
清洗机

1

75
基础减振、厂房隔声

55
（2）预测模式的确定

根据本项目对噪声源所采取的基础减振、厂房隔声等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式，预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。

①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级[image: image4.wmf])

(

r

L

p

可按下式计算：

[image: image5.wmf]A

D

Lw

r

L

c

p

-

+

=

)

(


[image: image6.wmf]misc

bar

gr

atm

div

A

A

A

A

A

A

+

+

+

+

=


式中：[image: image7.wmf])

(

r

L

p

——距离声源r处的倍频带声压级，dB；

      [image: image8.wmf]w

L

——倍频带声功率级，dB；

      [image: image9.wmf]c

D

——指向性校正，dB；

      [image: image10.wmf]A

——倍频带衰减，dB；

      [image: image11.wmf]div

A

——几何发散引起的倍频带衰减，dB；
      [image: image12.wmf]gr

A

——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

      [image: image13.wmf]atm

A

——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；
[image: image14.wmf]bar

A

——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

[image: image15.wmf]misc

A

——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

[image: image16.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

R

r

Q

L

L

w

p

+

+

=

p


式中：[image: image17.wmf]1

p

L

——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
[image: image18.wmf]w

L

——声源的倍频带声功率级，dB；
[image: image19.wmf]r

——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

[image: image20.wmf]Q

——指向性因子；

[image: image21.wmf]R

——房间常数，R=Sɑ/(1-ɑ)，S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数。

b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的[image: image22.wmf]i

倍频带叠加声压级：

[image: image23.wmf])

10

lg(

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L


式中：[image: image24.wmf])

(

1

T

L

i

p

——靠近围护结构处室内N个声源[image: image25.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；

[image: image26.wmf]ij

p

L

1

——室内[image: image27.wmf]j

声源[image: image28.wmf]i

倍频带的声压级，dB；

[image: image29.wmf]N

——室内声源总数。
c.计算出室外靠近围护结构处的声压级：

[image: image30.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中：[image: image31.wmf])

(

2

T

L

i

p

—靠近围护结构处室外N个声源[image: image32.wmf]i

倍频带的叠加声压级，dB；

[image: image33.wmf]i

TL

—围护结构[image: image34.wmf]i

倍频带的隔声量，dB；
d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为[image: image35.wmf]w

L

，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为[image: image36.wmf]r

。预测点的声级按照下述公式进行预测：

当[image: image37.wmf]p

b

r

£

时，[image: image38.wmf]2

)

(

L

r

L

A

=

(即按面声源处理)；

当[image: image39.wmf]p

p

na

r

b

£

£

时，[image: image40.wmf]b

r

L

r

L

A

lg

10

)

(

2

-

=

(即按线声源处理)；

当[image: image41.wmf]p

na

r

³

时，[image: image42.wmf]na

r

L

r

L

A

lg

20

)

(

2

-

=

(即按点声源处理)；

③计算总声压级

计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值。

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为:

[image: image43.wmf])]

10

10

(

1

lg[

10

1

.

0

1

1

1

.

0

Aj

Ai

L

M

j

j

N

i

L

i

eqg

t

t

T

L

å

å

=

=

+

=


（3）噪声预测点位

噪声预测点以四周厂界为预测点。

（4）预测结果及分析

按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献声级值，预测结果见表14。
表14    厂界噪声预测结果一览表     单位：dB（A）

评价点

预测结果

贡献值

标准值（昼间）

标准值（夜间）
达标分析

东厂界

46.7
65
55
达标

南厂界

50.1
65
55
达标

西厂界
53.1
65
55
达标

北厂界

49.7
65
55
达标

由表14可知，本项目投产后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。

综合以上预测结果分析，项目的实施不会周边居民产生明显影响。

4、固体废弃物

1）生产固废

本项目沉淀池中污泥产生量为85t/a，收集后作为建筑材料外售；废金属产生量为13t/a，废线条产生量为2t/a，均收集后外售综合利用。
2）生活垃圾

项目全厂职工16人，员工生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾量约为2.4t/a，收集后交由环卫部门统一清运处理。

综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。

5、土壤环境影响分析

本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定本次土壤环境影响评价工作等级。
①土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别属于“环境和公共设施管理业”中“废旧资源加工、再生利用”项目，土壤环境影响评价类别判定为“III类”。
②占地规模

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为2000m2，属于小型规模。
③土壤环境敏感程度
根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表15。
表15    污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据
敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

本项目位于工业园区，周边无敏感点，因此，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。
④评价等级划分
根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表16。
表16    污染影响型评价工作等级划分表

占地规模
评价工作等级
敏感程度

I
II
III
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—

—
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

综合以上分析，确定本项目不需开展土壤环境影响评价工作。
6、环境管理与监测计划

（1）环境管理

①机构设置

为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1人，负责全厂的环保工作。

②环境管理机构的基本职责

a组织实施全厂的环境保护规划和计划，贯彻环保法规；贯彻执行国家和地方环保法规、方针政策和环境标准；

b组织有关部门做好环保设施的检修和维护；

c领导和组织本企业制定应急防范措施，防治污染事故的发生；

d组织调查、处理污染事故；

e组织环保专业技术交流和技术培训。

（2）环境监测计划

根据生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）的规定，制定公司的监测计划。具体内容见表17-18。

表17    废水监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

废水排放口
流量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、BOD5
1次/年

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区污水处理厂进水水质要求
表18    噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界外1m

Leq（A）

1次/季度

各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准
7、排污口规范化

根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发【1999】24号）等文件的要求，提出以下排放口规范化措施。

（1）噪声排放源规范化

应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（2）固体废物规范化要求

工业固废和生活垃圾应设置专用堆放场地，并采取防止二次污染的措施。

（3）设置标志牌

环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。
表19    排污口图形标志一览表
序号

提示图形符号

警告图形标志

名称

功能

1
[image: image44.png]]





[image: image45.png]



废水排放口
表示废水向外环境排放
2








噪声

排放源

表示噪声向

外环境排放

3
[image: image48.jpg]>




[image: image49.jpg]



一般

固体废物

表示一般固

体废物贮存、

处置场

8、企业环境信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，定州市超越塑胶制品有限公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

①项目基础信息，主要内容见表20。
表20    企业基础信息一览表
序号

项目

内容

1

单位名称

定州市超越塑胶制品有限公司
2

统一社会信用代码

911306823202340415
3

法定代表人

李辉
4

地址

定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号
5

联系人及联系方式

李辉  13785431838
6

项目的主要内容

项目建设内容主要包括生产车间、库房及办公室等，建筑面积1600m2。
7

产品及规模

建成后年产PE、PP破碎料31000吨



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	——
	——
	——
	——

	水

污

染

物
	破碎、清洗及甩干废水
	COD

SS
	破碎、清洗及甩干废水经沉淀池沉淀后，与生活污水一同经管网排入园区污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求

	
	生活污水
	SS、COD、NH3-N
	
	

	固

体

废

物
	沉淀池
	污泥
	作为建筑材料外售
	不外排

	
	生产过程
	废金属
	外售综合利用
	

	
	
	废线条
	
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	集中收集后交由环卫部门清运处理
	

	噪

声
	本项目噪声主要为切断机、破碎机、清洗机、甩干机等生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为65～80dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。


	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果：

无




结论与建议

	一、结论

1、项目基本情况

（1）项目概况

定州市超越塑胶制品有限公司位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，企业投资500万元，建设新建年产31000吨PE、PP废塑料破碎项目。
本项目劳动定员16人，三班工作制，每班8小时，年工作日为300天。
全厂总占地面积2000m2，购买园区现有厂房，土地性质为工业用地，河北定州经济开发区管理委员会已开具本项目符合规划证明（见附件3）。项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，厂区中心地理坐标为东经114°55'58.99"，北纬38°23'12.08"。项目东侧为园区道路，南侧、西侧、北侧均为废旧塑料加工厂。距离本项目最近的环境敏感目标为北侧580m的南辛兴村。
（2）项目衔接

①给水

项目用水由园区管网提供，包括生产用水及生活用水，总用水量15.64m3/d。其中，生产用水量为15m3/d，全部为园区污水处理厂中水回用；生活用水量为0.64m3/d，全部为新鲜水。
生产用水主要为破碎及清洗用水，用水量为15m3/d；生活用水为职工盥洗废水，项目劳动定员16人，职工生活用水量为40L/人·d，生活用水量为0.64m3/d。
②排水：项目破碎、清洗及甩干废水产生量为13m3/d，经沉淀池沉淀后，通过园区管网排入园区污水处理厂处理；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.512m3/d，通过园区管网排入园区污水处理厂处理。
③供电

项目用电由园区电网提供，年用电量为100万kWh。
④供热
项目生产不用热，生活采暖使用空调提供。
2、选址合理性分析结论

本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地7号路49号、47号，《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》已于2018年10月11日通过定州市环境保护局审批（定环规函[2018]3号），见附件4。项目厂区中心地理坐标为东经114°55'58.99"，北纬38°23'12.08"。项目东侧为园区道路，南侧、西侧、北侧均为废旧塑料加工厂。距离本项目最近的环境敏感目标为北侧580m的南辛兴村。厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。且河北定州经济开发区管理委员会已开具本项目符合规划证明（见附件3），符合该园区产业政策；根据该园区用地布局规划图，本项目用地属于二类工业用地（见附图4）。
3、产业政策符合性分析

本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“27、废旧木材、废旧电器电子产品、废印刷电路板、废旧电池、废旧船舶、废旧农机、废塑料、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废（碎）玻璃、废橡胶、废弃油脂等废旧物资等资源循环再利用技术、设备开发及应用”；且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目。项目建设符合产业政策要求。
4、区域环境质量现状

（1）大气环境

项目所在区域为二类环境空气质量功能区，6项基本评价指标达标因子为SO2、CO，不达标因子为PM2.5、PM10、NO2、O3。项目区域环境空气质量为不达标，项目区域环境空气质量为不达标。

（2）水环境

项目区域地表水环境现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。
区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。

（3）声环境

声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

5、环境影响分析结论

（1）大气环境影响分析

本项目破碎采用湿法破碎，无废气产生。

（2）水环境影响分析

本项目破碎、清洗及甩干废水经沉淀池沉淀后，与生活污水一同通过园区管网排入园区污水处理厂处理，最终在园区内综合利用，实现废水零排放。
（3）声环境影响分析

本项目噪声主要为切断机、破碎机、清洗机、甩干机等生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为65～80dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
（4）固体废物对环境影响

本项目固体废物主要为沉淀池污泥、废金属、废线条及生活垃圾。沉淀池污泥集中收集后作为建筑材料外售；废金属、废线条收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运处理。项目固废处理符合固体废物减量化、资源化、无害化要求，不会对周围环境产生污染影响。
4、总量控制

本项目污染物根据标准值核算总量控制指标为COD:1.824t/a、NH3-N:0.142t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。
6、工程可行性结论

综上所述，项目符合国家产业政策，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析项目的建设可行。

二、建议

1、认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。

2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。
三、建设项目“三同时”工程验收

建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表21。
表21    本项目“三同时”污染防治设施验收表

类别

污染工序

污染因子

治理措施

验收指标

验收标准
投资

万元

废水

生活
污水

COD、NH3-N、SS
破碎、清洗及甩干废水经沉淀池沉淀后，与生活污水一同经管网排入园区污水处理厂处理
--

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足园区污水处理厂进水水质要求
1

破碎、清洗及甩干废水

SS、COD
噪声

机械噪声

Leq

设备减震、厂房隔声

昼间：65dB(A)

夜间：55dB(A)
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

1

固废

沉淀池
污泥
集中收集后作为建筑材料外售
——
合理处置，不外排

1

生产
过程
废金属
外售综合利用
——
废线条

职工
生活
生活
垃圾

集中收集后交由环卫部门清运处理

——
合计

——

3


	 预审意见：

                                 公  章

  经办人：                                  年   月   日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

  公  章 

 经办人：                                     年   月   日

	  审批意见：

                                                          公  章                                             

  经办人：                                     年   月   日                                   

	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图
附图4  园区用地布局规划图
附图5  项目与生态保护红线相对位置图
附件1  营业执照
附件2  备案文件

附件3  规划证明
附件4  园区规划批复
附件5  污水收纳协议
附件6  无环境违法情况说明
附件7  委托书
附件8  承诺书

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




PP废料
上料
破碎
清洗
甩干
包装
成品
N
图例：G废气 N噪声 S固废 W废水
N、W
N、W
N、W



PE废料
切断
破碎
金属分离
拔毛
清洗
甩干
包装
成品
N、S
N
N、W
图例：G废气 N噪声 S固废 W废水
N、W
N、W



生活用水
新鲜水
0.64
破碎、清洗、甩干工序
沉淀池
园区中水
园区污水处理厂
15
13
2
0.128
0.512
13
13.512



