- 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：定州市健达体育用品有限公司

喷塑生产线技术改造项目

建设单位（盖章）：定州市健达体育用品有限公司

- 编制日期：2020年7月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市健达体育用品有限公司喷塑生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市健达体育用品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 殷建波 |  |  | 联系人 | 殷建波 |  |
| 通讯地址 | 定州市大奇连村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17703328866 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 073004 |
| 建设地点 | 定州市大奇连村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 定州市科学技术局 |  |  | 批准文号 | 定州工信技改备字【2020】37号 |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  | 行业类别及代码 | C2443 健身器材制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 4000 |  |  | 绿化面积（平方米） | -- |  |
| 总投资 （万元） | 88 | 其中：环保 投资（万元） |  | 6 | 环保投资占 总投资比例 | 6.82% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  |  | 2020年10月 |  |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 定州市健达体育用品有限公司成立于2018年，本次技改在产品种类、产品产量不变的情况下，新增先进生产线，对现有生产线进行技改，项目建成后优化生产流程，完善生产工艺。 为适应市场变化，调整产业结构，定州市健达体育用品有限公司投资88万建设定州市健达体育用品有限公司喷塑生产线技术改造项目，项目拟在厂区原有生产车间内进行技术改造，引进喷塑生产线、折弯机及附属设备等生产设备共计5台/套，本次技改在产品产量不增加的情况下对现有生产线进行技改，项目建成后完善生产工艺，无新增产品种类，项目无新增建筑物。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）中有关规定，该项目属于“二十二、金属制品业，67金属制品加工制造”中的“其他(仅切割组装除外) ”,应当编制环境影响报告表。定州市健达体育用品有限公司于2020年7月委托我单位承担该项目环境影响评价工 |  |  |  |  |  |  |
| 作，接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘、资料收集与调研,并按环境影响评价技术导则等有关规定和环境主管部门的要求编写完成了本项目环境影响报告表。 - 现有项目概况 1、基本概况： 定州市健达体育用品有限公司位于河北省定州市西城区大奇连厂东南，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33'42.21"，东经114°58'00.39"；项目北侧为体育用品厂，南侧为村路，西侧为村路，隔路为厂房，东侧为公路，隔路为门脸。项目最近敏感点为西北105m处的大奇连村，东南距大奇连新民居170m。 2、现有建设内容一览表见表1。 表1项目现有建设内容一览表 工程分类; 建设项目; 建设内容及规模. 主体工程; 机加工车间; 占地面积1250m2. 淬火车间; 占地面积150m2. 喷塑车间; 占地面积650m2. 抛丸车间; 占地面积220m2. 辅助工程; 成品库; 占地面积1250m2. 库房（一）; 占地面积650m2. 库房（二）; 占地面积150m2. 库房（三）; 占地面积220m2. 原料棚; 占地面积1500m2. 办公生活设施; 办公楼; 占地面积750m2. 环保工程; 废气; 焊接工序产生的烟尘经移动焊烟净化器处理后无组织排放；抛丸工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放（P1）；喷塑工序产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放（P2）；固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（P3）；天然气烘干炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气直接经15m排气筒排放（P3）。. 废水; 员工生活污水泼洒厂区地面抑尘。. 噪声; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，经距离衰减等措施达到降噪目的。. 固废; 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理；废喷塑剂回用于喷塑工序；金属废料、机加工铁屑、抛丸系统除尘灰，外售处置。. 3、主要设备 项目现有设备详见表2。 表2 项目现有设备一览表 序号; 名称; 现有数量. 1; 数控车床; 1台. 2; 数控铣床; 1台. 3; 切割机; 4台. 4; 等离子切割机; 2台. 5; CO2保护焊机; 16台. 6; 摇臂钻; 4台. 7; 静电喷塑机; 2台. 8; 抛丸机; 2台. 9; 冲床; 2台. 10; 烘干室; 1间. 11; 空气压缩机; 4台. 12; 锯床; 2台. 13; 天然气烘干炉; 1台. 14; 淬火炉; 1台. 15; 合计; 43. - 4、现有工程主要原辅材料 现有工程主要原辅材料消耗及能源情况见表3。 表3 现有工程原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 备注. 铁管; t/a; 360; 外购. 铝合金管; t/a; 30; 外购. 焊丝; t/a; 20; 外购. 体育器材配件; 万套/a; 1.8; 外购. 环氧聚酯型喷塑剂; t/a; 75; 外购. 天然气; 万m3/a; 30; 外购. 5、现有工程的产品方案及生产规模 现有工程主要生产体育器材，产品方案及生产规模见表4。 表4 现有工程产品方案及规模一览表 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 体育器材; 套; 1.8万; 产品产量不增加. 三、技改工程 1、概况 （1）项目名称：定州市健达体育用品有限公司喷塑生产线技术改造项目； （2）项目性质：技改； （3）建设单位：定州市健达体育用品有限公司； （4）建设地点：本项目位于定州市大奇连村，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33'42.21"，东经114°58'00.39"；项目北侧为体育用品厂，南侧为村路，西侧为村路，隔路为厂房，东侧为公路，隔路为门脸。项目最近敏感点为西北105m处大奇连村，东南距大奇连新民居170m。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2； （5）占地面积及建筑面积：本项目无新增建筑物； （6）项目投资：项目总投资为88万元，其中环保投资6万元，占总投资的6.82%； （7）劳动定员及工作制度：本项目技改工程完成后全厂劳动定员不变，仍为20人，采用两班制，每班8小时，年工作300天； （8）项目规模：技改后产能不变，喷塑生产线技术改造。 2、建设内容 技改后全厂主要建设内容见表5。 表5 技改后全厂工程主要建设内容一览表 工程分类; 建设项目; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 机加工车间; 占地面积1250m2; 依托现有. 淬火车间; 占地面积150m2. 喷塑车间; 占地面积650m2. 抛丸车间; 占地面积220m2. 辅助工程; 成品库; 占地面积1250m2. 库房（一）; 占地面积650m2. 库房（二）; 占地面积150m2. 库房（三）; 占地面积220m2. 原料棚; 占地面积1500m2. 办公生活设施; 办公楼; 占地面积750m2. 环保工程; 废气; 焊接工序产生的烟尘经移动焊烟净化器处理后无组织排放；抛丸工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放（P1）；喷塑工序产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放（P2）；固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（P3）；天然气烘干炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气直接经15m排气筒排放（P3）。; 固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，其他依托现有. 废水; 员工生活污水泼洒厂区地面抑尘。; --. 噪声; 采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，经距离衰减等措施达到降噪目的。; --. 固废; 生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理；废喷塑剂回用于喷塑工序；金属废料、机加工铁屑、抛丸系统除尘灰，外售处置；活性炭暂存危废间，交由有资质单位处理。; --. 3、主要设备 技改后全厂主要生产设备见表6。 表6 技改后全厂主要设备一览表 序号; 名称; 现有数量; 新增数量; 合计. 1; 数控车床; 1台; --; 1台. 2; 数控铣床; 1台; --; 1台. 3; 切割机; 4台; --; 4台. 4; 等离子切割机; 2台; --; 2台. 5; CO2保护焊机; 16台; --; 16套. 6; 摇臂钻; 4台; --; 4台. 7; 静电喷塑机; 2台; --; 2台. 8; 抛丸机; 2台; --; 2台. 9; 冲床; 2台; --; 2台. 10; 烘干室; 1间; --; 1间. 11; 空气压缩机; 4台; --; 4台. 12; 锯床; 2台; --; 2台. 13; 天然气烘干炉; 1台; --; 1台. 14; 淬火炉; 1台; --; 1台. 16; 喷塑机; 1台; 1台. 17; 折弯机; 3台; 3台. 18; 附属设备; 1台; 1台. 15; 合计; 43; 5台; 48. 本次技改设备特点：产品在加工过程中配套设备生产可保证质量稳定；先进的配套设备可减轻人工劳动强度，提高工作效率；清洁生产，改善工作环境；实现低损耗生产，节约能源。 4、投资规模及资金来源 本项目总投资为88万，其中环保投资为6万，占总投资的6.82%。 5、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料消耗见表7。 |
| 表7 技改后后全厂主要原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 备注. 铁管; t/a; 360; 无新增. 铝合金管; t/a; 30. 焊丝; t/a; 20. 体育器材配件; 万套/a; 1.8. 环氧聚酯型喷塑剂; t/a; 75. 天然气; 万m3/a; 30. 本项目环氧聚酯型喷塑剂符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》表4非水性喷涂材料标准；即第一阶段≤550g/L、第二阶段≤420g/L。 项目主要能源为天然气，年燃气量约为30万m3，目前天然气管网正在铺设中。 根据国家标准《天然气》（GB17820-2018），项目用气标准执行GB17820-2018中表2质量指标1，天然气技术指标见表8。 表8 天然气技术指标一览表 名称; 高位发热量a,b/(MJ/m3); 总硫a/(mg/m3); 硫化氢a/(mg/m3); 二氧化碳摩尔数/(%). 天然气; ≥36.0; ≤60; ≤6; ≤2.0. a：本标准中使用的标准参比条件是101.325kPa，20℃ b：高位发热量以干基计。 6、产品种类及规模 技改项目完成后，全厂产品方案不变，详见下表9。 表9 建设项目产品规模情况一览表 序号; 产品; 单位; 产量; 备注. 1; 体育器材; 套; 1.8万; 产品产量不增加. - 公用工程 - 给水 技改项目无新增用水。 - 排水 技改项目无新增废水产生。 （3）供电 本项目供电由定州市供电公司提供，依托现有工程1台变压器，年新增用电23.5万kwh，本项目技改完成后，全厂年用电量约102万kwh。 （4）供热 本项目生产用热使用天然气，天然气用量30万m3/a。 8、选址可行性 本项目位于定州市大奇连村，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33'42.21"，东经114°58'00.39"；项目北侧为体育用品厂，南侧为村路，西侧为村路，隔路为厂房，东侧为公路，隔路为门脸。项目最近敏感点为西北105m处的大奇连村，东南距大奇连新民居170m。评价范围内无文物、景观、水源保护区和自然保护区等环境保护目标。因此，建设项目厂址从基础条件、环境条件等方面来看，本项目的选址合理。 9、产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，不属于限制类和淘汰类项目。根据河北省人民政府办公厅冀政办发【2015】7号《关于印发河北省新増限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，河北省新增限制类产业目录和新增淘汰类产业目录中未包括本项目。为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），全面响应中央和省委、省政府关于大气污染防治工作的重要指示和安排部署，大力推进大气污染治理工作，加快改善环境空气质量，符合国家和省委、省政府下达的大气污染治理目标和任务，能够完成全市空气质量根本好转和“保底线、退后十”的目标。本项目属于国家鼓励类、不属于限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。且项目已在定州市科学技术局备案，备案号为定州工信技改备字【2020】37号，因此符合国家及地方产业政策要求。 10、“三线一单”及“三挂钩”机制分析 （1）“三线一单”符合性分析 根据环保部环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，逐条分析本项目与该文件“三线一单”的符合性。 项目三线一单符合性分析见表10： 表10 三线一单符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养一生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持一生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。定州市生态保护区面积为17.20km2，占定州市国土面积的1.34%，生态保护红线类型为河湖滨岸带敏感脆弱区，红线区为定州市行政区内的的南水北调中线主干渠饮用水水源地保护区的一级区和大沙河河滨岸带。主要分布在市域背部唐河、南部沙河、东南部木刀沟沿线和西北部南水北调工程沿线。项目不在定州市生态保护红线区范围内。项目附近红线区分布图见附图5。. 资源利用上线; 资源利用上线主要包括能源利用上线、水资源利用上线和土地资源利用上线。本项目位于定州市大奇连村，本项目土地为建设用地，符合土地资源利用上线；本项目营运过程中有一定量的电力资源消耗，技改项目劳动定员不变，无新增用水，用电由定州市供电公司提供，年用电量23.5万kWh。项目资源消耗量相对较少，符合资源利用上线要求。. 环境质量底线; 项目所在区域为环境空气质量二类区，环境空气质量应满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准及修改单要求，根据《2018年保定市环境质量状况（公报）》，项目附近环境空气中NO2、PM10、PM2.5和O3均不达标，六项污染物中有四项不达标，因此判定本项目所在区域环境空气质量不达标；项目区域地下水水质较好，是当地居民生活及工农业生产的主要水源，水质可以达到《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准；项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。项目无新增废水产生；固体废物全部合理处置。喷塑工序产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放；固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；天然气烘干炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气直接经15m排气筒排放，排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准排放浓度限值。. 环境准入负面清单; 本项目所在区域未开展规划环评，当地环境管理部门对新建、扩建项目准入要求主要为：符合国家及地方产业政策；符合当地总体规划；采用清洁生产工艺；污染物经治理后可达标排放；满足区域环境质量控制要求等。本项目为新建项目，项目的建设符合国家产业政策，符合当地总体规划，在落实报告表中提出的环保措施的前提下，能够实现污染物达标排放，满足区域环境质量控制要求。因此，本项目的建设符合当地环境准入要求。. （2）建立“三挂钩”机制 加强规划环评与建设项目环评联动。规划环评要探索清单式管理，在结论和审查意见中明确“三线一单”相关管控要求，并推动将管控要求纳入规划。规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审批意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，应当根据规划环评结论和审批意见予以简化。 本项目为未在项目所在地引进项目的负面清单内，符合项目所在地发展定位，符合规划环评结论及审批意见要求。 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制。对于现有同类型项目环境污染或生态破坏严重、环境违法违规现象多发，致使环境容量接近或超过承载能力的地区，在现有问题整改到位前，依法暂停审批改地区同类行业的项目环评文件。 本项目所在区域现有同类型生产企业从开始生产至今没有发生过环境污染或生态破坏严重、环境违法违规多发等情况。 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制。对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的依法不予审批其环评文件。对未到达环境质量目标考核要求的地区，除民生项目于节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。 本项目产生的废水、废气、噪声、固废经采取合理的处置措施后均能做到达标排放。 表11 “三挂钩”机制符合性分析 序号; “三挂钩”机制; 与本项目相关内容; 符合性分析. 1; 加强规划环评与建设项目环评联动机制; 无规划环评; 符合. 2; 建立项目环评审批与现有项目环境管理联动机制; 本项目为新建项目，同类型项目未发现环境污染或生态破坏严重、环境违法违规多发现象; 符合. 3; 建立项目环评审批与区域环境质量联动机制; 项目所处区域环境质量为不达标区，项目产生的污染物量小，对环境影响较小; 符合. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 现有工程主要生产工艺简述： 电 静电喷塑 喷塑剂 回火 水冷 淬火炉 铝合金管 S1、N1 G1 G2、S2 G3、S3 铁管 下料 焊接 抛丸 机加工 天然气 固化 组装 包装 入库 健身器材配件 图4生产工艺流程图 工艺流程简述： 外购原材料经过下料工序进入机加工，在机加工过程中通过焊接、抛丸等工序，标枪生产是将外购铝合金管淬火（本项目采用空气源淬火，热处理采用电加热方式加热至500-600°C），水冷、回火工序后，经静电喷塑工序进行表面处理，将喷涂好的工件通过输送链送入烘干室中（天然气烘干炉）固化烘干，固化温度为180°C，保温15min,开炉冷却即可得到合格的产品。然后组装成室外健身路径、篮球架、健身训练器材等体育用品，最后将组装好的产品包装入库。 2、现有工程主要的环境影响 现有工程主要的环境影响为废气、废水、噪声和固体废物等，污染情况如下： - 废气：焊接工序产生的烟尘经移动焊烟净化器处理后无组织排放；抛丸工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放（P1）；喷塑工序产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放（P2）；烘干工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放（P3）；天然气烘干炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气直接经15m排气筒排放（P3）。 表12 现有工程废气产生治理情况 序号; 名称; 污染物; 治理设施; 排气筒. 1; 抛丸工序; 颗粒物; 自带布袋除尘器; 15m排气筒. 2; 喷塑工序; 颗粒物; 喷塑间密闭，集气罩+滤芯除尘器; 15m排气筒. 3; 焊接工序; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器+加强车间通风+轴流风机; --. 4; 烘干炉废气; 颗粒物 SO2 NOx; 清洁能源天然气; 15m排气筒. 5; 固化废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置. - 废水：项目冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排，项目无生产废水产生；项目废水主要为职工盥洗废水，水量小且水质简单，用于厂区泼洒地面抑尘。 （3）噪声：项目仅在昼间生产，噪声源主要是生产设备运行时产生的噪声，声级值85~90dB（A）。通过选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声及距离衰减等降噪措施，可有效减轻噪声对外界的影响。 （4）固废：金属废料、机加工铁屑、抛丸系统除尘灰统一收集外售。废喷塑剂回用于喷塑工序。生活垃圾由环卫部门定期清运。 3、现有工程污染源监测数据 根据河北卓润检测技术服务有限公司于2019年9月出具的编号为No:HBRHB0120190265的检测报告可知，现有工程，抛丸工序产生的颗粒物经布袋除尘器处理，由15m高排气筒排放，喷塑工序产生的颗粒物在喷塑间密闭，经集气罩收集滤芯除尘器处理，由15m高排气筒排放。焊接工序产生的焊接烟尘，由移动式焊接烟尘净化器处理。烘干炉产生的颗粒物、SO2、NOX与固化工序产生的非甲烷总烃经同1根15m排气筒排放,经检测，抛丸工序排气筒出口颗粒物排放浓度最大值为19.5mg/m3，排放速率最大值为0.046kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准，即：颗粒物浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h；喷塑+烘干炉废气经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度最大值为19.3mg/m3，排放速率最大值为0.043kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求；非甲烷总烃排放浓度最大值为4.74mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1标准限值要求；颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB/1640-2012）新建炉窑标准要求。 现有工程在生产过程中无废水产生外排，废水主要为职工盥洗废水，水量小且水质简单，用于厂区泼洒地面抑尘。 现有工程对产生噪音的设备均采取了减振降噪措施。经监测，该项目厂界昼间噪声值为 53.1-58.5dB(A)，夜间噪声值为 42.3-48.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 5、存在的环保问题及整改措施 环保问题： （1）物料堆存问题对厂区环境造成影响 整改措施：加强企业制度管理，物料摆放整齐，防止物料包装袋破漏造成物料洒落对环境的影响。 （2）布袋除尘问题对厂区环境造成影响 技改完成后，喷塑工序滤芯除尘器排放口颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2染料尘标准要求，颗粒物排放浓度≤18mg/m3，根据现场查看，现有项目检测值偏大是由滤芯更换不及时导致，因此建议，为降低污染物排放对环境造成的影响，应定期更换滤芯除尘器的滤芯，使达到更好的除尘效率。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 定州市地处于北纬 38°14ˊ至 38°40ˊ，东经 114°48ˊ至 115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼，定州位于保定和石家庄之间， 北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。自古就有“九州咽喉地，神京扼要区”之称。市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄68公里，距保定56公里，距河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，定州市是华北地区重要交通枢纽。 本项目选址位于定州市大奇连村，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33'42.21"，东经114°58'00.39"；项目北侧为体育用品厂，南侧为村路，西侧为村路，隔路为厂房，东侧为公路，隔路为门脸。项目最近敏感点为西北105m处大奇连村。 项目地理位置见附图1，周边关系见附图2-1、周边关系图2-2。 2、地形、地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4～71.4m，东南地面高程33.2～36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4‰～0.7‰。本项目厂址位于定州市经济开发区银河大道西侧，地貌属华北冲、洪积平原，地势较平坦。 3、区域水文地质条件 ①地下水： 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141 万m³/a，地下水资源量为15509.92 万m³/a；其中降水入渗补给量为11104万立方米，为主要补给项；河道渗漏量为3540万立方米；侧向流入量为1661万立方米；渠系渗漏量为752万立方米；灌渠田间入渗量为113万立方米；井灌回归量为3392万立方米，越流流出量为393万立方米，侧流流出量为1029万立方米。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层， 处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50米左右的粗砂、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50m左右，能满足使用，区域静水位18～19米左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深水含水组。 浅层含水层属浅水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质黏土和粉土，厚度一般为15～25m。浅层含水组分分上下两段，上段含水层岩性以粗砂为主，下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m³/h.m，东部单位涌水量也在20m³/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水利坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2低界，埋深290～360m。含水层岩性以中砾为主，300m 以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110m～120m。受唐河和沙河冲击扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m³/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中砾、粗砾为主，风化强烈。含水层厚度为90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流排水方式以侧向径流排泄为主人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水利坡度大于东部。 ②工程地质： 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质沙土夹薄层的细砂为主，向下为亚黏土、细、中粗砂、砾石交互沉积，具有良好的富水性。 本项目厂区出漏地层为第四系洪冲积物，地势平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，厂址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 4、地表水 定州市境内河流均为过境河流，属海河流域大清河系，其作用以防洪排涝为主，流经河流主要有沙河、唐河、孟良河、小清河，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。境内河流多数发源于山西省， 顺地形走向，经本市东流汇入大清河。另有黑龙泉、马刨泉等自流泉水，形成较好的水利条件。 ①沙河：沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km，境内流域面积105.5km2。沙河属季节性河流。 ②孟良河：孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家沟、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村流入安国市界，在军洗村村北入沙河，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：唐河发源于山西省浑源县东龙咀村的翠屏山，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄之泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性排水河流，非雨季时处于干涸状态。 定州市南水北调引水工程从定州市域西北角通过，从总干渠中管头分水口门分水后，新开550m长的连接渠至中管头跌水下游入沙河干渠，定州市域内沙河干渠作为输水支线。 5、气候、气象 定州市属温带-暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷，干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中， 秋季秋高气爽；年均日照2611.9 小时；多年平均气温12.4℃，年际间气温差异不大，7 月温度最高， 月平均气温为26.5℃，1月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为 503.2mm；累计年均绝对湿度为 11.3HP；累年年均蒸发量 1910.4mm；无霜期平均为190天。 全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为2.0m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。极端最大平均风速为22m/s，风向西北，出现在1968 年 12 月 1 日。 定州市多年气候统计结果见表13。 表13 定州市多年气候统计资料一览表 项目; 单位; 数值; 项目; 单位; 数值. 多年平均降水量; mm; 481.79; 冬季主导风向; --; 西北风. 多年最大降水量; mm; 779.6; 夏季主导风向; --; 东北风. 多年最小降雨量; mm; 291.9; 多年平均气压; mm; 1010.2. 多年平均气温; ℃; 13.1; 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 极端最高气温; ℃; 41; 多年平均日照时数; H; 2417.4. 极端最低气温; ℃; -18.2; 多年平均风速; m/s; 2.0. 多年平均相对湿度; %; 63.0; 多年最大平均风速; H; 22. 6、土壤 定州市土壤肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42 个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植被资源主要人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008 年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划 定州市下辖现辖5个乡、19个镇、3个城区办事处，486 个村街、31个社区 市区面积1274平方公里，总耕地115.56万亩；定州市域总户籍人口为119万人，其中农业人口88.77万，非农业人口27.22万；城镇常住人口近41万，其中城区人口32万。定州市建成区面积38平方公里。2012 年市域城镇化水平约为35.07%。2015年，城区规划面积达到100平方公里，城市人口50万以上。 2、社会经济发展 定州市农业基础雄厚。全市耕地面积126万亩，基础设施完善，生产条件优越，是国家确定的小麦、棉花、花生、草莓、蔬菜、瘦肉型猪、速生丰产林七大商品基地。粮食、油料进入全国百强，蔬菜成为特色产业，年产粮食73.3万吨，油料 61.6万吨，水果13万吨，蔬菜 132 万吨，猪出栏80万头。肉牛、花生、脱水蔬菜、腌渍菜等十多种农副产品和加工产品畅销国际市场。 工业经济快速发展。全市形成了机械、医药、纺织、建材、食品、化工六大支柱产业。胜利客车、乐凯不锈钢、柠檬酸、健身球、武术刀剑等45种产品销往 50多个国家和地区。胜利客车、开元铸造厂、建华药用玻璃厂等几家军工大型企业在定州落户。乡镇企业异军突起，形成了铸造轧钢、钢网编织、体育用品、纺织加工等十大优势企业，九个工业小区厨具规模。 第三产业快速增长，内部结果进一步优化。全市共有各类市场93 处，其中专业市场24处，年成交额超亿元市场7个，全市市场交易额30亿元，全市共有市属流通企业138 家，从业人员7345人，销售收入77469 万元，为构筑定州新的产业优势奠定基础。 - 交通运输 定州位于京津之翼、保石之间，京广铁路、107国道、京珠高速公路纵观南北。塑黄铁路横贯东西，市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，已成为华北地区重要的交通枢纽。 - 文化卫生 定州市是全国“两基”工作先进市。全市共有各级各类学校340所，其中普通中学69所，小学261所，中等专业学校2所，技校1所，职业中心6所。1995年普及九年义务教育，2000年代表全省通过国家“普九验收”；2006年通过省“普九”复查验收，学前三年教育普及达标。河北农业大学中兽医学院（原河北中兽医学校），创建于1956年，校址在河北省历史文化名城-定州市，是全国唯一的一所中兽医大专院校。保定师专定州分校升格为“冀中职业学校”，成为全省唯一拥有独立大专院校县（市）；李亲顾中学通过省级示范性高中评估验收，2007年新华中学通过省级示范性高中评估验收，成为保定市唯一拥有4所省级示范性高中的县级市。 全市各种医疗机构56所，共有病床1342张，编制床位1167张，标准床位1075 张。全市各类卫生技术人员2043人，其中执业医师 529人，职业助理医师286人，注册护士279人。其他技术人员40人。 - 文物古迹 定州市名胜古迹丰富，市内文物保护单位有孔庙、考棚、开元寺塔、慕容陵、东坡槐、白果树等8处国家和省级文物保护单位，均位于定州市城区内。本项目厂址附近无国家规定的文物保护单位、革命历史古迹等环境敏感点的分布。 - 土地资源 定州市土地总面积为128370.74公顷，其中农业用地97693.02公顷，占全市土地总面积的76.1%，建设用地24403.08公顷，占全市土地总面积的19.01%，未利用用地6274.64 公顷，占全市土地总面积的4.89%。在农业用地中，耕地86564.02 公顷、园地1422.48公顷、林地5891.4公顷。建设用地中，城乡建设用地21780.97公顷，交通水利用地1780.87公顷，其他建设用地841.24公顷。未利用土地中，水域2633.07公顷，滩涂1490.06公顷，自然保留地2151.51公顷。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气质量现状： 根据《2018年定州市环境质量公报》可知，该市主城区全年环境空气质量达到或好于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的天数为165天（其中一级 7天），达标率为 45.2％，比上年增加6天；重度污染及以上天数为50天，比上年减少4 天。6项基本评价指标浓度为：细颗粒物（PM2.5）年均浓度为80微克/立方米，比上年削减9.5%。可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为128微克/立方米，比上年削减8.1%。二氧化硫（SO2）年均浓度为25微克/立方米，较上年降低了26.6%。二氧化氮（NO2）年均浓度为46微克/立方米，比上年降低了15.8%。一氧化碳（CO） 24小时平均第95百分位数为3.1毫克/立方米，较上年降低了20.2%。臭氧（O3）日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为201微克/立方米，比上年升高了26.3%。 根据《2018年定州市环境质量公报》相关数据对区域环境空气质量进行达标判断。 #### 表 16 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 80; 35; 228.6%; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 128; 70; 182.9%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 25; 60; 41.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115.0%; 超标. CO; 百分位数日平均 质量浓度; 3100; 4000; 77.5%; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 201; 160; 125.6%; 超标. 综上所述，项目区域环境空气质量为不达标。 - 2、水环境质量现状： - 本项目所在区域地下水水质良好，符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 - 3、声环境质量现状： - 本项目评价区域环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准。 - 4、土壤环境质量现状： 项目所在区域土壤符合《土壤环境质量建设用地土壤环境风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。 5、生态环境质量现状：区域内主要以农业生态环境为主，生态环境质量较好。区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物等保护目标。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目选址位于定州市大奇连村，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33'42.21"，东经114°58'00.39"；项目北侧为体育用品厂，南侧为村路，西侧为村路，隔路为厂房，东侧为公路，隔路为门脸。项目最近敏感点为西北105m处大奇连村，东南距大奇连新民居170m。根据项目性质及周围环境特征，本项目主要环境保护目标及其保护级别见表15。 表15 环境保护目标一览表 名 称; 坐标; 保 护 对 象; 保 护 内 容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 纬度; 经度. 大奇连村; 38°33'53.12"; 114°57'52.12"; 居民; 大气环境; 二类环境空气功能区; 西北侧; 105. 大奇连新民居; 38°33'35.31"; 114°58'9.90"; 居民; 东南; 170. 水环境; 厂址所在区域浅层地下水; 不会对周围地下水环境质量产生影响; 《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类; --. 声环境; 东、西、北、南厂界; 居民; -; -. 土壤; 厂址所在区域土壤环境; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、大气环境 区域大气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求，贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），见表16。 表16 环境空气质量标准 类别; 污染物 项目; 平均时间; 浓度限值; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均; 60μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单要求. 24小时平均; 150μg/m³. 1小时平均; 500μg/m³. NO2; 年平均; 40μg/m³. 24小时平均; 80μg/m³. 1小时平均; 200μg/m³. CO; 24小时平均; 4mg/m³. 1小时平均; 10mg/m³. O3; 日最大8小时平均; 160μg/m³. 1小时平均; 200μg/m³. PM10; 年平均; 70μg/m³. 24小时平均; 150μg/m³. PM2.5; 年平均; 35μg/m³. 24小时平均; 75μg/m³. 2、地下水 区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，标准值见表17。 表17 地下水质量标准 单位mg/L （pH除外） 项目名称; Ⅲ类标准. pH; 6.5-8.5. 总硬度; ≤450. 耗氧量; ≤3.0. 氨氮; ≤0.5. 硝酸盐氮; ≤20. 亚硝酸盐氮; ≤1.0. 挥发酚; ≤0.002. 氰化物; ≤0.05. 总铁; ≤0.3. 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类标准，标准值见表18。 表18声环境质量标准 项目; 类别; 昼间; 夜间; 单位. 区域声环境; 2类; 60; 50; dB(A). 4a类; 70; 55; dB(A). 4、土壤： 项目土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）二类筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、运营期喷塑工序产生的颗粒物排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准及无组织排放监控浓度限值；固化工序产生的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准要求及表2其它企业边界大气污染物排放浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值；烘干炉废气中颗粒物、SO2、NOX排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2的标准。 表19 大气污染物综合排放标准 名称; 污染源; 污染物; 要求; 标准. 运营期; 噪声; 噪声; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准. 喷塑工序; 颗粒物; 有组织排放; 浓度≤18mg/m3 速率≤0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准. 无组织排放; 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 固化工序; 非甲烷总烃; 有组织排放; 浓度≤60mg/m3 最低去除效率70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准要求. 无组织排放; 周界外浓度最高点≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物排放浓度限值. 6mg/m³; 厂区内车间外任一点1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值. 20mg/m³; 厂区内车间外任一点任意一次浓度值. 天然气烘干炉; 颗粒物; 有组织排放; 50mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2的标准. SO2; 400mg/m3. NOX; 400mg/m3. 2、运营期东、南、北、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 3、固废：一般工业固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制标准 | 根据河北省生态环境厅《关于启动并做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合本项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-H、SO2、NOx作为污染物总量控制因子。本项目实施前后，废水排放情况没有变化，水污染物总量控制指标变化量为0。本项目需要进行核算的总量控制指标为：SO2、NOx。 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及河北省生态环境厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的规定，本次项目总量控制指标依照地方污染物排放标准进行核算。 该项目运营期污染物达标排放量计算过程见表20。 表20项目运营期污染物达标排放量 项目; 排放/协议标准（mg/L、 mg/m³）; 排气量 （m³/d、 m³/h）; 运行时间 （d/a、h/a）; 污染物 年排放量 （t/a）. COD; 0; 0; 180; 0. NH3-N; 0; 0; 180; 0. SO2; 400; 2000; 2400; 1.92. NOx; 400; 2000; 2400; 1.92. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×废水量（m³/a）×生产时间（d/a）/106. 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/L）×废气量（m³/d）×生产时间（d/a）/109. 核算结果; 由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为COD：0t/a；氨氮：0t/a；二氧化硫：1.92t/a；氮氧化物：1.92t/a。. 本项目实施后，全厂污染物排放“三本账”核算情况见表21。 表21 全厂污染物排放“三本账”核算一览表 类别; 污染物; 现有工程总量（t/a）; 本项目总量（t/a）; 项目削减量; t/a） 本项目完成后全厂总量（t/a）; 变化量（t/a）. 废气; SO2; 1.92; 1.92; 0; 1.92; 0. NOx; 1.92; 1.92; 0; 1.92; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 本项目实施后，全厂总量控制指标为：COD：0t/a；氨氮：0t/a；二氧化硫：1.92t/a；氮氧化物：1.92t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 生产工艺流程及产排污节点见图2： 本次技改项目涉及工艺 图2 生产工艺流程及产排污节点图 （1）喷塑：将制作好的半成品原料进行喷塑。此工序产生颗粒物（G1）,使用集气罩收集经滤芯除尘器处理，由15m高排气筒排放。 （2）固化：将喷塑后的铝合金进入烘干炉进行固化，温度在190°C。将塑粉固化至铝合金管表面。此工序产生非甲烷总烃（G2），经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；此工序天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx与固化工序废气共用同一根排气筒排放。产生废活性炭（S1）暂存于危废间，定期交由资质单位处理产生废活性炭。 （3）折弯：将固化后的铝合金进行折弯处理。此工序产生噪声（N1），产生的设备噪声经厂房隔音、距离衰减达到降噪目的。 |  |
| --- | --- |
| 主要污染工序： 本项目生产过程中主要污染物的产生情况见表22。 表22 本项目生产过程中主要污染物的产生情况一览表 污染类别; 污染源名称; 主要污染物; 治理措施或去向; 产生 规律. 废气; 喷塑工序; 颗粒物; 滤芯除尘器+15m高排气筒排放; 间断. 固化工序; 非甲烷总烃; 集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放; 间断. 烘干炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 15m高排气筒排放（与固化工序共用1根排气筒）; 间断. 废水; --; --; --; --. 噪声; 喷塑工序; 等效连续A声级; 采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、经距离衰减等措施; 连续. 固化工序. 折弯工序. 固废; 喷塑工序; 塑粉; 回用于喷塑工序; 间断. 环保设施; 废活性炭; 暂存危废间，定期交由有资质单位处理. 一、施工期污染源分析 1、环境空气污染：设备拆装和运输等，主要污染物为TSP。 2、水环境污染：施工人员少量生活污水的排放。 3、噪声污染：作业机械，如吊车、汽车等，噪声值在70～95dB(A)。 4、固废污染：施工垃圾和生活垃圾。 二、运营期污染源分析 1、废气 喷塑工序产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放；固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；天然气烘干炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气与固化废气共用同一根15m排气筒排放。 2、废水 技改项目无废水产生。 3、噪声 技改项目产噪设备主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声源强为70～85dB（A）。采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、经距离衰减等措施降噪后，其厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物 本项目产生的固体废物主要为喷塑工序产生的废塑粉，集中收集后回用喷塑工序生产； 固化工序产生的废活性炭暂存危废间内，定期送有资质单位处理。废活性炭属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 产生速率、浓度及 产生量（单位） | 排放速率、浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷塑工序 | 颗粒物 | 有组织 | 0.3125kg/h，62.5mg/m3，0.75t/a | 0.0028kg/h，0.56mg/m3， 0.0068t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.0313kg/h，0.075t/a | 0.313kg/h，0.075t/a |
|  | 固化工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 0.163kg/h，16.313mg/m3，0.3915t/a | 0.001kg/h，0.01mg/m3， 0.00218t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.001kg/h，0.002t/a | 0.001kg/h，0.002t/a |
|  | 天然气烘干炉 | 颗粒物 | 有组织 | 0.03kg/h，15mg/m3， 0.072t/a | 0.03kg/h，15mg/m3， 0.072t/a |
|  |  | SO2 |  | 0.005kg/h，2.5mg/m3， 0.012t/a | 0.005kg/h，2.5mg/m3， 0.012t/a |
|  |  | NOX |  | 0.046kg/h，23.125mg/m3， 0.111t/a | 0.046kg/h，23.125mg/m3， 0.111t/a |
| 水 污 染 物 | -- | -- |  | -- | -- |
| 固体废物 | 固化工序 | 废活性炭 |  | 0.1t/a | 暂存危废间内，定期送有资质单位处理 |
| 噪 声 | 噪声主要来源于生产设备，噪声源强在70-85dB(A)之间。采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声，再经距离衰减达到降噪目的。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目厂区地面全部硬化处理，厂区设置防渗旱厕1座,定期由附近村民对其进行清掏，底面采用混凝土垫层、再用15-20cm混凝土做池底，池四壁和池底采用防水材料进行防水处理，使防渗系数低于10-7cm/s；危险废物暂存间地面采取基础防渗层为0.5m粘土层，夯实后上铺2mm厚度高密度聚乙烯膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层（环氧树脂或水性漆都可以），房间四周壁及裙角铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体，并在周边设置围堰，在围堰内涂环氧树脂防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；职工盥洗废水，水质简单，厂区设防渗旱厕，定期由当地农民清掏用作农肥，不外排。固体废物处置率达到100%，不会对区域生态环境产生污染影响。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

- 施工期环境影响分析： 技改项目施工期对环境的影响为安装设备产生的噪声、设备运输扬尘、施工垃圾等。 1、施工期扬尘影响分析 施工期扬尘主要为设备运输过程中产生的扬尘，对周围环境影响较小，项目采取如下控制措施： （1）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （2）施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 总之，建设单位要加强监管，明确环境保护要求，切实落实好各项减缓扬尘措施，降低施工扬尘产生量，以减轻对周围环境空气的影响程度。 2、施工期噪声影响分析 施工期间噪声主要为安装设备产生的噪声，安装设备产生的噪声对周围环境影响极小，施工期的噪声在建设单位的加强管理下，执行各项降噪措施，有效地减缓施工噪声的污染影响，使其影响控制在可接受范围内。 3、施工废水影响分析 施工现场用水主要为生活用水和降尘洒水等。上述用水以散排放为主，就地蒸发、渗漏，对水环境影响较小。 4、施工固废影响分析 施工过程中固体废物主要来源于施工期间设备安装、材料运输等施工过程产生的少量建筑垃圾、以及施工人员的进驻产生的生活垃圾。建筑垃圾的随意堆放还易引起扬尘等环境问题，为避免这些问题的出现，施工期的建筑垃圾统一收集用作场地的填补、道路的铺设等，少量施工人员的生活垃圾则由专门人员代为收集后交环卫部门统一处理。 综上所述，施工活动将对本区域环境产生的影响较小，在采取相应的防治措施的，其影响程度将大大减轻在可接受的水平之内，同时不利影响将随工程施工活动的结束而消失。 营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 本项目产生的废气主要是喷塑工序产生的颗粒物、固化工序产生的非甲烷总烃、烘干炉产生的颗粒物、SO2、NOX。喷塑工序产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放；固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放；天然气烘干炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气与固化废气共用同1根15m排气筒排放。 - 固化工序废气 固化工序产生的非甲烷总烃，产生量按原材料用量的0.15kg/t计算，非甲烷总烃的产生量7.5t/a，废气收集效率约为90%，去除效率约为99%，剩余以有组织形式排放，有组织非甲烷总烃的产生量为0.3915t/a，产生速率为0.163kg/h，产生浓度为16.313mg/m3，排放量为0.0218t/a，排放速率为0.001kg/h,排放浓度为0.1mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业标准。 未被收集的非甲烷总烃经车间密闭，以无组织形式排放，排放量为0.001t/a，排放速率为0.002kg/h，经预测非甲烷总烃的排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。 （2）喷塑工序废气 喷塑工序产生的颗粒物，类比同类项目,颗粒物产生量为原料使用量的1%，则颗粒物的产生量为0.75t/a；收集效率为95%，处理效率99%，剩余以有组织形式排放，有组织颗粒物的产生速率为0.313kg/h，产生浓度为62.5mg/m3，排放量为0.0068t/a，排放速率为0.0028kg/h,排放浓度为0.56mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，即颗粒物≤120mg/m3。 未收集的颗粒物以无组织形式排放，排放量为0.075t/a，排放速率为0.0313kg/h。经预测厂界颗粒物的浓度低于1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 （3）烘干炉废气 本项目烘干炉天然气消耗量约为30万m3/a，烟气与固化工序共用同一根15m排气筒排放。根据供气公司提供的天然气组成可知，天然气含硫量为16.35mg/m3。 根据《天然气》（GB17820-2018），本项目天然气执行一类气的质量要求，天然气低位发热量Qnet取33.82MJ/m3，含硫量S取最大值20mg/m3。 本项目年工作时间为2400h，风机风量为2000m3/h，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》可知：工业废气量排污系数为136259.17Nm3/万m3（天然气）、SO2为0.02S(S为硫的含量≤20mg/m3天然气）kg/万m3（天然气）；根据《环境保护使用数据手册》可知：颗粒物为2.4kg/万 m3天然气；根据泗水县一四一建材有限公司年产3万吨烘干砂、30万吨机制砂、 石子项目（一期）委托山东北国监测技术服务有限公司出局的检测报告（NO:2019HJWT1047）天然气氮氧化物产生系数为3.7kg/万m3（天然气）。经计算，SO2产生速率为0.005kg/h、产生浓度2.5mg/m3、产生量为0.012t/a，颗粒物产生速率为0.03kg/h、产生浓度15mg/m3、产生量为0.072t/a以及NOX产生速率为0.046kg/h、产生浓度23.125mg/m3、产生量为0.111t/a。燃烧烟尘通过15m高排气筒直接排放，烟尘中的污染物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准排放浓度限值。即：烟尘≤50mg/m3、SO2≤400mg/m3、NOx≤400mg/m3。 污染物排放量（t/a）=排放标准限值(mg/m3)×排气量(m3/h)×生产时间(h/a)/109。 SO2排放量=400mg/m3×2000m3/h×2400(h/a)/109=1.92t/a NOX排放量=400mg/m3×2000m3/h×2400(h/a)/109=1.92t/a 大气环境影响评价工作 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表23评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. （3）污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表24。 表24 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m³); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). PM10; 二类限区; 日均; 150.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). NOx; 二类限区; 一小时; 250.0; 环境空气质量标准(GB 3095-2012). NMHC; 二类限区; 一小时; 2000.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准. （4）污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表25、表26： 表25 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); NOx; NMHC; SO2; PM10. 点源; 114.966369; 38.56182; 63.00; 60.00; 0.30; 141.85; 18.00; 0.0460; 0.0010; 0.005; 0.03. 点源; 114.966036; 38.561843; 61.00; 15.00; 0.30; 25.00; 11.00; -; -; -; 0.0028. 表26 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); NMHC; PM10. 矩形面源; 114.965811; 38.561972; 63.00; 114.22; 37.87; 20.00; 0.0010; 0.0313. （5）项目参数 估算模式所用参数见表。 表27 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 43.3. 最低环境温度; -22.0. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 是. 地形数据分辨率(m); 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. （6）评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表28 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³); Cmax(μg/m³); Pmax(%); D10%(m). 点源; PM10; 450.0; 3.1041; 0.6898; /. 矩形面源; NMHC; 2000.0; 0.5976; 0.0299; /. 矩形面源; PM10; 450.0; 2.7350; 0.6078; /. 点源; NMHC; 2000.0; 0.1109; 0.0055; /. 点源; SO2; 500.0; 0.5543; 0.1109; /. 点源; NOx; 250.0; 2.4330; 0.9732; /. 点源; PM10; 450.0; 2.1220; 0.0472; /. 本项目Pmax最大值出现为点源排放的NOxPmax值为0.9732%,Cmax为2.4330μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。区域规划的环境影响评价，当主要污染物的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均符合环境质量标准，对于主要污染物仅有短期浓度限值的，叠加后的短期浓度符合环境质量标准时，则认为区域规划环境影响可以接受。 （7）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算见下表。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 2000; 0.001; 0.00218. 2; 颗粒物; 450; 0.0028; 0.0068. 3; 颗粒物; 450; 0.03; 0.072. 4; SO2; 500; 0.005; 0.012. 5; NOX; 250; 0.046; 0.111. ②无组织排放量核算见下表。 表30 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 2000; 0.001; 0.002. 2; 颗粒物; 450; 0.313; 0.075. ③项目大气污染物年排放量核算 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E 年排放—项目年排放量，t/a； Mi 有组织 —第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi 有组织 —第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj 无组织 —第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj 无组织 —第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表31大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）; 合计. 1; 非甲烷总烃; 有组织; 0.00218; 0.00418. 2; 无组织; 0.002. 3; 颗粒物; 有组织; 0.0788; 0.154. 4; 无组织; 0.075. 5; SO2; 有组织; 0.012; 0.012. 6; NOX; 有组织; 0.111; 0.111. （8）大气环境防护距离和卫生防护距离分析 本评价采用AERSCREEN估算模式对车间无组织废气预测，预测结果均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离计算公式，依据无组织排放源相关参数计算本项目卫生防护距离，计算公式： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.050LD 式中：Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； Cm──标准浓度限值，mg/m3； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； 根据本项目车间无组织排放参数，计算本项目卫生防护距离，计算结果见表32。 表32卫生防护距离 生产车间; 污染物; 面积 (m2); 排放速率 (kg/h）; A; B; C; D; 标准值 （mg/m3）; 防护距离 （m）; 最终防护距离（m）. 固化工序; 非甲烷总烃; 4000; 0.001; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 2.0; 0.003; 100. 喷塑工序; 颗粒物; 4000; 0.313; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.0; 12.133. 经计算得出：本项目生产车间的卫生防护距离分别为L非甲烷总烃=0.003m、L颗粒物=12.133m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中计算的卫生防护距离确定方法，卫生防护距离在100m以内时，极差为50m；超过100m但小于或等于1000m时，极差为100m，计算的L值在两极之间时，取较宽的一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目的卫生防护距离为100m。距离本项目最近的敏感点位西侧105m处的大奇连村，符合卫生防护距离的要求。建议规划建设部门在该项目确定的卫生防护距离内禁止建设学校、医院、住宅等环境敏感点。项目大气环境影响评价自查表见表33。

表33 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5-50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500-2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物（SO2、NOx、颗粒物） 其他污染物（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测标准□; 主管部门发布的数据 标准; 现状补充标准□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5-50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距厂界最近（0）m. 污染源年排放量; SO2：（0.012）t/a、NOx：（0.111）t/a、非甲烷总烃：（0.00418）t/a、颗粒物：（0.154）t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. - 水环境影响分析 项目无废水外排。 - 声环境影响分析 项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70-85dB（A）之间。采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、距离衰减等措施达到降噪目的。 （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界、周边敏感点的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm=a（r-ro）/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③预测点总影响值计算模式： N Leq总=10Lg[∑100.1Leqi] i=1 式中：Leqi—第i个声源对某预测点的影响值，dB（A）。 （3）噪声源参数的确定 类比同类设备产噪情况，确定本项目各噪声源参数见表34。 表34噪声源及防治措施一览表 序号; 地点; 设备名称; 台数; 源强(dB(A)); 降噪措施; 降噪效果(dB(A)). 1; 生产车间; 折弯机; 3; 70～85; 基础减震、厂房隔声、距离衰减; 30. （4）预测结果 按照预测模式及选取参数，计算项目噪声源对四周厂界的噪声贡献值。结果见下表。 表35 生产车间噪声预测结果 单位：dB(A) 名称; 时段; 贡献值; 昼间标准值; 夜间标准值; 达标分析. 东厂界; 昼间; 37.19; 60; 50; 达标. 南厂界; 47.14; 60; 50; 达标. 西厂界; 37.19; 60; 50; 达标. 北厂界; 47.14; 60; 50; 达标. 由表35可知，设备噪声对厂界贡献值的范围为37.19～47.14dB(A)，由于本工程选用低噪声设备，对产噪设备采取了基础减振和厂房隔声，再经距离衰减后厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为喷塑工序产生的废塑粉及环保设备产生的废活性炭。 废塑粉年产生量约为20.25t/a。集中收集后回用喷塑工序。 固化工序产生的废活性炭产生量约为0.1t/a。暂存危废间内，定期送有资质单位处理。废活性炭属于危险废物，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》（公告2006年第11号）、《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行），各类固体废物性质及产生量情况如下表所示。 表36 固废分析结果表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 是否属于危废. 1; 废活性炭; 固化工序; 固; /; 0.1t/a; 是. 2; 塑粉; 喷塑工序; 固; /; 20.25t/a; 否. 表37固废利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 利用处置方式; 属性; 废物代码; 是否符合环保要求. 1; 废活性炭; 暂存危废间，定期交由有资质的单位处理; 危险废物; 900-039-49; 是. 2; 塑粉; 集中收集后回用于喷塑工序; 一般固废; /; 是. - 危废的收集和贮存 ①危险废物贮存场所设置防雨、防火、防雷、防扬尘、防风、防晒装置。避免污染物泄漏污染环境。 ②危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（[2013]第36号）的相关要求建设，地面采取基础防渗层为0.5m粘土层，夯实后上铺2mm厚度高密度聚乙烯膜，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，并涂防腐防渗涂层（环氧树脂或水性漆都可以），房间四周壁及裙角铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体，并在周边设置围堰，在围堰内涂环氧树脂防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 ③危废暂存间内设置分区，将不同的危险废物分开贮存，每个贮存区域之间设置挡墙间隔。 ④在危险废物储存间外设危险废物警示标志，暂存间内及盛装危险废物的容器上设置危险废物标签，写明危险废物种类和危害，由专人管理，设置严格的管理制度，无关人员不得进入危废暂存间。设置两把锁。危废警示标志及标签如下图所示： 图3 危废警示标志及标签 ⑤危废间设置专门的管理台账，做好危险废物的情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年。 综上，本项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对周边环境造成影响。 五、土壤环境分析 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018土壤环境影响评价应对建设项目建设期、运营期和服务期满后对土壤环境理化特性可能造成的影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良影响的措施和对策，为建设项目土壤环境保护提供科学依据。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964-2018的附录A识别的土壤环境影响评价项目类别、占地规模、敏感程度分级结果划分评价工作等级，该项目在土壤环境影响评价项目类别中属于“其他行业”中的“全部”，项目类别为Ⅲ类，周边50m之内无农田、住户等敏感目标，敏感程度不敏感，项目评价等级为“--”，因此，本项目不需开展土壤环境影响评价工作。土壤环境影响评价自查表见表38。 土壤环境影响评价自查表见表38。 表38 土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成状况; 备注. 影 响 识 别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；为用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （0.04）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（住户）、方位（西北侧）、距离（105m）. 影响途径; 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他□. 全部污染物; 非甲烷总烃、颗粒物. 特征因子; 非甲烷总烃、颗粒物. 所属土壤的环境影响评价项目类别; Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□. 敏感程度; 敏感□；较敏感□；不敏感☑. 评价工作等级; 一级□；二级□；三级□. 现 状 调 查 内 容; 资料收集; a）□；b）□；c）□；d）□. 理化特征. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数. 柱状样点数. 现状检测因子. 现 状 评 价; 评价因子. 评价标准; GB 15618□；GB 36600□；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论. 影 响 预 测; 预测因子. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□. 防 治 措 施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 信息公开指标. 评价结论; 本项目建成后对周边土壤环境影响较小. 注1：“□”为勾选项，可“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境评级工作的，分别填写自查表. 六、环境风险分析 （1）环境风险识别 ①物质危险性识别 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录B 的要求，对项目涉及的原辅料、最终产品等主要物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目生产中具有代表性的危险物料为天然气（甲烷）。本项目主要危险物质分布和危险物质特性见表39。 根据项目物质危险性识别表与物质危险性标准可知，本项目涉及的环境风险物质为天然气（甲烷）。 表39 危险物质理化性质 名称; 危险特性; 毒理性质; 危险性识别. 引燃温度℃; 闪点℃; 爆炸极限; 危险分类; 火灾危险性类别; 急性毒性; 毒性分级. 天然气（甲烷）; 538; -188; 5.3～15%; 第2.1类易燃气体; 甲类气体; --; --; 可燃气体. 2、生产系统危险性识别 本项目环境风险识别情况如下表所示。 表40 生产系统危险性识别 序号; 生产工序; 危险单元; 涉及风险物质及存储量; 环境风险类型; 事故触发因素; 环境影响途径. 1; 存储; 天然气管道及阀门; 天然气，0.10m³; 泄漏、火灾爆炸; 安全阀失效；控制阀门失灵；管道穿孔、焊口开裂断裂; 管道泄漏，容易发生火灾爆炸，对大气产生影响. 6.1.2环境风险潜势初判 本项目不设天然气储罐，天然气存在量最大为管道充满的状态，厂区内管道总长约30m，管径为65mm，天然气存在量约0.10m³，按0.13kg/m³计算，天然气存在量为0.065kg(qi)。根据导则HJ169-2018附录B，甲烷临界量为10t，根据导则HJ169-2018附录C.1计算，见表41。 表41危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 名称; 最大库存量qi(t); 临界量Qi (t); qi/Qi; Q (∑qi/Qi). 1; 天然气; 6.5×10-5; 10; 6.5×10-6; 6.5×10-6. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q 为6.5×10-6，Q＜1。因此，本项目环境风险潜势为I。 6.1.3风险评价等级 表42 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目环境风险潜势为I，由上表可知，本项目评价工作等级为简单分析，主要分析内容包括环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等。 6.2环境敏感目标 项目位于定州市西城区大奇连村东南，中心坐标为北纬 38°33’42.21”、东经114°58’00.9”。 项目北侧为体育用品厂，南侧为村路，西侧为村路，隔路为厂房，东侧为公路，隔路为门脸。项目最近敏感点为西北105m处大奇连村，东南距大奇连新民居170m。评价区域内无文物、风景名胜等特殊环境敏感点，项目最近敏感点为西北105m处大奇连村，东南距大奇连新民居170m。 6.3环境风险识别 本项目天然气管道存在燃气泄漏风险，可能造成的环境风险主要是天然气泄漏发生火灾爆炸事故时，伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。本项目可能存在的风险事故情形见表43。 表43 本项目可能存在的风险事故情形 序号; 危险单元; 危险物质; 风险源; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 天然气管道; 天然气; 管道、阀门; 泄漏、火灾爆炸; 管道泄漏，容易发生火灾爆炸，对大气产生影响. 6.4环境风险分析 1火灾爆炸事故情形分析 本项目环境风险为天然气使用过程中发生泄漏引起火灾、爆炸事故。最大可信事故为天然气输送管线管径破裂，造成液化气泄漏扩散，泄漏液化气遇火发生火灾爆炸。 （1）泄漏事故：根据建设方提供资料，本项目天然气管道设置切断阀门，在管线发生泄漏后，可及时关闭阀门，在最短的时间内切断气源，防止大量天然气外泄。 （2）火灾爆炸事故：天然气为易燃气体，与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸。除爆炸冲击波和热辐射伤害之外，火灾和爆炸过程中液化石油气燃烧后主要产生CO、CO2、SO2等物质。 6.5环境风险防范措施及应急要求 6.5.1泄漏故障防范措施 （1）天然气输送管道的设计、布置须符合相关要求，必须与其它构筑物有足够的间隔距离。厂区总平面布置须符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （2）如果管路、阀门、软管发生泄漏，在查明原因并消除缺陷之前应停止与泄漏部位相关的作业。 （3）加强巡检，巡检除应注意借助有关检漏工具或仪器发现管道泄漏迹象外，更积极的做法是还要记录和报告可能对管道存在潜在的危害。 （4）阀的关闭原则上应从上游开始进行。若燃气在输送中，不能急速关闭阀门。 （5）在项目投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 （6）建立有效的通报系统。此系统最基本要求为运转时间、记录保存、通报方法、非上班时间通报方法和通报的及时性，最重要的是接到通报后的回应。 6.5.2火灾爆炸事故的预防措施 （1）预防明火。在天然气工作区域必须严禁明火作业。 （2）预防摩擦与撞击火花。机器转动部位应保持良好的润滑和冷却，防止摩擦出火花。 （3）预防电器火花。在易燃易爆危险场所使用的一切电气设备、照明和电气线路都必须采取防爆型的电器。 （4）预防静电火花。控制产生静电的条件和消除静电荷积聚的条件。不仅在设备上防止危险放电，对人的因素也要予以高度重视，并采取有效措施防止人体放电和不当的行为引起放电。 （5）预防雷击。加装避雷针等必要的有效防雷设施，作良好的接地处理。 （6）日常运行中，加强对设备的维护检查，防止安全阀、截止阀等设备失效；设备按照防爆要求配置。 （7）加强人员安全教育、科学管理。提高安全防范风险的意识；加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作；严格落实各项规章制度。 6.5.3事故应急措施 （1）发生燃气泄漏事故，应急人员携带便携式可燃气体报警仪检测天然气浓度，确定泄漏点，用最快的办法切断管段上、下游的截断阀，放空破裂管段天然气，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大，立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施，组织抢修队伍迅速奔赴现场，在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。如室内天然气泄漏，本项目在锅炉房室内安装了天然气泄漏报警器，报警器与监控系统连锁，立即关闭室内供气阀，通风换气，防止燃气聚集引起爆炸。在调压柜安装了2台可燃气体报警仪，一旦检测到泄漏超标，会立即连锁关闭供气阀，并将信号传至锅炉操作室报警平台，发出报警，值班人员会立即赶赴现场处置。 （2）一旦发生天然气泄漏着火，应找到泄漏源，确保不会出现超温超压情况下关闭上游阀门，不间断冷却着火部位。火灾爆炸事故，利用设置的火灾自动报警系统及电话向消防部门报警，同时利用设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火，控制室迅速切断泄漏管道两端的截止阀，停止天然气输入、输出工作。大量天然气外泄可能形成蒸气云爆炸时，应立即撤离到安全距离以外的区域，并严格控制火源。消防废物集中收集，若涉及泡沫灭火剂泄漏废物等，需作为危险废物交有资质单位处置。 6.5.4风险事故应急预案 根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急[2018]8号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等的规定和要求，建设单位应编制突发环境事件应急预案，并向企业所在地环境保护主管部门备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统衔接。同时，环境应急预案应每三年或发生生产工艺和技术变化、周围环境敏感点发生变化、相关法律法规等发生变化及其他情形的，建设单位应重新修订环境应急预案，并向环境保护主管部门重新备案。 6.6环境风险简单分析内容表 表44建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 定州市健达体育用品有限公司喷塑生产线技术改造项目. 建设地点; 河北省; 保定市; 定州市. 地理坐标; 经度; 114°58'00.39"; 纬度; 114°58'00.39". 主要危险物质及分布; 主要危险物质为天然气，分布于天然气输送管道、天然气导热油炉，以输送管道为主。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境影响途径为大气。主要危害后果：天然气泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。. 风险防范措施要求; （1）天然气输送管道的设计、布置须符合相关要求，必须与其它构筑物有足够的间隔距离。厂区总平面布置须符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 （2）如果管路、阀门、软管发生泄漏，在查明原因并消除缺陷之前应停止与泄漏部位相关的作业。 （3）加强巡检，巡检除应注意借助有关检漏工具或仪器发现管道泄漏迹象外，更积极的做法是还要记录和报告可能对管道存在潜在的危害。 （4）阀的关闭原则上应从上游开始进行。若燃气在输送中，不能急速关闭阀门。 （5）在项目投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 （6）建立有效的通报系统。此系统最基本要求为运转时间、记录保存、通报方法、非上班时间通报方法和通报的及时性，最重要的是接到通报后的回应。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 项目性质：技改。 本项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析，因此仅对环境风险识别、环境风险分析、风险防范措施及应急要求等内容进行分析。 本项目在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受的水平。. 6.7环境风险评价自查表 本项目环境风险评价自查表见下表。 表45环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险 调查; 危险 物质; 名称; 天然气. 存在总量/t; 6.5×10-5. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数500人; 5km范围内人口数15000 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; ____/___人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1□; F2□; F3□. 环境敏感目标分级; S1□; S2□; S3□. 地下水; 地下水功能敏感性; G1□; G2□; G3□. 包气带防污性能; D1□; D2□; D3□. 物质及工艺 系统危险性; Q值; Q＜1√; 1≤Q＜10□; 10≤Q＜100□; Q＞100□. M值; M1□; M2□; M3□; M4□. P值; P1□; P2□; P3□; P4□. 环境敏感程度; 大气; E1□; E2□; E3□. 地表水; E1□; E2□; E3□. 地下水; E1□; E2□; E3□. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II□; I√. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析√. 风险 识别; 物质危险性; 有毒有害; 易燃易爆√. 环境风险类型; 泄漏√; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√. 影响 途径; 大气√; 地表水□; 地下水. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险 预测 与评价; 大气; 预测模型; SLAB□; AFTOX□; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围m. 地表水; 最近环境敏感目标___/__，到达时间___/___h. 地下水; 下游厂区边界到达时间__/___d. 最近环境敏感目标___/__，到达时间___/___d. 重点风险 防范措施; （1）天然气输送管道的设计、布置须符合相关要求，必须与其它构筑物有足够的间隔距离。厂区总平面布置须符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。（2）如果管路、阀门、软管发生泄漏，在查明原因并消除缺陷之前应停止与泄漏部位相关的作业。（3）加强巡检，巡检除应注意借助有关检漏工具或仪器发现管道泄漏迹象外，更积极的做法是还要记录和报告可能对管道存在潜在的危害。（4）阀的关闭原则上应从上游开始进行。若燃气在输送中，不能急速关闭阀门。（5）在项目投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。（6）建立有效的通报系统。此系统最基本要求为运转时间、记录保存、通报方法、非上班时间通报方法和通报的及时性，最重要的是接到通报后的回应。. 评价结论 与建议; 本项目在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受的水平。. 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项. 七、 环境管理 7.1 环境管理机构与职能 环境管理机构主要职能是研究决策公司环保工作的重大事宜，负责制订公司环境保护规划和进行环境管理，监督企业环保设施的运行效果，配合环保部门对企业的环境目标考核。环境管理机构由企业法人代表主管，并有专人分管和负责环保工作。 7.2 环境管理的原则 针对企业特点，遵循以下基本原则： ① 按“可持续发展战略”，正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济和环境效益统一起来。 ② 把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环保指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 ③ 加强全公司职工环境保护意识，专业管理与群众管理相结合。 7.3 环境管理内容 ① 组织学习和贯彻执行国家及地方的环保方针、政策、法令、条例，进行环境保护教育，提高公司职工的环境保护意识。 ② 编制并实施企业环境保护工作的长期规划及年度污染控制计划。 ③ 建立环境管理制度，包括机构的工作任务，档案及人员管理，环保设施的运行管理，排污监督和考核，危险废物的收集、储存等方面内容。 ④ 负责委托进行项目环境影响评价、竣工验收及上报相关报告，落实并监督环保设施的“三同时”，并在生产过程中检查环保装置的运行和日常维护情况。 ⑤ 进行公司内部排污口和环保设施的日常管理和对相关岗位监督考核。 八、监测计划 环境监测是指在项目运营期对主要污染源进行有计划的监测。环境监测的任务是对生产过程中产生的废气、噪声等进行监测，为环境管理部门加强工艺设备管理，强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策提供科学依据。 根据生产特征和污染物的排放特征，依据国家颁布的环境质量标准，污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划。 项目建成后运营期内，建设单位应做好以下环保日常监测运营管理，参见表46。 表46项目环保日常监测计划建议 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 废气; 固化工序排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准要求. 厂界外上风向1个点下风向3个点; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物排放浓度限值. 厂区内车间外任一点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值. 烘干炉排气筒出口; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2的标准. SO2. NOX. 喷塑工序排气筒出口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准. 厂界外上风向1个点下风向3个点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期防治效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷塑工序 | 颗粒物 | 有组织 | 喷塑间密闭，集气罩+滤芯除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准 |  |
|  |  |  | 无组织 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |  |
|  | 固化工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准要求 |  |
|  |  |  | 无组织 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物排放浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值 |  |
|  | 烘干炉废气 | 颗粒物 SO2 NOX | 有组织 | 与固化工序废气共用同一根排气筒排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2的标准 |  |
| 水污染物 | -- | -- |  | -- | -- |  |
| 固体废物 | 固化工序 | 废活性炭 |  | 暂存危废间内，定期送有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求 |  |
|  | 喷塑工序 | 塑粉 |  | 集中收集后回用喷塑工序 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定 |  |
| 噪声 | 噪声主要来源于折弯机等生产设备，噪声源强在70-85dB(A)之间。再经距离衰减厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域生态环境产生进一步污染影响。 |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议 一、结论 1、建设项目概况 (1)项目基本情况 项目名称：定州市健达体育用品有限公司喷塑生产线技术改造项目； 建设性质: 技改； 生产规模：技改后产能不变，年产1.8万套体育器材项目； 项目投资和环保投资：项目总投资为88万元，环保投资6万元，占总投资的6.82%； 项目定员及工作制度：技改工程完成后全厂劳动定员不变，仍为20人，采用二班制，每班工作8小时，年工作300天。 - 项目选址 本项目选址位于定州市大奇连村，厂址地理位置中心坐标为北纬38°33'42.21"，东经114°58'00.39"；项目北侧为体育用品厂，南侧为村路，西侧为村路，隔路为厂房，东侧为公路，隔路为门脸。项目最近敏感点为西北105m处大奇连村，东南距大奇连新民居170m。评价范围内无文物、景观、水源保护区和自然保护区等环境保护目标。本项目选址符合定州城乡建设规划以及定州土地利用规划。 因此，建设项目厂址从基础条件、环境条件等方面来看，本项目的选址合理。 (3)建设内容及产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关规定，不属于限制类和淘汰类项目。根据河北省人民政府办公厅冀政办发【2015】7号《关于印发河北省新増限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，河北省新增限制类产业目录和新增淘汰类产业目录中未包括本项目。为贯彻落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》（冀政发〔2018〕18号），全面响应中央和省委、省政府关于大气污染防治工作的重要指示和安排部署，大力推进大气污染治理工作，加快改善环境空气质量，符合国家和省委、省政府下达的大气污染治理目标和任务，能够完成全市空气质量根本好转和“保底线、退后十”的目标。本项目属于国家鼓励类、不属于限制类及淘汰类项目，属于允许建设项目，符合国家产业政策。且项目已在定州市科学技术局备案，备案号为定州工信技改备字【2020】37号，因此符合国家及地方产业政策要求。 (4)公用工程 供电：本项目用电由定州市供电公司网提供。可满足项目生产、生活用电需求。本项目年用电量23.74万kwh。 供热：本项目生产用热采用电加热，冬季办公用取暖用电。 供水：技改项目劳动定员不变，无新增生活废水产生，生产用水为生产设备循环冷却用水，循环使用不外排。 2、区域环境质量现状 （1）环境质量现状 区域内环境空气质量为不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5和O3；区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目周围地下水地下水水质符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 （2）环境保护目标 根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内的居民点作为大气环境保护目标；项目厂区区域地下水、厂区及周边地下水井作为地下水保护目标；占地范围内土壤作为土壤保护目标。 3、环境影响分析结论 (1)大气环境影响评价结论 项目营运期废气主要为喷塑工序产生的颗粒物经滤芯除尘器处理后由15m高排气筒排放；满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准；固化工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准要求；天然气烘干炉采用清洁能源天然气为燃料，燃烧烟气直接经15m排气筒排放（与固化工序共用一根排气筒），满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2的标准。 未被收集的非甲烷总烃、颗粒物，经车间密闭，以无组织形式排放，经预测非甲烷总烃的排放浓度符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值；颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。 因此，项目建成后对周围大气影响较小。 - 水环境影响评价结论 项目劳动定员不变，生活废水排放量不变。 (3)声环境影响分析结论 项目噪声污染源主要为生产设备运转时产生的噪声，声级值在70-85dB（A）之间。采用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、经距离衰减等措施降噪后，其厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。2类标准昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 因此，项目建成后对周围声环境影响较小。 (4)固体废物 本项目产生的固体废物主要为喷塑工序产生的塑粉及环保设备产生的废活性炭。 废塑粉集中收集后回用喷塑工序。 固化工序产生的废活性炭产生量暂存危废间内，定期送有资质单位处理。 固废均得到合理处置，不会对环境产生影响。 (5)大气及卫生防护距离 本评价采用AERSCREEN估算模式对车间无组织废气预测，预测结果均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 通过卫生防护距离计算，本项目生产车间卫生防护距离为100m。项目最近敏感点为西北105m处大奇连村。符合卫生防护距离的要求。 4、监测计划 表47项目环保日常监测计划建议 环境要素; 监测布点; 监测污染物; 监测频次; 执行标准. 废气; 固化工序排气筒出口; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准要求. 厂界外上风向1个点下风向3个点; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物排放浓度限值. 厂区内车间外任一点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值. 烘干炉排气筒出口; 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2的标准. SO2. NOX. 喷塑工序排气筒出口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准. 厂界外上风向1个点下风向3个点; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求. 噪声; 东、南、西、北厂界外1m处; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 5、总量控制指标 按照国家环保总部有关污染物排放总量控制的要求，结合本项目的排污特点，确定本项目需要实施总量控制的污染因子为COD、氨氮、SO2、NOx，总量控制建议指标为：S02:1.92t/a、NOX：1.92t/a、氨氮：0t/a、COD:0t/a。 6、项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策要求；厂址选择可行，且采取了较为完善且合理的污染治理措施，可确保各类污染物达标排放；项目实施后，不会对周围环境有明显影响。为此，本评价从环保角度认为，该项目是可行的。 二、建议 为进一步保护环境，减少营运期对周围环境的影响，本评价根据项目特点，提出以下建议： （1）加强生产车间管理，实施清洁生产管理，从源头抓起，确保环保设施正常运行，最大限度地减少污染物的排放量。 （2）严格执行环保“三同时”制度，确保项目环保资金和措施落到实处。 （3）加强设备维护，确保其正常运行。 三、建设项目环保设施“三同时”验收内容： 建设项目环保设施“三同时”验收内容见表48。 表48建设项目环保设施“三同时”验收内容 类别; 治理对象; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 投资 (万元). 废气; 喷塑 工序; 有组织颗粒物; 经滤芯除尘器处理后+15m高排气筒排放; 浓度≤18mg/m3 速率≤0.51kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2染料尘标准; 4.5. 无组织颗粒物; 车间密闭; 肉眼不可见; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 固化工序; 非甲烷总烃有组织; 集气罩收集+光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放; 浓度≤60mg/m3 最低去除效率70%; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业标准要求. 非甲烷总烃无组织; 车间密闭; 周界外浓度最高点≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其它企业边界大气污染物排放浓度限值. 6mg/m³; 厂区内车间外任一点1h平均浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值. 20mg/m³; 厂区内车间外任一点任意一次浓度值; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值. 烘干炉废气; 颗粒物、SO2、NOX; 与固化工序共用同一根排气筒排放; 颗粒物≤50mg/m3 SO2≤400mg/m3 NOX≤400mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中表1、表2的标准. 废水; --; --; --; --; --. 噪声; 生产设备 噪声; 采取低噪声设备，基础减振，厂房隔声，再经距离衰减; 厂界噪声： 昼间≤60dB(A) 夜间≤580dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准; 0.5. 固废; 固化工序; 废活性炭; 暂存危废间内，定期送有资质单位处理; 合理处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求; 1. 喷塑工序; 塑粉; 集中收集后回用喷塑工序; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关规定. 合计; 6. |
| 预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注     释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  营业执照

附图1  项目地理位置图

附图2-1  项目地理位置图

附图2-2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。