建设项目环境影响报告表

项目名称：  新建年产31100吨PE、PVC废塑料

破碎项目

建设单位(盖章)：   定州市铭博塑料加工厂

编制日期：2020年9月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建年产31100吨PE、PVC废塑料破碎项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市铭博塑料加工厂 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李阳 |  |  | 联系人 |  | 冯海红 |  |
| 通讯地址 | 河北省定州市北方循环经济示范园区初加工区4号路50号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13833004242 |  | 传 真 | -- |  | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 定州市行政审批局 |  |  | 批准文号 |  | 定行审项目[2020]287号 |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  | C-4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3200（4.8亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | -- |  |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中：环保 投资(万元) |  | 8 |  | 环保投资占 总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期 投产日期 | 2020年12月 |  |  |
| 项目内容及规模: 定州市铭博塑料加工厂是一家专业废旧塑料回收加工企业， 为满足市场需求，定州市铭博塑料加工厂投资1000万元于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号建设新建年产31100吨PE、PVC废塑料破碎项目，利用现有厂房等建构筑物，项目建成后年产PE、PVC破碎料、磨粉料31100吨。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，根据2018年10月31日生态环境部《关于废旧塑料回收破碎清洗环评类别疑惑的回复》可知：废塑料进行分拣、破碎、清洗的项目，可按照《名录》“三十、废弃资源综合利用业”中“86废旧资源（含生物质）加工、再生利用”的“其他”类别，编制环境影响报告表，因此本项目应编制环境影响报告表。定州市铭博塑料加工厂委托我单位承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织持证人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，在此基础上编制完成了本项目的环境影响报告表。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目概况 （1）项目名称：新建年产31100吨PE、PVC废塑料破碎项目； （2）建设单位：定州市铭博塑料加工厂； （3）建设性质：新建； （4）工程投资：总投资1000万元，其中环保投资8万元，占总投资额的0.8%； （5）建设地点：项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号，厂区中心位置坐标为北纬38°23'10.68"、东经114°55'47.41"，厂区北侧为废塑料破碎厂，西侧为园区4号路，南侧为废塑料破碎厂，东侧为废塑料破碎厂及造粒厂，项目距离最近的敏感点为厂区东北侧745m处的南辛兴村。（地理位置图见附图1、周边关系图见附图2）。 2、建设内容及平面布置 建设内容及规模：项目总占地4.8亩（3200m2），项目利用现有厂房及构筑物等，总建筑面积2560m2。购置PE、PVC破碎生产线7条。项目建成后，可年产PE、PVC破碎料、磨粉料31100吨。具体建设内容见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目分类; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 4号路50号; 1#生产车间; 彩钢结构，建筑面积360m2，购置破碎生产线1条，破碎、磨粉生产线2条; 利用现有车间. 4号路52号; 2#生产车间; 彩钢结构，建筑面积240m2，购置破碎生产线2条; 利用现有车间. 4号路54号; 3#生产车间; 彩钢结构，建筑面积360m2，购置破碎生产线2条; 利用现有车间. 辅助工程; 4号路50号; 1#原料库房; 彩钢结构，建筑面积170m2，用于产品的暂存; 利用现有库房. 2#原料库房; 彩钢结构，建筑面积570m2，用于原料的暂存. 1#办公室; 砖混结构，建筑面积50m2，用于人员办公; 利用现有办公室. 4号路52号; 3#原料库房; 彩钢结构，建筑面积400m2，用于原料的暂存; 利用现有库房. 2#办公室; 砖混结构，建筑面积60m2，用于人员办公; 利用现有办公室. 4号路54号; 4#原料库房; 彩钢结构，建筑面积180m2，用于原料的暂存; 利用现有库房. 成品库房; 彩钢结构，建筑面积120m2，用于产品的暂存. 3#办公室; 砖混结构，建筑面积50m2，用于人员办公; 利用现有办公室. 公用工程; 供电; 由定州市北方（定州）再生资源产业基地供电网络提供; --. 供水; 由定州市北方（定州）再生资源产业基地供水系统提供; --. 环保工程; 废气; 项目废气主要为磨粉工序产生的颗粒物，经集气罩收集后经一套布袋除尘器处理，然后经15m排气筒排放. 废水; 项目废水主要为职工生活污水与破碎清洗工序定期排水，经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理; --. 噪声; 选用低噪声设备，加基础减振设施，厂房隔声等; --. 固体废物; 废塑料废渣，沉淀池产生的污泥，生活垃圾收集后交环卫部门处置; --. 项目厂区整体呈矩形布置，其中1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间位于厂区东侧，由北向南依次排列，1#原料库房位于厂区北侧，2#原料库房位于1#原料库房南侧，3#原料库房位于2#原料库房南侧，4#原料库房位于3#原料库房南侧，成品库房位于厂区南侧，1#办公室位于厂区西北侧，2#办公室位于厂区中部西侧，2#办公室位于厂区西南侧，大门位于厂区西侧。厂区平面布置见附图3。 3、主要生产设备 表2 项目主要设备 序号; 设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 4号路50号; 湿法破碎生产线; 1; 条; 每条线含破碎机1台、清洗机1台、甩干机1台、提料机1台. 2; 湿法破碎+磨粉生产线; 2; 条; 每条线含破碎机1台、清洗机1台、甩干机1台、提料机1台，磨粉机1台. 3; 4号路52号; 湿法破碎生产线; 2; 条; 每条线含破碎机1台、清洗机1台、甩干机1台、提料机1台. 4; 4号路54号; 湿法破碎生产线; 2; 条; 每条线含破碎机2台（粗破1台、细破1台）、磁辊1台、清洗机1台、甩干机1台、提料机1台. 4、原辅材料及能源消耗情况 表3 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; PE废塑料; 11350; t/a; 外购，本项目所用原料均为未受到危化品及农药等污染的清洁废塑料. 2; PVC废塑料; 19860; t/a. 3; 水; 7260; m3/a; 园区供水管网供给. 5; 电; 120万; kWh/a; 园区电网供给. PE废塑料：本项目外购未受化学品及农药等污染的清洁废塑料，聚乙烯（简称PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能 耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 PVC废塑料：本项目外购未受化学品及农药等污染的清洁废塑料，聚氯乙烯（简称PVC）是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原子的高分子材料，是含有少量结晶结构的无定形聚合物。这种材料的结构如下：[―CH2―CHCl―]n。PVC是VCM单体多数以头-尾结构相联的线形聚合物。碳原子为锯齿形排列，所有原子均以σ键相连。所有碳原子均为sp3杂化，聚氯乙烯树脂的软化点低，约75-80℃，脆化温度低于-50~-60℃，大多数制品长期使用温度不宜超过55℃，特殊配方的可达90℃。若聚氯乙烯树脂纯属头-性相接面怕线型结构，内部无支链和不饱和键，尽管C-Cl键能相对较小，聚氯乙烯树脂的稳定性也应当是比较高的。但即使纯度很高的聚氯乙烯树脂，长期在100℃以上或受紫外线辐射就开始有氯化氢气体逸出。说明其分子结构中存在尖性基团或不稳定结构。时间越长、降解越多、温度越高，降解速度越快，在氧或空气存在下降解速度更快。 原料控制：本项目原材料废塑料来源于商务活动、居民生活，主要成分为PPR，根据《中华人民共和国固体废物污染防治管理规定》、《国家危险废物管理名录》，不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的要求，同时本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（施行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。建设单位应严格控制废塑料来源，做好废塑料来源及外售的台账记录。建设单位应建立废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、再生利用时间、再生制品名称、再生制品的数量、再生制品的流向、再生制品的用途、做好月度和年度汇总工作。建设单位不得回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料。 5、产品方案 表4 项目产品方案 序号; 名称; 产量. 1; PE破碎料; 9300t/a. PVC破碎料; 18300t/a. 2; PE磨粉料; 2000t/a. PVC磨粉料; 1500t/a. 6、公用工程 （1）给排水 1）给水：本项目用水由定州市北方循环经济示范园区供水系统提供，水质、水量可以满足项目需要。项目用水主要为职工生活用水、破碎清洗用水与磨粉机磨盘冷却用水，新鲜水用量为24.1m3/d，7260m3/a。 ①生活用水：项目劳动定员为20人，根据《河北省用水定额》（DB13/T1161-2016），用水量按40L/人·d 计算，则生活用水量为0.8m3/d。 ②磨粉机磨盘冷却用水：磨粉过程中磨盘需要冷却，冷却用水总量为2.5m3/d，其中新鲜补充水量0.3m3/d，循环水量2.2m3/d。 ③破碎清洗用水： 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）（2010 年修订）中 4320 非金属废料处理行业产排污系数，结合项目设计情况进行核算项目原料清洗废水量见表5。 表5 项目原料清洗废水核算表 4320 非金属废料处理行业产排污系数; 项目清洗废水核算 情况. 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污 系数; 对应原 料用量 （t/a）; 核算废 水量 （t/a）. 塑料 废料; PE、PVC; 破碎、清洗; 所有规模; 工业废 水量; 吨/吨-原料; 25; 31210; 780250. 由上表核算得，项目原料清洗废水量为 780250m3/a，项目年工作天数为300天，则日废水产生量约为2600.8m3，本项目采用逆流漂洗+甩干机，其清洗废水产生量约为给水量的99%，则原料清洗用水量约2627.1m3/d。根据建设单位提供资料，项目原料清洗分前段的破碎初洗除污和后段漂洗，可用经处理达标的回用水补充新鲜水。根据企业提供资料并类比同类型企业，其破碎初洗用水与漂洗用水比例约为1：6，则漂洗用水为2251.8m3/d，其中新鲜水15.8m3/d，回用水2236m3/d；破碎初洗用水为375.3m3/d，其中新鲜水4.8m3/d，回用水370.5m3/d，项目共设2个沉淀池，水量共为24m3，约10d排放更换一次，项目年工作天数300d，则日废水产生量约为2.4m3/d。 2）排水：项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。项目破碎清洗废水产生量2.4m3/d，由厂区沉淀池处理后经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，生活污水产生量按用水量的80％计，则生活污水产生量为0.64m3/d，经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。项目给排水平衡图见图3.1-2，给排水平衡表见表6。 表6 项目给排水平衡表 单位m3/d 序号; 用水 工序; 总用 水量; 循环水量; 新鲜水 用量; 损耗 量; 排放量. 1; 破碎清洗用水; 375.3; 370.5; 4.8; 4.8; 0. 2; 漂洗用水; 2251.8; 2236; 15.8; 15.8; 0. 3; 破碎清洗、漂洗循环水定期更换; 2.4; 0; 2.4; 0; 2.4. 4; 磨盘冷却用水; 2.5; 2.2; 0.3; 0.3; 0. 5; 生活用水; 0.8; 0; 0.8; 0.16; 0.64. 合计; 2632.8; 2608.7; 24.1; 21.06; 3.04. 0.16 0.64 定州绿源污水处理有限公司 0.8 生活用水 370.5 4.8 污水管网 3.04 24.1 破碎清洗用水 5.4 定期更换废水0.6 2.4 新鲜水 15.8 2236 2.4 沉淀池 漂洗用水 定期更换废水1.8 17.6 2.2 漂磨盘冷却用水 0.3 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d （2）供电 项目供电由园区供电网络提供，年用电量120万kWh，可以满足项目用电需要。 （3）供热及制冷 项目办公室夏季制冷、冬季取暖使用空调，生产过程不用热。 7、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作日300天，实行三班工作制，每班工作8小时。 8、产业政策分析 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属于允许类；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目，项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》中规模、资源综合利用与规模、工艺与装备等的要求。定州市行政审批局已出具该项目备案信息（定行审项目[2020]287号）。综上所述，项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。 9、清洁生产分析 本项目对照《清洁生产标准 制订技术导则》（HJ/T 425-2008 2008-08-01实施）要求，从生产工艺与装备要求、资源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收指标、环境管理要求六个方面进行分析： ①生产工艺与装备要求：本项目生产设备均采用行业内先进设备。项目采用了多项节能降耗、减污措施，使单位产品能耗、物耗、污染物排放量极大减少，并针对生产工艺各排污环节采取有效的污染治理措施，减少了对周围环境的影响。本项目关键生产设备具有技术先进、自动化程度高、密闭性能好、有机废气及粉尘排放量小、噪声低等特点，在国内同行业中处于先进水平。 ②资源能源利用指标：项目选用先进工艺、配备高效生产设备，部分设备具有国际先进水平，具有较高的设备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的特性，从而间接节约能源，降低消耗。 ③产品指标：本项目产品为废塑料破碎料、磨粉料，产品不具有危害性，从生命周期角度考虑已做到了资源的永续利用的循环过程，即原料—产品—使用—废品—回收—再生，项目的实施有利于资源的永续利用。因此，本项目从产品上符合清洁生产要求。 ④污染物产生指标：本项目废水、固废和噪声均达标排放。项目污染物主要为大气污染物，可达标排放。 ⑤环境管理要求：企业注重对环境的管理，设专人负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；安装必要的监测仪表，加强计量监督；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强设备的维护、检修；实行对原材料和产品的合理贮存、妥善保管和安全运输，减少耗损和流失；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 综上所述，本项目符合清洁生产要求，清洁生产水平在国内同行业中处于先进水平。 10、三线一单符合性分析 表7 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 相关政策; 序号; 分析内容; 本项目情况; 评估结果. 三线一单; 1; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号，拟建项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、疗养区等，区内无珍稀频危动植、物，符合园区规划环评的生态红线要求; 符合. 2; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; 废气污染物均能达标排放，通过预测污染物占标率均低于10%；生产过程用水循环使用，定期更换外排，生活污水经管网排入污水处理厂处理；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足环境质量标准，符合环境质量底线的要求; 符合. 3; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目不属于高污染、高消耗型企业，不会达到资源利用上限，单位产品用水、用电量符合《废塑料综合利用行业规范条件》中资源综合利用的要求; 符合. 4; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目为非金属废料和碎屑加工处理项目，未在园区引进项目负面清单内; 符合. 由上表可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的环境管理要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 无。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 位于项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号，厂区中心位置坐标为北纬38°23'10.68"、东经114°55'47.41"，厂区北侧为废塑料破碎厂，西侧为园区4号路，南侧为废塑料破碎厂，东侧为废塑料破碎厂及造粒厂，项目距离最近的敏感点为厂区东北侧745m处的南辛兴村。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全是自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4-71.4m．东南地面高程33.2-36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4～0.7‰。项目所在地为简单地形，地形较为平坦。 本项目处于平原地区，地块高差起伏不大，整体地势北高南低，地质条件较好。 - 3、地质构造 定州地处太行山隆起带与冀中平原复合型断陷盆地之间的过渡带。从燕山运动开始，本区垂直运动趋于强烈，在大面积隆起带上形成一些小型断陷，构成冀中坳陷的雏形。新生代的喜马拉雅运动早期，坳陷逐渐扩大，隆起区缩小；中新世后，太行山前深大断裂在NW-SE向挤压应力作用下由松弛转为垂直的差异运动，从而使河北平原与太行山分离、陷落，并形成NNE向集中坳陷、沧州隆起等六个三级单元。在三级构造单元内又形成许多相间排列的凸起与断凹，其中包括保定断凹、高阳低凸、深泽低凸等，定州市处于保定断凹的边缘 - 4、地层岩性 定州地下水主要赋存于新生界第四系松散沉积物中，第四系沉积厚度500~580m，其第四系沉积物分层和岩性特征如下： （1）下更新统(Q1)：为冰水堆积、冲积-湖积和亚粘土夹砂及砾石的地层。 土层以棕色为主，多锈黄色及灰绿色，局部有钙化层。砂层以中砂、粗砂为主， 多呈灰黄色、灰臼色及灰绿色，风化较严重。沉积厚度 210～220m，底板埋深 500～580m （2）中更新统(Q2)：为冲洪积夹冰水堆积及冲积-湖积的亚粘土、亚砂土 夹砂的地层。土层呈棕黄色、灰黄色，钙质结核发育，局部含锚结核，具锚染 和锈染。砂层以中砂、细砂为主，多呈灰黄色，轻微风化。沉积厚度 130～170m， 底板埋深 290～360m。 （3）上更新统(Q3)：为冲洪积、湖积的亚砂土、亚粘土夹砂及砾的沉积物 的地层。土层以灰黄色为主，结构较松散，虫孔、根孔发育，具钙质结核，锈 染强烈。在西部地区，砂层以含砾粗砂为主，中部以中砂为主，东部局部以细 砂为主。沉积厚度：130～145m，底板埋深 150～185m。 （4）全新统(Q4)：以冲洪积、湖积沉积物为主的地层。土层以亚砂土、亚 粘土夹淤泥质亚粘土为主，底板埋深25～40m。 7、水文地质 定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以180～200m深度为界。 ①浅层地下水。可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水～微承压水，底界埋深30～70m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。下段多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深70～200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。 浅层地下水底板埋深180～200m，自西北向东南埋深逐渐加大。底部隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。自西北向东南，含水层富水性由强渐弱，西部单位涌水量可达45m3/h·m，东部则在20m3/h·m以上。区域浅层含水层地下水的补给来源主要为大气降水入渗，含水层导水系数多大于1000m2/d，含水层之间大部为透水性较强的砂和亚砂土，有利于降水入渗补给，因此地下水的补给条件良好。 ②深层地下水。属承压水，也可分上下两段：上段埋深180～410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110～120m，称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达40～50 m3/h·m。下段底板埋深380～550m，属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90～110m，称为第Ⅳ含水层组。 5、气候气象 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季 天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，根据气候、气象部门记载，该区域多年 气候要素见表8。 表8 区域多年气象要素一览表 项目; 单位; 数值. 多年平均气温; ℃; 13.1. 极端最高气温; ℃; 41. 极端最低气温; ℃; -18.2. 多年平均气压; Hpa; 1010.2. 多年平均降雨量; mm; 481.79. 多年最大降雨量; mm; 779.6. 多年最小降雨量; mm; 291.9. 多年平均相对湿度; %; 63.0. 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 多年平均日照时数; h; 2417.4. 多年平均风速; m/s; 2.1. 多年最大风速; m/s; 21.7. 年最大风向; --; SW. 6、地表水系 定州市境内有孟良河、唐河、沙河，都自西向东横穿全境，属海河流域大清河水系。近年来，由于华北地区持续干旱，降雨较少，上述河流均已干涸。 孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省，流经涞源县至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km2。 沙河是大清河水系南支潴龙河的一条主要支流，发源于山西省灵丘县和繁峙县。沙河上游北支源出灵邱县太白卫山，西北支源出繁峙县五台山东白坡头，两支于河北省阜平县杜里元汇合，流经阜平、曲阳县至新乐南辛店小吴村入定州市大吴村，至怀德、子远、东西张歉村以下分为两支：北支在邵村、西留春、西王耨、马阜才等村南；南支在李亲顾镇东、东湖村西、西丁、子位村北，至安国市大李庄南两支合流。北支为主流，至大定村出境入安国市境，至安平县北郭村附近与磁河、孟良河汇合后注入潴龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。 6、定州绿源污水处理有限公司简介 北方（定州）再生资源产业基地为满足基地内企业污水处理需求，建设有 1 座 污水处理厂，设计处理规模为10000m3/d，同时配套建设一座处理规模为 10000m3/d中水处理厂。处理工艺为“预处理+中和调节池+气浮池+改良 A/A/O 生物综合池+转盘滤池+消毒工艺”；污泥处理采用机械浓缩脱水工艺。 污水处理厂进水水质指标：pH 6~9、COD450mg/L、SS 300mg/L、溶解性总固体1500mg/L、氨氮35mg/L、TP3mg/L、TN45mg/L。出水水质指标：COD50mg/L、 BOD510mg/L、SS10mg/L、氨氮 5mg/L、TP0.5mg/L、TN0.5mg/L。 目前，北方（定州）再生资源产业基地内污水主体收水管网已经建成，污水处理厂污水接受处理能力富余量大，项目污水可通过污水管网排入污水处理厂处理。 本项目废水主要为职工及往来人员产生的生活污水，经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进行处理。 北方（定州）再生资源产业基地概况： 2014 年，河北瀛源再生资源开发有限公司委托北方工程设计研究院有限公司 编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划(2014—2022)》，该规划于2014 年 6 月 22 日由定州市人民政府批复，批准文号为定市府批字[2014]20 号。该园区《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环评影响报告书》于 2018 年10月11日取得定州市环境保护局审查意见。 （1）整体规划 北方（定州）再生资源产业基地规划占地东至定无公路、234 省道，南邻大沙河，西邻大吴村、北临南辛兴村，共计 4690 亩，总建筑面积 200 万平方米。土地类型为定州市开发区工业用地。 北方（定州）再生资源产业基地工业园区产业定位为橡胶塑料回收初加工、橡胶塑料深加工、仓储物流、节能环保新能源产业，主要建设生产加工区、产品交易区、物流配送区、综合服务区、教育培训区及基础配套区六大区块。生产加工区主要建设北方（定州）再生资源产业基地，包含原材料分拣区、初加工区、深加工区；产品交易区包含高端示范区及信息交易中心；物流配送区包含物流配送中心；综合服务区包含金融服务区、科研中心、商务中心、办公中心、员工宿舍等；教育培训区包含培训中心；基础配套区配套建设污染治理设施及绿化隔离带、道路及地面硬化等。 本项目属于塑料制品制造业，位于北方（定州）再生资源产业基地内再生资源初加工区，本项目符合园区橡胶塑料初加工产业定位，且河北瀛源再生资源开发有限公司为本项目出具了证明，项目符合园区产业布局，根据园区土地利用规划，本项目用于属于三类工业用地，用地符合园区用地规划，因此本项目符合北方（定州）再生资源产业基地总体规划。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气： 根据2018年度定州市环境质量报告书，定州市大气污染物的环境质量现状监测情况见表9。 表9 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 133; 70; 190; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 70; 35; 200; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 3200; 4000; 80; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 195; 160; 121.9; 不达标. 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年 第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 2、地下水：区域地下水环境质量状况满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3、声环境：区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准。 4、土壤环境：区域土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号，本项目周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点。保护目标及保护级别见表10。 表10 环境保护目标及保护级别表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 环境 空气; 大吴村; 4252013; 38580219; 居住区; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单; NW; 1000m. 南辛兴村; 4251877.9; 38581777; 居住区; 居民; NE; 745m. 北辛兴村; 4252505; 38581767; 居住区; 居民; NE; 1545m. 小吴村; 4250854; 38579657; 居住区; 居民; W; 1310m. 北方燕府小区; 4251068; 38582814; 居住区; 居民; NE; 1420m. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区; --; --. 地下水; 区域地下水; 不会对周围地下水环境质量产生较大影响; 《地下水质量标准》（GB/14848-2017）Ⅲ类; --; --. 土壤; 区域土壤环境; 不会对周围土壤环境质量产生较大影响; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准; --; --.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 区域内环境质量适用于如下标准： 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求及2018年修改单要求。 表11 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时; 浓度限值 （二级标准）; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018年修改单要求. 1小时平均; 500μg/Nm3. 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40μg/Nm3. 24小时平均; 80μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧（O3）; 日最大8h平均; 160μg/Nm3. 1小时平均; 200μg/Nm3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 24小时平均; 300μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70μg/Nm3. 24小时平均; 150μg/Nm3. 可吸入颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35μg/Nm3. 24小时平均; 75μg/Nm3. 2、厂界声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 3、区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类执行《生活饮用水标准》（GB5749—2006）标准，具体见表12。 - 表12 地下水质量标准 单位：mg/L pH除外 地下水; 项目; 标准值; 单位; 标准. pH; 6.5~8.5; -; 地下水质量标准（GB/T14848-2017）III类标准. 氨氮; 0.5; mg/L. 硝酸盐; 20; mg/L. 亚硝酸盐(以氮计); 1.0; mg/L. 挥发性酚类; 0.002; mg/L. 氰化物; 0.05; mg/L. 砷; 0.01; mg/L. 汞; 0.001; mg/L. 铬（六价）; 0.05; mg/L. 总硬度; 450; mg/L. 铅; 0.01; mg/L. 氟; 1.0; mg/L. 镉; 0.005; mg/L. 铁; 0.3; mg/L. 锰; 0.1; mg/L. 溶解性总固体; 1000; mg/L. 耗氧量; 3.0; mg/L. 硫酸盐; 250; mg/L. 氯化物; 250; mg/L. 总大肠菌群; 3.0; mg/L. 石油类; 3.0; mg/L; 《生活饮用水标准》（GB5749—2006）标准. - 4、土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地的标准要求。具体见表13。 - 表13 土壤质量标准 单位：mg/kg 土壤; 项目; 标准值; 单位; 标准. 重金属和无机物. 砷; 60; mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地的标准要求. 镉; 65; mg/kg. 铬（六价）; 5.7; mg/kg. 铜; 18000; mg/kg. 铅; 800; mg/kg. 汞; 38; mg/kg. 镍; 900; mg/kg. 挥发性有机物. 四氯化碳; 2.8; mg/kg. 氯仿; 0.9; mg/kg. 氯甲烷; 37; mg/kg. 1,1-二氯乙烷; 9; mg/kg. 1,2-二氯乙烷; 5; mg/kg. 1,1-二氯乙烯; 66; mg/kg. 顺-1,2-二氯乙烯; 596; mg/kg. 反-1,2-二氯乙烯; 54; mg/kg. 二氯甲烷; 616; mg/kg. 1,2-二氯丙烷; 5; mg/kg. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10; mg/kg. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8; mg/kg. 四氯乙烯; 53; mg/kg. 1,1,1-三氯乙烷; 840; mg/kg. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8; mg/kg. 三氯乙烯; 2.8; mg/kg. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5; mg/kg. 氯乙烯; 0.43; mg/kg. 苯; 4; mg/kg. 氯苯; 270; mg/kg. 1,2-二氯苯; 560; mg/kg. 1,4-二氯苯; 20; mg/kg. 乙苯; 28; mg/kg. 苯乙烯; 1290; mg/kg. 甲苯; 1200; mg/kg. 间二甲苯+对二甲苯; 570; mg/kg. 邻二甲苯; 640; mg/kg. 半挥发性有机物. 硝基苯; 76; mg/kg. 苯胺; 260; mg/kg. 2-氯酚; 2256; mg/kg. 苯并[a]蒽; 15; mg/kg. 苯并[a]芘; 1.5; mg/kg. 苯并[b]荧蒽; 15; mg/kg. 苯并[k]荧蒽; 151; mg/kg. 䓛; 1293; mg/kg. 二苯并[a, h]蒽; 1.5; mg/kg. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15; mg/kg. 萘; 70; mg/kg. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：磨粉工序废气颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织监控浓度限值要求。 表14 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 排气筒高度; 最高允许速率; 最高允许浓度; 执行标准. 磨粉工序; 颗粒物 （有组织）; 15m; 3.5; 120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 生产车间; 颗粒物 （无组织）; 厂界浓度限值1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求. - 2、废水：废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即COD：450mg/L，BOD5：200mg/L，氨氮：35mg/L，SS：300mg/L。 - 3、噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)对COD、氨氮、氮氧化物、SO2四种主要污染物实施国家总量控制。 本项目各污染物预测实际排放量为： COD=3.04m3/d×368.42mg/m3×300d×10-6=0.335999t/a≈0.336t/a； 氨氮=3.04m3/d×33.92mg/m3×300d×10-6=0.030935t/a≈0.031t/a； 因此本项目污染物实际预测排放量为：COD0.336t/a、氨氮0.0031t/a。 本项目总量控制指标依照国家或地方污染物排放标准核算过程如下： COD=3.04m3/d×450mg/m3×300d×10-6=0.4104t/a≈0.410t/a； 氨氮=3.04m3/d×35mg/m3×300d×10-6=0.03192t/a≈0.032t/a； 因此本项目总量控制指标核定为：COD0.410t/a、氨氮0.032t/a，SO20t/a、NOx0t/a。 |

建设项目项目分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要生产PE、PVC破碎料及磨粉料，具体工艺流程及排污节点如下： 塑料破碎料生产工艺流程及产排污节点： 1、人工分拣 - 外购废塑料由汽车运输至厂内暂存于原料库房。根据外购废塑料情况，废塑料进入生产工序之前需先进行人工分拣，挑出砂石、泥土及商标纸等肉眼可见的非塑料类固废。 - 此工序主要产生分拣产生的砂石、泥土及商标纸等固废，收集后交环卫部门处理。 - 此工序主要产生轧管机噪声。 - 2、湿式破碎、清洗 - 分拣后的废料人工运送至破碎机上料输送皮带，经输送皮带喂入破碎机的喂料槽，被旋转的刀具切割粉碎成小块。本项目破碎方式采用湿式破碎，在破碎机上设置水管，破碎前首先打开水管通水，破碎过程中随着塑料旋转粉碎，破碎料同时在水流作用下进行清洗，塑料破碎过程在水中进行，无粉尘产生。 此工序主要产生粉碎过程设备噪声及定期更换产生的废水。 - 3、磁选 - 部分破碎料使用磁辊进行磁选，破碎料经过磁辊，磁辊里的磁铁将破碎料里的废铁金属件选出。 此工序主要产生设备噪声及磁选金属废料。 4、漂洗、甩干 - 破碎后的物料进入清洗槽内，通过清洗槽上部螺旋桨旋转水洗，经清洗后的物料进入提升甩干机中进行离心脱水 干燥。清洗废水经车间导流 槽排入沉淀池，经沉淀处理后回用。 此工序主要产生漂洗、甩干噪声及定期更换产生的废水。 5、包装入库 经检验合格的产品包装入库，待售。 生产工艺流程图及排污节点见下图： N S N W N W 磁选 废塑料 湿式破碎、清洗 人工分拣 漂洗 N 包装入库 甩干 图例： G废气 S固废 N噪声 W废水 图2 废塑料破碎料生产工艺流程与排污节点图 塑料磨粉生产工艺流程及产排污节点： 本项目塑料磨粉所用原料为本项目破碎工序生产的塑料破碎料，生产时将本项目生产的塑料破碎料使用上料机将原料放入磨粉机中进行磨粉，塑料破碎料在磨粉机内随着旋转刀头的快速旋转，将粉碎料粉碎成粉料，经晾凉后装袋，入库待售。 N G 废塑料破碎料 磨粉 包装入库 图例： G废气 S固废 N噪声 W废水 图3 废塑料磨粉生产工艺流程与排污节点图

一、施工期主要污染工序： 本项目利用现有厂房，新上生产设备，因此本项目不涉及土方、地基开挖等主体建筑物的施工，仅涉及机械设备和环保设施的安装调试等过程，施工过程中产生的污染工序如下： （1）废气：设备运输车辆进出厂区产生的扬尘； （2）噪声：设备安装等工程机械以及设备运输车辆产生的交通噪声。

二、运营期主要污染工序： 1、废气：项目运营过程中的废气主要为：磨粉生产线磨粉过程产生的颗粒物。 2、废水：项目废水主要为职工生活污水与清洗更换废水，产生量为3.04m3/d，其中生活污水产生量为0.64m3/d，各污染物浓度分别为COD：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L，清洗更换废水产生量为2.4m3/d，各污染物浓度分别为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L。 3、噪声：本项目主要噪声为破碎机、甩干机、磨粉机、清洗机等设备在运行过程中产生的噪声，声压级为80~90dB（A）。 4、固体废物：项目产生的固体废物分为一般固体废物及职工生活垃圾，一般固体废物为分拣、磁选工序产生的非塑料废渣、沉淀池污泥及除尘器收集的粉尘，非塑料废渣产生量为77t/a，沉淀池污泥产生量30t/a，除尘器收集的粉尘量为3.29t/a，本项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为3.0t/a。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 磨粉工序 |  | 颗粒物 | 66mg/m³，3.325t/a | 0.66mg/m³， 0.0333t/a |
|  | 1#生产车间 （无组织） |  | 颗粒物 | 0.024kg/h，0.175t/a | 0.024kg/h，0.175t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水（192m3/a） |  | COD | 250mg/L、0.048t/a | COD： 368.42mg/L、0.336t/a BOD5： 189.47mg/L、0.1728t/a SS： 189.47mg/L、0.1728t/a 氨氮： 33.92 mg/L、0.031t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L、0.0288t/a |  |
|  |  |  | SS | 150mg/L、0.0288t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 mg/L、0.006t/a |  |
|  | 清洗更换废水（720m3/a） |  | COD | 400mg/L、0.288t/a |  |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L、0.144t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L、0.144t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35 mg/L、0.025t/a |  |
| 固 体 污 染 物 | 分拣、磁选工序 | 废塑料废渣 |  | 77t/a | 0t/a |
|  | 沉淀池 | 沉淀池污泥 |  | 30t/a |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 |  | 3.29t/a |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 3.0t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声为破碎机、甩干机、磨粉机、清洗机等设备产生的机械噪声等，声压级为80~90dB（A）。本项目选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值≤55dB。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目利用现有厂房，新上生产设备，因此本项目不涉及土方、地基开挖等主体建筑物的施工，仅涉及机械设备和环保设施的安装调试等过程，施工期的环境影响具有短期、可恢复和局地性质。 1、机械设备和环保设施运输车辆进出厂区扬尘影响分析 由于本项目厂区道路地面已进行硬化，因此，在运输车辆进出厂区时及其他施工将产生一定程度的扬尘，影响周围环境空气，但以上扬尘仅伴随运输车辆进出厂区的过程。鉴于项目设备数量较少，建筑量小，运输车辆进出频次和时间相对较少，因此产生的扬尘污染影响范围相对较小和影响时间较短。 为最大限度避免或减轻施工扬尘对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位建立洒水清扫制度，对厂区进出道路进行定时洒水和地面清扫，保证厂区无尘土。 2、施工噪声 施工噪声主要为运输车辆进出厂区产生的交通噪声，生产或环保设备吊运、安装产生的安装噪声。本项目设备吊运和安装过程主要在密闭厂房内进行，根据类比分析和现场踏勘调查，本项目所产生的安装噪声在合理安装施工情况下不会对周围村庄声环境产生不利影响。 同时，为减轻施工噪声对周围敏感点产生的影响，本评价提出如下要求： ①选用先进的低噪声技术和设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行保养和维护，严格按照操作规范使用。 ②车辆运输路线应尽量远离敏感区，车辆出入厂区时应低速、禁鸣。 ③充分利用现有厂房布置产噪设备，减轻噪声对周围环境的影响。 - 以上施工期影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）项目运营过程中的废气主要为：磨粉生产线磨粉工序产生的颗粒物。磨粉工序产生的废气经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 类比同类型项目粉尘产生情况，确定磨粉工序粉尘产生量约为原料用量的0.1％，本项目磨粉原料用量3500t，则粉尘产生量为3.5t/a，年运行时间为7200h，则粉尘产生速率为0.486kg/h，废气经集气罩收集，收集效率为95％，则粉尘收集量为3.325t/a，收集速率为0.462kg/h，风机风量为7000m3/h，则粉尘产生浓度为66mg/m3，布袋除尘器除尘效率为99％，则粉尘排放量为0.0333t/a，排放速率为0.00462kg/h，排放浓度为0.66mg/m3，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h。 未收集的颗粒物无组织排放，则颗粒物无组织排放量为0.175t/a，速率为 0.024kg/h，经预测，颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求：颗粒物厂界浓度限值1.0mg/m3。 综上所述，项目对区域大气环境影响较小。 本次评价用推荐的估算模式AERSCREEN对项目进行预测，项目源强及污染物预测结果分别见表15、表16和表18。 表15 废气污染源参数一览表（点源） 编 号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径m; 烟气流速 （m/s）; 烟气温度 ℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; PM10. 1; 磨粉粉尘排气筒; 4250810.4; 38581249.7; 48; 15.00; 0.4; 15.48; 25; 7200; 正常; 0.00462. 表16 废气污染源参数一览表（矩形面源） 编 号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度m; 面源宽度m; 与正北向夹角°; 面源有效排放高度 /m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP. 1; 1#生产车间; 4250796.3; 38581251.1; 48; 24; 15; 0; 8; 7200; 正常; 0.024. 表17 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41 °C. 最低环境温度; -18.2 °C. 土地利用类型; 农村. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表18 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源; 评价因子; Coi(μg/m3); Ci（μg /m3）; Pi（%）; D10% (m). 磨粉粉尘排气筒; PM10; 450; 0.4473; 0.0994; /. 1#生产车间; TSP; 900; 39.8310; 4.4257; /. 表19 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为，4.4210%,Cmax为,39.8310μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不需做进一步影响预测分析。只对污染源排放量进行核算。 （2）大气污染物年排放量核算 ①有组织排放量核算见下表20。 表20 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 磨粉粉尘排气筒; 颗粒物; 0.66; 0.00462; 0.0333. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.0333. 有组织排放口合计; 颗粒物; 0.0333. ②无组织排放量核算见下表。 表21 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1#生产车间; 颗粒物; 0.175. 无组织排放口合计; 颗粒物; 0.175. 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E 年排放—项目年排放量，t/a； Mi 有组织 —第 i 个有组织排放源排放速率，kg/h； Ｈi 有组织 —第 i 个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj 无组织 —第 j 个无组织排放源排放速率，kg/h； Ｈj 无组织 —第 j 个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 - 表22 大气污染物年排放量 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.2083. - （3）项目大气环境影响评价自查表 - 表23 项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级☑; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km□; 边长=5 km☑. 评价因子; SO2 +NOX 排放量; ≥2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a☑. 评价因子; 基本污染物 (颗粒物) 其他污染物 (); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录 D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km □. 预测因子; 预测因子(颗粒物); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; 本项目最大占标率≤100%□; 本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 本项目最大占标率≤10%□; 本项目最大标率＞10% □. 二类区; 本项目最大占标率≤30%□; 本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1h 浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; 非正常占标率≤100% □; 非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 叠加达标 □; 叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物）; 有组织废气监测 ☑ 无组织废气监测 ☑; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（1）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0.2083）t/a; VOCs:（0）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. （3）大气防护距离 评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）所确定的方法，根据厂界外大气污染物贡献浓度情况，本项目大气污染物厂界外贡献浓度均未超过环境质量浓度限值，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 2、水环境影响分析 本项目废水主要为职工生活污水与清洗更换废水，产生量为3.04m3/d，其中生活污水产生量为0.64m3/d，各污染物浓度分别为COD：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L，清洗更换废水产生量为2.4m3/d，各污染物浓度分别为COD：400mg/L、BOD5：210mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L，清洗更换废水经沉淀池沉淀后与生活污水一起经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理。能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即COD≤450mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L、氨氮≤35mg/L。因此，本项目不会对周边水环境产生明显污染影响。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目废水经污水管网排入污水处理厂处理，为间接排放，因此本项目地表水评价等级为三级B，项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表、 废水类别、污染物及污染治理设施信息表、地表水环境影响评价自查表见表24-表26。 表24 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 定州绿源污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定; --; --; --; DW 001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 清洗更换废水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断排放，排放期间流量稳定; TA001; 沉淀池; 沉淀. 本项目废水污染物排放执行标准表见下表。 表25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD、氨氮、BOD5、SS; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求; COD浓度≤450mg/L BOD5浓度≤200mg/L 氨氮浓度≤35mg/L SS浓度≤300mg/L. 表26 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级 A □；三级B ☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量 40%以下 R；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 ☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、氨氮、BOD5、SS）; （0.624、0.056、0.317、0.317）; （368.42、33.92、189.47、189.47 ）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3 /s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 □; 手动 □；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ ）; （ ）. 监测因子; （ ）; （ ）. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 本项目实施后不会对区域水环境产生明显污染影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为破碎机、甩干机、磨粉机、清洗机等设备运行产生的噪声，噪声级约为80~90dB(A)。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目厂区位于声环境功能区3类区，且评价范围内无敏感目标，因此本项目声环境影响评价工作等级为三级，对本项目声环境影响进行简要评价。 项目采取选用低噪声设备，采取减震等措施，项目主要噪声源及治理措施见表27。 表27 主要噪声源及防治措施情况一览表 序号; 厂区; 声源名称; 台(套); 噪声源强dB(A); 降噪措施; 降噪效果dB(A). 1; 4号路50号; 破碎机; 3; 90; 基础减振、厂房隔声; 20. 2; 甩干机; 3; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 3; 清洗机; 3; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 4; 磨粉机; 2; 90; 基础减振、厂房隔声; 20. 5; 提料机; 3; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 6; 4号路52号; 破碎机; 2; 90; 基础减振、厂房隔声; 20. 7; 甩干机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 8; 清洗机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 9; 提料机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 10; 4号路54号; 破碎机; 4; 90; 基础减振、厂房隔声; 20. 11; 清洗机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 12; 甩干机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 13; 提料机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 14; 磁辊; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 经过预测得出厂界噪声贡献值结果见表28。 表28 噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 预测点 项目; 预测值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB（A）; 42.2; 42.1; 35.4; 41.9. 评价标准dB（A）; 55; 55; 55; 55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可以看出，通过采取一系列防治措施及距离衰减后厂区厂界各预测点的贡献值范围为35.4~42.2dB(A)，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物分为一般固体废物和职工生活垃圾，一般固体废物为分拣、磁选工序产生的非塑料废渣、沉淀池污泥及布袋除尘器收集的粉尘，非塑料废渣产生量为77t/a，收集后交环卫部门处理，沉淀池污泥产生量30t/a，收集后交环卫部门处理，除尘器收集的除尘灰量为3.29t/a，收集后混入磨粉料产品回收利用，本项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为3.0t/a，收集后交由环卫部门处理。 采取上述措施后，营运期固体废物全部妥善处置或综合利用。 5、土壤环境影响分析 本项目属于废塑料破碎加工，属于废旧资源加工、再生利用业，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1，本项目属于III类项目，本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地，土壤环境敏感程度为不敏感，因此本项目不需要进行土壤环境影响评价，在生产过程中企业做好原料储存区等的防渗工作，项目对土壤环境不会产生较大影响。 6、选址可行性及平面布置合理性分析 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号，厂区中心位置坐标为北纬38°23'10.68"、东经114°55'47.41"，厂区北侧为废塑料破碎厂，西侧为园区4号路，南侧为废塑料破碎厂，东侧为废塑料破碎厂及造粒厂，项目距离最近的敏感点为厂区东北侧745m处的南辛兴村，河北瀛源再生资源开发有限公司为本项目出具了证明，项目建设符合城乡建设规划与土地利用规划，厂区周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点，因此项目选址合理。 项目厂区整体呈矩形布置，其中1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间位于厂区东侧，由北向南依次排列，1#原料库房位于厂区北侧，2#原料库房位于1#原料库房南侧，3#原料库房位于2#原料库房南侧，4#原料库房位于3#原料库房南侧，成品库房位于厂区南侧，1#办公室位于厂区西北侧，2#办公室位于厂区中部西侧，2#办公室位于厂区西南侧，大门位于厂区西侧，厂内道路连接各车间，便于出入和运输。综上所述，项目平面布置合理。 7、排污口规范化设置 （1）废气排放口规范化 各废气处理装置排气筒出口设置Ф8cm的永久采样口1个，管道测点数的确定可在相关技术人员指导下设点开孔。不监测时用管帽、盖板等封闭，不得封死，便于在监测时开启使用，并在废气污染源处设置废气排放口标志。 （2）废水排放口规范化 设置废水排放口标志。 （3）固废堆放 固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。环境保护图形标志—排放口（源）见图4。 INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.anquan.com.cn/tubiao/image/huanj/HP001.jpg" \* MERGEFORMATINET. 废气排放口; 噪声排放源; 一般固体废物; 废水排放口. 图4 环境保护图形标志—排放口（源） 环境保护图形标志--排放口（源）的形状及颜色见表29。 表29 标志的形状及颜色说明 /; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 8、总量控制指标 本项目无锅炉的使用，无重点废气污染物的产生和排放，废水经污水管网排入污水处理厂。按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定，本项目污染物排放总量控制指标如下表。 表30 总量控制指标核算表 项目; 排放标准（mg/L，mg/m3）; 废气/水量(m3/a); 排放量（t/a）. COD; 450; 912; 0.410. 氨氮; 35; 912; 0.032. SO2; --; --; --. NOx; --; --; --. 综上所述，项目污染物排放总量控制指标为：COD0.410t/a、氨氮0.032t/a，SO20t/a、NOx0t/a。 9、环境监测计划 环境监测计划是指项目在建设期、运行期对项目主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。 根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： (1)建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 (2)定期向环保局上报监测结果。 (3)监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 监测机构主要对项目产生废气进行监测，废气、噪声可委托当地有资质环境监测站进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见表31。 表31 环境监测工作计划 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 厂界; 颗粒物; 1次/年. 排气筒出口; 颗粒物. 废水; 废水总排口; COD、BOD5、氨氮、SS; 1次/年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 磨粉工序 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 1#生产车间 （无组织） | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求 |
| 水污 染物 | 职工生活、破碎清洗定期排水 | COD | 破碎清洗废水经沉淀池处理后与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 分拣工序 | 废塑料废渣 | 收集后交环卫部门处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单 |
|  | 沉淀池 | 沉淀池污泥 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 收集后回用于磨粉工序 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声为破碎机、甩干机、磨粉机、清洗机等设备运行过程中的噪声，声压级为80~90dB（A）。本项目选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声贡献值≤55dB。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求，项目不会对厂址周围声环境产生不良影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 定州市铭博塑料加工厂投资1000万元建设新建年产31100吨PE、PVC废塑料破碎项目。项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号，项目总占地4.8亩（3200m2），项目利用现有厂房及构筑物等，总建筑面积2560m2。购置PE、PVC破碎生产线7条。项目建成后，可年产PE、PVC破碎料、磨粉料31100吨。 2、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由定州市北方循环经济示范园区供水系统提供，水质、水量可以满足项目需要。项目用水主要为职工生活用水与破碎清洗用水，新鲜水用量为24.1m3/d，7260m3/a，其中职工生活用水量为0.8m3/d，破碎及漂洗用水量为20.6m3/d，定期补充水量为2.4m3/d，磨粉过程中磨盘需要冷却，冷却用水总量为2.5m3/d，其中新鲜补充水量0.3m3/d，循环水量2.2m3/d。 排水：本项目废水主要为职工生活污水与破碎清洗定期排水，职工生活污水产生量以用水量的80%计，为0.64m3/d，破碎清洗废水产生量2.4m3/d，破碎清洗废水经沉淀池处理后与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理。 （2）供电：项目供电由园区供电网络提供，年用电量120万kWh，可以满足项目用电需要。 （3）供热及制冷：项目办公室夏季制冷冬季取暖用空调，生产过程不用热。 3、环境质量现状结论 区域环境空气质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求。 区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GBT14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准。 区域土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准。 4、产业政策 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)鼓励类、限制类、淘汰类建设项目，属于允许类；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目，项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》中规模、资源综合利用与规模、工艺与装备等的要求。定州市行政审批局已出具该项目备案信息（定行审项目[2020]287号）。综上所述，拟建项目的建设符合国家及地方产业政策的要求。 5、污染防治措施可行性及环境影响分析结论 （1）水污染防治措施可行性及环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水与清洗更换废水，产生量为3.04m3/d，其中生活污水产生量为0.64m3/d，各污染物浓度分别为COD：250mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、氨氮：30mg/L，清洗更换废水产生量为2.4m3/d，各污染物浓度分别为COD：400mg/L、BOD5：210mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L，清洗更换废水经沉淀池沉淀后与生活污水一起经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理。能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即COD≤450mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L、氨氮≤35mg/L。因此，本项目不会对周边水环境产生明显污染影响。 （2）声污染防治措施可行性及环境影响分析结论 本项目噪声主要为破碎机、甩干机、磨粉机、清洗机等设备运行产生的噪声，噪声级约为80~90dB(A)。选用低噪声设备，采取减震等措施，设备噪声可以降低20-25dB(A)。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。本项目实施后对周围声环境影响较小。 （3）固废污染防治措施可行性及环境影响分析结论 项目产生的固体废物分为一般固体废物和职工生活垃圾，一般固体废物为分拣、磁选工序产生的非塑料废渣、沉淀池污泥及布袋除尘器收集的粉尘，非塑料废渣产生量为77t/a，收集后交环卫部门处理，沉淀池污泥产生量30t/a，收集后交环卫部门处理，除尘器收集的除尘灰量为3.29t/a，收集后混入磨粉料产品回收利用，本项目劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为3.0t/a，收集后交由环卫部门处理。 采取上述措施后，营运期固体废物全部妥善处置或综合利用。 （4）土壤环境影响分析 本项目属于废塑料破碎加工，属于废旧资源加工、再生利用业，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中表A.1，本项目属于III类项目，本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地，土壤环境敏感程度为不敏感，因此本项目不需要进行土壤环境影响评价，在生产过程中企业做好原料储存区等的防渗工作，项目对土壤环境不会产生较大影响。 6、选址可行性和平面布置合理性分析结论 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地4号路50号、4号路52号、4号路54号，厂区中心位置坐标为北纬38°23'10.68"、东经114°55'47.41"，厂区北侧为废塑料破碎厂，西侧为园区4号路，南侧为废塑料破碎厂，东侧为废塑料破碎厂及造粒厂，项目距离最近的敏感点为厂区东北侧745m处的南辛兴村，河北瀛源再生资源开发有限公司为本项目出具了证明，项目建设符合城乡建设规划与土地利用规划，厂区周围无自然保护区、水源保护地、文物古迹等环境敏感点，因此项目选址合理。 项目厂区整体呈矩形布置，其中1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间位于厂区东侧，由北向南依次排列，1#原料库房位于厂区北侧，2#原料库房位于1#原料库房南侧，3#原料库房位于2#原料库房南侧，4#原料库房位于3#原料库房南侧，成品库房位于厂区南侧，1#办公室位于厂区西北侧，2#办公室位于厂区中部西侧，2#办公室位于厂区西南侧，大门位于厂区西侧，厂内道路连接各车间，便于出入和运输。综上所述，项目平面布置合理。 7、总量控制结论 本项目污染物排放总量预测值为：COD0.336t/a、氨氮0.031t/a、SO20t/a、NOx0t/a。根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，本项目总量控制指标依照国家或地方污染物排放标准核算为：COD0.410t/a、氨氮0.032t/a，SO20t/a、NOx0t/a。 8、项目可行性结论 项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合园区规划，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目符合清洁生产的要求，不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，本评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。 2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系。 三、建设项目竣工环境保护验收内容： 表32 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 项目; 环保措施; 数量; 验收指标; 验收标准. 废气; 磨粉工序颗粒物; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒; 1; 颗粒物排放浓度≤120mg/m3 颗粒物排放速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 1#生产车间 （无组织）; 车间密闭; --; 厂界浓度限值1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求. 废水; 职工生活、破碎清洗定期排水; 破碎清洗废水经沉淀池处理后与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理; --; 氨氮≤35mg/L COD≤450mg/L BOD5≤200mg/L SS≤300mg/L; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备 基础减振 厂房隔声; 若干; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准. 固体废物; 分拣工序; 废塑料废渣; 收集后交环卫部门处理; --; 合理处置，不外排; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单. 沉淀池; 沉淀池污泥. 布袋除尘器; 除尘灰; 收集后回用于磨粉工序. 职工生活; 生活垃圾; 收集后交环卫部门处理; --. 其他; 无. 环保投资金额; 8万元.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。