建设项目环境影响报告表

| 项目名称: | 定州市冠德混凝土有限公司年增产30万m3 商品混凝土技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）: | 定州市冠德混凝土有限公司 |

编制日期：2020年10月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出扩建工程清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明扩建工程对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市冠德混凝土有限公司年增产30万m3商品混凝土技术改造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市冠德混凝土有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 宋江水 |  |  | 联系人 | 宋江水 |  |
| 通信地址 | 定州市明月店镇三十里铺村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15097796111 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 073000 |
| 建设地点 | 定州市明月店镇三十里铺村，定州市冠德混凝土有限公司原厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 定州市科学技术局 |  |  | 批准文号 | 定州工信技改备字 [2020]51号 |  |
| 建设性质 | 扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3021水泥制品制造 |  |
| 占地面积 （平方米） | 不新增占地 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |
| 总投资 （万元） | 350 | 其中环保投资（万元） |  | 11 | 环保投资占总投资比例 | 3.14% |
| 评价经费 （万元） | / |  |  | 预期投产 日期 | 2020年12月 |  |
| 工程内容及规模： # 一、项目由来 定州市冠德混凝土有限公司成立于2018年4月，公司位于定州市明月店镇三十里铺村，主要从事于商品混凝土加工，该公司于2018年4月委托河北博鳌项目管理有限公司编制完成了《定州市冠德混凝土有限公司年产8万立方米商品混凝土项目》，于2018年5月28日取得定州市环境保护局的审批意见（见附件），审批文号：定环表[2018]16号，并于2018年7月12日通过竣工环境保护验收（见附件）。为响应国家节能环保要求，提高企业综合竞争能力，该公司于2018年4月委托河北科大环境工程有限公司编制完成了《定州市冠德混凝土有限公司技术改造项目》，于2019年11月20日取得定州市环境保护局的审批意见（见附件），审批文号：定环表[2019]113号；由于厂房限制，该项目至今尚未建设。2020年7月6日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：911306820986709097001W（见附件）。 由于企业发展需要，定州市冠德混凝土有限公司拟投资350万元在原厂区内进行扩建，建设定州市冠德混凝土有限公司年增产30万m3商品混凝土技术改造项目。扩建工程新增120生产线1条，2个水泥储存罐、1个粉煤灰储存罐、1个矿粉储存罐；筛沙机1台，用于对混凝土原料沙子进行处理，去除其中的碎石及其他大粒径杂质；沙石分离机1台，用于处理水泥罐车残留混凝土及洗罐废水。扩建工程完成后全厂年产38万m2商品混凝土。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保法规、政策的要求，扩建工程属于目录十九、非金属矿物制品业—50商品混凝土加工行业类别，该项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。为此，定州市冠德混凝土有限公司委托我单位编写该项目的环境影响报告表。接受委托后，我单位组织有关人员对项目选址及周围环境状况进行了详细踏勘，并收集了有关扩建工程的技术资料。在此基础上，按照《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了该项目环境影响评价报告表。 # 现有工程项目概况 由于《定州市冠德混凝土有限公司技术改造项目》至今尚未建设，且根据建设单位提供说明该项目不在该厂址继续建设。因此仅将《定州市冠德混凝土有限公司年产8万立方米商品混凝土项目》作为现有工程进行描述。 1、项目名称：定州市冠德混凝土有限公司年产8万立方米商品混凝土项目 2、建设单位：定州市冠德混凝土有限公司 3、项目投资：现有工程总投资500万元，其中环保投资5万元，占总投资1.0%。 4、建设地点：现有工程位于定州市明月店镇三十里铺村西北240m处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°27′03.90″，东经114°52′23.60″。项目北侧为乡村道路，西侧为小树林、南侧为商贸库房，东侧为乡村道路。 - 5、占地面积：现有工程总占地面积6800m2，土地性质为建设用地，该项目建设符合当地土地利用总体规划。 6、劳动定员及工作制度：现有工程劳动定员28人，采用白班8小时工作制，年有效工作天数270天。项目工人均为附近村民，不为其提供食宿。 7、建设内容及规模：现有工程主要建设一条年产8万m3商品混凝土生产线，主要包括密闭厂房、车辆清洗区、车辆停放区、办公室1#等。 现有工程项目组成见表1。 表1 现有工程项目组成 序号; 项目组成; 建筑面积(m2); 建筑结构; 备注. 1; 主体工程; 生产车间1#; 700; 钢结构; 主要布置一套搅拌机系统。. 2; 辅助工程; 原料库1#; 1600; 钢结构; --. 办公室1#; 200; 砖混结构; --. 3; 公用工程; 供电由定州市明月店镇供电所统一供给。. 供水由定州市明月店镇供水管网。. 办公室冬季采暖利用分体空调，项目生产过程中无需供热。. 4; 环保工程; 废气; 有组织颗粒物（P1）：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒。 无组织颗粒物：全封闭厂房，设置喷淋抑尘装置。. 5; 废水; 车辆冲洗废水包括车辆清洗废水和罐车内部清理用水，经厂内钢筋混凝土沉淀池50m3沉淀后循环使用，定期补充，不外排。生活污水泼洒厂区地面抑尘，不外排；现有工程设有旱厕，定期由附近农户清掏作农肥。. 6; 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等治理措施。. 7; 固废; 散落物料、除尘灰回用于生产，沉淀池污泥及职工生活垃圾收集后交环卫部门定期清运。. 合计; --; 2500; --; --. 8、主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2。 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 搅拌机; JS1000型; 套; 1. 2; 提升机; --; 台; 1. 3; 泵车; --; 台; 1. 4; 罐车; --; 辆; 7. 5; 铲车; --; 台; 4. 6; 质检设备; --; 套; 1. 7; 水泥储罐; 80t; 座; 1. 8; 粉煤灰储罐; 80t; 座; 1. 9; 矿粉储罐; 80t; 座; 1. 10; 布袋除尘器; --; 台; 1. 9、主要原辅材料及能源消耗：现有工程主要生产原料为沙子、水泥、粉煤灰、矿粉、石子，各原料均满足《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）。 主要原辅材料及能源消耗量见表3。 表3 现有工程主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 单位; 来源. 1; 沙子; 53469; t/a; 外购. 2; 石子; 76566; t/a; 外购. 3; 水泥; 17714; t/a; 外购. 4; 粉煤灰; 1819; t/a; 外购. 5 7; 矿粉; 2336; t/a; 外购. 6; 电; 26; 万kW•h/a; 定州市明月店镇供电所. 7; 新鲜水; 17887.5; m3/a; 定州市明月店镇供水管网. 10、平面布置：现有工程按照有利于生产，便于管理，运输短捷，人流物流通畅的原则进行布局，现有工程分为生产车间1#、原料库1#、储罐区1#和办公室1#。厂区建设一座密闭厂房，生产车间1#位于厂房内北部，建设一套搅拌机系统；原料区1#位于厂房内南部，搅拌机系统南侧；储罐区1#位于厂区中部、紧靠搅拌机，建有1个水泥储存罐、1个粉煤灰储存罐、1个矿粉储存罐；办公室1#位于厂区东北部。 11、公用工程 （1）给水 现有工程用水由定州市明月店镇供水管网提供，包括生产用水和生活用水。总用水量为66.25m3/d（17887.5m3/a）。 生产用水包括混凝土制造用水、喷淋抑尘装置用水、车辆冲洗用水。根据企业所给材料可知，混凝土制造用水量为60.24m3/d（16264.8m3/a）、喷淋抑尘装置用水量为3m3/d（810m3/a）、车辆冲洗用水包括车辆清洗水和罐车内部清理用水，补充水量为0.48m3/d（129.6m3/a）；职工生活用水量参照《河北省用水定额生活用水》（DB13/T1161.3-2016），每人每天按40L计，生活用水量为1.6m3/d（432m3/a），绿化用水量为0.93m3/d（251.1m3/a）。定州市明月店镇供水管网，可以满足现有工程用水需要。 （2）排水 现有工程生产过程不产生废水，车辆清洗水经过厂内钢筋混凝土沉淀池澄清处理后继续用于洗车，不外排，回用量为3.0m3/d，损耗0.48m3/d；由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，厕所采用旱厕所。因此现有工程废水主要为职工盥洗废水等生活废水，废水排污系数以80%计，生活废水产生量1.28m3/d（345.6m3/a），生活废水全部用于泼洒厂区地面抑尘等，不外排。旱厕定期清掏用作农肥。 图1 现有工程水量平衡图 单位：m3/d （3）供电 现有工程用电由定州市明月店镇供电所提供，全厂年总用电量为26万kWh，能够满足用电需求。 （4）供热 现有工程冬季不生产，不设燃煤锅炉房。 # 三、扩建工程项目概况 1、项目名称：定州市冠德混凝土有限公司年增产30万m3商品混凝土技术改造项目。 2、建设单位：定州市冠德混凝土有限公司 3、建设性质：扩建 4、工程投资：扩建工程总投资为350万元，其中环保投资11万元，占总投资的3.14%。 5、占地面积：扩建工程位于现有厂区内，不新增占地。根据定州市明月店镇人民政府提供的《关于定州市冠德混凝土有限公司年增产30万立方米商品混凝土扩建工程用地证明》（见附件），扩建工程土地性质为建设用地，符合乡镇发展规划及土地利用总体规划。 6、建设地点：扩建工程在现有厂区内建设，位于定州市明月店镇三十里铺村西北240m处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°27′03.90″，东经114°52′23.60″。扩建工程所在厂区北侧为乡村道路，西侧为小树林、南侧为商贸库房，东侧为乡村道路。项目东北距定州市明月店1150m，北距寨南村1140m，东南距三十里铺村240m，西南距西刘家庄村610m，西侧距十家疃村1240m。 项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2，项目评价范围及环保目标分布见附图3。 7、生产规模：扩建工程建成投产后，商品混凝土生产增产30万m3/a，即项目建成后全厂商品混凝土生产规模为38万m3/a。 8、劳动定员及生产制度：扩建工程年有效工作天数270天，新增劳动定员8人，采用白班8小时工作制。 9、建设内容：在原厂区的基础上进行全封闭扩建，新建全密闭厂房1500m2（全密闭厂房包括生产车间2#1000m2，原料库2#500m2），办公室2#90m2；新增120生产线1条，筛沙机1台，沙石分离机1台。 扩建工程完成后全厂项目组成一览表如下： 表4 扩建工程完成后全厂项目组成一览表如下 类别; 建设工程; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间1#; 建筑面积1600m2，1层，钢结构; 现有. 生产车间2#; 建筑面积1000m2，1层，钢结构; 新建. 辅助工程; 原料库1#; 建筑面积500m2，1层，钢结构；新增一台筛沙机放置到现有原料库1#，对粗沙子进行过筛。; 利旧. 原料库2#; 建筑面积500m2，1层，钢结构；新增一台沙石分离机用于处理水泥罐车残留混凝土及洗罐废水。; 新建. 储罐区1#; 新建1个水泥储存罐、1个粉煤灰储存罐、1个矿粉储存罐。; 现有. 储罐区2#; 新建2个水泥储存罐、1个粉煤灰储存罐、1个矿粉储存罐。; 新建. 办公室1#; 建筑面积200m2，钢结构；供工作人员办公生活。; 现有. 办公室2#; 建筑面积90m2，钢结构；供工作人员办公生活。; 新建. 公用工程; 供热; 扩建工程生产不用热，办公室冬季采用分体空调取暖。; 新建. 供电; 依托现有工程，仍由定州市明月店镇供电所提供，扩建工程总用电量17万kW•h。; 依托. 供水; 依托现有工程，仍由定州市明月店镇供水管网提供，扩建工程总用水量71031.6m3/a。; 依托. 环保工程; 废气; 现有工程水泥、粉煤灰、矿粉储罐粉尘排气筒（P1）：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒; 现有. 扩建工程储罐粉尘和搅拌粉尘排气筒（P2）：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒; 新建. 扩建工程筛沙机粉尘和上料粉尘排气筒（P3）：集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒; 新建. 无组织颗粒物：全封闭厂房，设置喷淋抑尘装置。; 新建. 废水; 车辆冲洗废水经厂内钢筋混凝土沉淀池（依托现有工程），沉淀后循环使用，不外排（车辆冲洗废水包括车辆清洗废水和罐车内部清理用水，车辆清洗废水直接排入沉淀池，罐车内部清理用水经沙石分离机后进入沉淀池）。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水拟采用一体化污水处理设施处理后回用于车辆冲洗，不外排。; 新建一体化污水处理设施. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振，厂房隔声。; /. 固废; 散落物料、除尘灰回收利用，沉淀池污泥及职工生活垃圾收集后交环卫部门定期清运。; /. 10、平面布置：扩建工程在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，具体布置如下：生产车间2#位于厂区西侧，原料库2#位于厂区中部，储罐区2#位于生产车间2#北侧（2个水泥储存罐、1个粉煤灰储存罐、1个矿粉储存罐）；办公室2#位于厂区北侧；沙石分离机位于原料库2#内部西侧；原料库1#位于厂区中部南侧，筛沙机位于原料库1#西侧中部。 项目具体平面布置详见附图4。 11、原辅材料及能源消耗 扩建工程完成后全厂原辅材料及能源消耗一览表如下 - 表5 扩建工程完成后全厂原辅材料及能源消耗一览表 序号; 材料 名称; 单位; 现有工程消耗量; 扩建工程消耗量; 扩建完成后全厂消耗量; 来源. 1; 沙子; t/a; 53469; 330000; 383469; 外购. 2; 石子; t/a; 76566; 255000; 331566; 外购. 3; 水泥; t/a; 17714; 70000; 87714; 外购. 4; 粉煤灰; t/a; 1819; 10000; 11819; 外购. 5; 矿粉; t/a; 2336; 10000; 12336; 外购. 6; 新鲜水; m3/a; 17887.5; 71031.6; 88919.1; 由明月店镇供水管网供给. 7; 电; 万kW•h/a; 26; 17; 43; 由定州市明月店镇电网供给. 12、主要生产设备 - 扩建工程完成后全厂主要生产设备见表6 - 表6 扩建工程完成后全厂主要生产设备一览表 序号; 名称; 现有工程; 扩建工程; 扩建工程完成后; 备注. 数量（台/套）; 数量（台/套）; 数量（台/套）. 1; 搅拌机; 1; 0; 1; 不变. 2; 提升机; 1; 0; 1; 不变. 3; 120生产线; 0; 1; 1; 新增1套. 4; 泵车; 1; 0; 1; 利旧. 5; 罐车; 7; 0; 7; 利旧. 6; 铲车; 4; 0; 4; 利旧. 7; 质检设备; 1; 0; 1; 利旧. 8; 水泥储罐; 1; 2; 3; 新增2个. 9; 粉煤灰储罐; 1; 1; 2; 新增1个. 10; 矿粉储罐; 1; 1; 2; 新增1个. 11; 筛沙机; 0; 1; 1; 新增1台. 12; 沙石分离机; 0; 1; 1; 新增1台. 合计; 18; 7; 25; /. 13、公用工程 （1）给水 扩建工程用水依托现有工程，仍由定州市明月店镇供水管网提供，包括生产用水和生活用水，新增用水量为263.08m3/d（71031.6m3/a）。 生产用水包括混凝土制造用水、车辆冲洗补充水、喷淋抑尘装置用水。根据企业所给材料可知，新增混凝土制造用水量为259.26m3/d（70000m3/a）；新增车辆冲洗补充水量为0.5m3/d（135m3/a）；新增喷淋抑尘装置用水量为3m3/d（810m3/a），全部蒸发或进入产品。 职工生活用水量参照《河北省用水定额生活用水》（DB13/T1161.3-2016），每人每天按40L计，新增定员8人，新增生活用水量为0.32m3/d（86.4m3/a）。 （2）排水 扩建工程生产过程不产生废水，车辆冲洗水经过厂内钢筋混凝土沉淀池澄清处理后继续用于车辆冲洗，不外排，回用量为3.0m3/d；由于项目职工来自周边农村，厂区内不设食堂和浴室等设施，因此扩建工程废水主要为职工盥洗废水，排污系数以80%计，生活废水产生量0.256m3/d（69.12m3/a），拟采用一体化污水处理设施对生活污水处理后回用于车辆冲洗，不外排。 图2 扩建工程水量平衡图 单位：m3/d 图3 扩建工程完成后全厂水量平衡图 单位：m3/d （3）供电 扩建工程用电依托现有工程，仍由定州市明月店镇供电所提供，扩建工程总用电量17万kW•h。 - （4）供热 扩建工程生产不用热，办公室冬季采用分体空调取暖。 # 四、产业政策符合性分析 扩建工程为商品混凝土加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于限制类、淘汰类项目，允许建设；扩建工程未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录》（2015年版）限制淘汰类目录；扩建工程未列入《市场准入负面清单（2019年版）》。2020年7月28日定州市科学技术局通过备案，备案编号为定州工信技改备字[2020]51号。项目建设符合国家和地方产业政策。因此，扩建工程符合国家和地方当前产业政策要求。 # 五、厂址选择合理性分析 扩建工程位于定州市冠德混凝土有限公司原厂区内，不新增占地。根据定州市明月店镇人民政府提供的《关于定州市冠德混凝土有限公司年增产30万立方米商品混凝土扩建工程用地证明》（见附件5），扩建工程土地性质为建设用地，符合乡镇发展规划及土地利用总体规划。厂址北侧临路，交通便利，便于原材料和产品的运输。厂址附近无重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。环境影响分析结果表明，该工程在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。 综上所述，扩建工程厂址从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响等方面来看，选址合理可行。 # 六、“三线一单”符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评 [2016]150 号）、《生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面 清单编制技术指南》（环办环评[2017]99号）分析扩建工程与其符合性。 （1）生态保护红线 定州市生态保护红线范围为唐河及沙河沿岸地区。定州市冠德混凝土有限公司位于定州市明月店镇三十里铺村西北，根据定州市生态红线图（附图5）可知，项目不位于定州市生态红线范围内，位于其允许建设区。 （2）环境质量底线 根据定州市生态环境局2018年环境质量报告中的数据，项目所在地SO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、NO2、O3污染物均不达标。定州市人民政府已制定相关大气污染治理工作计划，通过实施禁煤、煤改气、企业提升改造、扬尘治理、机动车污染治理和禁烧等治理措施，可进一步改善区域环境空气质量；项目所在区域地下水水质良好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求；项目所在区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 扩建工程废气主要为储罐粉尘、上料粉尘、筛沙机粉尘、搅拌粉尘和物料装卸产生的粉尘，经预测废气中污染物最大落地浓度占标率低，不会对周边环境空气构成显著影响；项目无废水外排；项目实施后噪声源对厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准要求；项目固体废物合理处置，对周围环境影响较小。 因此，在严格落实废气、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 扩建工程在定州市冠德混凝土有限公司原厂区进行，不新增占地，扩建工程运行期间消耗的能源为电能，年消耗量17万kW•h；新鲜水用水主要为职工生活用水和生产用水，年用水量71031.6m3，满足资源利用上线要求。 （4）负面清单 扩建工程不属于《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》、《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》、《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订）、《定州市大气污染防治实施办法的通知》、《2018年定州市土壤污染防治工作实施方案》中明确禁止建设的项目；不属于《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》中定州市环境准入负面清单管理；扩建工程无废水外排，不在《关于对定州市增加水污染物排放的建设项目实施区域限批的函》之内。扩建工程不属于定州市负面清单管理内容。 - 综上所述，扩建工程实施符合“三线一单”要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： # 1、公司基本情况及环保手续履行情况 定州市冠德混凝土有限公司成立于2018年4月，公司位于定州市明月店镇三十里铺村，主要从事于商品混凝土加工，该公司于2018年4月委托河北博鳌项目管理有限公司编制完成了《定州市冠德混凝土有限公司年产8万立方米商品混凝土项目》，于2018年5月28日取得定州市环境保护局的审批意见（见附件），审批文号：定环表[2018]16号，并于2018年7月12日通过竣工环境保护验收（见附件）。为响应国家节能环保要求，提高企业综合竞争能力，该公司于2018年4月委托河北科大环境工程有限公司编制完成了《定州市冠德混凝土有限公司技术改造项目》于2019年11月20日取得定州市环境保护局的审批意见（见附件），审批文号：定环表[2019]113号；由于厂房限制，该项目至今尚未建设。2020年7月6日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：911306820986709097001W（见附件）。 ### 现有工程工艺流程 石子 沙子 图4 现有工程生产工艺流程图 生产工艺简述： （1）水泥、粉煤灰、矿粉储存：散装水泥、粉煤灰、矿粉由罐车运至厂内，通过气力输送至水泥罐、粉煤灰罐和矿粉罐内储存，出仓时通过封闭式输送机输运至搅拌机。 （2）沙子、石子储存：由自卸装载车运至搅拌站密闭车间原料区储存。 （3）配料搅拌：将主要原料沙子、石子用铲车运至配料斗，通过提升机送入搅拌机。水泥、粉煤灰、矿粉按比例，通过绞龙输运至搅拌机，并加水搅拌，得到成品混凝土。 （4）产品检验：产品质量检验合格后的混凝土方可出厂。 # 2、现有工程主要污染物排放情况 根据现有工程竣工环境保护验收监测报告及河北省排放污染物许可证可知，现有工程污染物排放及污染治理设施情况如下： （1）废气 现有工程储罐粉尘、搅拌机进料口粉尘由一台布袋除尘器处理（处理效率99%）后经15m排气筒外排，根据河北拓维检测技术有限公司出具的检测报告，报告号：拓维检字(2018)第062605号，有组织颗粒物浓度最大值为6mg/Nm3，满足河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1第Ⅱ时段颗粒物有组织排放标准。无组织颗粒物监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度差值最大为0.199mg/m3，满足河北省《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2排放限值标准。 （2）废水 现有工程生产过程不产生废水，车辆冲洗水经过厂内钢筋混凝土沉淀池澄清处理后继续用于洗车，不外排；生活污水（盥洗废水）泼洒地面，不外排。 （3）噪声 现有工程厂区各厂界的昼间噪声值范围为53.4~54.8dB(A)，夜间不生产，昼间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）固体废物 现有工程固体废物主要为生产过程中产生散落物料、除尘灰、沉淀池污泥以及职工生活垃圾。其中散落物料、除尘灰全部回收利用，沉淀池污泥及生活垃圾在厂内集中收集后由环卫部门定期清运。 现有工程固体废物可全部得到妥善处置，不外排，不会对周围环境造成污染影响。 （5）根据固定污染源排污登记回执，现有工程的许可排放污染物如下： - SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 # 3、现有工程存在环境问题及优化环保对策 现有工程生活污水（盥洗废水）泼洒地面，不外排。为满足现行环保政策要求，优化环保对策，企业拟采用一体化污水处理设施对生活污水（盥洗废水）进行处理，处理后的废水回用于车辆冲洗用水，不外排。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： - 地理位置 定州市位于华北平原中部，河北省中部，保定市最南端。南距省会石家庄72km，北距保定市68km，距首都北京208km，距天津220km，距石家庄河北国际机场38km，距黄骅港165km，是华北地区重要的交通枢纽。定州市东邻安国，西接曲阳，北与望都、唐县毗邻，南与新乐、无极、深泽接壤。地理坐标在北纬38º14´～38º40´，东经114º48´～115º15´之间。南北纵跨48km，东西横跨40km。 扩建工程位于定州市冠德混凝土有限公司原厂区内，位于定州市明月店镇三十里铺村西北240m处，厂址地理位置中心坐标为北纬38°27′03.90″，东经114°52′23.60″。项目北侧为乡村道路，西侧为小树林、南侧为商贸库房，东侧为乡村道路。项目东北距定州市明月店1150m，北距寨南村1140m，东南距三十里铺村240m，西南距西刘家庄村610m，西侧距十家疃村1240m，距厂区最近的敏感点为东南侧240m处的三十里铺村。 地理位置见附图1，周边关系图见附图2，项目评价范围及环保目标分布图见附图3。 - 地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4～71.4m，东南地面高程33.2～36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4‰～0.7‰。项目占地地势平坦，适合构筑物建设。 - 水文地质 ①地下水 根据《保定市第二次水资源评价报告》，定州市全市浅层地下水可开采量为19141万m3/a，地下水资源量为15509.92万m3/a；其中降水入渗补给量为11104万m3，为主要补给项；河道渗漏量为3540万m3；侧向流入量为1661万m3；渠系渗漏量为752万m3；灌渠田间入渗量为113万m3；井灌回归量为3392万m3，越流流出量为393万m3，侧向流出量为1029万m3。 项目所在区域位于太行山山前断层东侧，有数百米第三系、第四系覆盖层，处于唐河冲洪积扇的中上游地段，第四系上部普遍有一层埋深30～50m左右的粗沙、卵砾石层。当地农林供水井成井深度多在40～50m左右，能满足使用，区域静水位18～19m左右，该区水文地质条件较好，属强富水区。 定州市第四系地表水类型属松散岩类孔隙水。目前以开采浅层地下水为主，根据本区的水文地质剖面图，本区110～140以下为深层含水组。 浅层含水层属潜水～微承压水。底板埋深110～140m，自西北向东南逐渐加大。底部相对隔水层为粉质粘土和粉土，厚度一般15～25m。浅层含水组分上下两段，上段含水层岩性以粗沙为主，下段含水层多为粘性土与沙砾石互层，是该地次级含水层，含水层厚度一般30～70m，含水层层数4～7层。自西北向东南富水性逐渐由强变弱，西部单位涌水量可达45m3/h.m，东部单位涌水量也在20m3/h.m以上。补给主要来源为大气降水入渗，地下水的径流条件较好，地下水流向沿唐河冲积扇轴部由西北向东南，水力坡度一般为1.43‰～0.5‰。 深层含水组属承压水。根据含水介质的空间分布及当地目前地下水的开采现状，将含水组分为上、下两段。上段底板为Q2底界，埋深290～360m。含水层岩性以中沙为主，300m以下沙层风化强烈。含水层厚度一般110～120m。受唐河和沙河冲积扇的影响，单位涌水量相对较大，为40～50m3/h.m。下段底板为Q1底界，埋深500～580m。含水层以中沙、粗沙为主，风化强烈，含水层厚度90～110m。深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式以侧向径流排泄为主，人工开采为辅。深层地下水自西北向东南，水力坡度一般为1.67～0.75‰，西部水力坡度大于东部。 ②工程地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质沙土夹薄层细沙为主，向下为亚粘土、细、中粗沙、砾石交互沉积，具有较好的富水性。厂区出露地层为第四系洪冲积物，地形平坦开阔，地层结构基本一致，工程地质条件较好，构造相对稳定，场址地震基本烈度为7度，处于建筑抗震的有利地段。 - 地表水系 ①沙河：沙河发源于山西省繁峙县东北65km的弧山，自发源地流向东南，穿越长城、铁岭口，经阜平县、曲阳县、行唐县，再经新乐县小吴村，从大吴村进入本市，向东南穿行本市南部，至南大定村出境入安国市。在安国市三岔口汇慈河、木道河、孟良河，下称潴龙河。东北经博、蠡、高、安四县入白洋淀。沙河在定州市段主河道长26.4km，南支河道长15.2km，主支河道两段共长41.6km。沙河属季节性河流。 ②孟良河：孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。自西向东横穿市境，经堡自瞳、大杨庄、韩家洼、纸房头、东朱谷、石板、号头庄、刘良庄、佛店等13个乡，在本市西柴里村流入安国市界，在安国市三岔口与沙河交汇称潴龙河。孟良河在定州市境河长38km，流域面积165km2。孟良河为季节性河流，平时干涸无水，汛期常因暴雨成灾。 ③唐河：唐河发源于山西省浑源县的翠屏山，在定州市境内长42.6km，流域面积302.5km2，占地4.3万亩。京广铁路以西最大河宽2500m，最小河宽300m，河道宽浅多沙，过水深度1.6～2.0m，京广铁路以东平均河宽160m，河道深度2～4m。唐河为季节性河流。 - 气候气象 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表7。 表7 区域多年气象要素一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 多年平均气温; ℃; 13.1; 7; 多年最小降雨量; mm; 291.9. 2; 极端最高气温; ℃; 41; 8; 多年平均相对湿度; %; 63.0. 3; 极端最低气温; ℃; -18.2; 9; 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 4; 多年平均气压; hpa; 1010.2; 10; 多年平均日照时数; h; 2417.4. 5; 多年平均降雨量; mm; 481.79; 11; 多年平均风速; m/s; 2.0. 6; 多年最大降雨量; mm; 779.6; 12; 多年最大风速; m/s; 21.7. - 6.土壤、植被 定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。 定州市的植物资源主要为人工种植的农作物和林果。农作物类的有冬小麦、玉米、谷子、红薯、马铃薯、绿豆、大豆、红小豆、荞麦、高粱、棉花、花生、芝麻和各种蔬菜瓜果等。常见的林果类树种有榆、槐、杨、桐、椿、柳、枣树、梨、苹果、桃、杏、沙果、柿子等。2008年统计数据全市市域森林覆盖率达22.8%。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

- 环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题： 建设项目所在地环境质量现状如下： - 环境空气 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的相关规定，扩建工程所在区域为二类环境空气质量功能区。依据定州市生态环境局2018年环境质量报告中的数据，对项目所在区域空气质量达标情况进行判定。 表8 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. 分项; 总体. SO2; 年平均浓度; 28; 60; 0.467; 达标; 不 达 标. NO2; 年平均浓度; 53; 40; 1.325; 不达标. PM10; 年平均浓度; 133; 70; 1.9; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 70; 35; 2.0; 不达标. CO; 第95位百分位日平均浓度; 3200; 4000; 0.8; 达标. O3; 第90百分位8h平均浓度; 168; 160; 1.05; 不达标. 经与标准值对比可知，SO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、NO2、O3污染物均不达标。因此，判定项目所在区域属于不达标区。定州市人民政府已制定相关大气污染治理工作计划，通过实施禁煤、煤改气、企业提升改造、扬尘治理、机动车污染治理和禁烧等治理措施，可进一步改善区域环境空气质量。 环境空气特征因子-TSP的监测数据引用定州市泰华商务地板制造厂环境质量现状监测数据（见附件），根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，引用点位符合导则要求。结果如下： 表9 特征因子监测点、数据来源、监测时间一览表 监测点位; 数据来源; 与项目距离; 方位; 监测时间. 定州市泰华商务地板制造厂厂区（E114°55′46.56″ N38°23′14.58″）; 《检测报告》（报告编号：HBXY-HP- 2007024）; 100m; SW; 2020年8月7日~2020年8月14日. 表10 现状监测结果与评价结果 监测点; 监测因子; 浓度范围mg/m3; 标准值mg/m3; 超标率; 最大超标倍数; 标准指数. 定州市泰华商务地板制造厂厂区中间位置; TSP; 0.048~0.109; 0.3; 0; 0; 0.160~0.363. 由上表可知，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单标准要求。 - 地下水环境 评价区域地下水水质良好，pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、氯化物、硫酸盐等均满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准要求。 - 声环境 - 评价区域声环境质量现状监测时间为2020年8月12日至2020年8月13日，分昼间、夜间进行监测。由河北泉皓环境科技有限公司检测报告承担监测（见附件）。 表11 声环境现状监测及评价结果 单位：dB(A) 日期; 位置; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 评价结果; 监测值; 标准值; 评价结果. 8月12日; 东厂界01#; 56; 60; 达标; 44; 50; 达标. 南厂界02#; 54; 达标; 44; 达标. 西厂界03#; 56; 达标; 43; 达标. 北厂界04#; 54; 达标; 44; 达标. 8月13日; 东厂界01#; 55; 达标; 45; 达标. 南厂界02#; 54; 达标; 44; 达标. 西厂界03#; 53; 达标; 43; 达标. 北厂界04#; 55; 达标; 44; 达标. 由上表分析可知，项目厂址现状值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求，声环境质量较好。 - 土壤环境 评价区域土壤环境满足《土地环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地风险筛选值要求。 主要环境保护目标： 扩建工程厂址周边无国家、省、市规定的风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地等环境敏感点。 本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表12。 表12 环境保护目标及保护级别 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. N; E. 小油村乡; 38°28'14.70"; 114°50'53.33"; 村民; 环境 空气; 区域环境空气为二类功能区; NW; 2600. 寨西店村; 38°27'57.86"; 114°52'18.35"; 村民; N; 1300. 寨南村; 38°27'41.87"; 114°52'55.85"; 村民; NE; 1140. 刘家店村; 38°27'56.12"; 114°53'40.44"; 村民; NE; 2250. 十家疃村; 38°27'16.28"; 114°51'20.82"; 村民; W; 1240. 明月店镇; 38°27'20.94"; 114°53'33.01"; 村民; NE; 1150. 西刘家庄村; 38°26'44.59"; 114°51'51.25"; 村民; SW; 610. 三十里铺村; 38°26'51.57"; 114°52'43.60"; 村民; SE; 240. 三回寨村; 38°27'2.03"; 114°53'54.56"; 村民; E; 1960. 大道庄村; 38°26'11.15"; 114°51'8.94"; 村民; SW; 2150. 侯家洼村; 38°26'6.49"; 114°52'32.46"; 村民; S; 1475. 陵北村; 38°26'16.37"; 114°53'26.31"; 村民; SE; 1710. 陵南村; 38°25'45.81"; 114°53'41.17"; 村民; SE; 2760. 地下水; 评价范围内地下水及分散式饮用水井; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 土壤环境; 厂址区域; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 环 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及修改单。标准值如下： 表13 环境空气质量标准一览表 项目; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 环境 空气; SO2; 年平均60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求. 24小时平均150. 1小时平均500. PM10; 年平均70. 24小时平均150. PM2.5; 年平均35. 24小时平均75. NO2; 年平均40. 24小时平均80. 1小时平均200. O3; 1小时平均200. 日最大8小时平均160. TSP; 年平均200. 24小时平均300. CO; 24小时平均4; mg/m3. 1小时平均10. 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 标准值如下： 表14 声环境质量标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 来源. 声环境; Leq（A）; 昼间60dB（A） 夜间50dB（A）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 3、区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 标准值如下： 表15 地下水环境质量标准一览表 类别; 污染物名称; 标准限值; 单位; 标准来源. 地 下 水; 色（色度）; ≤15; 铂钴色度单位; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 嗅和味; 无; /. 浑浊度; ≤3; NTUa. 肉眼可见物; 无; /. pH; 6.5～8.5; 无量纲. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L. 硫酸盐; ≤250; mg/L. 氯化物; ≤250. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 铜; ≤1.00. 锌; ≤1.00. 铝; ≤0.2. 挥发性酚类（以苯酚计）; ≤0.002. 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 耗氧量（CODMn法，以O2计）; ≤3.0. 氨氮; ≤0.5. 硫化物; ≤0.02. 亚硝酸盐; ≤1. 硝酸盐; ≤20. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1. 碘化物; ≤0.08. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.01. 硒; ≤0.01. 镉; ≤0.005. 铅; ≤0.01. 铬; ≤0.05. 总大肠菌群; ≤3.0; MPNb个/100mL. 菌落总数; ≤100; CFU/mL. - 土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值限值要求。 标准值如下： - 表16 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 项目; 污染物; 标准值; 污染物; 标准值; 标准来源. 土壤; 砷; 60; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1第二类用地筛选值限值要求. 镉; 65; 氯乙烯; 0.43. 铬（六价）; 5.7; 苯; 4. 铜; 18000; 氯苯; 270. 铅; 800; 1，2-二氯苯; 560. 汞; 38; 1，4-二氯苯; 20. 镍; 900; 乙苯; 28. 四氯化碳; 2.8; 苯乙烯; 1290. 氯仿; 0.9; 甲苯; 1200. 氯甲烷; 37; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 1，1-二氯乙烷; 9; 邻二甲苯; 640. 1，2-二氯乙烷; 5; 硝基苯; 76. 1，1-二氯乙烯; 66; 苯胺; 260. 顺-1，2二氯乙烯; 596; 2-氯酚; 2256. 反-1，2二氯乙烯; 54; 苯并[a]蒽; 15. 二氯甲烷; 616; 苯并[a]芘; 1.5. 1，2-二氯丙烷; 5; 苯并[b]荧蒽; 15. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10; 苯并[k]荧蒽; 151. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8; 䓛; 1293. 四氯乙烯; 53; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 1，1，1-三氯乙烷; 840; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15. 1，1，2-三氯乙烷; 2.8; 萘; 70. 三氯乙烯; 2.8. |
| --- | --- |
| 污染 物 排 放 标 准 | 施工期： 1、废气：施工期废气执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值要求。 表17 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值*（µg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度大于150µg/m3时，以150µg/m3计。. 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关要求。 表18 施工期噪声排放标准 环境要素; 评价因子; 标准值; 标准值来源. 厂界噪声; Leq（A）; 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 3、固废 建筑垃圾处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求。 运营期： （1）废气 运营期产生的粉尘执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物有组织排放标准和表2无组织颗粒物排放限值标准。 - 项目一体化污水处理设施出水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质标准中的车辆冲洗标准。 （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096—2008）2类标准。 （4）一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关标准及修改单要求。 污染物排放标准一览表见表19。 表19 污染物排放标准 类型; 污染源; 污染物; 标准限值; 标准来源. 废气; 有组织废 气; 储罐粉尘、上料粉尘、筛沙机粉尘、搅拌粉尘; 颗粒物; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》表1中散装水泥 中转站及水泥制品生产 的颗粒物有组织排放标准. 无组织废 气; 储罐粉尘、上料粉尘、筛沙机粉尘、搅拌粉尘、物料装卸产生的粉尘; 颗粒物; 0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中无组织颗粒物排放浓度限值要求. 噪声; 120生产线、搅拌机、沙石分离机、筛沙机 等设备; 2类; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求. 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). 废水; 控制因子; 标准值; 执行标准. pH; 6~9; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）表1城市杂用水水质标准中的车辆冲洗标准. BOD5; ≤20mg/l. 浊度; ≤10NTU. 氨氮（以N计）; ≤20mg/L. 总大肠菌群; ≤3个/L. |
| 总量控制目标 | 扩建工程无生产废水外排，扩建工程生产过程中无SO2、NOx产生。 现有工程的许可排放污染物如下： SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 扩建工程的许可排放污染物如下： SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 扩建完成后全厂的许可排放污染物如下： SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；NH3-N：0t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 一、施工期工艺流程： 施工期主要为生产车间的建设。施工期工艺流程及产排污节点见图2。 G、N W、S、N G、S、N 土方开挖 场地平整 G、S、N 道路修筑 建筑材料堆放、运输 装 修 G、S、N 房屋建筑 G、S、N 图例：G 废气、S 固废、N 噪声、W 废水 施工期工艺流程及排污节点图 1、废气：主要是在工程施工过程中涉及到的地基挖掘及回填、弃土堆存、混凝搅拌、建筑材料运输及装卸等过程产生的粉尘。 2、废水：主要是在建设施工过程中产生的设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员产生的生活污水。 3、噪声：主要是施工过程中装载机、推土机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。 4、固废：主要是在施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 二、营运期工艺流程： 混凝土生产工艺简述： - 水泥、粉煤灰、矿粉储存：散装水泥、粉煤灰、矿粉由罐车运至厂内，通过气力输送至水泥罐、粉煤灰罐和矿粉罐内储存，出仓时通过绞龙计量输运至搅拌机。 此工序主要污染源为：储罐粉尘、设备运行产生的噪声、散落物料。 - 配料搅拌：先将沙子送入筛沙机，经由供料皮带投入到平置筛筒，旋转的筛筒带动原料在筒内叶片的推挤、翻滚下形成原料在筛网面滑滚的人工筛沙效果，筛出的成品沙和石子通过皮带提升机密闭输送至配料斗。将配比完后的沙子石子由配料斗直接送入搅拌机，水泥、粉煤灰、矿粉按比例，通过绞龙输运至搅拌机，并加水搅拌，得到成品混凝土。 此工序主要污染源为：筛沙机粉尘、上料粉尘、搅拌粉尘、设备运行产生的噪声、散落物料。 - 产品检验：产品质量检验合格后的混凝土方可出厂。 图5 混凝土生产工艺流程图

主要污染工序： ### 施工期： 1、废气：主要是在工程施工过程中涉及到的地基挖掘及回填、弃土堆存、混凝搅拌、建筑材料运输及装卸等过程产生的粉尘。 2、废水：主要是在建设施工过程中产生的设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员产生的生活污水。 3、噪声：主要是施工过程中装载机、推土机、挖掘机、运输车辆等运行时产生的噪声。 4、固废：主要是在施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 ### 营运期 1、废气：扩建工程废气主要为储罐粉尘，筛沙机粉尘，上料粉尘，搅拌粉尘。 2、废水：扩建工程废水主要为车辆冲洗废水、职工生活盥洗废水，盥洗废水拟采用一体化污水处理设施处理后回用于车辆冲洗用水，不外排；车辆冲洗废水经厂内钢筋混凝土沉淀池沉淀后循环使用。 3、噪声：扩建工程噪声主要包括筛沙机、提升机、配料斗、搅拌机、运输车辆等设备噪声。 4、固体废物：扩建工程固废主要为生产过程中产生的散落物料、除尘设备产生的除尘灰、沉淀池的污泥、生活垃圾。

- 建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐和搅拌工序排气筒（P2） | 有组织颗粒物 | 2735.175mg/m3 123.75t/a | 8.20mg/m3 0.371t/a |
|  | 筛沙和上料工序排气筒（P3） |  | 2616.736mg/m3 113.003t/a | 7.85mg/m3 0.339t/a |
|  | 上料、筛沙、物料装卸产生的粉尘 | 无组织颗粒物 | 2.759kg/h 5.967t/a | 0.276kg/h 0.597t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.0242t/a | 0t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0138t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.00207t/a |  |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | / | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 散落物料 | 8.93t/a | 0t/a |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 3.8t/a |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 236.043t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.08t/a |  |
| 噪 声 | 扩建工程噪声污染源主要为120生产线、搅拌机、沙石分离机和筛沙机等设备运转时产生的噪声，声级值为70~90dB（A）之间。在噪声控制措施采用厂房隔声、基础减振等降噪措施后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096－2008）2类标准的要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 扩建工程在现有厂区内进行建设，不会对当地生态环境产生影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

## 施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 施工过程产生的建筑扬尘和少量施工机械排放的废气，应采取措施以减少影响。主要措施如下： （1）施工现场的道路、作业场地采取硬化措施，经常洒水抑尘，出入口设置自动化洗车设施，保持出场车辆清洁。 （2）建筑垃圾及多余弃土及时清运到指定地点，不准乱倒。运输过程中必须对垃圾和弃土进行苫盖，防止洒落。 （3）水泥、石灰粉必须在库房内存放或者严密遮盖，沙、石等散体建筑材料和土方要采取表面洒水、覆盖等防扬尘措施。 项目施工期除采取上述废气处理措施外，还应采取以下措施： （1）合理布置施工场地，沙、石等散体建筑材料和土方应尽量远离敏感点存放，并采取表面固化、覆盖等防扬尘措施。 （2）大风天气下暂停施工。 （3）施工道路定期洒水抑尘，运输车辆在距河槽村较近路段限速运输。 在采取以上措施后，可使项目施工期废气对周围环境的影响降至最低。 2、水环境影响分析 扩建工程施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水经沉淀后回用于工地洒水抑尘，施工现场设有防渗旱厕，生活污水主要为施工人员盥洗废水，水量较小，可用于地面泼洒抑尘，不外排，不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 扩建工程建筑施工期的噪声源主要为施工机械和运输车辆，其特点是间歇或阵发性的，且噪声产生量较低。 施工中应采取如下措施以减少对声环境的影响： （1）建筑施工单位应选用先进的低噪声施工设备和技术。 （2）合理布局施工机械，使高噪声施工机械尽量远离敏感点。 （3）合理安排施工时间和施工进度，施工单位应合理安排施工时间，除工程必须外，严禁在22：00～次日6：00期间，中午12：00～14：00期间施工。 在采取以上措施后，项目施工期噪声对周围环境的影响较小。施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 4、固体废弃物影响分析 扩建工程施工期固体废弃物主要是施工过程中产生的废石子、废水泥、石材下角料等建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。 上述固体废物应及时收集，不能随意抛弃、转移和扩散，施工过程中产生的建筑垃圾送市政部门指定的地点堆存；生活垃圾由环卫部门统一处理。在采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 （1）源强核算 扩建工程完成后废气主要包括：储罐粉尘、上料粉尘、筛沙机粉尘、搅拌粉尘、物料装卸产生的粉尘。 ①有组织废气 a.储罐粉尘 #### 扩建工程储罐粉尘量按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的《30非金属矿物制品业系数手册》表3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业（续1）中物料输送储存颗粒物的排放系数0.13kg/t计算，扩建工程上料量(水泥、粉煤灰、矿粉合计)为9万t/a，则颗粒物产生量为11.7t/a，扩建工程采用白班8小时工作制，年有效工作天数270天，产生速率为5.417kg/h。储罐粉尘从罐顶呼吸孔通过管道进入一台布袋除尘器处理，管道收集效率为100%，进入布袋除尘器的粉尘量为11.7t/a，产生速率为5.417kg/h。 b.上料粉尘 扩建工程上料粉尘量按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的《30非金属矿物制品业系数手册》表3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业（续1）中物料输送储存颗粒物的排放系数0.13kg/t计算，扩建工程上料量(沙子、石子合计)为58.5万t/a，则颗粒物产生量为76.05t/a，扩建工程采用白班8小时工作制，年有效工作天数270天，产生速率为35.208kg/h。上料粉尘通过集气罩收集，收集效率为95%，进入布袋除尘器的粉尘量为72.248t/a，收集速率为33.448kg/h。 c.筛沙机粉尘 #### 扩建工程筛沙机粉尘量按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的《30非金属矿物制品业系数手册》表3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业（续1）中物料输送储存颗粒物的排放系数0.13kg/t计算，扩建工程筛沙量为33万t/a，则颗粒物产生量为42.9t/a，扩建工程采用白班8小时工作制，年有效工作天数270天，产生速率为19.861kg/h。筛沙机粉尘通过集气罩收集，收集效率为95%，进入布袋除尘器的粉尘量为40.755t/a，收集速率为18.868kg/h。 d.搅拌粉尘 #### 扩建工程搅拌粉尘量按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的《30非金属矿物制品业系数手册》表3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业（续1）中物料混合搅拌颗粒物的排放系数0.166kg/t计算，扩建工程物料搅拌量为为67.5万t/a，则颗粒物产生量为112.05t/a，扩建工程采用白班8小时工作制，年有效工作天数270天，产生速率为51.875kg/h。搅拌粉尘通过管道收集，进入布袋除尘器处理，管道收集效率为100%，进入布袋除尘器的粉尘量为112.05t/a，产生速率为51.875kg/h。 储罐粉尘和搅拌粉尘经管道收集一并通过一套布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒（P2）排放。搅拌粉尘和储罐粉尘量为123.75t/a，扩建工程采用白班8小时工作制，年有效工作天数270天，布袋除尘器效率按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的《30非金属矿物制品业系数手册》表3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业（续1）中袋式除尘99.7%处理效率来计算，风机风量为20000m3/h。则扩建工程储罐粉尘和搅拌粉尘排气筒有组织废气排放速率为0.172kg/h，排放浓度为8.6mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》表1中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物有组织排放标准。 筛沙机粉尘和上料粉尘经集气罩收集一并通过一套布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒(P3)排放。筛沙机粉尘和上料粉尘收集量为113.003t/a，扩建工程采用白班8小时工作制，年有效工作天数270天，布袋除尘器效率按照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的《30非金属矿物制品业系数手册》表3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业（续1）中袋式除尘99.7%处理效率来计算，风机风量为20000m3/h。则扩建工程筛沙机粉尘和上料粉尘排气筒有组织废气排放速率为0.157kg/h，排放浓度为7.85mg/m3，《水泥工业大气污染物超低排放标准》表1中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物有组织排放标准。 ②无组织废气 a.上料粉尘，未被收集的颗粒物产生量为3.802t/a，车间设置喷淋降尘环保措施，除尘效率为80%，车间密闭对无组织粉尘处理效率为50%，无组织颗粒物排放速率为0.176kg/h。 #### b.筛沙机粉尘，未被收集的颗粒物产生量为2.145t/a，车间设置喷淋降尘环保措施，除尘效率为80%，车间密闭对无组织粉尘处理效率为50%，筛沙机无组织颗粒物排放速率为0.0993kg/h。 #### c.物料装卸、原料输送、进出料会产生一定的扬尘，自卸汽车卸料起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算： Q=e0.61uM13.5 式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次； u——平均风速，m/s； M——汽车卸料量，t。 扩建工程自卸汽车卸料起尘量为12.5g/次，由于原料卸车及转运过程时间较短，在采取如下措施前提下，项目原料运输对周围敏感点产生的影响较小。 装卸在密闭原料库内进行，并设置水喷淋雾化喷淋装置，卸车及转运过程时进行雾化喷淋；原料库大门在无车辆进出及车辆卸料时卷帘门关闭，库房成密闭状态。 原料在原料库堆存时定时喷淋，减少起尘量。 经计算粉尘产生量为0.02t/a，产生速率为0.01kg/h，车间设置喷淋降尘环保措施，除尘效率为80%，车间密闭对无组织粉尘处理效率为50%，则物料装卸无组织颗粒物排放速率为0.001kg/h。 无组织颗粒物总排放速率为0.276kg/h。经预测，无组织颗粒物最大地面浓度为0.09mg/m3，符合《河北省水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值中的颗粒物浓度限值。 （2）估算与评价 ①评价内容 - 评价因子 TSP、PM10 - 评价标准 TSP取《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准日均值的3倍。 PM10取《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准日均值的3倍。 - 评价内容 项目主要废气污染源参数见表20、表21和表22。 表20 主要废气污染源参数一览表(点源) 编号; 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 年排放小时数/h; 污染物 种类; 排放 速率 （kg/h）. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 1; P2; 114°52'20.98"; 38°27'3.88"; 51; 15.00; 0.6; 20.0; 19.7; 2160; PM10; 0.172. 2; P3; 114°52'20.99"; 38°27'2.63"; 51; 15.00; 0.6; 20.0; 19.7; 2160; PM10; 0.157. 表21 主要废气污染源参数一览表(多边形面源) 污染源名称; 面源各顶点坐标; 海拔高度/m; 有效高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 排放速率（kg/h）. 经度; 纬度; TSP. 生产车间 2#; 114°52'20.50"; 38°27'4.74"; 51; 12; 2160; 正常工况; 0.276. 114°52'24.30"; 38°27'4.38". 114°52'24.07"; 38°27'2.56". 114°52'23.17"; 38°27'2.61". 114°52'23.01"; 38°27'1.77". 114°52'20.13"; 38°27'2.20". 表22 项目非正常排放参数一览表 非正常排放源; 原因; 污染物; 排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. P2; 布袋除尘器设施损坏; PM10; 57.292; 0.5; 1-2. P3; 布袋除尘器设施损坏; PM10; 52.316; 0.5; 1-2. 生产车间2#; 喷淋抑尘装置损坏; TSP; 1.3815; 0.5; 1-2. 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ/T2.2-2018）推荐估算模式，计算距项目污染源下风向不同距离处污染物的浓度、最大落地浓度Pmax及占标率。 项目估算模式所用参数见表23。 表23 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数）; /. 最高环境温度; 41.0°C. 最低环境温度; -18.2°C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ②评价估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018），通过AERSCREEN模式估算模式分析，本次评价污染源估算结果见表24。 表24 项目污染源估算模式计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m³）; Cmax(μg/m³）; Pmax(%）; D10%(m）. P2; PM10; 450.0; 11.80; 2.62; /. P3; PM10; 450.0; 10.77; 2.39; /. 生产车间2#; TSP; 900.0; 85.51; 9.50; /. 根据估算结果，扩建工程Pmax最大值出现为生产车间2#TSP，Pmax值为9.50%，Cmax为85.51μg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）分级判据，确定扩建工程大气环境影响评价工作等级为二级，只对污染物排放量进行核算。 项目大气污染物有组织排放量核算见表25。 表25 项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; P2; PM10; 8.60; 0.172; 0.371. 2; P3; PM10; 7.85; 0.157; 0.339. 一般排放口合计; PM10; 0.710. 有组织排放总计; PM10; 0.710. 项目大气污染物无组织排放核算见表26。 表26 项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措; 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）; 年排放量 （t/a）. 1; 生产车间2#; TSP; 封闭厂房设置水喷淋喷雾除尘措施; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020）表2无组织颗粒物排放限值; 0.5; 0.597. 无组织排放总计. 无组织排放总计; TSP; 0.597. 项目大气污染物年排放量核算见表27。 表27 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.307. - （3）大气环境防护距离 - ①大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目正常工况下污染物排放对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目估算结果显示项目污染物排放最大落地浓度占标率均低于100%，厂界范围内及厂界外均不会出现超标现象，因此不设大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 项目无组织排放污染物主要为颗粒物，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 计算模式 计算模式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中给出的卫生防护距离计算公式： 式中：L----工业企业所需卫生防护距离，m； Qc-----无组织排放可以达到的控制水平，kg/h； r-----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； Cm-----标准浓度限值； A、B、C、D----根据污染源类别和企业所在地五年平均风速选取。 计算结果及分析 根据本项目的面源排放情况，采用当地常年平均风速2.0m/s，参照相应的要求标准，计算出本项目主要面源的卫生防护距离。无组织排放气体卫生防护距离计算结果见表28。 表28 无组织排放气体卫生防护距离计算结果 产生 单元; 污染物; QC(kg/h); Cm(mg/m3); S(m2); 平均风速(m/s); A; B; C; D; L(m). 生产车间2#; 颗粒物; 0.276; 0.5; 1000; 2.0; 400; 0.010; 1.85; 0.78; 54.32. 经计算得出：本工程的卫生防护距离L颗粒物为54.32m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中规定，确定项目卫生防护距离为100m。 - 综上，确定本项目卫生防护距离为100m，距本项目最近的敏感点为厂址东南240m处的三十里铺村，符合卫生防护距离的要求。建议在项目卫生防护距离100m范围内禁止新建居民点、医院、学校等环境敏感点。 - （4）建设项目大气环境影响评价自查表 表29 建设项目自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级þ; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5kmþ. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准þ; 附录D¨; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区£. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测 数据□; 主管部门发布 的数据; 现状补充监测R. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 扩建工程正常排放源 扩建工程非正常排放源 现有污染源þ; 拟替代的污 染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网络模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C扩建工程最大占标率≤100%□; C扩建工程最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C扩建工程最大占标率≤10%□; C扩建工程最大占标率＞10%□. 二类区; C扩建工程最大占标率≤30%□; C扩建工程最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率＞100%□. 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤−20%□; k＞−20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（PM10、TSP）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO２：（）t/a; NOX：（）t/a; 颗粒物：（1.307）t/a; 非甲烷总烃（）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项. 因此，采取相应的治理措施后，扩建工程废气不会对周围大气环境产生明显影响。 二、地表水环境影响分析 扩建工程用水主要为生产用水和生活用水。 生产用水包括混凝土制造用水、车辆冲洗用水和喷淋抑尘装置用水。混凝土生产用水，进入产品不外排；车辆冲洗用水经循环水池沉淀后循环使用，循环水定期补加，不外排；喷淋抑尘装置用水，全部蒸发或进入产品，不外排。 生活用水产生的废水主要为职工盥洗废水，产生量为0.256m3/d（69.12m3/a），拟采用一体化污水处理设施进行处理，处理后的废水回用于车辆冲洗用水，满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920－2002）表1城市杂用水水质标准中的车辆冲洗标准，不外排。项目评价等级按照三级B评价，不进行水环境影响预测。 表30 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 车辆冲洗废水; SS; 不外排; --; TW001; 沉淀池; --; --; --; --. 2; 职工盥洗废水; COD SS NH3-N; 不外排; --; TW002; 一体化处理设施; --; --; --; --. 表31 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影 响 识 别; 影响类型; 水污染影响型 R；水文要素影响型 □. 水环境保 护目标; 饮用水水源保护区 £；饮用水取水口；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 £. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放£；其他R; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 £；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □； 流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B R; 一级 □；二级 □；三级 □. 现 状 调 查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □； 既有实测 □；现场监测 □； 入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体 水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □； 其他 □. 区域水资源 开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情 势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现 状 评 价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求 与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区 □. 影 响 预 测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影 响 评 价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影 响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排 放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 替代源 排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流 量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防 治 措 施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □； 依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测 R; 手动£；自动□；无监测R. 监测点位; （）; （）. 监测因子; （）; （）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 £. 注：“□” 为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容. 因此，扩建工程运营过程中无废水外排，不会对地表水环境产生明显影响。 三、地下水环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016）附录A，扩建工程属于目录J非金属矿采选及制品制造，60、商品混凝土加工行业类别，按地下水环境影响评价项目类别划分为“报告表 IV类”。不需进行地下水环境影响分析。 四、声环境影响分析 企业所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的2类区，扩建工程距离村庄较远，受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价等级划分方法，确定项目的声环境评价等级为二级。 扩建工程噪声污染源主要为120生产线、搅拌机、沙石分离机和筛沙机等设备运转时产生的噪声，声级值为70~90dB（A）之间。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界环境噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类区标准要求主要噪声源强见下表。 表32 项目主要噪声源强一览表 产噪设备; 数量; 声级dB（A）; 控制措施; 声级dB（A）. 治理前; 治理后. 沙石分离机; 1; 90; 选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声、距离衰减等; 60. 筛沙机; 1; 70; 45. 120生产线; 1; 90; 60. （1）预测因子、方位 ①预测因子：等效连续A声级 ②预测方位：厂界各监测点。 （2）预测模式 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 LA(r）=LAref(r0）－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc） 式中：LA(r）──距声源r米处的A声级； LAref(r0）—参考位置r0米处的A声级； Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量； Abar──声屏障引起的A声级衰减量； Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量； Aexc──附加衰减量。 ①几何发散 对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为： LA(r）=LA(r0）－20Lg(r/r0） ②遮挡物引起的衰减 遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应，（1）中已计算，其他忽略不计。 ③空气吸收引起的衰减 0 0 空气吸收引起的衰减按下式计算： 式中： r—预测点距声源的距离，m； r0—参考点距声源的距离，m； α—每1000m空气吸收系数。 ④附加衰减 附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。 ### （3）预测步骤 ①以本工程生产车间为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。 ②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li： ③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1： Cx,y,o=2Q2π32σxσyσzexp−x−xo22σx2 ### （4）预测结果与评价 根据预测模式，计算出厂界噪声预测结果见表33。 表33 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点名称; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 贡献值; 26.1; 33.5; 37.0; 27.5. 背景值; 56.0; 54.0; 56.0; 54.0. 预测值; 56.0; 54.0; 56.0; 54.0. 由预测结果可知，扩建工程厂界噪声预测值在54.0~56.0dB（A），夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 综上所述，扩建工程不会对周围声环境产生明显影响。 五、固体废物影响分析 扩建工程固体废物主要为生产过程中产生的散落物料、除尘设备产生的除尘灰、沉淀池污泥及职工生活垃圾。 一般固废：散落物料产生量为8.93t/a回收利用；除尘灰产生量为236.043t/a回收利用；沉淀池污泥产生量为3.8t/a，收集后交环卫部门。 生活垃圾：扩建工程新增劳动定员8人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，年工作270天，则生活垃圾产生量共约1.08t/a，收集后交环卫部门定期清运。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定： 扩建工程为污染影响型。 建设项目行业分类：对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，扩建工程属“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 其他”行业类别，按土壤环境影响评价项目类别划分为III类。 土地环境敏感程度分级：扩建工程位于定州市明月店镇三十里铺村西北240m处，厂区北侧和西侧为小树林，敏感程度为“较敏感”。 建设项目占地规模分类：建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），根据实际情况，扩建工程不新增占地，则占地规模按小型计。 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018）的相关内容，通过评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表： 表34 污染影响型评价工作等级划分表 结合以上各项评定因素可知，扩建工程为III类项目，占地规模为小型，厂区北侧和西侧为小树林，敏感程度为“较敏感”，综合判断，扩建工程可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境监测计划 企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）中的要求，企业应自行进行监测。扩建工程为非重点排污单位，项目污染源环境监测计划见表35。 表35 环境监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; P1; PM10; 1次/两年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》 表1中散装水泥中转站及水泥制品 生产的颗粒物有组织排放浓度标准. P2; PM10; 1次/两年. 厂界; TSP; 1次/季度; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020）表2颗粒物排放浓度限值. 噪声; 厂界; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准. 废水; /; pH; 1次/年; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1城市杂用水水质 标准中的车辆冲洗标准. BOD5. 浊度. 氨氮（以N计）. 总大肠菌群. ### 八、扩建完成后“三本帐”情况 扩建完成后“三本帐”情况见表36。 表36 扩建完成后污染物排放“三本帐”情况表 单位：t/a 内容 变化量; 废气; 废水. SO2; NOx; 颗粒物; COD; NH3-N. 现有工程全厂排放量; 0; 0; 0.030; 0; 0. 扩建工程排放量; 0; 0; 1.307; 0; 0. 扩建后全厂排放量; 0; 0; 1.337; 0; 0. “以新带老”削减量; 0; 0; 0; 0; 0. 排放量变化量; 0; 0; +1.307; 0; 0. 由上表可知，扩建前全厂排放量：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物0.030/a；COD0t/a，氨氮0t/a；扩建工程排放量为：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物1.307t/a；COD0t/a，氨氮0t/a；扩建后全厂排放量：SO20t/a，NOx0t/a，颗粒物1.337t/a；COD0t/a，氨氮0t/a。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储罐和搅拌工序排气筒（P2） | 有组织 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020）表1散装水泥中转站及水泥制品生产有组织颗粒物排放限值 |
|  | 筛沙和上料工序排气筒（P3） |  | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 上料、筛沙、物料装卸产生的粉尘 | 无组织 颗粒物 | 封闭厂房设置 喷淋抑尘装置 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020）表2无组织排放限值中的颗粒物浓度限值 |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗 废水 | SS | 经沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD SS 氨氮 | 经一体化污水处理设施进行处理，处理后的废水回用于车辆冲洗用水 |  |
| 固体废物 | 布袋除尘器 | #### 除尘灰 | 回收利用 | 不外排 |
|  | 生产过程 | #### 散落物料 |  |  |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 收集后交环卫部门定期清运 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪 声 | 通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |  |  |
| 其他 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、扩建工程项目概况 定州市冠德混凝土有限公司拟在现有厂区内投资350万元建设定州市冠德混凝土有限公司年增产30万m3商品混凝土技术改造项目。项目建成后全厂商品混凝土生产规模为38万m3/a。本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地。项目用水由定州市明月店镇供水管网提供；项目用电由定州市明月店镇供电所提供；冬季供暖夏季制冷均采用分体空调。公用工程可满足项目需求。 2、扩建工程营运期环境影响评价结论 （1）大气环境 本项目废气主要储罐粉尘、上料粉尘、筛沙机粉尘、搅拌粉尘、物料装卸产生的粉尘。 ①有组织排放： 扩建工程完成后储罐粉尘和搅拌粉尘经管道收集一并通过一台布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒（P2）排放，颗粒物的浓度满足满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》表1中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物有组织排放标准。筛沙机粉尘和上料粉尘经集气罩收集一并通过一套布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒(P3)排放，颗粒物的浓度满足满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》表1中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物有组织排放标准。 ②无组织排放： 经预测可知，颗粒物排放厂界浓度最大贡献值可以满足，符合《河北省水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表2大气污染物无组织排放限值中的颗粒物浓度限值。 综上所述，扩建工程完成后对周围大气环境影响较小。 （2）水环境 扩建工程车辆冲洗废水循环使用不外排。生活污水主要为职工盥洗废水，生活废水拟采用一体化污水处理设施进行处理，处理后的废水回用于车辆冲洗用水。 （3）声环境 企业所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定的2类区，扩建工程距离村庄较远，受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）评价等级划分方法，确定项目的声环境评价等级为二级。 扩建工程噪声污染源主要为120生产线、搅拌机、沙石分离机和筛沙机等设备运转时产生的噪声，声级值为70~90dB（A）之间。通过选用低噪声设备、加装基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界环境噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 因此，扩建工程完成后产生的噪声不会对周围环境产生明显影响。 （4）固体废物 扩建工程完成后固体废物主要为生产过程中产生的散落物料、除尘设备产生的除尘灰、沉淀池污泥及生活垃圾。 项目一般固体废物为散落物料、除尘灰，收集后回收利用；沉淀池污泥，收集后交环卫部门。 职工生活产生的生活垃圾，由环卫部门统一收集后处理。及 本项目产生的固体废物均得到妥善处理，不会对周围环境产生不良影响。 （5）土壤环境 项目通过源头控制、过程防控措施来降低污染物对土壤的影响。扩建工程建成后，废气有专门的处理系统；废水不外排；固体废物按照要求做好收集、处置措施；本项目实施后对周边土壤的积累影响较小，仍处于可接受范围。 3、扩建工程总量控制指标 结合扩建工程特点及排污特征，确定扩建工程的污染物总量控制指标为：COD 0t/a，NH3-N 0t/a，SO2 0t/a，NOx 0t/a。 4、产业政策符合性结论 扩建工程为商品混凝土加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该项目不属于限制类、淘汰类项目，允许建设；扩建工程未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录》（2015年版）限制淘汰类目录；扩建工程未列入《市场准入负面清单（2019年版）》。2020年7月28日定州市科学技术局通过备案，备案编号为定州工信技改备字[2020]51号。项目建设符合国家和地方产业政策。因此，扩建工程符合国家和地方当前产业政策要求。 5、厂址选择合理性分析 扩建工程位于定州市冠德混凝土有限公司原厂区内，不新增占地。根据定州市明月店镇人民政府提供的《关于定州市冠德混凝土有限公司年增产30万立方米商品混凝土扩建工程用地证明》（见附件5），扩建工程土地性质为建设用地，符合乡镇发展规划及土地利用总体规划。厂址北侧临路，交通便利，便于原材料和产品的运输。厂址附近无重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。环境影响分析结果表明，该工程在认真落实本评价提出的环保对策、进一步完善污染治理措施后，运营期污染物排放量将会降低，对环境影响较小。 综上所述，扩建工程厂址从总体规划、基础设施条件、环境条件、环境影响等方面来看，选址合理可行。 6、“三线一单”符合性结论 定州市生态保护红线范围为唐河及沙河沿岸地区。定州市冠德混凝土有限公司位于定州市明月店镇三十里铺村西北，根据定州市生态红线图（附图5）可知，项目不位于定州市生态红线范围内，位于其允许建设区。 根据工程分析，项目完成后全厂产生的大气污染物为储罐粉尘、上料粉尘、筛沙机粉尘、搅拌粉尘、物料装卸产生的粉尘，其采取有效处理措施后均能达标排放。根据预测结果可知，颗粒物排放量及排放浓度均较低，不会对周围环境空气质量产生明显影响。项目无废水外排。因此本项目不会对地表水环境产生影响。项目实施后噪声源对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。项目固体废物合理处置，不会对周围环境产生不利影响。因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，本项目的实施不会对周围环境产生明显影响，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。 扩建工程完成后运行期间消耗的能源为电能及水。电能消耗17万kWh，新鲜水量消耗71031.6m3/a，满足资源利用上线要求。 扩建工程不属于《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》、《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》、《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《定州市大气污染防治实施办法的通知》、《2018年定州市土壤污染防治工作实施方案》中明确禁止建设的项目；不属于《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》中定州市环境准入负面清单管理；未列入《市场准入负面清单（2019年版）》；不属于定州市负面清单管理内容。 综上所述，项目实施符合“三线一单”要求。 7、项目可行性结论 项目的建设符合国家产业政策要求；项目建设过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常运行状态下各种污染物能够做到达标排放，项目的建设不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设是可行的 二、建设项目环境保护“三同时”验收内容 环保“三同时”是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目环保“三同时”验收见表37。 表37 扩建完成后全厂环保“三同时”工程验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 环保措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）; 备注. 废气; 现有工程水泥、粉煤灰、矿粉储罐粉尘排气筒; 有组织颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒（P1）; 颗粒物≤10mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》表1中散装水泥中转站及水泥制品生产的颗粒物排放浓度标准; /; 现有. 扩建工程储罐和搅拌排气筒; 有组织颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒 (P2); 2; 新增. 扩建工程筛沙机和上料排气筒; 有组织颗粒物; 布袋除尘器+15m高排气筒 (P3); 2; 新增. 生产车间1#; 无组织 颗粒物; 水喷淋降尘、车间密闭; 厂界边界≤0.5mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020）表2无组织排放限值中的颗粒物排放浓度标准; /; 现有. 生产车间2#; 无组织 颗粒物; 水喷淋降尘、车间密闭; 1.5; 新增. 废水; 职工生活; 生活 污水; 生活污水主要为盥洗废水，盥洗废水拟采用一体化污水处理设施处理后回用于车辆冲洗用水; 不外排; 不外排; 2; 新增. 车辆冲洗废水; SS; 经沉淀池沉淀后循环使用; 现有. 噪声; 设备噪声; 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振、厂房隔声; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声标准排放》（GB3096-2008）2类标准; 1; 新增. 固体废物; 布袋除尘器; 除尘灰; 收集后回用于商品混凝土生产; 综合利用; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定; 2; 新增. 生产过程 （现有工程）; 散落物料; 现有. 生产过程 （扩建工程）; 散落物料; 新增. 沉淀池; 污泥; 回收集后由环卫部门清运; 合理处置; 合理处置; 0.5; 新增. 职工 生活; 生活垃圾; 新增. 防渗; - 一般防渗区：车间地面、库房达到防渗层防渗系数小于1.0×10-7cm/s。; 新增. 排污口; 所有生产设备和治理设施采取分表计电方式并与生态环境部门联网；各排污点建设规范化排污口，设立标志牌并建立规范化排污口档案。; 新增. 合计; 11; --. 综上所述，扩建工程符合国家有关产业政策，厂址选择合理。运营过程中，在确保污染物达标排放的前提下，不会对当地及区域的环境质量产生明显影响，从环境保护角度而言该项目建设是可行的。 二、建议 （1）严格执行“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 （2）建设单位要充分认识到环境保护的重要性，积极向本企业职工宣传国家的各项环境保护方针、政策和法规，提高职工的环境保护意识，进一步强化环境保护工作。 （3）加强企业环境管理的制度化、规范化，使企业按照现代化标准管理，提高企业的清洁生产水平。 （4）加强环保设施维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 建设项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目评价范围及环保目标分布图 附图4 厂区平面布置图 附图5 定州市生态红线图 附件1 定州市冠德混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目的审批意见 附件2 定州市冠德混凝土有限公司年产8万m3商品混凝土建设项目的验收意见 附件3 土地证明 附件4 备案信息 附件5 固定污染源排污登记回执 附件6 定州市泰华商务地板制造厂检测报告 附件7 河北泉皓环境科技有限公司检测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。