定州市永成塑胶加工厂

新建年产5000吨PE废塑料造粒项目

环境影响报告书

（报审版）

建设单位：定州市永成塑胶加工厂

评价单位：河北淼创环保科技有限公司

编制时间：二〇二〇年十月

目 录

第一章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 建设项目特点	1

1.3环境影响评价工作过程	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5关注的主要环境问题及环境影响	12

1.6环境影响报告书主要结论	12

第二章 总则	13

2.1 编制依据	13

2.2评价目的、原则和重点	16

2.3 环境影响因素识别与评价因子	17

2.4 评价工作等级和评价范围	18

2.5 相关规划及环境功能区划	28

2.6 环境保护目标的确定	31

2.7评价标准	32

第三章 建设项目概况与工程分析	39

3.1 项目概况	39

3.2项目工程分析	44

3.3 污染源源强核算及治理措施	51

3.4清洁生产分析	58

3.5项目污染物排放汇总	60

第四章 环境现状调查与评价	62

4.1 自然环境现状调查与评价	62

4.2 环境保护目标调查	67

4.3 环境质量现状调查与评价	69

第五章 环境影响预测与评价	80

5.1 施工期环境影响分析	80

5.2 运营期大气环境影响预测与评价	80

5.3 运营期地表水环境影响分析	88

5.4 运营期地下水环境影响预测与评价	92

5.5运营期声环境影响预测与评价	103

5.6运营期固体废物环境影响分析	106

5.7 生态环境影响分析	108

5.8 环境风险影响分析	109

第六章 环境保护措施及其可行性论证	112

6.1 建设阶段污染防治措施及其可行性论证	112

6.2 生产运行阶段污染防治措施可行性论证	113

第七章 环境影响经济损益分析	119

7.1 经济效益分析	119

7.2 社会效益分析	119

7.3 环境经济损益分析	120

7.4 结论	121

第八章 环境管理与监测计划	122

8.1 环境管理	122

8.2污染物排放管理要	124

8.3排污口规范化设置	129

第九章 环境影响评价结论	134

9.1结论	134

9.2建议	137

一、附图：

附图1  建设项目地理位置图；

附图2  建设项目周边关系图；

附图3  建设项目平面布置图；

附图4  北方（定州）再生资源产业基地总体规划用地布局图

附图5  项目与定州市生态保护红线位置关系图；

附图6  项目环境质量现状监测布点图。

二、附件：

附件1  营业执照；

附件2  企业投资项目备案信息（定行审项目〔2020〕540号） ；

附件3  委托书；

附件4  定州市环境保护局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函[2018]3号）；

附件5 环境质量现状监测报告

附件6  污水接收协议；

附件7  规划选址证明；

附件8  建设单位承诺书

附件9  项目专家评审意见

附件10  专家评审意见修改说明

附件11  建设项目环评审批基础信息表。

第一章 概述

# 1.1 项目由来

为引导和推进“十三五”时期再生资源产业持续健康快速发展，2017年1月25日，工业和信息化部、商务部、科技部印发了《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》。《指导意见》中指出，在废塑料、废弃电器电子产品资源化利用等重点领域，依靠技术创新驱动，实现规模化发展。大力推进废塑料回收利用体系建设，支持不同品质废塑料的多元化、高值化利用。以当前资源量大、再生利用率高的品种为重点，鼓励开展废塑料重点品种再生利用示范，推广规模化的废塑料破碎-分选-改性-造粒先进高效生产线，培育一批龙头企业。积极推动低品质、易污染环境的废塑料资源化利用，鼓励对生活垃圾塑料进行无污染的能源化利用，逐步减少废塑料填埋。到2020年，国内产生的废塑料回收利用规模达2300万吨。

塑料具有的优良性能应用广泛，但易老化、破损等致使其用周期很短，塑料废弃后对环境和生态系统造成严重污染，威胁人类的身体健康。同时，废旧塑料可作为再生资源进行回收利用，利用废旧塑料熔融造粒可大大缓解塑料原料的供需矛盾。建设废旧塑料再生综合利用项目，对塑料行业可持续发展、保护环境和节能减排有着重要的意义。

在此背景下，定州市永成塑胶加工厂拟建新建年产5000吨PE废塑料造粒项目，废塑料来源于周边各类废PE塑料制品企业，既解决了当地大量废弃物塑料制品处理问题，又能进一步增大企业的经济利润，带动周边经济的发展，对促进当地的经济发展具有十分深远的意义。

# 1.2 建设项目特点

本项目位于河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路8号，企业购买北方（定州）再生资源产业基地现有厂房，后将其改造为办公室、原料仓库、成品库房、生产车间，现厂区建筑物均已建设完成。本项目采用“分拣—破碎--水洗--甩干—熔融挤出—冷却—切粒”工艺实现废旧塑料的资源化、无害化、减量化，项目建成后年可生产PE颗粒5000吨，生产车间产非甲烷总烃废气经集气罩收集后经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放（高于周边200m范围内最高构筑物3m）。破碎工序采用全密闭湿法破碎工艺，不向外环境排放粉尘；生产过程中产生的破碎工序废水、清洗甩干工序废水经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理；生产过程中产生的挤出废料，回用于生产工序，废滤网由厂家回收，清洗过程中产生的沉淀污泥交由建材厂综合利用，分拣废物和铝屑收集后外售综合利用。本项目产品工艺技术先进可靠，工艺设备的选型在先进性、合理性、可靠性和符合生产工艺要求的原则下，在全国范围内进行优选，力求使用国内技术领先的生产设备。

# 1.3环境影响评价工作过程

环境影响评价工作一般分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

依据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，定州市永成塑胶加工厂新建年产5000吨PE废塑料造粒项目需进行环境影响评价。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版），本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”大项中“86、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”小项中的“废塑料（除分拣清洗工艺的）加工、再生利用”。因此，本项目应当编制环境影响报告书。受定州市永成塑胶加工厂（以下简称建设单位）委托，我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，首先对工程设计资料等内容进行了研究和分析，在此基础上，环评单位工作人员进行了现场踏勘，并到相关部门进行了资料收集，并委托有资质单位进行了现状监测。结合工程资料，根据国家有关环境保护法律法规的有关规定，分析判定建设项目规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性。

本项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，根据《环境影响评价公众参与办法》相关规定，将首次环境影响评价信息公开内容纳入征求意见稿公示一并公开。2020年9月28日至2020年10月10日，建设单位在环评互联网进行了本项目环境影响评价征求意见稿公示。2020年9月29日、30日，建设单位在河北青年报进行了项目公众参与公示，符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

环评单位结合项目环境影响预测及评价结果和建设单位的公众参与说明，编制完成了《新建年产5200吨PE、PP废塑料造粒项目环境影响报告书》（报审版）。

2020年10月13日，定州市永成塑胶加工厂组织召开了《新建年产5000吨PE废塑料造粒项目环境影响报告书》专家评审会。根据专家评审会形成的专家意见，环评单位进行了认真修改和完善，现编制完成该项目报批版环境影响报告书。

具体流程见图1-1。

图1-1环境影响评价的工作程序图

# 1.4分析判定相关情况

（1）相关政策符合性

项目对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）的限制类和淘汰类之列；项目已在定州市行政审批局进行备案（备案编号：定行审项目[2020]540号），项目符合国家及地方产业政策。

（2）行业准入符合性

①《废旧塑料综合利用行业规范条件》符合性

本项目与《废旧塑料综合利用行业规范条件》的符合性分析见表1.4-1。

表1.4-1    与《废旧塑料综合利用行业规范条件》的符合性一览表

| 《废旧塑料综合利用行业规范条件》具体要求 |  | 本项目情况 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业的设立和布局 | 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型主要包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业以及塑料再生造粒类企业。 | 本项目为废塑料破碎及再生造粒类企业 | 符合 |
|  | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 | 本项目废塑料原料主要为废PE管、PE塑料等，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 | 符合 |
|  | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备 | 本项目用地为定州市北方（定州）再生资源产业基地规划工业用地，符合国家产业政策。 | 符合 |
|  | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出 | 本项目用地为定州市北方（定州）再生资源产业基地规划工业用地，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。 | 符合 |
| 生产经营规模 | 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。 | 本项目属于塑料再生造粒类企业，年废塑料处理能力共5500吨。 | 符合 |
|  | 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 本项目用地为定州市北方（定州）再生资源产业基地规划工业用地，占地2000m2。 | 符合 |
| 资源综合利用及能耗 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。 | 本项目对收集的废塑料进行充分利用，无倾倒、焚烧与填埋。 | 符合 |
|  | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 本项目综合电耗为182kwh/吨废塑料。 | 符合 |
|  | ET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。 | 本项目塑料再生造粒类生产线新水消耗0.084吨/吨废塑料。 | 符合 |
| 工艺与装备 | 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。 | 本项目塑料再生造粒类生产线具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理。 | 符合 |
| 环境保护 | 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象 | 本项目厂区四周建有围墙，地面全部硬化且无明显破损现象 | 符合 |
|  | 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。 | 本项目配备废塑料分类存放场所。存储场所具有防雨、防风、防渗等功能，无露天堆放现象。企业厂区管网达到“雨污分流”要求。 | 符合 |
|  | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。 | 企业收集的废塑料入厂后进行人工分拣，清除不能用的废金属等杂物。分拣杂质产生量较少，收集后外售综合利用 | 符合 |
|  | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。 | 企业破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水与生活污水一同经园区污水管网排至定州绿源污水处理有限公司进一步处理。 | 符合 |
|  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。 | 本项目破碎工序采用全密闭湿法破碎工艺，不向外环境排放粉尘；熔融挤出过程中产生的废气由集气罩+喷淋塔+等离子+活性炭吸附处理达标后15m排气筒排放。 | 符合 |
|  | 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 加工过程中噪音污染大的设备，采取降噪和隔音措施，企业噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。 | 符合 |

②《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》符合性

本项目与《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》符合性分析见表1.4-2。

表1.4-2   与《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》的符合性一览表

| 《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》具体要求 |  | 本项目情况 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收 | 1、废塑料的回收应按原料树脂种类进行分类回收，并严格区分废塑料来源和原用途。不得回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料2、废塑料的回收过程中不得进行就地清洗，如需进行减容破碎处理，应使用干法破碎技术，并配备相应的防尘、防噪声设备。 3、废塑料的回收过程中应避免遗撒。 | 1、本项目回收废PE塑料，不回收和再生利用属于医疗废物和危险废物的废塑料。2、本项目原料库采用轻钢结构。3、废塑料的回收过程中采用全封闭运输车辆，避免遗撒。 | 符合 |
| 包装和运输要求 | 1、废塑料运输前应进行包装，或用封闭的交通工具运输，不得裸露运输废塑料。 2、废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗撒。 3、包装物表明必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信心 。废塑料回收和种类标志执行GB/T16288. 4、不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。 | 企业不负责废塑料的包装和运输，仅在进厂前对包装和运输工具进行检查，不接收不符合包装要求和运输要求的原料 | 符合 |
| 储存 | 1、废塑料贮存在通过环保审批的专门贮存场所内 2、贮存场所封闭或半封闭，有防雨、防晒、防尘、防扬散、防火措施 3、废塑料按种类、来源分开存放 | 本项目已建设专门的贮存场所，具备防雨、防晒、防尘、防扬散、防火等措施；原料进厂区后要求企业按种类、来源分开存放 | 符合 |
| 预处理 | 1、预处理工艺遵循先进、稳定、无二次污染的原则，采用节能、高效、低污染的技术设备；机械化和自动化作业，减少手工操作； 2、废塑料人工分选确保操作人员的健康和安全； 3、根据塑料来源和污染情况选择清洗工艺，化学清洗不得使用有毒有害化学清洗剂；宜采用无磷清洗剂。4、废塑料的破碎宜采用干法破碎技术，并应应配有防治粉尘和噪声污染的设备； 5、人工干燥宜采用节能高效技术，自然干燥应采取防风措施。 | 本项目预处理人工分选时配有足够的防护措施来保证人员的健康和安全。 | 符合 |
| 环境保护要求 | 1、废塑料再生利用项目必须经过县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门的审批，严格执行环境影响评价和“三同时”制度； 2、进口塑料作为生产原料的企业应具有固体废物进口许可证； 3、新建项目选址应符合环境保护要求，不得建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，若在，需限期迁址； 4、再生利用项目必须建有围墙并按功能划分厂区，各功能区应有明显的界线和标志； 5、功能区设施封闭或半封闭，采取防风、防雨、防渗、防火等措施，有足够的疏散通道。 | 本次环评要求企业严格执行环境影响评价和“三同时”制度；本项目购买定州市北方（定州）再生资源产业基地规划用地建设，未建在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内；本项目建立单独的围墙，并将生产区、备料区、原按功能划分区域，并配有明显的界线和标志；本项目划分后的功能区均处于封闭的厂房内，防风、防雨、防渗、防火等措施齐全，有足够的疏散通道。 | 符合 |
| 污染控制要求 | 1、企业应有废水收集设施，宜在厂区内处理并循环利用； 2、企业应有集气装置收集废气； 3、其他气体净化装置收集的固废，应按国际危废鉴别标准鉴别； 4、预处理和再生利用过程应控制噪声污染； 5、废塑料预处理、再生过程产生的固废，应按工业固废处理，并执行相关环保标准。 | 本项目生活污水排入定州绿源污水处理有限公司。熔融挤出过程中产生的有机废气设集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附设备处理。再生过程产生的固废均按要求进行相应处理，不外排环境；生产设备均选用低噪声设备，并置于室内。 | 符合 |
| 管理 | 1、企业应建立、健全环保管理制度，设置环保部门或专职人员，负责监督塑料回收与再生利用过程中的环境保护和管理工作； 2、企业应对所有工作人员进行环保培训； 3、企业应建立废塑料回收和再生利用情况记录制度； 4、企业应建立环保监测制度； 5、企业应建立污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案； 6、企业应认真执行排污申报登记，按时缴纳排污费。 | 本次环评要求企业建立健全环保管理制度，厂区内设置环保专员负责厂区生产过程的环保工作；招收员工后对员工进行环保培训；由环保专员对生产过程进行记录；定期委托有资质的第三方进行环保监测；委托相关单位进行编制污染预防机制和处理环境污染事故的应急预案；按排污许可技术规范要求进行排污申报登记，按时缴纳排污费。 | 符合 |

综上所述从企业布局、生产规模、资源综合利用与能耗、工艺与设备、环境保护等方面进行对比，本项目均满足要求。

（3）与生态环境保护规划符合性分析

根据国家《十三五”生态环境保护规划》及《河北省生态环境保护“十三五”规划》要求：1、加强环境分区管控，2、科学划定并严守生态保护红线。项目位于重点开发区，且不在定州市生态保护红线区域内，符合生态环境保护规划。

（4）相关法律法规符合性分析

本项目与《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕53 号）、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《河北省挥发性有机物污染防治计划（2018-2020年）》及《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》、《河北省水污染防治工作方案》、《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（发改环资〔2020〕80号）对照分析，项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，运营期废气均采取切实可行的收集处置措施，废水最终排入定州绿源污水处理有限公司处理，项目建设符合相关法律法规的要求。

（5）相关规划符合性

北方（定州）再生资源产业基地主导产业为再生资源加工业，配套建设产品交易和现代物流中心。本项目为再生塑料生产项目，符合园区产业定位，清洁生产水平达到国内先进水平，不在园区负面清单内，项目建设符合园区规划。

（6）“三线一单”符合性

①生态保护红线

定州市生态保护红线范围为定州市内南水北调中线工程保护区、唐河及沙河沿岸地区，根据《沙河定州市段防洪整治工程规划方案》，所在地段沙河防洪标准按20年一遇洪水考虑，该段20年防洪治导线宽1000m。项目所在园区南边界位于沙河20年治导线外，本项目南距沙河防洪治导线1200m。因此项目不再该生态保护红线范围内。定州市生态保护红线图见附图5。

②环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环境应对照去也环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据环境功能区划，该区域环境空气属《环境空气质量标准（》GB3095-2012）二类区评价区；地下水属《地下水质量标准（》GB/T14848-2017）Ⅲ类水体；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

根据定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料中数据可知，定州市SO2、CO达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、NO2、O3污染物均不达标。因此，判定项目所在区域属于不达标区。定州市人民政府已制定相关大气污染治理工作计划，通过实施禁煤、煤改气、企业提升改造、扬尘治理、机动车污染治理和禁烧等治理措施，可进一步改善区域环境空气质量。

根据引用地下水环境质量现状监测数据《河北瀛源再生资源开发有限公司20万吨/年废矿物油循环综合利用项目环境影响报告书》中环境现状监测数据，监测单位为河北德普环境监测有限公司，监测时间为2018年03月5日，由水质监测分析结果可知，评价范围内水质较好，各监测因子标准指数均小于1，满足评价标准，无超标现象。均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，地下水环境质量较好。

根据本次环境质量监测数据可知，区域声环境现状质量较好，各监测点位均能满足《声环境质量标准》GB3096-2008）3类功能区标准要求。

本项目为再生资源利用项目，项目运营期废气、废水、噪声经治理后可达标排放，固体废物全部妥善处置，因此，本项目的建设满足环境质量底线。

③资源利用上线

资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。资源利用上线包括能源利用上限、水资源利用上限和土地资源利用上限。

本项目占地2000m2，土地性质为二类工业用地，运行期间消耗的能源为电能，年消耗量万100万KWh；新鲜水用水主要为职工盥洗用水和蒸汽发生器用水，年用水量为240t。因此，项目能源消耗量较小，满足资源利用上线要求。

④环境准入负面清单

根据《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》，园区环境准入负面清单见表1.4-3。

表 1.4-3  园区准入条件负面清单

| 清单类型 | 内 容 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业负面清单 (宏观) | 《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中限制类、淘汰类项目 |  | 不属于 |
|  | 列入《“高污染、高环境风险”产品名录》产品项目 |  | 未列入 |
|  | 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中属于限制类和淘汰的项目 |  | 不属于 |
|  | 属于《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》中明令禁止的建设项目 |  | 不属于 |
|  | 不符合行业准入条件的建设项目 |  | —— |
|  | 不能满足《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005年修订版)》要求的项目 |  | 满足 |
|  | 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目。 |  | 达到 |
|  | 不符合园区产业定位项目（拟入区项目） |  | 符合 |
|  | 开采地下水的建设项目 |  | 不开采 |
|  | 以废旧再生资源为原料，通过裂解等工艺生产化工产品、化工原料项目 |  | 不属于 |
| 废塑料综合利用行业 | 产业负面清单 | 使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料 为原料的建设项目 | 不使用 |
|  |  | 年废塑料处理能力低于30000吨的新建 PET 再生瓶片类企业 | 不涉及 |
|  |  | 年废塑料处理能力低于30000吨的新建废塑料破碎、清洗、分选类企业 | 不属于 |
|  |  | 年废塑料处理能力低于5000吨的新建塑料再生造粒类企业 | 本项目年处理废塑料5500吨 |
|  | 资源负面清单 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗高于500千瓦时/吨废塑料 | 本项目综合电耗为182<500千瓦时/吨废塑料 |
|  |  | 综合新水消耗高于 1.5 吨/吨废塑料的 PET 再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业；综合新水消耗高于 0.2 吨/吨废塑料的塑料再生造粒类企业 | 本项目新水消耗为0.084<1.5吨/吨废塑料 |
|  |  | 湿法破碎、脱标、清洗等工序未实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用的企业 | 不涉及 |
|  | 污染物负面清单 | 破碎工序未采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备 | 具有 |
|  |  | 过滤装置的废弃过滤网露天焚烧、随意堆放，未按照环境保护有 关规定处理 | —— |
|  |  | 废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物， 未采取相应的处理措施，擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋 | 本项目废金属等非塑料类杂质外售综合利用 |
|  |  | 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间未设置废气、粉尘收集处理设施，未经过净化处理直接排入大气环境的企业 | 本项目破碎工序采用全密闭湿法破碎工艺，不向外环境排放粉尘；熔融挤出过程中产生的有机废气设集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附设备处理 |
| 橡胶加工业 | 产业负面清单 | 新建、改扩建的废轮胎加工利用企业，年综合处理能力低于 20000吨（常压连续再生法除外） | 不涉及 |
|  | 资源负面清 单 | 在废轮胎加工利用过程中，未对废轮胎中的废橡胶进行 100%利用；未对废轮胎中的废纤维、废钢丝进行回收利用；不具备利用条件的企业，未委托其他企业进行再加工利用，擅自丢弃、倾倒焚烧与填埋。 |  |
|  |  | 废轮胎加工再生橡胶综合能耗高于 850 千瓦时/吨； 废轮胎加工橡胶粉综合能耗高于 350 千瓦时/吨（40 目以上及精细胶粉除外）； 废轮胎热解加工综合能耗高于 300 千瓦时/吨。 |  |
|  | 污染物负面清单 | 新建、改扩建废轮胎加工利用项目未按《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批环境评价文件， 未按照环境保护“三同时”的要求，建设配套环境保护设施。 |  |
|  |  | 废轮胎破碎处理未设置集尘和除尘设备。 |  |

根据上表可知，本项目不在北方（定州）再生资源产业基地园区准入条件负面清单内。

# 1.5关注的主要环境问题及环境影响

根据本项目的特点和所在区域位置，主要关注以下几个方面的环境问题：

（1）本项目所在区域环境质量现状；

（2）本项目生产过程产生的颗粒物、挥发性有机物等废气能否达标排放，以及排放后对周围敏感点的影响程度和应采取的污染防治措施；

（3）本项目固体废物是否按照相关规定妥善收集处理，配套环保设施是否满足相关规范要求；

（4）本项目建设与所在区域规划及相关规划相符性。

# 1.6环境影响报告书主要结论

本工程建设符合定州市城乡统筹总体规划、北方（定州）再生资源产业基地总体规划的有关要求，有利于当地交通运输和社会经济发展。

根据环境影响预测与评价，项目运营期各项污染物的排放均可满足相应排放标准的要求，对周边敏感目标的影响在可接受范围内，在认真落实工程设计和本报告提出的各项污染防治、生态保护、恢复和补偿措施，严格执行“三同时”制度，确保三废处理达标，强化环境管理的前提下，工程对环境的污染和生态影响可降低到当地环境能够容许的程度，可以达到经济效益、社会效益和环境效益的协调统一，从环境保护角度看，该工程建设是可行的。

第二章 总则

# 2.1 编制依据

## 2.1.1 国家相关法律、法规、文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年  4 月 29 日修订)；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日)；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日)；

（8）《产业结构调整指导目录》(2019年本)；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月28日）；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（12）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）；

（13）《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》（环保部令45号，2017年7月28日）；

（14）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日施行；

（15）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行；

（16）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

（18）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)。

## 2.1.2 省市环境保护法规规章文件

（1）河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于印发《河北省挥发性有机物污染防治行动计划（2018-2020年）》的通知，冀气领办〔2018〕195号；

（2）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》，冀环办字函〔2017〕727号，2017年11月27日；

（3）《河北省环境保护条例》（河北省第十届人民代表大会常务委员会，2005.3.25）；

（4）《河北省水污染防治条例》（河北十三届人大常委会，2018年9月1日）；

（5）《河北省大气污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告，2016.1.13）；

（6）《河北省固体废物污染环境防治条例》（2015年6月1日起施行）；

（7）《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》（冀政发〔2017〕3号）；

（8）《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号）；

（9） 《河北省人民政府关于印发河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》（冀政发[2018]18号）；

（10）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》(冀环办发[2007]65号)；

（11）《关于进一步加强建设项目风险评价的通知》（冀环办发[2005]123号）；

- 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)；

（13）《河北省挥发性有机物污染整治专项实施方案》，河北省人民政府，2017年3月31日；

（14）《河北省地下水管理条例（修订）》，河北省人大常委会，2018年11月1日；

（15）河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》的通知（冀水领办[2018]123号）；

（16）《关于贯彻落实<环境影响评价公众参与办法>规范环评文件审批的通知》（冀环办发〔2018〕23号）；

（17）《定州市大气污染防治总体实施方案》定州市人政府，2018年4月20日；

（18）《定州市重污染天气应急预案》定州市大气污染防治工作指挥部办公室，2018年11月10日。

（19）河北省发展和改革委员会等五部门关于印发《关于促进废塑料回收加工行业健康发展的若干意见》的通知（冀发改环资[2016]1483号）；

（20）河北省环境保护厅等六部门关于印发《河北省电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》（冀环土[2017]354号）。

## 2.1.3 环境影响评价技术导则、技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（11） 《废旧塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）。

（12）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）；

（13）《废旧塑料综合利用行业规范条件》及《废旧塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》（工业和信息化局2015年12月4日）；

（14）《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007）；

（15）《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年底55号）。

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（17）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）

## 2.1.4 相关文件及技术资料

（1）《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价报告书》及审查意见；

（2）《定州市永成塑胶加工厂新建年产5000吨PE废塑料造粒项目备案》；

（3）《定州市永成塑胶加工厂环境质量现状监测报告》河北雄伟环境科技有限公司（XW2020090109）；

（4）建设单位提供的其他技术资料。

# 2.2评价目的、原则和重点

## 2.2.1评价目的

本次环境影响评价应达到以下主要目的：

1、通过资料分析、现场调查监测和类比分析等途径，全面评价区域环境背景状况，诊断现状存在的主要环境问题，为预测评价拟建工程的环境影响程度与范围，以及将来的工程竣工验收提供依据资料。

2、通过现场调查和类比分析，判定工程建设过程以及运营后的环境影响因素和环境影响因子，确定主要污染源参数。

3、通过采用模型模拟、类比调查等技术手段，预测及评价工程实施对评价区的大气环境、水环境、生态环境、噪声等环境的影响程度和范围。

4、依据有关法律、法规以及技术规范的要求，结合本地自然特征，提出并规定为减轻环境影响应采取的保护措施。

5、通过本项目的评价工作，为本项目的建设、运营、环境管理和环境污染防治提供科学依据，最大限度降低项目建设对周围环境的不利影响，发挥最大的社会环境效益，达到经济效益、社会效益和环境效益协调统一。

## 2.2.2评价原则

项目本身为废旧资源回收利用的环保工程，项目在建设及运营过程中会对周围环境带来环境影响，针对项目区环境特征及污染排放特性，项目评价原则贯彻项目源头预防作用，确保项目区环境质量的达标，减轻对周边大气环境的影响。

1、依法评价

贯彻执行国家、河北省及定州市环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

2、科学评价

评价力求依据充分、结论科学、明确、公正、客观，环境影响评价方法科学合理，项目建设对环境质量的影响准确可行。

3、突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2.3评价重点

项目评价重视项目建设和运营期对大气环境质量、水环境质量现状，防止项目建设对大气环境造成不利影响，确保项目地环境功能要求；重视大气环境质量状况，重点关注各类环保设施处理效率，分析废气对周边环境敏感目标的影响程度，并提出切实可行的防治措施。

# 2.3 环境影响因素识别与评价因子

## 2.3.1 环境影响因素识别

根据项目工程特点，结合建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状，采用矩阵法对可能受项目影响的因素进行识别，结果见下表2.3-1。

表2.3-1  环境影响因素识别结果一览表

| 时段 | 工艺类别 | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 土壤环境 | 声环境 |  |
| 建设阶段 | 设备安装 | -1D | / | / | / | -1D | / |
| 生产运行阶段 | 材料运输 | -1C | / | / | / | -1C | -1C |
|  | 生产过程 | -1C | -1C | -1C | -1C | -2C | -1C |

注：“-”表示不利影响，“+”表示有利影响，“1”轻度影响、“2”中等影响、“3”重大影响、“D”短期影响、“C”长期影响。

由表2.3-1可知，通过分析可知，项目建设阶段不涉及大型土建工程，设备安装工程将对环境空气、声环境产生一定程度的不利影响，该影响是局部的、短期的、可逆的，随着施工期的结束影响也将消失；生产运行阶段可能对环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境、生态环境产生不同程度的负面影响，该影响是长期的、可控的。

## 2.3.2 评价因子筛选

根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。主要评价因子见表2.3-2。

表2.3-2  项目评价因子一览表

| 影响要素 | 阶段 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状调查评价 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、非甲烷总烃 |
|  | 污染源评价 | 非甲烷总烃 |
|  | 影响评价 | 非甲烷总烃 |
| 地下水 | 现状调查评价 | - K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度 - pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群数、菌落总数、石油类。 |
|  | 污染源评价 | COD、氨氮、石油类 |
|  | 影响分析 | 耗氧量、石油类 |
| 声环境 | 现状调查评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 分拣废物、废滤网、污泥、废活性炭和职工生活垃圾 |
|  | 影响分析 | 分拣废物、废滤网、污泥、废活性炭和职工生活垃圾 |
| 生态环境 | 现状调查评价 | 土地利用、动植物等 |

# 2.4 评价工作等级和评价范围

## 2.4.1 大气环境影响评价等级及范围

（1）大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

- Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量

浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

- 评价等级判别表

评价等级按表2.4-1的分级判据进行划分

表2.4-1    评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（2）评价因子和评价标准

表2.4-2  评价因子和评价标准筛选

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》 （DB13/1577—2012）表1二级标准 |

（3）废气污染源参数

表2.4-3  项目污染源点源参数一览表

| 点源 名称 | 点源坐标 |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气流速 | 烟气温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 度 |  | m | m | m | m/s | ℃ | h/a | / | / | kg/h |
| 熔融挤出工序排气筒 | 114.92736 | 38.389056 | 51 | 15 | 0.5 | 15.4 | 25 | 2400 | 连续 | NMHC | 0.0693 |

表2.4-4  项目污染源矩形面源参数一览表

| 面源名称 | 面源起始点 |  | 海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正 北夹角 | 面源 初始 排放高度 | 年排 放小时数 | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X 坐标 | Y 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 度 | 度 | m | m | m | 度 | m | h/a | / | / | kg/h |
| 生产车间 | 114.927318 | 38.389215 | 51 | 40 | 20 | 90 | 8 | 2400 | 连续 | NMHC | 0.036 |

表2.4-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度 |  | 41℃ |
| 最低环境温度 |  | -18.2℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

项目周边3km范围内，北方（定州）再生资源产业基地（3.13km2）等城市建成区或规划区占比小于50%，因此本次评价估算模型参数选择农村，详见图2.4-1。

项目所在地

项目周边半径3km范围

定州市北方（定州）再生资源产业基地边界

图2.4-1  项目周边半径 3km 范围占地类型图

- 估算结果分析

表2.4-8  Pmax 和 D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准 （μg/m³） | Cmax（μg/m³） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融挤出工序排气筒 | NMHC | 2000.0 | 6.3900 | 0.3195 | / |
| 生产车间 | NMHC | 2000.0 | 50.932 | 2.5466 | / |

（4）大气评价工作等级确定

由表2.4-8可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的非甲烷总烃 Pmax值为2.5466%，Cmax为50.932μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（5）评价范围

本工程大气评价范围径为以项目厂址为中心边长5km的矩形区域，总面积为25km2，评价范围图见图2.4-1。

114.899779°E

38.4107617°N

114.95694°E

38.411963°N

本项目位置

114.95694°E

38.367503°N

114.899779°E

38.3657864°N

评价范围

敏感点

厂界

图2.4-1  大气环境评价范围示意图

## 2.4.2 地表水环境影响评价等级及范围

项目废水包括生产废水及生活污水，其中生产废水主要为破碎清洗废水，生活污水主要为职工盥洗废水。项目破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水与生活污水一并排至定州绿源污水处理有限公司处理，属于间接排放建设项目。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价等级判定依据，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。本次评价仅对项目污水是否达标排放以及定州绿源污水处理有限公司接收可行性进行分析。

## 2.4.3 地下水环境影响评价等级及评价范围

（1）根据建设项目环境影响评价分类管理名录，本项目属于三十、废弃资源综合利用业-86废旧资源（含生物质）加工、再生利用；根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于U城镇基础设施及房地产-155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用，废电子电器产品、废电池、废汽车、废电机、废五金、废塑料、废油、废船、废轮胎等加工、再生利用，危废Ⅰ类，其余Ⅲ类，故本项目地下水环境影响评价行业类别为III类。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。

本项目占地不在饮用水源保护区准保护区内，也不涉及国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区、环境敏感区等；附近村庄水井为分散式饮用水源地，则本项目场地的地下水环境敏感程度属“较敏感”。

表2.4-9  建设项目评价工作等级分级表

| 环境敏感程度项目类别 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中“建设项目评价工作等级分级表”可知，本项目地下水影响评价等级为三级。

（2）调查评价范围

本项目生产过程中无生产废水外排产生，废水主要为职工生活污水。项目对地下水的影响主要是项目非正常状况下化粪池泄漏对地下水水质的污染影响。根据《环境影响评价技术导则地下水环境HJ610-2016》要求，利用公式计算法确定，公式如下：

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，取2；

K—渗透系数，22m/d；

I—水力坡度，1‰；

T—质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne—有效孔隙度，0.2，无量纲。

根据计算下游迁移距离L约为1100m。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中8.2相关技术要求，地下水评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境现状，反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则，并考虑到建项目周围的地形地貌特征及水文地质条件，确定了本次工作地下水环境现状调查与评价范围为场址下游3000m，上游2000m，两侧各1500m区域，面积约15km2。

地下水流向

图例：

：厂区评价范围

：地下水调查范围

图2.4-2   项目地下水评价范围与调查范围示意图

## 2.4.4 声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境影响评价工作分级判据如下：

（1）声环境功能区：本项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，所在区域为生产为主的区域，属于声环境质量功能区3类地区，其声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

（2）项目建设前后声环境质量变化：工程分析表明，本项目主要噪声源为粉碎机、造粒机、提料机、搅拌机、风机等。根据噪声预测结果，经噪声防治措施治理后，项目建设前后评价范围内环境保护目标噪声级增量＜3dB（A）。

（3）受影响人口数量变化：项目建设前后受影响人口变化情况不大。

（4）声评价工作等级及范围确定：综上所述，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）评价等级划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为三级，评价范围为厂界外1m。

## 2.4.5 土壤环境影响评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目运行期不会对周边土壤环境产生盐化、酸化、碱化影响，土壤影响类型为污染影响型。土壤环境影响评价工作分级判据如下：

（1）建设项目分类

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A-表A.1土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“环境和公共设施管理业”中“一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）”废旧资源加工、再生利用，为III类建设项目。

（2）占地规模

本项目地面积为2000m²，占地规模为小型（小于5hm²）。

（3）敏感程度

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表，本项目位于北方（定州）再生资源产业基地初加工区，土壤敏感程度分级为不敏感区域。

（4）土壤评价工作等级

土壤评价工作分级判据见下表。

表2.4-10  污染影响型土壤评价工作分级判据一览表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，本项目土壤环境评价等级为不评价，可不开展土壤环境影响评价工作。

## 2.4.6生态环境影响评价等级及范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/19-2011），生态环境影响评价工作分级判据如下：

（1）占地范围：项目总占地面积0.002km2<2km2。

（2）生态敏感性：本项目生态影响评价范围为项目占地范围内区域，项目评价范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不存在风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。本项目评价范围为一般区域。

（3）生态评价工作等级

生态评价工作分级判据见表2.4-11。

表2.4-11  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2-20km2或 长度50km-100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目总占地面积0.002km2<2km2，位于北方（定州）再生资源产业基地内，占地性质为永久工业用地，为一般区域，因确定本项目生态影响评价工作等级为三级。

（4）评价范围

生态环境影响评价范围为项目厂址占地区域。

## 2.4.7 环境风险评价等级及范围

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》  （HJ169-2018）  ，进行环境风险评价等级的确定。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险评价等级评定见表 2.4-12。

表 2.4-12  环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（2）风险评价等级划分确定

本项目原料和产品均为塑料，不属于有毒有害、易燃易爆等危险性物质，若储存和管理不当，遇明火有发生火灾的危险，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目仅做环境风险影响分析。

## 2.4.8 评价等级汇总

评价等级汇总见下表：

表2.4-13  评价等级汇总表

| 专题 | 判据 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| 地表水 | 本项目废水 | 三级B |
| 地下水 | III类项目、较敏感区 | 三级 |
| 声环境 | 区域声环境功能区类别为3类区，声级增量<3dB（A），项目建设前后受噪声影响人数基本不变 | 三级 |
| 土壤环境 | III类项目、不敏感区、占地规模为小型 | 不进行评价 |
| 生态环境 | 项目总占地面积0.002km2<2km2，占地区域为一般区域 | 三级 |
| 环境风险 | 不涉及危险物质 | 影响分析 |

# 2.5 相关规划及环境功能区划

## 2.5.1 北方（定州）再生资源产业基地总体规划

河北正润环境科技有限公司于2018年9月编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》。定州市环境保护局于2018年10月11日出具了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书审查意见》（定环规函[2018]3号）。

北方（定州）再生资源产业基地位于定州市南部13km处，周村镇、叮咛店镇、沙河北岸，总规划面积4690亩，规划范围为：东邻省道234（定无公路）；西邻小吴村；南邻沙河；北邻南辛兴村、怀德村。定州市周村镇传统企业为塑料加工业，发展于上世纪80年代，但多为小型加工企业，工艺水平相对落后。2014年成立了北方（定州）再生资源产业基地，并首创了“政府主导、市场（企业）运作”的新型管理模式，工业结构和工业水平发生了根本转变，彻底改变了原来产品单一、工艺水平相对落后的面貌。之后企业陆续落户，现有产业主要以橡胶塑料加工业、产品交易业、现代物流业等为主，已经形成工业聚集区。

北方（定州）再生资源产业基地总体规划规划目标、产业定位设置合理，规划区选址符合当地城市发展规划要求，规划布局总体设计合理，与其他相关的区域发展规划及产业政策总体协调，规划实施无明显制约因素，在区域资源、环境承载力可接受范围内，规划实施后不会对周围大气、水、土壤、生态环境产生明显影响。总体而言，本规划编制注重了经济建设与环境保护的协调发展，在贯彻生态工业区发展理念，切实落实规划环评提出的各项优化调整建议的前提下，规划可行。

北方（定州）再生资源产业基地建成后，可入驻500家废旧塑料回收加工中小企业，其中从事塑料回收、分拣企业150家，从事塑料再生颗粒企业135家，从事胶粉加工企业80家，从事塑料制品深加工企业135家，形成年分拣废旧塑料、废鞋等原料100万吨；年再生塑料颗粒60万吨，年产胶粉36万吨，年产塑料袋、膜、管、板等塑料制品40万吨。

北方（定州）再生资源产业基地企业准入条件见表2.5-1。

表2.5-1  北方（定州）再生资源产业基地企业准入条件

| 产业类型 | 推荐入区项目 | 禁止入区项目 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再生资源加工业 | 废塑料综合利用企业 | 原料收到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装、废弃一次性医疗用塑料制品等塑科类危险废物，以及氟塑料凳特种工程塑料 | 本项目原料主要为PE废塑料 |
|  | 采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程自动化水平企业 | 生产设备在《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰类之列 | 本项目采用先进技术、工艺和装备 |
|  |  | 综合耗电高于500千瓦时/吨废塑料 | 本项目合耗电182千瓦时/吨废塑料 |
| PET再生瓶片类企业 | 企业年废塑料处理能力不低于30000吨； 综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料 | 企业年废塑料处理能力低于30000吨 | 不涉及 |
| 废塑料破碎、清洗、分选类企业 | 企业年废塑料处理能力不低于30000吨； 综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料 | 企业年废塑料处理能力低于30000吨 | 本项目为废塑料再生造粒类企业 |
| 塑料再生造粒类企业 | 企业年废塑料处理能力不低于5000吨 | 企业年废塑料处理能力低于5000吨 | 本项目年废塑料处理能力5500吨 |

本项目生产再生塑料属于再生资源加工业，符合园区产业定位，不在园区产业负面清单内；项目位于北方（定州）再生资源产业基地初加工区2号路8号，符合再生资源产业基地的产业布局规划。

## 2.5.2北方（定州）再生资源产业基地基础设施现状

（1）给水

北方（定州）再生资源基地设有2个取水站，水源为地下水，井深约200m，供水规模为0.8万m3/d，供水范围为园区内生产和生活用水，并设有配套的给水管网。

本项目处于该产业基地内，由再生资源产业基地集中供水，其供水能力可以满足本项目生产、生活用水需要。

（2）排水

目前，北方（定州）再生资源基地污水处理站已建成，处理能力为10000m3/d。园区采用“预处理+隔油池+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+活性炭过滤器+膜处理系统”处理工艺。废水经处理达到相关标准后回用于园区企业塑料破碎清洗用水、循环冷却水、道路广场、绿化用水、公园景观用水，在产业基地内实现废水零排放。

本项目位于污水处理站收水范围内，外排废水能满足产业基地污水处理站进水水质要求。

（3）供热

北方（定州）再生资源产业基地规划建设集中供热站，供热负荷约8.3MW，拟选用容量为20T的燃气锅炉3台，以满足该产业基地内企业冬季采暖用热需求。

北方（定州）再生资源产业基地集中供热站尚未建成运营，项目冬季采暖使用空调。

（4）环卫工程

北方（定州）再生资源产业基地规划建设填埋场一座和备用填埋场一座，库容分别为39万m3、27万m3，预计于2020年12月底完成建设。

## 2.5.3 环境功能区划

（1）环境空气

项目所在区域内区域环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单。

（2）地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

（3）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定：项目位于北方（定州）再生资源产业基地内初加工区，所在区域为生产为主的区域，属于声环境质量功能区3类地区，其声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

# 2.6 环境保护目标的确定

根据环境影响因素识别结果、项目工程特点及周围环境特征，确定本工程主要环境保护目标。

（1）大气环境保护目标及保护级别

根据《定州市生态环境保护“十三五”规划》，全市范围为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价范围无自然保护区、风景名胜区、人文景观、历史遗迹等其它环境敏感点，主要环境保护目标为评价范围内居民区，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。大气保护目标见表2.6-1。

表2.6-1  大气环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 环境功能区 | 相对方位 | 相对距离(m) | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  |  |
| 大吴村 | 114.91819 | 38.39743 | 居民 | 二类区 | NW | 500 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
| 小吴村 | 114.91142 | 38.38734 | 居民 | 二类区 | W | 1100 |  |
| 北方燕府小区 | 114.94796 | 38.38846 | 居民 | 二类区 | E | 1640 |  |
| 南辛兴村 | 114.93603 | 38.39633 | 居民 | 二类区 | NE | 600 |  |
| 北辛兴村 | 114.93599 | 38.40159 | 居民 | 二类区 | NE | 1360 |  |

（2）地表水环境保护目标及保护级别

园区生活污水及生产废水经定州绿源污水处理有限公司处理后全部回用于园区，不外排。保护目标项目南侧1200米的沙河。

（3）地下水环境保护目标及保护级别

本项目周边集中式饮用水水源地，但周边各村庄有分散式饮用水水井，地下水水质标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。地下水保护目标分布情况见表2.6-2。

表2.6-2  地下水环境保护对象及保护目标

| 序号 | 敏感目标 | 相对项目位置 |  | 供水井数量 | 含水层位 | 功能 | 地下水类型 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离(m) |  |  |  |  |  |
| 1 | 大吴村 | NW | 920 | 1 | 潜水 | 灌溉 | 孔隙水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 2 | 南辛兴村 | NE | 500 | 1 | 潜水 | 灌溉 |  |  |
| 3 | 大吴村 | NW | 760 | 1 | 承压水 | 本村供水 |  |  |
| 4 | 供水站1 | E | 750 | 1 | 承压水 | 园区供水 |  |  |
| 5 | 供水站2 | W | 1600 | 1 |  |  |  |  |

（4）声环境保护目标及保护级别

项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，以生产为主的区域及仓储物流区域声环境保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；

# 2.7评价标准

## 2.7.1 环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单，非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577 -2012)中二级标准，详见表2.7-1。

表2.7-1  环境空气质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 |  | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1日平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | mg/m3 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577 -2012)中二级标准 |

（2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，详见表2.7-2。

表2.7-2  地表水质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 沙河（王快水库坝下-北郭村） | pH值（无量纲） | 6-9 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅳ类标准 |
|  | 水温 | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | / |  |
|  | 溶解氧 | 3 | mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤10 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | ≤30 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | ≤6 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤1.5 | mg/L |  |
|  | 总磷 | ≤0.3 | mg/L |  |
|  | 总氮 | ≤1.5 | mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1.0 | mg/L |  |
|  | 锌 | ≤2.0 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1.5 | mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.02 | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.1 | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001 | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 挥发酚 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 石油类 | ≤0.5 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 | mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.5 | mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | ≤20000 | 个/L |  |
|  | 石油类 | ≤0.5 | mg/L |  |

（3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见表2.7-3。

表2.7-3  地下水质量标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度（倍） | ≤15 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
|  | 臭和味 | 无 |  |
|  | 浑浊度 | ≤3 |  |
|  | 肉眼可见物 | 无 |  |
|  | pH值（无量纲） | 6.5-8.5 |  |
|  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.1mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1mg/L |  |
|  | 锌 | ≤1mg/L |  |
|  | 铝 | ≤0.2mg/L |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3mg/L |  |
|  | 耗氧量 | ≤3mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.02mg/L |  |
|  | 钠 | ≤200mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3CFU/100mL |  |
|  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1mg/L |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1mg/L |  |
|  | 碘化物 | ≤0.08mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
|  | 六价铬（mg/L） | ≤0.05mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |
|  | 石油类 | ≤0.05mg/L | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准 |

（4）声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准，详见表2.7-4。

表2.7-4  声环境质量标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区 |

## 2.7.2 污染物排放标准

（1）建设阶段

①废气：施工期颗粒物的排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；

②噪声：噪声排放执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）相关标准。

建设阶段污染物排放标准见表2.7-5。

表2.7-5  建设阶段污染物排放标准

| 阶段 | 类别 | 适用范围 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设阶段 | 废气 | 施工扬尘 | PM10 | ≤80 μg/m3 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019） |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 等效连续A声级 | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |

备注：PM10排放标准为监测点浓度限值，指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。

（2）生产运行阶段

①废气：熔融挤出工序有组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值；厂界和生产车间边界非甲烷总烃执行河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2标准和表3标准，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求。详见表2.7-6。

表2.7-6  大气污染物排放标准

| 阶段 | 类别 | 适用范围 | 污染物名称 | 排放限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产运行阶段 | 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值 |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 （厂界） | 2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  |  | 非甲烷总烃（生产车间或生产设备边界） | 4.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表3 浓度限值 |

②废水：

本项目生产废水为废塑料清洗甩干废水，与生活污水一起经密闭管道排入定州绿源污水处理有限公司处理。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），废水进入园区（包括各类工业园区、开发区、工业聚集地等）污水处理站执行间接排放限值，未规定限值的污染物项目由企业与园区污水处理厂根据其污水处理能力商定相关标准，并报当地环境保护主管部门备案。

本项目废水最终排入定州绿源污水处理有限公司处理，项目废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放限值以及与定州绿源污水处理有限公司签订的《污水接收协议》中规定的水质要求，石油类参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，详见表2.7-7。

表2.7-7  废水污染物排放标准   单位：mg/L

| 污染物 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放限值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 | 定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 | 本次评价采用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | -- | -- | 6~9 | 6~9 |
| SS | -- | -- | 300 | 300 |
| COD | -- | -- | ≤450 | 450 |
| BOD5 | -- | -- | ≤200 | 200 |
| 氨氮 | -- | -- | ≤35 | 35 |
| 总氮 | -- | -- | ≤40 | 40 |
| 总磷 | -- | -- | ≤4 | 4 |
| 石油类 | -- | 20 |  | 20 |

③ 噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值。

生产运行阶段噪声排放标准见表2.7-8。

表2.7-8  噪声排放标准

| 阶段 | 类别 | 适用范围 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产运行阶段 | 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续 A声级 | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值 |

## 2.7.3 固体废物污染控制标准

本项目固体废物主要有分拣废物（废金属等）、挤出废料、废滤网、沉淀池污泥、生活垃圾、废活性炭等。

分拣废物（废金属等）、除尘灰、废滤网为一般性工业固体废物，暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）及环保部2013年第36号文中相关修订；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-1997）；废活性炭为危险废物在厂区暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。

第三章 建设项目概况与工程分析

# 3.1 项目概况

## 3.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：新建年产5000吨PE废塑料造粒项目

（2）建设单位：定州市永成塑胶加工厂

（3）建设性质：新建

（4）项目占地：项目总占地2000m2，建筑面积1600m2。

（5）项目投资：总投资500万元，其中环保投资25万元，占总投资的5.0%。

（6）劳动定员：劳动定员15人。

（7）工作制度：年工作300天，1班制，每班工作8小时。

（8）建设地点：本项目选址位于河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地初加工区2号路8号，中心地理坐标为东经114°55'37.83"、北纬38°23'20.27"，厂区西侧为2号路，东侧、南侧、北侧均为废塑料加工企业。项目最近环境保护目标为项目西北侧约500m处的大吴村，最近的地表水体为南侧1200m处的沙河。地理位置图见附图1。项目四至及周边关系见附图2。

（9）产品方案：项目产品方案见表3.1-1

表3.1-1产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规模 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE颗粒 | 5000t/a | 作为商品出售 | 新建 |

## 3.1.2 主要建设内容

项目建设内容：本项目购买北方（定州）再生资源产业基地已建好厂房，项目占地2000 m2，总建筑面积1600 m2，其中生产车间750m2、原料库390m2、成品库120m2、固废间10m2、危废间5 m2、办公室180m2。包括主体工程、公用工程、环保工程、储运工程，本项目主要建设内容详见表3.1-2。

表3.1-2  项目主要建设内容一览表

| 序号 | 工程类型 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 废PE管破碎车间 | 建筑面积375m2，钢结构，高8m。建设2条破碎生产线。 |
|  |  | 废PE塑料破碎、造粒车间 | 建筑面积375m2，高8m，建设2条破碎生产线、4条塑料造粒生产线。 |
| 3 | 公用工程 | 给水系统 | .园区集中供给 |
|  |  | 排水系统 | 本项目破碎甩干废水与生活污水经园区管网一同排入定州绿源污水处理有限公司处理 |
|  |  | 供电系统 | 园区集中供给 |
|  |  | 供暖系统 | 冬季办公区采用电供暖 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 造粒车间产生非甲烷总烃经集气罩收集后经喷淋塔+低温等离子装置+活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放；破碎工序采用密闭的破碎机中采用湿法破碎处理工艺，故没有无组织粉尘排放到外环境。 |
|  |  | 废水 | 本项目破碎甩干废水与生活污水经园区管网一同排入定州绿源污水处理有限公司处理 |
|  |  | 地下水 | 厂区和车间地面硬化，危险废物贮存间防渗处理，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s |
|  |  | 噪声 | 采用先进的低噪声机械，并加强管理、及时维护保养等；设备基础减振。 |
|  |  | 固体废物 | 沉淀池污泥交由建材厂综合利用；挤出废料回用于生产工序；废滤网收集后由厂家回收；分拣废物（废金属等）和铝屑收集后外售综合利用；废活性炭暂存于危废间，定期交由有资质单位收集处置；生活垃圾收集后由环卫部门处理。 |
| 5 | 储运工程 | 原料库 | 建筑面积390m2，钢结构，高8m。 |
|  |  | 成品库 | 建筑面积120m2，钢结构，高8m。 |
|  |  | 固废间 | 建筑面积10m2。 |
|  |  | 危废间 | 建筑面积5m2。 |

## 3.1.3 主要设备

本项目主要设备详见下表。

表3.1-3  项目主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 4 | 台 | -- |
| 2 | 水洗槽 | 4 | 台 | -- |
| 3 | 对轨机 | 2 | 台 | -- |
| 4 | 磨料机 | 2 | 台 | -- |
| 5 | 蒸箱 | 2 | 台 | -- |
| 6 | 蒸汽发生器 | 4 | 台 | 电加热 |
| 7 | 甩干机 | 4 | 台 | -- |
| 8 | 提料机 | 8 | 台 | -- |
| 9 | 挤出机 | 4 | 套 | -- |
| 10 | 切粒机 | 4 | 台 | -- |
| 11 | 皮带输送系统 | 1 | 套 | -- |
| 12 | 喷淋塔 | 1 | 台 | -- |
| 13 | 低温等离子装置 | 1 | 套 | -- |
| 14 | 活性炭吸附装置 | 1 | 套 | -- |
| 15 | 风机 | 1 | 台 | -- |
| 16 | 装载机 | 1 | 台 | -- |

## 3.1.4主要原辅料

项目全部建成后原辅材料及动力耗量见表3.1-4。

表3.1-4  项目原辅材料消耗表

| 类别 | 名称 | 消耗量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 废PE管 | 3000t/a | 外购 | / |
|  | 废PE塑料 | 2500t/a | 外购 | / |
| 辅料 | 活性炭 | 2.78t/a | 外购 | / |
| 能源 | 新鲜水 | 420m3/a | 由园区供水管网提供 | / |
|  | 中水 | 138m3/a | 由园区中水管网提供 |  |
|  | 电 | 100万kW•h | 由园区电网提供 | / |

项目禁止收购的废品如下：

根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），含有或直接沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器过滤吸附介质属于危险废物（HW49）。因此，拟建项目不得收购危险废物及其含有或直接沾染毒性、感染性危险废物包装物、盛装容器等。

另根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（试行）（HJ/T364-2007），禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。

因此项目原料应满足以上要求，禁止收购被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物（如盛装油漆、涂料及其它化工产品的塑料袋、塑料瓶等），建设单位应与收购单位签订收购协议并明确收购原料不包含被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物。原材料到厂后，建设单位在拆包的过程如发现上述禁止类材料，应退回供货商。

本项目涉及的主要原料性质如下：

PE学名聚乙烯，由乙烯聚合而成的高分子化合物。工业上也包括乙烯与少量1-烯烃的共聚物，有低分子量、高分子量两种，低分子量的一般是无色、无味、无臭、无毒的液体，密度约0.92，不溶于水，微溶于松节油、石油醚、甲苯等，耐水和大多数化学品，可用作高级润滑油和涂料等，高分子量的纯品是乳白色蜡状固体粉末，经加入稳定剂后可加工成粒状，具热塑性，在常温下不溶于有机溶剂中，但在脂肪烃、芳香烃和卤代烃中长时间接触时能溶胀。在70℃以上时可稍溶于甲苯、醋酸戊酯等中，在空气中加热和受日光影响，发生氧化作用，能耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。由不同制法可得不同密度（0.86-0.96）和不同物理机械性能的产品，比重高的机械强度、熔点和硬度等，都较比重低的高，可用一般热塑性塑料的成型方法加工。主要用以制造塑料制品。如包装薄膜、容器、管道、日用品、电视和雷达的高频电绝缘材料，也用于抽丝成纤维，以及用作金属、木材和织物的涂层等。

主要产品理化性质见表3.1-5。

表3.1-5  主要产品理化性质

| 名称 | 理化性质 | 燃爆特性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| PE颗粒 | 白色、无臭、无味，能缓慢燃烧的可燃性品状固体。熔点：165-170℃，分解温度：328-410℃ | 可燃，粉体与空气混合可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。加热分解产生易燃气体。 | 无毒 |

## 3.1.5 公用工程

（1）给水工程

项目用水包括生产用水和生活用水，由园区供水管网供给。

① 生活用水：项目劳动定员为15人，职工均为附近村民，不在厂区住宿根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），生活用水为40L/人·d，因此职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a）。

②生产用水：本项目生产用水主要为喷淋塔用水、造粒冷却用水。根据企业提供资料：喷淋塔循环水量为2m3，补充水量按循环水量的1%计，则用水量为0.02m3/d（6m3/a）；造粒冷却用水，本项目共设有4套造粒机，每个挤出工序工段后均设有一个冷却水槽，单水槽容积为0.2m3，由于冷却水主要用于塑料熔融和塑料拉丝，冷却水基本无杂质产生，属于清净水，循环使用，不外排。冷却槽冷却水采取每日补充，冷却槽蒸发损失的水量按用水量的20%计，则日需补充新鲜水量0.16m3/d，全年补充水量为48m3/a。

（2）排水工程

① 生活污水

生活污水为职工日常盥洗废水。排污系数按80％计算，生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a）。生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网排入园区定州绿源污水处理有限公司处理。

② 生产废水

本项目喷淋塔用水、造粒冷却用水循环使用，不外排，无生产废水产生。

（3）供电工程

本工程供电由园区供电管网供给，项目年用电量为100万kW·h/a。

（4）供热工程

办公区冬季采用电取暖，夏季采用空调制冷。

# 3.2项目工程分析

## 3.2.1本项目工艺流程及产污节点

（1）废PE管破碎工艺流程

废PE管

湿式破碎

挤压

加热

漂洗

甩干

筛分

装袋备用

磨料

N

新鲜水

N

N

蒸汽

N、W

蒸汽发生器

N、W

N、S

图例：G 废气  N噪声  S 固废  W 废水

图3.1-1  废PE管破碎工艺流程及产污节

工艺流程简述：

①破碎

外购分选好的废PE管送入密闭的湿式破碎机进行破碎，不会产生粉尘，破碎机喷淋用水随产品进入下一个工序，本工序产生的污染物为破碎机运行中产生的设备噪声。

②挤压

利用对轨机对破碎后的物料进一步辊压，使塑料和铝初步分离。该工序的主要污染物为设备运行产生的噪声。

③加热

利用热蒸汽对蒸箱（铝塑分离机）内的物料加热至80~90℃，保持3h。项目所用蒸汽由蒸汽发生器提供，蒸汽发生器利用电源作为能源。

④磨料

将热处理后的物料输送至磨料机，对其进行进一步挤压，使塑料和铝屑进一步分离。该工序产生设备运行噪声。

⑤漂洗分离

经处理后的铝塑混合物送至漂洗工序，通过水漂洗的方式，利用水的浮力将铝屑和PE塑料分离，并利用捞料机将分离出的PE塑料和铝屑分别捞出。漂洗水定期补充和更换。该工序会产生漂洗废水和铝屑（S4）。

⑥脱水

破碎料经绞龙输送至甩干机，在高速旋转的状态下脱除大部分水分。物料甩干过程产生甩干废水

⑦筛分

部分未经完全分离的物料利用筛子进行进一步分离处理。由于塑料粒径较大，留在筛上，铝屑透过筛孔落入底部。该工序产生设备噪声和铝屑（S4）。

⑧包装

对处理合格的PE塑料包装备用。

废塑料

分拣

粉碎

水洗

熔融挤出

冷却

切粒

包装入库

甩干

N、W

N

S

N、W

N、W

G、N

（2）塑料颗粒生产工艺流程：

N

上料

G：废气  W：废水  N：噪声  S：固废

图3.2-1  塑料颗粒生产工艺流程图

塑料颗粒工艺流程：

①分拣

将购进的废PE塑料进行人工分拣，该工序产生的污染物主要为分拣废物（废金属等）（S）。

②粉碎

用破碎机将需要粉碎的废PE塑料粉碎，以方便在熔融造粒工序内加工，提高原料利用率。本工序使用密闭的湿式破碎机进行破碎，不会产生粉尘，破碎机喷淋用水随产品进入下一个工序，本工序产生的污染物为破碎机运行中产生的设备噪声。

③清洗

粉碎好的塑料在清洗池内进行清洗，去除塑料表层的尘土，清洗废水进入沉淀池后循环使用、定期补充中水。废塑料清洗工序不添加任何清洗剂。该工序产生噪声（N）和少量的清洗废水（W）

④对清洗后的废旧塑料进行甩干脱水。该工序产生噪声（N）和少量机械脱水（W），本工序产生废水进入沉淀池沉淀后回用于清洗工序。脱水机工作原理：塑料切片经清洗后进入自动提料并脱水的设备，以代替一般的人工捞取，通过自动高速离心脱水功能完成脱水处理。脱水后的切片会残留极少量的水分，为提高塑料切片的干燥速度，和常规的晾干不同，本项目采用甩干机将脱水后的塑料切片进行物理甩干，此环节不会产生有机废气。

⑤熔融挤出工序

粉碎料由挤出机的进料斗，通过进料输送螺杆稳定地进入熔融机，根据不同产品的特性调整各个区段的温度和螺杆的速度，使得原料在熔融状态下经过螺纹块的剪切混炼充分的混合。挤出机滤网需定期更换，项目采用自动换网器，无需中断生产每1h更换一次滤网，废滤网收集后由厂家回收，滤网上黏连的挤出废料人工铲除并收集后回用于生产。

此过程主要是物料的物理混合，通过电加热方式将聚乙烯造粒温度控制在160～180℃左右，从而使得塑料碎粒成为熔融状态，并经过挤出工序挤出成条状，在此控制温度下，聚乙烯不会发生分解反应，熔融工序挥发气体主要为非甲烷总烃，在熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出废气负压收集后送至废气处理装置处理后排放。该过程有少量有机废气（NMHC：G）、挤出废料（S2）、废滤网（S3）、造粒机噪声（N）。

⑥冷却成型切粒

原料在单螺杆挤出机经过摸头挤出成条状，再经过冷却水槽冷却，最后进入切粒机切成圆柱状颗粒。此过程中，冷却水循环使用，定期补充，冷却水循环使用不排放。再生塑料颗粒的粒径在0.7-1.5mm 范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此，不会蓬散到空气中。该过程有切粒机噪声（N）

经过上述工艺后将产品称重、打包即为成品出售。

本项目运营期主要污染物产生详见下表。

表 3.2-1	项目主要污染源及污染物产生情况

| 污染 类型 | 污染源 编号 | 污染物名称 | 污染源位置 | 处理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | G | 非甲烷总烃 | 熔融挤出工序 | 集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置 | 15m高排气筒 |
| 无组织废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | 生产车间 | 车间密闭、加强收集 | 车间无组织排放 |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、石油类 | 清洗甩干工序 | 清洗甩干废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放，生产废水与生活污水一同经管网排入定州市绿源污水处理有限公司处理 | 间接排放 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 办公生活 |  |  |
| 噪声 | N | 设备噪声 | 设备运行 | 选用低噪声设备、基础减震，厂房隔声 | / |
| 固体 废物 | S1 | 分拣废物（废金属等） | 分拣工序 | 外售综合利用 | / |
|  | S2 | 挤出废料 | 塑料颗粒车间 | 回用于生产 |  |
|  | S3 | 废滤网 | 挤出工序 | 收集后厂家回收 |  |
|  | S4 | 铝屑 | 铝塑分离工序 | 外售综合利用 |  |
|  | S5 | 污泥 | 沉淀池 | 交由建材厂综合利用 |  |
|  | S6 | 废活性炭 | 废气处理 | 交有资质的单位处置 |  |
|  | / | 生活垃圾 | 办公生活 | 由环卫部门统一处理 |  |

## 3.2.2项目物料平衡

本项目主要原料为废PE塑料，生产中产生的主要污染物包括分拣废物（废金属等）、铝屑、非甲烷总烃和沉淀池污泥，主要的产品为PE颗粒。项目用于造粒加工的原料总量为5500t/a。物料平衡见表3.2-2。

表3.2-2  本项目物料平衡表

| 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称 |  | 数量t/a | 物料名称 |  | 数量t/a |
| 原料 | 废PE塑料 | 5500 | 产品 | PE颗粒 | 5000 |
|  |  |  | 转化为废物 | 分拣废物（废金属等） | 47.76 |
|  |  |  |  | 铝屑 | 450 |
|  |  |  |  | 沉淀池污泥 | 0.49 |
|  |  |  |  | 熔融挤出工序有机废气 | 1.75 |
| 合计（物料总耗量） |  | 5500 | / |  | 5500 |

物料平衡图如下图：

分拣废物S

沉淀池污泥

铝屑

0.49

47.76

450

分拣

破碎

水洗

铝塑分离

5500

废塑料

5000

熔融挤出

冷却

切粒

打包入库

1.75

有机废气G

图3.2-2  本项目物料平衡图

## 3.2.3项目水平衡

### 3.2.3.1给水

本项目用水主要是生产用水和生活用水，生产用水中破碎清洗用水、造粒冷却用水和喷淋塔用水由园区中水管网提供，用水量0.46m3/d；生活用水和蒸汽发生器用水由园区自来水管网提供，用水量分别为0.6m3/d和0.8m3/d。

（1）生活用水：生活用水为职工盥洗废水，项目劳动定员15人，职工生活用水量为40L/人·d，生活用水量为0.6m3/d。

（2）蒸汽发生器用水：每台蒸汽发生器用水量为0.2m3/d，本项目共4台蒸汽发生器，总用水量为0.8m3/d。

（3）喷淋塔用水

根据企业提供资料：喷淋塔循环水量为2m3，补充水量按循环水量的1%计，则用水量为0.02m3/d（6m3/a）；

（4）破碎清洗用水：参照《废弃资源综合利用行业系数手册》中4220非金属废料和碎屑加工处理行业产排污系数，结合项目设计情况进行核算项目原料清洗废水量见表3.2-3。

表3.2-3  项目原料清洗废水核算表

| 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业 |  |  |  |  |  |  | 项目清洗废水核算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料名称 | 产品名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 对应原料用量（t/a） | 核算废水量（t/a） |
| PE/PP | 再生塑料粒子 | 湿法破碎+清洗 | 所有规模 | 工业废水量 | 吨/吨-原料 | 1.0 | 5500 | 5500 |

由上表核算得，项目原料清洗废水量为5500m3/a，项目年工作天数为300天，则日废水产生量约为18.3m3/d，本项目采用逆流漂洗+甩干机，其清洗废水产生量约为给水量的95%，则原料清洗用水量约19.3m3/d。项目沉淀池水量为2.4m3，约10d排放更换一次，项目年工作天数300d，则日废水产生量约为0.24m3/d。

（5）造粒冷却用水

本项目共设有4套造粒机，每个挤出工序工段后均设有一个冷却水槽，单水槽容积为0.2m3，由于冷却水主要用于塑料熔融和塑料拉丝，冷却水基本无杂质产生，属于清净水，循环使用，不外排。冷却槽冷却水采取每日补充，冷却槽蒸发损失的水量按用水量的20%计，则日需补充水量0.16m3/d，全年补充水量为48m3/a。

### 3.2.3.2排水

项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。项目清洗废水由厂区沉淀池处理后循环使用定期排放，产生量为0.24m3/d，经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理。

蒸汽损失量按补充水量的10%计，则蒸汽冷凝水产生量为0.72m3/d。蒸汽冷凝水排入沉淀池后进入清洗工序做清洗用水使用。

生活污水产生量按用水量的80％计，则生活污水产生量为0.48m3/d，经化粪池处理后由污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。

项目水平衡表见表 3.2-4。项目水量平衡图见图 3.2-3。

表3.2-4  项目水平衡表   单位：m3/d

| 序号 | 用水工序 | 总用水量 | 循环水量 | 新鲜水用量 | 中水用量 | 回用水用量 | 损耗量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎清洗工序 | 19.3 | 18.3 | 0 | 0.28 | 0 | 0.76 | 0.24 |
| 2 | 蒸汽发生器 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.72 | 0.08 | 0 |
| 3 | 水喷淋塔 | 0.02 | 2.0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |
| 4 | 造粒冷却工序 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 |
| 5 | 生活用水 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.12 | 0.48 |
| 合计 |  | 21.52 | 20.94 | 1.4 | 0.46 | 0.72 | 1.38 | 0.72 |

0.16

0.16

造粒冷却用水

0.64

0.02

中水0.46

0.02

喷淋塔用水

2

0.76

0.24

0.28

破碎清洗用水

沉淀池

18.3

定州绿源污水处理有限公司处理

0.08

0.72

蒸汽发生器用水

0.8

0.72

0.12

新鲜水1.4

0.48

生活用水

0.6

化粪池池

0.48

图3.2-3  项目水平衡图  单位：m3/d

# 3.3 污染源源强核算及治理措施

## 3.3.1生产运行阶段污染因素分析

本项目建成后，生产过程中将产生废气、废水、固废和噪声，其中：

（1）废气：本项目产生的大气污染源主要为项目熔融挤出工序产生的非甲烷总烃。

（2）废水：本项目造粒冷却用水、喷淋塔用水循环使用，定期补充，生产废水主要是破碎清洗废水，破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水和生活废水经园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理。

（3）噪声：项目噪声主要来源于各类机械设备，包括破碎机、造粒机和切粒机、提料机、风机等。

（4）固体废物：分拣废物（废金属等）、挤出废料、沉淀池污泥、废活性炭；此外还有生活垃圾。

因此可见，本项目废气和废水是本项目主要的影响要素，其次是固废影响。

## 3.3.2废气

本项目破碎工序采用密闭的湿式破碎机进行破碎，不会产生粉尘，大气污染物主要是熔融挤出工序产生的非甲烷总烃。

PE塑料主要由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成，熔融挤出拉条工序用电对废旧塑料加热至160-180℃，温度控制在此范围内塑料不会发生裂解，仅为单纯物理变化，故无裂解废气产生；原料里无氯及氯元素，不会产生二噁英及HCL。因此，本项目熔融挤出拉条工序产生的废气为少量挥发性有机气体。根据陈坤生研究废旧塑料再生过程中对环境的影响分析《绿色科技》（2012，（7）：207-208），挤出、注塑工艺过程中产生的挥发性有机物主要是非甲烷总烃。

参考《空气污染物排放和控制手册工业污染源调差与研究第二辑》（美国环保局制），非甲烷总烃产生系数为0.35kg/t塑料产品。同时类比当地同类废旧塑料再生造粒企业，非甲烷总烃产生量按物料的0.35‰计，项目原料用量为5000t/a，则非甲烷总烃产生量为1.75t/a。

本项目拟在熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出废气负压收集，收集率约为95%，集气罩风量均为10000m3/h，项目年运行时间2400h，非甲烷总烃有组织产生量为1.663t/a，产生浓度为69.3mg/m3，产生速率为0.693kg/h，废气经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后，处理效率90%，非甲烷总烃排放量为0.1663t/a，排放浓度为6.93mg/m3，排放速率为0.0693kg/h，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值。

本项目工艺有组织废气产生与排放情况一览表见表3.3-1。

表3.3-1  有组织废气产生与排放情况一览表

| 产生工序 |  | 熔融挤出工序 |
| --- | --- | --- |
| 污染物名称 |  | NMHC |
| 排气量m3/h |  | 10000 |
| 污染源强产生情况 | 产生浓度mg/m3 | 69.3 |
|  | 产生速率 kg/h | 0.693 |
|  | 产生量 t/a | 1.663 |
| 污染物排放情况 | 排放浓度mg/m3 | 6.93 |
|  | 排放速率kg/h | 0.0693 |
|  | 排放量t/a | 0.1663 |
| 排放时间h/a |  | 2400 |
| 治理措施 |  | 集气罩+喷淋塔+低温等离子体+活性炭吸附 |
| 去除率% |  | 90% |
| 排放限值 |  | 排放浓度≤60mg/m3 |
| 执行标准 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值 |

根据上述分析可知，项目熔融挤出废气（NMHC）通过集气罩+喷淋塔+低温等离子体+活性炭吸附处理后，经15m高的排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值 。

（2）无组织排放的有机废气（NMHC）

项目熔融有机废气的产生量为1.75t/a，收集效率为95 %，其余则以无组织排放，NMHC无组织排放量为0.087t/a，排放速率为0.036kg/h。

项目厂区无组织废气及其污染物排放状况见表3.3-2。

表3.3-2  无组织废气污染物排放状况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 排放量 | 排放速率 | 面源面积 | 面源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | NMHC | 0.087t/a | 0.036kg/h | 700m2 | 8m |

## 3.3.3废水

项目生产用水包括喷淋塔用水、造粒冷却用水、蒸发器用水和破碎清洗用水，喷淋塔用水、造粒冷却用水循环使用、定期补充，破碎清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放，生产废水产生量为0.24m3/d（72m3/a）。

本项目劳动定员为15人，职工均为附近村民，不在厂区住宿根据《河北省用水定额》（DB13/T1161.3-2016），生活用水为40L/人·d，因此职工生活用水量为0.6m3/d（180m3/a），生活污水产生量按用水量的80％计，则生活污水产生量为0.48m3/d（144m3/a），生产废水和生活污水一同经园区管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理。

本项目生产废水为定州绿源污水处理有限公司提供的中水。项目生产废水中的氨氮浓度参照定州绿源污水处理有限公司出水的氨氮浓度，生产废水中的COD、SS、石油类类比《中塑圣科新材料河北有限公司年产7000吨再生塑料及10000吨电缆护套料项目环境影响报告书》（已批复）及园区同类型企业的实际运行数据，

本项目废水污染源源强核算结果见下表：

表3.3-3  本项废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 产污工序 | 排放量（m3/a） | 污染物 | 执行标准 | 产生浓度 | 排放浓度 | 排放量 （t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清洗甩干 | 72 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | -- | 经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 |
|  |  | COD | 450mg/L | 300mg/L | 300mg/L | 0.022 |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 5 mg/L | 5 mg/L | 0.0004 |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 866mg/L | 250mg/L | 0.018 |  |
|  |  | 石油类 | 20mg/L | 30mg/L | 30mg/L | 0.0022 |  |
| 生活污水 | 144 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | -- |  |
|  |  | COD | 450mg/L | 350mg/L | 300mg/L | 0.043 |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 200mg/L | 150mg/L | 0.022 |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 40mg/L | 35mg/L | 0.005 |  |
| 厂区总排口 | 216 | pH | 6~9 | 6~9 | 6~9 | -- |  |
|  |  | COD | 450mg/L | 333.3mg/L | 300mg/L | 0.065 |  |
|  |  | SS | 300mg/L | 422mg/L | 183.3mg/L | 0.04 |  |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L | 28.3mg/L | 25mg/L | 0.0054 |  |
|  |  | 石油类 | 20mg/L | 10mg/L | 10mg/L | 0.0022 |  |

## 3.3.4噪声

项目生产运行阶段产生的噪声主要来源于各类机械设备，包括破碎机、熔融挤出机、切粒机、提料机、搅拌机、风机等。项目产噪设备较少，声源的功率不高，且大多数声源都安置在厂房内或相应设备的室内，根据同类企业有关资料，废旧塑料再生颗粒企业生产设备噪声源强不大。项目噪声源状况见下表。

3.3-4  主要噪声源一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量（台） | 噪声源强dB（A） |  | 治理措施及效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 | 治理后 | 治理措施 | 降噪效果dB（A） |
| 1 | 破碎机 | 4 | 85 | 65 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |
| 2 | 提料机 | 8 | 75 | 55 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |
| 3 | 对轨机 | 2 | 80 | 60 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |
| 4 | 磨料机 | 2 | 80 | 60 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |
| 5 | 甩干机 | 4 | 80 | 65 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |
| 6 | 挤出机 | 4 | 65 | 45 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |
| 7 | 切粒机 | 4 | 70 | 50 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |
| 8 | 风机 | 1 | 85 | 65 | 基础减震，厂房隔声 | -20 |

## 3.3.5固体废物

项目生产过程中产生的一般固体废物主要是分拣废物（废金属等）、铝屑、沉淀池污泥、挤出废料、废滤网及生活过程中产生的生活垃圾。危险废物为废活性炭。

（1）分拣废物（废金属等）

项目废PE塑料在破碎前需要人工分拣，分拣出废金属等不能用的废物，产生量约为47.76t/a，为一般工业固废。

（2）铝屑

废PE管在破碎筛分工序产生的铝屑，废PE管金属铝的含量为15%，本项目原料废PE管的用量为3000t/a，铝屑的产生量为450t/a。

（3）挤出废料

本项目挤出机滤网黏连的挤出废料产生量约为1.7t/a，收集并破碎后回用于生产。

（4）废滤网

熔融挤出机每1h更换一次滤网，项目设4条造粒生产线，滤网为不锈钢丝网材质，每个质量约为0.02kg，则项目废滤网产生量为0.192t/a，收集后由厂家回收。

（5）沉淀池污泥

通过类比调查，破碎、清洗甩干废水中沉淀物主要为粉尘、泥沙，沉淀池污泥交由建材厂综合利用；清洗废水排放量为72m3/a，产生浓度866mg/L，排放浓度183.3mg/L，沉淀池污泥的产生量（干重）为：72×（866-183.3）×10-6=0.49t/a。污泥含水量为40%，本项目污泥产生量为1.225t/a。

（6）废活性炭

项目生产过程中熔融挤出工序会产生部分有机废气，主要成分为NMHC，经活性炭吸附装罝处理后外排（吸附效率取80%）。以每吨活性炭吸附0.3吨有机废气计算，本项目有机废气去除量为1.663t/a，喷淋塔+低温等离子装置对NMHC的去除效率为50%，则活性炭吸附的NMHC的量为0.83t/a，所需活性炭总用量为2.78t/a。废活性炭产生量约为3.61t/a，属于危险废物（HW49：900-041-49）。

（7）生活垃圾

本项目建成后劳动定员为15人，工作人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为7.5kg/d（2.25t/a）。

综上，本项目固体废物产生情况如下表所示。

表3.3-5  固体废物产生情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 固废性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分拣废物 （废金属等） | 47.67 | 一般固废 | / |
| 2 | 铝屑 | 450 | 一般固废 |  |
| 3 | 挤出废料 | 1.7 | 一般固废 | / |
| 4 | 废滤网 | 0.192 | 一般固废 | / |
| 5 | 沉淀池污泥 | 1.225 | 一般固废 | / |
| 6 | 废活性炭 | 3.61 | 危险废物（HW49） | 危废代码 900-041-49 |
| 7 | 生活垃圾 | 2.25 | 生活垃圾 | / |

## 3.3.6本项目污染物核算清单

本项目污染物排放汇总见表3.3-6。

表3.3-6项目污染物排放汇总表

| 类别 |  | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 | 治理措施 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 综合污水 | 水量 | 216m3/a | 216m3/a | 破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水与经化粪池处理后的生活污水一同排入定州绿源污水处理有限公司处理 | 通过园区管网排入园区定州绿源污水处理有限公司处理 |
|  |  | PH值 | 6~9 | 6~9 |  |  |
|  |  | COD | 0.072t/a | 0.065t/a |  |  |
|  |  | SS | 0.091t/a | 0.04t/a |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.006t/a | 0.0054t/a |  |  |
| 废气 | 有组织废气 | NMHC | 1.663t/a | 0.1663t/a | 集气罩+喷淋塔低温等离子+活性炭吸附 | 15m高排气筒排放 |
|  | 无组织废气 | NMHC | 0.087t/a | 0.087t/a | 车间密闭、加强收集 | 无组织排放 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 65~85dB（A） | / | 基础减震、隔声 | 昼间<65dB（A）， 夜间<55dB（A） |
| 固废 | 一般工业固废 | 分拣废物（废金属等） | 47.67t/a | / | 外售综合利用 | 不外排 |
|  |  | 铝屑 | 450t/a | / |  |  |
|  |  | 沉淀池污泥 | 1.225t/a | / | 交由建材厂综合利用 |  |
|  |  | 挤出废料 | 1.7t/a | / | 回用于生产 |  |
|  |  | 废滤网 | 0.192t/a | / | 由厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 2.25t/a | / | 环卫部门处置 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 3.61t/a | / | 委托有资质单位处置 |  |

## 3.3.7防腐、防渗措施

项目购买现有工业厂房，车间内地面已涂覆环氧树脂进行防腐防渗处理。为防止项目运行对地下水的污染，本次评价根据使用功能的不同，将项目区域分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并提出相应的防渗技术要求。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）中相关要求，本项目各防渗分区的防渗技术要求见表3.3-7。

表3.3-7  项目防渗分区及防渗要求

| 防渗级别 | 防渗区域 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗 | 危废间、沉淀池 | 等效黏土防渗 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s； 危废间参考GB18598执行。 |
| 一般防渗区 | 生产车间、库房 | 等效黏土防渗 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 办公区、厂区道路 | 一般地面硬化 |

为确保防渗措施能够满足相应的防渗技术要求，本项目危废间和沉淀池应严格按防渗设计要求进行强化处理，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强对生产设施和环保设施的操作管理，避免跑冒滴漏。

## 3.3.8非正常工况分析

非正常生产排污包括有计划的开、停车检修和临时性故障停车的污染物排放，及工艺设备及环保设施非正常运行污染物排放等。企业应有计划的制定开停车、检维修计划，制定开停车、检维修、生产异常等非正常工况的操作规程和污染控制措施，计划实施前应向当地环保主管部门备案。

（1）工艺装置开、停车、检修时废气污染物排放分析

各工艺装置，进行有计划检修开停车及临时性故障停车时，各工艺及环保设施均处于正常运行状态。开车前首先开启所有废气和废水处理装置，然后再开启个生产设备，进行生产操作。停车前逐步停止生产设备，同时继续保持环保治理设备的运转，待废气和废水全部排出治理后，方可停止运行。采取上述措施后，能确保生产设备在开停车时排出的污染物得到有效治理，排出的浓度与正常生产时基本一致，不会对环境造成影响。

（2）废气治理措施非正常运行污染物排放

本项目非正常工况主要是废气处理设施故障导致废气处理效率下降。排气筒废气污染物最大排放情况见下表。

表3.3-8  项目非正常工况下废气各污染物最大排放情况

| 非正常 排放源 | 污染物 | 非正常 工况原因 | 非正常工况 排放浓度 | 非正常工况 排放速率 | 单次持续时间(h) | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融挤出工序排气筒 | 非甲烷总烃 | 低温等离子设备故障 | 34.65mg/m3 | 0.35kg/h | 1 | 1 | 加强其它设施单级尾气的处理效率，严重时停车检修 |
|  |  | 活性炭吸附装置饱和 | 34.65mg/m3 | 0.35kg/h | 1 | 1 |  |

由上表可知，本项目在非正常排放时，排放量远高于正常工况的排放量，对周边环境空气影响变大，且为不利影响，因此在出现处理设施故障时，应尽可能停止生产，对处理设置进行维修，已降低对周围环境的影响。

# 3.4清洁生产分析

拟建项目使用的原料为收购周边的废塑料，项目生产过程水、电使用量较小。本项目使用的原料为废旧塑料，不使用新的资源，减少了原材料资源的浪费，同时回收了其他地方产生的固废，本项目的建设既可使其他单位产生的废物减量化、资源化、无害化处理，又可创造一定的经济及社会效益，符合国家对清洁生产及循环经济的要求。项目本身属于清洁生产型项目。

1、生产装备要求

本项目主要采用“人工分拣+破碎+上料+熔融挤出+冷却+切粒+打包入库”的工艺对废塑料进行加工。

（1）生产工艺清洁性

塑料颗粒加工行业普遍采用熔融挤出+造粒工艺，该技术非常成熟可靠。随着能源的紧张，生产规模的扩大，从能源的利用率和投资费用的综合比较来看，本项目采用的工艺目前较为先进。

（2）生产设备

该工艺技术成熟、先进，达到国内领先水平，设计中采用国家有关部门推广使用的节能型设备，杜绝采用明文取消的高能耗的设备。依据比选原则，本着节约投资、使用可靠、动力消耗少和占地小等原则，各工艺单元均针对生产工艺特点和物料特性合理选择工艺设备。

综上，本工程全部设备均采用国产成熟可靠的先进塑料颗粒加工设备，工艺技术成熟先进，达到国内领先水平，符合清洁生产要求。

2、资源能源利用指标

拟建项目加工单位原料能耗指标见表3.4-1。

表3.4-1  加工单位原料能耗表

| 序号 | 能源种类 | 单位 | 本项目能耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | m3/a | 420 |
| 2 | 园区中水 | m3/a | 138 |
| 3 | 电 | kW·h/a | 100万 |

3、产品指标

本项目的生产产品主要为和聚乙烯再生塑料颗粒，根据国家相关质量标准最终加工产品必须满足该质量标准，产品指标符合要求。

4、污染物产生指标

（1）废气

有机废气：熔融挤出工序产生的有机废气，经集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附处理后外排，最终经15m高排气筒达标排放。

（2）废水

本项目破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水与生活污水经园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工业清洗用水标准后回用于园区塑料加工企业塑料清洗水和循环冷却水，或满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准，用于园区生产回用水、道路广场、绿化用水、公园湿地景观用水。。

（3）固体废物

本项目分拣工序产生分拣废物（废金属等）和铝屑外售综合利用；沉淀池污泥交由建材厂综合利用；挤出废料回用于生产；废滤网由厂家回收；废活性炭暂存于危废间，委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门清理。

本项目单位产品污染物产生量较小，符合清洁生产要求。

5、废物回收利用指标

生产废水：本项目破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水与生活污水经园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工业清洗用水标准后回用于园区塑料加工企业塑料清洗水和循环冷却水，或满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准，用于园区生产回用水、道路广场、绿化用水、公园湿地景观用水。生产过程产生的挤出废料回用于生产。

6、环境管理要求

企业环境管理的作用主要体现在协调发展和保护环境的关系，应依据清洁生产和末端治理相结合的思路，保证清洁生产稳定持续发展，协调工程、社会、经济和环境效益的统一。

7、清洁生产水平分析总结

从以上分析可看出，本项目在宏观角度分析自身属于废旧资源再生利用项目，在微观角度从社会、经济和环境效应分别进行分析，本项目均达到清洁生产的水平。

# 3.5项目污染物排放汇总

1、总量控制

（1）大气污染物

本项目非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值（60mg/m3）。计算过程如下：

SO2：本项目无SO2排放，SO2总量0.00t/a；

NOX：本项目无NOX排放，NOX总量0.00t/a；

非甲烷总烃：60mg/m3×10000m3/h×2400h×10-9=1.44t/a。

（2）水污染物

本项目破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水和生活污水经密闭管道排入定州市绿源污水处理有限公司处理。本项目日排水量0.72m3/d，COD、氨氮总量计算按照与定州市绿源污水处理有限公司签订的《污水排放协议》中的排放标准计算，即COD=450mg/L、氨氮=35mg/L。计算过程如下：

COD：450mg/L×0.72×300×10-6=0.097t/a；

氨氮：35mg/L×0.72×300×10-6=0.0076t/a。

2、项目污染物排放量汇总

在污染源达标排放的前提下，本项目污染物排放总量控制建议指标见下表。

表3.7-9项目总量控制指标一览表单位：t/a

| 项目 |  | 合计 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0.000 |
|  | NOX | 0.000 |
|  | 非甲烷总烃 | 1.44 |
| 废水 | COD | 0.097 |
|  | 氨氮 | 0.0076 |

根据《河北省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》（冀政办[2015]133号），新建、改建、扩建项目新增排污权，必须在建设项目试生产前通过排污权交易取得。本项目污染物总量指标和区域削减方案由建设单位按照管理要求另行办理相关手续。

第四章 环境现状调查与评价

# 4.1 自然环境现状调查与评价

## 4.1.1 地理位置

定州市位于东经114°48′～115°15′、北纬38°14′～38°40′之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西。其地处京津之翼、保石之间，北与望都、唐县交界，西与曲阳接壤，南与新乐、无极、深泽毗连，东与安国为邻。京广铁路、107 国道、京深高速公路纵贯南北，朔黄铁路横穿东西，定州市区距北京185公里，距天津220公里，距石家庄河北国际机场38公里，距黄骅港165公里，为华北地区重要的交通枢纽。

北方（定州）再生资源产业基地位于定州市周村镇、叮咛店镇、沙河北岸，距定州市区13公里，规划总用地面积为4690亩。一期规划范围为：东邻省道234（定无公路）；西邻小吴村；南邻沙河；北邻南辛兴村、怀德村。

本项目选址位于河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路8号，中心地理坐标为东经114°55'42.8"、北纬38°23'12.9"，地理位置图见附图1。

## 4.1.2地形地貌

定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数沙丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度 61.4~71.4m，东南地面高程 33.2~36.7m，全市平均海拔高程 43.6m，地面坡降 1.4-0.7‰。

北方（定州）再生资源产业基地所在地位于沙河北岸地势西高东低。

## 4.1.3地表水系

定州市境内地表水属海河流域大清河水系，主要有唐河、沙河、孟良河、小清河等，并有多条灌渠。唐河、沙河、孟良河均为季节性河流。

唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州境，经西潘、西坂、东坂、齐连屯、过京广铁路，经唐城、清水河、东市邑、北鹿庄、北李庄至泉邱村北出境入望都县，过清苑、达安新县韩村同口间入白洋淀。唐河在定州市境内段长42.9km，流域面积302.5km 2。目前唐河处于常年断流状态，裸露的沙滩可能成为风沙源地，需要进行水源涵养。定州市在唐河两侧设置宽度约30m的生态防护林带。

孟良河发源于曲阳县孔山曲道溪。由东沿里村入定州市境，经大寺头、大杨庄、西五庄、穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼、纸方头、东朱谷、石板、刘良庄等村，至西柴里村出境入安国市，在军洗三叉口入沙河。在定州市境内河长38km。

沙河是大清河水系南支潴龙河的一条主要支流，发源于山西省灵丘县和繁峙县。沙河上游北支源出灵邱县太白卫山，西北支源出繁峙县五台山东白坡头，两支于河北省阜平县杜里元汇合，流经阜平、曲阳县至新乐南辛店小吴村入定州市大吴村，至怀德、子远、东西张歉村以下分为两支：北支在邵村、西留春、西王耨、马阜才等村南；南支在李亲顾镇东、东湖村西、西丁、子位村北，至安国市大李庄南两支合流。北支为主流，至大定村出境入安国市境，至安平县北郭村附近与磁河、孟良河汇合后注入潴龙河，下经博野、蠡县、高阳入白洋淀。河道全长 242km，北郭村以上流域面积为 5560km2。定州市段主河长26.4km，南支 15.2km，西部河宽3.3km，东部河宽300~500m，境内流域面积105.7km2。设计行洪流量3560立方米/秒，沙河堤防工程等级标准为4级。

沙河流域上游支沟发育，流域呈椭圆形，王快水库以上主要有北流河、鹞子河、板峪河、胭脂河、平阳河汇入。其中胭脂河、平阳河直接入王快水库。王快水库以下有曲河、郜河汇入沙河后穿越京广铁路，之后又有小唐河、孟良河等支流汇入。

沙河水流受上游王快水库控制，多年平均径流量较小，近年基本常年干涸无水。沙河在定州沙河经济开发区南侧自西向东流过。

## 4.1.4气候气象

定州市属温带－暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候，半湿润暖湿气候区。四季分明，冬季寒冷、干燥、少雪，春季多干热风，夏季高温、高湿、降水集中，秋季秋高气爽；年均日照2611.9小时；多年平均气温 13.1℃，年际间气温差异不大，7 月温度最高，月平均气温为26.5℃，1 月气温最低，月平均气温-3.9℃。冬季干旱少降水，夏季炎热多雨，年内降水变化为一峰一谷型；历年平均降水量为 481.79mm；无霜期平均为190天。

全年风向以东北风频率最大，南风次之，累年年平均风速为 2m/s。春季平均风速最大，夏秋两季风速最小。六级以上大风多发生在春季，夏季则多雷雨大风。多年最大平均风速为21.7m/s。

定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明，根据气候、气象部门记载，定州市近二十年气候要素见Error: Reference source not found-1。

表4.1-1  定州市近二十年气象要素

| 项目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 13.1 |
| 极端最高气温 | ℃ | 41 |
| 极端最低气温 | ℃ | -18.2 |
| 多年平均气压 | Hpa | 1010.2 |
| 多年平均降雨量 | mm | 481.79 |
| 多年最大降雨量 | mm | 779.6 |
| 多年最小降雨量 | mm | 291.9 |
| 多年平均相对湿度 | % | 63.0 |
| 多年平均蒸发量 | mm | 1634.38 |
| 多年平均日照时数 | h | 2417.4 |
| 多年平均风速 | m/s | 2.0 |
| 多年最大风速 | m/s | 21.7 |

## 4.1.5水文地质

（1）区域水文地质情况

定州市地处华北平原沉降带冀中凹陷的西北部与太行山隆起带的结合部位，属新华夏系华北平原一级沉降带，沉降带自西向东成呈梯状下沉，成长于中生界晚期，距今1亿4千万年左右。地质分层，在老地层之上，发育一套近万米厚的新生界沉积层，产状平缓，与下伏岩层呈明显的区域不整合接触。这套地层自下而上分为第三纪和第四纪。第三纪地层又有始新统，渐新统，中新统和上新统。以上各岩层顶板埋深240~260m，在本市境内至今没有出露。第四纪地层为最上面的地层，其表层构成现在的土壤耕作层。第四纪自下而上可分为四个系统：①下更新统，主要岩性以砂砾石、卵砾石为主，底板埋深500～580m，沉积厚度210～220m，砂层厚度90～110m。②中更新统，岩性以砂砾石，卵砾石自西向东颗粒逐渐变细，底板埋深290～360m，沉积厚度130～170m，砂层厚度85～95m。③上更新统，为一套冲洪积物，主要分布在唐河，沙河洪冲积扇区。主要岩性：表层以黄土状亚砂土、亚粘土、粉土含量较高。其下为卵砾石、砂砾石夹面砂土、亚粘土为主，粒径由西向东变细，粘土层次多变，可明显分为两大层。底板埋深150～185m，沉积厚度130～145m，砂层厚度70～95m。④全新统，为近代冲积物，一般分布在唐河、沙河两岸，其宽为2~6km，主要岩性有粗砂含砾石及细中沙、粉细砂，底板埋深25～40m，砂层厚度5～10m。

定州市地下水主要赋存于第四纪地层中。含水地层可划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深70～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也属于深层承压水。近年来由于地下水超量开采，引起地下水位逐年下降，目前地下水水位埋深在20m左右。目前定州市工农业生产、生活用水均主要采自第Ⅱ含水组。定州市地下水的类型有碳酸钙镁型、重碳酸钙钠型、硫酸重碳酸钙型、重碳酸氯钙型、重碳酸氯钠型与重碳酸钙型等，地下水水质良好。

（2）评价区水文地质情况

本区域处于沙河冲洪积扇中上部，地下水类型主要为第四系孔隙潜水，埋藏于第四系松散土层中。根据钻孔数据显示，埋深在30~60m为一个巨厚的含水层组，岩性为粗砂、卵砾石为主。60m以下至140m为粘性土和砂砾石互层，含水层累计厚度40~45m。

2009年6月勘探期间地下水位埋深22.0m，高程38.19~38.14m。据调查，枯水年地下水水位较稳定，地下水来源主要为大气降水入渗及上游水库放水补给，排泄途径为机井抽水及下游潜流。

## 4.1.6土壤与动植物

定州市土地肥沃，主要土壤类型共有褐土和潮土两个土类，42个土种，质地多为沙壤土和轻壤土。

北方（定州）再生资源产业基地位于定州市南部，地处华北平原。区内生态环境大部分为农业生态类型，粮食作物主要有小麦、玉米等，经济作物主要有棉花、花生、林果、草莓和蔬菜等。区内木本野生植物较少，只在路旁、沟边和坟地有零星分布，主要是酸枣、臭椿、榆树等，草本野生植物资源丰富，其中大部分都是野菜和饲草。区域的野生动物兽类有野兔、田鼠、獾等，禽类有麻雀、燕子、鸽子、喜鹊等，两栖类有青蛙、蟾蜍，昆虫有蜂、蚂蚁、蝉、蚱蜢、螳螂、蟋蟀、蝙蝠等。

北方（定州）再生资源产业基地附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

## 4.1.7北方（定州）再生资源产业基地概况

（1）园区基本情况

规划范围：北方（定州）再生资源产业基地规划范围为：东邻省道234（定无公路）；西邻小吴村；南邻沙河；北邻南辛兴村、怀德村。规划总用地面积为3.13km2。

总体布局规划：以工业生产为主，人员相对一般城市较少，园区主要规划商务办公、综合服务、农民培训中心设施，区内公共设施布局为：“一轴、多点”的结构。

一轴：打造一条产业轴线，从西到东贯穿工业生产、配套生活区、商务办公区。

多点：配套生活片区、商务办公片区，工业区内的公共服务设施呈点状分布，并分级配置，形成各个片区的中心。

主导产业为：再生资源加工业，以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主，配套发展产品交易及现代物流业。

本项目为废塑料再生资源为生产原料的企业，符合园区产业定位。

（2）园区公用工程规划情况

①水源

目前，园区有2个供水站，水源为地下水。供水范围为园区内生产和生活用水。规划远期园区生活、工业用水由地表水供给。

本项目用水由园区提供，可满足生产及生活用水需求。

②污水处理设施

根据园区地形、布局及现状，在园区内设置一个污水处理厂：定州绿源污水处理有限公司，日处理能力为10000吨/日。处理工艺采用“预处理+隔油池+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+活性炭过滤器+膜处理”系统，处理出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准。用于园区生产回用水、道路广场、绿化用水、公园湿地景观用水。在园区内全部综合利用，实现废水零排放。

本项目生活污水通过园区管网排入园区定州绿源污水处理有限公司处理。

③变电站规划

规划区电压等级根据国家标准电压等级和上级电网情况，规划为110KV/10KV/0.4KV的三级电网；根据用电负荷预测，在园区北侧规划新建110KV变电站一座，预留用地0.3公顷，电源由周村乡供电设备接入。

本项目用电由园区提供，可满足生产及生活需要。

# 4.2 环境保护目标调查

环境敏感区包括需要特殊保护地区、文物保护、自然保护区、风景名胜区、生态敏感与脆弱区等。根据现场踏勘结果，并结合相关资料分析，定州市北方（定州）再生资源产业基地规划范围内无文物保护、自然保护区和风景名胜区等环境敏感目标。

根据《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》和《河北省人民政府关于公布平原区地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》冀政函[2014]61号文以及其他有关法律法规的规定，规划园区所在区域内涉及的环境敏感区主要为浅层地下水和深层地下水一般超采区，规划范围内无饮用水源保护区、重要文物等。

（1）地下水禁采区

根据《河北省人民政府关于公布平原区地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》冀政函[2014]61号规定，超采区分为浅层地下水一般超采区和严重超采区、深层地下水一般超采区和严重超采区。同时根据地下水超采程度、水源替代条件、重要基础设施安全、环境地质问题等因素，划定禁采区范围，除上述禁采区以外的浅层地下水一般超采区、浅层地下水严重超采区、深层地下水一般超采区和深层地下水严重超采区均为地下水限采区。

在地下水禁采区内，除应急供水外严禁开凿供水站，对已有供水站，各级政府要抓紧制定方案，限期关停。

在地下水限采区内，除应急供水和生活用水更新井外，严禁开凿供水站，确需取用地下水的，一般超采区要在现有地下水开采总量内调剂解决，并逐步削减地下水开采量，严重超采区按照用1减2的比例削减地下水开采量，直至地下水采补平衡。

深层地下水只作为应急和战略储备水源，要采取有力措施使用替代水源、调整经济结构，强化节约用水，逐步减少深层地下水开采量。

该园区所在区域位于位于定州市周村镇、叮咛店镇、沙河北岸，为浅层地下水一般超采区。为了保护地下水资源，减小对地下水开采，北方（定州）再生资源产业基地生产用水使用定州绿源污水处理有限公司中水，园区不再增加地下水开采。

（2）南水北调工程

南水北调工程是一项宏伟的跨流域调水工程，工程实施后将极大地缓解北方地区水资源紧缺状况，中线总干渠工程将于2013年竣工，2014年通水。南水北调工程是缓解北方水资源短缺的调水工程，中线工程是南起湖北的丹江口水库，北上经过河南，在郑州附近穿过黄河的河底隧道，然后穿越黄河一路北上，沿京广铁路西侧（明渠）到河北省。在河北省会兵分两路，一路是供水到北京，一路是天津。邯郸市规划供水路线：沿京广铁路西侧经磁县、马头工业城、邯山区、复兴区、邯郸县、丛台区、永年县，于永年县邓上村北出境进入邢台，中途共设6个分水口门，由南向北依次为于家店、白村、下庄、郭河、三陵和吴庄。从南水北调中线总干渠白村口门分水，一路以暗涵型式进入肥乡分水口，一部分南下供给临漳县用水，剩下部分以暗涵型式供给定州市使用。

定州市属南水北调供水范围，每年计划供水3300万m3，供水目标为工业、城区生活用水。

根据《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》（2016.2.1），明渠输水工程保护区范围为自管理范围边线向外延伸至三十米以内的区域；管道、暗涵、隧洞等地下输水工程保护区范围为工程设施上方地面以及自其边线向外延伸至三十米以内的区域。南水北调在定州市境内采用管道引水，南水北调定州市境内水源保护区范围为工程设施上方地面以及自其边线向外延伸至三十米以内的区域。

南水北调中线引水管线距离本规划规划区西边界14.5km，符合南水北调中线水源保护区规定要求.

（3）重要文物

定州开元塔寺、晏阳初旧居、定州贡院、定州文庙、中山汉墓为全国重点文物保护单位。

本项目评价范围内不涉及全国重点文物保护单位，项目建设不会对该文物保护单位产生影响。

# 4.3 环境质量现状调查与评价

大气环境中常规因子（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）引用定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料；特征因子（非甲烷总烃）引用《中塑圣科新材料河北有限公司年产7000吨再生塑料及10000吨电缆护套料项目环境影响报告书》中环境现状监测数据，监测单位为河北众智环境检测技术有限公司，监测时间为2020年4月16日至2020年4月22日，监测点位于本项目下风向1950米，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）相关要求。

地下水环境质量现状引用《河北瀛源再生资源开发有限公司20万吨/年废矿物油循环综合利用项目环境影响报告书》中环境现状监测数据，监测单位为河北德普环境监测有限公司，监测时间为2018年03月25日。

声环境质量现状由河北雄伟环境科技有限公司进行监测，监测时间为2020年9月4日～5日。

本项目监测数据可以反映项目周围环境现状，以上监测公司均取得国家计量认证的法定检测机构，监测数据是有效的。

## 4.3.1环境空气质量现状评价

1、环境空气质量达标区判定

根据定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断。

表4.3-1   区域环境空气质量现状一览表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 70 | 35 | 200% | 超标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 133 | 70 | 190% | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 28 | 60 | 46.7% | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 46 | 40 | 115% | 超标 |
| CO | 24 小时平均第 95 位百分位数 | 3200 | 4000 | 80% | 达标 |
| O3 | 24 小时平均第 95 位百分位数 | 195 | 160 | 121.9% | 超标 |

根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。

2、其他污染物环境质量现状监测（引用）

（1）其他监测因子（除常规污染物） ：非甲烷总烃。

（2）监测点位：根据《环境影响评价技术导则—大气环境》中的相关要求，根据项目所在区域常年主导风向，项目其它污染物补充监测点位见表4.3-2

表4.3-2  环境空气监测点一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位 | 距本项目距离 | 功能 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址东北侧 | NE | 1850m | 空地 | 非甲烷总烃 |

（3）监测时段及频次

监测时段：非甲烷总烃均连续监测7天。

监测频次：非甲烷总烃监测1小时平均浓度，每小时至少取样45min，每天采样4次（02:00、8:00、14:00、20:00）。

监测期间同时对地面风向、风速、总云量、低云量、气温、气压等常规气象因素进行观测。

（4）监测方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。分析方法、依据及检出下限见表 4.3-3。

表 4.3-3   大气污染物分析方法表

| 序号 | 检测项目 | 分析方法 | 仪器型号名称（编号 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017） | 气相色谱仪（S-001） | 0.07 |

3、环境空气质量现状评价

（1）评价因子

评价因子同现状监测因子。

（2）评价方法

评价方法采用单项标准指数法，计算模式如下：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi—i 污染物标准指数；

Ci——i 污染物实测浓度，mg/m3；

C0i--i 污染物评价标准值，mg/m3。

（3）评价标准

非甲烷总烃执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表 1中的二级标准。具体标准值参见表 4.3-4。

表4.3-4  大气现状评价标准限值   单位：μg/m3

| 污染物 | 1 小时浓度限值 | 24 小时浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 2000 | -- |

（4）评价结果

根据评价方法及评价标准，对区域现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表 4.3-5。

表 4.3-5	其他污染物现状监测统计结果一览表

| 监测点名称 | 监测因子 | 平均时间 | 评价标准 (μg/m3) | 监测浓度范围 (μg/m3) | 最大浓度占标率(%) | 超标率 (%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址东北侧 | 非甲烷总烃 | 1h 平均 | 2000 | 380~840 | 42 | 0 | 达标 |

由现状监测结果可知，该监测点的非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中的二级标准。

## 4.3.2  地下水现状监测与评价

1、监测布点及因子

（1）监测布点

根据地下水环境评价工作等级所在区域的水文地质特点及当地地下水自西北向东南走向，共布设3个潜水含水层水质监测点、1个承压含水层水质监测点，监测布点见表 4.3-6。

表 4.3-6   地下水质量现状监测点一览表

| 序号 | 监测点位 | 相对项目位置 |  | 井深（m） | 监测层位 | 水井功能 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |  |  |
| Q1 | 大吴村 | NW | 890 | 40 | 潜水 | 灌溉井 | 水质及水位 |
| Q2 | 怀德村 | NE | 2760 | 40 | 潜水 | 灌溉井 | 水质及水位 |
| Q3 | 钮店村 | SE | 3900 | 30 | 潜水 | 灌溉井 | 水质及水位 |
| Q4 | 小吴村南 | SW | 1410 | 50 | 潜水 | 灌溉井 | 水位 |
| Q5 | 南辛兴村 | NE | 455 | 40 | 潜水 | 灌溉井 | 水位 |
| Q6 | 怀德村南 | E | 2860 | 40 | 潜水 | 灌溉井 | 水位 |
| S1 | 钮店村 | SE | 4420 | 400 | 承压水 | 饮用井 | 水质及水位 |
| S2 | 大吴村 | NW | 760 | 400 | 承压水 | 饮用井 | 水位 |

（2）监测项目

pH、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、氨氮（以N 计） 、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、石油类，共计28项。

（3）监测时间及频次

监测时间为2018年03月25日，监测1天，每个点位采样1次。

（4）监测方法

采用国家相关监测分析方法，各因子监测分析法见表4.3-7。

表 4.3-7   水质监测项目及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法及国标代号 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4 -2006 5.1 玻璃电极法 | -- |
| 2 | K+ | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L |
| 3 | Na+ | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 22.1 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L |
| 4 | Ca2+ | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 11905-1989 | 0.02mg/L |
| 5 | Mg2+ | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光法》 GB/T 11905-1989 | 0.002mg/L |
| 6 | CO32- | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢 氧根》 DZ/T 0064.49-1993 | 5mg/L |
| 7 | HCO3- | 《地下水质检验方法 滴定法测定碳酸根、重碳酸根和氢 氧根》DZ/T 0064.49-1993 | 5mg/L |
| 8 | 氯化物（Cl-） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 2.1 硝酸银容量法 | 1.0mg/L |
| 9 | 硫酸盐（SO42- | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T ） 5750.5-2006 1.3 铬酸钡分光光度法（热法） | 5mg/L |
| 10 | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T 5750.5-2006 9.1 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L |
| 11 | 硝酸盐 （以N 计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006 5.2 紫外分光光度法 | 0.2mg/L |
| 12 | 亚硝酸盐 （以N 计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 10.1 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L |
| 13 | 挥发性酚类 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L |
| 14 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》GB/T 5750.5-2006 4.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002mg/L |
| 15 | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 6.1 氢化物原子荧光法 | 1.0μg/L |
| 16 | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006 8.1 原子荧光法 | 0.1μg/L |
| 17 | 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T 5750.6-2006 10.1 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L |
| 18 | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4 -2006 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L |
| 19 | 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T 5750.6-2006 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 2.5μg/L |
| 20 | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 3.1 离子选择电极法 | 0.2mg/L |
| 21 | 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T 5750.6-2006 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.5μg/L |
| 22 | 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T 5750.6-2006 2.1 火焰原子吸收分光光度法 | 0.3mg/L |
| 23 | 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标 》GB/T 5750.6-2006 3.1 火焰原子吸收分光光度法 | 0.1mg/L |
| 24 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2006 8.1 称量法 | -- |
| 25 | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》GB/T 5750.7-2006 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L |
| 26 | 总大肠菌群 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 5.2.5.2 滤膜法 | - |
| 27 | 细菌总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006 1.1 平皿计数法 | -- |
| 28 | 石油类 | 《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2012 | 0.01mg/L |

2、评价方法及标准

（1）评价方法

评价因子同现状监测因子。

评价pH值以外的其它因子，采用单因子标准指数法，计算公式为：

式中： Pi--某污染物的标准指数；

Ci--某污染因子现状监测浓度，mg/L；

C0i--某污染因子的环境质量标准，mg/L。

评价pH值，计算公式为：

式中：PpH--某监测点的 pH 评价指数；

pHi--某监测点的 pH 监测值；

pHsmin--pH 值环境质量标准的下限值；

pHsmax--pH 值环境质量标准的上限值。

（2）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准。

3、地下水质量现状监测及评价结果

地下水质量现状监测数据及评价结果见表 4.3-8。

表 4.3-8   地下水现状监测数据及评价结果表

| 监测项目 | 单位 | 标准值 | 大吴村 |  | 怀德村 |  | 钮店村 |  | 钮店村 （承压水） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 无量纲 | 6.5~8.5 | 7.82 | 0.55 | 7.65 | 0.43 | 8.14 | 0.76 | 8.02 | 0.68 |
| 氯化物 | mg/L | ≤250 | 62.1 | 0.25 | 43.2 | 0.17 | 13.4 | 0.05 | 13.2 | 0.05 |
| 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 60 | 0.24 | 81 | 0.32 | 32 | 0.13 | 34 | 0.14 |
| 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.04 | 0.08 |
| 硝酸盐（以 N 计） | mg/L | ≤20 | 8.7 | 0.44 | 15.1 | 0.76 | 5.6 | 0.28 | 0.7 | 0.04 |
| 亚硝酸盐（以 N 计） | mg/L | ≤1 | 0.001 | 0.01 | ND | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.002 | 0.01 |
| 挥发性酚类 | mg/L | ≤0.002 | ND | 0.50 | ND | 0.50 | ND | 0.50 | ND | 0.50 |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | ND | 0.02 | ND | 0.02 |
| 砷 | μg/L | ≤10 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 |
| 汞 | μg/L | ≤1 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 | ND | 0.04 |
| 总硬度 | mg/L | ≤450 | 331 | 0.74 | 07 | 0.90 | 180 | 0.40 | 107 | 0.24 |
| 铅 | μg/L | ≤10 | ND | 0.01 | ND | 0.01 | ND | 0.01 | ND | 0.01 |
| 氟化物 | mg/L | ≤1 | ND | 0.10 | ND | 0.10 | ND | 0.10 | ND | 0.10 |
| 镉 | μg/L | ≤5 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 | ND | 0.05 |
| 铁 | mg/L | ≤0.3 | ND | 0.50 | ND | 0.50 | ND | 0.50 | ND | 0.50 |
| 锰 | mg/L | ≤0.1 | ND | 0.50 | ND | 0.50 | ND | 0.50 | ND | 0.50 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 436 | 0.44 | 90 | 0.39 | 235 | 0.24 | 238 | 0.24 |
| 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.67 | 0.22 | 0.53 | 0.18 | 0.44 | 0.15 | 0.46 | 0.15 |
| 总大肠菌群 | CFU/100mL | ≤3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 37 | 0.37 | 9 | 0.39 | 40 | 0.40 | 40 | 0.40 |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 | ND | 0.10 | ND | 0.10 | ND | 0.10 | -- | -- |

注：未检出因子，取其检出限的 1/2 参加数据统计。

由监测结果可知，评价区域内所有监测因子的标准指数均小于1，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准，其他因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，地下水环境质量较好。

项目区域地下水水位调查见表4.3-9，地下水的水化学类型见表 4.3-10。

表 4.3-9  地下水水位调查表

| 编号 | 监测点位置 | 井深（m） | 地表高程（m） | 水位埋深（m） | 水位标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 大吴村 | 40 | 54.2 | 22.47 | 31.73 |
| Q2 | 怀德村 | 40 | 55.2 | 26.59 | 28.61 |
| Q3 | 钮店村 | 30 | 52.6 | 24.01 | 28.59 |
| Q4 | 小吴村南 | 50 | 53.6 | 21.68 | 31.92 |
| Q5 | 南辛兴村 | 40 | 53.1 | 22.34 | 30.76 |
| Q6 | 怀德村南 | 40 | 49.7 | 21.34 | 28.36 |
| S1 | 钮店村 | 400 | 53.5 | 26.63 | 26.87 |
| S2 | 大吴村 | 400 | 55.3 | 25.12 | 30.18 |

表 4.3-10   地下水化学类型分析

| 监测层位 |  | 深层 |  |  | 浅层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 |  | 钮店村 |  |  | 大吴村 |  |  | 怀德村 |  |  | 钮店村 |  |  |
|  |  | 质量浓度 mg/L | 毫克当量 mmol/L | 毫克当量百分数% | 质量浓度 mg/L | 毫克当量 mmol/L | 毫克当量百分数% | 质量浓度 mg/L | 毫克当量 mmol/L | 毫克当量百分数% | 质量浓度 mg/L | 毫克当量 mmol/L | 毫克当量百分数% |
| 阳离子 | K+ | 3.44 | 0.088 | 2.035 | 4.58 | 0.117 | 1.482 | 4.01 | 0.103 | 1.134 | 4.81 | 0.123 | 2.564 |
|  | Na+ | 48.6 | 2.113 | 48.749 | 33.8 | 1.470 | 18.543 | 24.4 | 1.061 | 11.705 | 25.4 | 1.104 | 22.963 |
|  | Ca2+ | 26.0 | 1.300 | 29.991 | 87.6 | 4.380 | 55.266 | 91 | 4.550 | 50.200 | 50.3 | 2.515 | 52.294 |
|  | Mg2+ | 10.0 | 0.833 | 19.225 | 23.5 | 1.958 | 24.710 | 40.2 | 3.350 | 36.961 | 12.8 | 1.067 | 22.179 |
|  | 合计 | 88.040 | 4.335 | 100.000 | 149.480 | 7.925 | 100.000 | 159.610 | 9.064 | 100.000 | 93.310 | 4.809 | 100.000 |
| 阴离子 | CO32- | 6 | 0.200 | 4.673 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0.000 | 6 | 0.200 | 5.474 |
|  | HCO3- | 183 | 3.000 | 70.091 | 236 | 4.140 | 57.991 | 251 | 4.404 | 60.257 | 147 | 2.410 | 65.951 |
|  | SO42- | 34 | 0.708 | 16.549 | 60 | 1.250 | 17.508 | 81 | 1.688 | 23.091 | 32 | 0.667 | 18.245 |
|  | Cl- | 13.2 | 0.372 | 8.687 | 62.1 | 1.749 | 24.501 | 43.2 | 1.217 | 16.652 | 13.4 | 0.377 | 10.330 |
|  | 合计 | 236.200 | 4.280 | 100.000 | 358.100 | 7.140 | 100.000 | 375.200 | 7.308 | 100.000 | 198.400 | 3.654 | 100.000 |
| 地下水化学类型 |  | HCO3 - Na•Ca 型 |  |  | HCO3 - Ca 型 |  |  | HCO3 - Ca• Mg 型 |  |  | HCO3 - Ca 型 |  |  |

## 4.3.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测因子

等效连续A声级。

（2）监测时间及频次

于2020年9月4日、5日监测，监测2天，每天昼间和夜间各监测一次。

（3）监测布点

在厂区的北、西、南厂界各布设1个监测点，东厂界不具备布点条件，未布设监测点。监测点位见附图7。

（4）监测方法

监测分析方法和测量仪器按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的规定进行，监测同时记录周围环境特征和主要噪声源等信息。

（5）监测及评价结果

声环境现状监测及评价结果见表4.3-11。

表 4.3-11   声环境现状监测及评价结果             单位：dB(A)

| 监测点位 | 9月4日 |  | 9月5日 |  | 评价标准 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 西厂界 | 56.7 | 46.1 | 56.5 | 45.7 | 65 | 55 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 57.6 | 46.6 | 55.8 | 45.8 |  |  | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 57.4 | 45.7 | 57.2 | 46.9 |  |  | 达标 | 达标 |

评价结果表明，各监测点声级值昼间在55.8~57.6dB(A)之间，夜间声级值在45.7~46.9dB(A)之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

## 4.3.4生态环境现状调查与评价

根据本次项目建设规模、环境污染物排放特征及项目占地等具体情况，对该项目选址及其周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态背景资料和现场踏勘相结合的方法。

（1）用地类型调查

本项目位于河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地，项目占地范围内为工业用地。

（2）动植物调查

北方（定州）再生资源产业基地位于定州市南部，地处华北平原。区内生态环境大部分为农业生态类型，粮食作物主要有小麦、玉米等，经济作物主要有棉花、花生、林果、草莓和蔬菜等。区内木本野生植物较少，只在路旁、沟边和坟地有零星分布，主要是酸枣、臭椿、榆树等，草本野生植物资源丰富，其中大部分都是野菜和饲草。区域的野生动物兽类有野兔、田鼠、獾等，禽类有麻雀、燕子、鸽子、喜鹊等，两栖类有青蛙、蟾蜍，昆虫有蜂、蚂蚁、蝉、蚱蜢、螳螂、蟋蟀、蝙蝠等。

北方（定州）再生资源产业基地附近无自然保护区，无珍稀濒危保护动植物分布。

（3）景观调查

项目所在区域属于工业、农村混杂的平原区环境。

（4）生态调查结果评价

通过收集区域相关生态背景资料和现场踏勘：本项目区域生态环境质量现状一般。

第五章 环境影响预测与评价

# 5.1 施工期环境影响分析

项目购买北方（定州）再生资源产业基地现有工业厂房 ，为闲置空厂房，不涉及设备拆除等原有环境污染。项目购买的工业厂房外已配套建成厂区道路及围墙等附属构筑物，施工期不涉及土建施工，仅进行设备安装和调试工作。因此，施工期的环境污染主要为设备安装时产生的噪声，安装时采取基础减振、橡胶减振接头等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。距项目最近的敏感点为西北侧500m的大吴村，项目施工期间不会对其产生不利影响。项目施工期较短，且设备安装均在厂区车间内部进行，噪声影响随着施工期结束污染将消失。

# 5.2 运营期大气环境影响预测与评价

根据等级判定，本项目环境空气评价等级为二级，依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定：“二级项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。”

## 5.2.1 常规气象资料分析

本项目采用的是定州气象站（53696）资料，气象站位于河北省定州市，地理坐标为东经115.01°，北纬38.33°，海拔高度59m。定州气象站是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据1998-2017年气象数据统计分析。

表5.2-1  定州市气象站近20年（1998～2017年）常规气象统计

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 13.1 | 6 | 年日照时数 | 2417.4h |
| 2 | 极端最高气温 | 41 | 7 | 无霜期 | 190d |
| 3 | 极端最低气温 | -18.2 | 8 | 年平均风速 | 2.0m/s |
| 4 | 年平均降雨量 | 481.79mm | 9 | 年最大风速 | 21.7m/s |
| 5 | 最大日降雨量 | 779.6mm | 10 | 年平均相对湿度 | 63% |

风向玫瑰图见图5.2-1。

S

E

W

N

图5.2-1  风向玫瑰图

## 5.2.2大气环境影响估算

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式计算项目污染源的最大环境影响。项目废气污染源参数见表 5.2-1 和表 5.2-2，估算模型参数见表5.2-3。

表5.2-1  项目污染源点源参数一览表

| 点源 名称 | 点源坐标 |  | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气流速 | 烟气温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标 | Y坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 度 |  | m | m | m | m/s | ℃ | h/a | / | / | kg/h |
| 熔融挤出工序排气筒 | 114.92736 | 38.389056 | 51 | 15 | 0.5 | 15.4 | 25 | 2400 | 连续 | NMHC | 0.0693 |

表5.2-2  项目污染源矩形面源参数一览表

| 面源名称 | 面源起始点 |  | 海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正 北夹角 | 面源 初始 排放高度 | 年排 放小时数 | 排放工况 | 污染物 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X 坐标 | Y 坐标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| / | 度 | 度 | m | m | m | 度 | m | h/a | / | / | kg/h |
| 生产车间 | 114.927318 | 38.389215 | 51 | 40 | 20 | 90 | 8 | 2400 | 连续 | NMHC | 0.036 |

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度 |  | 41℃ |
| 最低环境温度 |  | -18.2℃ |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

项目大气污染物排放估算模型计算结果见表5.2-4。

表5.2-4  项目大气污染源污染物估算结果

| 下风向距离 | 熔融挤出工序排气筒 |  | 生产车间面源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) | NMHC浓度(μg/m³) | NMHC占标率(%) |
| 50.0 | 2.4760 | 0.1238 | 41.6570 | 2.0829 |
| 100.0 | 5.3052 | 0.2653 | 23.2600 | 1.1630 |
| 200.0 | 6.3900 | 0.3195 | 16.1320 | 0.8066 |
| 300.0 | 5.5121 | 0.2756 | 13.9750 | 0.6987 |
| 400.0 | 4.3813 | 0.2191 | 12.2900 | 0.6145 |
| 500.0 | 3.5143 | 0.1757 | 10.9960 | 0.5498 |
| 600.0 | 3.4148 | 0.1707 | 10.2940 | 0.5147 |
| 700.0 | 3.2474 | 0.1624 | 9.6392 | 0.4820 |
| 800.0 | 3.0399 | 0.1520 | 9.0641 | 0.4532 |
| 900.0 | 2.8265 | 0.1413 | 8.5518 | 0.4276 |
| 1000.0 | 2.6220 | 0.1311 | 8.0909 | 0.4045 |
| 1200.0 | 2.3857 | 0.1193 | 7.2937 | 0.3647 |
| 1400.0 | 2.1726 | 0.1086 | 6.6276 | 0.3314 |
| 1600.0 | 1.9729 | 0.0986 | 6.0634 | 0.3032 |
| 1800.0 | 1.7939 | 0.0897 | 5.5799 | 0.2790 |
| 2000.0 | 1.6368 | 0.0818 | 5.1616 | 0.2581 |
| 2500.0 | 1.4108 | 0.0705 | 4.3581 | 0.2179 |
| 3000.0 | 1.2486 | 0.0624 | 3.7941 | 0.1897 |
| 3500.0 | 1.1864 | 0.0593 | 3.3591 | 0.1680 |
| 4000.0 | 1.1146 | 0.0557 | 3.0067 | 0.1503 |
| 4500.0 | 1.0419 | 0.0521 | 2.7160 | 0.1358 |
| 5000.0 | 0.9724 | 0.0486 | 2.5271 | 0.1264 |
| 10000.0 | 0.5888 | 0.0294 | 1.5056 | 0.0753 |
| 11000.0 | 0.5366 | 0.0268 | 1.3993 | 0.0700 |
| 12000.0 | 0.4899 | 0.0245 | 1.3089 | 0.0654 |
| 13000.0 | 0.4527 | 0.0226 | 1.2300 | 0.0615 |
| 14000.0 | 0.4267 | 0.0213 | 1.1594 | 0.0580 |
| 15000.0 | 0.4072 | 0.0204 | 1.0958 | 0.0548 |
| 20000.0 | 0.3269 | 0.0163 | 0.8544 | 0.0427 |
| 25000.0 | 0.2658 | 0.0133 | 0.6950 | 0.0347 |
| 下风向最大浓度 | 6.3900 | 0.3195 | 50.9320 | 2.5466 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 200.0 | 200.0 | 22.0 | 22.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.2-5  评价等级判定一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准（μg/m³） | Cmax（μg/m³） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融挤出工序排气筒排气筒 | NMHC | 2000.0 | 6.3900 | 0.3195 | / |
| 生产车间 | NMHC | 2000.0 | 50.932 | 2.5466 | / |

根据以上分析可知，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NMHC，Pmax值为2.5466%，Cmax为50.932μg/m³，1%≤Pmax≤10%，D10%未出现。因此项目运营后对周围大气环境影响可接受。

## 5.2.3污染物排放量核算

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，确定本项目的评价等级为二级。根据导则相关要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（1）有组织排放量核算

表5.2-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔融挤出工序排气筒 | 非甲烷总烃 | 2.3 | 0.023 | 0.166 |
| 有组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.166 |

（2）无组织排放量核算

表5.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 （μg/m3） |  |
| 11 | 生产车间 | 熔融挤出工序 | 非甲烷总烃 | 密闭车间，加强收集效率 | 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界污染物浓度排放限值要求 | 2000 | 0.087 |
| 无组织排放总计 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.087 |  |

（3）本项目大气污染物年排放量核算

表5.2-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.253 |

## 5.2.4防护距离

1、大气环境防护距离

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）及前文预测判定结果，本项目大气环境评价等级为二级，本项目无组织排放源下风向最大落地浓度厂界内及厂界外均不超标，其主要影响区域在厂区内部，本项目无须设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的卫生防护距离估算方法，计算有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离。

式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

Cm—环境空气质量标准污染物一次浓度限值，mg/m3;

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m；r=（S/π）0.5；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。

按照最不利情况选定参数，具体数值见下表。

表5.2-10卫生防护距离计算结果

| 车间 | 预测 因子 | Qc （kg/h） | Cm （mg/m3） | A | B | C | D | 卫生防护距离计算值（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 非甲烷总烃 | 0.036 | 2.0 | 700 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.658 | 本区年平均风速2.0m/s |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）卫生防护距离提级的要求：确定本项目生产车间卫生防护距离为50m，同时参照《塑料厂卫生防护距离标准（GB18072-2000）》，塑料厂（年产量小于1000t）卫生防护距离为100m。本项目年产量塑料颗粒5200t＞1000t，综上，确定本项目卫生防护距离为200m，在卫生防护距离内不得建设居住区、文化教育区、医疗机构等环境敏感点，距离本项目最近的敏感点为西北侧约500m处的大吴村，满足卫生防护距离的要求。

综上，本项目大气污染物均能做到达标排放，不会对周围环境造成不利影响。根据估算模式，由于本项目无组织面源排放污染源源强较低，经计算无超标的点位。因此本项目不需设置大气环境防护距离。经过大气环境影响自查后，本项目为不达标区域，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤10%，大气环境影响可以接受。

## 5.2.5大气环境影响评价自查表

本项目的大气环境影响评价自查表见表5.2-9。

表5.2-19  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |
|  |  | 其他污染物（TSP、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  | 地方标准 |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充检测□ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 正常排放源 |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
|  |  | 非正常排放源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  |  | AUSTAL2000 □ |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  |  |  | 网格 模型 □ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（TSP、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（2） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受  不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ / ）厂界最远（ / ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:(0)t/a |  | NOx:(0)t/a |  |  |  |  | 颗粒物:(0)t/a |  |  |  |  |  | VOCs:(0.253)t/a |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.3 运营期地表水环境影响分析

按照《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响评价工作程序进行评价。

本项目生产废水主要是破碎清洗甩干废水，破碎清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放，生产废水与生活污水经园区污水管网排放至定州绿源污水处理有限公司处理，定州绿源污水处理有限公司采用“预处理+隔油池+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+活性炭过滤器+膜处理”系统处理，处理后废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）相应标准。用于园区生产回用水、道路广场、绿化用水、公园湿地景观用水。在园区内全部综合利用，实现废水零排放。

因此项目地表水环境影响评价工作等级为三级B。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）的地表水环境影响预测与评价的总体要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价，并说明依托的污水处理设施的环境可行性评价。

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性

本项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，项目破碎清洗废水经收集池沉淀后循环使用，定期排放，生产废水与生活污水一并排至定州绿源污水处理有限公司处理，处理后的出水水质可满足中水回用的相关标准，作为中水回用于工业生产、道路广场、绿化、景观用水及城市杂用水等，全部在园区内综合利用，实现园区废水零排放。因此，项目水污染控制和水环境影响减缓措施可行。

（2）依托水污染处理设施的环境可行性

本项目废水产生量为0.72m3/d，目前，定州绿源污水处理有限公司现有处理能力为10000m3/d，实际接收污水量为3940万m3/d，尚有6060m3/d余量，能够接收本项目废水。园区污水管网已铺设至项目厂区所在位置，本项目与定州绿源污水处理有限公司已签订《污水排放协议》（见附件6，且项目厂区废水总排口出水水质可满足协议中的进水水质要求。因此，本项目排水不会影响定州绿源污水处理有限公司正常运行。

定州绿源污水处理有限公司采用“预处理+隔油池+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+活性炭过滤器+膜处理”系统处理，建设处理规模为日处理污水10000m3，收集的污水为污水管网覆盖范围内的企业生活污水及工业废水。设计进、出水水质情况列表如下：

表5.3-1   园区定州绿源污水处理有限公司设计进、出水水质指标一览表

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质（mg/L） | ≤400 | ≤200 | ≤350 | ≤40 | ≤3 |
| 设计出水水质（mg/L） | / | ≤30 | ≤30 | / | / |
| 污染物去除率（%） | / | ≥85 | ≥93 | / | / |

处理后的出水水质可满足中水回用的相关标准，作为中水回用于工业生产、道路广场、绿化、景观用水及城市杂用水等，全部在园区内综合利用，实现园区废水零排放。能够满足其依托的要求，具有环境可行性。

综上分析，本项目实施后对周围地表水环境影响可接受。

项目地表水环境影响评价自查表详见附表5.3-2。

表5.3-2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ；pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □二级 □三级 A □ 三级 B  |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建□； 其他□ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □平水期 □枯水期 □冰封期 □春季 □夏季 □秋季 □冬季 □ |  |  |  |  | （） |  |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | COD |  |  | 0.065 |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0054 |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  | SS |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 183.3 |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  | 0.0022 |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  |  | （） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 R；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 R；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □自动 □无监测 □ |  |  |  |  | 手动 □自动 □无监测 □ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  |  |  | （） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 5.4 运营期地下水环境影响预测与评价

对项目评价范围内的地下水环境现状进行调查和评价，是对评价区进行地下水环境影响预测和评价的前提和基础。项目组在接受任务后进行了实地调查、资料收集等工作，并在此基础上进行了地下水环境影响预测评价。

## 5.4.1区域水文地质概况

(1)地下水赋存条件

定州市地下孔隙水含水岩组主要由第四系松散沉积物构成，是唐河、沙河冲洪积扇地带。含水层由单层向多层过渡，平面上呈扇状分布，是典型的山前平原冲洪积扇群体。根据含水层岩性及其赋存特征，自上而下，本区第四系地下水分为浅层地下水、深层地下水，分界大约以180~200m深度为界。区域水文地质图见图5.4-1，区域水文地质剖面图详见图5.4-2。

①浅层地下水：可分上下两段：上段含水层以粗砂为主，属全新统潜水~微承压水，底界埋深约80m，称为第Ⅰ含水组，现代农业开采大部分为该含水组。下段含水层多为粘性土与砂砾石互层，底板埋深80~200m，称为第Ⅱ含水组，属上更新统的承压含水层。

②深层地下水：属承压水，也可分上下两段：上段埋深180~410m，属中更新统。含水层岩性以中砂为主，300m以下砂层风化强烈。含水层厚度一般110~120m，称为第Ⅲ含水层组。单位涌水量可达40~50m3/h·m。下段底板埋深380~550m，属下更新统。含水层以中砂、粗砂为主，风化强烈，含水层厚度90~110m，称为第Ⅳ含水层组。

（2）地下水补径排条件

据区域调查，定州市多年浅层地下水补给量为30296.1万m3，主要为降水入渗补给，其次为侧向补给和灌溉入渗补给。浅层地下水的径流方向自西北向东南，水力坡度一般为1.0‰，主要的排泄方式为人工开采。

深层地下水的补给来源为侧向径流，排泄方式为侧向径流排泄和人工开采。深层地下水自西北向东南流动，水力坡度一般为1.67~0.75‰，西部水力坡度大于东部。

（3）地下水动态特征

浅层地下水位随地下水开采量和补给来源而发生潜在变化，同时，开采量和补给量又决定地下水的变化幅度，形成降水—开采型动态变化。从总体来讲，一年中12月份是地下水水位最高期，4~6月份是地下水水位最低期。雨季由于停采或相对减少及降雨补给，地下水位由下降转为回升，其间由于秋播和冬灌，农业灌区呈现小幅度的水位波动，然后水位一直回升到12月份达到最高值，而后，又开始了下一个水文年的水位变化周期。深层淡水较浅层淡水具有滞后效应，滞后期1~2个月，变化幅度也显小。

图5.4-2  项目区域水文地质刨面图

## 5.4.2包气带岩性特征

拟建工程场地位于北方（定州）再生资源产业基地，地势较为平坦，地貌单元为平原地貌。项目所在区域场地由耕土、粉土和砂土覆盖，场地土地质成因是由冲积而成，场地地层自上而下分为4个工程地质单元分述如下：

第①层 耕土(Q4al)：灰白色、松散、稍湿，含云母，主要矿物成分为石英、长石，含植物根系，层底深度0.10m~0.30m，层底标高49.71m~50.73m，层厚0.10m~0.30m。

第②层 粉土(Q4al)：褐黄色，中密～密实，稍湿～湿，含云母，偶见氧化铁纹理，含植物根系，层底深度1.20m~1.60m，层底标高48.46m~49.56m，层厚0.90m~1.50m。

第③层 细砂(Q4al)：灰白色，稍密~中密，稍湿～湿，含云母，主要矿物成分为石英、长石，含植物根系，层底深度12.00m~12.60m，层底标高37.41m~38.83m，层厚10.60m~11.30m。

第④层 中砂(Q4al)：灰白色，中密-密实，稍湿，含云母，主要矿物成分为石英、长石，偶见小姜石。未揭穿此层，揭露最大深度为7.80m。

## 5.4.3地下水环境影响预测

根据水文地质资料，项目评价区地层均属第四纪地层，地下水含水层组按照地层划分原则，分为四个含水层组。由于项目区深层含水层与浅层含水层之间有稳定的粘土和粉质粘土层相隔，水力联系不密切。故本项目选取浅层潜水作为研究对象，将潜水含水层和承压含水层之间的粘土和粉质粘土层当做潜水的隔水底板。该区潜水主要为第I含水组和第II含水组。综上所述，本次影响预测只对浅层含水层进行影响预测和评价。

本项目对地下水可能造成污染的途径或方式主要有：阀门、管道系统的跑、冒、滴、漏，沉淀池的防渗措施不到位可能导致污染物下渗，从而污染地下水。

### 5.4.3.1地下水污染预测情景设定

本次预测主要针对正常工况和非正常工况进行预测。

（1）正常状况

项目破碎清洗废水经沉淀池沉淀后，与生活污水一并经密闭管道收集后排入园区污水管网。在可能产生滴漏的污水构筑物等区域进行地面防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。因此在正常状况下，污染物从源头和末端均得到控制，污染物污染地下水的可能性很小，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，可不进行正常状况情景下的预测。

（2）非正常状况

非正常工况是指废水发生跑、冒、滴、漏，流经未防渗地段或沉淀池防渗层破损，透过包气带渗入地下水，对地下水造成污染。

（3）预测因子筛选

本项目生产废水主要污染物因子为耗氧量、氨氮和石油类，浓度分别为：350mg/L、25mg/L、30mg/L。生活污水标准指数见下表。

表5.4-1  生活污水标准指数一览表

| 污染因子 | 源强（mg/L） | 标准值（mg/L） | 标准指数 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量 | 300 | 3 | 100 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
| 氨氮 | 5 | 0.5 | 10.0 |  |
| 石油类 | 30 | 0.5 | 60 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1中Ⅲ类水质标准 |

根据本项目特征污染因子种类以及废水中特征因子的标准指数法排序，选取耗氧量作为预测因子，其浓度为300mg/L。

### 5.4.3.2预测模型的概化

污染物运移通常可概化为两个相互衔接的过程：①污染物由地表垂直向下穿过包气带进入浅层含水层的过程；②污染物进入浅层含水层后，随地下水流进行迁移的过程。在发生污染事故时，为了考虑最不利的情况和使预测模型简化，在本次预测中忽略了包气带的防污作用，概化为污染物直接进入浅层含水层，然后污染物在浅层含水层中随着水流不断扩散。

项目所在区域潜水底界埋深约80m，地下水水位埋深约20m，则区域地下水浅层含水层厚度约60m，场地包气带垂向渗透系数22m/d，泄漏污水直接穿过包气带进入浅层地下水；污染物在含水层中的运移情况，模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型，其主要假设条件为：

①假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层的厚度、宽度和长度相比可忽略；

②假定定量的定浓度的污水，在极短时间内注入整个含水层的厚度范围；

③污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

3、数学模型的建立与参数的确定

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)，一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t时刻点x,y处的污染物浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg；

u—地下水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

（1）污染物质量mM：根据地下水导则要求，预测因子因选取标准指数最大的因子做为预测因子，因此本项目预测因子选取为：耗氧量。结合项目特点和工程分析，假设沉淀池发生渗漏，未经处理的破碎清洗废水下渗到含水层中，渗漏面积为7.8m2，根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)中钢筋混凝土结构水池正常渗漏量不得超过2L/(m2•d)，假设非正常状况下的渗漏量是正常状况下渗漏量的10倍计算，考虑到检修周期，假设泄漏事故发生15天后被发现并及时修理，将沉淀池连续渗漏15天的污染物看做瞬时污染。显然，这样概化，计算结果更为保守，完全符合工程设计的思想。

则物料(以水为基准)的渗漏量为：2×7.8×10×10-3×15=2.34m3，污染物渗漏量计算如下：耗氧量：2.34m3×103×300mg/L=0.702kg；

（2）含水层的厚度M：通过收集的地质资料，可知项目区域含水层平均厚度约为60m。

（3）有效孔隙度：含水层的有效孔隙度n：取n=0.2；

（4）水流实际平均流速u：根据项目场地地层岩性，参照抽水试验，潜水含水层平均渗透系数K取值为22m/d，水力坡度I为1.0‰，因此地下水的渗透流速u=K×I/n=0.11m/d；

（5）纵向x方向的弥散系数DL：含水层纵向弥散度αL=10m，由此计算项目含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=1.1m2/d；

（6）横向y方向的弥散系数DT：根据经验一般，，DT=αT×u=0.11m2/d；

### 5.4.3.3预测结果与分析

随着水动力弥散作用的进行，污染物将不断沿地下水水流方向运移，污染物的范围也会发生变化。本次预测在研究污染物运移时，参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值，选取耗氧量的地下水质量标准中III类标准值（3.0mg/L）作为污染物是否超标的判定标准，来判断污染物的运移距离及影响范围。

（1）影响预测结果

在本次预测中，预测了耗氧量在不同时间段的运移情况，主要分析运移距离、污染物的最大浓度、污染物最高浓度出现位置和污染物最大浓度是否超标等情况。预测结果见表5.4-2和图5.4-3、5.4-4。在图中，横轴代表预测因子在地下水流方向运移距离，纵轴代表预测因子浓度。

表5.4-2  非正常状况下耗氧量在浅水含水层中运移情况一览表

| 预测时间 | 污染物最高浓度浓度(mg/L) | 污染出现最高浓度位置 | 标准值(mg/L) | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 0.13 | 11 | 3 | 否 |
| 1000d | 0.013 | 110 | 3 | 否 |

图5.4-3  非正常工况下耗氧量在含水层中运移图（100天）

图5.4-4  非正常工况下耗氧量在含水层中运移图（1000天）

（2）预测结果分析

污染物进入含水层后，在水动力弥散作用下，污染物将随水流方向，向下游运移。非正常状况下，污染物在含水层中运移预测显示，污染物在水动力条件作用下主要由西北向东南方向运移。

由预测结果可知，在非正常状况下，耗氧量在地下水中经过100d后污染物在11m出现最大浓度0.13mg/L；经过1000d后污染物在110m处出现最大浓度0.013mg/L。污染物最大浓度均小于标准限值。

综上所述，正常状况下项目产生污染物不会对地下水环境造成影响；非正常状况下，如果项目防渗层破裂，污染物进入地下水后会对厂界内地下水环境造成污染，但污染物最大浓度均未超过标准限值。

通过本次地下水环境调查及评价工作，本项目区域第四系孔隙潜水为灌溉水，富水性好，地下水径流迅速，污染物易净化，因此在项目采取报告中提出的防渗、监控等地下水环境保护措施后，本项目对地下水环境的影响程度小，在强化管理、切实落实各项环保措施，确保全部污染物达标排放的前提下，本项目建设从地下水环境保护角度而言是可行的。

## 5.4.4地下水污染预防措施

（1）源头控制措施

加强设施的维护和管理，选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑冒滴漏现象的发生和非正常状况情况发生。本评价要求建设单位采取完善的防渗措施，为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应进行环境监理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

（2）防扩散措施

地下管网和沉淀池，要严格把好施工质量关，选用高质量防腐、防渗管材、接头、阀门等部件进行再封闭处理，防止渗漏。

（3）分区防渗措施

依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性等条件，确定场地地下水污染物分区防渗要求。

①污染物控制难易程度

污染物控制难易程度分级参照见表5.4-3。

表5.4-3   污染物控制难易程度分级参照一览表

| 污染物控制难易程度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理。 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄露后，可及时发现和处理。 |

本项目废水只要污染物为COD、氨氮、SS，污染物均为非持久性污染物，无重金属、持久性污染物，因此本项目污染控制程度分级为“易”。

②天然包气带防污性能

天然包气带防污性能分级见表5.4-4。

表5.4-4    天然包气带防污性能分级参照一览表

| 分级 | 包气带岩土渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb<1.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，且分布连续、稳定； 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数10-7cm/s<K≤10-4cm/s，且分布连续、稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。 |

参照《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》（2018年9月）中2组渗水试验、3组抽水试验，得到北方（定州）再生资源产业基地所在区域渗透系数为1.96×10-3cm/s~4.05×10-3cm/s。确定本项目天然包气带防污性能为“弱”。

③地下水污染防渗分区

地下水污染防渗分区见表5.4-5。

表5.4-5    地下水污染防渗分区参照一览表

| 防渗 分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

④防渗措施

为防止对地下水的污染，厂区按照一般防渗区、简单防渗区进行防渗处理，对各防渗区应分别采取不同等级的防渗方案，采取必要的防渗措施。项目防渗区划分及防渗等级见表5.4-6。

表5.4-6   项目防渗区划分及防渗等级一览表

| 项目区域 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 危废间、沉淀池 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；危废间参考GB18598执行 |
| 仓库、生产车间 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 办公室、厂区道路 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

以上防渗等措施经专业施工人员施工，防渗系数满足环保要求，确保项目产生的废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。

## 5.4.5地下水污染监测措施

为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。

根据《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价》，园区已布设地下水水质监测井5眼，其中上游1眼、园区内2眼，下游2眼，监测项目包括本次评价监测项目，监测频率为每季度监测一次。

本次评价可依托园区规划环评的跟踪监测，该项目运行过程中，一旦发生清洗池、沉淀池污水设施和构筑物泄露的事故，应及时上报园区，由其综合协调各个部门，决定是否增加监测频次或调整监测时间，园区在例行监测过程中发现地下水水质超标或水质污染因子波动较大，应积极配合园区进行检查。

## 5.4.6地下水环境影响评价结论

正常状况下，污染源从源头上可以得到控制，不会出现废水渗漏污染地下水的情景；在非正常状况下，由预测结果可以看出，厂区污水泄漏会对厂址区域地下水水质产生影响，在采取有效的源头控制、分区防渗等措施后，可有效防止非正常工况发生。

为防止非正常状况泄漏废水污染地下水，本项目采取了源头控制措施和分区防治措施，从源头上减少了污染物的排放量，同时通过采取严格的防渗措施，切断了泄漏废水垂向入渗进入地下水的途径。

采取上述措施后，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，项目的建设不会对区域地下水环境产生明显影响。

# 5.5运营期声环境影响预测与评价

## 5.5.1 项目主要噪声源位置及源强确定

本次预测主要针对本项目主要生产设备噪声源进行，预测采用对生产设备采取类比的方法，确定其主要噪声源的源强值，项目噪声源及其分布情况见表5.5-1。

表 5.5-1  项目噪声源及分布情况一览表

| 噪声源 | 主要设备 | 设备数量 | 噪声值 dB(A) | 治理后 dB(A) | 距离厂界距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 生产车间 | 破碎机 | 4 | 85 | 65 | 2 | 2 | 38 | 1.5 |
|  | 提料机 | 8 | 75 | 55 |  |  |  |  |
|  | 对轨机 | 2 | 80 | 60 |  |  |  |  |
|  | 磨料机 | 2 | 80 | 60 |  |  |  |  |
|  | 甩干机 | 4 | 80 | 65 |  |  |  |  |
|  | 挤出机 | 4 | 65 | 45 |  |  |  |  |
|  | 切粒机 | 4 | 70 | 50 |  |  |  |  |
|  | 风机 | 1 | 85 | 65 |  |  |  |  |

## 5.5.2预测因子、方位

（1）预测因子：等效A声级

（2）预测方位：厂界外1m

## 5.5.3 预测模式

本评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的预测模式预测本项目噪声影响。

（1）首先计算室内靠近墙壁围护结构处的倍频带声压级：

Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R

式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

R—室内某个声源与靠近围护结构某点处的距离；

R—房间常数；

Q—指向性因数。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

Lp1i(T)=10lgj=1N100.1LP1j

式中：LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij—室内j声源i倍频带声压级；N为室内声源总数。

（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)−(TLi+6)

式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（4）将室外声级Loct,2（T）和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

LW=LP2(T)+10lgS

式中：S—透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

计算某个声源在预测点的倍频带声压级（评价中采区各噪声源主要采用下面的模式进行预测），如果已知点声源的倍频带声功率级LW，且声源处于自由声场，则按以下公式计算：

LP(r)=LW−20lgr−11

LP(r)=LW−20lgr−8如果声源处于半自由声场，则按照以下公式计算：

式中：LP（r）—点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；

R—预测点距声源的距离，m。

- 由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

## 5.5.4 预测结果与评价

厂界噪声预测结果见表 5.5-2。

表5.5-2  项目噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 本项目噪声源对厂界的昼间贡献值为42.8~49.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。本项目夜间不生产，夜间噪声值不预测。此外，本项目选址位于北方（定州）再生资源产业基地内，距厂址最近敏感点为西北侧500m处的大吴村，项目噪声经距离衰减后对最近敏感点声环境影响较小。 点位 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  |  |
| 东厂界 | 49.3 | 昼间：≤65dB(A) | 达标 |
| 南厂界 | 46.0 |  | 达标 |
| 西厂界 | 42.8 |  | 达标 |
| 北厂界 | 47.6 |  | 达标 |

# 5.6运营期固体废物环境影响分析

本项目固体废物包括分拣废物（废金属等）、铝屑、挤出废料、废滤网、沉淀池污泥、废活性炭等，包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。

1、一般工业固废

本项目一般工业固废主要为分拣废物（废金属等）、铝屑、挤出废料、废滤网、沉淀池污泥。分拣废物（废金属等）和铝屑收集后外售综合利用；挤出废料破碎后返回造粒工序重新进行造粒；废滤网收集后交由厂家回收；沉淀池污泥交由建材厂综合利用。

2、危险废物

本项目危险废物主要为废活性炭，项目设置面积5m2的危废暂存间，装入容器内，密闭暂存交由有资质单位处理。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求设置，储存必须有防风、防晒、防雨设施，必须有耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂缝，且其贮存设施必须按照GB155562.2的规定设置警示标志、储存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

同时必须按照国家环保总局环发[1999]05号令颁布的《危险废物转移联单管理办法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的各项规定执行。将废物转移时由具有危险废物处理资质的公司开具正式转移单，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。

（1）危险废物贮存场所（设施）

建设单位拟建设危险废物贮存间，并应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置，具体如下：

①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597有关要求。

②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。

③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。

④危险废物贮存期限按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，及时交由资质单位集中处置。

⑤危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，并做好危险废物出入库交接记录。

⑥危险废物暂存场所设置符合《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。

⑦危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。

表5.5-3  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| （2）运输过程 序号 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废间 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 原料库西北角 | 5m2 | 桶装 | 1.5吨 | 半年 |

本项目危险废物运输由建设单位委托有资质的危险废物处置单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求：

① 装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备。

② 装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。

③ 危险废物装卸区应设置必要的隔离设施。

（3）危险废物收集、储存、转运过程应急预案

危险废物收集、储存、转运过程应编制相应的应急预案，应急预案的编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，针对危险废物收集、储运、中转过程产生的事故易发环节应定期组织应急演练。

危险废物收集、储运、中转过程一旦发生意外事故，建设单位应根据风险应急预案立即采取如下措施：

① 设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求向环保主管部门进行报告。

② 对事故受到污染的土壤和水体等进行相应的清理和修复。

③ 清理过程产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

④ 进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，佩戴防护用具。

3、生活垃圾

本项目职工产生的生活垃圾，将其集中收集，暂存于厂区内的垃圾筒内，由专人定期清运至生活垃圾堆存点暂存后由环卫部门清运处置。

上述固废均落实了妥善有效的处理、处罝方式，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

# 5.7 生态环境影响分析

本项目位于河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地初加工区2号路008号，利用园区现有厂房，不新增占地。

（1）土地利用现状的改变

根据现场踏勘并结合现有资料可知，占地性质为工业用地，项目的建设，不会导致占地区土地利用方式发生改变。

（2）景观生态体系影响分析

项目的建设使局部景观由原自然景观和人工农业景观转变为工业景观，增加了原景观基质的异质性，导致景观格局破碎化程度增加，对生态过程会产生一定的负面作用。

（3）动植物影响分析

本项目所处的区域，生长着一些杂草，项目建设将会破坏野生动植物的生境，造成一定的生物量和生态效益的损失，使植物调节环境空气质量的功能消失，区域环境质量相对下降。从评价范围内的植被分布种类现状来看，破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布较均匀。因此，尽管项目建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内的消失。

# 5.8 环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的环境风险评价工作程序进行评价。

## 5.8.1风险调查

①风险源调查

根据工程分析，项目不涉及危险物质。本项目主要以废塑料聚乙烯料为原料，原材料无危险性，但在操作、管理不善遇明火的情况下有可能导致火灾，会产生有毒气体乙烯、丙烯为危险物质。导致厂区财产及员工生命受到威胁，同时产生有机废气污染环境空气。

其理化性质及危险特性见表5.8-1。

表5.8-1  理化性质及危险特性表

| 名称 | 理化性质 | 危险特性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚乙烯 | 无臭、无味固体。 爆炸极限：2.74-36.95（v/v） 最小点火能（mJ）：30 引燃温度(℃)：425 熔点(℃)：130～145 相对密度（g/cm3）：0.91～0.92 不溶于水 | 粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸，加热分解产生易燃气体。 | 本身无毒。热解产物酸、醛类对眼、上呼吸道有刺激作用。 |

项目产生的环境风险类型主要是遇火后释放有毒气体乙烯。项目环境风险影响的环境要素主要是大气环境。

## 5.8.2环境风险分析

本项目为以碳、氢为主要组成元素的塑料，在火灾条件下，燃烧产生的有毒气体主要为一氧化碳，但同时也需要考虑其他易燃物遇热燃烧后产生的其他烃类气体、酚类气体等。一般情况下，只有热塑性塑料制品才在受热时熔化和流动，产生可燃烧的溶滴，燃烧溶滴的出现，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响。燃烧溶滴可能带来两种结果：一是塑料从火焰区熔化外流并组织再燃烧，二是溶滴燃烧并产生柏油一样的滴落物，后一种结果出现的可能性更大。可燃气体塑料燃烧或受热分解产物中的可燃气体，如一氧化碳与空气的混合物，在适当的条件下会燃烧或爆炸，当火场氧气浓度改变时，可能导致更猛烈的燃烧或爆炸发生。当火灾事故发生时，塑料燃烧产生的烟气短时间内会对厂内员工有较大的影响，并随着时间扩散，对项目周边企业和居民产生一定的影响。

①塑料燃烧时产生的烟气中含大量的一氧化碳，一氧化碳随空气进入人体后，经肺泡进入血液循环，能与血液中红细胞里的血红蛋白、血液外的肌红蛋白和二价铁的细胞呼吸及酶等形成可逆性结合，高浓度一氧化碳可引起急性中毒，中毒者常出现脉弱，呼吸变慢等反应，最后衰竭致死；慢性一氧化碳中毒会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症状。燃烧事故发生后，先是对近距离目标影响最大，且危害程度也大，随着时间的推移，逐渐对远处产生影响，但危害程度逐渐减小。

②塑料燃烧产生的烟气将对项目厂区周边企业及居民产生一定影响。

③有毒烟气能在极短的时间快速进入密闭空间，可以使人窒息死亡。例如燃烧废旧塑料，能产生二噁英，并且在短时间内对人体危害较大，二噁英进入人体的途径主要有呼吸道、皮肤和消化道。它能够导致严重的皮肤损伤性疾病，具有强烈的致癌、致畸作用，同时还具有生殖毒性、免疫毒性和内分泌毒性，这种情况对于工厂内居住的工人的影响较大。

## 5.8.3环境风险防范措施及应急要求

严格执行有关法律、法规的要求。

在项目投产运营阶段均严格落实《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）等相关规定和要求，落实厂区防火措施要求。

加强管理，提供职工意识，增强责任心，同时加强职工的防火意识，从源头上控制消防事故废水的产生。

在厂区配备灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防水龙带等，一旦发生起火事故，可及时有效地进行扑救。

制定风险事故应急措施和风险应急预案，并进行演练。

## 5.8.4分析结论

本项目运行时存在的风险因素较少，主要是原料棚、成品库起火以及环保设施异常造成的影响。原料棚及成品库实行严格管理后引发火灾的可能性较小。因此在加强劳动安全卫生管理、制定完备有效的安全防范措施的前提下，本项目环境风险事故发生的概率很低，风险水平可以接受。

第六章 环境保护措施及其可行性论证

# 6.1 建设阶段污染防治措施及其可行性论证

## 6.1.1 建设阶段大气污染防治措施论证

项目建设阶段产生的废气主要为施工扬尘。

按照《河北省建筑施工扬尘防治新15条标准》合理安排施工进度，缩短施工期，大风天气禁止施工，施工场地洒水降尘。因此，在采取了有效的治理措施后，对周围环境影响不大，满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中的扬尘排放浓度限值要求。

建设单位拟采用的废气治理措施均为在各类施工场地普遍采用的措施，具有较高的可操作性，经济成本低廉，措施效果显著，技术、经济可行。

## 6.1.2 建设阶段水污染防治措施论证

项目建设阶段产生的废水为施工人员生活污水。

施工人员均来自当地，不在施工场地食宿，生活污水产生量较少，水质简单，依托现有污水管网排放。

建设单位拟采用的废水治理措施效果较好，措施技术简单、经济可行。

## 6.1.3 建设阶段噪声防治措施论证

项目建设阶段产生的噪声包括设备噪声和运输噪声。

建设单位拟采取选用低噪声设备、规范设备操作、设备定期维护、合理安排时间（夜间禁止施工）、加强施工管理、车辆经过村庄减速慢行、车辆禁鸣等降噪措施，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工噪声的环境影响随着建设阶段的结束而消除，对区域声环境质量影响较小。

建设单位拟采用的噪声治理措施简单，属常用措施，可满足达标排放的要求，措施技术简单、经济可行。

## 6.1.4 建设阶段固体废物处置措施论证

项目施工期固体废物主要为建筑工人产生的生活垃圾以及废包装材料。

施工期固体废物属于一般工业固体废物，集中收集后外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。

采取以上治理措施，所有施工期固体废物可得到妥善处置，不外排，对周边区域环境质量影响较轻。以上治理措施简单易操作，经济可行。

# 6.2 生产运行阶段污染防治措施可行性论证

## 6.2.1 生产运行阶段大气污染防治措施论证

本项目破碎工序采用密闭的湿式破碎机进行破碎，不会产生粉尘，大气污染物主要是熔融挤出工序产生的非甲烷总烃。

1、废气治理措施

本项目拟在熔融挤出等设备上方安装集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，熔融挤出废气负压收集，收集效率95%，收集后的废气经管道送入喷淋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5特别排放标准限值。

对车间未被收集的非甲烷总烃，采取厂房封闭，提高集气效率等措施后非甲烷总烃无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2企业边界大气污染物浓度限值。

本项目采取上述措施后，污染物能够得到有效治理，措施可行。

2、废气治理措施可行性分析

有机废气防治措施可行性分析

① 喷淋塔

喷淋塔采用立式的废气净化塔，采用圆形塔体，用法兰分段联接而成，具体结构由贮液箱，进风段、多级喷淋段、旋流板、出风锥帽等组成。其特点是，制作方便，便于安装检修，强度高，占地面积小。除水部份：塑料制隔离式产生水气分离；喷淋形式采用多层填料，多级喷淋。使充分接触，提高净化效率。内部喷淋层填料采用PP聚丙烯材质，根据气体吸收过程在气液两相界面上进行传递速率和界面面积成正比的原理，采用填料来增大两相接触面积，使两相充分分散，达到废气处理的目的。喷淋塔广泛运用于喷涂、印刷、化工、电子、医药、沥青、机械、电器、污水、垃圾、塑料造粒、实验室等行业VOCS治理。

②低温等离子体装置

低温等离子体中通过突变电、磁场获得具有极高化学活性的高能粒子（电子、离子、活性基团和激发态分子）与气体分子、原子发生非弹性碰撞，将能量转换成基态分子、原子的内能，发生激发、离解、电离等一系列过程使气体处于活化状态，以至很多需要很高活化能的化学反应能够发生。当电子能量较低时（小于10eV），产生活性自由基，活化后的污染物分子经过等离子体定向链化学反应后被脱除。当电子平均能量超过污染物分子化学键结合能时，污染物分子发生断裂而分解，同时高能电子激发产生O、OH、HO2等自由基。由于·O和·OH具有很强的氧化性，最终可将VOC转换为SO2、NOx、CO2、H2O。低温等离子体技术具有能耗低、效率高、设备简单、操作可靠等优点。

③活性炭吸附

活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的孔的半径大小可分为；大孔半径＞20000nm；过渡孔半径150～20000m；微孔半径＜150mm；活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可能保证杂质被吸收到孔径中，活性炭吸附剂正是根据气体分子的大小，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征，能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类等。这些表而上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。

本项目采用喷淋塔+低温等离子体装置+活性炭吸附的方法，大气污染物防治措施处理工艺操作简单，运行费用较低，采用该工艺从环保、经济角度分析是合理的。

（3）防治措施相关技术政策分析

根据《挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策》(中华人民共和国环境保护部公告2013年第31号)及《关于印发＜“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案＞的通知》中相关内容，中相关内容，本项目采取了相应的污染防治技术，主要措施见下表。

表6.2.-1   “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案符合性一览表

| 序号 | 文件要求 | 本项目措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区 | 定州市北方（定州）再生资源产业基地 | 符合 |
| 2 | 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 | 本项目VOCS废气经喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放 | 符合 |

表6.2-2  挥发性有机物(VOCS)污染防治技术政策符合性一览表

| 序号 | 文件要求 | 本项目措施 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对于含有低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 | 本项目废气经“喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置”处理后由15m排气筒达标排放。 | 符合 |
| 2 | 对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 | 本项目使用的活性炭，按照规定交由有资质的公司处理。 | 符合 |

## 6.2.2 生产运行阶段水污染防治措施可行性论证

（1）本项目破碎清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，定期排放，生产废水与生活污水一同经园区污水管网排至定州绿源污水处理有限公司处理。本次评价只进行本项目污水是否达标排放及对定州绿源污水处理有限公司接收可行性进行分析。

根据工程分析可知，项目综合废水水质为：COD 300mg/L、BOD5 183.3mg/L、氨氮 25mg/L、石油类 10mg/L，石油类满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，其余因子满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放限值；同时满足与定州市绿源污水处理有限公司签订的《污水接收协议》中规定的水质要求。

本项目废水产生量为0.72m3/d，目前，定州绿源污水处理有限公司现有处理能力为10000m3/d，实际接收污水量为3940万m3/d，尚有6060m3/d余量，能够接收本项目废水。园区污水管网已铺设至项目厂区所在位置，本项目与定州绿源污水处理有限公司已签订《污水排放协议》（见附件6，且项目厂区废水总排口出水水质可满足协议中的进水水质要求。因此，本项目排水不会影响定州绿源污水处理有限公司正常运行。

本项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，定州绿源污水处理有限公司同意接纳本项目污水，处理后的出水水质可满足中水回用的相关标准，作为中水回用于工业生产、道路广场、绿化、景观用水及城市杂用水等，全部在园区内综合利用，实现园区废水零排放。

综上所述，本项目废水治理措施可行。

（2）地下水污染防治措施可行性分析

厂区采取分区防渗措施，危险废物贮存间和沉淀池为重点防渗区，渗透系数K≤1×10-10cm/s；生产车间和库房为一般防渗区，办公区和厂区道路为简单防渗区，进行一般的地面硬化。

非正常工况下，建设项目防渗层破损、老化或腐蚀，造成污水下渗到地下水环境，采取上述补排、堵截处理措施后，项目的建设对地下水的影响是可以控制的。采取上述措施后，可以有效地防止建设工程对厂区附近地下水造成污染，项目的建设不会对区域地下水环境产生明显影响。

## 6.2.3 生产运行阶段噪声防治措施可行性论证

本项目生产运行阶段主要噪声源有：破碎机、造粒机、提料机、切粒机及风机等生产设备和运输车辆。其中生产设备噪声源强较大，强度范围在65-85dB(A)。本项目噪声污染防治，主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑 ，主要采取设备合理设计及选型、减振安装、厂房隔音、合理布置等措施。

①各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品。

②对于噪声设备均做减振处理，机座加隔振垫（圈）或设减振器，在机械设备与基础或联接部之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振等技术，可减振至原动量 1/10-1/100，降噪 20~40dB(A)。

③产噪设备分类放置在车间内。

④总体布置统筹规划、合理布置、注重防噪声间距，降低对厂界噪声的影响。采取上述措施后，项目厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

## 6.2.4 生产运行阶段固体废物防治措施可行性论证

1、一般固体废物防治可行性分析

（1）生活垃圾

本项目职工产生的生活垃圾，将其集中收集，暂存于厂区内的垃圾筒内，由专人定期清运至生活垃圾堆存点暂存后由环卫部门清运处置。

（2）一般固废

本项目一般工业固废主要为分拣废物（废金属等）、铝屑、挤出废料、沉淀池污泥。分拣废物（废金属等）和铝屑收集后外售综合利用；挤出废料破碎后返回造粒机重新进行造粒；废滤网收集后交由厂家回收；沉淀池污泥交由建材厂综合利用。

2、危险废物防治可行性分析

本项目有机废气处理过程中产生的废活性炭属于危险废物，应按危险废物的要求严格进行管理与处置。项目按规范要求新建危废暂存间，面积为5m2，地面及裙脚防渗系数小于 K≤1.0×10-10cm/s。

考虑到厂区内的临时贮存易产生环境污染，环评要求设置危废暂存间应满足

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单建设要求。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，项目产生的危险废物集中收集后，委托有资质单位进行处理。

综上所述，在严格按照固体废物管理法，确保固体废物在中转、运输和综合利用的过程中不造成二次污染的情况下，加强生产管理，本工程投产后产生的固体废物基本不会对当地环境造成污染影响。以上固废均被综合利用，不外排，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，即本项目采取固废处理措施可行。

3、污染防治措施可行性分析

以上对固体废物进行分类管理及处理，既防止了固体废物的二次污染，又做到了资源的尽可能利用，同时也减少了废物处理所需要的费用，这样可使本项目固体废物对环境的有害影响降到最低程度。因此，上述处理或处置方法具有较强的技术经济可行性。

第七章 环境影响经济损益分析

# 7.1 经济效益分析

项目主要经济指标见表7.1-1.

表7.1-1  主要经济指标一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 经济指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 500 |
| 2 | 环保投资 | 万元 | 25 |
| 3 | 年销售收入 | 万元 | 580 |
| 4 | 年均利润总额 | 万元 | 58 |
| 5 | 年均所得税 | 万元 | 14.4 |
| 6 | 年均税后利润 | 万元 | 43.6 |
| 7 | 总投资收益率 | % | 11.6 |
| 8 | 投资回收期 | 年 | 11.5 |

从表 7.1-1可以看出，项目投产后，可实现年销售收入580万元，年利润总额 58万元，年均所得税14.4万元，年均税后利润43.6万元。项目总投资收益率11.6%，说明项目盈利能力较强。项目达产后，投资回收期为11.5年。综上所述，项目经济效益明显，从经济角度分析，项目建设可行。

# 7.2 社会效益分析

（1）改善城市环境

本项目为废旧塑料回收再利用项目，一方面不仅减少了废旧塑料随意丢弃对环境造成的污染，另一方面对当地的经济发展和优化产业升级起着良好的推动作用，而且能够大大增加当地的税收。

（2）提高当地就业率

项目的实施可为当地提供一定的就业岗位，而且通过带动当地相关产业的发展，可提高当地就业率，增加居民收入，有利于改善居民生活水平。

（3）增加财政收入年税费总额为14.4万元，对地方经济发展有一定的贡献。

综合以上分析，项目具有较好的社会效益。

# 7.3 环境经济损益分析

## 7.3.1资源损失

本项目的资源损失主要是土地资源、原材料、能源等方面的损耗。

本项目位于北方（定州）再生资源产业基地内，占地为工业用地，占地面积为2000m2，占地面积较小。

本项目购进的原料料为废PE塑料，为废旧资源再利用项目。

本项目冬季办公室取暖采用空调，生产车间不供暖，不使用煤、天然气等，年用电量为100万kW•h。项目新鲜水用量为420m3/a，中水用量138m3/a，项目生产废水与生活污水经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理后，用于产业基地企业用水、产业基地规划的景观用水及周村镇镇区绿化、抑尘用水。本项目节约新水、充分利用再生水资源，减少了水资源的消耗。

综上，项目运营过程中消耗少量的电能、水资源等资，本项目资源消耗量相对区域资源利用总体来说很小。

## 7.3.2环境影响损失

本项目建设后营运期间的环境影响主要为项目所在地的大气环境和声环境。从本评价的环境影响预测评价的结果可知，在各项治污措施正常运行的情况下，项目对区域各主要环境要素影响较小。

## 7.3.3环境效益分析

项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）本项目破碎清洗用水循环使用，定期排放，生产废水与生活污水进入园区污水处理厂集中处理后，全部回用，不直接排入环境，不会对周围水环境造成影响。

（2）废气治理环境效益：对于大气污染物采用相对应的防治措施，可以减少非甲烷总烃的排放量。

（3）噪声治理的环境效益：噪声治理措施落实后可确保厂界噪声达标，同时改善工作环境。

（4）固废处置的环境效益：本项目的各类固废都得到妥善的处置，不产生二次污染。

由此可见，本项目在设计中严格执行各项环保标准，针对生产中排放的“三废”采取了有效的处理措施，实现达标排放，废水处理、废气处理、噪声治理、固废处置处理措施可行，环保工程产生的环境效益显著，体现了国家环保政策，贯彻了“达标排放”的污染控制原则，达到保护环境的目的。

总之，本项目采用成熟的生产工艺和设备，对各类污染物采用了可靠的处理技术，使污染物在达标排放的基础上，控制在较低水平，通过预测可知本项目对附近地区的环境污染影响相应较小。因此，本项目所产生的环境效益较明显，实现了既发展生产又保护环境，达到环境、经济、社会三者的统一。

# 7.4 结论

本项目建成投产后，对项目所在地水、声和大气环境的负面影响较小，采取有效的防控措施后，完全可以控制在当地环境容量可以接受的范围内。社会经济效益显著，对促进地区经济持续、健康的发展有重要的意义。总之，从环境和社会经济方面来看，该项目具有良好的综合效益，其建设是可行的。

第八章 环境管理与监测计划

为加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，有效的保护生态环境，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定新建工程环境管理和环境监测计划。

环境管理体系与监测机构的建立能够帮助企业及早发现问题，使企业在发展生产的同时节约能源、降低原材料的消耗，控制污染物排放量，减轻污染物排放对环境产生的影响，为企业创造更好的经济效益和环境效益，树立良好社会形象。

# 8.1 环境管理

建设项目环境管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市的有关环保法律、法规、政策和标准，对企业的日常运行实行有效监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施的执行效果，以及周围地区环境质量变化，及时调整工程运行方式和环境保护措施，并接受地方环境主管部门的环境监督，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。

## 8.1.1 环境管理机构设置

为确保项目营运期各项环保措施的落实、最大限度地减轻项目对环境的影响，本项 目应设置专门环境管理机构，配备专职人员1名，负责项目营运期环境保护监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。

## 8.1.2 环境管理机构职责

环境管理机构负责运营期环境管理与环境监测工作，主要职责如下：

（1）贯彻执行国家和河北省的有关环保法律、法规、政策和要求；

（2）制定本项目环境管理制度和各专项环境管理办法，并对其实施情况进行监督、检查；

（3）制定本项目的环境保护规划和年度目标计划，根据国家和河北省相关污染物排放和控制标准，制定本项目污染物排放控制指标，并组织实施；

（4）领导和组织运行期的环境监测；

（5）负责对运行期各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为；

（6）负责处理各种事故排放对环境影响的处理等工作；

（7）搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训等工作，提高施工人员的环保意识和技能，组织开展施工队伍的环保专业技术培训；

（8）负责本项目建设的“三同时”措施的落实、实施工作；

（9）负责本项目建设环保资料的收集、汇总、保管、归档工作；

（10）负责与项目相关环境保护行政主管部门的联络和沟通。

## 8.1.3运营期环境管理

（1）污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人。同时要建立岗位责任制。

（2）根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）,建设单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账的记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账记录、管理、维护和管理等，并对台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按次记录。环境管理台账应当按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。环境管理台账应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息。

（3）在显著位置设置标志牌，标明污染治理设施的操作流程及操作规范。

（4）在生产车间和污染治理设施安装视频监控。

（5）VOC治理措施单独安装电表。

（6）根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，建立VOC污染治理设施台账，记录废气收集系统、VOC治理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂更换周期和更换量等，台账保存期限不少于3年。

污染处理设施在故障或检修时，对应的生产工艺设备要停止运行，待检修完毕后，方可投入使用。废气收集系统输送管道应密闭并处于负压状态运行。

（7）建立危险废物管理台账，台账上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（8）根据《关于加强重点工业源挥发性有机物排放在线监控工作的通知》（冀环办函【2017】544号）要求：对排气筒VOC排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的固定排放源，安装VOC在线监测设施，对符合上述条件的车间及厂界，安装环境在线监测设施或超标报警传感装置，并与环保部门污染源自动监控平台联网。对于未达到上述在线监测设施安装条件的重点行业固定污染源，安装超标报警传感装置，车间及厂界试无组织排放情况安装超标报警传感装置

本项目排气筒VOC排放速率为0.03kg/h ，排气量10000m3/h ，小于60000m3/h，根据以上要求，在本项目VOC排气筒安装1台超标报警传感装置，在车间门口安装1台超标报警传感装置，并与环保部门污染源自动监控平台联网。

# 8.2污染物排放管理要

## 8.2.1污染物排放清单

项目主要污染物排放清单见下表。

表8.2-1     污染物排放清单-主体工程

| 名称 | 层数 | 建设内容 | 产品及产能 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 一层 | 设PE破碎生产线4条，PE造粒生产线4条 | 再生PE颗粒：5000t/a | 2400h |

表8.2-2     污染物排放清单—原辅材料

| 序号 | 物料名称 | 形态 | 年用量(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE废塑料 | 固体 | 5500 |

表8.2-3  项目废气污染物排放清单

| 污染源 |  | 污染物 | 废气量 m3/h | 产生情况 | 环保措施 | 排气筒参数 |  |  |  | 排放规律 |  | 去除率% | 排放情况 |  |  | 标准限值 mg/m3 | 速率标准kg/h | 运行时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大产生速率①(kg/h) |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大排放浓度②(mg/m3) | 最大排放速率②(kg/h) | 排放量③(t/a) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 编号 | 数目 | 高度m | 内径m | 方式 | 温度K |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔融挤出工序 |  | 非甲烷总烃 | 10000 | 0.72 | 集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置 | P1 | 1 | 15 | 0.4 | 连续 | 98 | 90 | 2.3 | 0.023 | 0.1663 | 60 | -- | 2400 |
| 无组织废气 | 生产车间 | 非甲烷总烃 | -- | -- | 洒水抑尘、车间密闭、加强收集 | -- |  |  |  | -- | 298 | -- | 厂界外≤2.0 | 0.012 | 0.087 | 2.0 | -- | 2400 |
| 注：①“处理前最大产生速率”为各污染源叠加的最大速率，即最不利情况下的速率； ②“处理后最大排放浓度、最大排放速率”为各污染物在最大产生速率情况下经治理后的排放浓度和排放速率； ③“处理后排放量”为实际排放量，与最大排放速率无关。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8.2-4    项目废水污染物排放清单

| 污染源 | 最大产生量（m3/d） | 污染因子及源强（mg/L） | 处理方式 | 出水水质 （mg/L） | 执行标准 |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准限值 （mg/L） | 达标情况 | 标准名称 |  |
| 清洗甩干废水 | 0.24 | COD：300 SS：866 氨氮：5 石油类：30 | 生产废水经沉淀池沉淀；生活废水经化粪池预处理 | COD：300 SS：183.3 氨氮：25 石油类：10 | COD：450 SS：300 氨氮：35 石油类：20 | 达标 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 1 间接排放限值及与定州绿源污水处理有限公司签订的《污水接收协议》中规定的水质要求；石油类参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准。 | 定州绿源污水处理有限公司 |
| 生活污水 | 0.48 | COD：350 SS：200 氨氮：40 |  |  |  |  |  |  |
| 综合污水 | 0.72 | COD：333.3 SS：422 氨氮：28.3 石油类：10 |  |  |  |  |  |  |

表8.2-5     项目固废污染物排放清单

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 形态 | 工艺及最终去向 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工分拣 | -- | 废金属等杂物 | I类固废 | -- | 47.67 | 固态 | 收集外售综合利用 | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中相关规定；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关规定 |
| 铝塑分离 | 筛分机 | 铝屑 | I类固废 | -- | 450 | 固态 |  |  |
| 破碎清洗 | 沉淀池 | 污泥 | I类固废 | -- | 1.225 | 固态 | 交由建材厂综合利用 |  |
| 熔融挤出工序 | 熔融挤出机 | 挤出废料 | I类固废 | -- | 1.7 | 固态 | 回用于生产 |  |
|  |  | 废滤网 | I类固废 | -- | 0.192 | 固态 | 收集后厂家回收 |  |
| 废气处理 | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 3.61 | 固态 | 送有资质单位处理 |  |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | -- | -- | 2.25 | 固态 | 交环卫部门统一处理 |  |

## 8.2.2环保信息公示

（1）公开内容

①基础信息

项目名称：新建年产5000吨PE废塑料造粒项目

企业名称：定州市永成塑胶加工厂

负责人：张清峰

生产地址：定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路8号

联系方式：15006382666

主要产品及规模：年产PE颗粒5000吨

②排污信息

项目排放的污染物种类、排放量见表8.2-3至8.2-5，污染物排放标准见表2.7-6至2.7-8。

③环境监测计划

项目制定了监测计划，见表8.2-6。

（2）公开方式及时间要求

公开方式：通过网络平台、信息公开平台或当地报刊等便于公众知晓的方式公开。

公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

## 8.2.3环境监测计划

建设项目环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是国家和行业管理部门了解并掌握排污状况和污染趋势的手段。监测数据是执行相关的环境保护法规、进行环境管理和污染防治的依据。因此，应建立完善建设项目的环境监测管理机构。

参照关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)的通知》(环发[2013]81号)，同时依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定本项目的监测计划，项目环境监测计划见表8.2-6。

表8.2-6  监测计划一览表

| 类别 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 排气筒P1 | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | 1次/年 |
| 废水 | 废水总排放口 | 流量、化学需氧量、氨氮、SS、石油类 | 1次/年 |
| 噪声 | 厂界 | 等效A声级 | 1次/季度 |
| 地下水 | 依托园区监测 | 耗氧量、氨氮 | 4次/年 |

# 8.3排污口规范化设置

## 8.3.1排污口规范化

按照有关要求，本项目应对废气、废水排污口进行规范化建设，具体如下：

（1）废气排放口规范化建设

①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；

②采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置；

③监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处；

④在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90~120mm之间，监测孔管长不大于50mm。监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开；

⑥废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

（2）废水排放口规范化建设

①厂区污水总排放口应按要求设置采样点，采样位置要设在厂界内，采样点确定后，不得随意更改。

②污水流量手工监测点位，其所在排水管道或渠道监测断面应为规则形状，可以是矩形、圆形或梯形，应方便采样和流量测定；

③厂区污水总排放口应放置环境保护图形标志牌，标志牌内容包括点位名称、编号、排污去向、污染因子等。

（3）固体废物

固体废物堆场应设置环境保护图形标志牌，将生活垃圾、一般固废、危险废物等分开存放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。

## 8.3.2环境保护图形标志

根据《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995），各排污口（源）环境保护图形标志见图8.3-1。

| 污水排放口 | 污水排放口 | 废气排放口 | 废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声排放源 | 噪声排放源 | 一般固体废物 | 一般固体废物 |

图8.3-1    环境保护图形标志图

各排污口（源）环境保护图形标志的形状及颜色见表8.3-2。

表.3-1    标志形状及颜色说明

| / | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：

表8.3-2    标志形状及颜色说明

| 场合 | 样式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外 （粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长42cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。 |
| 粘贴于危险废物储存容器 |  | 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 |

## 8.4环境保护三同时验收

根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。工程完成后，应对环境保护设施进行验收。项目运营期“三同时”环保设施验收清单列入表8.4-1。

表8.4-1  本项目“三同时”环保设施验收一览表

| 项目 | 治理对象 |  | 治理措施 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 集气罩+喷淋塔+低温等离子+活性炭吸附装置+15m排气筒 | 排放浓度≤60mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表 5 特别排放标准限值 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭、加强收集 | 厂界：≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2标准和表3标准，以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中相关要求 |
|  |  |  |  | 生产车间或生产设备边界：≤4.0mg/m3 |  |
| 废水 | 综合污水 |  | 破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水和经化粪池处理后生活污水由园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 | COD≤450mg/L； SS≤300mg/L； 氨氮≤35mg/L； 石油类≤10 mg/L | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 1 间接排放限值及与定州绿源污水处理有限公司签订的《污水接收协议》中规定的水质要求；石油类参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准。 |
| 噪声 | 破碎机、提料机、甩干机、造粒机、切粒机等 |  | 采取厂区合理布局、选用低噪声设备、基础减振、风机消声、厂房隔声等措施 | 昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固废 | 危险废物 |  | 废活性炭，危废间暂存定期送有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |  |
|  | 一般废物 |  | 分拣废物（废金属等）、铝屑收集后外售综合利用、挤出废料回用于生产、废滤网厂家回收；沉淀池污泥交由建材厂综合利用 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |  |
|  | 其他固废 |  | 生活垃圾送环卫部门处理 | -- |  |
| 防腐防渗 | （1）重点防渗区：危废间、沉淀池等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于10-10cm/s； （2）一般防渗区：仓库、生产车间，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于10-7cm/s； （3）简单防渗区：办公室、厂区道路，采取一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 环境风险 | ①工艺设计中设置有安全连锁和事故停车措施； ②主要生产装置附近设灭火器，配备事故急救设施，设置安全标示； ③成立应急组织机构，治理事故应急制度，编制环境风险应急预案，并定期演习； ④厂区设置分区防渗。 |  |  |  |  |
| 排污口规范化 | 废气： ①排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台； ②采样孔、点数目和位置按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置； ③监测孔优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径（当量直径）和距上述部件上游方向不小于3倍直径（当量直径）处； ④在选定的监测孔位置上开设监测孔，监测孔的内径在90~120mm之间，监测孔管长不大于50mm； ⑤监测孔在不使用时用盖板封闭，在监测使用时应易打开； ⑥废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 废水： ①厂区污水总排放口应按要求设置采样点，采样点确定后，不得随意更改。 ②污水流量手工监测点位，其所在排水管道或渠道监测断面应为规则形状，可以是矩形、圆形或梯形，应方便采样和流量测定； ③厂区污水总排放口应放置环境保护图形标志牌，标志牌内容包括点位名称、编号、排污去向、污染因子等。 |  |  |  |  |
| 环境管理台账 | ①建立废气处理设施运行情况等环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。台账应当按照电子化储存和资质储存两种形式同步管理，保存期限不得少于三年； ②台账应真实记录基本信息、生产设施及其运行情况、污染防治设施及其运行情况、监测记录信息、其他环境管理信息等。 |  |  |  |  |
| 其他 | 生产车间生产设施和环保设施分表记电，全厂设一个废水总排口。 |  |  |  |  |

第九章 环境影响评价结论

# 9.1结论

## 9.1.1项目概况

（1）项目名称：新建年产5000吨PE废塑料造粒项目

（2）建设单位：定州市永成塑胶加工厂

（3）建设性质：新建

（4）项目占地：项目总占地2000m2，建筑面积1600m2。

（5）项目投资：总投资500万元，其中环保投资25万元，占总投资的3.0%。

（6）劳动定员：劳动定员15人。

（7）工作制度：年工作300天，1班制，每班工作8小时。

（8）建设地点：本项目选址位于河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地初加工区2号路8号，中心地理坐标为东经114°55'37.83"、北纬38°23'20.27"，厂区西侧为2号路，东侧、南侧、北侧均为废塑料加工企业。项目最近环境保护目标为项目西北侧约500m处的大吴村，最近的地表水体为南侧1200m处的沙河。

## 9.1.2产业政策符合性分析结论

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“第一类鼓励类” 中“四十三项、环境保护与资源节约综合利用”中的“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”。且不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）的限制类和淘汰类之列；对照《废旧塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料综合利用行业规范条件公告管理暂行办法》、《废塑料回收与再生利用污染源控制技术规范》、《废塑料加工利用污染防治管理规定》，从企业布局、生产规模、资源综合利用与能耗、工艺与设备、环境保护等方面进行对比，本项目均满足要求。项目已在定州市行政审批局进行备案（备案编号：定行审项目[2020]540号），项目符合国家及地方产业政策。

## 9.1.3环境质量现状

1、环境空气

根据定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断，项目所在区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为NO2、PM10、PM2.5、O3。

根据其他污染物补充监测，非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577 -2012)中二级标准。

2、地表水

本项目距离南侧地表水体沙河1200m，本项目运营过程中不取用地表水也不向地表水体排放废水，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中的评价工作分级原则，本项目地表水评价等级为三级B，因此，本次评价不对地表水现状进行调查。

3、地下水

监测期间潜水、承压水含水层所有的监测因子标准指数均小于1，项目区域地下水各监测指标值均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 III 类标准限值要求，区域地下水环境较好。

4、环境噪声

根据本次评价监测结果表明，各监测点位环境噪声监测值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值的规定。区域声环境质量较好。

## 9.1.4环境影响评价结论

1、大气环境

（1）本项目大气污染物均能做到达标排放，不会对周围环境造成不利影响。

（2）根据估算模式，由于本项目无组织面源排放污染源源强较低，经计算无超标的点位。因此本项目不需设置大气环境防护距离。

（3）经过大气环境影响自查后，本项目为不达标区域，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤10%，大气环境影响可以接受。

2、地表水

项目破碎清洗废水循环使用，定期排放，生产废水产生与生活污水经园区污水管网排放至定州绿源污水处理有限公司，定州绿源污水处理有限公司采用“预处理+隔油池+调节池+水解酸化池+二级生物接触氧化池+沉淀池+活性炭过滤器+膜处理”系统处理，处理后废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工业水质用水标准，回用于园区塑料清洗水和循环冷却水，不外排。

3、地下水

项目通过采取可靠的防渗工程能够杜绝项目废水泄漏、危险废物处罝等污染隐患对地下水和土壤的污染，不会对项目所在地的地下水和土壤环境造成环境影响。

4、声环境

项目对产噪设备采取基础减震、建筑物隔声、距离衰减等措施加以治理，使之符合标准要求，降低对外环境影响。处理后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

5、固体废物

本项目产生的分拣废物（废金属等）和铝屑收集后外售综合利用；挤出废料回用于生产；废滤网由厂家回收；沉淀池污泥交由建材厂综合利用；废活性炭属于危险废物，委托有资质单位合理处罝；生活垃圾一起由环卫部门统一清运。

因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处罝后对周围环境影响较小。

## 9.1.5环境风险评价结论

本项目生产不涉及危险化学品，生产和储存单元不属于重大危险源。通过风险防范措施的设立，可以较为有效的最大限度防范风险事故的发生和有效处罝， 并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本项目的事故风险处于可接受水平。

## 9.1.6公众意见采纳情况

根据建设单位完成的公众参与调查表明，调查期间未收到具体的公众反馈意见和建议。

## 9.1.7环境影响经济损益分析

项目总投资500万元，其中环保投资25万元，本工程环保投资占总投资的 5%。工程的建设对促进地方经济发展和环境保护起到积极的作用，具有较好的社会经济效益。

## 9.1.8总量控制指标

本项目总量控制指标为：

COD：0.097t/a；氨氮：0.0076t/a；SO2 ：0.00t/a；NOx ：0.00t/a；VOCs（以非甲烷总烃计）：1.44t/a。

环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标，本项目污染物总量指标和区域削减方案由建设单位按照要求另行办理相关手续。

## 9.1.9工程建设可行性结论

定州市永成塑胶加工厂年产5000吨PE废塑料造粒项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地2号路8号，不在城市建成区及规划区内，符合全国及河北省主体功能区划、京津冀战略规划、生态环境保护规划、工业园区规划和北方（定州）再生资源产业基地总体规划（2014-2022年）等相关规划要求；建设内容符合当前国家相关产业政策要求，清洁生产总体达到行业先进水平；项目建设符合生态红线管理要求（项目不位于河北省生态红线范围内），满足工业园区规划环评“三线一单”要求；项目采取了完善的污染治理措施并制定了完善的环境管理与监测计划，可确保各类污染物达标排放，项目满足大气环境防护距离的要求；废水达标后排入定州绿源污水处理有限公司；在采取源头控制、严格分区防渗措施、地下水污染监控和风险事故应急响应的防控措施基础上，对地下水环境的影响是可接受的；采取工程提出的各项噪声控制措施，不会对区域声环境产生明显影响；固体废物全部综合利用或妥善处置；环境风险处于可接收水平。根据定州市永成塑胶加工厂反馈的公众参与查结果，项目未收到公众反馈意见。综上，在落实总量控制指标和削减方案的前提下，从环保角度分析工程建设可行。

# 9.2建议

（1）严格执行“三同时”制度，打足用好环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

（3）搞好厂区防渗处理和硬化，减少污染物下渗对地下水环境的影响。

（4）做好环境管理及环境监测工作，如有不正常情况出现，应及时查明原因，并采取补救措施，减少对环境造成的污染。