建设项目环境影响报告表

项目名称:     定州市怡康金属制品有限公司

扩建3000吨涂塑网加工生产项目

建设单位(盖章):定州市怡康金属制品有限公司

编制日期：2020年11月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 定州市怡康金属制品有限公司扩建3000吨涂塑网加工生产项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 定州市怡康金属制品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 成志锋 |  |  | 联系人 | 成志锋 |  |
| 通讯地址 | 定州市李亲顾镇留宿村北 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15831557888 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 073009 |
| 建设地点 | 定州市李亲顾镇留宿村北 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 金属丝绳及其制品制造C3340 |  |
| 占地面积 (平方米) | 5333（8亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中环保 投资(万元) |  | 1 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  | 2020年12月 |  |  |
| 工程内容及规模： 定州市怡康金属制品有限公司位于定州市李亲顾镇留宿村北，该公司2012年投资建设了定州市怡康金属制品有限公司丝网加工迁建项目，该项目已于2013年1月18日通过了定州市环境保护局审批（定环表[2013]16号），并于2013年12月13日通过了定州市环境保护局验收（定环验[2013]40号）；定州市联瑞金属制品有限公司租赁定州市怡康金属制品有限公司厂房，进行建设，该公司2016年投资建设了定州市联瑞金属制品有限公司年产2万吨涂塑丝网加工项目，该项目已于2016年10月11日通过了定州市环境保护局审批（定环表[2016]98号），并于2017年9月27日通过了定州市环境保护局验收（定环验[2017]123号）。为进一步减少污染物排放，改善大气环境质量，定州市联瑞金属制品有限公司于2018年8月对废气治理设施进行升级改造，并于2018年8月17日取得定州市环境保护局的批复意见。 表1 现有工程环评手续情况 序号; 项目名称; 环评批复文号; 环评验收文号. 1; 定州市联瑞金属制品有限公司年产2万吨涂塑丝网加工项目; 定环表[2016]98号; 定环验[2017]123号. 2; 定州市联瑞金属制品有限公司废气治理设施升级改造项目; 2018年8月17日; /. 3; 定州市怡康金属制品有限公司丝网加工迁建项目; 定环表[2013]16号; 定环验[2013]40号. 由于市场竞争激烈，定州市联瑞金属制品有限公司现有经济水平已无法对厂区项目进行正常经营，经与定州市怡康金属制品有限公司洽谈，定州市联瑞金属制品有限公司决定，将现有的环评手续以及生产经营情况全部移交给定州市怡康金属制品有限公司。 定州市怡康金属制品有限公司在接受定州市联瑞金属制品有限公司现有生产的情况下，决定在现有基础上，扩建一条年产3000吨涂塑网生产线。即项目扩建完成后，定州市怡康金属制品有限公司新增年产3000吨涂塑网的生产能力。 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类或淘汰类项目，为允许类；且不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于“二十二、金属制品业--67、金属制品加工制造--其他（仅切割组装除外）”，应编制环境影响报告表。定州市怡康金属制品有限公司委托我公司承担该建设项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场勘察和资料收集，依据《环境影响评价技术导则》相关要求，编制完成该项目环境影响报告表。 一、现有工程基本情况 1、现有工程建设内容 定州市怡康金属制品有限公司位于定州市李亲顾镇留宿村北，厂区总占地面积5333m2，建设生产车间、库房、办公室等用房，总建筑面积3600m2，形成年产电焊网20万米、六角网20万亩、菱形网10万米、15000t涂塑丝以及5000t涂塑网的生产能力。其中电焊网、涂塑丝未投入生产。 2、现有工程组成 现有工程主要建设内容详见表2。 表2 现有工程主要建设内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; - 涂塑丝、电焊网、六角网、菱形网加工生产车间; - 建筑面积1000m2，轻钢结构，布设4条涂塑丝生产线，用于涂塑丝的生产加工. 2; - 涂塑网加工车间; - 建筑面积1000m2，轻钢结构，布设1条涂塑网生产线，用于涂塑网的生产加工. 3; 辅助工程; - 库房; - 建筑面积400m2，轻钢结构，用于原料、成品的暂存. 4; - 办公室; - 建筑面积180m2，砖混结构，用于办公和临时休息. 5; - 循环水池; - 设1座循环水池，水泥防渗，容积为5m3. 6; 公用工程; 供水; 现有工程供水由留宿村供水管网提供. 供电; 现有工程用电由李亲顾镇供电所引入，厂区设315kVA和100kVA变压器各一台. 供热; 生产用热采用电加热，办公室冬季采用空调取暖. 7; 环保工程; 废气; 塑化和挤塑工序产生的废气通过集气罩收集后，经喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合处理后，由15m高排气筒排放；涂粉工序和焊接工序产生废气采用密闭生产车间和设备，安装排风扇，加强通风等措施. 废水; 项目生产废水不外排，生活污水用于厂区绿化及泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排. 噪声; 选用低噪声设备，采取基础减震，厂房隔声等措施. 固废; 主要为除尘灰、不合格品、生活垃圾。除尘灰收集后回用于涂粉工序，不合格品收集后外售综合利用，生活垃圾收集后交环卫部门统一处理. 绿化; 厂区绿化面积100m2，绿化率1.9%. 现有工程主要设备情况详见表3。 表3 现有工程主要设备一览表 序号; 生产线; 设备名称; 设备型号; 数量（台/套）. 1; 电焊网生产加工 （未生产）; 电焊网机; 1/2寸型; 9. 2; 电焊网机; 3/4寸型; 9. 3; 电焊网机; 1寸型; 2. 4; 电焊网机; 1/4寸型; 4. 5; 放线机; 自制; 16. 6; 收网机; 自制; 16. 7; 六角网生产加工; 六角网机; 1/2寸型; 1. 8; 六角网机; 3/4寸型; 1. 9; 六角网机; 1寸型; 1. 10; 菱形网生产加工; 菱形网机; 2-10cm型; 10. 11; 涂塑丝生产加工 （未生产）; 放线机; 自制; 4. 12; 挤塑机; SJ25/25; 4. 13; 冷却水槽; 30#; 1. 14; 收线机; 自制; 4. 15; 涂塑网生产加工; 放网机; 自制; 1. 16; 加热炉; --; 1. 17; 流化槽; 自制; 1. 18; 塑化炉; --; 1. 19; 收网机; 自制; 1. 20; 空气压缩机; --; 1. 现有工程产品方案及原辅材料消耗情况见表4、表5。 表4 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量; 规格; 单位. 1; 电焊网; 20; /; 万米/年. 2; 六角网; 20; /; 万米/年. 3; 菱形网; 10; /; 万米/年. 4; 涂塑丝; 15000; 2.0mm; 吨/年. 5; 涂塑网; 5000; 2.0×20m; 吨/年. 6; 电焊网; 4250; 2.0×20m; 吨/年. 表5 现有工程原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 来源. 1; 铁丝; 2000; t/a; 外购，盘状. 2; 黑丝; 8000; t/a; 外购，盘状. 3; 镀锌丝; 12000; t/a; 外购，盘状. 4; PVC颗粒; 2250; t/a; 外购，-4mm颗粒，袋装. 5; PVC树脂; 750; t/a; 外购，-1mm颗粒，袋装. 6; 水; 483; m3/a; 由留宿村供水管网提供. 7; 电; 51; 万kWh/a; 由李亲顾镇供电所提供. 3、现有公用工程 （1）给排水 给水：现有工程用水由留宿村供水管网提供。新鲜水用量为1.61m3/d，分为生产用水和生活用水。项目生产用水主要为涂塑丝和涂塑网加工过程中的冷却补水以及喷淋塔补水。 涂塑丝和涂塑网加工过程中的冷却用水10.2m3/d，其中新鲜用水量为0.2m3/d，循环水量10m3/d；喷淋塔用水50.01m3/d，其中新鲜水用量为0.01m3/d，循环水量50m3/d。 现有工程劳动定员35人，年工作日300天，每日1班工作制，每班8小时。参考《河北省用水定额》（DB13/T11313.9-2016）中生活用水定额，生活用水按40L/人•d计算，用水量为1.4m3/d。 排水：现有工程废水主要为职工生活污水，产生量按用量的80%计算，则废水产生量为1.12m3/d。废水产生量少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏用做农肥。 现有工程水平衡图如下： 图1 现有工程水平衡图 （2）供热 现有工程生产用热采用电加热，办公室用房冬季采暖使用空调。 （3）供电 现有工程用电由李亲顾镇供电所站提供，年用电量为51万kWh，可满足本项目需求。 4、现有劳动定员及工作制度 现有工程厂区现有职工35人，年生产300天，实行每天8小时白班制。 二、拟建项目基本情况 1、项目名称 定州市怡康金属制品有限公司扩建3000吨涂塑网加工生产项目。 2、建设单位 定州市怡康金属制品有限公司。 3、建设性质 改扩建。 4、项目投资 项目总投资50万元，其中环保投资1万元，占总投资的2%。 5、建设地点 本项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，厂址中心地理坐标为北纬38°21′29.13″，东经115°4′28.81″。项目东侧为制钉厂，南侧隔村路为空地，西侧隔空地为会康金属制品厂，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧260m处的留宿村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 6、项目占地 厂区占地面积为5333m2（8亩）；项目租用李亲顾镇留宿村北260米处土地，根据项目占地和选址证明，可知属于李亲顾镇建设用地，符合李亲顾镇总体规划，详见附件。因此，本项目厂区占地符合用地要求。 7、建设规模 项目扩建完成后，全厂年产涂塑网8000吨，其中现有生产能力为年产涂塑网5000吨，扩建后新增生产能力为年产涂塑网3000吨。 8、建设内容 本项目利用现有场地，在现有涂塑网加工车间新增一条涂塑网生产线，主要包括放网机1台、加热炉1台、流化槽1台、塑化炉1台、收网机1台等及其相关辅助设备，同时，新增六角网机9台，菱形网机6台等设备。项目建成后，新增生产能力为年产涂塑网3000吨。主要项目组成及工程内容详见表6。 表6 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 涂塑网加工车间; 1层，建筑面积1000m2，轻钢结构，新增1条涂塑网生产线，用于涂塑网的生产加工; 利旧. 辅助工程; 库房; 建筑面积400m2，轻钢结构，用于原料、成品的暂存; 利旧. 办公室; 建筑面积180m2，砖混结构，用于办公和临时休息; 利旧. 循环水池; 设1座循环水池，水泥防渗，容积为5m3; 利旧. 公用工程; 供热; 依托现有; --. 供电; 由李亲顾镇供电所提供; --. 供水; 由留宿村供水管网提供; --. 环保工程; 废气; 塑化和涂粉工序产生的废气通过集气罩收集后，经喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合处理后，由15m高排气筒排放; 利用现有环保设施. 废水; 项目冷却用水循环使用，不外排; --. 噪声; 基础减振、厂房隔声; --. 固废; 除尘灰收集后回用于涂粉工序，不合格品收集后外售综合利用; --. ## 9、主要生产设施 项目主要生产设备见表7。 表7 主要生产设备一览表 序号; 生产线; 设备; 规格; 现有设备数量（台/套）; 扩建设备数量（台/套）; 全厂设备数量. 1; 涂塑网生产加工; 放网机; 自制; 1; 1; 2. 2; 加热炉; --; 1; 1; 2. 3; 流化槽; 自制; 1; 1; 2. 4; 塑化炉; --; 1; 1; 2. 5; 收网机; 自制; 1; 1; 2. 6; 六角网生产加工; 六角网机; 1/2寸型; 1; 3; 4. 7; 六角网机; 3/4寸型; 1; 3; 4. 8; 六角网机; 1寸型; 1; 3; 4. 9; 菱形网生产加工; 菱形网机; 2-10cm型; 10; 6; 16. 10、原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表8。 表8 项目原辅材料及能源消耗一览表 名称; 现有工程用量; 扩建工程用量; 扩建后全厂用量; 单位; 备注. 黑丝; 2000; 1200; 2200; t/a; 外购，盘状. 镀锌丝; 3000; 1800; 4800; t/a; 外购，盘状. PVC树脂; 2250; 1350; 3600; t/a; 外购，-1mm颗粒，袋装. 水; 483; 15; 498; m3/a; 依托现有. 电; 51; 20; 71; 万kWh/a; 依托现有. ## 11、平面布置 本项目在现有厂区车间内进行扩建，大门设置于厂区南部；涂塑网生产车间位于厂区西侧，织网车间位于厂区北侧，办公室位于大门东侧，仓库位于织网车间南侧。在车间内部进行功能分区，既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局合理，项目厂区具体平面布置见附图3。 12、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目用水主要为冷却补水，新鲜水总用量为0.05m3/d（15m3/a）。 ②排水 项目冷却用水循环使用，不外排。 本项目建成后，全厂水平衡图见图1。 图2 项目给排水水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目用电量为20万kWh/a，由李亲顾镇供电所提供，满足用电需求。 （3）供热 本项目生产用热采用电加热，生活取暖由空调提供。 13、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由厂内调剂，年生产300天，实行白班8小时工作制。 14、施工进度 项目预计于2020年12月建成投产。 15、“三线一单″符合性分析 表9 “三线一单″符合性分析一览表 序号; 分析内容; 该企业情况; 评估 结果. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，项目东侧为制钉厂，南侧隔村路为空地，西侧隔空地为会康金属制品厂，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧260m处的留宿村。周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目产生废气为非甲烷总烃、HCL、颗粒物，污染物经收集处理后，可达标排放；项目无生产废水产生，不新增生活污水；固体废物均妥善处理，不会产生二次污染。本项目产生的污染物采取相应措施后经预测满足排放标准，符合区域环境功能区划要求; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板″。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 本项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，不属于禁止、限制发展的产业类型，不在该功能区的负面清单内; 符合. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、现有项目生产工艺及产污环节 定州市怡康金属制品有限公司现有产品为年产电焊网20万米、六角网20万米、菱形网10万米、15000t涂塑丝以及5000t涂塑网。其中电焊网、涂塑丝未投入生产。其生产工艺流程和产污环节如图3所示： 图例：G-废气、N-噪声、S-固废 图3 项目生产工艺及排污节点 2、现有项目污染物排放情况 现有工程主要污染物为废气、废水、噪声和固废。 （1）废气 现有工程废气主要为塑化序产生非甲烷总烃和HCL，涂粉工序产生的颗粒物。 根据保定鑫科检测技术服务有限公司出具的检测报告（BDXKHJ0120060036）可知，塑化工序非甲烷总烃最高排放浓度为2.26mg/m3，最低去除率为≤80%，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值，最低去除率不满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1表面涂装业排放限值要求，车间加测非甲烷总烃浓度最大值为1.76mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表3标准要求。厂界无组织废气中非甲烷总烃最高排放浓度为1.68mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业无组织监控点浓度限值，厂区无组织排放废气中非甲烷总烃浓度最大值为1.06mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 涂粉工序颗粒物最高排放浓度7.3mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2染料尘二级排放限值；厂界无组织废气中颗粒物最高排放浓度为0.733mg/m3，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值。 （2）废水 现有工程废水主要为职工生活污水，产生量按用量的80%计算，则废水产生量为1.12m3/d。废水产生量少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏用做农肥。 （3）噪声 现有工程噪声主要为电焊网机、挤塑机等生产设备运行过程中产生的噪声，噪声值为70~95dB（A）。各主要生产工艺设备均采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，再经距离衰减后排放，保定鑫科检测技术服务有限公司出具的检测报告（BDXKHJ0120060036）可知，厂界昼间噪声范围为59.6~60.1dB（A），企业夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 现有工程固废主要为除尘灰、不合格品、生活垃圾。除尘灰收集后回用于涂粉工序，不合格品收集后外售综合利用，生活垃圾收集后交环卫部门统一处理。 3、现有工程存在的主要环境问题及整改措施 企业现状存在的问题有： 涂粉工序废气未进行废气治理，废气排放不符合相关环境保护法规要求。 企业现状存在的问题的整改措施：在涂粉工序上方设集气罩，废气收集后共同引入1套“喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合”（利旧）处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 定州市地处于北纬38°14ˊ至38°40ˊ，东经114°48ˊ至115°15ˊ之间，太行山东麓，华北平原西缘，河北省中部偏西，平均海拔43.6m。定州位于保定和石家庄之间，市区距北京196km，距天津220km，距石家庄68km，距保定56km，距河北国际机场38km，距黄骅港165km。京广铁路、107国道、京深高速公路南北纵贯，朔黄铁路横穿东西。 项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，厂址中心地理坐标为北纬38°21′29.13″，东经115°4′28.81″。项目东侧为制钉厂，南侧隔村路为空地，西侧隔空地为会康金属制品厂，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧260m处的留宿村。本项目地理位置图见附图1，周围关系情况详见附图2。 2、地形地貌 定州市地处海河流域的冀中平原，由太行山东麓洪积、冲洪积堆积而成。定州市地势平坦，全市自西北向东南微微倾斜。境内有少数砂丘、土丘，还有河畔低洼地。西北地面海拔高度61.4~71.4m，东南地面高程33.2~36.7m，全市平均海拔高程43.6m，地面坡降1.4~0.7‰。 项目厂址所在区域地势平坦开阔，海拔高度70.0~71.0m。 3、气象气候 定州市属暖温带半干旱季风气候区，春节干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪，四季分明。根据气候、气象部门记载，该区域多年气候要素见表10。 表10 区域多年气象要素一览表 序号; 项目; 单位; 数值; 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 多年平均气温; ℃; 13.1; 7; 多年最小降雨量; mm; 291.9. 2; 极端最高气温; ℃; 41; 8; 多年平均相对湿度; %; 63.0. 3; 极端最低气温; ℃; -18.2; 9; 多年平均蒸发量; mm; 1634.38. 4; 多年平均气压; hpa; 1010.2; 10; 多年平均日照时数; h; 2417.4. 5; 多年平均降雨量; mm; 481.79; 11; 多年平均风速; m/s; 2.0. 6; 多年最大降雨量; mm; 779.6; 12; 多年最大风速; m/s; 21.7. 4、水文地质 ①地下水 本市地下水赋存于第四纪含水层中，水层划分为4个含水组：第Ⅰ含水组为全新统，底界埋深30～70m，为孔隙潜水及浅层承压水；第Ⅱ含水组为上新统，底界埋深80～200m，为浅层承压水；第Ⅲ含水组为中更新统，底界埋深180～410m，为深层承压水；第Ⅳ含水组为下更新统，底界埋深380～550m，也为深层承压水。 ②地质 该区地质构造为第四纪冲积层，主要为松散的沉积物。自下而上岩性垂直变化，表层以粘质砂土夹薄层细砂为主，向下为亚粘土、细、中粗砂、砾石交互沉积，有较好的富水性。 5、地表水 定州市境内的地表水系属于大清河水系南支，主要包括唐河、砂河、孟浪河，均为季节性河流。 ①唐河 唐河发源于山西省浑源县东龙咀村，经灵邱县入河北省流经涞源县，至唐县钓鱼台村入定州市境内，经西潘村、西坂村、东坂村、齐连屯村、过京广铁路，经唐城村、北李庄村至泉邱村出境入望都县。在定州市境内长42.9km，流域面积302.5km2。 ②孟良河 孟良河发源于曲阳县西北孔山的曲道溪。由东沿里村入定州市境内，经大寺头村、大杨庄、西五庄，穿京广铁路至沟里村，东南流经韩家洼村、纸房头村、东朱谷村、石板村、刘良庄等，至西柴里村出定州市。在定州市境内长38km，流域面积165km2。 ③沙河 沙河发源于山西省繁峙县东北白坡头村，经阜平县、曲阳县、新乐市入定州市大吴村，在东西张谦村分为南北两支，北支为主流，于安国市大李庄南两支合流，至军洗村以下称渚龙河，下经博野县、蠡县、高阳县入白洋淀。在定州市境内长26.4km，流域面积105.5km2。 本项目附近地表水为北侧紧邻沙河，本项目不产生生产废水，不新增生活污水，不会对地表水体产生影响。 6、植被物种 定州市土壤共有褐土和潮土两个土类，42个土种。该区基本无天然植被分布，人工植被主要有小麦、玉米、蔬菜瓜果和花草树木等。 建设项目附近无自然保护区，无珍稀濒危动植物分布。 7、项目所在区域环境功能区划 （1）大气环境功能区划 本项目处于环境空气质量功能区分类中二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 （2）水环境功能区划 沙河属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类功能区。 区域地下水主要用于集中式生活饮用水源及工、农业用水，区域地下水质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 （3）声环境功能区划 本项目处于声环境质量功能区分类中3类区，适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断。 表11 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 70; 35; 200%; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 133; 70; 190%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 28; 60; 46.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 46; 40; 115%; 超标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 3200; 4000; 80%; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 195; 160; 121.9%; 超标. 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 2、水环境质量现状 沙河属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类功能区。 区域地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、声环境质量现状 项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，厂界声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、土壤环境质量现状 项目区域土壤环境满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值第二类用地标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表12。 表12 环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素; 名称; 坐标/°; 保护 对象; 保护内容; 方位; 环境功能区; 距厂界最近距离（m）; 保护级别. 经度; 纬度. 环境 空气; 留宿村; 115.073204; 38.355590; 居住区; 人群; S; 二类区; 260; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准要求；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准. 李新庄村; 115.067968; 38.354042; 居住区; 人群; SW; 二类区; 560. 七堡村; 115.058141; 38.356667; 居住区; 人群; SW; 二类区; 1330. 西张谦村; 115.067453; 38.369824; 居住区; 人群; NW; 二类区; 1385. 东张谦村; 115.071702; 38.370732; 居住区; 人群; NW; 二类区; 1360. 邵村; 115.103073; 38.367435; 居住区; 人群; NE; 二类区; 2450. 声环境; 厂界外1m; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准. 地表水; 沙河; N; IV类; 紧邻; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV类标准. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 土壤环境; 区域占地内; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准.

- 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准；HCL执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。 2、地表水：执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准。 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。 5、土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准。 以上各标准标准值具体见表13。 表13 环境质量标准 环境要素; 污染物名称; 取值时间; 标准值; 单位; 标准来源. 环境空气; SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0; mg/m3; 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 二级标准. HCL; 1小时平均; 50; μg/m3; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值. 日平均; 15. 续表13 环境质量标准 环境要素; 污染物 名称; 取值时间; 标准值; 单位; 标准来源. 地下水; pH; 6.5~8.5; —; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类标准. 耗氧量; ≤3.0; mg/L. 溶解性 总固体; ≤1000. 总硬度; ≤450. 氨氮; ≤0.2. 硝酸盐; ≤20. 亚硝酸盐; ≤0.02. 氯化物; ≤250. 硫酸盐; ≤250. 氰化物; ≤0.05. 氟化物; ≤1.0. 挥发酚; ≤0.002. 汞; ≤0.001. 砷; ≤0.05. 镉; ≤0.005. 铬(六价); ≤0.05. 铅; ≤0.05. 铁; ≤0.3. 锰; ≤0.1. 总大肠菌群; ≤3.0; CFU/100mL. 细菌总数; ≤100; CFU/mL. 地表水; pH; 6～9(无量纲); 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准. COD; ≤30mg/L. BOD5; ≤6mg/L. 氨氮; ≤1.5mg/L. 声环境; 等效连续A声级; 昼间; 65; dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准. 夜间; 55. 昼间; 70; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准. 夜间; 55. 土壤 环境; 砷; 60; mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准. 镉; 65. 铬（六价）; 5.7. 铜; 18000. 铅; 800. 汞; 38. 续表13 环境质量标准 环境要素; 污染物名称; 标准限值; 单位; 标准来源. 土壤 环境; 镍; 900; mg/kg; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准. 四氯化碳; 2.8. 氯仿; 0.9. 氯甲烷; 37. 1,1-二氯乙烷; 9. 1,2-二氯乙烷; 5. 1,1-二氯乙烯; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; 596. 反-1,2-二氯乙烯; 54. 二氯甲烷; 616. 1,2-二氯丙烷; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; 6.8. 四氯乙烯; 53. 1,1,1-三氯乙烷; 840. 1,1,2-三氯乙烷; 2.8. 三氯乙烯; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; 0.5. 氯乙烯; 0.43. 苯; 4. 氯苯; 270. 1,2-二氯苯; 560. 1,4-二氯苯; 20. 乙苯; 28. 苯乙烯; 1290. 甲苯; 1200. 间-二甲苯+对-二甲苯; 570. 邻-二甲苯; 640. 硝基苯; 76. 苯胺; 260. 2-氯酚; 2256. 苯并[a]蒽; 15. 苯并[a]芘; 1.5. 苯并[b]荧蒽; 15. 苯并[k]荧蒽; 151. 䓛; 1293. 二苯并[a,h]蒽; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; 15. 萘; 70. 石油烃; 4500. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）有组织废气 施工期颗粒物排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值；运营期颗粒物、HCl的有组织排放浓度及速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值，无组织排放厂界浓度执行表2中无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃的有组织排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放浓度限值，无组织排放企业边界浓度执行表2中其他企业边界浓度限值；厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 2、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1建筑施工场界环境噪声排放限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 3、固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(2013年)相关标准要求。 以上各标准其标准值见表14。 表14 运营期污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃; 排气筒; 15; m; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准. (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值; 浓度限值; 60; mg/m3. 去除效率; 70; %. 颗粒物; 排气筒; 15; m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 浓度限值; 120; mg/m3. 排放速率; 3.5; kg/h. HCl; 排气筒; 15; m. 浓度限值; 100; mg/m3. 排放速率; 0.26; kg/h. 厂区内无组织废气; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 监控点处任意一次浓度值; 20; mg/m3. 厂界无组织废气; 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值. 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. HCl; 0.2; mg/m3. 噪声; 生产 设备; 厂界Leq; 昼间; 65; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 夜间; 55. 续表14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 项目; 时段; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 施工期; 颗粒物; 监测点浓度限值80; mg/m3; 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值. 噪声; 施工期; Leq; 70; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值. 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)，总量控制因子确定为SO2、NOX、COD、NH3-N。 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，结合项目的排污特点，确定污染物总量控制因子为SO2、NOX、COD、NH3-N。 （1）废水 本项目不涉及废水排放，废水重点污染物总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 （2）废气 本项目运营期废气主要为非甲烷总烃、颗粒物、HCL，废气排放量约为5000m3/h（1200×104m3/a），不涉及SO2、NOX排放，废气重点污染物总量控制指标为：SO2：0t/a，NOX：0t/a。 根据定州市环保部门相关总量控制指标管理要求，确定以污染物排放标准核算量作为项目投产后的总量控制指标值。本项目非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值，即80mg/m3，特征污染物非甲烷总烃总量控制指标核算如下： 表15 污染物排放量核算一览表 项目; 排放/协议标准 (mg/m3); 排气量 （m3/h）; 运行时间 （h/a）; 核算排放量 （t/a）. 非甲烷总烃; 60; 5000; 2400; 0.720. 颗粒物; 120; 1.440. HCL; 100; 1.200. 核算公式; 废气污染物(t/a)=排放标准(mg/m3)×排气量(m3/h)×生产时间(h/a)/109. 核算过程; 非甲烷总烃=60(mg/m3)×5000(m3/h)×2400(h/a)/109≈0.720t/a 颗粒物=120(mg/m3)×5000(m3/h)×2400(h/a)/109=≈1.440t/a HCL =100(mg/m3)×5000(m3/h)×2400(h/a)/109≈1.200t/a. 核算结果; 由公式核算可知，废气污染物达标排放核算量为：非甲烷总烃:0.96t/a，颗粒物：1.440t/a，HCL≈1.200t/a。. 综上，改扩建项目实施后，建议企业重点污染物总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a。特征污染物总量控制指标为非甲烷总烃:0.96t/a，颗粒物：1.440t/a，HCL：1.200t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 项目不涉及土建施工，施工内容仅涉及设备安装、调试，主要污染为设备安装调试产生的噪声，施工期环境影响较小。 2、运营期 本项目产品为涂塑网生产项目，具体生产工艺如下： 图例：G-废气、N-噪声、S-固废 图4 生产工艺流程图及排污节点图 本项目工艺流程简述： ①织网 将外购的黑丝或镀锌丝人工缠至放线机上，通过六角网机、菱形网机进行编织，最后通过收网机收网，即得到本项目产品所需的丝网，供预热工序备用。 ②预热 将经加工过的金属网缠至放网机上，丝网将通过输送链自动移至加热炉中预热(电加热)，加热温度为120~150℃。 ③涂粉 人工将PVC树脂（颗粒状）加入密闭流化槽中，经预热后的金属网通过输送链进入流化槽。PVC树脂在压缩空气的作用下，在流化槽中处于沸腾悬浮状态，能够均匀的附着在金属网表面。 ④塑化 附着上PVC树脂粉的金属网通过输送链进入塑化炉，塑化炉采用电加热，加热温度为100-120℃，使树脂粉熔化后能够均匀的涂覆在金属网表面。 ⑤冷却、收网 经涂塑后的金属网通过喷淋水冷却后，利用收网机将涂塑网缠成卷状，经人工检验合格后，即成为产品。

主要污染工序： 施工期： 项目施工内容仅涉及设备安装、调试，主要污染为设备安装调试产生的噪声，施工期环境影响较小。 营运期： （1）废气：本项目废气主要为塑化工序产生非甲烷总烃和HCL，涂粉工序产生的颗粒物。 （2）废水：本项目冷却用水循环使用，不外排，不新增生活污水。 （3）噪声：本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的设备噪声。 （4）固废：本项目固体废物主要为废铁丝、不合格产品、除尘器收集的集尘灰等。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂粉、塑化工序 | 颗粒物 | 15.188mg/m3，0.182t/a | 0.011mg/m3，0.0003t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 35.438mg/m3，0.425t/a | 14.175mg/m3，0.17t/a |
|  |  | HCL | 0.273mg/m3，0.003t/a | 0.273mg/m3，0.003t/a |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 0.006kg/h，0.014t/a | 0.006kg/h，0.014t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.014kg/h，0.033t/a | 0.014kg/h，0.033t/a |
|  |  | HCL | 0.0001kg/h，0.0003t/a | 0.0001kg/h，0.0003t/a |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 生产加工 | 不合格产品 | 5t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废铁丝 | 1t/a |  |
|  | 布袋除尘器 | 收集的集尘灰 | 0.182t/a | 作为原料回用于生产 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～85dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 无。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目无需土建施工。施工期主要为简单的功能分区及设备安装，主要影响有设备安装噪声、施工人员生活盥洗废水以及生活垃圾、设备废包装材料等。 本项目施工期施工人员盥洗废水用于厂区泼洒抑尘；设备安装噪声采取合理安排施工进度，禁止夜间作业，以减小噪声对周围环境的影响；生活垃圾和废包装材料由环卫部门统一收集处理。 本项目施工期较短，影响范围和影响程度都较小，在施工期结束后相关影响也将消失。因此，不再对施工期环境影响作详细分析。 营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气主要为塑化、涂粉工序产生的废气。 （1）有组织废气 ①塑化、涂粉工序 本项目涂粉工序会产生少量的粉尘，根据涂塑网生产企业产污数据并结合《第二次全国污染源普查产排污量核算系数手册（试用版）》计算可得，颗粒物产生量约为0.203t/a，产生速率为0.084kg/h；塑化过程中，由于PVC树脂的加热融化，会产生少量的非甲烷总烃和HCl，非甲烷总烃排放系数引用美国环保局《工业污染源调查与研究》中的相关数据，为安全起见，取其最大的加工排放系数0.35kg/t，塑化工序聚氯乙烯使用量为1350t/a，因此预测非甲烷总烃的产生量为0.473t/a，即0.197kg/h，HCL气体排放参考《聚氯乙稀固化物的热分解脱氯化氢和辐照对热分解的影响》(《辐射防护》1982年5月，华北辐射防护研究所)一文中的相关数据，取其排放系数2.7g/t，其产生量约为0.004t/a，即0.002kg/h。 在塑化机上方设集气罩，废气收集后共同引入1套“喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合”处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率按90%计，风机风量为5000m3/h，每年工作2400h，则有组织颗粒物产生量为0.182t/a，产生速率为0.076kg/h，产生浓度为15.188mg/m3。喷淋塔+静电捕集（去除效率分别为85%，99%）综合去除效率为99.85%计，则有组织颗粒物排放量为0.00027t/a，排放速率为0.00005kg/h，排放浓度为0.011mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（即颗粒物排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 有组织非甲烷总烃产生量为0.425t/a，产生速率为0.177kg/h，产生浓度为35.438mg/m3，光催化氧化装置对非甲烷总烃去除效率为60%，则有组织非甲烷总烃排放量为0.170t/a，排放速率为0.071kg/h，排放浓度为14.175mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值要求（即非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除效率≥90%）。 有组织HCl产生量为0.003t/a，产生速率为0.001kg/h，产生浓度为0.273mg/m3。HCl的排放量为0.003t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.273mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（即HCl≤100mg/m3，排放浓度≤0.26mg/m3）。 （2）无组织废气 本项目未被集气罩收集的颗粒物、非甲烷总烃、HCl无组织排放，通过车间密闭，定期进行厂区泼洒抑尘，以及设置围挡等措施，无组织废气减少30%，因此，车间无组织颗粒物的排放量为0.014t/a，排放速率为0.006kg/h，无组织HCl排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0001kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织非甲烷总烃排放量为0.033t/a，排放速率为0.014kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 利用估算模式计算无组织排放源对四周厂界浓度监控点的贡献浓度，本项目颗粒物无组织排放厂界贡献浓度为0.005mg/m3，HCl无组织排放厂界贡献浓度为0.00009mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃无组织排放厂界贡献浓度为0.012mg/m3，可以满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，达标排放。 （3）环境影响预测 ①大气环境评价等级划分依据 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax及D10%的确定 根据项目污染源调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义如下： 式中：——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别表 如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。评价等级按表10的分级判据进行划分。 表16 评价工作等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ②废气污染源参数 废气污染源估算计算参数见表17、表18。 表17 废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 涂粉、塑化工序废气; 115.068652; 38.357469; 44; 15; 0.4; 25; 11.06; PM10; 0.00005; kg/h. PM2.5; 0.000025; kg/h. NMHC; 0.071; kg/h. HCL; 0.001; kg/h. 表18 废气污染源参数一览表(面源) 名称; 坐标/°; 海拔 高度 /m; 长度 /m; 宽度 /m; 有效排放高度 /m; 初始垂向扩散 参数/m; 污染物 名称; 排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. 厂界无组织; 115.068699; 38.357553; 44; 35; 15; 10; 4.65; TSP; 0.006. NMHC; 0.014. HCL; 0.0001. ③估算模型参数 项目估算模型参数见表19。 表19 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度/℃; 41.2. 最低环境温度/℃; -18.2. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ④估算模型计算结果 项目废气污染源的正常排放的污染物Pmax及D10%的估算结果统计见表20。 表20 估算模型计算结果一览表 污染源; 类型; 评价因子; Ci （μg/m3）; Coi （μg/m3）; Pi （%）; D10% （m）. 涂粉、塑化工序废气; 点源; PM10; 0.005; 450; 0.0011; --. PM2.5; 0.0025; 225; 0.0011. NMHC; 7.1006; 2000; 0.355; --. HCL; 0.1; 50; 0.2. 厂界无组织废气; 面源; TSP; 7.1284; 900; 0.7920; --. NMHC; 16.633; 2000; 0.8316; --. HCL; 0.1188; 50; 0.2376. ⑤评价等级确定 由估算结果可知，本项目Pmax最大值出现在厂界无组织排放的NMHC，Pmax值为0.8316%，Cmax为16.633μg/m3。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）对评价工作等级的确定原则，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ⑥评价范围 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018），本项目不需设置大气环境影响评价范围。 ⑦环境影响预测 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式进行估算，项目污染源估算结果见表15、表16。 由估算结果可知，有组织污染物中占标率最大的为涂粉、塑化工序废气中的NMHC，Pmax值为0.355%，Cmax为7.1006μg/m3；无组织污染物中占标率最大的为厂界无组织排放的NMHC，Pmax值为0.8316%，Cmax为16.633μg/m3。 估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，污染源计算结果均为无超标点，各污染物占标率均较小，本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 （4）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目排放的各污染物一次贡献浓度均无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （5）污染物排放量核算 根据导则相关要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 - 有组织排放量核算 表21 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 涂粉、塑化工序废气（DA001）; 颗粒物; 0.011; 0.000005; 0.0003. 非甲烷总烃; 14.175; 0.071; 0.170. HCL; 0.273; 0.001; 0.003. - 无组织排放量核算 表22 大气污染物无组织排放量核算表 ③大气污染物年排放量核算 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （μg/m3）. 1; 厂界; 生产车间; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996); 1000; 0.014. HCL; 200; 0.0003. 非甲烷 总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）; 2000; 0.033. 本项目大气污染物年排放量包括项目各有组织排放源和无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和。污染物年排放量按下列公式计算： 式中：E年排放 —项目年排放量，t/a； Mi有组织 —第i个有组织排放源排放速率，kg/h； Hi有组织 —第i个有组织排放源年有效排放小时数，h/a； Mj无组织 —第j个无组织排放源排放速率，kg/h； Hj无组织 —第j个无组织排放源全年有效排放小时数，h/a。 表23 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0143. 2; 非甲烷总烃; 0.203. 3; HCL; 0.0033. （6）大气环境影响评价结论 综上所述，本项目运营期可有效控制污染物的排放，大气污染物的排放可满足相关排放标准要求，无需设置大气防护距离，且污染物排放量较小，对区域大气环境质量造成的影响较小。 本项目大气环境影响评价自查表具体见表24。 表24 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km□. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a. 评价因子; 基本污染物(PM10); 包括二次PM2.5□. 其他污染物（TSP、HCL、NMHC）; 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格 模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子（ ）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长 （ ）h; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测; 无监测□. 无组织废气监测. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受  不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:( 0 )t/a; NOx:( 0 )t/a; 颗粒物:( 0.0143)t/a; VOCs:(0.203)t/a. 注：“□″，填“√″；“（ ）″为内容填写项. 2、水环境影响分析 （1）废水产生及处理 本项目无生产废水产生，不新增生活污水。 （2）地表水环境影响分析 本项目运营期无废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中对地表水环境影响评价工作分级的要求，确定地表水评价等级为三级B，因此，不再进行地表水环境评价范围划定及评价。 本项目所采用废水处理措施可行，无废水外排，不会对地表水环境造成不利影响。 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于“I、金属制品--53、金属制品加工制造--其他”类别，属于IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》及项目所在区域包气带防污性能分级，确定本项目生产车间其他区域为一般防渗区。 ①一般防渗区：生产车间其他区域的建设进行基础防渗处理，需满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 综上所述，本项目运营期无生产废水产生，生活污水的治理措施可满足相关环保要求，无废水外排，对区域水环境影响较小。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～85dB(A)。本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源强见表25。 表25 本项目主要噪声设备源强参数一览表 噪声源; 数量（台）; 噪声源强 [dB(A)]; 降噪措施; 治理后噪声源强 [dB(A)]. 放网机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 加热炉; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 流化槽; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 塑化炉; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 收网机; 1; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 六角网机; 3; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 六角网机; 3; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 六角网机; 3; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 菱形网机; 6; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. （2）预测模式的确定 根据本项目对噪声源所采取的基础减振、厂房隔声等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中的模式，预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 ①单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级可按下式计算： 式中：——距离声源r处的倍频带声压级，dB； ——倍频带声功率级，dB； ——指向性校正，dB； ——倍频带衰减，dB； ——几何发散引起的倍频带衰减，dB； ——地面效应引起的倍频带衰减，dB； ——大气吸收引起的倍频带衰减，dB； ——声屏障引起的倍频带衰减，dB； ——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ②室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 a.首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； ——声源的倍频带声功率级，dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因子； ——房间常数，R=Sɑ/(1-ɑ)，S为房间内表面面积，m2；ɑ为平均吸声系数。 b.计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 c.计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：—靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构倍频带的隔声量，dB； d.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，(即按面声源处理)； 当时，(即按线声源处理)； 当时，(即按点声源处理)； ③计算总声压级 计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值Leqg为: （3）噪声预测点位 噪声预测点以四周厂界为预测点。 （4）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献声级值，预测结果见表26。 表26 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点; 预测结果dB（A）. 贡献值; 现状值; 预测值; 昼间评价标准; 达标分析. 东厂界; 54.3; 56.6; 57.1; 65; 达标. 南厂界; 53.7; 56.3; 57.2; 65; 达标. 西厂界; 52.4; 56.1; 56.8; 65; 达标. 北厂界; 53.8; 56.7; 57.0; 65; 达标. 由表26可知，本项目投产后，厂区噪声源厂界噪声昼间贡献值为56.8～57.2dB(A)，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物对环境影响 本项目固体废物主要为废铁丝、不合格产品、除尘器收集的集尘灰等。 - 废铁丝 本项目生产过程中产生的废铁丝为1t/a，集中收集后外售。 - 不合格产品 本项目检验过程中不合格产品的产生量为5t/a，定点收集，收集后外售。 - 除尘器收集的集尘灰 本项目涂粉工序产生的颗粒物经静电捕集后，收集的除尘灰量约为0.182t/a，定期收集后，可作为原料回用于生产，不外排。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。 5、土壤环境影响分析 本项目属于污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）确定本次土壤环境影响评价工作等级。 （1）土壤环境影响评价工作等级的确定 ①土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”项目，土壤环境影响评价类别判定为“III类”。 ②占地规模 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地面积为5333m2，属于小型规模。 ③土壤环境敏感程度 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表27。 表27 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，厂址中心地理坐标为北纬38°21′29.13″，东经115°4′28.81″。项目东侧为制钉厂，南侧隔村路为空地，西侧隔空地为会康金属制品厂，北侧为空地。因此，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。 ④评价等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表28。 表28 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I; II; III. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; —; —. 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目占地为5333m2，小于5hm2，因此项目属于小型项目，依据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。 6、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，该项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目；且不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列。 7、选址可行性分析 本项目选址位于定州市李亲顾镇留宿村北；项目租用李亲顾镇留宿村北260米处土地，属于李亲顾镇建设用地，租赁协议及土地证详见附件。 经调查，项目附近无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源、集中式饮用水水源保护地等重点保护目标。 综上，项目选址可行。 8、污染物排放清单 表29 污染物排放信息一览表 类别; 污染源名称; 废气量Nm3/h; 主要污染因子; 源强mg/m3; 治理 措施; 治理效果; 年排放量t/a. 排放 浓度mg/m3; 排放 速率 kg/h. 废气; 涂粉、塑化工序废气; 5000; 颗粒物; 16.875; 集气罩+喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合+1根15m高排气筒（DA001）; 0.011; 0.000005; 0.0003. 非甲烷总烃; 39.375; 14.175; 0.071; 0.170. HCL; 0.304; 0.273; 0.001; 0.003. 无组织废气; --; 颗粒物; --; 车间密闭; --; 0.006; 0.014. --; 非甲烷总烃; --; --; 0.014; 0.033. HCL; 0.0001; 0.0003. 类别; 污染源名称; 废水量m3/d; 主要污染因子; 源强mg/L; 治理 措施; 治理效果; 年排放量t/a. 排放浓度mg/L. 废水; --; --; --; --; --; --; --. 类别; 污染源名称; 固废量t/a; 主要污染因子; 源强t/a; 治理 措施; 治理效果; 年排放量t/a. 排放量t/a. 固废; 生产工序; 5; 不合格产品; --; 收集后外售; 不外排; 0. 1; 废铁丝; --; 收集后外售; 不外排; 0. 布袋除尘器; 0.182; 收集的集尘灰; --; 作为原料回用于生产; 不外排; 0. 9、污染物排放“三本账” 表30 项目扩建后污染物排放一览表 单位：t/a 类型; 污染物 名称; 现有工程 排放量; 扩建工程; “以新带老”削减量; 扩建后排放总量; 排放增减量. 产生量; 排放量. 废气; 非甲烷总烃; 0.026; 0.473; 0.203; 0; 0.229; +0.203. 颗粒物; 0.72; 0.203; 0.0143; 0.188; 0.546; -0.174. HCL; 0.0002; 0.004; 0.0033; 0; 0.0035; +0.0033. SO2; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NOX; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废水; COD; 0; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 10、环境管理与监测计划 （1）环境管理 ①机构设置 为切实加强环境保护工作，搞好污染源的监控，环境保护管理采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1人，负责站区的环保工作。 ②环境管理机构的基本职责 a组织实施站区的环境保护规划和计划，贯彻环保法规；贯彻执行国家和地方环保法规、方针政策和环境标准； b组织有关部门做好环保设施的检修和维护； c领导和组织本企业制定应急防范措施，防治污染事故的发生； d组织调查、处理污染事故； e组织环保专业技术交流和技术培训。 ③企业应加强生产车间、厂界无组织排放监测；并对废气治理设施安装分表计电装置，加强日常监管和监测，确保治理设施稳定运行以及废气达标排放。 （2）环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。本项目运营后主要影响为废气和噪声，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目污染源监测计划如下： 监测点位、监测项目和监测频率见表31。 表31 有组织废气监测方案 类别; 污染源; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; 涂粉、塑化工序; 颗粒物; 排气筒进、出口; 每年一次. 非甲烷总烃; 排气筒进、出口; 每年一次. HCL; 排气筒进、出口; 每年一次. 厂界无组织; 颗粒物、非甲烷总烃、HCL; 厂界浓度最高点; 每年一次. 厂区内; 非甲烷总烃; 厂房外监控点; 每年一次. 噪声; 设备噪声; Leq(A); 厂界外1m处; 每季度一次. （3）环保验收监测方案 根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，编制竣工环境保护验收报告。建设单位自主验收过程应按照以下管理规定进行： ①验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。 ②建设单位应组织成立验收工作组，验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。 ③验收工作组应当严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，形成验收意见。验收意见应当包括工程建设基本情况，工程变更情况，环境保护设施落实情况，环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响，验收存在的主要问题，验收结论和后续要求。 ④建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。 ⑤建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 （4）企业环境信息公开 本项目不属于重点排污企业，根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，重点排污单位之外的企业事业单位可参照第九条、第十条和第十一条规定公开其环境信息。 ①信息公开内容 本项目环境信息公开应包括以下内容： 1)基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2)排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3)防治污染设施的建设和运行情况； 4)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5)其他应当公开的环境信息，如日常监测方案等内容。 ②信息公开渠道 本项目环境信息公开可通过以下渠道： 1)公布信息公开服务热线电话； 2)在企业设置资料索取点。 公众可以拨打信息公开服务热线电话索取环境信息公开的内容和资料；也可以直接去厂区索取环境信息资料。 11、排污口规范化 根据原国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发【1999】24号）等文件的要求，提出以下排放口规范化措施。（1）噪声排放源规范化 应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）固体废物规范化要求 工业固废和生活垃圾应设置专用堆放场地，并采取防止二次污染的措施。 （3）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。各建设单位排污口分布图由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 表32 排污口图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气 排放口; 表示废气向 大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向外环境排放. 3; 噪声 排放源; 表示噪声向 外环境排放. 4; 一般 固体废物; 表示一般固 体废物贮存、 处置场. 8、企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部第31号)相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，定州市怡康金属制品有限公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息，主要内容见表33。 表33 企业基础信息一览表 序号; 项目; 内容. 1; 单位名称; 定州市怡康金属制品有限公司. 2; 统一社会信用代码; 91130682579569019N. 3; 法定代表人; 成志锋. 4; 地址; 定州市李亲顾镇留宿村北. 5; 联系人及联系方式; 成志锋 15831557888. 6; 项目的主要内容; 本项目利用现有场地，在现有涂塑网加工车间新增一条涂塑网生产线，主要包括放网机1台、加热炉1台、流化槽1台、塑化炉1台、收网机1台等及其相关辅助设备，同时，新增六角网机9台，菱形网机6台等设备. 7; 产品及规模; 项目建成后，新增生产能力为年产涂塑网3000吨. ②排污信息 包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 涂粉、塑化工序 | 颗粒物 | 集气罩+喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合+1根15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级限值 |
|  |  | HCL |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放浓度限值 |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | HCL |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | -- | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值 |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 不合格产品 | 收集后外售 | 合理处置 |
|  |  | 废铁丝 |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 收集的集尘灰 | 作为原料回用于生产 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为生产设备在运行过程中产生的噪声。设备噪声值约为80～85dB(A)。通过基础减振、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论： ### 1、项目基本情况 ### （1）项目概况 定州市怡康金属制品有限公司投资50万元在定州市李亲顾镇留宿村北建设定州市怡康金属制品有限公司扩建3000吨涂塑网加工生产项目。 项目位于定州市李亲顾镇留宿村北，占地面积为5333m2（8亩）。厂址中心地理坐标为北纬38°21′29.13″，东经115°4′28.81″。项目东侧为制钉厂，南侧隔村路为空地，西侧隔空地为会康金属制品厂，北侧为空地。距离项目最近的敏感点为南侧260m处的留宿村。 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制类或淘汰类项目，为允许类；且不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见》（试行）禁止类与限制类之列。。 （2）项目衔接 ①给排水 本项目用水主要为冷却水补水。项目冷却用水循环使用，不外排，无新增生活废水。 本项目新鲜用水依托现有，可满足用水需求。 ②供电 本项目用电量为20万kWh/a，依托现有，满足用电需求。 ③供暖 本项目生产不用热，生活取暖由空调提供。 2、区域环境质量现状 （1）大气环境 根据定州市常规自动监测站2018年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、O3、NO2、PM2.5。 （2）水环境 沙河属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类功能区。 区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 （3）声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 ### 3、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析 本项目废气主要为本项目废气主要为塑化、涂粉工序产生的废气。 ①有组织废气 在塑化机上方设集气罩，废气收集后共同引入1套“喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合”处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放，集气罩收集效率按90%计，风机风量为5000m3/h，每年工作2400h，则有组织颗粒物产生量为0.182t/a，产生速率为0.076kg/h，产生浓度为15.188mg/m3。喷淋塔+静电捕集（去除效率分别为85%，99%）综合去除效率为99.85%计，则有组织颗粒物排放量为0.00027t/a，排放速率为0.00005kg/h，排放浓度为0.011mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（即颗粒物排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 有组织非甲烷总烃产生量为0.425t/a，产生速率为0.177kg/h，产生浓度为35.438mg/m3，光催化氧化装置对非甲烷总烃去除效率为60%，则有组织非甲烷总烃排放量为0.170t/a，排放速率为0.071kg/h，排放浓度为14.175mg/m3。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值要求（即非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3，去除效率≥90%）。 有组织HCl产生量为0.003t/a，产生速率为0.001kg/h，产生浓度为0.273mg/m3。HCl的排放量为0.003t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.273mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（即HCl≤100mg/m3，排放浓度≤0.26mg/m3）。 - 无组织废气 本项目未被集气罩收集的颗粒物、非甲烷总烃、HCl无组织排放，通过车间密闭，定期进行厂区泼洒抑尘，以及设置围挡等措施，无组织废气减少30%，因此，车间无组织颗粒物的排放量为0.014t/a，排放速率为0.006kg/h，无组织HCl排放量为0.0003t/a，排放速率为0.0001kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；无组织非甲烷总烃排放量为0.033t/a，排放速率为0.014kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 （2）地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生，不新增生活污水。 本项目运营期无废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)中对地表水环境影响评价工作分级的要求，确定地表水评价等级为三级B，因此，不再进行地表水环境评价范围划定及评价。 本项目所采用废水处理措施可行，无废水外排，不会对地表水环境造成不利影响。 （3）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），拟建项目属于“I、金属制品--53、金属制品加工制造--其他”类别，属于IV类项目，不需开展地下水环境影响评价。 （4）声环境影响分析 本项目噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，噪声值在80~85dB（A），采用基础减震、厂房隔声，再经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境影响较小。 （5）固体废物对环境影响 本项目固体废物主要为废铁丝、不合格产品、除尘器收集的集尘灰等。 本项目生产过程中产生的废铁丝、不合格产品，集中收集后外售；涂粉工序产生的颗粒物经静电捕集后，收集的除尘灰定期收集后，可作为原料回用于生产，不外排。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生污染影响。 （6）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目类别属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”项目，土壤环境影响评价类别判定为“III类”，项目占地面积为5333m2，属于小型规模，本项目土壤环境敏感程度为“不敏感”。依据污染影响型评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。 4、总量控制 本项目污染物总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a，NOX：0t/a。特征污染物总量控制指标为非甲烷总烃:0.96t/a，颗粒物：1.440t/a，HCL：1.200t/a。 5、项目建设的可行性结论 项目建设符合国家产业政策，选址可行，区域环境质量较好；各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，对周围环境影响较小，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。 二、建议 1、认真执行“三同时″制度，确保各项环保措施落到实处。 2、加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 三、建设项目“三同时″工程验收 建设项目环境保护“三同时″验收一览表见表34。 表34 建设项目“三同时″工程验收一览表 项目; 污染源; 治理措施; 验收指标; 验收标准; 投资 （万元）. 废气; 涂粉、塑化工序废气; 集气罩+喷淋塔+静电捕集+光氧催化三级组合+1根15m高排气筒（DA001）; 颗粒物：浓度≤120mg/m3；速率≤3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值; 0.5. HCl：浓度≤100mg/m3；速率≤0.26kg/h. 非甲烷总烃：浓度≤60mg/m3；去除效率≤70%; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业排放浓度限值. 厂界无组织废气; 车间密闭; 颗粒物≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. HCl≤0.2mg/m3. 非甲烷总烃≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值. 厂区内无组织废气; --; 非甲烷总烃 监控点处1h平均浓度值≤6mg/m3； 监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1 中特别排放限值. 废水; --; --; --; --; --. 噪声; 工艺设备; 基础减振+厂房隔声+距离衰减; 3类 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 0.5. 固废; 不合格产品; 收集后外售; 合理处置; 合理处置; --. 废铁丝; --. 收集的集尘灰; 作为原料回用于生产; --. 合计; 1.

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图: 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 审批及验收意见 附件2 营业执照 附件3 转让协议 附件4 租赁协议 附件5 委托书 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。