- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      年产15000吨杠铃、哑铃项目

建设单位（盖章）：定州双瑞健身器材有限公司

编制日期：           二O二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产15000吨杠铃、哑铃项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-130689-41-03-000051 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王崇生 | 联系方式 | 13503121091 |
| 建设地点 | 河北省定州市定州经济开发区大奇连体品工业园恒达路北侧 |  |  |
| 地理坐标 | （114度57分26.922秒，38度33分23.421秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2443 健身器材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造40体育用品制造-有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项目[2019]166号 |
| 总投资（万元） | 4800.00 | 环保投资（万元） | 48.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11486.27 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《关于印发全省部分省级经济开发区和省级工业聚集区规范整合方案的通知》 审批机关：河北省人民政府 审批文件名称及文号：河北省人民政府办公厅关于印发全省部分省级经济开发区和省级工业聚集区规范整合方案的通知（冀政函[2014]14号） 规划名称：《关于同意设立定州高新技术开发区的批复》 审批机关：河北省人民政府 审批文件名称及文号：河北省人民政府办公厅关于同意设立定州高新技术开发区的批复（冀政函[2014]86号） 规划名称：《河北省人民政府办公厅关于确定全称规范整合并更名为省级经济开发区（第一批）规划面积的通知》 审批机关：河北省人民政府 审批文件名称及文号：河北省人民政府办公厅关于河北省人民政府办公厅关于确定全称规范整合并更名为省级经济开发区（第一批）规划面积的通知（冀政办字[2015]158号） 规划名称：《关于定州市开发区优化整合方案的批复》 审批机关：河北省人民政府 审批文件名称及文号：河北省人民政府办公厅关于定州市开发区优化整合方案的批复（冀政字[2016]42号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：河北省生态环境厅 审查文件名称及文号：河北省生态环境厅关于转送河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪评价结论的函（冀环环评函[2019]780号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 规划符合性分析：河北定州经济开发区规划面积36.00平方公里，其中允许建设区18.02平方公里，有条件建设区17.98平方公里，本项目位于定州经济开发区大奇连体品工业园，位于开发区允许建设区，符合规划要求； 规划环境影响评价符合性分析：本项目属于体育用品制造业，不在园区限制入驻行业内，符合开发区产业和用地布局要求。因此，本项目符合河北定州经济开发区规划相关要求 |  |  |
| 其他符合性分析 | 选址可行性分析 本项目位于河北定州经济开发区大奇连体品工业园，项目中心地理坐标为东经114°57′26.922″，北纬38°33′23.421″。园区主要为能源化工、装备制造业（以汽车制造业为主）、体育用品、医药制造、化工类项目。本项目为体育用品制造行业，符合园区产业定位。 项目用地为工业用地（冀（2020）定州市不动产权第0005973号），并且定州市行政审批局为本项目出具建设用地规划许可证（定地字第130682201900066号）。项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区以及珍稀濒危野生动植物。因此，项目选址可行。 产业政策符合性分析 项目不属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中的限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类的项目，符合国家产业政策要求。项目符合《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见(试行)》(环办环评[2016]61号)及《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环办环评[2016]150号)等文件要求，不在河北定州经济开发区环境准入负面清单内。项目已在定州行政审批局备案，备案号：定行审项目[2019]166号，符合国家和地方产业政策。 相关政策符合性分析 本项目符合《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。详见下表。 表1 相关政策符合性分析 政策名称; 政策内容; 本项目情况; 是否符合. 《河北省重点行业挥发性有机物污染控制技术指引》（冀环大气[2019]501号; 对于高浓度废气，优先采用冷凝、吸收、吸附等组合技术进行回收利用，并辅以其他治理技术实现达标排放。难以回收利用的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。对于低浓度、大风量VOCs废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术、提供VOCs浓度后净化处理。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理。; 本项目产生的有机废气属于难以回收利用的有机废气，采用“二级活性炭吸附”技术处理; 符合. 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）; 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目位于河北定州经济开发区内，项目使用水性油墨、塑粉、PVC颗粒等低VOCs含量的原辅材料，对产生的有机废气进行有效收集，通过二级活性炭吸附装置净化处理，确保有机废气达标排放; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; VOCs物料卸料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目生产过程均在生产车间内进行，生产过程产生的有机废气采用集气装置收集，经“二级活性炭吸附装置”处理，达标排放; 符合. 含VOCs产品使用过程; VOCs质量比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的应采取局部气体收集措施废气应排至VOCs废气收集处理系统。. “三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态环境保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 本项目位于河北定州经济开发区，项目周边无自然保护区、水源保护区等生态保护目标，对照《河北省生态保护红线》（冀政字〔2018〕23号）要求，项目不在河北省生态保护红线内，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线 根据《河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》中监测数据，本项目所在区域环境空气、地下水、声环境、土壤环境等均能够满足相应标准要求。项目产生的废气经收集处理后，能达标排放，对周边环境影响较小；项目无生产废水外排，生活污水经厂区化粪池预处理后，排入定州市污水处理厂处理，对周围环境影响较小；项目选用低噪声设备，均置于厂房内，且设备设置减振基础，能确保噪声达标排放；项目位于防渗措施完善的厂房内，基本不会对地下水环境及土壤环境产生影响。综上，项目符合环境质量底线要求。 ③与资源利用上限分析 根据项目特点，本项目利用的资源主要为水资源和电能，均依托河北定州经济开发区供水、供电系统，项目用水量、用电量较小，在河北定州经济开发区供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源利用上限。 ④与负面清单对照分析 表2 河北定州经济开发区环境准入负面清单 序号; 环境准入负面清单具体内容; 本项目情况. 1; 根据开发区环境空气质量现状监测结果，各项监测因子均满足环境质量标准要求，根据定州市自动监测站常规监测数据统计，PM10、PM2.5及NO2年均浓度不能满足环境质量标准要求。评价要求，开发区严格控制拟入驻项目的颗粒物及NO2排放量，新建企业生产设施及环保治理设施等均应按照国家发布的先进水平进行施工设计，并提高现有企业的环保质量设施水平，做到区域范围内污染物不增加。; 下料、打磨、焊接、修边、破碎工序废气经集气罩收集后，经布袋除尘器处理与抛丸工序自带的布袋除尘器处理后的废气，共同经一根15m高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘经喷室自带滤芯除尘器处理+布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒（DA002）排放；浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序有机废气和天然气燃烧废气共同经二级活性炭处理后，经一根15m高排气筒（DA003）排放；水泥仓顶自带布袋除尘器处理废气后经仓顶排气筒（DA004）排放（15m）；配料搅拌过程废气经集气罩收集至布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA005）排放；未被收集的废气无组织排放，同时车间密闭、地面硬化、定期洒水抑尘和加强清扫等措施. 2; 评价建议规划区内现有规模化企业应积极开展清洁生产审核，提高清洁生产水平，整体应达到国家二级及以上标准要求，规模以上企业鼓励进行ISO9001质量认证。此外，随着科学技术的不断进步，新技术、新设备不断产生，园区内应促使企业自我、连续、长久地推行清洁生产，采用先进适用的技术、工艺和装备，实施清洁生产技术改造，以进一步减少资源能源利用指标，减少污染物排放及对周边居民的影响。; 项目已积极开展清洁生产审核，提高清洁生产水平. 3; 新入驻企业在资源与能源消耗、污染物排放方面各指标应满足原规划提出的评价指标体系，同时随着《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）更新，本园区新入驻企业还应满足本标准要求。; 项目利用的资源主要为水资源和电能，均依托河北定州经济开发区供水、供电系统，项目用水量、用电量较小，在河北定州经济开发区供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源利用上限. 4; 新入驻企业应满足“三线要求”，即生态保护红线要求、环境质量底线要求及资源利用上线要求。; 项目不在河北省生态保护红线内，符合生态保护红线要求；项目废气经处理后达标排放，噪声经基础减振、厂房隔声后达标排放，废水、固废均合理处置符合环境质量底线要求；项目用水量、用电量较小，在河北定州经济开发区供水、供电负荷范围内，能源消耗均未超出区域资源利用上限. 5; 除不产生生产废水和生活污水，或产生生产废水和生活污水但具备在厂区内全部回收利用，不向外环境排放(含直接排放和间接排放)的新建项目，以及“增产不增污”的改、扩建项目之外，其他新、改、扩建项目一律视为增加水污染物排放总量的建设项目，各级环评文件审批部门暂停审批其环境影响评价文件。; 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池处理后，经园区管网排入定州市污水处理厂处理. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 本项目占地17.2294亩（11486.27m2），总建筑面积10000m2，主要包括综合办公楼、生产车间、库房，新建组装生产线2条，配置生产设备10套，形成年产15000吨杠铃、哑铃的生产规模，具体建设内容见下表。 项目主要建设内容见表3。 表3 主要建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 生产车间; 1层，彩钢结构，建筑面积4000m2，内设灌装生产线、浸塑生产线、喷塑生产线、注塑生产线、包胶生产线、机加工生产区等，主要进行哑铃、杠铃的生产. 辅助工程; 综合办公楼; 2层，彩钢结构，建筑面积4000m2，主要用于人员办公和临时休息. 库房; 1层，彩钢结构，建筑面积2000m2，主要用于储存原料和成品. 公用工程; 供水; 本项目用水由园区管网提供. 供电; 本项目用电由园区电网提供. 供热; 本项目生产用热采用电加热和天然气加热，职工冬季采暖使用空调. 环保工程; 废水; 本项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水，经厂区化粪池处理后，经园区管网排入定州市污水处理厂处理. 废气; 下料、打磨、焊接、修边、破碎工序废气经集气罩收集后，经布袋除尘器处理与抛丸工序自带的布袋除尘器处理后的废气，共同经一根15m高排气筒（DA001）排放；喷塑粉尘经喷室自带滤芯除尘器处理+布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒（DA002）排放；浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序有机废气和天然气燃烧废气共同经二级活性炭处理后，经一根15m高排气筒（DA003）排放；水泥仓顶自带布袋除尘器处理废气后经仓顶排气筒（DA004）排放（15m）；配料搅拌过程废气经集气罩收集至布袋除尘器处理后经一根15m高排气筒（DA005）排放；未被收集的废气无组织排放，同时车间密闭、地面硬化、定期洒水抑尘和加强清扫等措施. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声. 固废; 生产工序产生的废包装袋和不合格品以及热洁炉工作过程中产生的废渣，集中收集后外售；焊渣、除尘灰集中收集后外售. 废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、设备润滑产生废润滑油、废润滑油桶以及废气治理过程产生的废活性炭属于危险废物，暂存于危废间定期交由有处理资质的单位处置. 生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 2、产品方案： 本项目年产15000吨杠铃、哑铃。 表4 产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产量. 1; 杠铃; 5000t/a. 2; 哑铃; 10000t/a. 合计; 15000t/a. 3、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况详见表5。 表5 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 圆钢; 5500; t/a; 外购. 2; 铸铁件; 6000; t/a; 外购. 3; 沙子; 1000; t/a; 外购. 4; 石子; 1000; t/a; 外购. 5; 水泥; 500; t/a; 外购. 6; 水; 400; t/a; 外购. 7; 包装木材; 600; t/a; 外购. 8; 二辛脂; 400; t/a; 外购. 9; PVC糊树脂; 200; t/a; 外购. 10; 颜料; 1; t/a; 外购. 11; PVC颗粒; 10; t/a; 外购. 12; 塑粉; 10; t/a; 外购. 13; 生胶片; 50; t/a; 外购. 14; 普通焊条; 2; t/a; 外购. 15; 水性油墨; 0.5; t/a; 外购，5kg/桶. 16; 润滑油; 1; 桶/a; 外购，10kg/桶. 能源消耗情况. 序号; 名称; 用量; 单位; 备注. 1; 水; 1210; m3/a; 河北定州经济开发区供水管网. 2; 电; 100; 万kW·h/a; 河北定州经济开发区供电系统. 3; 天然气; 5; 万m3/a; 河北定州经济开发区天然气管网. 二辛脂：邻苯二甲酸二辛酯，简称DOP，俗称二辛酯，分子式是C24H38O4。它是一种无色油状液体，比重0.9861(20/20)，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、矿物油等大多数有机溶剂。可作为增塑剂应用于热塑性塑料成型，可改善其加工性。 PVC糊树脂：聚氯乙烯（PVC）糊树脂顾名思义是此种树脂主要以制成糊状形式来应用，人们常用此种糊称作增塑糊，是未加工状态下的聚氯乙烯塑料的一种独特液体形式。糊树脂常由乳液和微悬浮法制得。聚氯乙烯糊树脂因粒度微细，其质地像滑石粉，具有不流动性。聚氯乙烯糊树脂同增塑剂混合后经搅拌形成稳定的悬浮液，即制成PVC糊料，或称作PVC增塑糊、PVC溶胶，而且人们正是以这种形式用来加工成最终制品。在制糊过程中，根据不同的制品需要，添加各种填料、稀释剂、热稳定剂、发泡剂及光稳定剂等。 塑粉：本项目塑粉成分为环氧树脂，是分子结构中含有环氧基团的高分子化合物。固化后的环氧树脂具有良好的物理化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘接强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各部门，作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。环氧树脂的分解温度达200℃以上。 PVC颗粒：聚氯乙烯（Polyvinyl chloride)，英文简称PVC，是氯乙烯单体（VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂。PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。 生胶片：是一种独具高弹性的聚合物材料，是制造橡胶制品的母体材料，一般指未硫化的橡胶胶料。生胶包括天然橡胶和合成橡胶，常用的天然橡胶有烟片胶、标准胶；常用的合成橡胶有丁苯胶、顺丁胶、丁基胶。还有少量特殊胶料使用氯丁胶、丁腈胶。 水性油墨：水性油墨简称为水墨，它主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复核研磨加工而成。其中挥发性有机物含量低于10%。 4、建设项目主要设备表 本项目新建组装生产线2条，生产设备10套，其中包括砂轮机、数控车床、锯床、二保焊机、滚丝机、金属圆锯机、木料切割机、抛丸机、锻造机床、颗粒搅拌机、搅拌罐、注塑机、烘干机、中频加热炉、热洁炉、破碎机、包胶机、灌装生产线、浸塑生产线、喷塑生产线、水泥料仓、打码机、液压机、水墨印刷机、装订机、打包机等共计135台（条），具体设备详见下表。 表6 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量/套; 详细设备名称; 数量; 单位; 备注. 1; 机加工生产设备; 1; 砂轮机; 2; 台; /. 2; 数控车床; 20; 台; /. 3; 锯床; 5; 台; /. 4; 二保焊机; 10; 台; /. 5; 滚丝机; 6; 台; /. 6; 金属圆锯机; 5; 台; /. 7; 木料切割机; 2; 台; /. 8; 抛丸机; 2; 台; /. 9; 锻造机床; 5; 台; /. 10; 注塑生产设备; 1; 颗粒搅拌机; 2; 台; /. 11; 搅拌罐; 6; 台; /. 12; 注塑机; 10; 台. 13; 破碎机; 2; 台. 14; 热处理设备; 1; 烘干机; 2; 台; /. 15; 中频加热机; 5; 台; /. 16; 热洁炉; 1; 台; 对喷塑不合格的工件进行脱塑. 17; 生橡胶加工生产设备; 1; 包胶机; 20; 台; /. 18; 浸塑生产设备; 1; 浸塑生产线; 2; 条; /. 19; 喷塑生产设备; 1; 喷塑生产线; 2; 条; 静电喷涂. 20; 灌装生产设备; 1; 灌装生产线; 2; 条; /. 21; 水泥料仓; 1; 座; /. 22; 打码生产设备; 1; 打码机; 5; 台; 产品表面打码. 23; 液压设备; 1; 液压机; 6; 台; /. 24; 包装箱加工设备; 1; 水墨印刷机; 2; 台; /. 25; 装订机; 5; 台; /. 26; 打包机; 5; 台; /. 27; 合计; 10; 合计; 135; 台/条; /. 28; 组装生产线; 2; 条. 6、公用工程 （1）给水 项目用水由河北定州经济开发区供水管网提供，水质水量满足项目用水需求。项目新鲜水用量为4.033m3/d（1210m3/a），主要为生产用水和职工生活用水。 生产用水主要为灌装生产线用水、冷却用水以及热洁炉用水。其中灌装生产线用水量为1.333m3/d（400m3/a）；冷却用水和热洁炉用水循环使用不外排，定期补充损耗。其中，冷却用水循环水量为10m3/d，补水量为1m3/d（300m3/a）；热洁炉用水循环使用，定期补水，补水量为0.5m3/d（150m3/a），循环水量为5m3/d；项目定员30人，根据《河北省用水定额 第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016），生活用水量按40L/d·人计，则职工生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）。 （2）排水 厂区的排水实行雨污分流制。项目灌装生产线用水全部用于产品，冷却水用水和热洁炉用水循环使用，不外排。生活污水产生量按用水量的80%计，生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），经厂区化粪池预处理后，排入定州市污水处理厂处理。 图1 本项目水平衡图 （3）供电 本项目用电约100万kW·h/a，由河北定州经济开发区供电系统提供，可满足项目生产用电需求。 （4）供热及制冷 本项目生产用热采用电加热及天然气加热。职工冬季取暖、夏天制冷使用空调。 7、劳动定员与工作制度：本项目劳动定员30人，全年工作300日，3班8小时工作制。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目年产15000吨杠铃、哑铃，其中普通杠铃5000t/a、哑铃10000t/a。 工艺流程说明： （1）杠铃生产工艺 外购圆钢，经金属圆锯机、锻造机床、数控车床、锯床等设备进行下料、切割后，利用二保焊机进行焊接，焊接完成后，利用砂轮机打磨，外协电镀喷漆即为成品，完成包装后，入库等待外售。 （2）浸塑哑铃生产工艺 首先将二辛脂、PVC糊树脂、涂料等按照相应比例配比后，与外购的铸铁件经天然气燃烧机预热，完成预热的工件被输送链送至浸塑生产线上方，使工件完全浸入，浸入时间保持在10~15S，聚氯乙烯颗粒热分解温度约在80℃~140℃，热分解采用天然气燃烧机加热，浸塑生产线的聚氯乙烯颗粒遇热融化后粘附到工件表面，完成浸塑过程。 浸塑完成后的工件，由输送链导入固化室，对工件进行加热，热源为天然气，使室内温度控制在180℃左右，并保温一段时间（约10min），附着在工件表面的浸塑粉遇高温后熔化、流平、固化，最终得到符合要求的涂层。工件出固化室后，用冷却水冷却，冷却水循环使用不外排，最后由人工下件。再经打码机对哑铃打码，包装入库。 （3）喷塑哑铃生产工艺 外购的圆钢，经金属圆锯机、锻造机床、数控车床、锯床等设备进行下料、切割后，利用二保焊机进行焊接，焊接完成后，对工件表面进行静电喷涂，然后由输送链导入固化室，对工件进行加热，热源为天然气，使室内温度控制在180℃左右，并保温一段时间（约10min），附着在工件表面的塑粉（环氧树脂）遇高温后熔化、流平、固化，最终得到符合要求的涂层，包装入库。其中，对喷塑不合格的喷塑工件，利用热洁炉进行脱塑处理后，重新进入喷室进行喷塑工艺。 （4）注塑哑铃生产工艺 杠铃片以PVC颗粒为原料，将其注入注塑机内，通过电加热使颗粒熔融，加热温度为180℃左右，挤出成型，将半成品取出后脱模修边，组装好，即为成品，包装入库，不合格品利用破碎机破碎成颗粒返回注塑工序继续生产。 （5）注胶哑铃生产工艺 外购的铸铁件经电加热，外购的生胶片经压薄处理，铸铁件装入注胶机模具内，然后将胶片挤压进模具中，经电加热成型，再经冷却水冷却定型，最后经打码机打码，包装入库。 （6）配重哑铃生产工艺 外购的沙子、石子、水泥、水按照一定的配比，混合搅拌后，经灌装生产线成型、晾干，即为成品，包装入库。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 根据定州市生态环境局2019年环境质量报告中的数据，对项目区域空气质量达标情况进行判定。 表7 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177%; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 118; 70; 169%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 31.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105%; 超标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 3200; 4000; 80%; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 202; 160; 126%; 超标. 根据公报结果，项目区域为环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5、O3和NO2。 （2）其他污染物环境质量现状 本次评价非甲烷总烃、HCl环境质量现状监测数据引用《河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪报告书》中环境质量现状监测数据，检测时间分别为2018年7月30日～2018年8月5日，2018年10月8日~2018年10月14日。监测点大奇连村位于本项目东北侧620m处，满足项目周边5km范围内近3年现有监测数据的引用要求，因此引用此检测数据可行。 本项目非甲烷总烃环境质量现状检测数据引用情况详见表8。 表8 非甲烷总烃环境质量现状检测数据引用情况表 点位; 监测因子; 监测时段; 数据来源; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 大奇连村; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 2018年7月30日至8月5日; 《河北定州经济开发区总体规划环境影响跟踪报告书》中环境质量现状监测数据; NE; 620. 大奇连村; HCl; 1小时平均浓度; 2018年12月4日至12月10日; NE; 620. 24小时平均浓度. 本项目非甲烷总烃、HCl环境质量现状检测数据结果及评价见表9。 表9 非甲烷总烃环境质量现状评价结果 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准 /(mg/m3); 监测浓度范围/(mg/m3); 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 大奇连村; 非甲烷 总烃; 1小时平均浓度; 2.0; 0.4~1.18; 59; 0; 达标. 大奇连村; HCl; 24小时平均浓度; 0.015; 0.011~0.015; 100; 0; 达标. 1小时平均浓度; 0.05; 0.005~0.039; 78; 0; 达标. 根据上表可知，本项目所在区域环境空气中非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求，HCl1小时平均浓度，24小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D浓度参考限值。 2、地下水环境质量现状 本项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中III类标准。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。评价区域声环境质量良好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 4、生态环境质量现状 本项目位于河北定州经济开发区，土地性质为工业用地，不涉及生态环境敏感目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目500m范围内无环境空气保护目标。 2、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无水环境保护目标。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目位于河北定州经济开发区，土地性质为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织废气 下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；喷塑工序颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘二级标准；浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序产生的非甲烷总烃从严执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值，HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；天然气燃烧废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值，同时满足生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求（环大气［2019］56号）；水泥仓废气和配料搅拌工序废气执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13-2167-2020）表1大气最高允许排放浓度。 （2）无组织废气 无组织排放的颗粒物从严执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2大气污染物无组织排放限值；HCl执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界排放限值；厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 表10 污染物排放标准 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序废气; 颗粒物; 排气筒; 15; m; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 浓度限值; 120; mg/m3. 排放速率; 3.5; kg/h. 喷塑工序废气; 颗粒物（染料尘）; 排气筒; 15; m; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘二级标准. 浓度限值; 18; mg/m3. 排放速率; 0.51; kg/h. 浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序废气; 非甲烷总烃; 浓度限值; 60; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准. (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值; 去除效率; 70; %. HCl; 浓度限值; 100; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 排放速率; 0.26; kg/h. 天然气燃烧废气; 颗粒物; 排放浓度; 30; mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值，同时满足生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求（环大气［2019］56号）. SO2; 排放浓度; 200; mg/m3. NOx; 排放浓度; 300; mg/m3. 水泥仓; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 10; mg/m3; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1大气污染物最高允许排放浓度颗粒物排放限值. 配料搅拌工序. 厂界无组织废气; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. HCl; 0.2; mg/m3. 颗粒物; 无组织排放限值≤0.5mg/m3，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2大气污染物无组织排放限值. 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值. 厂区内无组织废气; 非甲烷总烃; 监控点处1h平均浓度值; 6; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 监控点处任意一次浓度值; 20; mg/m3. 2、废水 项目运营期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求。 表11 废水处理后回用标准一览表 单位：mg/L 标准来源; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准; 500; 300; 400; —. 定州市污水处理厂进水指标要求; 500; 250; 400; 45. 本项目废水排放执行标准; 500; 250; 400; 45. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表12 污染物排放标准 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 运营期; 昼间; 65; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 夜间; 55. 4、固体废物 运营期一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准及其修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N。本项目重点污染物排放量核算情况见下表。 表13 本项目废水重点污染物排放量核算一览表 污染源; 重点污染物; 核算浓度（mg/L）; 排放量（m3/a）; 污染物核算年排放量（t/a）. 生活污水; COD; 297.5; 288; 0.086. NH3-N; 38.8; 0.012. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/L）×排放量（m3/a）×/106. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：COD：0.086t/a、NH3-N：0.012t/a. 表14 本项目废气重点污染物排放量核算一览表 污染源; 重点污染物; 核算浓度（mg/m3）; 排气量（m3/a）; 运行时间（h/a）; 污染物核算年排放量（t/a）. 天然气燃烧废气; SO2; 29.356; 681295.9; 2400; 0.020. NOx; 137.312; 0.094. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年排放量分别为：SO2：0.020t/a、NOx：0.094/a. 综上所述，本项目核算总量控制指标为COD：0.086t/a，NH3-N：0.012t/a，SO2：0.020t/a，NOx：0.094/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有闲置厂房，新上生产设备，不涉及土方、地基开挖等主体建筑物的施工，仅涉及机械设备和环保设施的安装调试等过程，施工期产生的污染随施工期结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1、大气环境影响分析 1.1项目废气污染物产排及治理情况 本项目运营期废气主要为下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序产生的颗粒物；喷塑工序颗粒物，浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序产生的非甲烷总烃、HCl；天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx；水泥仓粉尘以及配料搅拌工序粉尘，项目废气污染物产排及治理情况见下表。 表15 项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; 下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序; 喷塑工序; 水泥仓; 配料搅拌工序. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 16.336; 3; 0.060; 1.308. 排放形式; 有组织; 有组织; 有组织; 有组织. 治理 设施; 治理工艺; 集气罩+布袋除尘器; 喷室自带滤芯除尘器处理+布袋除尘器; 仓顶布袋除尘器; 集气罩+布袋除尘器. 风机风量(m3/h); 10000; 10000; 5000; 5000. 收集效率(%); 90; 100; 100; 90. 去除率(%); 99; 95; 95; 99.7; 99.7. 是否可行技术; 是; 是; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 8.901; 0.312; 0.015; 0.294. 排放速率(kg/h); 0.089; 0.003; 0.0001; 0.001. 排放量(t/a); 有组织; 0.641; 0.008; 0.0002; 0.004. 无组织; 0.429; /; /; 0.131. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; 15; 15; 15. 排气筒内径(m); 0.5; 0.5; 0.4; 0.5. 温度(℃); 20; 20; 20; 20. 编号及名称; DA001; DA002; DA004; DA005. 类型; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; E114.958017° N38.556589°; E114.957111°; E114.957205° N38.556750°; E114.957265° N38.556728°. 续表15 项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; 浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序以及天然气燃烧废气. 污染物种类; 颗粒物; SO2; NOx; 非甲烷总烃; HCl. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 0.012; 0.02; 0.094; 1.810; 0.00003. 排放形式; 有组织. 治理 设施; 治理工艺; 集气罩+二级活性炭吸附装置. 风机风量(m3/h); 10000. 收集效率(%); 90. 去除率(%); /; 99.7; /. 是否可行技术; /; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 17.613; 29.356; 137.312; 1.561; 0.001. 排放速率(kg/h); 0.005; 0.008; 0.039; 0.0156; 0.00001. 排放量(t/a); 有组织; 0.012; 0.02; 0.094; 0.037; 0.00002. 无组织; /; /; /; 0.181; 0.000003. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15. 排气筒内径(m); 0.5. 温度(℃); 25. 编号及名称; DA003. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E114.957053°N38.556359°. 表16 本项目废气监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序废气排气筒（DA001）出口; 颗粒物; 浓度限值≤30mg/m3; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值. 喷塑工序废气排气筒（DA002）出口; 颗粒物 （染料尘）; 浓度限值≤18mg/m3; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘二级标准. 排放速率≤0.51kg/h. 浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序以及天然气燃烧废气排气筒（DA003）出口; 非甲烷总烃; 浓度限值≤60mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准. (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值; 去除效率≥70%. HCl; 浓度限值≤100mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值. 颗粒物; 排放浓度≤30mg/m3; 1次/年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值，同时满足生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求（环大气［2019］56号）. SO2; 排放浓度≤200mg/m3. NOx; 排放浓度≤300mg/m3. 水泥仓废气排气筒（DA004）出口; 颗粒物; 最高允许排放浓度≤10mg/m3; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求. 配料搅拌工序废气排气筒（DA005）出口; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 无组织排放限值≤0.5mg/m3，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值; 1次/年; 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2大气污染物无组织排放限值. HCl; ≤0.2mg/m3; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3; 1次/年; 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界污染物浓度排放限值要求. 车间外; 非甲烷总烃; 非甲烷总烃车间外监控点平均1h浓度限值：6mg/m3；监控点任意一次浓度限值：20mg/m3; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求. 1.2源强核算 ①下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序废气 项目下料、打磨、焊接、修边、破碎工序废气经集气罩收集后，经布袋除尘器处理与抛丸工序自带的布袋除尘器处理后的废气，共同经一根15m高排气筒（DA001）排放。 抛丸工序：根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》33金属制品业行业产排污系数表，抛丸工序颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，本项目原材料圆钢共5500吨，颗粒物有组织产生量为12.045t/a，风机风量为10000m3/h，项目年工作时间7200h，布袋除尘器除尘效率为95%，则颗粒物有组织排放量为0.602t/a，排放速率0.084kg/h，排放浓度8.365mg/m3。 下料、打磨、焊接、修边、破碎工序：根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》2443健身器材制造行业产排污系数表，下料、打磨工序颗粒物产污系数为0.78千克/吨-原料，本项目原材料圆钢共5500吨，焊条2吨，则颗粒物产生量为4.292t/a，风机风量为10000m3/h，集气罩收集效率为90%，项目机加工生产区年工作时间7200h，则颗粒物有组织产生量为3.862t/a，产生速率0.536kg/h，产生浓度53.645mg/m3，布袋除尘器处理效率为99%，则颗粒物有组织排放量为0.039t/a，排放速率0.005kg/h，排放浓度0.536mg/m3。 已知，下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序废气共同经一根排气筒（DA001）排放，计算可得有组织颗粒物产生量为15.907t/a，有组织颗粒物排放量为0.641t/a，排放速率0.267kg/h，排放浓度26.703mg/m3，排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值。 ②喷塑废气 喷塑粉尘经喷室自带滤芯除尘器处理+布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒（DA002）排放。 喷塑工序：根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》33金属制品业行业产排污系数表，喷塑工序产污系数为300kg/t-原料，项目塑粉使用量为10t，经计算，喷塑工序颗粒物产生量3t/a，产生速率1.25kg/h，产生浓度125mg/m3。年工作时间2400h，滤芯除尘器和布袋除尘器处理效率均为95%，则处理后颗粒物排放量为0.008t/a，排放速率0.003kg/h，排放浓度0.312mg/m3。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2染料尘二级排放限值。 ③浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序以及天然气燃烧废气 浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序有机废气和天然气燃烧废气共同经二级活性炭处理后，经一根15m高排气筒（DA003）排放。 浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序：参照《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》2926塑料包装箱及容器制造行业产排污系数表，注（挤）塑工序产污系数为2.7kg/t-产品，二辛脂、PVC糊树脂、水性油墨等用量合计670.5吨，经计算，非甲烷总烃产生量为1.810t/a，集气罩收集效率为90%，有组织非甲烷总烃产生量1.629t/a，产生速率0.679kg/h，产生浓度67.8888mg/m3。二级活性炭吸附装置综合处理效率为99.7%，则处理后非甲烷总烃排放量为0.037t/a，排放速率0.0156kg/h，排放浓度1.561mg/m3。排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值。 PVC树脂在熔融过程中，会伴随产生少量的HCl气体，氯化氢气体排放参考《聚氯乙稀固化物的热分解脱氯化氢和辐照对热分解的影响》（《辐射防护》1982年5月，华北辐射防护研究所）一文中的相关数据，取其排放系数2.7g/t。项目PVC颗粒年用量10吨，计算可得，HCl产生量为0.00003t/a，集气罩收集效率90%，则HCl排放量为0.00002t/a，排放速率0.00001kg/h，排放浓度0.001mg/m3。排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值。 天然气燃烧废气：参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》可知：工业废气量排污系数为136259.17Nm3/万m3（天然气）、SO2为0.02S(S为硫的含量≤200mg/m3天然气）kg/万m3（天然气）、NOX的产污系数为18.71（kg/万m3-天然气），根据《环境保护使用数据手册》可知：颗粒物为2.4kg/万m3天然气，项目年用天然气5万m3/a，计算可得，烟尘、NOX、SO2排放量分别为0.012t/a、0.094t/a、0.02t/a，排放速率分别为0.005kg/h、0.039kg/h、0.008kg/h，排放浓度分别为17.613mg/m3、137.312mg/m3、29.356mg/m3。排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值，同时满足生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求（环大气［2019］56号）（即颗粒物排放浓度≤30mg/m3，SO2排放浓度≤200mg/m3，NOx排放浓度≤300mg/m3）。 ④水泥仓废气 外购的水泥由罐车送入水泥仓内，通过罐车自带设备产生的压缩空气将水泥通过管道送入散装水泥仓，整个输送过程在封闭的管道中完成。项目设置1座水泥仓，水泥仓顶排气口设置集气管道，经管道引至布袋除尘器除尘处理，处理后由15m排气筒（DA004）排放。 根据《逸散性工业粉尘控制技术》：水泥仓起尘系数为0.12kg/t，水泥年用量为500吨，计算可得，则水泥仓颗粒物产生量为0.060t/a，产生速率为0.025kg/h，产生浓度为5.000mg/m3。设计风机风量为5000m3/h，项目年运行时间为300天，仓顶布袋除尘器处理效率为99.7%，则颗粒物经仓顶布袋除尘器除尘处理后，水泥仓颗粒物排放量为0.0002t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.015mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2167-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产标准要求（即颗粒物排放浓度≤10mg/m3）。 ⑤配料搅拌粉尘 项目配料搅拌过程中产生的粉尘由集气罩进行收集，经布袋除尘器收集处理后，经1根15m高排气筒排放（DA005）。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》水泥制品制造业产排污系数表，水泥制品在生产过程中，物料配料搅拌的粉尘产污系数为0.523kg/t-产品，项目年生产配重杠铃2500吨，计算可得，物料配料搅拌粉尘产生量为1.308t/a，物料配料搅拌工序上方设集气罩，对粉尘进行收集。经集气罩收集后，共同经布袋除尘器处理，集气罩收集效率为90%，项目年工作时间2400h，则有组织粉尘产生量为1.177t/a，产生速率为0.490kg/h，产生浓度为98.063mg/m3，布袋除尘器装机风量5000m3/h，处理效率可达99.7%，则处理后的粉尘有组织排放量为0.004t/a，有组织排放速率为0.001kg/h，有组织排放浓度为0.294mg/m3，满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13-2167-2020）表1大气最高允许排放浓度。 ⑥无组织废气 无组织粉尘产生量为0.560t/a，排放速率为0.114kg/h，同时原料库和生产车间采取密闭、地面硬化、定期洒水抑尘和加强清扫等措施后，降尘率达到80%，即无组织粉尘产生量为0.112t/a，排放速率为0.023kg/h，排放满足《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13-2167-2020）表2颗粒物无组织排放浓度限值的要求；生产车间未被收集的非甲烷总烃无组织排放，排放量为0.181t/a，排放速率0.075kg/h，排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2企业边界排放限值；厂区内VOCs无组织废气应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值；无组织HCl排放量为0.000003t/a，排放速率0.000001kg/h，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 1.3非正常工况 非正常工况排放指生产中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目将各工序废气治理装置出现故障，污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。 表17 非正常工况废气排放情况表 产排污环节; 污染物种类; 非正常工况; 频次; 排放 浓度; 持续时间; 排放量 (kg); 措施. 下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序; 颗粒物; 废气处理装置出现故障，导致废气未经处理直接排放; 1次/a; 8.901; 1h/次; 0.089; 应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放同时制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养. 喷塑工序; 颗粒物; 1次/a; 0.312; 1h/次; 0.003. 浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序以及天然气燃烧废气; 非甲烷总烃; 1次/a; 1.560; 1h/次; 0.0156. HCl; 0.001; 1h/次; 0.00001. 颗粒物; 17.613; 1h/次; 0.005. SO2; 29.356; 1h/次; 0.008. NOx; 137.312; 1h/次; 0.039. 水泥仓; 颗粒物; 1次/a; 0.015; 1h/次; 0.0001. 配料搅拌工序; 颗粒物; 1次/a; 0.294; 1h/次; 0.001. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 （2）定期检修废气治理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 1.4污染防治可行性技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）颗粒物和非甲烷总烃污染防治可行技术包括：除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低 温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术，本项目下料、打磨、焊接、修边、破碎工序废气经集气罩收集后，经布袋除尘器处理与抛丸工序自带的布袋除尘器处理；喷塑粉尘经喷室自带滤芯除尘器处理+布袋除尘器处理后，经一根15m高排气筒排放；浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序有机废气和天然气燃烧废气共同经二级活性炭处理后，经一根15m高排气筒排放；水泥仓顶自带布袋除尘器处理；配料搅拌过程废气经集气罩收集至布袋除尘器处理，因此废气污染防治措施为可行技术。 1.5废气环境影响分析 根据定州市生态环境局2019年环境质量报告中的数据可知，项目区域为环境空气质量不达标区，项目500m范围内无环境空气保护目标，项目废气污染物产生量少，对周围环境保护目标影响较小。根据源强核算：项目污染物排放均可达到相应的排放标准，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 2、废水影响分析 2.1项目废水污染物产排及治理情况 本项目废水主要为生产过程中产生的职工生活污水。 表18 项目废水污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; 职工生活污水. 类别; 生活污水. 污染物种类; COD、BOD5、SS、NH3-N. 污染物产生情况; 废水产生量(t/a); 288. 污染物产生浓度(mg/L); COD; 350. BOD5; 200. SS; 250. NH3-N; 40. 污染物产生量(t/a); COD; 0.101. BOD5; 0.058. SS; 0.072. NH3-N; 0.012. 治理 设施; 治理工艺; 化粪池预处理. 治理效率(%); COD15%BOD59%SS50%NH3-N3%. 是否可行技术; 是. 污染物排放情况; 废水排放量(t/a); 288. 排放浓度(mg/L); COD; 297.5. BOD5; 182. SS; 125. NH3-N; 38.8. 排放量(t/a); COD; 0.086. BOD5; 0.052. SS; 0.036. NH3-N; 0.011. 排放方式; 间接排放. 排放去向; 排入厂区化粪池后，经污水管网排入定州市污水处理厂进一步处理. 排放规律; 不规律间断排放. 排放口基本情况; 编号及名称; DA001污水总排口. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E115.041620°N38.504729°. 排放标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求. 监测 要求; 监测点位; 污水总排口. 监测因子; 流量、COD、BOD5、SS、NH3-N. 监测频次; 1次/年. 2.2源强核算 本项目无生产废水产生，生活污水产生量288m3/a，产生浓度参考《水工业工程设计手册建筑和小区给水排水》中公共建筑污水水质的日均值，pH（无量纲）6.5~9、CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮40mg/L。根据《北京市环保局<建设项目环境保护审批登记表>填表说明》中的数据：采用化粪池预处理去除率一般为：COD15%、氨氮3%，类比同类型企业，化粪池预处理去除率一般为：BOD59%、SS50%。 因此，各污染物排放浓度为COD：297.5mg/L、BOD5：182mg/L、SS：125mg/L、NH3-N：38.8mg/L，生活污水污染物排放量为COD：0.086t/a、BOD5：0.052/a、SS：0.036t/a、NH3-N：0.011t/a，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州市污水处理厂进水水质要求。 2.3依托定州市污水处理厂可行性分析 定州市中诚水务有限公司(定州市污水处理厂)位于河北省定州市尹家庄村北，位于本项目东南侧9200米处，在定州市污水处理厂收水范围内，污水处理工艺采取“预处理+改良A2/O+反硝化生物滤池/曝气生物滤池+高密度沉淀池+V型滤池+消毒工艺”，设计处理能力为日处理污水4.00×104m3，本项目生活污水产生量为0.96m3/d，定州市污水处理厂的剩余处理能力满足对本项目废水的处理。定州市污水处理厂进出水水质指标见下表。 表19 定州市污水处理厂进出水水质指标 COD; BOD5; SS; NH3-N; pH. 进水水质; ≤500mg/L; ≤250mg/L; ≤400mg/L; ≤45mg/L; 6~9. 出水水质; ≤40mg/L; ≤10mg/L; ≤10mg/L; ≤2mg/L; 6~9. 综上所述，定州市污水处理厂对本项目废水处理能力可行。 2.4监测要求 根据排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）的相关规定以及本项目污染物排放情况，对本项目废水的日常监测要求详见下表。 表20 废水监测要求 监测点位; 监测频率; 监测因子; 执行标准. 废水总排口; 年/次; 流量、pH、COD、SS、NH3-N; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市污水处理厂进水水质要求. 因此，项目不会对周边地表水产生影响。 - 3、声环境影响分析 3.1噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为金属圆锯机、锻造机床、数控车床、锯床、风机等设备产生的噪声，声级值在65~95dB（A）之间。通过厂区合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振，厂房隔声等措施后，经类比调查各噪声源噪声值见下表。 表21 项目噪声源及分布情况一览表 序号; 噪声源; 数量（台/套）; 产生强度dB（A）; 降噪措施; 排放强度dB（A）. 1; 砂轮机; 2; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 2; 数控车床; 20; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 3; 锯床; 5; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 4; 二保焊机; 10; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 5; 滚丝机; 6; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 6; 金属圆锯机; 5; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 7; 木料切割机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 8; 抛丸机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 9; 锻造机床; 5; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 10; 颗粒搅拌机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 11; 搅拌罐; 6; 65; 基础减振、厂房隔声; 45. 12; 注塑机; 10; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 13; 烘干机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 14; 中频加热机; 5; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 15; 热洁炉; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 16; 破碎机; 2; 90; 基础减振、厂房隔声; 70. 17; 包胶机; 20; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 18; 浸塑生产线; 2; 60; 基础减振、厂房隔声; 40. 19; 灌装生产线; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 20; 水泥料仓; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 21; 打码机; 5; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 22; 液压机; 6; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 23; 水墨印刷机; 2; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 24; 装订机; 5; 85; 基础减振、厂房隔声; 65. 25; 打包机; 5; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 26; 风机; 10; 95; 基础减振、厂房隔声; 75. 3.2达标分析 采取上述降噪措施后，项目厂界噪声排放达标分析详见下表。 表22 项目厂界噪声排放厂界达标分析 单位：dB（A） 预测点位; 贡献值; 标准值（昼间）; 标准值（夜间）; 是否达标. 东厂界; 52.8; 65; 55; 达标. 南厂界; 41.3; 65; 55; 达标. 西厂界; 44.2; 65; 55; 达标. 北厂界; 54.9; 65; 55; 达标. 项目仅白天生产，夜间不生产，采取措施后，项目运营期噪声对各厂界贡献值为41.3～54.9dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 综上，项目噪声对周围环境的影响较小。 3.3监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关规定以及本项目污染物排放情况，对本项目噪声的日常监测要求详见下表。 表23 噪声监测要求 监测点位; 监测频率; 监测因子; 执行标准. 厂界外1m; 每季度一次; Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物影响分析 4.1固废产生情况 本项目产生的固废主要为废包装袋、不合格品、热洁炉工作过程中产生的废渣、焊渣、除尘灰、废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭以及职工生活垃圾。 （1）一般工业固体废物 本项目产生的一般工业固体废物主要为废包装、不合格品、热洁炉工作过程中产生的废渣、焊渣、除尘灰，项目一般工业固体废物的产生、处置情况见下表： 表24 项目一般工业固体废物的产生、处置情况 产生 环节; 固废名称; 属性; 代码; 物理 性状; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式; 利用或处置量（t/a）. 生产工序; 废包装袋; 一般固废; 244-003-07; 固态; 0.2; 袋装; 收集后 外售; 0.2. 不合格品; 一般固废; 244-003-49; 固态; 0.5; 袋装; 0.5. 热洁炉废渣; 一般固废; 244-003-49; 固态; 0.05; 袋装; 0.05. 焊渣; 一般固废; 244-003-49; 固态; 0.05; 袋装; 0.05. 除尘灰; 一般固废; 244-003-49; 固态; 15.409; 袋装; 15.409. （2）危险废物 本项目危险废物为废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭。1t废活性炭吸附有机物0.3t，本项目有机废物吸附量为0.053t/a，废活性炭产生量为0.18t/a，根据企业提供资料，废润滑油产生量为0.2t/a、废润滑油桶产生量为0.1t/a、废液压油产生量为0.2t/a、废液压油桶产生量为0.1t/a、废水性油墨桶0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》可知，废活性炭属于“HW49其他废物”中（900-039-49）类危险废物，废润滑油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中（900-217-08）类危险废物，废润滑油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中（900-249-08）类危险废物废液压油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中（900-218-08）类危险废物，废液压油桶属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中（900-249-08）类危险废物，废水性油墨桶属于“HW12染料、涂料废物”中（900-253-12）类危险废物，均由专用收集容器收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处理，项目危险废物的产生、处置情况见下表。 表25 项目危险废物的产生、处置情况 产生 环节; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 物理 性状; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 贮存及处置方式. 废气处理设施; 废活 性炭; HW49其他 废物; 900-039-49; 0.18; 固态; 有机物; 半年; T; 暂存于危废间，定期由有资质单位处理. 设备 润滑; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-217-08; 0.2; 液态; 有机物; 半年; T/I. 废润滑油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.1; 固态; 有机物; 半年; T/I. 生产过程; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.2; 液态; 有机物; 半年; T/I. 废液压油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.1; 固态; 有机物; 半年; T/I. 废水性油墨桶; HW12染料、涂料废物; 900-253-12; 0.1; 固态; 有机物; 半年; T/I. （3）生活垃圾 项目劳动定员30人，年工作日300天，职工生活垃圾按0.5kg/人·天计，则产生量为4.5t/a，职工生活垃圾集中收集后定期由环卫部门统一处理。 综上所述，项目固废均得到合理处置，项目一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单规定、危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关规定，不会对周围环境产生影响。 4.2固体废物环境管理要求 （1）企业应加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物和危险废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。一般工业固体废物储存、处置应符合GB18599的相关要求；危险废物储存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行回收处理。项目新建危废间内应设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，危废间防渗要求满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求；危废间应达到防止渗漏、雨水冲刷、防风防雨防晒等要求，确保危废间不受雨洪冲击或浸泡，专人管理，避免阳光直射危废间。本项目危险废物贮存场所基本情况具体见下表。 表26 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力t/a; 贮存 周期. 1; 危废 暂存间; 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 生产车间东北侧; 15m2; 密闭 容器; 0.18; 半年. 2; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2. 3; 废润滑油桶; HW08; 900-249-08; 0.1. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2. 5; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 0.1. 6; 废水性油墨桶; HW12; 900-253-12; 0.1. （2）企业应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量，固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 （3）项目危险废物应按照相关规定严格执行危险废物转移联单制度。 5、地下水、土壤影响分析 （1）污染源、污染物类型及污染途径 本项目对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源为事故状态下，危废间废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶的泄漏及废活性炭遗撒，危废间地面已做防渗，不会对地下水和土壤环境产生影响。 （2）防控措施 经现场调查，本项目厂区已采取了有效的分区防渗措施。重点防渗区，危废间：防渗系数K≤1×10-10cm/s；生产车间（除危废间）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；除绿化用地外其他非污染区域进行一般地面硬化。 综上所述，采取上述措施后，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。 6、生态环境影响分析 项目位于河北定州经济开发区大奇连体品工业园恒达路北侧，位于产业园区，项目新增用地范围内无自然保护区、世界文化遗产、自然遗产等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区等生态环境保护目标。因此本项目不会对周边生态环境产生影响。 7、环境风险分析 （1）风险物质识别及风险源分布情况 ①风险物质识别 本项目涉及的主要危险物质为废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭以及管道天然气。 本项目废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭，主要分布于危废间，危废间最大储存量为5.0t/a。 本项目天然气由天然气管道输送，厂内管道长约40m，管道内径20cm，则天然气体积约为1.26m3，常压下天然气密度约为0.7174kg/m3，根据企业资料，本项目管道气压力约为0.13MPa（绝压），则该压力下，天然气密度约为0.933kg/m3，本项目天然气最大储存量约为0.0012t。 ②环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值(Q)： Q＝ 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时候，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为天然气，存在量为0.0012吨。天然气（甲烷）属于附录B中183甲烷，临界量为10t。 表27 建设项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 甲烷; 0.0012; 10; 0.00012. 项目Q值∑; 0.00012. 由上表可知，项目物质与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级及评价范围 环境风险评价工作等级划分如下。 表28 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据判定，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，不需设置评价范围。 （2）可能影响环境的途径分析 本项目危险物质扩散途径主要有如下几个方面： ①大气扩散：废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭以及管道天然气发生泄漏后挥发有机废气进入大气环境，或者泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境空气造成污染。 ②水环境扩散：本项目废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭以及管道天然气发生泄漏或事故废水，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对地下水环境造成污染。 （3）环境风险防范措施 为了预防和减少项目环境风险事故，本评价提出以下风险防范措施： a.本项目危险物质主要为废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭以及管道天然气，设立危险废物暂存间和密闭天然气管道，做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置门槛。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交有资质单位处置。 b.应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加强对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。 c.上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。 d.泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划的对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。 （4）环境风险评价结论 本项目涉及的风险物质为废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭以及管道天然气，风险源为危险废物暂存间和厂区内天然气管网，上述风险源存在发生泄漏等事故的风险。项目应严格按照相关规范进行危险物质的储存和转运，加强风险防范管理，建立风险事故应急对策及预案，将风险发生概率及其产生的破坏降到最低程度。企业在采取完善的应急措施的前提下，可有效降低环境风险。综上所述，本项目环境风险是可接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料、打磨、焊接、修边、破碎、抛丸工序（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（抛丸机自带布袋除尘器） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | 喷塑工序（DA002） | 颗粒物 | 喷室自带滤芯除尘器+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中染料尘二级标准 |
|  | 浸塑、注塑、包胶、固化、热洁炉处理、打码、印刷工序以及天然气燃烧废气（DA003） | 非甲烷总烃 | 集气罩+二级活性炭+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准 (DB13/2322-2016)表1表面涂装业排放限值 |
|  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  |  | 颗粒物 |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1工业炉窑颗粒物排放限值其他炉窑新建炉窑排放限值，同时满足生态环境部《工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关要求（环大气［2019］56号） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 水泥仓（DA004） | 颗粒物 | 仓顶自带布袋除尘器+仓顶排气筒（15m） | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表1大气污染物最高允许排放浓度颗粒物排放限值 |
|  | 配料搅拌工序（DA005） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 生产车间无组织 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）中表2大气污染物无组织排放限值 |
|  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）表2中他企业边界浓度限值 |
|  | 厂区内无组织 | 非甲烷总烃 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 金属圆锯机、锻造机床、数控车床、锯床、风机等 | Leq（A） | 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物：生产工序产生的废包装袋和不合格品、热洁炉工作过程中产生的废渣、焊渣、除尘灰，集中收集后外售 |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及修改单规定 |
|  | 危险废物：废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭，应由专用收集容器收集后暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中规定 |
|  | 生活垃圾定期由环卫部门统一处理 |  |  | -- |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区，危废间：防渗系数K≤1×10-10cm/s；生产车间（除危废间）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | a.本项目危险物质主要为废水性油墨桶、废液压油、废液压油桶、废润滑油、废润滑油桶、废活性炭以及管道天然气，设立危险废物暂存间和密闭天然气管道，做到防风、防雨、防晒；危险废物暂存间应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物暂存间地面进行了防渗处理，危险废物分区存放，门口设置门槛。按相关规定设置了警示标志，由专人进行管理，建立台账登记危险废物处置记录，并且严格执行危险废物转移五联单管理制度，定期外运，全部交有资质单位处置。 b.应高度重视安全生产工作，严格执行各项安全生产规章制度，加强对危险岗位的巡检力度，及时消除事故隐患，安全工作由专人负责。 c.上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。 d.泄漏等事故发生时，有关负责人应有计划的对漏洒物料进行处理，防止事态蔓延扩大。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施的基础上，项目污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.225t/a |  | 1.225t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.218t/a |  | 0.218t/a | 0 |
|  | HCl |  |  |  | 0.000023t/a |  | 0.000023t/a | 0 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a | 0 |
|  | NOx |  |  |  | 0.094t/a |  | 0.094t/a | 0 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.086 t/a |  | 0.086 t/a | 0 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.011 t/a |  | 0.011 t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋（244-003-07） |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 不合格品（244-003-49） |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0 |
|  | 热洁炉废渣（244-003-49） |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | 0 |
|  | 焊渣（244-003-49） |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a | 0 |
|  | 除尘灰（244-003-49） |  |  |  | 15.409t/a |  | 15.409t/a | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭（900-039-49） |  |  |  | 0.18t/a |  | 0.18t/a | 0 |
|  | 废润滑油（900-217-08） |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 废润滑油桶（900-249-08） |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废液压油（900-218-08） |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | 0 |
|  | 废液压油桶（900-249-08） |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 废水性油墨桶（900-253-12） |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①