- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新建年产30000吨PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料破碎项目

建设单位（盖章）： 定州市双奇塑料制品厂

编制日期：       2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产30000吨PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料破碎项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-130689-29-03-000132 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴双奇 | 联系方式 |  | 13833245600 |
| 建设地点 | 河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 55 分 25.805 秒， 38 度 23 分 11.686 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  | 建设项目 行业类别 | 85、非金属废料和碎屑加工 处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项目[2020]285号 |
| 总投资（万元） | 1000 |  | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 2 |  | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是： 2020年5月 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 3200m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《北方（定州）再生资源产业基地总体规划（2014-2022）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2018年9月河北正润环境科技有限公司编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》，并取得了定州市环境保护局《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书审查情况的函》（定环规函[2018]3号）。2021年2月河北冀都环保科技有限公司编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，并取得了定州市生态环境局《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函》（定规函[2021]1号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号。根据园区规划，项目占地为二类工业用地，位于再生资源加工区，符合园区总体规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”及“四区一线”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析具体见下表。 表1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 分析内容; 本项目情况; 符合性分析. 生态保护红线; 是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护目标。本工程不在《河北省生态保护红线分布图》划定的生态保护红线区内（见附图5）。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各 地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目购买基地现有厂房建设，运营过程中消耗一定的电能和水资源。项目资源消耗量相对区域资源利用总体来说较小，不会触及资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目各污染物均采取了有效的治理措施，本项目在落实本评价提出的环保措施后，环境影响是可接受的，不会触及环境质量底线。; 符合. 负面清单; 是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。根据《保定市主体功能区负面清单》（2013 年），将保定市分为限制开发区域和禁止开发区域。; 项目所在地不在限制开发区域和禁止开发区域。本项目属于废旧资源加工、再生利用，位于定州市沙河经济开发区北方（定州）再生资源产业基地再生资源初加工区，以外购PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料为原料生产塑料破碎料，生产能力为年产30000吨塑料破碎料，不在该功能区的负面清单，同时本项目已在定州市行政审批局备案（定行审项目[2020]285号）。; 符合. 本项目“四区一线”符合性情况见表2。 表2 “四区一线”符合性分析 内容; 符合性分; 是否符合政策要求. 自然保护区; 本项目所在地不在《河北省自然保护区目录》内; 符合. 风景名胜区; 本项目不在《河北省级风景名胜区名单》; 符合. 河流湖库管理区; 本项目未列入重点河流湖库管理范围内; 符合. 饮用水水源保护区; 本项目未列入饮用水水源地保护区范围内; 符合. 生态保护红线区; 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号，不在《河北省生态保护红线分布图》划定的生态保护红线区内。; 符合. 2、项目选址合理性分析 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号。根据园区用地布局规划，项目占地为二类工业用地，符合园区总体规划。评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点，所在区域亦无其他自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。本项目营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，从环境保护角度，项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 ①项目为废旧资源利用业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用，26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，为鼓励类建设项目。 ②本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰类项目。 ③2020年6月5日定州市行政审批局对“新建年产30000吨PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料破碎项目”备案申请进行了批复（定行审项目[2020]285号）。 ④项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》、《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》、《定州市人民政府办公室关于整改规范塑料行业的通知》相关要求，具体见表3。 表3 其他政策相符性分析 环境管理政策名称及相关内容; 本项目; 分析结果. 废塑料综合利用行业规范条件; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目的原材料为PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目符合国家、地方产业政策；项目位于北方（定州）再生资源产业基经二路005号，根据产业基地用地规划，项目占地为工业用地；项目符合“三线一单”的要求；项目废水、噪声、固废均采用相应的治理措施，可达标排放。; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 项目附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特殊保护的区域; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业：新建 企业年废塑料处理能力不低于30000吨。; 本项目年处理30000吨废塑料; 符合. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 项目厂区占地面积3200m2，总建筑面积为2560m2，厂区内建设生产车间、库房、办公室、配电室等，各功能区分开布置，能够满足企业生产活动需求。; 符合. 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目购进废塑料，分拣其中不能利用的杂物后，剩余的均加入破碎生产线生产破碎料，无倾倒、焚烧、填埋等情况发生。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 本项目年用电量为180万kW·h，综合电耗为60千瓦时/吨废塑料，低于500千瓦时/吨废塑料。; 符合. 废塑料综合利用行业规范条件; PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 项目新鲜水用量为4980m3/a，塑料破碎综合新水消耗为0.15吨/吨废塑料，低于1.5吨/吨废塑料。; 符合. 废塑料破碎、清洗、分选类企业。应采用自动化处理设备和设施。其中，破碎工序应采用具有减振与降噪功能的密闭破碎设备；清洗工序应实现自动控制和清洗液循环利用，降低耗水量与耗药量；应使用低发泡、低残留、易处理的清洗药剂；分选工序鼓励采用自动化分选设备。; 项目废塑料破碎生产线采用自动化破碎机，具有减振和降噪功能，不添加药剂; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目购买定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号，厂区建有围墙，地面全部硬化，无破损现象。; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 本项目原料存放在库房，产品存放于产品库房，项目一般固体废物分类暂存在一般固体废物暂存处，做到防风、防雨、防渗，防止污染地下水。园区采用雨污分流制。; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目分拣的杂物收集后，委托具有处理能力的企业处理。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 生活污水与生产废水混合，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求后排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司集中处理；项目不进行塑料分选。; 符合. 关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知; 按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界限。; 本项目建设办公室、库房、生产车间、配电室、一般固体废物暂存处，各功能区有明显的界限。; 符合. 加工利用场地建有围墙，地面全部硬化且无明显破损现象。原料、产品及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗、防火等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。; 本项目购买定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号，厂区建有围墙，地面全部硬化，无破损现象。项目原料、产品等均入库贮存，一般固废暂存在一般固体废物暂存处，不露天堆放。; 符合. 年加工利用废塑料能力不低于5000吨（以PET为原料的化纤类生产企业除外）。; 本项目年处理30000吨废塑料。; 符合. 厂区具有雨污分流和污水收集系统。; 北方（定州）再生资源基地排水系统为雨污分流制系统，厂区雨水排出厂区，进入园区南侧大沙河。厂区建设有污水管道，连接园区污水管网。; 符合. 产生废水的企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，废水经处理后达标排放，或者按规定将废水排入集中处理设施。生活污水不排入市政污水管网，须经处理后达标排放。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）或相应类别的地方相关标准。; 生活污水与生产废水混合，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求后排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司集中处理。; 符合. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应类别的要求或地方相关标准要求。; 本项目位于园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 禁止委托其他单位或者个人代为分拣、破碎、清洗进口废塑料。; 本项目购进的塑料为非进口塑料。; 符合. 具有防风、防雨、防渗漏功能且加工利用能力相适应的专用不可利用固体废物收集和贮存设施。; 厂区设有一般固体废物暂存处，收集项目产生的固体废物。具有防风、防雨、防渗漏功能，且满足项目固废储存要求。; 符合. 不可利用的残余废塑料、废弃过滤网、污水处理污泥及其他固体废物应以无害化处理处置，无露天焚烧现象。委托其他单位处理处置的，所委托的单位必须符合建设项目环境保护有关的规定。; 本项目一般固废分类收集后，暂存在一般固废暂存处，定期交由具有相应处理能力的单位处置，不露天焚烧。; 符合. 定州市人民政府办公室关于整改规范塑料行业的通知; 所有企业的厂区及车间内外，环境卫生整洁有序，厂区地面硬化绿化，生产车间建设环氧地坪漆等抑尘地面，原料区、产品区、办公区等功能区划清晰。原料库、产品区落实全封闭，做到防风、防雨、防晒、防渗，所有生产原料必须全部入库，严禁在库外堆放原料。; 本项目厂区全部硬化；生产车间涂抹环氧地坪漆；各功能区划分清晰；库房为全封闭彩钢结构，所有原材料全部入库。; 符合. 涉水企业各生产单元要做好废水及沥水收集，并落实必要的防腐防渗措施，排水需全部进入污水处理厂集中处置。; 生活污水与生产废水混合，排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司集中处理。; 符合. 综上所述，项目建设符合当前国家和地方产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 （1）项目名称：新建年产30000吨PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料破碎项目； （2）建设单位：定州市双奇塑料制品厂； （3）建设性质：新建； （4）项目投资：项目总投资1000万元，其中环保投资20万元，占总投资的2%； （5）项目占地：项目占地面积3200m2（4.8亩），建筑面积为2560m2； （6）项目主要产品及生产规模：项目建成后年产30000吨PE、PP、PA、ABS、PC、PVC塑料。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为15人，采用两班制，每班工作8h，年工作300d。 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表1。 表1 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 一车间; 湿式破碎生产线; 4; 包括提升机、湿式破碎机、清洗机、甩干机. 2; 二车间. 3; 三车间; 湿式破碎生产线; 3; 包括提升机、湿式破碎机、清洗机、甩干机. 干式破碎生产线; 1; 包括提升机、干式破碎机. 4; 四车间; 干式破碎生产线; 2; 包括提升机、干式破碎机. 干式破碎生产线; 2; 包括提升机、干式破碎脱毛机、振动筛. 3、主要建筑物 本项目主要建筑物见表2。 表2 主要建筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 高度（m）; 结构形式; 备注. 1; 一车间; 300; 8; 钢构; 项目生产. 2; 二车间; 200; 8; 钢构. 3; 三车间; 300; 8; 钢构. 4; 四车间; 300; 8; 钢构. 5; 办公区1; 150; 3; 砖混; 办公. 6; 办公区2; 250; 3; 砖混. 7; 仓库1; 200; 3; 钢构; 原辅料及成品存放. 8; 仓库2; 250; 8; 钢构. 9; 仓库3; 250; 8; 钢构. 10; 仓库4; 300; 8; 钢构. 11; 配电室1; 30; 3; 砖混; 配电. 12; 配电室2; 30; 3; 砖混. 13; 合计; 2560; /; /; /. 4、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类别; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 原辅材料; PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料; 30001.5; t/a; 外购，原料库存储，15000t用于干式破碎及脱毛破碎，15001.5t用于湿式破碎. 2; 能源; 电; 180万; kW·h/a; 由园区供电系统提供. 3; 水; 4980.0; m3/a; 由园区供水管网供应. 本项目原材料为废旧管材、废塑料垫以及其他废塑料，废旧管材来源于各类工厂、建设单位以及、其他废塑料来源于商务活动、居民生活，主要成分为PE（聚乙烯塑料）、PP（聚丙烯塑料）、PA（聚酰胺塑料）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料）、PC（聚碳酸酯塑料）、PVC（聚氯乙烯塑料），根据《中华人民共和国固体废物污染防治管理规定》、《国家危险废物管理名录》，不属于危险废物和限制物品，符合《废塑料加工利用污染防治管理规定》中的要求，同时本项目废塑料原料的回收、包装、运输和贮存应符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》（HJ/T364-2007）的要求，对环境和人体健康不会造成危害。建设单位应严格控制废塑料来源，做好废塑料来源及外售的台账记录。建设单位应建立废塑料的回收时间、地点、来源、数量、种类、再生利用时间、再生制品名称、再生制品的数量、再生制品的流向、再生制品的用途、做好月度和年度汇总工作。 建设单位不得回收和再生利用医疗废物和危险废物的废塑料。 5、公用工程 （1）给排水 ①给水 本项目厂区供水由园区供水管网供给。总用水量为15.6m3/d，项目用水全部为新鲜水。 本项目生产用水主要为破碎、清洗用水，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（下册）（2010 年修订）中 4320 非金属废料处理行业产排污系数，结合项目设计情况进行核算项目原料清洗废水量见表5。 表5 项目原料清洗废水核算表 4320 非金属废料处理行业产排污系数; 项目清洗废水核算情况. 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物 指标; 单位; 产污 系数; 对应原 料用量 （t/a）; 核算废 水量 （t/a）. 塑料 废料; PE、PP、PA、ABS、PC、PVC; 破碎、清洗; 所有规模; 工业废 水量; 吨/吨-原料; 25; 15001.5; 375037.5. 由上表核算得，项目原料清洗废水量为 375037.5m3/a，项目年工作天数为300天，则日废水产生量约为1250.1m3，清洗废水产生量约为给水量的99%，则原料清洗用水量约1262.8m3/d。根据建设单位提供资料，项目原料破碎清洗用水可用经处理达标的回用水补充新鲜水。根据企业提供资料并类比同类型企业，原料破碎清洗过程新鲜水16m3/d，回用水1246.8m3/d，项目共设1个沉淀池，容积为24m3，约24d排放更换一次，项目年工作天数300d，则日废水产生量约为1m3/d。 本项目生活用水仅为盥洗用水，项目劳动总定员为15人，年工作300天，根据《河北省用水定额》(DB13T1161-2016)确定用水标准为40L/人·d，则职工用水量为0.6m3/d（180.0m3/a）。 ②排水 项目废水主要为破碎、清洗、甩干废水和生活污水，分别为1m3/d、0.48m3/d，生活污水与破碎、清洗、甩干废水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。项目给排水平衡见图1和表6。 表6 项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总用水量; 新鲜水; 循环水量; 损失水; 废水量. 1; 破碎、清洗、甩干; 16.0; 16.0; 1246.8; 15; 1. 2; 生活废水; 0.6; 0.6; 0; 0.12; 0.48. 3; 合计; 16.6; 16.6; 1246.8; 15.12; 1.48. 定州绿源污水处理有限公司 0.12 0.48 生活用水 0.6 污水管网 1.48 16.6 新鲜水 1.0 15.0 1246.8 16.0 漂洗用水 定期更换废水1.0 沉淀池 图1 给排水平衡图（m3/d） （2）供热 本项目生产过程无用热工序；办公室冬季采暖采用空调，厂区内不设采暖锅炉。 （3）供电 项目用电由园区供电系统提供，项目年用电量180万kW·h/a。可满足项目用电要求。 6、平面布置 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地经二路005号，占地面积3200m2（4.8亩），厂区北侧厂区由西向东依次为一车间、二车间、仓库、配电室及办公区。南侧厂区西侧由北向南依次为三车间、仓库2、四车间、仓库3、仓库4，东侧为办公区及配电室。厂区平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要为废PE、PP、PA、ABS、PC、PVC料回收加工生产PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料，具体工艺流程及排污节点如下： 1、干式破碎生产工艺： 本工艺原料为外购PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废+塑料，汽运至厂区仓库。一部分人工上料至干式破碎生产线内，经干式破碎生产线将废PE、PP、PA、ABS、PC、PVC料破碎成PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料，人工包装后即为成品，入库待售；另一部分人工上料至脱毛破碎生产线内，经脱毛破碎生产线将废PE、PP、PA、ABS、PC、PVC料破碎成PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料，再经振动筛过筛后通过人工包装后即为成品，入库待售。 （1）上料 外购PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料通过人工由仓库运至生产车间后再经人工投入破碎生产线进料口内。 （2）干式破碎 进入干式破碎生产线的PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料经过破碎生产线破碎成PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料。 （3）脱毛破碎 进入脱毛破碎生产线的PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料经过破碎生产线脱毛破碎成PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料。 （4）过筛 脱毛破碎后的PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料人工投入到振动筛中过筛，将过筛废料筛除。 （5）包装 PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料经人工装入包装袋中封口。 本工艺废气主要为干式破碎粉尘G1、脱毛破碎粉尘G2、过筛粉尘G3，干式破碎机、脱毛破碎机和振动筛上方均设置集气罩，共同通入1套布袋除尘器处理后，最终由1根15m高排气筒排放；噪声污染源主要为生产设备及风机运行产生的噪声N，采取设备基础减振、厂房隔声等降噪措施；固废主要为除尘灰S1、过筛废料S2，其中除尘灰收集后交由环卫部门集中处理；过筛废料收集后外售。 上料 干式破碎 原材料 入库待售 G1、N 包装 脱毛破碎 过筛 G2、N G3、N、S2 图例： G-废气 N-噪声 S-固废 W-废水 图2 干式破碎工艺流程及排污节点图 2、湿式破碎生产工艺： 本工艺原料为外购PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料，汽运至厂区仓库。通过上料机将原料送入生产线。原料首先经破碎机进行水破碎，破碎后进入水洗机进行水洗，水洗后进入甩干机甩干，得到成品，运至仓库待售。 （1）上料 外购PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料经人工投入上料机上料口，通过上料机将原料送入生产线。 （2）湿法破碎、清洗 上料机加料至破碎机进行湿法破碎，破碎后PE、PP、PA、ABS、PC、PVC废塑料粒径为2cm左右。破碎后在清洗机水槽内进行清洗，去除原料表面沾染的灰尘。为保证破碎水水质，破碎水在水槽内沉淀后定期外排一部分，补充新鲜水，定期清理废渣。 本工序破碎采用湿式破碎，不会产生颗粒物。本项目购进的未破碎塑料上主要沾有一些尘土、油污等，破碎用水全部为新鲜水，不添加洗涤剂等化学物质。 （3）甩干 PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料经提料机提升至甩干机，脱除剩余水分。 （5）包装 甩干后的PE、PP、PA、ABS、PC、PVC破碎料装入包装袋中，之后人工封口。 本工艺废水主要为破碎、清洗、甩干废水W1，经沉淀池沉淀后通过园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司；噪声污染源主要为生产设备运行产生的噪声N，采取设备基础减振、厂房隔声等降噪措施；固废主要为沉淀池污泥S3，沉淀池污泥定期清掏由环卫部门处理。 W1、N N W1、N W1、N 水洗 原料 水破碎 上料 甩干 入库待售 包装 图例： G-废气 N-噪声 S-固废 W-废水 图3 工艺流程及排污节点图 项目排污节点一览表见表7。 表7 项目各工段排污节点一览表 污染物类型; 序号; 污染源; 污染因子; 产生特征; 治理措施. 废气; G1; 干式破碎; 颗粒物; 间断; 干式破碎机、脱毛破碎机和振动筛上方均设置集气罩，共同通入1套布袋除尘器处理后，最终由1根15m高排气筒排放. G2; 脱毛破碎; 颗粒物; 间断. G3; 过筛; 颗粒物; 间断. 废水; W1; 破碎、清洗、甩干废水; pH、COD、SS、TN、TP、NH3-N、石油类; 间断; 经沉淀池沉淀后通过园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司. W2; 生活废水; pH、BOD5、COD、SS、氨氮、TP、TN; 间断; 通过园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司. 噪声; N; 生产设备及风机; 噪声; 间断; 基础减振、厂房隔声. 固体废物; S1; 布袋除尘器; 除尘灰; 间断; 送环卫部门指定地点处置. S2; 过筛; 过筛废料; 间断; 收集后外售. S3; 沉淀池; 污泥; 间断; 定期清掏由环卫部门处理. S4; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 送环卫部门指定地点处置. 主要污染工序： （1）废气：本项目废气主要为干式破碎、脱毛破碎及过筛工序产生的颗粒物。 （2）废水：本项目废水主要为生产废水以及职工生活废水。 （3）噪声：本项目的噪声主要为生产过程生产设备及风机产生的噪声。 （4）固废：项目固体废物主要为布袋除尘器收集的筛分废料、除尘灰、沉淀池污泥及职工生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目目前已建成，经现场踏勘，无存在的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 本项目采用定州市2018年环境空气质量监测网的常规监测数据。 本评价采用定州市交通局、定州市武装部、定州市商务局监测点2018年连续1年的环境空气质量监测数据，判定环境质量达标情况。 表1 区域空气质量现状及评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 128; 70; 194.5; 不达标. PM1024小时平均 第95百分位数; 292; 150; 194.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 68; 35; 194.3; 不达标. PM2.524小时平均 第95百分位数; 203; 75; 270.7; 不达标. CO; CO24小时平均 第95百分位数; 3100; 4000; 77.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度 第90百分位数; 195; 160; 121.9; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 26; 60; 43.3; 达标. SO224小时平均 第98百分位数; 83; 150; 55.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105.0; 不达标. NO224小时平均 第98百分位数; 100; 80; 125; 不达标. 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据上表，项目所在评价区域2018年SO2、CO污染物年评价指标达标，NO2、PM10、PM2.5和O3四项基本污染物年评价指标均不达标，因此，判定项目所在区域为不达标区。 - 2、地下水环境质量现状 - 为查明项目区所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对评价区范围内地下水水位、水质的动态进行监测，监测对象为潜水和承压水。 （1）地下水监测点布设 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水为三级评价。本次评价引用《河北增利橡胶科技有限公司环境质量现状监测数据报告》（HBLH（2019）环第088 号）地下水监测中水质监测数据，水质监测数据设3 个潜水和1 个承压水监测井，监测时间为2020 年1 月。同时引用《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》中的水位数据监测结果，监测时间为2018 年6 月。 （2）地下水监测结果及评价结果 表2 地下水水质监测及评价结果 监测层位; 浅层; 深层. 监测点位置; 大吴村; 南辛兴村; 园区内; 大吴村. 监测因子; 单位; 标准值; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. pH; 无量纲; 6.5～8.5; 8.11; 0.74; 7.71; 0.47; 7.73; 0.49; 7.53; 0.35. 溶解性总固体; mg/L; 1000; 360; 0.36; 330; 0.33; 340; 0.34; 275; 0.28. 总硬度; mg/L; 450; 266; 0.59; 269; 0.60; 287; 0.64; 138; 0.31. 耗氧量; mg/L; 3.0; 2.74; 0.91; 1.78; 0.59; 1.72; 0.57; 0.35; 0.12. 氨氮; mg/L; 0.50; 0.20; 0.40; 0.25; 0.50; 0.17; 0.34; 0.16; 0.32. 硝酸盐氮; mg/L; 20; 4.97; 0.25; 4.78; 0.24; 4.78; 0.24; 0.58; 0.03. 亚硝酸盐氮; mg/L; 1.00; 0.006; 0.01; 0.004; 0.00; 0.003; 0.00; ND; /. 挥发性酚类; mg/L; 0.002; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 氰化物; mg/L; 0.002; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 氟化物; mg/L; 1; 0.2; 0.20; 0.2; 0.20; 0.2; 0.20; ND; /. 硫酸盐; mg/L; 250; 122; 0.49; 72; 0.29; 70; 0.28; 39; 0.16. 氯化物; mg/L; 250; 29.5; 0.12; 28.8; 0.12; 28.5; 0.11; 15.3; 0.06. 砷; µg/L; 10; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 汞; µg/L; 1; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 铅; µg/L; 10; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 六价铬; mg/L; 0.05; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 镉; µg/L; 5; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 铁; mg/L; 0.3; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 锰; mg/L; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 总大肠菌群; MPN/100mL; 3.0; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00. 菌落总数; CFU/mL; 100; 56; 0.56; 71; 0.71; 43; 0.43; 66; 0.66. 石油类; mg/L; 0.05; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 项目区域地下水化学类型见表3。 表3 地下水化学类型分析表 监测层位; 浅层; 深层. 监测点位; 大吴村; 南辛兴村; 园区内; 大吴村. 监测项目; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%. 阴离子; K+; 2.44; 0.063; 1.08; 2.73; 0.07; 1.20; 2.09; 0.05; 0.89; 2.82; 0.07; 1.51. Na+; 12.5; 0.543; 9.39; 13.1; 0.57; 9.75; 13.4; 0.58; 9.69; 49.4; 2.15; 44.76. Ca2+; 81; 4.050; 69.96; 78; 4.05; 69.35; 83; 4.15; 69.04; 38; 1.90; 39.60. Mg2+; 13.6; 1.133; 19.58; 13.8; 1.15; 19.69; 14.7; 1.23; 20.38; 8.14; 0.68; 14.14. 合计; /; 5.789; 100.00; /; 5.84; 100.00; /; 6.01; 100.00; /; 4.80; 100.00. 阳离子; CO32-; /; 0.000; 0.00; /; 0.00; 0.00; /; 0.00; 0.00; /; 0.00; 0.00. HCO3-; 140; 2.295; 41.36; 185; 3.03; 57.70; 206; 3.38; 60.54; 236; 3.87; 77.07. SO42-; 117; 2.438; 43.92; 69.8; 1.45; 27.67; 68.6; 1.43; 25.62; 35.5; 0.74; 14.73. Cl-; 29.0; 0.817; 14.72; 27.3; 0.77; 14.63; 27.4; 0.77; 13.84; 14.6; 0.41; 8.19. 合计; /; 5.549; 100.00; /; 5.26; 100.00; /; 5.58; 100.00; /; 5.02; 100.00. 地下水化学类型; HCO3•SO4- Ca型; HCO3•SO4- Ca型; HCO3•SO4- Ca型; HCO3 - Na•Ca型. 从评价结果可以看出： ①评价区浅层地下水监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，水质良好。 ②评价区深层地下水监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，水质良好。 ③由监测结果可以看出：区域浅层地下水化学类型为HCO3•SO4- Ca型；区域深层地下水水化学类型为HCO3 - Na•Ca型。 （3）地下水水位监测 本次评价工作引用《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》6个潜水含水层地下水位监测点监测数据（检测时间为2018 年6 月），见表4。 表4 地下水水位监测情况一览表 编号; 地点; 监测点位置; 地表高程(m); 水位埋深(m); 井深(m); 检测时间. X; Y. S1; 大吴村; 114°54′47.08″; 38°23′44.15″; 53.85; 18.28; 50; 2018年 6月. S2; 小吴村; 114°54′46.03″; 38°23′5.65″; 55.77; 21.44; 45. S3; 中节能厂区; 114°55′25.63″; 38°23′4.68″; 51.15; 17.5; 80. S4; 南辛兴村; 114°56′6.84″; 38°23′36.54″; 53.16; 19.36; 80. S5; 规划区内东侧; 114°56′51.46″; 38°23′20.52″; 52.98; 20.22; 60. S6; 怀德村; 114°58′1.45″; 38°23′25.87″; 54.35; 22.36; 65. 3、地表水环境质量现状 园区规划范围最近的河流为沙河，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 4、声环境质量现状 项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地，根据现场踏勘调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区及其他需要特别保护的敏感目标。项目厂界外500米范围内无环境空气敏感点，不再设置环境空气保护目标，项目厂界50m范围内无声环境敏感点，不再设置声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不再设置地下水环境保护目标；项目位于产业园区内部，不再设置生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放限值。 表6 大气污染物排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 废气; 干式破碎; 颗粒物; 最高允许排放浓度; 120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 二级标准. 排放速率 （排气筒高度15m）; 3.5kg/h. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值. 2、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表7 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH无纲量） 类别; 污染物; 定州绿源污水处理有限公司; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 本次评价执行标准. 外排废水; pH; 6.5~9.5; 6~9; 6.5~9. BOD5; 200; 300; 200. COD; 450; 500; 450. SS; 300; 400; 300. 氨氮; 35; --; 35. TP; 4; --; 4. TN; 40; --; 40. 3、噪声 营运期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表8 噪声排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 噪声; 营运期噪声; Leq; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4、固废 运营期固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家和地方要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物≤120mg/m3）。 因此，确定颗粒物核算排放量为： 废气量×排放浓度=8000m3/h×4800h/a×120mg/m3×10-9=4.608t/a。 项目废水产生量为1.48m3/d，项目破碎、清洗、甩干废水与生活废水排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、总磷≤4mg/L、总氮≤40mg/L。 因此，确定各污染物核算排放量为： COD核算排放量=废水量×排放浓度=1.48m3/d×300d/a×450mg/L×10-6=0.200t/a； NH3-N核算排放量=废水量×排放浓度=1.48m3/d×300d/a×35mg/L×10-6=0.016t/a； 总磷核算排放量=废水量×排放浓度=1.48m3/d×300d/a×4mg/L×10-6=0.002t/a； 总氮核算排放量=废水量×排放浓度=1.48m3/d×300d/a×40mg/L×10-6=0.018t/a； 本次评价建议以国家、地方污染物排放标准对项目总量核算结果作为本项目总量控制指标，总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0t/a、颗粒物：4.608t/a、COD：0.200t/a、氨氮：0.016t/a、总磷0.002t/a、总氮0.018t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目目前已建成，不再分析施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 项目废气主要为干式破碎粉尘、脱毛破碎粉尘、过筛粉尘，干式破碎机、脱毛破碎机和振动筛上方均设置集气罩，共同通入1套布袋除尘器处理后，最终由1根15m高排气筒排放。 该生产车间主要对PE、PP、PA、ABS、PC、PVC物料进行干式破碎，年干式破碎量为15000吨，根据《废弃资源综合利用行业系数手册》（2019年），破碎工序颗粒物的产生系数为450克/吨-原料。则破碎工序颗粒物产生量为6.75t/a，集气效率按95%计，有组织颗粒物产生量为6.413t/a，风机风量为8000m3/h，年工作时间为4800h，有组织颗粒物产生浓度为167mg/m3。参考《废弃资源综合利用行业系数手册》（2019 年），袋式除尘器除尘效率为95%，则处理后颗粒物排放浓度为8.35mg/m3，排放速率为0.067kg/h，排放量为0.321t/a，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 无组织颗粒物产生量为0.338t/a，经生产车间沉降后外排，沉降效率按65%计，无组织颗粒物合计排放量为0.118t/a，排放速率为0.025kg/h。 - （1）排放口基本情况 表1 排放口基本情况 编 号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径m; 烟气流速（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度; PM10. 1; 排气筒; 114.929483; 38.386840; 50.0; 15; 0.50; 11; 25; 4800; 正常; 0.067. （2）非正常工况及处理措施 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。 在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。 1)开、停车 本项目车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺设备；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出后才逐台关闭。 因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 2)废气处理设施故障 废气处理设施故障主要指：干式破碎废气处理装置故障造成去除效率下降至0，外排废气中颗粒物排放浓度增加。根据污染源污染物产生浓度核算非正常排放情况见表4-2。 表4-2 非正常排放污染排放源强一览表 污染源; 非正常工况; 持续时间 (h); 废气量(m3/h); 效率; 颗粒物. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 干式破碎废气; 布袋除尘器故障; 1～2; 8000; 0; 167; 1.34. 非正常排放属短时排放，在及时采取措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响。 - （3）监测计划 - 表4-3 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测本项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2 二级标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目废水采用雨污分流。废水主要为破碎、清洗、甩干废水及职工生活废水。本项目购进的未破碎废原料上主要沾有一些尘土、油污等，破碎用水全部为新鲜水，不添加洗涤剂等化学物质，项目主要污染物为SS、石油类，另外还有COD、NH3-N、TN、TP。各污染物的产生浓度为COD400mg/L、NH3-N20mg/L、TN30mg/L、TP1.5mg/L、石油类18mg/L、SS350mg/L。废水在水槽沉淀后，各污染物的排放浓度为：COD400mg/L、NH3-N20mg/L、TN30mg/L、TP1.5mg/L、石油类18mg/L、SS280mg/L。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP，各污染物的产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L、TN35mg/L、TP4mg/L。项目生活污水与破碎、清洗、甩干废水一起进入园区污水管网，项目综合废水水质及排放量见表2。 表2 项目综合废水水质及排放量情况一览表 污染工序; 废水量; 主要污染物浓度（单位：mg/L、pH无量纲）. (m3/d); pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类. 破碎、清洗、甩干废水; 1; 6.5~9; 400; -; 280; 20; 30; 1.5; 18. 生活废水; 0.48; 6.5~9; 350; 180; 200; 30; 35; 4; -. 综合废水; 1.48; 6.5~9; 383.8; 58.4; 254.1; 23.2; 31.6; 2.3; 12. 污染物排放量（t/a）; --; 0.170; 0.026; 0.113; 0.010; 0.014; 0.001; 0.005. 项目外排综合废水水质中各因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求（COD≤450mg/L，BOD5≤200mg/L，NH3-N≤35mg/L，SS≤300mg/L，TN≤40mg/L，TP≤4mg/L，石油类≤20mg/L）。 定州绿源污水处理有限公司设计处理能力为10000m3/d，实际处理污水2000m3/d，园区现状污水管网已完成铺设，可以接受本项目排放的污水，项目废水排放满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。本项目废水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，不会对周围地表水环境产生污染影响。 表4-2 本项目废水监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测本项目; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 废水排放口; 流量、pH、COD、氨氮; 1次/月; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求. 石油类、BOD5、SS、总磷; 1次/半年. 3、声环境影响分析 项目实施后噪声主要为生产设备及风机产生的噪声，产噪声级为75～90dB(A)。考虑到产噪设备对周边声环境保护目标的影响，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等噪声防治措施，隔声降噪效果20dB(A)。本项目主要噪声源及源强见表10。 表10 产噪设备及降噪措施一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 产噪声级dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A). 1; 湿式破碎机; 7; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 2; 提升机; 12; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 4; 清洗机; 7; 75; 基础减振、厂房隔声; 20. 5; 甩干机; 7; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 6; 干式破碎机; 3; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 7; 干式破碎脱毛机; 2; 85; 基础减振、厂房隔声; 20. 8; 振动筛; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 20. 9; 风机; 1; 90; 厂房隔声、软连接、基础减振; 20. （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式计算。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 各预测点贡献值预测结果见表11。 表11 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 50.6; 52.7; 56.3; 53.1. 由上表可知，运营期间噪声源对四周厂界贡献值为50.6～56.3dB(A)，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，经距离衰减后，项目运营期不会对厂区周围声环境产生明显影响。 4、固废环境影响分析 本项目固体废物包括筛分废料、除尘灰、沉淀池污泥及生活垃圾。 项目固废均为一般固体废物，其中除尘灰产生量为6.09t/a，定期送环卫部门指定地点处置；沉淀池污泥产生量为1.5t/a，定期清掏由环卫部门处理；过筛废料产生量为3t/a，收集后外售；项目劳动定员为15人，每年工作300天，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计算，约为2.25t/a，定期送环卫部门指定地点处置。 项目产生的固废全部合理处置，不会对周围环境造成不利影响。 5、地下水及土壤环境影响分析 根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水及土壤造成污染方式主要是渗入型污染。因此该项目污染地下水及土壤的途径主要有以下几条： ①沉淀池防渗措施达不到要求，污染物有可能垂直下渗； ②管道的跑冒滴漏或发生故障，致使废水非正常排放，从而对地下水环境造成不利影响。 表4-6 项目采取的防渗措施一览表 序号; 防渗区域; 防渗措施; 防渗要求. 1; 库房、厂区道路; 水泥硬化，无破损现象; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 2; 生产车间; 水泥硬化，无破损现象，铺设环氧地坪漆等. 3; 沉淀池; 混凝土结构. 采取上述措施后，可以有效的阻止污染物下渗，防止项目对地下水造成污染影响。 6、生态 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，不新增建设占地。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目不属于产业园区外建设新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，可不开展生态环境影响评价。 7、环境风险分析 本项目不涉及环境风险内容，无需进行环境风险影响评价。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，无需进行电磁辐射环境影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 干式破碎、脱毛破碎、过筛 | 颗粒物 | 干式破碎机、脱毛破碎机和振动筛上方均设置集气罩，共同通入1套布袋除尘器处理后，最终由1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB19297-1996)表2二级标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值 |
| 地表水环境 |  | 破碎、清洗、甩干废水 | COD BOD5 SS 氨氮 TP TN 石油类 | 破碎、清洗、甩干废水经沉淀池处理后的定期排水与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
|  |  | 生活废水 |  |  |  |
| 声环境 |  | 生产 车间 | 设备 噪声 | 基础减振，厂房隔声，风机管道软连接等 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |
| 固体废物 |  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 定期送环卫部门指定地点处置 | - 全部综合利用 或妥善处置 |
|  |  | 沉淀池 | 污泥 | 定期清掏由环卫部门处置 |  |
|  |  | 过筛 | 筛分废料 | 收集后外售 |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 定期送环卫部门指定地点处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 库房、厂区道路水泥硬化，无破损现象；生产车间水泥硬化，无破损现象，铺设环氧地坪漆等；沉淀池混凝土结构 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和地方相关政策的要求；项目生产过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常生产条件下各种污染物能够达标排放，满足防护距离要求，本项目的建设对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.321 |  | 0.321 | 0.321 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.170 |  | 0.170 | 0.170 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.010 |  | 0.010 | 0.010 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 |  |  |  | 6.09 |  | 6.09 | 6.09 |
|  | 过筛废料 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 |
|  | 污泥 |  |  |  | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.25 |  | 2.25 | 2.25 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①