- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  新建年产5000吨PP废塑料造粒项目

建设单位（盖章）： 定州市万瑞塑料加工厂

编制日期：       2021年5月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新建年产5000吨PP废塑料造粒项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-130689-29-03-000109 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李立世 | 联系方式 |  | 13171673998 |
| 建设地点 | 河北省定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 114 度 55 分 30.869 秒， 38 度 23 分 16.506 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  | 建设项目 行业类别 | 85、非金属废料和碎屑加工 处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项目[2020]257号 |
| 总投资（万元） | 500 |  | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 6 |  | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | £否 R是： 2020年5月 |  | 用地（用海） 面积（m2） | 1200m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 《北方（定州）再生资源产业基地总体规划（2014-2022）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2018年9月河北正润环境科技有限公司编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》，并取得了定州市环境保护局《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书审查情况的函》（定环规函[2018]3号）。2021年2月河北冀都环保科技有限公司编制完成了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，并取得了定州市生态环境局《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函》（定规函[2021]1号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号。根据园区规划，项目占地为二类工业用地，位于再生资源加工区，符合园区总体规划。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”及“四区一线”符合性分析 本项目“三线一单”符合性分析具体见下表。 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 分析内容; 本项目情况; 符合性分析. 生态保护红线; 是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号，周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等生态保护目标。本工程不在《河北省生态保护红线分布图》划定的生态保护红线区内（见附图5）。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各 地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目购买基地现有厂房建设，运营过程中消耗一定的电能和水资源。项目资源消耗量相对区域资源利用总体来说较小，不会触及资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目各污染物均采取了有效的治理措施，本项目在落实本评价提出的环保措施后，环境影响是可接受的，不会触及环境质量底线。; 符合. 负面清单; 是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。根据《保定市主体功能区负面清单》（2013 年），将保定市分为限制开发区域和禁止开发区域。; 项目所在地不在限制开发区域和禁止开发区域。本项目属于废旧资源加工、再生利用，位于定州市沙河经济开发区北方（定州）再生资源产业基地再生资源加工区，以外购PP废塑料为原料生产PP塑料颗粒，生产能力为年产5000吨塑料颗粒，不在该功能区的负面清单，同时本项目已在定州市行政审批局备案（定行审项目[2020]257号）。; 符合. 本项目“四区一线”符合性情况见表1-2。 表1-2 “四区一线”符合性分析 内容; 符合性分; 是否符合政策要求. 自然保护区; 本项目所在地不在《河北省自然保护区目录》内; 符合. 风景名胜区; 本项目不在《河北省级风景名胜区名单》; 符合. 河流湖库管理区; 本项目未列入重点河流湖库管理范围内; 符合. 饮用水水源保护区; 本项目未列入饮用水水源地保护区范围内; 符合. 生态保护红线区; 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号，不在《河北省生态保护红线分布图》划定的生态保护红线区内。; 符合. 2、项目选址合理性分析 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号。根据园区用地布局规划，项目占地为二类工业用地，符合园区总体规划。评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点，所在区域亦无其他自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。本项目营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响，从环境保护角度，项目选址可行。 3、产业政策符合性分析 ①项目为废旧资源利用业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用，26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”，为鼓励类建设项目。 ②本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》（冀政办发[2015]7号）中限制、淘汰类项目。 ③2020年5月29日定州市行政审批局对“新建年产5000吨PP废塑料造粒项目”备案申请进行了批复（定行审项目[2020]257号）。 ④项目符合《废塑料综合利用行业规范条件》、《关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知》、《定州市人民政府办公室关于整改规范塑料行业的通知》相关要求，具体见表1-3。 表1-3 其他政策相符性分析 环境管理政策名称及相关内容; 本项目; 分析结果. 废塑料综合利用行业规范条件; 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目的原材料为PP废塑料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 符合. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 本项目符合国家、地方产业政策；项目位于北方（定州）再生资源产业基1号路13号，根据产业基地用地规划，项目占地为工业用地；项目符合“三线一单”的要求；项目废水、噪声、固废均采用相应的治理措施，可达标排放。; 符合. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建废塑料综合利用企业；已在上述区域投产运营的废塑料综合利用企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 项目附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特殊保护的区域; 符合. 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨。; 本项目年生产5000吨PP塑料颗粒; 符合. 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。; 项目厂区占地面积1200m2，总建筑面积为960m2，厂区内建设生产车间、库房、办公室等，各功能区分开布置，能够满足企业生产活动需求。; 符合. 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目购进废塑料，分拣其中不能利用的杂物后，剩余的均加入造粒生产线生产塑料颗粒，无倾倒、焚烧、填埋等情况发生。; 符合. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。; 本项目年用电量为60万kW·h，综合电耗为120千瓦时/吨废塑料，低于500千瓦时/吨废塑料。; 符合. 废塑料综合利用行业规范条件; PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 项目新鲜水用量为990m3/a（其中塑料破碎新鲜水消耗为600m3/a，再生塑料新鲜水消耗为330m3/a），塑料破碎综合新水消耗为0.12吨/吨废塑料，低于1.5吨/吨废塑料，再生造粒综合新水消耗为0.066吨/吨废塑料，低于0.2吨/吨废塑料。; 符合. 塑料再生造粒类企业，应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 项目建设2条PP塑料造粒生产线，每天生产16h，年工作300天，破碎机破碎能力为1t/h，挤出机生产能力为0.5t/h，项目具有与加工利用能力相适应的预处理设备和塑料再生设备。 挤出工序产生的VOC采用“集气罩（四周设置软帘围挡）+喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒”治理，可达标排放。废过滤网交由具有相应处理能力的单位处置，不会露天焚烧。; 符合. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目购买定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号，厂区建有围墙，地面全部硬化，无破损现象。; 符合. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 本项目原料存放在库房，产品存放于产品库房，项目一般固体废物分类暂存在一般固体废物暂存处，做到防风、防雨、防渗，防止污染地下水。园区采用雨污分流制。; 符合. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目分拣的杂物收集后，委托具有处理能力的企业处理。; 符合. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺,或交由具有处理资格的废物处理机构,实现污泥无害化处理。除具有获批建设、验收合格的专业盐卤废水处理设施，禁止使用盐卤分选工艺。; 生活污水与生产废水混合，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求后排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司集中处理；项目不进行塑料分选。; 符合. 关于开展废塑料加工利用行业污染专项整治工作的通知; 按功能划分厂区，包括管理区、原料区、生产区、产品贮存区、污染控制区（包括不可利用的废物的贮存和处理区）。各功能区应有明显的界限。; 本项目建设办公室、库房、生产车间、一般固体废物暂存处、危废间，各功能区有明显的界限。; 符合. 加工利用场地建有围墙，地面全部硬化且无明显破损现象。原料、产品及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗、防火等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。; 本项目购买定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号，厂区建有围墙，地面全部硬化，无破损现象。项目原料、产品等均入库贮存，一般固废暂存在一般固体废物暂存处，不露天堆放。; 符合. 年加工利用废塑料能力不低于5000吨（以PET为原料的化纤类生产企业除外）。; 本项目年生产5000吨PP塑料颗粒。; 符合. 厂区具有雨污分流和污水收集系统。; 北方（定州）再生资源基地排水系统为雨污分流制系统，厂区雨水排出厂区，进入园区南侧大沙河。厂区建设有污水管道，连接园区污水管网。; 符合. 产生废水的企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，废水经处理后达标排放，或者按规定将废水排入集中处理设施。生活污水不排入市政污水管网，须经处理后达标排放。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978）或相应类别的地方相关标准。; 生活污水与生产废水混合，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求后排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司集中处理。; 符合. 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应类别的要求或地方相关标准要求。; 本项目位于园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。; 符合. 禁止委托其他单位或者个人代为分拣、破碎、清洗进口废塑料。; 本项目购进的塑料为非进口塑料。; 符合. 具有防风、防雨、防渗漏功能且加工利用能力相适应的专用不可利用固体废物收集和贮存设施。; 厂区设有一般固体废物暂存处，收集项目产生的固体废物。具有防风、防雨、防渗漏功能，且满足项目固废储存要求。; 符合. 不可利用的残余废塑料、废弃过滤网、污水处理污泥及其他固体废物应以无害化处理处置，无露天焚烧现象。委托其他单位处理处置的，所委托的单位必须符合建设项目环境保护有关的规定。; 本项目一般固废分类收集后，暂存在一般固废暂存处，定期交由具有相应处理能力的单位处置，不露天焚烧。; 符合. 定州市人民政府办公室关于整改规范塑料行业的通知; 所有企业的厂区及车间内外，环境卫生整洁有序，厂区地面硬化绿化，生产车间建设环氧地坪漆等抑尘地面，原料区、产品区、办公区等功能区划清晰。原料库、产品区落实全封闭，做到防风、防雨、防晒、防渗，所有生产原料必须全部入库，严禁在库外堆放原料。; 本项目厂区全部硬化；生产车间涂抹环氧地坪漆；各功能区划分清晰；库房为全封闭彩钢结构，所有原材料全部入库。; 符合. 涉水企业各生产单元要做好废水及沥水收集，并落实必要的防腐防渗措施，排水需全部进入污水处理厂集中处置。; 生活污水与生产废水混合，排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司集中处理。; 符合. 综上所述，项目建设符合当前国家和地方产业政策。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设项目概况 （1）项目名称：新建年产5000吨PP废塑料造粒项目； （2）建设单位：定州市万瑞塑料加工厂； （3）建设性质：新建； （4）项目投资：项目总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的6%； （5）项目占地：项目占地面积1200m2，建筑面积为960m2； （6）项目主要产品及生产规模：项目建成后年产5000吨PP废塑料颗粒。 （7）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为5人，采用两班制，每班工作8h，年工作300d。 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-1。 表2-1 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 破碎机; 1t/h; 台; 1. 2; 甩干机; /; 台; 1. 3; 挤出机; 0.5t/h; 台; 2. 4; 切粒机; /; 台; 2. 5; 提料机; /; 台; 1. 6; 成品储存罐; /; 个; 2. 3、主要建筑物 本项目主要建筑物见表2-2。 表2-2 主要建筑物一览表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 高度（m）; 结构形式; 备注. 1; 生产车间; 360; 8; 钢构; 项目生产. 2; 原料库; 200; 8; 钢构; 原料储存. 3; 办公室; 150; 3; 砖混; 人员办公. 4; 合计; 960; /; /; /. 4、主要原辅材料及能源消耗 主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名 称; 数量; 备注. 1; 废PP无纺布; 5085t/a; 外购，国内. 2; 电; 60万kW•h/a; 园区供给. 3; 新鲜水; 990m3/a. PP塑料：由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂，无毒、无味，密度小，强度、刚度、硬度、耐热性均优于低压聚乙烯,有较高的抗弯曲疲劳强度，可在100℃左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件，耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用，可用于食具。 本项目的原材料为国内采购的废PP无纺布，无进口原材料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。 5、公用工程 (1)给水 本项目厂区供水由园区供水管网供给。总用水量为8.3m3/d，其中新鲜水用水量为3.3m3/d，循环水量5.0m3/d，循环水重复利用率为60.2%。 其中，项目生产用水主要为破碎用水、冷却补水、喷淋塔补水，破碎用水量为2.0m3/d；冷却水、喷淋塔用水均循环使用，需定期补水，冷却循环、喷淋循环水量分别为3m3/d、2m3/d，补水量分别为0.6m3/d（180m3/a）、0.5m3/d（150m3/a）。项目生产用水全部为新鲜水。 生活用水：项目劳动定员5人，职工不在厂内食宿，根据《河北省用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）并结合项目基本情况，生活用水量按40L/（人·d）计，则生活用水量为0.20m3/d（60m3/a），为新鲜水。 (2)排水 项目冷却水、喷淋塔用水循环使用，不外排。废水主要为破碎、甩干废水和生活污水，产生量按用量的80%计，分别为1.6m3/d、0.16m3/d，与破碎、甩干废水混合，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，进入园区污水管网，排入定州绿源污水处理有限公司集中处理。项目给排水平衡见图1和表2-4。 表2-4 项目给排水平衡一览表 单位：m3/d 序号; 用水单元; 总用水量; 新鲜水; 循环水量; 损失水; 废水量. 1; 冷却用水; 3.6; 0.6; 3.0; 0.6; 0. 2; 喷淋塔用水; 2.5; 0.5; 2.0; 0.5; 0. 3; 破碎、甩干; 2.0; 2.0; 0; 0.4; 1.6. 4; 生活用水; 0.20; 0.20; 0; 0.04; 0.16. 5; 合计; 8.3; 3.3; 5.0; 1.54; 1.76. 0.6 0.6 冷却用水 3.0 0.5 0.5 喷淋塔用水 定州绿源污水处理有限公司 2.0 0.4 新鲜水 3.3 2.0 1.6 1.76 破碎、甩干 污水管网 0.04 0.20 生活用水 0.16 图1 给排水平衡图（m3/d） （2）供热 本项目生产过程用热为电加热；办公室冬季采暖采用空调，厂区内不设采暖锅炉。 （3）供电 项目用电由园区供电系统提供，项目年用电量60万kW·h/a。可满足项目用电要求。 6、平面布置 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地1号路13号，占地面积1200m2，大门位于厂区东部，生产车间位于厂区西部，成品区位于生产车间东南角处，原料库位于厂区北部，办公室位于厂区东部。厂区平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目原材料主要包括已破碎好的废PP无纺布以及未破碎的废PP无纺布。已破碎好的废PP无纺布直接进入造粒生产线造粒。未破碎的废PP无纺布首先需要经过破碎（湿式破碎）、甩干，再进入造粒生产线。具体工艺流程如下： - 人工分拣、破碎：废PP无纺布进厂后，经过简单的挑选、清理，挑选出其中的杂物，然后进入破碎机破碎，本项目采用湿式破碎，破碎过程不会产生粉尘，同时水中破碎可以去除黏附在废PP无纺布表面污渍。为保证破碎用水水质，经沉淀处理后破碎用水小部分外排的同时，补充新鲜水，定期清理废渣。 本项目破碎采用湿式破碎，不会产生颗粒物。本项目购进的未破碎废PP无纺布表面主要沾有一些尘土、油污等，破碎用水全部为新鲜水，不添加洗涤剂等化学物质。 此工序产生的污染物主要为破碎废水（W1），破碎机运行噪声（N1），挑拣出的杂物（S1）、沉淀的废渣（S2）。 （2）甩干：破碎后的物料由提升机提升至甩干机内进行脱水，打包运至原料库房存放。 此工序产生的污染物主要为甩干废水（W2）、甩干机运行噪声（N2）。 （3）挤出：人工将物料投入挤出机料口处，废PP无纺布经挤出机进行挤出造粒，物料在挤出机内经历如下几个阶段： 第一阶段为塑化阶段（也称压缩阶段），该过程在挤出机机筒内进行，挤出机加温（加热温度为170℃~220℃），使塑料由固体的颗粒状变成为可塑性的粘流体； 第二阶段为成型阶段：该过程在机头内进行，挤出机螺杆旋转将粘流体推向机头，经过机头的模具，使粘流体成型为所需要的塑料线条；挤出机机头前安装有过滤网，粘流体经滤网过滤，将未熔物料过滤出来，过滤网每2小时更换一次。PP塑料的热分解温度为300℃左右，本项目挤出机的加热温度为170℃~220℃，在此温度条件下，PP塑料会分解出少量的有机废气，以非甲烷总烃计。 此工序产生的污染物主要为挤出工序产生的非甲烷总烃（G1），挤出机运行噪声（N3），过滤出的塑料渣（S3）、废过滤网（S4）。 （4）冷却：经挤出机挤出的塑料条，通过牵引经过水槽冷却降温。水槽内的水通过循环水池后循环使用，不外排，定期补充新鲜水。 （5）切粒：经冷却后的塑料线条由切粒机切成绿豆大小的塑料粒，于成品储存罐内储存。 此工序产生的污染物主要为切粒机、提料机运行噪声（N4、N5）。 （6）包装：将成品储罐内的粒料用袋包装即成成品，运至成品库房暂存。 人工挑选 湿式破碎 甩干 上料 废PP无纺布 （未破碎） 挤出 冷却 切粒 储存 S1 W1、N1、S2 W2、N2 废PP无纺布 （无需破碎） G1、N3、S3、S4 N4、N5 图例： G-废气 N-噪声 S-固废 W-废水 图2 本项目工艺流程及排污节点图 - 2.2.1.2主要排污节点 本项目主要排污节点见表2-5。 表2-5 项目主要排污节点一览表 项 目; 排污节点; 主要污染物; 排放特点; 防治措施或去向. 废气; G1; 挤出机; 非甲烷总烃; 间歇; 集气罩（四周设置软帘围挡）+喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒. 废水; W1、W2; 破碎、甩干; pH、COD、BOD5、SS、TN、 TP、NH3-N、石油类; 间歇; 沉淀; 通过园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理. W3; 职工生活废水; pH、COD、BOD5、SS、TN、 TP、NH3-N; 间歇; /. 噪声; N1~N5; 生产设备; Leq; 连续; 基础减振、厂房隔声、风机采取软连接. 固废; S1; 杂物; 一般固废; 间歇; 定期交由具有相应资质的单位处置. S2; 废渣; 一般固废; 间歇. S3; 塑料渣; 一般固废; 间歇. S4; 废过滤网; 一般固废; 间歇. S5; 废活性炭; 危险废物; 间歇; 送有危废处置资质单位处置. S6; 废灯管; 危险废物; 间歇. S7; 生活垃圾; 一般固废; 间歇; 送当地环卫部门指定地点处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目目前已建成，经现场踏勘，无存在的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气质量达标区判定 本项目采用定州市2018年环境空气质量监测网的常规监测数据。 本评价采用定州市交通局、定州市武装部、定州市商务局监测点2018年连续1年的环境空气质量监测数据，判定环境质量达标情况。 表3-1 区域空气质量现状及评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 128; 70; 194.5; 不达标. PM1024小时平均 第95百分位数; 292; 150; 194.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 68; 35; 194.3; 不达标. PM2.524小时平均 第95百分位数; 203; 75; 270.7; 不达标. CO; CO24小时平均 第95百分位数; 3100; 4000; 77.5; 达标. O3; 8h平均质量浓度 第90百分位数; 195; 160; 121.9; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 26; 60; 43.3; 达标. SO224小时平均 第98百分位数; 83; 150; 55.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105.0; 不达标. NO224小时平均 第98百分位数; 100; 80; 125; 不达标. 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。根据上表，项目所在评价区域2018年SO2、CO污染物年评价指标达标，NO2、PM10、PM2.5和O3四项基本污染物年评价指标均不达标，因此，判定项目所在区域为不达标区。 （2）其他污染物环境质量现状监测 非甲烷总烃引用《河北增利橡胶科技有限公司环境质量现状监测数据报告》（HBLH（2019）环第088号）中的数据，监测时间为2020年4月1日至2020年4月7日，监测点位为南辛兴村（距本项目800m）。 ①其他监测因子 非甲烷总烃。 ②监测点位 项目其它污染物补充监测点位见表3-2。本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目其它污染物补充监测点位见表3-2。 表3-2 其它污染物补充监测点位信息表 监测点名称; 监测点; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界 距离/ (m). 经度; 纬度. 南辛兴村; 114°56′22.64″; 38°23′42.01″; 非甲烷总烃; 2020.4.1~2020.4.7; NE; 800. ③监测时段与频次 监测7天。非甲烷总烃监测1小时平均浓度。 非甲烷总烃1小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min。 ④其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点名称; 监测点; 监测因子; 评价标准 (μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标情况. 经度; 纬度. 南辛兴村; 114°56′22.64″; 38°23′42.01″; 非甲烷总烃; 2000; 410~560; 28%; 0; 达标. 由分析结果可知，非甲烷总烃浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。 - 2、地下水环境质量现状 - 为查明项目区所在地附近地下水环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）对评价区范围内地下水水位、水质的动态进行监测，监测对象为潜水和承压水。 （1）地下水监测点布设 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水为三级评价。本次评价引用《河北增利橡胶科技有限公司环境质量现状监测数据报告》（HBLH（2019）环第088 号）地下水监测中水质监测数据，水质监测数据设3 个潜水和1 个承压水监测井，监测时间为2020 年1 月。同时引用《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》中的水位数据监测结果，监测时间为2018 年6 月。 （2）地下水监测结果及评价结果 表3-4 地下水水质监测及评价结果 监测层位; 浅层; 深层. 监测点位置; 大吴村; 南辛兴村; 园区内; 大吴村. 监测因子; 单位; 标准值; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数; 监测值; 标准指数. pH; 无量纲; 6.5～8.5; 8.11; 0.74; 7.71; 0.47; 7.73; 0.49; 7.53; 0.35. 溶解性总固体; mg/L; 1000; 360; 0.36; 330; 0.33; 340; 0.34; 275; 0.28. 总硬度; mg/L; 450; 266; 0.59; 269; 0.60; 287; 0.64; 138; 0.31. 耗氧量; mg/L; 3.0; 2.74; 0.91; 1.78; 0.59; 1.72; 0.57; 0.35; 0.12. 氨氮; mg/L; 0.50; 0.20; 0.40; 0.25; 0.50; 0.17; 0.34; 0.16; 0.32. 硝酸盐氮; mg/L; 20; 4.97; 0.25; 4.78; 0.24; 4.78; 0.24; 0.58; 0.03. 亚硝酸盐氮; mg/L; 1.00; 0.006; 0.01; 0.004; 0.00; 0.003; 0.00; ND; /. 挥发性酚类; mg/L; 0.002; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 氰化物; mg/L; 0.002; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 氟化物; mg/L; 1; 0.2; 0.20; 0.2; 0.20; 0.2; 0.20; ND; /. 硫酸盐; mg/L; 250; 122; 0.49; 72; 0.29; 70; 0.28; 39; 0.16. 氯化物; mg/L; 250; 29.5; 0.12; 28.8; 0.12; 28.5; 0.11; 15.3; 0.06. 砷; µg/L; 10; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 汞; µg/L; 1; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 铅; µg/L; 10; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 六价铬; mg/L; 0.05; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 镉; µg/L; 5; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 铁; mg/L; 0.3; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 锰; mg/L; 0.1; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 总大肠菌群; MPN/100mL; 3.0; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00; 0; 0.00. 菌落总数; CFU/mL; 100; 56; 0.56; 71; 0.71; 43; 0.43; 66; 0.66. 石油类; mg/L; 0.05; ND; /; ND; /; ND; /; ND; /. 项目区域地下水化学类型见表3-5。 表3-5 地下水化学类型分析表 监测层位; 浅层; 深层. 监测点位; 大吴村; 南辛兴村; 园区内; 大吴村. 监测项目; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%; 质量浓度mg/L; 毫克当量mmol/L; 毫克当量百分数%. 阴离子; K+; 2.44; 0.063; 1.08; 2.73; 0.07; 1.20; 2.09; 0.05; 0.89; 2.82; 0.07; 1.51. Na+; 12.5; 0.543; 9.39; 13.1; 0.57; 9.75; 13.4; 0.58; 9.69; 49.4; 2.15; 44.76. Ca2+; 81; 4.050; 69.96; 78; 4.05; 69.35; 83; 4.15; 69.04; 38; 1.90; 39.60. Mg2+; 13.6; 1.133; 19.58; 13.8; 1.15; 19.69; 14.7; 1.23; 20.38; 8.14; 0.68; 14.14. 合计; /; 5.789; 100.00; /; 5.84; 100.00; /; 6.01; 100.00; /; 4.80; 100.00. 阳离子; CO32-; /; 0.000; 0.00; /; 0.00; 0.00; /; 0.00; 0.00; /; 0.00; 0.00. HCO3-; 140; 2.295; 41.36; 185; 3.03; 57.70; 206; 3.38; 60.54; 236; 3.87; 77.07. SO42-; 117; 2.438; 43.92; 69.8; 1.45; 27.67; 68.6; 1.43; 25.62; 35.5; 0.74; 14.73. Cl-; 29.0; 0.817; 14.72; 27.3; 0.77; 14.63; 27.4; 0.77; 13.84; 14.6; 0.41; 8.19. 合计; /; 5.549; 100.00; /; 5.26; 100.00; /; 5.58; 100.00; /; 5.02; 100.00. 地下水化学类型; HCO3•SO4- Ca型; HCO3•SO4- Ca型; HCO3•SO4- Ca型; HCO3 - Na•Ca型. 从评价结果可以看出： ①评价区浅层地下水监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，水质良好。 ②评价区深层地下水监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，水质良好。 ③由监测结果可以看出：区域浅层地下水化学类型为HCO3•SO4- Ca型；区域深层地下水水化学类型为HCO3 - Na•Ca型。 （3）地下水水位监测 本次评价工作引用《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》6个潜水含水层地下水位监测点监测数据（检测时间为2018 年6 月），见表3-6。 表3-6 地下水水位监测情况一览表 编号; 地点; 监测点位置; 地表高程(m); 水位埋深(m); 井深(m); 检测时间. X; Y. S1; 大吴村; 114°54′47.08″; 38°23′44.15″; 53.85; 18.28; 50; 2018年 6月. S2; 小吴村; 114°54′46.03″; 38°23′5.65″; 55.77; 21.44; 45. S3; 中节能厂区; 114°55′25.63″; 38°23′4.68″; 51.15; 17.5; 80. S4; 南辛兴村; 114°56′6.84″; 38°23′36.54″; 53.16; 19.36; 80. S5; 规划区内东侧; 114°56′51.46″; 38°23′20.52″; 52.98; 20.22; 60. S6; 怀德村; 114°58′1.45″; 38°23′25.87″; 54.35; 22.36; 65. 3、地表水环境质量现状 园区规划范围最近的河流为沙河，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 4、声环境质量现状 项目所在区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地，根据现场踏勘调查，项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区及其他需要特别保护的敏感目标。项目厂界外500米范围内无环境空气敏感点，不再设置环境空气保护目标，项目厂界50m范围内无声环境敏感点，不再设置声环境保护目标；项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不再设置地下水环境保护目标；项目位于产业园区内部，不再设置生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1有机化工业排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCs无组织排放限值要求，厂界非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2其他企业边界大气污染物浓度限值要求。 表3-7 运营期大气污染物综合排放标准 类别; 污染源; 污染物名称; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 有组织; 挤出工序; 非甲烷总烃; 最高允许排放浓度; 80; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准. 去除效率; ≥90%. 无组织; 生产车间; 非甲烷总烃 厂房外监测点; 1h平均浓度值; 6; mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂内VOCs无组织排放限值. 任意一次浓度值; 20; mg/m3. 厂界; 非甲烷总烃; 2.0; mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 2、废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表3-8 废水污染物排放标准 单位：mg/L（pH无纲量） 类别; 污染物; 定州绿源污水处理有限公司; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 本次评价执行标准. 外排废水; pH; 6.5~9.5; 6~9; 6.5~9. BOD5; 200; 300; 200. COD; 450; 500; 450. SS; 300; 400; 300. 氨氮; 35; --; 35. TP; 4; --; 4. TN; 40; --; 40. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-9 噪声排放标准一览表 类别; 污染源; 污染物; 标准值; 标准来源. 噪声; 营运期噪声; Leq; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4、固废 运营期固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关规定；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家和地方要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 项目非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准（非甲烷总烃≤80mg/m3）。 因此，确定非甲烷总烃核算排放量为： 废气量×排放浓度=7000m3/h×4800h/a×80mg/m3×10-9=2.688t/a。 项目废水产生量为1.76m3/d，项目破碎、甩干废水与生活废水排入园区污水管网，进入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L、总磷≤4mg/L、总氮≤40mg/L。 因此，确定各污染物核算排放量为： COD核算排放量=废水量×排放浓度=1.76m3/d×300d/a×450mg/L×10-6=0.238t/a； NH3-N核算排放量=废水量×排放浓度=1.76m3/d×300d/a×35mg/L×10-6=0.018t/a； 总磷核算排放量=废水量×排放浓度=1.76m3/d×300d/a×4mg/L×10-6=0.002t/a； 总氮核算排放量=废水量×排放浓度=1.76m3/d×300d/a×40mg/L×10-6=0.021t/a； 本次评价建议以国家、地方污染物排放标准对项目总量核算结果作为本项目总量控制指标，总量控制指标为SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：2.688t/a、颗粒物：0t/a、COD：0.238t/a、氨氮：0.018t/a、总磷0.002t/a、总氮0.021t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目目前已建成，不再分析施工期环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 项目废气主要为挤出工序产生的非甲烷总烃，根据《废弃资源综合利用行业系数手册》（2019年），造粒工序非甲烷总烃的产生系数为350克/吨-原料，本项目挤出物料年用量为5075t，则非甲烷总烃产生量为1.776t/a，本项目在造粒生产线挤出机四周设置全封闭围挡，挤出机出口上方设置集气罩（四周设置软帘），有机废气经集气罩收集后由密闭管道进入1套“喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，最后由一根15m高的排气筒排放。废弃资源加工工业排污单位污染防治可行技术参考表中废塑料熔融挤出工艺中去除非甲烷总烃的可行性技术包括高温焚烧，催化燃烧，活性炭吸附。集气罩的收集效率为95%，净化装置的去除效率大于90%（按90%计，其中“喷淋塔+光催化氧化”装置净化效率为50%，活性炭吸附装置的净化效率为80%），风机风量为7000m3/h，项目年运行4800h，则有组织非甲烷总烃产生量为1.687t/a、产生浓度为50.22mg/m3，经处理后非甲烷总烃的排放量为0.169t/a、排放速率为0.035kg/h、排放浓度为5.02mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中有机化工业标准，治理措施可行。 未被收集的非甲烷总烃无组织排放，非甲烷总烃排放量为0.089t/a、排放速率为0.019kg/h。 - （1）排放口基本情况 表4-1 排放口基本情况 污染源名称; 坐标(o); 海拔高度（m）; 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 挤出废气; 114.930758; 38.388251; 53.00; 15.00; 0.40; 25.00; 16.89; 非甲烷总烃; 0.035; kg/h. （2）非正常工况及处理措施 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放。如有计划的开停车检修和临时性故障停车的污染物排放及工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放等。 在某些非正常生产工况时，污染源强会发生很大的变化，致使装置污染物产生量在短期内大幅增加。 1)开、停车 本项目车间开工时，首先运行所有的废气处理装置，然后再开启车间的工艺设备；车间停工时，所有的废气处理装置继续运转，待工艺中的废气全部排出后才逐台关闭。 因此，车间在开、停车时排出污染物均得到有效处理，经排气筒排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 2)废气处理设施故障 废气处理设施故障主要指：挤出废气处理装置故障造成挥发性有机物去除效率下降至0，外排废气中挥发性有机物排放浓度增加。根据污染源污染物产生浓度核算非正常排放情况见表4-2。 表4-2 非正常排放污染排放源强一览表 污染源; 非正常工况; 持续时间 (h); 废气量(m3/h); 效率; 非甲烷总烃. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 挤出废气; 喷淋塔+光催化氧化+活性炭吸附设备故障; 1～2; 7000; 0; 50.22; 0.35. 非正常排放属短时排放，在及时采取措施处置故障情况下，可减少非正常排放对环境的影响。 - （3）监测计划 - 表4-3 本项目废气监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测本项目; 监测频率; 执行排放标准. 废气; 挤出工序排气筒; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中有机化工业标准. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值. 监控点处任意一次浓度值. 2、水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目废水采用雨污分流。废水主要为破碎、甩干废水及职工生活废水。本项目购进的未破碎废PP无纺布表面主要沾有一些尘土、油污等，破碎用水全部为新鲜水，不添加洗涤剂等化学物质，项目主要污染物为SS、石油类，另外还有COD、NH3-N、TN、TP。各污染物的产生浓度为COD400mg/L、NH3-N20mg/L、TN30mg/L、TP1.5mg/L、石油类18mg/L、SS350mg/L。废水在水槽沉淀后，各污染物的排放浓度为：COD400mg/L、NH3-N20mg/L、TN30mg/L、TP1.5mg/L、石油类18mg/L、SS280mg/L。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP，各污染物的产生浓度分别为COD350mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L、TN35mg/L、TP4mg/L。项目生活污水与破碎、甩干废水一起进入园区污水管网，项目综合废水水质及排放量见表4-4。 表4-4 项目综合废水水质及排放量情况一览表 污染工序; 废水量; 主要污染物浓度（单位：mg/L、pH无量纲）. (m3/d); pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN; TP; 石油类. 破碎、甩干废水; 1.6; 6.5~9; 400; -; 280; 20; 30; 1.5; 18. 生活废水; 0.16; 6.5~9; 350; 180; 200; 30; 35; 4; -. 综合废水; 1.76; 6.5~9; 395.5; 16.4; 272.7; 20.9; 30.5; 1.7; 16.4. 污染物排放量（t/a）; --; 0.209; 0.009; 0.144; 0.011; 0.016; 0.001; 0.009. 项目外排综合废水水质中各因子排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准以及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求（COD≤450mg/L，BOD5≤200mg/L，NH3-N≤35mg/L，SS≤300mg/L，TN≤40mg/L，TP≤4mg/L，石油类≤20mg/L）。 定州绿源污水处理有限公司设计处理能力为10000m3/d，实际处理污水2000m3/d，园区现状污水管网已完成铺设，可以接受本项目排放的污水，项目废水排放满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。本项目废水经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，不会对周围地表水环境产生污染影响。 表4-5 本项目废水监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测本项目; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 废水排放口; 流量、pH、COD、氨氮; 1次/月; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求. 石油类、BOD5、SS、总磷; 1次/半年. 3、声环境影响分析 项目实施后噪声主要为生产设备及风机产生的噪声，产噪声级为75～90dB(A)。考虑到产噪设备对周边声环境保护目标的影响，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等噪声防治措施，隔声降噪效果20dB(A)。本项目主要噪声源及源强见表4-6。 表4-6 产噪设备及降噪措施一览表 污染源; 数量（台）; 治理前dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A); 排放方式. 破碎机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 20; 间断. 甩干机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 20; 间断. 挤出机; 2; 75; 基础减振、厂房隔声; 20; 间断. 切粒机; 2; 75; 基础减振、厂房隔声; 20; 间断. 提料机; 1; 75; 基础减振、厂房隔声; 20; 间断. 风机; 1; 90; 基础减振、软连接; 25; 间断. （1）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式计算。 （2）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r） = Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （3）预测结果及分析 各预测点贡献值预测结果见表4-7。 表4-7 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 51.9; 48.1; 46.8; 47.6. 由上表可知，运营期间噪声源对四周厂界贡献值为46.2~52.3dB(A)，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，经距离衰减后，项目运营期不会对厂区周围声环境产生明显影响。 4、固废环境影响分析 项目产生的固体废物包括一般固废、危险废物、生活垃圾。 - 一般固废 项目一般固废主要为挑拣的杂物、废塑料渣、废滤网、沉淀废渣，其中挑拣杂物量为4t/a，废塑料渣产生量为75t/a，废滤网产生量为0.8t/a，沉淀废渣产生量为6t/a，分类装入塑料袋中，存放在一般固废暂存处，委托具有处理能力的企业处理。 - 危险废物 项目危险废物为定期更换的废活性炭及光催化氧化装置换下的废灯管，活性炭吸附有机废气的量按照0.35kg/（kg·活性炭）计，则废活性炭产生量为2.362t/a；废灯管产生量为5根/a。在厂区危废间暂存，定期交由有危废处置资质的公司处置。 - 生活垃圾 本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾的产生量为0.75t/a，运至环卫部门指定地点，由环卫部门统一处理。 项目危险废物情况汇总见下表。 表4-8 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 2.362t/a; 废气治理; 固态; 1次/2月; T/In; 暂存于危废间内，交有危废处置资质的单位处置. 2; 废灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 5根/a; 废气治理; 固态; 1次/6月; T. 表-4-9 项目危废暂存间基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 厂区北侧中部; 3m2; 袋装; 2t; 6个月. 废灯管; HW29; 900-023-29; 袋装; 10根; 6个月. 为防止危险废物在临时储存过程中产生二次污染，对周围环境产生影响，本评价提出以下要求： (1)按照《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危险废物临时存放采用专门贮存装置，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录。 (2)危险废物暂存间设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，避免泄漏对地下水产生污染影响。 (3)贮存设施配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。 (4)根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定和《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，危险废物的转移处置应严格执行危险废物转移联单制度。 5、地下水及土壤环境影响分析 根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水及土壤造成污染方式主要是渗入型污染。因此该项目污染地下水及土壤的途径主要有以下几条： ①防渗措施达不到要求，污染物有可能垂直下渗； ②管道的跑冒滴漏或发生故障，致使废水非正常排放，从而对地下水环境造成不利影响。 表4-10 地下水污染防渗分区表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598执行. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 重金属、持久性有机物污染物; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 表4-11 项目采取的防渗措施一览表 序号; 类别; 名称; 防渗技术要求; 防渗措施. 1; 重 点 防 渗 区; 危废暂存间; 参照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597执行; 室内地面采用30cm三合土铺底，再用15～20cm的水泥混凝土进行浇筑硬化，水泥地面上和危废暂存间四周附环氧树脂和防火花涂层，防止静电或磨擦产生火花，使渗透系数低于10-10cm/s。暂存间内地沟防渗同地面防渗相同，墙角防渗采用在地角300mm范围内，由内向外依次做环氧玻璃钢（2底2布）隔离层和5mm厚环氧砂浆面层。. 2; 一 般 防 渗 区; 车间地面; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s或参照GB 16889执行防渗处理; 地面采用15cm灰土铺底，上铺10～15cm抗渗混凝土（强度不低于C25，抗渗等级P6），表层涂环氧地坪防渗材料（≥2mm），混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝. 库房、厂区地面; 除绿化用地外采取三合土铺底，上层铺10～15cm的抗渗混凝土（强度等级不低于C25，抗渗等级不低于P6）硬化，混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝。. 3; 简单防渗区; 办公室及其它公用工程区; 一般硬化 地面; 10～15cm的普通水泥硬化处理. 采取上述措施后，可以有效的阻止污染物下渗，防止项目对地下水及土壤造成污染影响。 6、生态 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，不新增建设占地。根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行），本项目不属于产业园区外建设新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的项目，可不开展生态环境影响评价。 7、环境风险分析 风险调查建设项目废气处理过程中光催化氧化装置产生的废灯管和活性炭吸附装置产生的废活性炭为危险废物。危险废物的泄漏，影响地下水环境。危险废物暂存间设置堵截泄漏的裙脚，地面进行防渗处理，渗透系数小于1×10-10cm/s，且做到表面无裂隙，同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。转移过程中如出现撒落时，应及时扫除。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射内容，无需进行电磁辐射环境影响评价。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 挤出 | 非甲烷总烃 | 挤出设备上方均设置集气罩，共同通入1套喷淋设备+光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置处理后，最终由1根15m高排气筒排放 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322-2016）表1中有机化工业标准 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业标准限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |
| 地表水环境 |  | 破碎、甩干废水 | COD BOD5 SS 氨氮 TP TN 石油类 | 破碎、甩干废水与生活污水一起经污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
|  |  | 生活废水 |  |  |  |
| 声环境 |  | 生产 车间 | 设备 噪声 | 基础减振，厂房隔声，风机管道软连接等 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / |  |  |  |
| 固体废物 |  | 生产过程 | 挑拣的杂物 | 委托具有处理能力的企业处理 | - 全部综合利用 或妥善处置 |
|  |  | 生产过程 | 废塑料渣 |  |  |
|  |  | 生产过程 | 废滤网 |  |  |
|  |  | 生产过程 | 沉淀废渣 |  |  |
|  |  | 废气处理 | 废活性炭 | 危废间暂存，定期交由有危废处置资质的公司处置 |  |
|  |  | 废气处理 | 废灯管 |  |  |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送当地环卫部门指定地点处理 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 危废暂存间渗透系数低于10-10cm/s；车间、库房、厂区地面等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公室及其它公用工程区一般硬化地面 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和地方相关政策的要求；项目生产过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常生产条件下各种污染物能够达标排放，满足防护距离要求，本项目的建设对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.169 |  | 0.169 | 0.169 |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.209 |  | 0.209 | 0.209 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.011 |  | 0.011 | 0.011 |
| 一般工业 固体废物 | 挑拣的杂物 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 |
|  | 废塑料渣 |  |  |  | 75 |  | 75 | 75 |
|  | 废滤网 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 | 0.8 |
|  | 沉淀废渣 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 0.75 |  | 0.75 | 0.75 |
| 危险废物 | 废活性炭 |  |  |  | 2.362 |  | 2.362 | 2.362 |
|  | 废灯管 |  |  |  | 5根 |  | 5根 | 5根 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①