- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  定州市金兴农机刀具厂热处理技术改造项目

建设单位（盖章）：    定州市金兴农机刀具厂

编制日期：              2021年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定州市金兴农机刀具厂热处理技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2011-130682-89-02-171868 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 张中杰 | 联系方式 |  | 13582621700 |
| 建设地点 | 定州市清风店镇连仲村村北，企业现有厂区内 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 115 度 03 分 28.45 秒， 38 度 34 分 23.82 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3576农林牧渔机械配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业-70农、林、牧、渔专用机械制造-其他（仅分割、焊接、组装的除外）；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外 |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市科学技术局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定州工信技改备字〔2020〕72号 |  |
| 总投资（万元） | 123.5 | 环保投资（万元） | 10 |  |
| 环保投资占比（%） | 8.1 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地面积 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析： 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)(修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号)鼓励类、限制类与淘汰类项目，属于允许类；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目；综上所述，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 二、“三线一单”符合性分析： 表1 本项目“三线一单”符合性分析 项目; 文件内容; 实际情况; 是否符合. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件; 本项目位于定州市清风店镇连仲村北，不在定州市生态保护红线区内。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求; ①大气环境质量底线：经查阅有关环境质量现状监测数据，本项目所在区域大气环境质量各点位监测因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。②地下水环境质量底线：经查阅有关环境质量现状监测数据，该区域地下水质监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。③声环境质量底线：本项目实施后，厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。④土壤环境质量底线：本项目生产过程中不涉及重金属，不会对厂区土壤产生明显污染影响，厂区土壤满足土壤环境质量底线的要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据; 本项目无新增占地，项目运营过程中主要消耗的能源为天然气、电能、水，且项目用水量不大，不属于耗水企业；项目工业固废均不外排，多数实现资源综合利用。因此，本项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，满足资源利用上限要求。; 符合. 负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用; 本项目位于定州市清风店镇连仲村北，目前项目不在所在区域的环境准入负面清单中，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。; 符合. 三、“四区一线”符合性分析 本项目“四区一线”符合性情况见表2。 表2 “四区一线”符合性 内容; 符合性分析; 是否符合政策 要求. 自然保护区; 本项目所在地不在《河北省自然保护区目录》内; 符合. 风景名胜区; 本项目不在《河北省级风景名胜区名单》内; 符合. 河流湖库管理区; 本项目未列入重点河流湖库管理范围内; 符合. 饮用水水源保护区; 本项目未列入饮用水水源地保护区范围内; 符合. 生态保护红线; 本项目位于定州市，不在《河北省生态保护红线分 布图》划定的生态保护红线区内; 符合. 自然保护区; 本项目所在地不在《河北省自然保护区目录》内; 符合. 四、与相关环保政策符合性分析 根据《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》、《关于印发<河北省挥发性有机物污染防治行动计划>的通知》（冀气领办【2018】195 号）、《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53 号）、《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》进行符合性分析。 表3 与相关环保政策符合性分析 环境管理政策; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知. 大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生; 采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低10%的 工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 本项目无燃煤设施；钣金工序废气、燃气加热炉烟气、淬火废气、回火废气经油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置净化处理后1根15m高排气筒排放。; 符合. 《关于印发<河北省挥发性有机物污染防治行动计划>的通知》（冀气领办【2018】195 号）. 严格VOCs空间准入和环境准入; 新建、改建涉VOCs的石油炼制、石油化工、有机化工、制药、煤化工等工业企业要进入工业园区。; 本项目产生VOCs的工序为钣金工序，不属于本项所列内容。; 符合. 新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 钣金工序废气、燃气加热炉烟气、淬火废气、回火废气经油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置净化处理后1根15m高排气筒排放。; 符合. 全面深化工业源VOCs综合整治; 开展其他工业VOCs深度治理。木材加工行业重点治理干燥、涂胶、热压过程VOCs排放。; 本项目为犁刀的生产，不含有毒有害物质。; 符合. 建立监测预警 体系; 对全省排气筒排放速率（包括等效排气筒等效排放速率）大于2.5kg/h或排气量大于60000m3/h的重点工业固定排放源，2018年10月底前完成VOCs在线监测设施安装和联网工作，其车间及厂界安装环境在线监测设施或超标报警传感装置；对未达到上述条件的重点行业固定污染源和车间及厂界完成超标报警传感装置安装和联网工作。; 已安装VOCs超标报警传感装置。; 符合. 《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》. 开展挥发性有 机物污染综合 治理; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目使用的原料，不含有毒有害物质; 符合. 推广使用低（无）挥发性的建筑涂料、木器涂料、胶粘剂等产品，逐步淘汰溶剂型涂料，建筑内外墙涂饰全面推广使用水性涂料。; 符合. 《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气【2019】53 号）. 大力推进源头 替代; 通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目所用原辅料，不含有毒有害物质。钣金工序废气、燃气加热炉烟气、淬火废气、回火废气经油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置净化处理后1根15m高排气筒排放。; 符合. 企业采用符合国家有关低 VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用 的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。. 推进建设适宜 高效的治污设 施; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有业排放标准的按其相关规定执行. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、基本情况 为适应市场变化情况，提高产品竞争力，定州市金兴农机刀具厂决定投资123.5万元，在现有厂区内实施技术升级与环保设施提升改造项目，主要建设内容包括二个方面：（1）淬火介质由水基淬火液改为淬火油，以提高产品品质；（2）环保治理设施综合性提升改造。 本次技改建设内容均在现有厂区内实施，主要为农用犁刀生产流程的技术改造与污染治理。因此本项目属于农林牧渔机械配件制造企业的技改，经查阅国家及地方产业政策中相关内容，本项目不在其中淘汰或限制类之列，项目建设符合产业政策要求。 建设内容和建设规模：在原有厂区内进行，不新增用地。本项目扩建钢结构生产车间面积180平方米，淘汰辊锻机1台、冲床4台、天然气炉1台、新增辊锻机3台、折弯机2台、冲床10台、天然气炉4台、回火电炉1台。项目建成后，项目产品多样化增加，产品产量保持原有规模不变。具体建设内容见表4。 表4 拟建项目工程内容一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积380m2，内设冲床、辊锻机、折弯机、燃气加热炉等生产设备，用于产品生产以及回火电炉等生产设备; 改建. 辅助工程; 办公室 值班室; 建筑面积50m2，主要用于职工日常办公与临时休憩; 依托. 原料库; 建筑面积72m2，主要用于分区放置钢材、淬火剂等原辅材料与维修机具、设备配件等; 依托. 成品库; 建筑面积150m2，用于分区放置各型号产品; 依托. 危废间; 建筑面积4.5 m 2，用于储存厂区内的危废; 依托. 公用工程; 供水; 连仲村供水网供给; 依托. 供电; 引自清风店镇变电站; 依托. 供热; 产品热处理采用燃气与电热结合，职工冬季采暖使用空调; 依托. 环保工程; 废水; 生产环节无废水产生；职工盥洗废水泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥; 依托. 废气; 燃气加热炉烟气; 油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置; 15m高排气筒; 依托. 钣金废气：集气罩; 改建. 淬火废气：集气罩; 新增. 回火废气：设备密闭经管道; 新增. 噪声; 选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声，风机进出口软连接+减震垫; 依托. 固废; 各工序金属废料：集中收集，外售综合利用; 新增. 废矿物油、废活性炭; 危废间; 资质单位定期接收处置; 新增. 废淬火油桶; 厂家回收，循环利用; 新增. 2、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表5 技改后项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 现有数量（台/套）; 本项目新增数量（台/套）; 合计（台/套）. 1; 辊锻机; 1(淘汰 1台); 3; 4. 2; 折弯机; 2; 2; 4. 3; 冲床; 4（淘汰4台）; 10; 14. 4; 天然气炉（新式环保节能炉）; 淘汰; 4; 4. 5; 回火电炉; 1; 1; 2. 6; 淬火槽; 2; 2; 4. 3、产品方案 项目建成后，全厂年产3000吨农用旋耕犁刀。 4、原辅材料及能源消耗 （1）项目原辅材料及能源消耗见下表。 表6 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年消耗量; 单位; 备注. 1; 钢材; 3200; t/a; 外购 65锰带钢. 2; 淬火油; 2; t/a; 50kg桶装,定点采购. 3; 新鲜水; 1626; t/a; 连仲村供水管网. 4; 电; 30; 万kwh/a; 由定州市清风店镇变电站提供. 5; 天然气; 20; 万m3/a; 定州市富源天然气有限公司天然气管网. 淬火油：工艺用油，用做淬火介质。其主要成分为多种闪点较高的矿物油（液态烃类）混合物。 6、公用工程 （1）给排水 ①给水：技改项目依托现有工程给水系统，用水主要为生活用水； 生活用水：技改项目职工由厂区内部进行调剂，不新增劳动定员，故无新增生活用水； 生产用水：技改项目生产过程不用水，故无新增生产用水。 技改后全厂水平衡图见图1。 图1 项目给排水平衡图 单位：m3/d （2）供电：技改项目用电依托，用电仍由附近变电站提供。 （3）供热及制冷：技改项目完成后生产用热天然气用量不变，仍为20万m3/a，，冬季生活采暖仍由电暖空调供暖。 7、劳动定员及制度 本项目劳动定员20人，采用一班工作制，每班8小时，年工作300天。 8、项目平面布置 技改项目在定州市金兴农机刀具厂现有厂区内建设，技改项目完成后厂区平面布置未发生变化：大门位于厂区西北侧，生产车间位于厂区南侧，成品区位于厂区北侧，办公室位于成品库西侧，回火车间位于厂区东侧。具体平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目工艺流程见下图： 图2 本项目生产工艺及产污节点 工艺流程简述： （1）下料工序 下料工序主要利用机械力对工件实施外形加工，以固定工件的形状、尺寸等。 （2）加热窑加热 将加工好的外购锰带钢放入燃气炉窑中灼烧至一定温度，然后送入辊锻机。 （3）辊锻、冲压 该工段主要利用机械力对工件实施外形加工，以固定工件的形状、尺寸等。因该工段尚处于灼热状态，其表面沾染的少量油污将少量挥发、分解，从而产生一定的挥发性有机废气。 （4）淬火工序 淬火作业采用淬火油作为媒介。淬火加工的目的主要为提高工件硬度、耐磨性。 （5）回火 本项目使用电热回火炉对工件实施回火热处理，该工艺原理为使工件在保持密闭的舱室内，持续较长时间的中高温加热、冷却过程（一般为12h）其目的主要为调整工件内部应力状态，改善金属晶格组织，避免急冷时发生开裂，并在一定程度上提高材料韧性。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 定州市金兴农机刀具厂位于定州市清风店镇连仲村北510米处，始建于2007年，主要从事农用旋耕犁刀项目生产加工。定州市金兴农机刀具厂2008年补办环评《定州市金兴农机刀具厂年产3000吨农用旋耕犁刀项目》，于2014年9月26日取得定州市环境保护局审批意见（定环表[2014]122号），并于2015年8月21日取得了定州市环境保护局的验收意见（定环验[2015]77号）。 1、主要污染源及其实际排放情况： 定州市金兴农机刀具厂现有工程污染情况以委托检测结果（河北持正环境科技有限公司） （1）废气 现有工程废气污染源主要为天然气加热炉产生的炉窑废气和非甲烷总烃，钣金工序废气、燃气加热炉烟气采用“过滤棉+光氧等离子一体机+活性炭吸附装置”净化处理，由15m高排气筒排放。 根据河北持正环境科技有限公司出具的检测报告（持环检（委）字【2020】第04010号）可知，加热炉加热工序产生的颗粒物排放浓度最大值为32.9mg/m3，二氧化硫排放浓度最大值为未检出，氮氧化物排放浓度最大值为未检出，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1其他炉窑及《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）表2二级排放标准限值；非甲烷总烃排放浓度最大值为2.29mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）表1中“其他行业”排放限值。 （2）废水 现有工程排水主要为淬火工序系统补水和生活污水。淬火工序用水为系统补水，不外排。生活污水为员工生活盥洗废水，污水产生量按用水量的80%计算，故生活污水的产生量为0.96m3/d，全部用于泼洒厂区抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 （3）噪声 现有工程噪声主要为各类冲床、折弯机、辊锻机、风机等生产设备产生的机械噪声，源强约为75~90dB(A)，各设备经基础减震、厂房隔声等措施，并经距离衰减后，可综合降噪20dB(A)以上。河北持正环境科技有限公司出具的检测报告（持环检（委）字【2020】第04010号），昼间厂界噪声为57.1dB(A)~58.4dB(A)，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）固体废物 现有项目产生的固体废物主要为机加工下脚料和生活垃圾。其中，机加工下脚料产生量为130t/a，冲压工序金属废料产生量为70t/a，均作为废品外售；生活垃圾产生量为3t/a，在厂内集中收集后，由环卫部门定期清运。 2、主要环境问题及整改措施 存在的主要问题：现有工程属于金属制品加工行业，现场踏勘发现其车间未密闭，钣金工序工段废气未收集，危险废物废过滤棉未在环评中体现。车间、厂区部分区域地面多有油污，硬化地面出现破损，存在污染厂区土壤甚至地下水环境的隐患。 本次评价要求企业针对钣金工序工段废气收集，增加环保治理设施，针对其生产车间进行密闭，其车间、厂区出现破损的硬化地面进行修缮，并清理地面油污，同时加强生产装备的维护保养，尽量避免油污跑、冒、滴、漏，继而产生土壤、地下水污染隐患。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 环境空气质量基本污染物区域达标判定引用2019年定州市环境质量报告书中的结论，根据2019年定州市环境质量报告书中的结论，区域环境质量情况如下表所示： 表7 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 118; 70; 169; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 62; 35; 177; 不达标. SO2; 年平均浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 42; 40; 105; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 3200; 4000; 80; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 202; 160; 126; 不达标. 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 2、地下水环境质量现状 本项目所在地地下水水质良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 本项目所在区域厂界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）要求，本次评价要求对企业厂区土壤环境实施了现状质量监测，根据区域土壤分布情况、敏感性与项目污染特征，本次共布设5个柱状样点，2个表层样点；占地范围外4个表层样点，表层样应在0~0.2m取样。土壤环境数据为《检测报告-河北持正环境科技有限公司环境质量现状监测》（持环检（环）字【2020】第12124号）中对定州市金兴农机刀具厂土壤环境现状的点位数据。 本次土壤环境质量现状监测点位分布情况详见附图4。 （1）土壤质量监测项目 ①厂区内柱状样点、表层样点监测项目 pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间-二甲苯+对-二甲苯、邻-二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃 ②周边区域表层样点监测项目 pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、石油烃 （2）采样时间及频率 本次土壤现状环境质量评价过程中，现场监测数据为2020年12月16日至12月17日对本厂检测数据，检测时间均为1天，取样1次。 （3）土壤质量监测结果 土壤质量监测结果见表8~表10 表8 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 项目场址. 厂区北侧农用地（0~0.5m）; 厂区东南侧农用地（0.5~1.5m）; 厂区西南侧农用地（1.5~3.0m）. pH值; 无量纲; 7.84; 7.84; 7.90. 镉; mg/kg; 0.20; 0.19; 0.17. 砷; mg/kg; 7.09; 7.31; 7.14. 铜; mg/kg; 32; 32; 33. 铅; mg/kg; 21.4; 20.2; 21.9. 镍; mg/kg; 40; 40; 41. 铬; mg/kg; 0.034; 0.024; 0.123. 汞; mg/kg; 42; 39; 38. 锌; mg/kg; 82; 82; 80. 石油烃; mg/kg; 23; 34; 22. 表9 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 检测点位及结果. 厂区西北侧农用地（0~0.2m）; 回火车间北侧（0~0.2m）; 生产车间（0.2~0.5m）; 生产车间（1.1~1.5m）; 生产车间（2.6~3.0m）. 石油烃; mg/kg; 34; 25; 74; 63; 102. 续表9 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 检测点位及结果. 厂区内东南角（0.2~0.5m）; 厂区内东南角（1.1~1.5m）; 厂区内东南角（2.6~3m）; 厂区东侧厂棚（0.2~0..5m）; 厂区东侧厂棚（1.1~1.5m）. 石油烃; mg/kg; 36; 35; 31; 46; 42. 续表9 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 检测点位及结果. 厂区东侧厂棚（2.6~3m）; 厂区东北侧绿化带（0.2~0.5m）; 厂区东北侧绿化带（1.1~1.5m）; 厂区东北侧绿化带（2.6~3m）. 石油烃; mg/kg; 45; 48; 16; 18. 表10 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 检测点位及结果. 厂区东侧厂棚（2.6~3m）; 厂区东北侧绿化（0.2~0.5m）; 厂区东北侧绿化带（1.1~1.5m）; 厂区东北侧绿化带（2.6~3m）. 镉; mg/kg; 0.20; 0.18; 0.23; 0.22. 砷; mg/kg; 5.22; 6.80; 7.57; 6.31. 铜; mg/kg; 31; 31; 28; 23. 铅; mg/kg; 20.5; 19.2; 19.2; 14.3. 镍; mg/kg; 39; 41; 37; 37. 汞; mg/kg; 0.025; 0.065; 0.136; 0.033. 铬（六价）; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯化碳; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯仿; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1，1，-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2，-二氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二氯甲烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 四氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 三氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1，2-二氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 1，4-二氯苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 乙苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 邻二甲苯; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯胺; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]蒽; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[a]芘; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[b]荧蒽; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯并[k]荧蒽; μg/kg; 11.4; 6.0; 11.4; 未检出. 䓛; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二苯并[а,h]蒽; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 茚并[1,2,3-c,d]芘; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 萘; μg/kg; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. pH; μg/kg; 7.80; 7.88; 7.62; 7.58. 石油烃; mg/kg; 37; 33; 18; 24. （4）土壤质量现状评价 根据导则中相关要求，本次厂区及周边土壤质量评价以评价区域内各监测点位的土壤质量单项指标测定值作为土壤质量评价参数，其中厂区内土质按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）“第二类用地”标准中风险筛选值，厂区周边土质按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）标准限值中筛选值，采用标准指数法进行土质参数评价。 式中：Pi—第i个土壤质量因子的标准指数，无量纲； Ci—第i个土壤质量因子的监测值，mg/kg； Csi—第i个土壤质量因子的标准值，mg/kg。 标准指数P>1时，即表明该土壤质量因子已经超过了规定的土壤质量标准，且指数越大，超标越严重。 （5）土壤质量指标计算结果 详见下表11~表13。 表 11 厂区内柱状样点土壤质量评价结果 检测项目; 单位; 检测点位及结果. 1号点位（0~0.2m）; 1号点位（0.5~1.5m）; 1号点位（1.5~3m）; 2号点位（0~0.2m）; 2号点位（0.5~1.5m）; 2号点位（1.5~3m）. pH; -; 7.08; 8.00; 8.26; 9.26; 9.12; 9.18. 砷; mg/kg; 0.12; 0.14; 0.12; 0.13; 0.13; 0.13. 镉; mg/kg; 0.0017; 0.0028; 0.0025; 0.0031; 0.0017; 0.0017. 铬（六价）; mg/kg; -; -; -; -; --; --. 铜; mg/kg; 0.0012; 0.0012; 0.0010; 0.0012; 0.0011; 0.0012. 铅; mg/kg; 0.0575; 0.04; 0.055; 0.04; 0.07; 0.065. 汞; mg/kg; 0.0016; 0.0016; 0.0027; 0.0016; 0.0017; 0.0017. 镍; mg/kg; 0.0489; 0.0522; 0.0478; 0.0478; 0.0533; 0.0533. 四氯化碳; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯仿; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2，-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 邻二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 䓛; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二苯并[а,h]蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-c,d]芘; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 萘; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 石油烃; mg/kg; 0.0069; 0.0060; 0.0067; 0.0071; 0.0080; 0.0044. 续表11 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 检测点位及结果. 3号点位（0~0.2m）; 3号点位（0.5~1.5m）; 3号点位（1.5~3m）; 4号点位（0~0.2m）; 4号点位（0.5~1.5m）; 4号点位（0.5~1.5m）. pH; -; 9.46; 9.04; 9.40; 9.36; 9.28; 9.32. 砷; mg/kg; 0.11; 0.12; 0.13; 0.14; 0.12; 0.13. 镉; mg/kg; 0.0014; 0.0023; 0.0025; 0.0020; 0.0020; 0.0020. 铬（六价）; mg/kg; --; --; --; --; --; --. 铜; mg/kg; 0.0012; 0.0012; 0.0011; 0.0011; 0.0013; 0.0013. 铅; mg/kg; 0.0575; 0.04; 0.07; 0.065; 0.04875; 0.0425. 汞; mg/kg; 0.0017; 0.0017; 0.0017; 0.0020; 0.0023; 0.0024. 镍; mg/kg; 0.0533; 0.0522; 0.0522; 0.0522; 0.0567; 0.0489. 四氯化碳; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯仿; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，1，-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2，-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 1，4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 邻二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 䓛; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 二苯并[а,h]蒽; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-c,d]芘; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 萘; μg/kg; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 石油烃; mg/kg; 0.0064; 0.0078; 0.0069; 0.0082; 0.0058; 0.0089. 续表11 土壤环境质量现状检测结果 检测项目; 单位; 5号点位（0~0.2m）; 5号点位（0.5~1.5m）; 5号点位（1.5~3m）. pH; -; 9.14; 9.12; 9.11. 砷; mg/kg; 0.13; 0.12; 0.11. 镉; mg/kg; 0.0026; 0.0020; 0.0025. 铬（六价）; mg/kg; --; --; --. 铜; mg/kg; 0.0011; 0.0010; 0.0011. 铅; mg/kg; 0.05875; 0.055; 0.055. 汞; mg/kg; 0.0028; 0.0018; 0.0016. 镍; mg/kg; 0.0511; 0.0489; 0.0500. 四氯化碳; μg/kg; ND; ND; ND. 氯仿; μg/kg; ND; ND; ND. 氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1，1，-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1，2，-二氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 顺-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 反-1,2-二氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 二氯甲烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2-二氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2,2-四氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 四氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,1-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 1,1,2-三氯乙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 三氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 1,2,3-三氯丙烷; μg/kg; ND; ND; ND. 氯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 苯; μg/kg; ND; ND; ND. 氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1，2-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 1，4-二氯苯; μg/kg; ND; ND; ND. 乙苯; μg/kg; ND; ND; ND. 苯乙烯; μg/kg; ND; ND; ND. 甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 间二甲苯+对二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 邻二甲苯; μg/kg; ND; ND; ND. 硝基苯; mg/kg; ND; ND; ND. 苯胺; mg/kg; ND; ND; ND. 2-氯酚; mg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]蒽; μg/kg; ND; ND; ND. 苯并[a]芘; μg/kg; ND; ND; ND. 苯并[b]荧蒽; μg/kg; ND; ND; ND. 苯并[k]荧蒽; μg/kg; ND; ND; ND. 䓛; μg/kg; ND; ND; ND. 二苯并[а,h]蒽; μg/kg; ND; ND; ND. 茚并[1,2,3-c,d]芘; μg/kg; ND; ND; ND. 萘; μg/kg; ND; ND; ND. 石油烃; mg/kg; 0.0089; 0.0071; 0.0100. 表12 厂区内表层样点土壤质量评价结果 监测因子 监测点位; 6号点位0-0.2m; 7号点位0-0.2m. 砷; 0.12; 0.13. 镉; 0.0028; 0.0026. 铬（六价）; --; --. 铜; 0.0011; 0.0012. 铅; 0.0475; 0.0525. 汞; 0.0017; 0.0017. 镍; 0.0533; 0.0533. 四氯化碳; --; --. 氯仿; --; --. 氯甲烷; --; --. 1，1，-二氯乙烷; --; --. 1，2，-二氯乙烷; --; --. 1,1-二氯乙烯; --; --. 顺-1,2-二氯乙烯; --; --. 反-1,2-二氯乙烯; --; --. 二氯甲烷; --; --. 1,2-二氯丙烷; --; --. 1,1,1,2-四氯乙烷; --; --. 1,1,2,2-四氯乙烷; --; --. 四氯乙烯; --; --. 1,1,1-三氯乙烷; --; --. 1,1,2-三氯乙烷; --; --. 三氯乙烯; --; --. 1,2,3-三氯丙烷; --; --. 氯乙烯; --; --. 苯; --; --. 氯苯; --; --. 1，2-二氯苯; --; --. 1，4-二氯苯; --; --. 乙苯; --; --. 苯乙烯; --; --. 甲苯; --; --. 间二甲苯+对二甲苯; --; --. 邻二甲苯; --; --. 硝基苯; --; --. 苯胺; --; --. 2-氯酚; --; --. 苯并[a]蒽; --; --. 苯并[a]芘; --; --. 苯并[b]荧蒽; --; --. 苯并[k]荧蒽; --; --. 䓛; --; --. 二苯并[а,h]蒽; --; --. 茚并[1,2,3-c,d]芘; --; --. 萘; --; --. 石油烃; 0.0118; 0.0067. 表13 周边区域表层样点土壤质量评价结果 监测因子 监测点位; W1; W2; W3; W4. 砷; 0.017; 0.017; 0.017; 0.017. 镉; 0.2; 0.2; 0.2; 0.2. 铬; 0.315; 0.31; 0.31; 0.31. 铜; 0.31; 0.30; 0.30; 0.30. 铅; 0.217; 0.208; 0.217; 0.167. 汞; 0.5; 0.45; 0.45; 0.45. 镍; 0.18; 0.18; 0.18; 0.18. 锌; 0.204; 0.20; 0.20; 0.196. 监测结果显示，项目厂区各监测点土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中“第二类用地”标准；周边区域各监测点土壤质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中标准限值，厂区及周边区域内土壤质量状况良好，无受到污染的明显迹象。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目500m范围内大气环境敏感点分布情况见下表。 表14 大气环境敏感点一览表 环境 要素; 坐标（°）; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 环境 空气; 115.050284; 38.572688; 连仲村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（生态环境部公告2018年第29号）相关要求; S; 510. 115.038954; 38.5808741; 罗家庄村; 居民; W; 516. 115.071956; 38.574382; 燕家庄村; 居民; N; 1183. 115.067235; 38.567336; 席家庄村; 居民; NE; 1818. 115.028615; 38.564316; 新立庄村; 居民; E; 2140. 115.050498; 38.589881; 西三路村; 居民; N; 875. 115.058738; 38.590619; 燕三路村; 居民; NE; 1148. 地下水; 区域地下水环境; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; --; --. 声环境; 厂界声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值; --; --. 土壤环境; 区域土壤环境; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地标准; --; --. 2、水环境 本项目厂界外500m范围内无水环境保护目标。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 4、生态环境 本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 营运期废气：项目燃气加热炉烟气中颗粒物、SO2、NOX排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012)与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部，2019年7月1日）中有关污染物排放限值要求，钣金作业、回火工序、淬火工序废气中的非甲烷总烃排放参照执行《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）表1中“钢铁冶炼和压延加工业”标准。其他有组织、无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中排放限值；无组织非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂界内VOCs无组织特别排放限值。 表15 大气污染物排放标准 污染源; 污染物; 排放限值; 执行标准. 燃气加热炉烟气; 颗粒物; 排放浓度; ≤30mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012) 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部，2019年7月1日）中有关污染物排放限值要求、. SO2; 排放浓度; ≤200mg/m3. NOX; 排放浓度; ≤300mg/m3. 淬火废气、回火工序废气、钣金作业; 非甲烷总烃非甲烷总烃; 排放浓度排放浓度; ≤50mg/m3; 《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）表1中“钢铁冶炼和压延加工业”标准. 无组织废气; 非甲烷总烃; 监控浓度; 厂界≤2.0mg/m3 厂内≤6/20mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂界内VOCs无组织特别排放限值. 2、废水：本项目无废水产生。 3、噪声：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 根据各级环境保护主管部门关于总量控制的污染物种类指导意见，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，本次技改项目，以及实施后总体工程实行总量控制的污染因子均为COD、氨氮、SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃。根据现场踏勘情况和企业提供资料，现有工程与本次技改后总体工程均无废水外排。 表16 总体工程重点污染物预测最大排放量核算一览表 重点污染物; - 核算浓度（mg/m3）; - 排气量（m3/h）; 运行时间（h/a）; - 污染物核算年排放量（t/a）. - SO2; 200; 20000; 2400; 9.6. - NOX; 300; 14.4. - 颗粒物（烟尘）; 30; 1.44. - 非甲烷总烃; 50; 2400; 2.4. 核算公式; 污染物排放量（t/a）=污染物浓度（mg/m3）×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109. 核算结果; 核算可知，本项目污染物年核算最大排放量分别为：SO2：9.6t/a；NOX：14.4t/a，颗粒物：1.44t/a，非甲烷总烃：2.4t/a。. 可见，技改实施后总体工程污染物核算最大排放量为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：9.6t/a；NOX：14.4t/a，颗粒物：1.44t/a，非甲烷总烃：2.4t/a。 经详细现场调研，并结合企业提供数据、信息、资料等进行综合分析，企业在本次技改前后天然气耗用量不变，因此技改后总体工程重点污染物SO2、NOx排放总量控制指标应与之前持平，即SO2：0.036t/a，NOx：0.350t/a（此两者数值来自现有工程已批复环评文件）。技改后企业重点污染物总量控制指标变化情况详见下表： 表17 技改实施前后企业重点污染物排放总量控制指标变化情况 总量控制因子; COD; 氨氮; SO2; NOX; 颗粒物; 非甲烷总烃. 现有工程控制指标（t/a）; 0; 0; 0.036; 0.350; --; --. 总体工程控制指标（t/a）; 0; 0; 0.036; 0.350; 1.44; 2.4. 变化情况（t/a）; 0; 0; 0; 0; +1.44; +2.4. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次技改建设内容均在现有厂区内实施，主要为农用犁刀生产流程的技术改造与污染治理，因此施工期对环境的影响主要表现为施工人员生活污水对当地水环境的影响，运输车辆噪声污染等。施工期环境影响随施工期的结束而消失，这些影响大多是短暂的、可逆的。 1、施工扬尘污染防治措施 为有效控制施工期间的扬尘及其他废气污染影响，本次评价要求建设单位、施工单位严格执行《河北省大气污染防止条例》(2016年1月13日)、《全省建筑施工扬尘治理实施意见》(冀建安[2013]11号)、《河北省建筑施工扬尘防止新15条标准》(冀建安[2015]11号)、《河北省住房和城乡建设厅关于印发全省建筑施工扬尘治理实施意见的通知》(冀建办安[2013]33号)中相关要求，同时根据原国家环保总局《防止城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)中有关规定，类比临近区域施工扬尘调查结果及其它施工场地采取的污染治理措施，对项目施工期提出以下要求： （1）施工单位必须在施工现场附近明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 （2）在不影响施工范围内及周边居民、企业、车辆正常出行的前提下，施工现场应设置连续硬质围挡，围挡应坚固、美观，围挡高度不低于2.5m。 （3）施工现场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （4）施工现场附近必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （5）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 （6）易致扬尘作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施，湿法作业，作业范围外应不可见扬尘。 （7）施工现场非湿性建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天敞开放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 （8）施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。如受外在客观因素无法实施，则现场搅拌混凝土、砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。 （9）建筑材料运输途中，应采取封闭或遮盖措施，避免抛撒。运送渣土必须采用专用全封闭型车辆，严禁使用未办理相关手续的车辆运输，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （10）清扫垃圾时要洒水抑尘，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 （11）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （12）施工现场必须建立洒水清扫、抑尘制度，配备洒水设备。每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 （13）遇有4级以上大风天气，必须采取扬尘防治应急措施，严禁有可能产生扬尘的作业，同时作业处覆以防尘网。 （14）建设单位负责组织相关单位做好施工后期绿化恢复阶段的扬尘防治工作。 （15）要求施工单位文明施工，加强对运输车辆的管理，科学安排其运行时间，严格按照施工时间作业，且不允许任意扩大施工路线；运输车辆要统一调度，避免出现拥挤，尽可能正常装载和行驶，以免在交通不畅通的情况下，排出更多的尾气。 （16）遇主管部门发布空气质量Ⅳ级(蓝色)预警时，施工工地增加洒水降尘频次，加强施工扬尘管理；Ⅲ级(黄色)预警时，增加工地洒水抑尘频次，至少每4小时洒水1次，每天至少洒水6次，全天保持裸露地面湿润，不能因刮风、上料、运输等原因产生扬尘污染，停止所有施工作业点的土方挖填作业；Ⅱ级(橙色)预警时，增加工地洒水抑尘频次，至少每3小时洒水1次，每天至少洒水8次，除重大民生抢险工程外（应有主管部门证明），所有施工作业点一律停止施工；Ⅰ级(红色)预警，在落实Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级预警响应措施基础上，增加工地洒水抑尘频次，至少每2小时洒水1次，每天至少洒水12次。 项目施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随施工期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。在采取上述相应防治措施情况下，项目施工期扬尘排放可满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1排放限值，其他废气对环境产生的不良影响也可降至最低程度，项目施工期废气对周围环境空气影响较小。 2、施工废水污染防治措施： （1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。 （2）施工现场因地制宜，施工人员生活污水利用临时一体化设施处置，对施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后回收利用。 （3）安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 3、施工噪声污染防治措施： （1）严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，避开夜间(22：00-06：00)、午休时间（12：00-14：00）动用挖掘机、装载机、物料搅拌机、电锯、切割机等高噪声设备，以免产生扰民现象。 （2）严格使用商品混凝土、预拌砂浆。与施工场地设置物料搅拌机相比，商品混凝土、预拌砂浆具有占地少、施工量少、施工方便、噪声污染小等特点，同时大大减少水泥、沙石的汽车运量，减轻道路交通噪声及扬尘污染。 （3）施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间(22：00-06：00)运输，避免沿途出现扰民现象。 （4）严格操作流程，降低人为噪声。 （5）对移动机械设备，要求加强其维护保养，保持作业顺畅，同时尽量精简施工作业时间，以降低噪声影响；对位置相对固定的机械设备，如切割机、电锯等，应设置在棚内。 （6）对于抢险作业等突发或不可控情况，必须在夜间开展施工作业时，应取得当地公安主管部门颁发的夜间施工作业许可，并公示周知临近敏感点居民。 4、施工期固废污染控制措施 为减少建筑垃圾运输过程中对环境的影响，车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土。建筑垃圾运至主管部门指定地点堆放；施工人员生活垃圾经收集后，由环卫部门统一运输管理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 本项目产生的废气主要为钣金工序产生的非甲烷总烃燃气加热炉烟气产生的颗粒物、SO2、NOX，淬火工序产生的非甲烷总烃。 1、废气污染物产排情况，见下表。 表18 废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. DA001（燃气加热炉烟气、钣金作业、淬火废气）; 颗粒物; 17.61mg/m3,0.024t/a; 17.61mg/m3,0.024t/a. SO2; 29.1mg/m3,0.04t/a; 29.1mg/m3,0.04t/a. NOX; 5.9mg/m3,0.008t/a; 5.9mg/m3,0.008t/a. 非甲烷总烃; 2.65mg/m3,0.1272t/a; 0.265mg/m3,0.01272t/a. DA002（钣金作业废气、燃气加热炉废气、淬火工序、回火工序）; 颗粒物; 17.61mg/m3,0.024t/a; 17.61mg/m3,0.024t/a. SO2; 29.1mg/m3,0.04t/a; 29.1mg/m3,0.04t/a. NOX; 5.9mg/m3,0.008t/a; 5.9mg/m3,0.008t/a. 非甲烷总烃; 3mg/m3,0.144t/a; 0.3mg/m3,0.0144t/a. 无组织; 非甲烷总烃; --，0.226t/a; --，0.226t/a. 2、源强计算 本次评价结合企业实际，技改工程污染源强类比现有工程确定。同时，基于从严要求以加强污染治理的原则，现有工程生产阶段部分污染源强取值为委托检测结果（河北持正环境科技有限公司-持环检（委）字【2021】第03077号检测报告）中监测最大值。 （1）钣金作业废气、燃气加热炉废气、淬火工序（DA001） 现有工程、技改工程原料均采用带钢，即条形钢，多数为废弃机动车减震钢板，部分为其他企业代加工。根据现有工程现场踏勘，并结合同类型企业实际情况分析，在全生产过程中，原料钢材表面沾染油污量应低于0.1%，该类油污在燃气加热炉内，以及接下来的钣金作业中约有70%以上氧化为二氧化碳与水，其余基本全部挥发、分解形成有机废气排放，排放时间按照2400h/a核算，钣金作业废气、燃气加热炉烟气中非甲烷总烃产生速率约0.053kg/h。。 评价要求油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的净化效率不低于90%，车间系统配套风机风量为20000m3/h。排气筒外排的废气中非甲烷总烃速率为0.0053kg/h，排放浓度为0.265mg/m3。 技改项目采用天然气加热炉对料坯进行加热处理，天然气年用气总量为20万立方米，工作时间为2400h/a。气源自定州市富源天然气有限公司天然气管网，为京石天然气。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》可知：工业废气量排污系数为136259.17Nm3/万m3（天然气）、SO2为0.02S(S为硫的含量≤200mg/m3天然气）kg/万m3（天然气）；根据《环境保护使用数据手册》可知：颗粒物为2.4kg/万m3天然气；根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》（试行）可知：氮氧化物为8kg/万m3（天然气）。 经计算，总烟气产生量为2725183.4m3/a，约为1135.49m3/h（折合单根排气筒烟气产生量为1362591.7m3/a，约为567.745m3/h）。SO2排放浓度为29.1mg/m3、排放速率为0.033kg/h、排放量为0.08t/a（折合单根排气筒排放量为0.04t/a），颗粒物排放浓度为17.61mg/m3、排放速率为0.02kg/h、排放量为0.048t/a（折合单根排气筒排放量为0.024t/a）以及NOX排放浓度为5.9mg/m3、排放速率为0.007kg/h、排放量为0.016t/a（折合单根排气筒排放量为0.08t/a）。燃烧烟尘通过两根15m高排气筒(DA001、DA002)直接排放，烟尘中的污染物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准排放浓度限值及《石家庄市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》中炉窑规定排放限值。即：烟尘≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3。 故DA001排气筒外排的废气中烟尘、SO2、NOX、非甲烷总烃速率分别为0.02kg/h、0.033kg/h、0.007kg/h、0.0053kg/h，排放浓度分别为17.61mg/m3、29.1mg/m3、5.9mg/m3、0.265mg/m3。 （2）钣金作业废气、燃气加热炉废气、淬火工序、回火工序（DA002） 现有工程、技改工程原料均采用带钢，即条形钢，多数为废弃机动车减震钢板，部分为其他企业代加工。根据现有工程现场踏勘，并结合同类型企业实际情况分析，在全生产过程中，原料钢材表面沾染油污量应低于0.1%，该类油污在燃气加热炉内，以及接下来的钣金作业中约有70%以上氧化为二氧化碳与水，其余基本全部挥发、分解形成有机废气排放，排放时间按照2400h/a核算，钣金作业废气、燃气加热炉烟气中非甲烷总烃产生速率约0.032kg/h，回火工序中非甲烷总烃产生速率约0.028kg/h。 评价要求油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置对非甲烷总烃的净化效率不低于90%，车间系统配套风机风量为20000m3/h。排气筒外排的废气中非甲烷总烃速率为0.006kg/h，排放浓度为0.3mg/m3。 技改项目采用天然气加热炉对料坯进行加热处理，天然气年用气总量为20万立方米，工作时间为2400h/a。气源自定州市富源天然气有限公司天然气管网，为京石天然气。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》可知：工业废气量排污系数为136259.17Nm3/万m3（天然气）、SO2为0.02S(S为硫的含量≤200mg/m3天然气）kg/万m3（天然气）；根据《环境保护使用数据手册》可知：颗粒物为2.4kg/万m3天然气；根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》（试行）可知：氮氧化物为8kg/万m3（天然气）。 经计算，总烟气产生量为2725183.4m3/a，约为1135.49m3/h（折合单根排气筒烟气产生量为1362591.7m3/a，约为567.745m3/h）。SO2排放浓度为29.1mg/m3、排放速率为0.033kg/h、排放量为0.08t/a（折合单根排气筒排放量为0.04t/a），颗粒物排放浓度为17.61mg/m3、排放速率为0.02kg/h、排放量为0.048t/a（折合单根排气筒排放量为0.024t/a）以及NOX排放浓度为5.9mg/m3、排放速率为0.007kg/h、排放量为0.016t/a（折合单根排气筒排放量为0.008t/a）。燃烧烟尘通过两根15m高排气筒(DA001、DA002)直接排放，烟尘中的污染物满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2标准排放浓度限值及《石家庄市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》中炉窑规定排放限值。即：烟尘≤30mg/m3、SO2≤200mg/m3、NOx≤300mg/m3。 故DA002排气筒外排的废气中烟尘、SO2、NOX、非甲烷总烃速率分别为0.02kg/h、0.033kg/h、0.007kg/h、0.006kg/h，排放浓度分别为17.61mg/m3、29.1mg/m3、5.9mg/m3、0.3mg/m3。 （3）无组织废气 技改工程无组织废气主要为各个节点工艺废气中的未获收集部分，由前文分析可知，无组织排放污染物主要非甲烷总烃，非甲烷总烃产生速率约0.0094kg/h。 3、本项目排放口基本情况，见下表。 表19 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. DA001; 回火工序、燃气加热滤废气、淬火工序; 非甲烷总烃、NOX、SO2、颗粒物; 115.048516120; 38.580316629; 15; 0.6; 50; 无. DA002; 燃气加热滤废气、淬火工序; 非甲烷总烃、NOX、SO2、颗粒物; 115.048749473; 38.580317970; 15; 0.6; 50; 无. 4、废气环境影响分析 本项目最近的敏感点是南侧510m处连仲村，根据源强计算，本项目各工序产生废气经油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附处理后可达标排放。因此项目建设产生的环境影响可接受。 5、大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ 819-2017）要求，监测计划如下。 表20 废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）表1中“钢铁冶炼和压延加工业”标准. 颗粒物、SO2、NOX; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012) 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部，2019年7月1日）中有关污染物排放限值要求、. DA002; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）表1中“钢铁冶炼和压延加工业”标准. 颗粒物、SO2、NOX; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012) 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部，2019年7月1日）中有关污染物排放限值要求、. 厂界; 非甲烷总烃; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值. 厂区内; 非甲烷总烃; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂界内VOCs无组织特别排放限值. 二、废水 本项目总体工程无生产废水产生。生活污水产生量约为0.96m3/d（288m3/a），主要污染物为（COD、SS、氨氮），产生量小，排入厂区防渗旱厕，定期清掏，用作农肥，不外排。 本项目无废水排放，不会对地表水环境造成影响。 三、噪声 本项目在运营期间的噪声主要来源于辊锻机、折弯机、冲床等设备运行时产生的噪声，设备噪声声压级约为70~90dB（A）。项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，减轻噪声对周边环境的影响。项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围声环境质量的影响较小。 环境监测计划： 表21 噪声监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固体废物 各工序金属废料（含不合格品等）、废淬火油桶、废矿物油、废活性炭以及职工生活垃圾。固体废物产生及处理、处置情况详见表22。 表22 技改后总体工程固体废物产生情况汇总表 序号; 工序; 固体废物名称; 产生量; 处理处置情况. 1; 生产过程; 各工序金属废料; 200t/a; 外售综合利用. 3; 废淬火油桶; 0.2t/a; 危废库+厂家回收，循环利用. 4; 废矿物油; 0.1t/a; 危废库+资质单位接收处置. 6; 废气净化系统; 废活性炭; 0.3t/a. 8; 职工生活; 职工生活垃圾; 3t/a; 交环卫部门卫生填埋. 5、地下水、土壤 （1）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，本项目总体属于Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目对地下水环境影响较小。且本项目废水不外排，基本不会对地下水环境造成影响。 （6）土壤环境影响评价 本项目总体属于《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A中“制造业-金属制品制造”，其工艺中包含“金属制品表面处理及热处理加工”，因此项目为I类项目；经现场踏勘，并咨询当地相关管理部门，建设项目四至存在耕地，敏感程度为“敏感”；本次技改项目无新增占地面积，建设项目占地规模为小型；综上，确定本项目土壤环境影响评价等级为一级。 ①土壤环境质量现状监测 企业委托资质单位于2020年12月16日对厂区土壤质量进行了监测。具体监测数据及土壤质量评价结果详见前文表8~表13中所示。 监测结果显示，项目厂区各监测点土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中“第二类用地”标准；周边区域各监测点土壤质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中标准限值，厂区及周边区域内土壤质量状况良好，无受到污染的明显迹象。 ②项目对土壤的污染影响途径辨识 土壤污染是指人类活动所产生的物质(污染物)，通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： 大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，降落到地表后可引起土壤质量发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡； 水污染型：项目水性物料或生活污水，在事故状态下未有效或及时处理、处置，直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体等的污染； 固体废物污染型：项目固废等在堆放、运输过程中通过扩散、降水、淋洗等直接或间接影响土壤。 通过工程分析可知，本项目污染物进入土壤，进而产生污染的途径主要为水体传播。项目液态物料或生活污水在事故状态下或者储存容器/旱厕发生泄露，产生的废液进入土壤环境。本项目生产环节无废水产生，液态物料主要为淬火油，其中污染物属于高分子石油烃。根据土壤的水文特征，表层土壤污染可由液态迁移引发到下层土壤污染。由于土壤是矿物质和有机物复合体的团粒结构混合物，所以它可有效地吸附有机物。其吸附能力取决于土壤有机物的性质、矿物质含量、土壤含水率和土壤中其它溶剂。土壤中的有机物在矿物质的作用下会发生化学反应，产生转化。由于土壤含有过渡金属例如Fe3+、Mn4+自由基阳离子，所以电子可由碳氢化合物传递到矿物表面的电子接受体(过渡金属)。这种不完全的电子转移导致生成由有机物和矿物质共享的带电络合物，完成电子转移将生成自由基阳离子，它可进行链反应产生更高分子量的聚合物。由于本项目淬火油中的污染物属于高分子化合物，易发生络合反应且不易分解。同时，北方地区土壤偏碱性，更加强了污染物质的络合反应，滞留时间相应延长，因此土壤溶液中污染物质迁移过程较缓慢，大部分残留于土壤耕作层，极少向底层移动。 土壤环境影响预测与评价 ①预测评价范围 按照《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，预测范围与现状调查评价范围一致。因此，本项目土壤环境影响预测范围为：项目总体工程全部占地范围内，以及厂区四周边界外0.2km范围内。 ②预测评价标准 本次评价标准，评价范围内耕地采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中标准限值，其他区域采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值。 ③土壤环境预测与评价方法根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，评价工作等级为一级、二级的，预测方法可参见附录E或进行类比分析。本项目土壤评价工作等级为一级，本次评价采用类比分析方法。 ④土壤环境影响类比分析 本项目采取较为完善的污废水治理措施，且厂区采取了合理有效的防渗措施，防止废液下渗污染土壤环境。企业建厂至今已逾10年，结合本次土壤环境现状监测结果可知，该公司运行至今，现有工程厂址内、外各监测点位的各项监测因子含量较低，区域土壤环境较为良好。 根据本次土壤现状监测结果，厂区内土壤中各类因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值标准；厂区外农用地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地风险筛选值。可见企业采取的现有防渗措施有效，生产过程中未对当地土壤环境产生明显影响。 本项目防渗措施完善，且其他环保措施较为严格，生产环节不产生废水，外排废气污染物中各类污染因子预测均可达标且较低。技改后较技改前，对环境影响不会明显加重。类比本次土壤检测结果，项目外排污染物不会对土壤环境产生明显影响。 土壤环境保护措施：2016年5月28日国务院发布《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》 国发([2016]31 号)、《土壤污染防治行动计划》中指出，防范建设用地新增污染，排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响评价内容，提出防范土壤污染的具体措施。本项目对厂区及周边土壤进行现状监测，监测结果表明，项目厂区土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值要求，厂区外农用地满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1农用地风险筛选值。项目区域土壤环境处于清洁水平，区域土壤环境状况良好。 根据《土壤污染防治行动计划》(国发[2016]31 号)要求，为减小项目对周边区域土壤的污染，采取以下防治措施： ①控制项目污染物的排放。本次技改无新增占地，废气污染物均可达标排放，不产生废水排放，固废全部得到妥善合理处置。 ②厂区内具备完善的事故应急措施，事故状态下产生的事故废水暂存于专用容器、池体内，由工业污水处理厂分批次运走处理。 ③在生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象。同时，加强污染物主要产生环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 ④厂区采取严格的防渗措施，对淬火作业点及周边区域，危废间等重点、主要防渗区域采用的防渗措施，其防渗效果达到“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1×10-10cm/s的要求。厂区除绿化用地外，全部进行水泥硬化。生产过程中物料及污染物与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。同时，厂区内采取绿化措施，种植具有废气污染物较强吸附能力的植物。 本项目厂区采取严格的防渗措施，生产过程中加强管理，避免运行过程中的污染物渗入土壤，从而造成土壤污染。另外项目设置环境风险防控体系，事故状态下废水得到妥善处置。项目建设不会对区域内土壤环境造成明显不利影响。 表23 建设项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地☑；农用地□；未利用地□; 土地利用类型图. 占地规模; （0.106）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（耕地/居民区）、方位（东侧、西侧/南侧）、距离（0m/510m）. 影响途径; 大气沉降☑；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□； 其他（）. 全部污染物; 颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃、COD、SS、氨氮、一般工业固废、危险废物、生活垃圾. 特征因子; 非甲烷总烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类☑；II类□；III类□；IV类□. 敏感程度; 敏感☑；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级☑；二级□；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）☑； b）☑； c）☑；d）☑. 理化特性; 同附录C. 现状监测点位; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 表层样点数; 2; 4; 0~0.2m. 柱状样点数; 5; 0; 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m. 现状监测因子; pH、锌、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1，2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a、h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘、锌、铬、石油烃（C10-C40）（共计49项）. 现状评价; 评价因子; 同上. 评价标准; GB 15618☑；GB 36600☑；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论; 项目厂区各监测点土壤质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中“第二类用地”标准；周边区域各监测点土壤质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）中标准限值，厂区及周边区域内土壤质量状况良好，无受到污染的明显迹象。. 影响预测; 预测因子; 石油烃（C10-C40）. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（类比法）. 预测分析内容; 影响范围（企业厂区及周边区域） 影响程度（不明显）. 预测结论; 达标结论：a）☑； b）□； c）□ 不达标结论：a）□； b）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障☑；源头控制☑；过程防控☑；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 4; pH、氰化物、石油烃（C10-C40）; 1次/3年. 信息公开指标; pH、氰化物、石油烃（C10-C40）. 评价结论; 项目建设不会对区域内土壤环境造成明显不利影响. 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表。. 6、生态 本项目利用现有厂房，项目占地为工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，项目的建设。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 非甲烷总烃 | 油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置 | 《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）表1中“钢铁冶炼和压延加工业”标准 |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOX |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012) 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部，2019年7月1日）中有关污染物排放限值要求、 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 油烟净化器+等离子光氧一体机+活性炭吸附装置 | 《工业企业挥发性有机物控制排放标准》（DB13/2322-2016）表1中“钢铁冶炼和压延加工业”标准 |
|  |  | 颗粒物、SO2、NOX |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 13/1640-2012) 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（生态环境部、发展改革委、工业和信息化部、财政部，2019年7月1日）中有关污染物排放限值要求、 |
|  | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂界内VOCs无组织特别排放限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | Leq | 选用低噪声设备，基础减震、厂房隔声等 | 四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目总体工程固体废物包括各工序金属废料、废淬火油桶、废矿物油、废活性炭以及生活垃圾。其中金属废料外售综合利用；废淬火油桶、废矿物油与废活性炭均贮存于危废库，前者由厂家定期回收利用，后二者由资质单位定期接收处置；生活垃圾定期交由环卫部门统一安全填埋。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 淬火作业范围内以及危废间底部铺设300mm粘土层压实平整，粘土层上铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15 cm，四壁铺设PVC防渗材料，外加耐腐蚀混凝土15cm，防渗系数≤10-10 cm/s。全厂除绿化用地外不得出现裸土，硬化地面无裂纹、缺损等缺陷。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）防渗措施 ①危废暂存间地面及围堰做防腐防渗处理。 ②其他区域地面采用混凝土硬化防渗措施。 （2）风险防范措施 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④在危废暂存间、液体原料贮存区入口处设立警告牌严禁烟火。 （3）应急要求 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，选址可行，且具有良好的经济效益和社会效益，在满足环评提出的各项要求和污染防治措施的基础上，项目污染物可以做到“达标排放”，不会改变区域环境质量功能，对环境影响较小。从环境保护的角度分析，该项目的建设可行。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0t/a | 0.036t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.036t/a | 0t/a |
|  | 氮氧化物 | 0t/a | 0.350t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.350t/a | 0t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 2.4t/a | 0t/a | 2.4t/a | +2.4t/a |
|  | 颗粒物 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 1.44t/a | 0t/a | 1.44t/a | +1.44t/a |
| 废水 | COD | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | BOD5 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | SS | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
|  | 氨氮 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0t/a |
| 一般工业固体废物 | 各工序金属废料 | 200t/a | 0t/a | 0t/a | 200t/a | 0t/a | 200t/a | 0t/a |
|  | 职工生活垃圾 | 3t/a | 0t/a | 0t/a | 3t/a | 0t/a | 3t/a | 0t/a |
| 危险废物 | 废淬火油桶 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.2t/a | 0t/a | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废矿物油 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.1t/a | 0t/a | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | 0t/a | 0t/a | 0t/a | 0.3t/a | 0t/a | 0.3t/a | +0.3t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①