- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     河北泽源橡胶制品有限公司

年产50000吨橡胶粉项目

建设单位（盖章）：  河北泽源橡胶制品有限公司

编制日期：          二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河北泽源橡胶制品有限公司年产50000吨橡胶粉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-130689-89-01-569360 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王军 | 联系方式 | 18832267888 |
| 建设地点 | 河北省定州市再生资源产业基地迎宾路 |  |  |
| 地理坐标 | （114度56分10.993秒，38度23分15.323秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 85 非金属废料和碎屑加工处理422 废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废钢、废铁、金属和金属化合物矿灰及残渣、有色金属废料与碎屑、废塑料、废轮胎、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理（农业生产产生的废旧秧盘、薄膜破碎和清洗工艺的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项企备﹝2021﹞122号 |
| 总投资（万元） | 4900.00 | 环保投资（万元） | 60.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.22 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 11000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》 审批机关：定州市人民政府 审批文件名称及文号：定州市人民政府关于北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案的批复（定市府批字[2014]20号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》 召集审查机关：定州市生态环境局（原定州市环境保护局） 审查文件名称及文号：定州市环境保护局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函【2018】3号）、定州市生态环境局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函（定环函【2021】1号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》及《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见，北方（定州）再生资源产业基地发展主导产业为再生资源加工业、装配式建材业，配套发展产品交易及现代物流业；再生资源加工业以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主，装配式建材业以水泥制品和部件化制品、轻质隔板、外墙隔板及简易房组装配件企业为主。本项目为废橡胶磨粉加工项目，位于定州市北方（定州）再生资源产业基地迎宾路2号，符合《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。主要类型有坝上高原防风固沙生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。主要分布于承德市、张家口市，唐山市北部山区，秦皇岛市中北部山区，保定、石家庄、邢台、邯郸市西部山区，沧州、衡水、廊坊市局部区域。 定州市生态保护红线范围为定州市内南水北调中线工程保护区、唐河及沙河沿岸地区，根据《沙河定州市段防洪整治工程规划方案》，所在地段沙河防洪标准按20年一遇洪水考虑，该段20年防洪治导线宽1000m。项目所在园区南边界位于沙河20年治导线外，本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地迎宾路2号，南距沙河防洪治导线900m。因此项目不再该生态保护红线范围内，不涉及生态保护红线区。 ②环境质量底线 本项目环境质量底线为：根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 本项目破碎和磨粉工序产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求；生产设备噪声通过选用低噪声设备，基础减振，并设置在厂房内，加强设备的日常维护和保养等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。固体废物均采取了妥善的处置措施。 本项目各污染物均采取了有效的治理措施，本项目在落实本评价提出的环保措施后，环境影响较小，不会触及环境质量底线。 ③与资源利用上限分析 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。 ④与负面清单对照分析 根据《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，园区环境准入负面清单见表1.1。 表1.1 园区准入条件负面清单 管控类型; 准入内容; 本项目. 产业政策准入; 禁止准入类清单; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业; 不属于. 《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目、《河北省禁止投资的产业目录》中禁止、限制类产业; 不属于. 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业; 不属于. 《环境保护综合名录 2017 年版》中“高污染、高风险”产品加工项目; 不属于. 《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019 版）》中淘汰项目; 不属于. 企业（已颁布相应清洁生产标准要求的）清洁生产水平达不到二级水平的项目; 不属于. 规划实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件; 不涉及. 以废旧橡胶、塑料为原料，通过裂解等工艺生产化工产品、化工原料项目; 不属于. 禁止准入类产业 污染物负面清单; 再生资源加工业; 禁止新增使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料为原料的建设项目；; 本项目原料主要废橡胶. 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的PET再生瓶片类项目；; 不涉及. 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的废塑料破碎、清洗、分选类项目；; 本项目不属于废塑料加工项目. 禁止新建年废塑料处理能力低于5000吨塑料再生造粒类项目；. 禁止新建塑料再生加工相关生产环节的综合电耗高于500千瓦时/吨废塑料项目；. 禁止新建综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料PET再生瓶片类项目与废塑料破碎、清洗、分选类项目；. 禁止新建综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料的塑料再生造粒类项目；. 禁止新建湿法破碎、脱标、清洗等工序未实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用的项目；. 禁止新建再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间未设置废气、粉尘收集处理设施，未经过净化处理直接排入大气环境的项目；; 本项目产生的颗粒物经袋式除尘器处理后达标排放. 禁止新建、改扩建年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工利用企业；; 本项目为废橡胶磨粉项目，年加工废橡胶50100吨. 禁止新建废轮胎加工再生橡胶综合能耗高于850千瓦时/吨的项目；; 本项目为废橡胶磨粉项目，综合能耗为220千瓦时/吨. 禁止新建废轮胎加工橡胶粉综合能耗高于350千瓦时/吨（40 目以上及精细胶粉除外）项目；. 禁止新建废轮胎热解加工综合能耗高于300千瓦时/吨项目。; 不涉及. 装配式建材业; 禁止新建不符合《装配式建筑评价标准》（DB（J）/T8321-2019）要求的装配式建造项目; 不涉及. 根据上表可知，本项目不在北方（定州）再生资源产业基地园区准入条件负面清单内。 二、产业政策符合性分析 - 本项目属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“26、再生资源、建筑垃圾资源化回收利用工程和产业化”；且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目。本项目已取得定州市行政审批局出具的备案信息，备案信息编号：定行审项企备﹝2021﹞122号。 综上所述，本项目建设符合当前国家及地方产业政策要求。 三、选址可行性分析 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地迎宾路2号，定州市环境保护局于2018年10月11日出具了《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书审查意见》（定环规函[2018]3号），见附件4。项目厂区中心地理坐标为东经114°56′10.993″，北纬38°23′15.323″。项目东侧为园区经6路，西侧为经5路、南侧为迎宾路、北侧为万砼建材有限公司。距离本项目最近的环境敏感目标为北侧520m的南辛兴村。厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。且定州市北方（定州）再生资源产业基地（河北瀛源再生资源开发有限公司建设）已开具本项目入园证明（见附件3），符合该园区产业政策；根据该园区用地布局规划图，本项目用地属于二类工业用地（见附图4）。 因此，项目选址可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目建设内容 项目建设内容主要包括生产车间、库房及办公室等，购买生产车间及库房建筑面积9000m2，租用办公室2000m2。项目主要建设内容见表2.1。 表2.1 主要建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; B#车间; 1层，层高12米，建筑面积2600m2，建设4条破碎生产线，6条破胶生产线，3套细磨粉生产线。主要布置有撕碎机、破胶机、破碎机、细磨粉机、平面筛、传送带、自动缝包机等生产设备及配套环保设备. C#车间; 1层，层高12米，建筑面积1900m2，建设7套磨粉生产线。主要布置有细磨粉机、平面筛、离心筛、自动缝包机等生产设备及配套环保设备. 辅助工程; B#原料库; 1层，建筑面积700m2，主要用于原料的临时存放. C#原料库; 1层，建筑面积1400m2，主要用于原料的临时存放. B#成品库; 1层，建筑面积1200m2，主要用于产品的临时存放. C#成品库; 1层，建筑面积1200m2，主要用于产品的临时存放. 固废间; 1层，建筑面积20m2，主要用于固体废物的堆放. 办公室; 1层，建筑面积2000m2，主要用于职工日常办公及临时休息. 公用工程; 供水; 本项目用水由园区管网提供. 供电; 本项目用电由园区电网提供. 供热; 本项目生产不用热，职工冬季采暖使用空调. 环保工程; 废水; 设备冷却水循环使用，定期补充；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网由定州绿源污水处理有限公司处理. 废气; 项目破碎工序和磨粉工序产生的粉尘经袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声. 固废; 分拣废物（废金属等非橡胶废物）外售综合利用. 布袋除尘灰收集后，作为产品外售. 生活垃圾由环卫部门统一清运处理. 2、主要产品及产能 项目建成后年产橡胶粉50000吨。 3、主要生产设备 表2.2 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 撕碎机; 1; 台. 2; 破碎机; 4; 台. 3; 破胶机; 6; 台. 4; 细磨粉机; 10; 套. 5; 离心筛; 12; 台. 6; 平面筛; 6; 台. 7; 传送带; 8; 台. 8; 自动缝包机; 6; 台. 4、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况详见表2.3。 表2.3 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅材料名称; 单位; 数量; 备注. 1; 废橡胶; t/a; 50100; 外购. 2; 电; 万kWh; 1100; 由园区电网提供. 3; 新鲜水; m3/a; 720; 由园区水管网提供. 本项目废橡胶来源于橡胶制品下脚料、胶辊生产下脚料、废橡胶鞋、旅游鞋底、边角料、电缆皮、橡胶边角料、汽车垫带等，不含有毒有害等危险物质。 5、水平衡分析 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为生活用水和生产设备循环冷却水。 （1）生活用水：本项目劳动定员50人，不设食堂。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水量按40L/人·d计算，则职工生活用水量为2.0m3/d（600m3/a）。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为生产设备循环冷却水。 本项目建设两个生产车间，每个车间设置一套循环冷却水系统给细磨机降温，冷却水循环使用，定期补充，不外排。项目冷却水循环水量为40m3/d，冷却水采取每日补充，冷却水蒸发损失的水量按用水量的1%计，则需补充新鲜水量0.4m3/d，全年补充水量为120m3/a。 （3）排水：项目无生产废水外排，废水主要为职工的盥洗废水，生活废水产生量按盥洗用水量的80%计算，则产生量为1.6m3/d（480.0m3/a），生活废水经厂区化粪池处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司。 0.4 生活用水 定州绿源污水处理有限公司 2.0 1.6 新鲜水2.4 0.4 设备冷却用水 0.4 循环水量40 图2.1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 6、劳动定员及工作班制 项目劳动定员50人，三班制，每班8小时工作制，年工作300天。 7、平面布置 项目厂区大门位于厂区南侧，紧邻园区迎宾路，厂区自南向北依次为生产车间、库房、办公室。平面布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。 2.运营期 （1）破碎生产线工艺流程： S G、N G、N G、N G 废橡胶 分拣 撕碎 破碎 料仓 装袋备用 图例：G 废气 N噪声 S 固废 图2.2 破碎生产线工艺及产污节点图 工艺流程简述： 将外购的废橡胶先经人工分拣挑拣出废金属等非橡胶废物，大块废橡胶通过撕碎机撕碎成小块，再经破碎机（或破胶机）进行破碎，提升至破碎料料仓，装袋备用，破碎生产线污染物为分拣废物（废金属等非橡胶废物）和破碎过程产生的粉尘，破碎粉尘经集气罩收集后通过袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 （2）磨粉生产线工艺流程： G、N G、N N G、N 破碎料 上料 磨粉 筛分 料仓 装袋入库 筛上物 图例：G 废气 N噪声 S 固废 图2.3 磨粉生产线工艺及产污节点图 工艺流程简述： 根据产品的要求将破碎料通过上料机输送至细磨粉机进行磨粉，磨粉后的物料通过离心筛或平面筛进行筛分，筛下物通过提升机送至粉料料仓后装袋包装即为成品。筛上物返回磨粉机再次磨粉、筛分后出料。每个车间设置一套循环冷却水系统给细磨机降温，冷却水循环使用，定期补充，不外排。磨粉生产线污染物为磨粉、筛分过程产生的粉尘，通过袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。 3、主要污染工序： （1）废气：本项目废气主要为破碎和磨粉产生的颗粒物及无组织颗粒物废气。 （2）废水：本项目无生产废水产生，生活污水通过园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理。 （3）噪声：本项目噪声主要为撕碎机、破碎机、破胶机、磨粉机、提料机、风机等设备运行过程中产生的噪声。 （4）固废：本项目产生的固体废物主要为分拣废物（废金属等非橡胶废物）、布袋收尘灰及职工生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据定州市常规自动监测站2019年例行环境空气监测资料对区域环境空气质量进行达标判断。 表3.1 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 177%; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 118; 70; 169%; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 19; 60; 32%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105%; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 3200; 4000; 80%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 202; 160; 126%; 超标. 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5和NO2年平均浓度及O3日最大8小时平均值的第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5、NO2、O3。 （2）特征污染物：TSP 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本次评价TSP引用《定州市李老大塑料制品厂新建年产5000吨塑料回收加工项目检测报告》 [河北绿环环境科技由公司HBLH（2020）第037号] 检测数据作为环境空气质量现状数据，其布点位于南辛兴村，南辛兴村位于本项目北侧520m，符合“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。 ①监测布点 表3.2 监测布点一览表 编号; 点位名称; 功能区; 相对方位; 相对厂界距离（m）. 1; 南辛兴村; 二类区; NE; 520. ②监测因子 TSP。 ③监测时间 《定州市李老大塑料制品厂新建年产5000吨塑料回收加工项目检测报告》 [河北绿环环境科技由公司HBLH（2020）第037号] 环境空气监测时间为2020年4月16日～4月22日，TSP监测时间为24小时平均。 ④监测结果与评价 根据现有环境空气现状监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，通过计算，环境空气现状监测与评价结果见表3.3。 表3.3 环境空气现状监测与评价结果表 监测因子; 监测点位; 监测时段; 标准值mg/m3; 浓度范围mg/m3; 超标率%; 最大浓度占标率%. TSP; 南辛兴村; 2020.4.16-4.22; 0.3; 0.127-0.211; 0; 70.3. 由上表可知：TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值及2018年修改单中规定要求，未出现超标现象。 2、地表水环境 本项目南侧距沙河900m，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127 号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，项目评价区域为工业园区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内建设，占地性质为工业用地，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地迎宾路2号，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表3.4。 表3.4 环境保护目标一览表 环境要素; 内容. 大气环境; 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村集中地区中人群较集中的区域等保护目标，距离本项目最近的环境敏感目标为北侧520m的南辛兴村。. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标。. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地迎宾路2号，为产业园区内建设项目不涉及生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期破碎工序和磨粉工序有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求；厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放浓度限值要求。 表3.5 大气污染物排放标准一览表 污染物名称; 最高允许排放标准（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放标准. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓度最高点1.0 mg/m3. 2、废水 项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表3.6 废水处理后回用标准一览表 单位：mg/L 标准来源; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准; 500; 300; 400; —; —; —. 定州绿源污水处理有限公司进水指标要求; 450; 200; 300; 35; 40; 4. 本项目废水排放执行标准; 450; 200; 300; 35; 40; 4. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3.7 噪声排放标准一览表 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 65; 55; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N；特征污染物：颗粒物。 1、废水 项目生产设备冷却用水循环使用，定期补充，不外排，生活污水经化粪池处理后通过园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理，最终在园区内综合利用。本项目生活污水总量为1.6m3/d（480m3/a），废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L。则废水重点污染物总量控制指标如下： COD：480m3/a×450mg/L×10-6=0.216t/a； NH3-N：480m3/a×35mg/L×10-6=0.0168t/a。 因此，废水主要污染物总量控制指标值：COD：0.216t/a、NH3-N：0.0168t/a。 2、废气 本项目不设锅炉，故不产生SO2、NOX，污染物排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，(标准值为排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h)。 本项目破碎工序和磨粉工序产生颗粒物，共设置12跟排气筒（DA001～DA012）。 表3.8 根据排放标准计算污染物排放总量 污染源; 污染物; 废气量m3/h; 工作时间h/a; 排放标准; 总量核算结果(t/a). 破碎机排气筒 DA001; 颗粒物; 20000; 7200; 排放浓度120mg/m3 排放速率3.5kg/h; 浓度核算值17.28. 速率核算值25.2. 破胶机排气筒（DA002~DA004）; 30000; 浓度核算值25.92. 速率核算值25.2. 对轨细磨机排气筒（DA011、DA012）; 40000; 浓度核算值34.56. 速率核算值50.4. 钢磨细磨机排气筒（DA005~DA010）; 60000; 浓度核算值51.84. 速率核算值25.2. 合计; 颗粒物; 150000; 7200; --; 浓度核算值129.6. 速率核算值126.0. 综上所述，本项目根据标准值核算总量控制指标为COD：0.216t/a、NH3-N：0.0168t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a；特征污染物：颗粒物：126.0t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目购买园区现有厂房建设，主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。本项目利用现有厂房，施工量较小，施工时间较短，施工过程中产生的粉尘和噪声会对周围环境造成一定影响，这些影响随着施工期的结束而消失，不会对周围环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、项目废气污染物产排及治理情况 本项目产生的废气主要为：破碎工序和磨粉工序产生的粉尘废气，项目废气污染物产排及治理情况见下表。 表4.1 项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; 破碎工序. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 3.88; 5.82. 排放形式; 有组织. 治理 设施; 治理工艺; 集气罩+袋式除尘器. 风机风量(m3/h); 20000; 30000. 收集效率(%); 95. 去除率(%); 95; 95. 是否可行技术; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 1.28; 1.28. 排放速率(kg/h); 0.026; 0.039. 排放量(t/a); 有组织; 0.184; 0.276. 无组织; 0.485. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; 15. 排气筒内径(m); 0.6; 0.5. 温度(℃); 25; 25. 编号及名称; DA001; DA002、DA003、DA004. 类型; 一般排放口. 地理坐标; E114.9353116° N38.38747956°; DA002：E114.935504° N38.3874688° DA003：E114.935504° N38.3874634° DA004：E114.935504° N38.3874662°. 表4.2 项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; 磨粉工序. 污染物种类; 颗粒物; 颗粒物. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 3.88; 5.82. 排放形式; 有组织. 治理 设施; 治理工艺; 集气罩+袋式除尘器. 风机风量(m3/h); 40000; 60000. 收集效率(%); 95. 去除率(%); 95; 95. 是否可行技术; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 0.64; 0.64. 排放速率(kg/h); 0.0256; 0.039. 排放量(t/a); 有组织; 0.184; 0.276. 无组织; 0.194; 0.291. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; 15. 排气筒内径(m); 0.6; 0.5. 温度(℃); 25; 25. 编号及名称; DA011、DA012; DA005～DA010. 类型; 一般排放口. 地理坐标; DA011：E 114.9373433° N 38.3874266° DA012：E 114.9373433° N 38.3874245°; DA005：E 114.935833° N 38.3874299° DA006：E 114.935833° N38.3874272° DA007：E 114.935833° N38.3874259° DA008：E114.9368807° N38.3874192° DA009：E114.9368807° N,38.3874165° DA010：E114.9368807° N38.3874151°. 表4.3 本项目废气监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 破碎工序废气排气筒（DA001～DA004）出口; 颗粒物; 浓度限值≤120mg/m3 15m高排气筒排放速率： 3.5kg/h; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 磨粉工序废气排气筒（DA005～DA012）出口. 厂界; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. 2、源强核算 本项目废气主要为破碎工序和磨粉工序产生的颗粒物及无组织颗粒物废气。 项目破碎工序产生的粉尘由集气罩收集+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放；磨粉工序产生的粉尘由集气罩收集+布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中《废弃资源综合利用行业系数手册》。 表4.4 4220 非金属废料和碎屑加工处理行业排污系数表 原料名称; 产品名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 治理技术名称; 末端治理技术去除效率%. 废轮胎; 胶粉; 破胶+筛选; 所有规模; 颗粒物; 克/吨-原料; 194; 袋式除尘; 95. （1）B#车间废气 B#车间生产工序包括破碎工序和磨粉工序，共设置4台破碎机、6台破胶机和3套钢磨细磨粉机组。 ①破碎工序颗粒物 B#车间破碎工序共有4台破碎机，6台破胶机，每台设备的生产能力均为5000t/a，项目4台破碎机共用一套袋式除尘器+15m高排气筒(DA001)排放、每2台破胶机共用一套袋式除尘器+15m高排气筒（DA002、DA003、DA004）排放。 项目4台破碎机破碎废橡胶20000t/a，参照表4.4，破碎工序颗粒物产污系数为194克/吨原料，则粉尘产生量为3.88t/a，废气收集效率为95%，袋式除尘器处理效率为95%，设计风量为20000m3/h；有组织颗粒物产生量为3.686t/a，产生速率为0.512kg/h，产生浓度为25.6mg/m3；经处理后，DA001排气筒有组织颗粒物排放量为0.184t/a，排放速率为0.0256kg/h，排放浓度为1.28mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 项目破胶机破碎废橡胶30000t/a，参照表4.4，破碎工序颗粒物产污系数为194克/吨原料，则粉尘产生量为5.82t/a，废气收集效率为95%，袋式除尘器处理效率为95%，设计风量为10000m3/h；每2台破胶机产生的粉尘为1.94t/a，有组织颗粒物产生量为1.843t/a，产生速率为0.256kg/h，产生浓度为25.6mg/m3；经处理后，DA002、DA003、DA004排气筒有组织颗粒物排放量为0.092t/a，排放速率为0.0128kg/h，排放浓度为1.28mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 因DA002、DA003、DA004排气筒之间的距离小于两个排气筒高度之和，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A1，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以1个等效排气筒代表两个排气筒。因此，3根15m排气筒（DA002、DA003、DA004）可等效为1根15m排气筒，等效后颗粒物排放速率0.039kg/h，排放浓度为1.3mg/m3，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（15m排气筒，粉尘排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 破碎工序未被收集部分颗粒物无组织排放，排放量为0.485t/a。 ②磨粉工序颗粒物 B#车间磨粉工序共设置3套钢磨细磨粉机组，每套细磨粉机机组生产能力均为5000t/a。项目每套钢磨细磨粉机机组配置一套袋式除尘器+15m高排气筒（DA005、DA006、DA007）排放。 项目每套钢磨细磨机组生产能力为5000t/a，每年使用废橡胶颗粒5000吨，参照表4.4，磨粉工序颗粒物产污系数为194克/吨原料，则每套钢磨细磨机组粉尘产生量为0.97t/a，废气收集效率为95%，处理效率为95%，设计风量为10000m3/h，则有组织颗粒物产生量为0.922t/a，产生速率为0.128kg/h，产生浓度为12.8mg/m3；经处理后，DA005、DA006、DA007排气筒有组织颗粒物排放量均为0.046t/a，排放速率为0.0064kg/h，排放浓度为0.64mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 因DA005、DA006、DA007排气筒之间的距离小于两个排气筒高度之和，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A1，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以1个等效排气筒代表两个排气筒。因此，3根15m排气筒（DA006、DA007、DA008）可等效为1根15m排气筒，等效后颗粒物排放速率0.0192kg/h，排放浓度为0.64mg/m3，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（15m排气筒，粉尘排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 磨粉工序未被收集部分颗粒物无组织排放，排放量为0.146t/a。 ③B#车间无组织颗粒物的排放量为0.631t/a，排放速率为0.088kg/h。 （2）C#车间废气 C#车间生产工序为磨粉工序，共设置3套钢磨细磨粉机组和4套对轨细磨粉机组。每套细磨机机组生产能力均为5000t/a。项目每套钢磨细磨机机组配置一套袋式除尘器+15m高排气筒（DA008、DA009、DA010）排放，每2套对轨细磨机组共用一套袋式除尘器+15m高排气筒(DA011、DA012)排放、。 项目每套钢磨细磨机组生产能力为5000t/a，每年使用废橡胶颗粒5000吨，参照表4.4，磨粉工序颗粒物产污系数为194克/吨原料，则粉尘产生量为0.97t/a，废气收集效率为95%，处理效率为95%，设计风量为10000m3/h，则有组织颗粒物产生量为0.922t/a，产生速率为0.128kg/h，产生浓度为12.8mg/m3；经处理后，DA008、DA009、DA010排气筒有组织颗粒物排放量为0.046t/a，排放速率为0.0064kg/h，排放浓度为0.64mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 因DA008、DA009、DA010排气筒之间的距离小于两个排气筒高度之和，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A1，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以1个等效排气筒代表两个排气筒。因此，3根15m排气筒（DA008、DA009、DA010）可等效为1根15m排气筒，等效后颗粒物排放速率0.019kg/h，排放浓度为0.64mg/m3，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（15m排气筒，粉尘排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 C#车间共布置4套对轨细磨机组，每2套对轨细磨机组生产能力为10000t/a，每年使用废橡胶颗粒10000吨，参照表4.4，磨粉工序颗粒物产污系数为194克/吨原料，则每2套对轨细磨机组粉尘产生量为1.94t/a，废气收集效率为95%，处理效率为95%，设计风量为20000m3/h，则有组织颗粒物产生量为1.843t/a，产生速率为0.256kg/h，产生浓度为12.8mg/m3；经处理后，DA011、DA012排气筒有组织颗粒物排放量均为0.092t/a，排放速率为0.013kg/h，排放浓度为0.65mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 因DA011、DA012排气筒之间的距离小于两个排气筒高度之和，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A1，当排气筒1和排气筒2排放同一种污染物，其距离小于该两个排气筒的高度之和时，应以1个等效排气筒代表两个排气筒。因此，2根15m排气筒（DA011、DA012）可等效为1根15m排气筒，等效后颗粒物排放速率0.026kg/h，排放浓度为0.65mg/m3，颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（15m排气筒，粉尘排放速率≤3.5kg/h，排放浓度≤120mg/m3）。 C#车间未被收集部分颗粒物无组织排放，排放量为0.334t/a，排放速率为0.046kg/h。 3、非正常工况 非正常工况排放指生产中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目将各工序废气治理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。 表4.5 非正常工况废气排放情况表 产排污环节; 污染物种类; 非正常工况; 频次; 排放 浓度mg/m3; 持续时间; 排放量 (kg); 措施. 布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 一套废气处理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致废气未经处理直接排放; 1次/年; 25.6; 1h/次; 0.256; 制定环保设备例行检查制度，加强巡检，确保每小时巡检一次环保设备，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定环保设备例行检查制度，确保每小时巡检一次环保设备，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方可正常运行。 （2）定期检修废气治理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 4、污染防治可行性技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录A制硫化橡胶粉产生的颗粒物防治可行技术为布袋除尘；本项目破碎工序和磨粉工序产生的颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理。因此废气污染防治措施为可行技术。 5、废气环境影响分析 项目破碎工序和磨粉工序产生的颗粒物经集气罩+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放。项目污染物排放均可达到相应的排放标准；同时废气污染物的排放量较小，排放方式为有组织排放，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 二、废水 1、项目用水情况 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为生活用水和生产设备循环冷却水。 （1）生活用水：本项目劳动定员50人，不设食堂。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水量按40L/人·d计算，则职工生活用水量为2.0m3/d（600m3/a）。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为生产设备循环冷却水。 本项目建设两个生产车间，每个车间设置一套循环冷却水系统，冷却水循环使用，定期补充，不外排。项目冷却水循环水量为40m3/t，冷却水采取每日补充，冷却水蒸发损失的水量按用水量的1%计，则日需补充新鲜水量0.4m3/d，全年补充水量为120m3/a。 （3）排水：项目无生产废水外排，废水主要为职工的盥洗废水，生活废水产生量按盥洗用水量的80%计算，则产生量为1.6m3/d（480.0m3/a），生活废水经厂区化粪池处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司。 2、本项目废水污染物产生及排放情况 项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。本项目无生产废水外排，生活废水经厂区化粪池处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水排放量为1.6m3/d（480m3/a），全部进入定州绿源污水处理有限公司处理，排放方式为间接排放，本项目废水产生排放情况见下表。 表4.6 本项目废水污染源产生排放情况一览表 产污工序; 排放量（m3/a）; 污染物; 执行标准; 产生浓度; 排放浓度; 排放量 （t/a）; 排放去向. 生活污水; 480; COD; 450mg/L; 350mg/L; 300mg/L; 0.144; 经厂区化粪池处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理. SS; 300mg/L; 200mg/L; 150mg/L; 0.072. 氨氮; 35mg/L; 35mg/L; 30mg/L; 0.014. 由上表可知，本项目废水污染物浓度为COD：300mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：30mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水排放量为1.6 m3/d，定州绿源污水处理有限公司处理能力为10000m3/d，目前日处理规模为8100m3/d，尚有1900 m3/d处理能力，完全能够满足本项目要求。 定州绿源污水处理有限公司位于定州市北方（定州）再生资源产业基地南部，服务范围为周村镇规划区内的全部生活污水及园区达到国家综合排放标准的工业污水。本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地迎宾路2号，排放生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，建设单位已经与定州绿源污水处理有限公司签订污水接纳处理协议。 综上，本项目废水处理措施可行。 表4.7 项目废水排放情况一览表 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放标准. 生活污水; COD、SS、氨氮; 间接排放; 定州绿源污水处理有限公司; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求. 表4.8 项目废水排放口基本情况一览表 编号; 名称; 类型; 地理坐标. DW001; 生活废水排放口; 一般排放口; E：114.9362611 N：38.3878738. 表4.9 项目废水监测要求一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 流量、SS、BOD5、COD、NH3-N、TP; DW001; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求. 三、噪声 本项目噪声主要为撕碎机、破碎机、破胶机、磨粉机、筛分机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值在70～90dB（A），本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源在70~90dB（A）之间，本项目主要噪声源源强见下表。 表4.10 本项目主要噪声设备源强参数一览表 位置; 噪声源; 数量 （套）; 噪声源强 [dB(A)]; 降噪措施; 治理后噪声源强 [dB(A)]. 生产车间; 撕碎机; 1; 80; 基础减振、厂房隔声; 60. 破碎机; 4; 90; 70. 破胶机; 6; 85; 65. 细磨粉机; 10; 85; 65. 筛分机; 18; 70; 50. 风机; 12; 85; 65. （2）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献值，预测结果见下表。 表4.11 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点; 预测结果. 贡献值; 标准值（昼间）; 标准值（夜间）; 达标分析. 西厂界; 47.3; 65; 55; 达标. 北厂界; 43.5; 65; 55; 达标. 东厂界; 47.8; 65; 55; 达标. 南厂界; 49.2; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目投产后，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 综合以上预测结果分析，项目的实施不会周边居民产生明显影响。 表4.12 噪声监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; Leq（A）; 1次/季度; 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 4、固体废物 项目运营过程中产生的固体废物主要是分拣废物（废金属等）、布袋收尘灰等一般工业固体废物及职工生活垃圾。 （1）分拣废物（废金属等）：项目废橡胶在破碎前需要人工分拣，分拣出废金属等非橡胶废物，产生量约为100t/a，收集后外售综合利用。 （2）布袋收尘灰：由源强核算粉尘排放部分可知布袋收尘灰产生量为17.5t/a，收集后作为产品出售。 表4.13 项目一般工业固体废物的产生、处置情况 产生 环节; 固废名称; 属性; 代码; 物理 性状; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式; 利用或处置量（t/a）. 生产工序; 分拣废物; 一般固废; 422-001-09; 固态; 100.0; 袋装; 收集后 外售综合利用; 100.0. 废气处理; 布袋收尘灰; 一般固废; 422-001-05; 固态; 17.5; 袋装; 作为产品出售; 17.5. （3）生活垃圾 本项目建成后劳动定员为50人，工作人员的生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生量为25kg/d（7.5t/a），收集后交由环卫部门处理。 （4）固体废物环境管理要求 ①企业应加强固体废物收集、贮存、利用、处置等各环节的环境管理，一般工业固体废物暂存应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散。一般工业固体废物储存、处置应符合GB18599的相关要求。 ②企业应记录固体废物产生量和去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量，固体废物自行综合利用时，应采取有效措施防治二次污染。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 - 地下水、土壤 本项目无生产废水外排，生活废水经厂区化粪池处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司。项目产生的废气主要是废橡胶粉尘，不含重金属。本项目产生的废水、废气不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为一般防渗区、简单防渗区。具体防渗要求见下表。 表4.14 防渗分区及防渗防腐措施一览表 序号; 防渗分区; 名称; 防渗效果. 1; 一般防渗区; 化粪池、生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 2; 简单防渗区; 库房、厂内路面; 一般地面硬化. 以上防渗等措施经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，确保生活污水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。通过上述防渗措施，杜绝了厂区污水下渗的途径，可有效避免本项目对地下水、土壤的影响。 - 生态 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，企业购买现有厂房建设，不涉及生态环境保护目标。 - 环境风险 项目运营过程中不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质。 八、电磁辐射 本项目无电磁辐射影响。 九、环境管理 为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，建设单位进行相应的环境管理。 （1）环境管理要求 ①贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算，及时当地环境保护部门汇报各阶段的情况。 ②项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ③排污许可制度衔接。建设单位应按照《排污许可管理条例）》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）等排污许可证相关管理要求，在规定时限内进行排污登记。 ④建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规。建设项竣工环境保护验收技术规范。建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 ⑤验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。验收工作组由建设单位、设计单位、施工单位、环境影响报告表编制机构、验收报告编制机构等单位代表和专业技术专家组成。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，合格后方可出具验收合格的意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程才可以投入运营或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。建设单位按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开。 （2）排污口规范化管理 对排放口规范化整治的统一要求做到：首先排污口要设立标示管理，按照国家标准规定设立标志牌，根据排放口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌。一般污染源设置提示性标志牌。建设项目的污染源需设立提示性标志牌。其次废气排放口应按照国家有关规定，规范排气筒数量，高度。此外按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373－2007）和《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GBT 16157-1996）及其修改单，对现场监测条件按规范要求搭设采样监测平台，废气治理措施治理前、后预留监测孔，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查及监测。 ①建设规范化排污口 建设完善规范化排污口，同时建设的规范化排污口要充分考虑便于采集样品、便于监测计量、便于日常环境监督管理的要求。 ②设立标志牌 表4.15 排污口图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形标志; 名称; 功能. 1; 废气 排放口; 表示废气向 大气环境排放. 2; 噪声 排放源; 表示噪声向 外环境排放. 3; 一般 固体废物; 表示一般固 体废物贮存、 处置场. c、建立规范化排污口档案 建立各排污口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS 定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向、立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎工序废气处理装置排气筒DA001～DA004 | 颗粒物 | 袋式除尘器+15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  | 磨粉工序废气处理装置排气筒DA005～DA012 | 颗粒物 |  |  |
|  | 生产车间 | 颗粒物 （无组织） | 车间密闭，加强集气效率 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口DW001 | COD、SS、 氨氮 | 生活污水经化粪池预处理后由园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 本项目分拣废物（废金属等）收集后外售综合利用；布袋除尘灰作为产品出售。生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区，废水沉淀池、危废间按照重点防渗区要求进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 排污口规范化。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家产业政策，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。在全面加强监督管理，严格执行“三同时”前提下，从环保角度分析，项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.89t/a | / | 1.89t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.144t/a | / | 0.144t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 0.072t/a | / | 0.072t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.014t/a | / | 0.014t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 分拣废物 | / | / | / | 100.0t/a | / | 100.0t/a | / |
|  | 布袋收尘灰 | / | / | / | 17.5t/a | / | 17.5t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①