- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       定州新好饲料有限公司

新建年产45万吨饲料厂项目

建设单位（盖章）：定州新好饲料有限公司

编制日期：       二零二一年十月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 定州新好饲料有限公司新建年产45万吨饲料厂项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2103-130682-89-05-324446 |  |  |
| 建设单位联系人 | 庞翔宇 | 联系方式 | 15512196159 |
| 建设地点 | 河北省定州市叮咛镇双天工业园区双天北路北侧、商贸大街东侧 |  |  |
| 地理坐标 | （115度2分29秒，38度25分31秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 1329其他饲料加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13；15饲料加工132* |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项企备【2021】049号 |
| 总投资（万元） | 10493.73 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.95 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 33333.34 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《定州市双天工业园区总体规划（2018-2035）》，定州市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2018年9月定州市经济开发区管委会委托河北正润环境科技有限公司编制完成了《定州市双天工业园区总体规划环境影响报告书》，2018年10月10日，定州市环境保护局出具了《关于定州市双天工业园区总体规划环境影响报告书审查情况的函》（定环规函[2018]5号）。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 园区产业定位 定州市双天工业园区总规划面积为3.7641km2，位于定州市东南部，四至范围为：东至双天东路，南至双天南路、西至双天西路、北至北外环。 整体园区主导产业为：农机具及机械零配件制造业、建材加工业及设备制造业园区布局形成“一心、一园、三组团”的空间布局结构。“一心”：指园区科技研发中心。“一园”：指综合物流服务园。“三组团”指规划园区产业形成“仓储物流组团、西部工业组团、东部工业组团”三个产业组团。 定州双天工业园已开具场地证明：定双天证字【2021】第7号，定州新好饲料有限公司新建年产45万吨饲料厂项目已入驻双天工业园区发展，占地50亩，位于双天北路北侧，该项目符合双天园区规划和产业规划。 表1 园区负面准入清单 序号; 限制、禁止类项目. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）明确限制、禁止建设的项目；. 2; 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》）明确禁止建设的项目；. 3; 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目；. 4; 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目；. 5; 开采地下水的建设项目；. 6; 污染严重，破坏自然生态损害人体健康又无治理技术或难治理的项目；. 7; 不符合园区产业定位且较规划产业污染加重的项目. 8; ①新建水泥（熟料）生产线 ②建设水泥粉磨站 ③建设陶瓷砖生产线. 9; ①建设100万米/年及以下预应力高强混凝土离心桩生产线 ②建设10万平方米/年以下的加气混凝土生产线 ③建设粘土空心砖生产线 ④建设预应力钢筒混凝土管生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米 ⑤建设单班2.5万立方米/年以下的混凝土小型空心切块以及单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线. 10; ①涉及电镀工艺生产线 ②铸/煅件酸洗工艺. 11; 涉及重金属的建设项目. 本项目不在园区环境准入负面清单内，符合园区规划。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 （1）本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）中淘汰及限制类，为允许类项目； - （2）本项目不属于《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）中区域禁止和限制建设项目，也不在该文件规定的环境敏感区内，同时，项目也不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类，项目建设符合河北省政策要求。因此，项目已在定州市行政审批局备案，备案代码：2103-130682-89-05-324446。本项目建设符合产业政策要求。 2、项目选址合理性分析 项目位于定州市双天工业园区，本项目已取得建设用地规划许可证（定地字第130682202100043号），属于工业用地。选址符合环境功能区划，污染物经治理后可稳定达标排放。本项目附近无自然保护区、文物、景观等环境敏感点。因此，从环境敏感性分析，项目选址可行。 - 2、“三线一单”符合性分析 - 生态保护红线 - 生态保护红线包括重点生态功能区保护红线、生态敏感脆弱区保护红线和禁止开发区保护红线。根据经河北省人民政府审定的《河北省生态保护红线划定方案》，本项目位于定州市双天工业园区内，故本项目不在生态保护红线区内。 - （2）环境质量底线 依据《2019年度定州市环境质量公报》，定州市2019年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为19ug/m3、42ug/m3、62ug/m3、118ug/m3 ;CO24小时平均第95百分位数为3.2mg/m3 ,O3日最大8小时平均第90百分位数为202ug/m3;超过《环境空气质量标准》( GB3095-2012 )中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5、O3，该区域空气环境质量为不达标区；地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，水质良好。 本项目对工程产生的废气、废水、噪声、固废污染物采取了严格的治理和处理，废气、废水排放达标，固废合理处置。经预测项目实施后噪声源对厂区的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类标准要求。本项目生产过程中产生的固体废物全部可以得到综合利用或妥善处置。因此，在严格落实废气、废水、噪声、固废等污染防治措施前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。 - 资源利用上线 - 资源利用上限是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。本项目不属于高污染，高耗能型企业；项目用水由园区供水管网供水；项目用电由工业聚集区配电设施供给，可满足项目用水、用电需求。本项目生产用热采用天然气燃烧供热，冬季办公由空调供暖，不会达到资源利用上限。 （3）负面清单 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类，为允许建设项目。项目不在《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）内。对照定州市环境管控单元生态环境准入清单，本项目符合准入清单要求。 综合以上分析可知，本项目符合“三线一单”的要求。 |  |  |

| 序号 | 管控单元名称 | 涉及乡镇 | 管控单元分类 | 管控单元编码 | 环境要素类别 | 现状特点 | 准入要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 维度 | 准入要求 |
| 1 | 定州市双天工业园区重点管控单元 | 叮咛店镇 | 重点管控单元 | ZH13068220004 | 大气环境重点管控区（高排 放重点管控区）、水环境工业污染重点管控区、建设用地土壤污染风险区、浅层地下水禁采区 | 工业园区，主导产业为农机具及机械零配件制造业、建材加工业及设备制造业。 | 空间布局约束 | - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。 - 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目禁止入园。 - 禁止新增开采地下水的建设项目。 4、与园区产业发展定位不符现状企业，限制其发展规模。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 污染物排放管控 | - 叮咛店镇污水处理厂减少废水外排，向环境水体直接排放污水的出水水质稳定达到《大清河流域水污染物排放标准》重点控制区排放要求。 2、对标行业先进水平，积极推进铸造企业升级改造。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 环境风险防控 | 建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 资源利用效率 | - 使用清洁能源，禁止新建燃煤锅炉。 2、废水集中处理率达到100%。 3、工业废气处理达标率100%。 4、落实全市自然资源总体管控要求。 |

定州市环境管控单元生态环境准入清单

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 建设内容 1、工程内容 （1）项目名称：定州新好饲料有限公司新建年产厂项目。 （2）建设单位：定州新好饲料有限公司。 （3）建设地点：本项目建设地址位于河北省定州市叮咛镇双天工业园区双天北路北侧、商贸大街东侧，中心地理坐标为（115度2分29秒，38度25分31秒），其四至为南侧为园区道路其余三侧为空地。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （4）建设性质：新建。 （5）占地面积：33333.34m2。 （6）建设规模：年产45万吨饲料（36万吨颗粒饲料（含9万吨膨化饲料）、9万吨预混合饲料）。 （7）劳动定员及工作制度：劳动定员80人，年工作300天，实行双班8小时工作制。 （8）项目投资：10493.73万元。环保投资100万，占总投资的0.95%。 2、项目组成 本项目主要建设项目组成见表2。 表2 项目组成及工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 建设生产车间1座；用于饲料生产线的建设。. 2; 配套工程; 配套办公楼、化验室、锅炉房、地磅、辅助用房等。. 3; 公用工程; 供水：由园区供水管网供给； 排水：主要为生活污水，锅炉软化排水和锅炉排水，锅炉软化排水和锅炉排水排入污水管网；生活污水设化粪池处理，排入污水管网； 供电：由工业聚集区配电设施供给； 供热：项目生产用热由两台4t/h天然气锅炉供给； 供气：项目用天然气由工业聚集区天然气管网供给。. 4; 储运工程; 项目建设库房、散装仓、筒仓用于原料及成品的储存. 5; 环保工程; 废气：天然气锅炉使用低氮燃烧器2台，尾气采用低氮燃烧器，降低氮氧化物产生量，然后经2根10m排气筒（P2、P3）达标排放。 原料接收工段、粉碎工段、制粒工段产生的颗粒物经集气罩收集后通过密闭管道+负压脉冲布袋除尘器+51.5m排气筒(P1)。 厨房油烟：采用油烟净化装置一套。. 废水：主要为生活污水，锅炉软排水和锅炉排水，锅炉软排水和锅炉排水排入污水管网；生活污水由排水管道经化粪池处理后接入园区污水管网。. 噪声：项目对生产设备安装基础减振弹性胶垫，风机安装消声器等措施，厂房隔声。. 固废：本项目产生的固废为员工办公生活垃圾、餐余垃圾及废油脂和一般固体废物主要为生产过程中产生的原料杂物、废包装、除尘器收集到的粉尘及锅炉软化水设备的废树脂。危险废物为废机油、化验室的化验废液、报废试剂。. 3、劳动定员及工作制度 项目劳动定员80人，实行早晚两班8小时工作制，年有效运行300天。 - 主要工程内容及平面布置 - 表3 项目名称占地一览表 序号; 项目名称; 建筑规格; 建筑面积; 占地面积. 1; 综合楼（2层）; （长42*宽15）; 4000; 2000 m2. 2; 饲料生产车间; （长71*宽45.9*高46.5）; 21000; 3500㎡. 3; 库房; （长44*宽51）; 2635; 2635 m2. 4; 锅炉房; （长13.4*宽6*高6.5）; 134; 134 m2. 5; 地磅房; /; 25; 25m2. 6; 成品散装仓; /; 2000; 2000m³. 7; 原料散装仓; /; 2000; 2000m³. 8; 消防水池（10*8）; /; -; 消防水池全地下. - 5、主要生产设备 表4 本项目主要设备 序号; 名称; 型号; 单位; 数量. 1; 制粒机; K35; 台; 4. 2; 粉碎机; SFSP800; 台; 4. 3; 混合机; AHHJ10; 台; 1. 4; 后喷油系统; -; 套; 2. 5; 冷却器; AHLB24×24; 套; 2. 6; 布袋除尘器; -; 套; 8. 7; 刮板输送机; LLCA50; 台; 10. 8; 提升机; TDTG400×230; 台; 14. 9; 流量秤; -; 台; 1. 10; 卸粮系统; -; 套; 3. 11; 缓冲斗; -; 套; 1. 12; 永磁筒; TCXT40; 套; 6. 13; 初清筛; -; 个; 6. 14; 散装仓; 3000m3/20个; 个; 1. 15; 分配器; TFPX-6C; 台; 12. 16; 电脑配料秤; -; 套; 1. 17; 电脑包装秤; -; 套; 1. 18; 变压器; -; 台; 1. 19; 检测设施; -; 套; 2. 20; 分级筛; AHJH140×2C; 个; 2. 21; 冷却器; AHLC32×32; 台; 2. 22; 空气干燥机; -; 台; 1. 23; 空气压缩机; -; 台; 1. 24; 升降机; -; 台; 2. 25; 风选设备; -; 套; 2. 26; 自动码垛机; -; 台; 1. 27; 筒仓; -; 个; 8. 28; 场内电动叉车; -; 辆; 4. 29; 燃气锅炉; LSS4-1.25-Q; 台; 2. - 6、原辅材料消耗一览表，见下表。 表5 原辅材料消耗一览表 序号; 原料名称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 玉米; 吨; 287000; 袋装. 2; 小麦; 吨; 51750; 袋装. 3; 豆粕; 吨; 52875; 袋装. 4; 棉粕; 吨; 3375; 袋装. 5; 菜粕; 吨; 19683.34; 袋装. 6; 酒糟; 吨; 12187.5; 袋装. 7; 米糠; 吨; 12187.5; 袋装. 8; 石粉; 吨; 3825.00; 袋装. 9; 氢钙; 吨; 2250.00; 袋装. 10; 赖氨酸; 吨; 2333.33; 袋装. 11; 蛋氨酸; 吨; 550.00; 袋装. 12; 苏氨酸; 吨; 483.33; 袋装. 13; 预混料; 吨; 1500.00; 袋装. 7、给排水 （1）给水 项目用水由园区供水站提供，用水包括职工生活用水及设备软化用水。职工用水量标准参考《河北省用水定额（生活用水）》（DB13/T1161.3-2016）中用水定额，结合当地实际用水情况，确定本项目职工生活用水量按30L/d·人计，项目劳动定员80人，则职工生活用水量为2.4m3/d（720m3/a）。 设备软化用水 软化设备进水：软水设备损耗量及燃气锅炉补水：锅炉用水为软化水，主要为生产过程中使用锅炉设备的水量损耗。根据锅炉参数，蒸汽最大耗水量=8×16=128m3/d；软水制备设施软水制备率为60%，锅炉补水为128m3/d，则需要新鲜213.3m3/d，64000m3/a。 检验用水：项目设有化验室，检验用水包括各种洗涤水（仪器或器具的润洗液和洗涤废水等），用作冷却及加热用途的水。本项目检验检测用水量约0.05m3/d，15m3/a。 因此，项目总用水量215.75m3/d，64725m3/a。 （2）排水 ①生活污水：本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为1.92m3/d，576m3/a。 ②软水设备排水：软水设备制备效率为 60%，软水设备进水量为128m3/d，则软水设备排放废水为85.3m3/d，25590m3/a。 ③检验废水：本项目化验室排水量按用水量的90%计，排水量为0.045m3/d，13.5m3/a。 综上，本项目总排水量26179.5m3/a，项目产生的废水均排入园区污水管网，进入园区污水处理站处理后排入水体。 项目给排水平衡表见下表，给排水平衡图见下图。 图1 本项目给排水平衡图（单位m3/d） 8、平面布置 项目设出入口1个，人流物流分离，并设置消防车道出入口。生产车间位于厂区的北部，库房在其西南侧。筒仓、散装仓储区位于生产车间南侧，库房位于筒仓、散装仓储区西侧，方便物料运输。一般固废存储间和危险废物暂存间位于综合楼内。锅炉房在厂区东侧。地下设置地下消防水泵房及消防水池。厂区东南角设置消毒棚用来消毒。项目建成后厂区平面布置紧凑，工艺流程顺畅，厂内交通运输组织合理，且充分考虑了减少工程对环境的不利影响，因此，项目平面布置可行。详见附图3 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程图 图例：G废气 W废水 N噪声 S固废 图2 预混饲料生产工艺流程及排污节点图 ① 原料接收 将外购回厂的原料倾倒入栅筛中，通过刮板式输送机送至清理筛中，将原料中的大颗粒杂质、细绳、石子等软杂质清理出来(除杂率99%)，再通过提升机送至筒仓中贮存。 ②豆粕、其他粉状辅料的除杂过筛 将贮存在原料仓中的玉米和豆粕通过刮板式输出机和提升机提升至初清筛中将沙子等细粒杂质除去，再通过旋转分配器将玉米及豆粕送至待粉碎仓中暂存；将贮存在配料仓中的粉状物料通过封闭式出仓机配料称斗中准备混合使用。 ③其他粉状辅料的投料 将贮存在原料仓中的玉米和豆粕通过刮板式输出机和斗式提升机提升至振动分级筛中将沙子等细粒杂质除去，再通过旋转分配器将玉米及豆粕送至待粉碎仓中暂存；将贮存在配料仓中的粉状物料通过封闭式出仓机准备混合使用。 ④粉碎 将暂存在待粉碎仓中的玉米及豆粕送至粉碎机中进行粉碎，粉碎后的物料通过螺旋输送机及提升机将物料送至配料仓中暂存。 粉碎机粉尘沉降室上设置有一个换气口，主要作用是为了使沉降室中的气压平衡，换气口处设置有脉冲式布袋除尘器，粉碎机采用特殊的“U”型二次粉碎结构，可通过调整锤筛间隙实现粗粗粉碎和细粉碎。 ⑤称重配料和混合 将暂存在配料仓中的粉状原料通过料位器计量，按照产品要求进行配料，计量好的物料通过输送机送至混合机中，由混合机进行混合，充分混合后进入缓冲斗中由刮板式输送机将物料送至打包系统， 图例：G废气 W废水 N噪声 S固废 图3 颗粒饲料生产工艺流程及排污节点图 ① 原料接收 将外购回厂的原料倾倒入栅筛中，通过刮板式输送机送至清理筛中，将原料中的大颗粒杂质、细绳、石子等软杂质清理出来(除杂率99%)，再通过提升机送至筒仓中贮存。 ②豆粕、其他粉状辅料的除杂过筛 将贮存在原料仓中的玉米和豆粕通过刮板式输出机和提升机提升至初清筛中将沙子等细粒杂质除去，再通过旋转分配器将玉米及豆粕送至待粉碎仓中暂存；将贮存在配料仓中的粉状物料通过封闭式出仓机配料称斗中准备混合使用。 ③其他粉状辅料的投料 将贮存在原料仓中的玉米和豆粕通过刮板式输出机和斗式提升机提升至振动分级筛中将沙子等细粒杂质除去，再通过旋转分配器将玉米及豆粕送至待粉碎仓中暂存；将贮存在配料仓中的粉状物料通过封闭式出仓机准备混合使用。 ④粉碎 将暂存在待粉碎仓中的玉米及豆粕送至粉碎机中进行粉碎，粉碎后的物料通过螺旋输送机及提升机将物料送至配料仓中暂存。 粉碎机粉尘沉降室上设置有一个换气口，主要作用是为了使沉降室中的气压平衡，换气口处设置有脉冲式布袋除尘器，粉碎机采用特殊的“U”型二次粉碎结构，可通过调整锤筛间隙实现粗粗粉碎和细粉碎。 ⑤称重配料和混合 将暂存在配料仓中的粉状原料通过料位器计量，按照产品要求进行配料，计量好的物料通过输送机送至混合机中，由混合机进行混合，充分混合后进入缓冲斗中由刮板式输送机将物料送至制粒工段中。 ⑥熟化和制粒 混合好的饲料送至调质器中，改善制粒效果，温度一般保持低于60℃，使最高含水量保持在17%，调质室（调质室密闭）内需要 30~40S 以上的停留时间。调质后的物料进入到制粒机中，压制出较大直径的颗粒饲料，一般颗粒直径为6mm。 ⑦冷却和筛分 将制粒机中产出的颗粒状饲料通过冷却风网进行冷却，再通过回转分级筛分选将制粒过程中产生的过长粒及粉末从产品中分离出来，将过长粒送至粉碎机中将长粒料打断符合产品规格，分离出的粉末重新送回调质工段重新制粒。 ⑧打包 将混合工段的饲料及制粒工段的颗粒饲料送至成品仓中，通过打包系统将成品灌入编织袋中，之后送至缝包机中进行封口。打包系统采用国内先进工艺，编织袋口与出料口结合精密，有效的防止了打包过程中物料的损失。 图例：G废气 W废水 N噪声 S固废 图4 膨化饲料生产工艺流程及排污节点图 ① 原料接收 将外购回厂的原料倾倒入栅筛中，通过刮板式输送机送至清理筛中，将原料中的大颗粒杂质、细绳、石子等软杂质清理出来(除杂率99%)，再通过提升机送至筒仓中贮存。 ②豆粕、其他粉状辅料的除杂过筛 将贮存在原料仓中的玉米和豆粕通过刮板式输出机和提升机提升至初清筛中将沙子等细粒杂质除去，再通过旋转分配器将玉米及豆粕送至待粉碎仓中暂存；将贮存在配料仓中的粉状物料通过封闭式出仓机配料称斗中准备混合使用。 ③其他粉状辅料的投料 将贮存在原料仓中的玉米和豆粕通过刮板式输出机和斗式提升机提升至振动分级筛中将沙子等细粒杂质除去，再通过旋转分配器将玉米及豆粕送至待粉碎仓中暂存；将贮存在配料仓中的粉状物料通过封闭式出仓机准备混合使用。 ④粉碎 将暂存在待粉碎仓中的玉米及豆粕送至粉碎机中进行粉碎，粉碎后的物料通过螺旋输送机及提升机将物料送至配料仓中暂存。 粉碎机粉尘沉降室上设置有一个换气口，主要作用是为了使沉降室中的气压平衡，换气口处设置有脉冲式布袋除尘器，粉碎机采用特殊的“U”型二次粉碎结构，可通过调整锤筛间隙实现粗粗粉碎和细粉碎。 ⑤称重配料和混合 将暂存在配料仓中的粉状原料通过料位器计量，按照产品要求进行配料，计量好的物料通过输送机送至混合机中，由混合机进行混合，充分混合后进入缓冲斗中由刮板式输送机将一部分物料送至打包系统，另一部分物料送至制粒工段中。 ⑥熟化、膨化和制粒 混合好的饲料送至调质器中，通过加蒸汽可使饲料中的纤维松软达到膨化的目的，改善制粒效果，温度一般保持低于60℃，使最高含水量保持在17%，调质室（调质室密闭）内需要 30~40S 以上的停留时间。调质后的物料进入到制粒机中，压制出较大直径的颗粒饲料，一般颗粒直径为6mm。 ⑦冷却和筛分 将制粒机中产出的颗粒状饲料通过冷却风网进行冷却，再通过回转分级筛分选将制粒过程中产生的过长粒及粉末从产品中分离出来，将过长粒送至粉碎机中将长粒料打断符合产品规格，分离出的粉末重新送回调质工段重新制粒。 ⑧打包 将混合工段的饲料及制粒工段的颗粒饲料送至成品仓中，通过打包系统将成品灌入编织袋中，之后送至缝包机中进行封口。打包系统采用国内先进工艺，编织袋口与出料口结合精密，有效的防止了打包过程中物料的损失。 本项目原料接收处和清理筛产生的粉尘设置集气罩通过密闭管道引至负压脉冲布袋除尘器+51.5m排气筒(P1)排放，粉碎工段粉碎机、制粒工段制粒机，每台制粒机、粉碎机产生的粉尘通过自带风机+负压脉冲布袋除尘器最后由51.5m排气筒(P1)排放。 施工期主要污染工序： （1）废气 在土地平整、挖土、推土及沙石、水泥等的装卸、运输过程中有扬尘产生，汽车运送建筑材料引起道路扬尘。 （2）废水 项目施工期的生活污水可排入厂区现有工程化粪池内进行处理。本项目施工期产生的污水对周围水环境影响较小。 （3）噪声 施工期作业机械较多，如挖掘机、装载机、汽车等，这些机械运行时在距声源5m处的噪声值在90～105dB（A）左右。 （4）固废 本工程产生的弃土和建筑垃圾送至政府部门指定的建筑垃圾堆放地点。施工期应做到工程弃土及时回填，并对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。运输沙石和土渣时，应选择对环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路，使用苫盖渣土车运输。由于本工程施工期对固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此，本建设项目的固体废弃物对环境造成的影响较小。 运营期主要污染工序： （1）废气 项目产生的废气主要来自生产过程中产生的粉尘，燃气锅炉燃烧过程中产生的锅炉烟气、厨房油烟。 （2）废水 项目产生废水主要为职工生活污水、软水制备排污水、实验用水及锅炉排水。 （3）噪声 项目建成后的主要噪声为筛分机、粉碎机、提升机、输送机、混合机、制粒机、打包机、风机、水泵等各生产线设备的噪声，声级值在85～95dB（A）。 （4）固废 本项目产生的固废为员工办公生活垃圾和一般固体废物主要为生产过程中产生的废原料包装袋、除尘器收集到的粉尘及锅炉软化水设备的废树脂。危险废物为废机油、化验室的化验废液、报废试剂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的相关规定，本项目所在区域为二类环境空气质量功能区。依据2019年定州市环境质量公报的数据，对项目所在区域空气质量达标情况进行判定。 表6 2019年环境空气质量年均浓度评价 污染物; 年评价指标; 2020年定州市环境质量公报数值μg/m³; （GB3095-2012）二级标准 μg/m³; 占标率 %; 达标情况. PM2.5; 年均浓度; 62; 35; 177; 超标. PM10; 年均浓度; 118; 70; 169; 超标. SO2; 年均浓度; 19; 60; 31.7; 达标. NO2; 年均浓度; 42; 40; 105; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 3.2mg/m³; 4mg/m³; 80; 达标. O3; 日最大8小时第90百分位数; 202; 160; 191; 超标. 经与标准值对比可知，SO2 、CO、NO2、达标且满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求，PM2.5、PM10、O3 污染物均不达标。因此，判定项目所在区域属于不达标区。定州市人民政府已制定相关大气污染治理工作计划，通过实施禁煤、煤改气、企业提升改造、扬尘治理、机动车污染治理和禁烧等治理措施，可进一步改善区域环境空气质量。 其他监测因子 ①特征因子：TSP TSP数据采用《河北德盛检测技术有限公司》（德盛环检字2021-0575号）中的数据（见附件），监测时间为2021年7月24日-26日，监测点位为厂址。 ③监测频次及监测要求 监测时段：现状连续监测3天，每天采样4次，每次采样不少于45分钟，具体时间为 2:00、8:00、14:00、20:00。 ④其他污染物监测结果。 表7 TSP环境空气质量24小时平均浓度现状监测值 监测项目; 监测点; 浓度范围 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 超标率(%); 最大 超标倍数. TSP; 厂址; 0.103-0.127; 0.3; -; -. 由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 2、地下水环境 建设项目所在区域地下水水质良好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 3、声环境 本项目位于定州市双天工业园区，所在区域为3类声环境功能区，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于双天工业园区，评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、重点保护文物及珍稀动植物资源等敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目主要环境保护目标。环境保护目标及保护级别见表8，其他保护目标见表9。 表8 环境保护目标一览表 类别; 名称; 方位; 坐标; 厂界距离（m）; 保护对象; 保护级别. X（经度）; Y（纬度）. 环境空气; 双天公寓; S; 115.040175464,; 38.423108882; 46; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018修改单要求. 表9 其余环境要素保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 保护 对象; 保护级别. 声环境; 厂界外46米; /; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 生态环境环境; 本项目位于双天工业园区内，土地性质为工业用地，该项目符合双天园区规划和产业规划。各项污染物均能处理达标排放，不会对生态环境造成破坏。; 生态环境; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.废气 卸料口、车间饲料加工等工序产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准。本项目P1排气筒为51.5米排放颗粒物，需使用内插法对最高允许排放速率进行计算。燃气锅炉污染物排放执行河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表1大气污染物排放限值。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）要求。 表10 大气污染物排放限值 （GB16297-1996） 污染物; 排气筒（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限（mg/m3）. 颗粒物; 51.5; 63.75; 120; 1.0（周界外浓度最高点）. 表11 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 单位：mg/m3 污染物项目; 燃气锅炉限值. 颗粒物; 5. 二氧化硫; 10. 氮氧化物; 50. 烟气黑度; ≤1. 表12 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001） 基准灶头; 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除效率（%）. 3; 中; 2.0; 75. 2、废水 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区区污水处理厂进水水质要求。 表13 废水排放标准 污染因子; 标准值; 执行标准. pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. COD; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. SS; ≤400mg/L. 动植物油; ≤100mg/L. COD; ≤500mg/L; 园区进水水质标准. 氨氮; ≤45mg/L. 总磷; ≤8mg/L. 总氮; ≤70mg/L. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）相关标准； 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；昼间：65dB（A）夜间：55dB（A）。 - 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定。 项目配有2台锅炉，所用天然气量为294.86万m3，天然气锅炉的排污系数根据《关于发布计算环境保护税应税污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》确定，SO2的排污系数为0.02Skg/万m3（S为收到基含硫量，本项目S=20），NOx排污系数6.97千克/万立方米，废气量排污系数为107753m3/万m3。废气量等于原料×废气量排污系数=294.86m3/万m3×107753m3/万m3=3177.2万m3。根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值（颗粒物≤5mg/m3、SO2≤10mg/m3、NOx≤50mg/m3）。 SO2达标排放量：3177.2万m3/a×10mg/m3×10-9=0.318t/a NOx达标排放量：3177.2万m3/a×50mg/m3×10-9×=1.59t/a 颗粒物达标排放量：3177.2万m3/a×5mg/m3×10-9=0.159t/a 本项目污染物总量控制建议指标为：COD：0t/a；氨氮0t/a；SO2：0.318t/a；NOX：1.59t/a；颗粒物：0.159t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期环境影响简要分析： 1、 工程噪声源分析 本项目的噪声来自于施工机械，其噪声强度在95－105dB(A)之间。降噪措施为：尽可能选用低噪声设备，禁止夜间强噪声施工设备运行。 声环境影响简要分析 施工过程噪声影响主要来自施工作业机械和运输车辆，如挖掘机、推土机、电焊机、运输车等，其强度在95dB（A）～105dB（A）。本建设项目工程所在地的四面均为工厂企业厂房，有一处敏感点为距离厂界46m的双天公寓，施工期间产生噪声的施工机械应尽量 布置在工程地中部位置，禁止强噪声机械夜间施工。通过噪声防治措施，本项目施工期噪声经过距离衰减，可使厂界噪声达标，对区域声环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工期间，基础工程、混凝土工程会产生少量灰浆水、冲洗水等建筑废水，经简易沉淀池处理后回用。 施工期建设工人约80人左右，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日排放生活污水4m3/d，生活污水主要污染物为SS，用于施工场地泼洒抑尘，不外排。 3、 固体废弃物的环境影响分析 本工程产生的弃土和建筑垃圾送至政府部门指定的建筑垃圾堆放地点。对渣土堆场采取防护措施，以减少水土流失。运输沙石和土渣时，应选择对环境影响最小的运输路线，用运输车集中运输，运输车上路前加强车体、车胎冲洗，装土适宜，防止沿路抛洒以及道路扬尘，建筑垃圾适当洒水，检验合格后方可上路，使用苫盖渣土车运输。由于本工程施工期对固体废弃物的处置、运输措施较为合理可行，因此，本建设项目的固体废弃物对环境造成的影响较小。 4、空气环境影响分析 该项目在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气，装饰工程使用油漆、涂料产生的废气和水泥开包以及土石方装卸和运输产生的扬尘。根据关于印发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》(冀建安[2016]27号)、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）等相关文件中关于控制建筑施工扬尘的规定，建设单位在施工期拟采取如下控制措施： ①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌。 ②设置施工围挡。施工现场要设置连续、封闭的围挡，实行全封闭施工。 ③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ④施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 ⑤施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ⑥施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 ⑦开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。 ⑧使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。 ⑨施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 ⑩施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，建筑垃圾必须采用装袋清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 ⑫遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填等有可能产生扬尘的作业。 5、固体废物影响分析 施工期会产生一定的固体废物，主要来源于施工产生建筑垃圾、施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾：建筑垃圾主要来自于施工作业过程，包括砂石、石块、碎砖瓦、废金属、废钢筋等。另外，建筑废料可以回收利用的回收利用。 （2）生活垃圾：高峰时施工人员及工地管理人员约80人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d，产生量为40kg/d。生活垃圾由施工单位集中，收集后堆放于环卫部门指定地点，由环卫部门收集处理。所以，施工期产生的固体废物对环境的影响较小。 6、生态影响分析 本项目为新建项目，位于定州市双天工业园区，项目选址附近无珍稀动植物资源、自然资源保护区等环境敏感目标，因此项目建设不会对区域生态环境造成影响。项目施工建设，部分地表土层被翻动、结构松散、易被雨水冲刷造成水土流失。可通过采取动土前在项目周边修建临时围墙、厂区道路硬化、及时绿化等措施，并在施工现场建排水沟，防止雨水冲刷场地，在排水沟出口处建沉淀池，使雨水经沉淀池沉清后再外排等措施，减少施工期水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 - 废气 项目产生的废气主要来自生产过程中产生的粉尘，燃气锅炉燃烧过程中产生的锅炉烟气、厨房油烟。 ①锅炉烟气 项目建设两台4t/h天然气蒸汽锅炉用于颗粒产品的生产，每天运行16小时，全年共运行4800小时。4t/h天然气蒸汽锅炉蒸汽的热量折合为264万大卡，根据《天然气》（GB17820-2012），天然气的高位发热量＞36MJ/m3（8595大卡），则4t/h天然气蒸汽锅炉用气量为307.15m³/h（294.86万m³/a）。 本项目采用低氮燃烧装置，由浙江力聚热水机有限公司提供型号为：LSS4-1.25-Q，锅炉为4t/h天然气蒸汽锅炉。 根据锅炉的满负荷供热量，测算供热锅炉的最大燃气量。经测算，4t/h天然气蒸汽锅炉用气量为307.15m³/h，项目配有2台锅炉，配有两根排气筒（P2、P3），所用天然气总量为294.86万m3，天然气锅炉的排污系数根据《关于发布计算环境保护税应税污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》确定，SO2的排污系数为0.02Skg/万m3（S为收到基含硫量，本项目S=20），NOx排污系数6.97千克/万立方米，废气量排污系数为107753m3/万m3，年工作时间为4800h，经计算每根排气筒的废气量为3309.59m3/h，每根排气筒SO2排放速率为0.000245kg/h，SO2排放浓度为0.035mg/m3、SO2排放量为0.00118t/a。每根排气筒NOx产生速率为0.21kg/h。NOx产生浓度为30.58mg/m3，NOx产生量为1.025t/a。颗粒物排污系数参考《北京环境总体规划研究》中天然气燃烧烟尘排放系数0.45kg/万m³天然气，则颗粒物排放总量为0.133t/a，每根排气筒排放速率为0.013kg/h，排放浓度为1.88mg/m3，颗粒物排放量为0.0665t/a。本锅炉采用低氮燃烧器，确保高效燃烧，达到低氮排放的效果，经10m排气筒排放，至少可以减少80%的NOx生成，则每根排气筒NOx排放速率为0.0425kg/h。NOx排放浓度为6.1mg/m3，NOx排放量为0.205t/a。SO2排放总量为0.00235t/a、NOx排放总量为0.41t/a，颗粒物排放总量为0.133t/a。锅炉烟气中NOx、SO2、烟尘排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉大气污染物排放限值，即：颗粒物≤5mg/m3，SO2≤10mg/m3，氮氧化物≤50mg/m3。 因此，项目锅炉烟气达标排放，不会对周围大气环境产生明显影响。 ②厨房油烟 本项目设有食堂，每天为职工提供一餐，就餐人数80人，设有3个灶头（属于中型）。人均食用油量为20 g/人·d，油的挥发量占总耗油量的2%~4%之间，本环评取3%，油烟产生量为48g/d（0.015t/a）。食堂炉灶平均每天使用时间1.5小时，年工作300天。产生的油烟废气通过高效油烟净化器处理，油烟净化器风机风量为3000m3/h，则高峰期该项目油烟产生量为0.029kg/h，油烟净化器去除效率可达85%，产生的油烟经专用烟道由房顶排放，则油烟产生浓度为10.37mg/m3，油烟排放浓度为1.55mg/m3。满足《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》2.0mg/m3的排放限值要求。 ②各工序粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中饲料加工-配合饲料加工，行业产排污系数表，具体排污系数见下表。 表14 饲料加工行业产排污系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称. /; 配合饲料; 玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等; 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘; ≥10万吨/年; 废气; 颗粒物; 千克/吨产品; 0.041; /. /; 玉米、蛋白质类原料（豆粕等）、维生素等; 粉碎+混合+制粒（可不制粒）+除尘; ＜10万吨/年; 废气; 颗粒。物; 千克/吨产品; 0.043; /. 注：①该公式仅供参考，使用时，可根据K值定义，选取更适合企业实际情况的表达方式。 ②浓缩饲料产污系数参照配合饲料。 ③预混合饲料产品选取系数表单中配合饲料的产污系数乘以调整系数1.2。 项目建成后，可生产45万吨饲料产品（9万吨为预混合饲料），其中饲料生产工艺均在生产车间进行（具体包含清理、粉碎、配料、混合、打包工序等），生产车间全部密闭，上述环节产生含颗粒物废气，项目对生产车间各产生颗粒物环节直接配套安装脉冲除尘器，脉冲除尘器将各工序粉尘进行收集，生产车间颗粒饲料颗粒物产生量为14.76t/a，预混合饲料颗粒物产生量为4.644t/a，总计19.404t/a。有组织集气罩收集效率95%，收集量为18.43t/a，处理效率99%，排放量为0.184t/a。通过高51.5米的排气筒排放，未被收集的粉尘以无组织形式逸散，无组织排放量为0.97t/a，排放速率为0.2kg/h。处置后各粉尘排放情况如下： 表15 企业产品颗粒物核算表 产品名称; 原辅料量（t/a）; 产物系数; 产生量（t/a）. 颗粒饲料/膨化饲料; 360000; 0.043; 14.76. 预混饲料; 90000; 0.041; 4.644. ①预混合饲料产品选取系数表单中配合饲料的产污系数乘以调整系数1.2. 表16 企业产品有组织粉尘产生情况表 产品名称; 原辅料量（t/a）; 收集效率; 处理效率; 产生量（t/a）; 风机风量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 排气筒编号; 处置措施; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 颗粒饲料/膨化饲料; 360000; 95%; 99%; 14.02; 7000; 417.32; P1; 集气罩+脉冲式布袋除尘器+51.5m高排气筒; 4.17; 0.14. 预混饲料; 90000; 95%; 99%; 4.41; 7000; 131.3; 自带风机+ 脉冲式布袋除尘器+51.5m高排气筒; 1.31; 0.044. 合计; 0.184. 由上表可知，项目粉尘排放排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求（颗粒物：120mg/m3、63.75kg/h）。 未被收集的粉尘以无组织形式逸散，无组织排放量为0.97t/a，排放速率为0.2kg/h。 表17 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 1; P2天然气锅炉燃烧废气; 颗粒物; 1.88; 0.013; 0.0665. SO2; 0.035; 0.000245; 0.00118. NOX; 6.1; 0.0425; 0.205. 2; P3天然气锅炉燃烧废气; 颗粒物; 1.88; 0.013; 0.0665. SO2; 0.035; 0.000245; 0.00118. NOX; 6.1; 0.0425; 0.205. 3; P1; 颗粒物; 5.48; 0.038; 0.184. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.32. SO2; 0.00235. NOX; 0.41. 表18 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排污 编号; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 1; 车间无组织; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准限值; 1.0; 0.97. 2、废水 本项目无生产废水产生，项目职工生活污水排放量为576m3/a，污水中主要污染物为COD、氨氮等，生活污水设化粪池处理，食堂废水经油水分离器后排入园区污水管网；锅炉及配套软化水设备排水25590m3/a，排入污水管网；化验室废水经PH调节池中和后排入园区污水管网，排放量13.5m3/a。项目排水通过污水管网进入园区污水处理厂，总排放量26179.5m3/a。主要污染物及其浓度分别为COD300mg/L，7.85t/a；BOD5150mg/L，3.92t/a；SS150mg/L，3.92t/a；NH3-N 20mg/L，0.52t/a；TN35mg/L，0.91t/a；TP5mg/L，0.13t/a；动植物油 15mg/L，0.39t/a项目排放的污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和园区污水处理厂进水水质标准。 3、噪声 项目建成后，噪声主要来自生产线设备（提升机、粉碎机、混合机等）产生的噪声，以及厂内车辆运输噪声。设备噪声在75～90dB(A)左右。项目主要噪声设备声源见表19 表19 项目主要噪声设备声源一览表 噪声源; 设备名称; 噪声源强dB（A）; 设备数量（台）; 降噪措施; 治理后噪声级dB(A). 生产车间; 斗式提升机; 75; 14; 选用低噪声设备，厂房隔声、消声、基础减振; 65. 粉碎机; 90; 4; 70. 刮板输送机; 75; 10; 60. 混合机; 75; 1; 55. 制粒机; 85; 4; 75. 永磁滚筒机; 80; 4; 75. 空气干燥机; 85; 1; 75. 振动分级筛; 85; 1; 75. 螺杆式空压机; 80; 1; 60. （2）预测内容 依据声源的分布规律及预测点与声源之间的距离，把噪声源简化成点声源，依据已获得的声学数据，利用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 （3）预测模式 ①无指向性点声源几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0） ②空气吸收的衰减 空气吸收引起的衰减按下式计算： Aatm = a(r-ro)/1000 式中：r－预测点距声源距离（m）； ro－参考点距声源的距离（m）； a－空气吸收系数。 ③其他衰减 （4）预测结果及分析 经过预测得出厂界噪声贡献值见表20。 表20 项目噪声预测情况一览表 单位：dB（A） 序 号; 预测点; 贡献值（dB（A））; 标准. 1; 东厂界; 32.45; 执行：昼间65dB（A） 夜间55dB（A）. 2; 南厂界; 16.64. 3; 西厂界; 39.06. 4; 北厂界; 31.0. - 由预测结果可知，项目投产后四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目建设不会对周边声环境造成明显影响，区域声环境能够保持现状水平。 - 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定本项目噪声自行监测计划，噪声监测计划如下表。 表21 项目噪声监测计划一览表 污染类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 本项目采取如下措施降低噪声： （1）声源治理：选用低噪声、低振动、高质量的设备，合理布局，尽量将高噪声设备远离厂区边界。 （2）隔声减振：本项目高噪声设备设置在封闭式厂房内部，可大幅降低设备噪声对环境的影响。 （3）水泵、风机等噪声设备基础采取减震措施，连接处采用软连接。 （4）车辆行驶限速、禁鸣以减小噪声源。 综上，运营期厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5、固体废物环境影响分析 本项目产生员工办公生活垃圾和一般固体废物主要为生产过程中产生的废原料包装袋、除尘器收集到的粉尘，以及锅炉软化水设备的废树脂。危险废物为废机油、化验室的化验废液、报废试剂。 （1）生活垃圾 员工生活垃圾排放量按照0.5kg/人•日计算，员工80人，年工作300天，本项目生活垃圾产生量12t/a，生活垃圾集中收集后清运至垃圾填埋场处理，处理效果100%。 （2）餐余垃圾及废油脂 食堂员工就餐会产生少量餐余垃圾和废油脂，餐余垃圾和废油脂产生量约2t/a，集中收集后清运至有关部门进行单独处理。 （3）原料杂物 在原料除杂，除铁工序会产生少量杂物，主要为石子，金属碎屑等，产生量约为3t/a，收集后交给环卫部门清运。 （4）废包装 项目原料废包装物产生量约5t/a，主要为塑料袋和纸箱等，废包装物集中收集后外售给废品回收站。 （5）除尘器收集的粉尘 项目除尘器收集到的粉尘量合计18.246/a，全部回用于生产。 （6）锅炉软化水设备的废树脂 锅炉软化水设备软化水产生的废树脂，收集后由厂家回收。 （7）废机油 项目运营期设备维护保养会产生一些废机油，根据建设单位提供资料，废机油年产生量约0.2t/a，属于危险废物，废物类别：HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-249-08。 （8）化验废液、报废化学试剂 ①化验废液属于《国家危险废物名录》（2021版）中列出的危险废物，危废代码为900-047-49，废液年产生量约为0.1t/a。 ②报废化学试剂属于《国家危险废物名录》（2021版）中列出的危险废物，废物类别为HW49其他废物，危废代码900-999-49。根据同规模行业的资料，报废化学试剂产生量约为0.005t/a。 表22 本项目危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 代码; 产生量; 生产工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2t/年; 设备维护; 液体; 油; 油; 每天; T、I; 废机油加盖暂存. 2; 报废化学试剂; HW49; 900-999-49; 0.005t/年; 实验室报废试剂; 液体; 各种试剂; 各种试剂; 每天; T、C、I、R; 密封桶暂存，在危险废物暂存间，定期由具有相应处理资质的单位运走处置. 3; 化验废液; HW49; 900-047-49; 0.1t/年; 实验室废液; 液体; 各种试剂; 各种试剂; 每天; T、C、I、R; 密封桶暂存，在危险废物暂存间，定期由具有相应处理资质的单位运走处置. 表23 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废间; HW08 废机油; 900-249-08; 综合楼内; 5m2; 桶装密闭; 0.25t/a; 半年. 2; HW49 报废化学试剂; 900-999-49; 综合楼内; 瓶装密闭; 0.01t/a; 半年. 3; HW49 化验废液; 900-047-49; 综合楼内; 瓶装密闭; 0.15t/a; 半年. 危险废物暂存设施要求：项目的危废暂存间位于综合楼内，根据规定应当使用符合标准的容器盛装危险废物；不相容的危险废物不得在同一容器中混装，盛装危险废物的容器要粘贴符合规定的标签；装载危险废物的容器及材料要满足相应的强度要求；装载危险废物容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。危险废物贮存应做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），危险废物暂存间需有耐腐蚀的硬化地面，而且表面无裂痕，并设有警示标识。项目危废间进行防渗处理，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；车间地面、办公室等其他区域进行一般硬化防渗处理。厂内暂存设施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。危险废物最后交由有资质单位进行定期处理，不会对环境造成影响。 实验室废液应按《危险化学品安全管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行操作和管理： Ⅰ实验废液不得直接倾倒或稀释后倾倒于下水道，分为三类：有机废液、无机废液、用特定的收集装置密闭贮存，贴上标签，注明废水名称、性质、日期，以便于管理。 Ⅱ禁止将不明性质的废液混合存放，二种以上的溶液混合存放应考虑兼容性，以免发生激烈反应、火灾或爆炸、中毒、产生可燃性液体或有害液体、造成容器材质劣化等环境风险影响。 Ⅲ盛装废液的容器应是专用收集容器或试剂瓶，不得使用敞口容器存放化学废液；容器上应有清晰的标签，瓶口密封。 Ⅳ贮存容器应与实验废弃物具有兼容性，贮存容器应保持良好情况，如有严重生锈、损坏或泄漏之虞，应立即更换，所有贮存容器应保持随时密闭状态。 Ⅴ贮存设施应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）的要求收集后，由有资质单位处理。 本项目对营运期产生的危险废物进行贮存过程中，应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中的相关要求及规定。危废暂存间内外均需设置危险废物标识，具体要求如下图。 说明： 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. 图5 危险废物警示标志图 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时。. 图6 危险废物标签图（用于室外悬挂标签） 说明： 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 4、使用于：系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 图7 危险废物标签图（粘贴于危险废物存储器上） 建设单位制定完善的保障制度，危险废物由专人进行管理，设立危险废物标志、危险废物情况的记录等，以满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 综上所述，本项目产生的固体废物均能得到有效处置，对外界环境影响较小 - 6、厂区防渗措施 #### 危险废物暂存间需有耐腐蚀的硬化地面，而且表面无裂痕，并设有警示标识。项目危废间进行防渗处理，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；车间地面、办公室等其他区域进行一般硬化防渗处理。 7、风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C 对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 （1）风险调查 本项目厂区内铺设天然气管道，设备维护产生废机油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为危废间内的废机油。危废间内废机油最大储存量0.2t。 （2）环境风险潜势初判 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下面公式计算物质总量与其临界量的比值(Q)： Q = 式中：q1，q2····qn—每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1，Q2···Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时候，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。 （3）评价等级及评价范围 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，突发环境事件风险物质及临界量，甲烷临界量为10t，油类物质临界量为2500t，根据附录C危险物质数量与临界量比值计算，Q=0.000039＜1，风险潜势为Ⅰ。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分表如下： 表24 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A。. 由上表可知，本项目风险潜势为Ⅰ，判定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 （4）环境敏感目标调查 根据现场调查，本项目周围无自然保护区、风景名胜区、重点文物保护单位、珍稀动植物资源等重点保护目标，根据本工程建设特征和所在区域的生态环境的特点，确定集中式饮用水源保护区、居民聚居区为主要环境保护目标。 （5）环境风险识别 本项目锅炉燃料为天然气，设备维护产生废机油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录B，项目生产中涉及到的危险物质主要为天然气。 表25 天然气理化性质及危险特性 标 识; 化学品中文名：天然气; 化学品别名：沼气. 英文名：-; CAS号：8006-14-2. 分子式：CH4; UN编号：1972. 理 化 性 质; 外观与性状; 无色无味气体. 熔点（℃); -; 相对密度（水=1); -; 相对蒸气密度(空气=1); 不适用. 沸点（℃); 不适用; 饱和蒸汽压（kPa，20℃); 不适用; 燃烧热(kJ/mol); -. 引燃温度（℃); 540; 爆炸上限 [%（V/V)]; 15; 爆炸下限 [%（V/V)]; 5. 溶解性; 与溶于水. 稳 定 和 反 应 性; 稳定性; 在正确的使用和储存条件下稳定. 不相容物质; 无资料. 应避免的条件; 热、火焰、火花. 危险反应; 无资料. 分解产物; 在正常储存和使用条件下，不产生危险的分解产物. 危 险 性 概 述; 紧急情况概述; 气体；极端易燃，有爆炸危险。遇热有爆炸危险。. GHS危险性类别; 易燃气体，类别1；高压气体，压缩气体。. 急 救 措 施; 皮肤接触; 立即脱去污染的衣物；用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。如有不适，就医。. 眼睛接触; 用大量水彻底冲洗至少15分钟。如有不适，就医。. 吸入; 立即将患者转移到新鲜空气处，保持呼吸畅通；如果呼吸困难，给予吸氧；如患者食入或吸入本物质，不得进行口对口人工呼吸；如果呼吸停止，立即进行心肺复苏术；立即就医；. 食入; 禁止催吐，切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西；立即呼叫医生或中毒控制中心；. 对保护施救者的忠告; 清除所有火源，加强通风；避免接触皮肤和眼睛；避免吸入蒸气；使用防护装备，包括呼吸面具；. 消 防 措 施; 危险特性; 易燃；易被热源、火花或火焰点燃。可与空气形成爆炸性混合物。暴露于火中可能会通过压力阀泄露出内容物，从而增加火势和/或蒸汽的浓度。蒸气可能会移动到着火源并回闪。加热时，容器可能爆炸。暴露于火中的容器可能通过压力阀泄露出内容物。受热或接触火焰可能膨胀或爆炸性分解。. 灭火方法与灭火剂; 灭火方法切断气源。若不能立即切断源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土. 灭火注意事项及措施; 灭火时，应佩戴呼吸面具并穿上全身防护服；在安全距离处有充足防护的情况下灭火；防治消防水污染地表和地下水系统。. 泄 露 应 急 处 理; 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序; 避免吸入蒸气、接触皮肤和眼睛。谨防蒸气积累到可爆炸的浓度。蒸气能在低洼处积聚。建议应急人员戴正压自给式呼吸器，穿防毒、防静电服，戴化学防渗手套。保证充分的通风。清除所有点火源。迅速将人员撤离到安全区域，远离泄露区域并处于上风方向。使用个人防护装备。避免吸入蒸气、烟雾、气体或风尘。. 环境保护措施; 在确保安全的情况下，采取措施防止进一步的泄露或溢出；避免排放到周围环境中；. 泄露化学品的收容、清除方法及处置材料; 少量泄露时，可采用干砂或惰性吸附材料吸收泄漏物；大量泄露时需筑堤控制；附着物或收集物应存放在合适的密闭容器中，并根据相关法律法规废弃处置；清除所有点火源，并采用防火花工具和防爆设备。. 表26 机油理化性质指标 名称; 机油. 外观及性状; 淡黄色液体. 闪点; 224℃. 溶解性; 不溶于水. 燃烧性; 不可燃. 引燃温度; /. 相对密度; 0.871. 稳定性; 稳定. 危险性; 遇明火、高热能引起燃烧. 项目环境风险识别结果见下表： 表27 环境风险识别汇总表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 主要参数; 环境风险类型; 环境影响途径; 环境敏感目标. 天然气管道; 天然气管道; 天然气; 储存量为0.00035t; 泄漏、火灾; 火灾产生的伴生/次生物质污染大气环境；泄漏污染地下水、土壤; 双天公寓. 危废间; 废机油暂存桶; 废机油; 最大储存量0.2t; 泄漏、火灾. 6）环境风险分析 ①大气环境风险分析 天然气泄漏后易发生火灾，废机油泄漏后可能发生火灾，会产生伴生/次生物质CO和CO2。发生火灾后，火灾伴生/次生的CO和CO2在大气中扩散，本项目天然气、废机油储存量较少，不会对对周边村居民产生影响。 ②地表水环境风险分析 本项目天然气、废机油储量较少，泄漏或发生火灾后，采用灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，不产生消防废水，不会对周围地表水造成影响。 ③地下水、土壤环境风险分析 本项目存储的天然气泄露后，不会对地下水环境产生明显影响；废机油可能由于存放、管理不当导致泄漏事故，泄漏后经过土壤包气带渗透至潜水含水层，污染地下水环境，污染土壤环境。 （7）风险防范措施： ①大气环境风险防范措施 1、加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； 2、针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； 3、对输送管道接头进行检查，确定密封严密后才进行使用； 4、对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，加快解决。 5、严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 ②地表水环境风险防范措施 当发生天然气泄漏火灾时，采用灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，不产生消防废水。 ③地下水、土壤环境风险防范措施 本项目危废间地面应进行防渗处理，物料少量泄露时，由应急人员及时采用砂土或其它不然材料吸附或吸收，吸附废物委托有资质单位处置，采取以上措施后，危废暂存间内的物料基本不会对地下水、土壤产生影响。 （8）环境风险评价结论与建议 落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效组织，严格管理控制，以及严密的事故应急预案，可将项目事故发生的环境风险降至最低，环境风险可防控。 表28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 定州新好饲料有限公司新建年产45万吨饲料厂项目. 建设地点; （河北)省; （定州)市; （/)区; （叮咛店镇); （双天)园区. 地理坐标; 经度; 115.041411201°; 纬度; 38.425448822°. 主要危险物质及分布; 天然气管道、废机油（分布于危废暂存间）. 环境影响途径及危害后果; 危险物质泄露，可能渗漏进入地下，污染土壤和地下水；火灾事故情形对大气环境造成污染。发生火灾后，采用灭火器泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等进行灭火，不产生消防废水，不会对地表水造成影响. 风险防范措施要求; ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对天然气输送管道接头进行检查，确定密封严密后才进行使用； ④对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，加快解决。 ⑤严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。. 填表说明; 项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析，不需设置评价范围. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料接收工段+粉碎工段+ 制粒工段共用一根排气筒P1 | 颗粒物 | 集气罩通过密闭管道+负压脉冲布袋除尘器+51.5m 排气筒（一套） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 锅炉P2、P3 | 颗粒物 | 低氮烧燃器+10m排气筒（两套） | 河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）中表 1 大气污染物排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 地表水环境 | 废水总排放口 | COD、BOD5、TP、TN、SS | 经化粪池、油水分离器 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及园区区污水处理厂进水水质要求。 |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效A声级 | 基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目危废间进行防渗处理，使其等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；车间地面、办公室等其他区域进行一般硬化防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1）贮存风险防范措施 ①贮存设备、贮存方式要符合国家标准。 ②设置专门的原料暂存区，储存试剂防止泄漏污染地下水环境。 2）应急预案 预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。工程建成后，应建立健全本工程事故应急救援网络。本评价要求企业要和本工程在重大事故时可能造成不良影响的周边环境敏感点组成联合事故应急网络，抢险用具配置、急救方案确定中均要求同时考虑，在进行各种演习中必须有周边环境敏感点共同参加。本报告列出预案框架，以供企业在制定事故应急预案时作参考。 ①预案制定前的准备 制定危险源及其潜在的危险危害。主要包括危险品的状态、数量、危险特征、工艺流程，发生事故时的可能途径、事故性质、危害范围、发生频率、危险等级，并确定一般、重大灾害事故危险源。本工程应制定的主要危险源分布在储存区，重大危险源可能发生的事故主要为泄漏、火灾、爆炸事故，重大事故的后果主要为泄漏、火灾、爆炸事故的危害。 ②预案的主要内容 a 应急计划区 对项目平面布置进行介绍，对项目生产、使用、贮存和运输危险品的数量、危险性质及可能引起重大事故进行初步分析，详细说明项目实际危险化学品的数量及分布，确定应急计划区并给出分布图。 b 指挥机构及人员 主要包括指挥人员的名单、职责、临时替代者，不同事故时的不同指挥地点，常规值班表。在指挥人员中必须包括本厂负责人。 c 预案分级响应条件 根据工程特征，规定预案的级别及分级响应程序。 d 应急求援保障 规定并明确应急设施、设备与器材，并落实专人管理。 e 报警、通讯联络方式 主要包括事故报警电话号码、通讯、联络方法、较远距离的信号联络，突发停电、雷电暴雨等特殊情况下的报警、通讯、联络。 f 应急措施 包括两个方面，一是应急环境监测、抢险、救援和控制措施，由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部提供决策依据；二是应急检测、防护措施，包括事故现场、临近区域及控制防火区域，明确控制和清除污染措施及相应设备。制定不同事故时不同救援方案和程序（例如泄漏应急方案和程序、停水、电、气应急措施等），并配有清晰的图示，明确职工自救、互救方法，规定伤员转运途中的医护技术要求，制定医护人员的常规值班表、详细地址和联络途径，确定现场急救点并设置明显标志。 g 人员撤离计划 包括人员紧急撤离、疏散，制定医疗救护程序。详细规定本厂事故情况下紧急集结点及周边居民区的紧急集结点，确定紧急事故情况下的安全疏散路线。 h 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序，提出事故现场善后处理和恢复措施及邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 i 应急预案 按照《河北省突发环境事故应急预案管理办法》，组织编制环境事故应急预案，报定州市生态环境局备案，并组织人员定期进行应急预案演练，防范突发环境事故对周围环境造成不良影响。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 一、排污口规范化 （1）排放口标志牌 ①图形颜色：底为绿色，图案、边框和文字为白色。 ②辅助标志内容： a、排放口标志名称；b、单位名称；c、编号；d、污染物种类；e、国家生态环境部部监制。 ③标志牌尺寸：480×300mm； ④标志牌材料：标志牌采用1.5-2mm冷轧钢板；表面采用搪瓷或者反光贴膜。 废气排污口标志牌. 一般固体废物标志牌. 污水排放口标志牌. 噪声排放标志牌. 二、固定源废气监测技术规范关于采样口的具体要求 ①采样位置 a采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。 b采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。采样断面的气流速度最好在5m/s以上。 c测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是排气筒直径的1.5倍。 d对于气态污染物，由于混合比较均匀，其采样位置可不受上述规定限制，但应避开涡流区。如果同时测定排气流量，采样位置仍按b选取。 e必要时应设置采样平台，采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样孔距平台面约为1.2m～1.3m。 ②采样口要求 在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔的内径应不小于80mm，采样孔管长应不大于50mm。不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭。当采样孔仅用于采集气态污染物时，其内径应不小于40mm。 ③采样平台要求 采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2（建议2×1.5m2以上），并设有1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板，采样平台的承重应不小于200kg/m2，采样平台面距采样孔约为1.2-1.3m。采样平台易于人员到达，应建设监测安全通道。当采样平台设置高于地面时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯，切勿设置猪笼梯等不安全通道。 |

- 六、结论

一、结论 项目符合国家及地方现行产业政策；符合“三线一单”相关要求；项目位于定州市双天工业园区重点管控单元。符合《定州市人民政府关于加快“三线一单”生态环境分区管控的意见》，对产生的污染物采取行之有效的环保措施后，可以做到达标排放，在全面加强监督管理，认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.29/a |  | 1.29t/a |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | 0.00235t/a |  | 0.00235t/a |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 0.41t/a |  | 0.41t/a |  |
| 废水 | 检验废水 |  |  |  | 13.5m3/a |  | 13.5m3/a |  |
|  | 软水设备排水 |  |  |  | 25590m3/a |  | 25590m3/a |  |
|  | 生活污水 |  |  |  | 576m3/a |  | 576m3/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 原料杂物 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a |  |
|  | 废包装 |  |  |  | 5t/a |  | 5t/a |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 化验废液 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 报废化学试剂 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a |  |