- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 热镀金属丝网产能等量置换项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李永超 | 联系方式 | 13472223677 |
| 建设地点 | 河北省定州市高蓬镇李辛庄村北 |  |  |
| 地理坐标 | 东经115度03分24.101秒，北纬38度21分28.301秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33--67、金属表面处理及热处理加工--其他（年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | -- | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | -- |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 1、相关规划名称：《定州市沙河工业园区总体规划（2018-2035）》； 2、审批机关：定州市人民政府； 3、审批文件名称及文号：无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 定州市沙河经济开发区总体规划环境影响报告书于2012年12月委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司编制完成，于2013年5月30日取得原保定市环境保护局的审查意见（保环规函[2013]2号）。2018年，定州市经济开发区管理委员会重新做了规划，并委托河北正润环境科技有限公司承担定州市经济开发区分管园区《定州市沙河工业园区总体规划（2018-2035）》的环境影响评价工作，并于2018年10月11日取得原定州市环境保护局关于定州市沙河工业园区总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函[2018]4号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划的符合性分析 （1）产业定位符合性 开发区发展定位：定州市人民政府结合定州市区域经济发展的要求和定州市沙河工业园区现状产业情况，以市场为导向，以企业为主体，以重点工程为依托，逐步建成区域特色鲜明、功能完善、地位突出、布局合理的以丝网加工制造产业为重点的工业园区。整体园区功能结构分为丝网集中生产组团、生活配套组团、高端精密制造组团和物流市场组团。努力把定州市沙河工业园区建设成为自主创新型园区、资源节约型园区、环境友好型园区和高速发展型园区。 开发区产业定位：主导产业为：丝网制造业产业、高端精密制造产业。整体园区产业规划为丝网产业区、科技研发区、高端精密制造区。丝网制造业包括丝网加工制造（主要为热镀锌工艺、电镀锌工艺和涂塑工艺）和铁钉加工制造；高端精密制造业主要包括汽车零配件加工和其他精密零部件加工。 本项目位于丝网集中生产组团，属于热镀锌工艺，符合开发区产业定位及功能定位。 （2）用地布局符合性 定州市沙河工业园区规划范围内现状用地主要包括居住用地、工业用地、商业用地、公共管理与公共服务设施用地、道路与交通设施用地、公用设施用地及绿地。 本项目位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，占地为工业用地。 2、园区基础设施衔接 （1）供水 目前，园区现状工业企业由李亲顾镇集中供水厂供水，供水厂位于李亲顾镇区，水源以地下水为主。供水范围李亲顾镇和定州市沙河工业园区，该供水站水源由6眼深水井组成，分布在供水站周围，开采深层地下水，单井出水量70m3/h，日供水能力10800m3。 目前园区供水厂已建成，供水管网铺设完成，企业生产用水由园区集中供给。 （2）排水 开发区排水实行雨污分流制，雨水经收集后排入沙河。厂区污水经收集后排入定州市高蓬镇宜净污水处理厂处理。 本项目厂区位于高蓬镇宜净污水处理厂收水范围内。 沙河园区现状设有1座高蓬镇宜净污水处理厂，位于高蓬镇李辛庄村北侧，属于园区规划范围内，占地面积0.46hm2，《定州市高蓬镇宜净污水处理厂日处理0.15万立方米污水建设项目环境影响报告书》于2016年4月18日取得了定州市环境保护局的批复（定环书［2016］5号）并通过验收，收水范围为高蓬镇钢网企业废水及高蓬镇宏业花园小区、李辛庄村等居民生活污水，建设一套“物化处理＋生化处理＋MBR膜”污水处理工艺处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2005）表1工艺与产品用水标准要求及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）绿化及道路喷洒标准要求，然后回用于规划景观用水及高蓬镇镇区绿化。 该污水处理厂由高蓬镇电镀热镀企业合资建设，主要用于处理高蓬镇电镀热镀企业产生的废水。 图1 高蓬镇宜净污水处理厂工艺流程图 高蓬镇宜净污水处理厂进水水质要求见表1。 表1 高蓬镇宜净污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L 项目 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 总锌; 总铁; 氯化物; 硫酸盐. 综合废水进水水质; 2-3; 850; 400; 30; 75; 2; 100; 1; 1500; 1900; 65. 出水 水质; 6.5-9.0; 50; 10; 10; 5（8）; 0.5; 15; 1.0; 0.3; 250; 250. 项目厂区废水排放量均较小，高蓬镇宜净污水处理厂能够满足项目废水收水要求。 （3）供热、供气 规划在经济开发区双天片区、沙河北片区（南辛兴村南）、沙河南片区的物流区、沙河南片区李亲顾居住组团内建设四个集中供热站，分区供热，预测规划区2020年供热总负荷为540MW。 目前开发区供热设施不完善，不能实现集中供热，本项目生产用热采用天然气作为燃料来供给热源。 园区规划燃气气源为天然气，天然气接自陕-京天然气长输管线，定州天然气门站位于城区西部。规划沿定深公路和定魏公路铺设天然气高压长输气管，在三个片区内建设4个高中压调压站。预测规划开发区总用气量为2000万m3/a。 项目用天然气由园区集中供给，可满足项目生产使用要求。 （4）供电 本项目用电由高蓬镇供电电网提供，电量来源有保障。 3、项目与园区环境准入负面清单符合性 根据《定州市沙河工业园区总体规划环境影响报告书》，负面清单具体内容见表2。 表2 规划区准入条件负面清单一览表 序号; 限制、禁止类项目; 本项目; 符合性. 1; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）明确限制、禁止建设的项目；; 不属于限制、禁止建设的项目; 符合. 2; 列入《“高污染、高环境风险”》产品名录; 未在名录内; 符合. 3; 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》）明确禁止建设的项目；; 不属于禁止建设项目; 符合. 4; 《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目; 不属于禁止建设的项目; 符合. 5; 清洁生产水平达不到国内先进水平及以上的新建项目; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平; 符合. 6; 开采地下水的建设项目; 项目不开采地下水，用水由园区供给; 符合. 7; 不符合规划区产业定位且较规划产业污染加重的项目; 项目符合园区规划; 符合. 8; 电镀锌和热镀锌工艺生产线项目（等量置换除外）; 项目为等量置换项目; 符合. 9; 预应力钢材生产消除应力处理的铅淬火工艺; 不涉及; 符合. 10; 铸/煅件酸洗工艺; 不涉及; 符合. 11; ①含重金属的电镀工艺； ②含氰电镀工艺； ③锌的利用率（钝化前）≥85%； ④新鲜水用量≤0.1t/m2； ⑤高污染工艺。; ①不涉及含重金属的电镀工艺； ②不涉及含氰电镀工艺； ③锌的利用率（钝化前）≥89.3%； ④新鲜水用量≤0.02t/m2； ⑤不属于高污染工艺。; 符合. 本项目为热镀锌项目，为等量置换项目，未在上述负面清单内，不属于禁止进入项目，能够满足入园要求。 4、与规划环境影响评价结论的符合性分析 本项目符合园区产业发展定位，项目属于以废气与废水污染为主的项目，项目产生的污染物均采取措施收集后达标排放，一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行贮存，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单等相关要求进行处置，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），符合规划环境影响评价结论的要求。 5、与规划审查意见的符合性分析 对照《定州市沙河工业园区总体规划环境影响报告书》的审查意见，本项目在产业定位、规划布局、总量控制等方面均符合园区规划要求。 #### 综上，本项目符合园区规划、规划环境影响评价结论及审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 - 本项目为热镀锌项目，不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中规定的淘汰类和限制类建设项目，为允许类建设项目；本项目为等量置换项目，不新增热镀锌产能，位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制类和淘汰类。因此，本项目符合当前国家和地方产业政策。 - 综上，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 - 2、项目选址可行性分析 - 本项目位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，在现有北厂区进行扩建。项目厂区中心坐标为：N：38°21′28.301″，E：115°03′24.101″，厂区北侧为其它企业，西侧为道路，南侧为道路，东侧为其它企业。距离项目最近的敏感点为厂区西南侧200m的宏业花园小区。 本项目主要生产热镀锌金属网，项目符合目前园区产业规划；项目在现有厂区改建厂房进行建设，占地属于工业用地，符合园区土地利用规划。 - 本项目评价范围内无自然保护区、水源保护区、地表文物、风景名胜区等需要特殊保护的敏感点。该项目各工程污染源采取相应的污染防治措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 - 因此，项目选址可行。 - 3、“三线一单”符合性分析 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求符合性见表3。 表3 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性分析 内容; 本项目; 结论. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，项目用地性质为工业用地，项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在生态保护红线范围内，符合园区规划环评的生态红线要求。; 符合. 资源利用上线; 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目用水来自园区供水管网，供电也由园区集中提供，本项目建成运营后通过内部管理、设备选型、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。; 本项目对产生的废水、废气经治理之后能做到达标排放，固废可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，经预测可知，项目投产后排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。; 符合. 负面清单; 《河北定州经济开发区总体规划（2020-2030）环境影响报告书》中禁止入园区项目; 禁止位于园区负面清单内的企业进入园区; 本项目主要生产热镀锌金属网，规模、工艺装备、能耗等均不在园区负面清单内，不属于园区禁止建设的项目。; 不属于. 由表3可知，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的环境管理要求。 4、与《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，属于定州市沙河工业园区重点管控单元，环境管控单元编码为ZH13068220008。具体要求如下。 （1）定州市生态环境总体管控要求见下表： 表4 生态保护红线区总体管控要求 属性; 管控类别; 管控要求. 生态保护红线总体要求; 禁止建设开发活动; 严禁不符合主体功能定位的各类开发建设活动，禁止城镇建设、工业生产等活动，严禁任意改变用途，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。. 允许建设开发活动; 《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》中除国家重大战略项目之外，在符合现行法律法规的要求下，可以进行有限人为活动，8类活动包括： - 零星的原住民在不扩大建设用地和耕地规模的前提下，修缮生产生活设施。保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖； - 因国家重大能源资源安全需要开展的战略资源的勘察、公益性自然资源调查和地质勘探； - 自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动； - 经依法批准的非破坏性科学研究观测、标本采集； - 经依法批准的考古调查发掘和文物保护； - 不破坏生态功能的适度旅游参观和相关必要的设施； - 必须且无法避让、符合国土空间规划的线性基础设施、防洪和供水设施建设与运行维护； - 重要的生态修复工程。. 退出活动; 区域内属于生态保护红线区要求的非允许类人类活动，市政府应当建立淘汰退出机制，引导项目进行改造或者产业转型升级，逐步调整为与生态环境不相抵触的适宜用途；生态保护红线范围内的制造类企业，严格排放标准，严格控制建设规模；不能达标排放的，予以关闭或退出。. - 本项目位于工业园区，占地为建设用地，不在生态保护红线内。 - （2）全市水环境总体管控要求 表5 全市水环境总体管控要求 管控 类型; 管控要求. 空间布局约束; - 河流沿岸、燕家佐饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目建设，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 - 逐步完成重点涉水企业入园进区，限制以化工等高耗水、高污染行业为主导的产业园区发展，工业废水必须达标后方可排入污水集中处理设施。 - 在沙河、唐河重要河道设立警示标志，严禁河道非法采砂行为。 - 对所有新、改、扩建项目，实行“总量指标”和“容量许可”双重控制。 - 新建企业原则上均应建在工业园区，对建成区内重污染企业或危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。现有企业确实不具备入园条件需原地保留的，要明确保留条件，对于废水直排外环境的企业，在达到所排入水体功能区标准的基础上实行最严格排放标准。 - 应当加强对入河污染源和排污口的监管，限制审批新增入河排污口，严禁污水直接入河。. 污染物排放管控; - 完成所有向环境水体直接排放的污水处理厂提标改造，达到《大清河流域水污染物排放标准》，污水资源化再生利用率达到35%以上。新设置的入河排污口执行《大清河流域水污染物排放标准》。 - 逐步提高城市生活垃圾处理率，到2021年，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上；到2022年，建成区生活垃圾无害化处理全覆盖。 - 全面推进实施城镇雨污分流，新建排水管网全部实现雨污分流，现有合流制排水管网加快推进完成雨污分流改造。2022年底前城市建成区全面实现雨污分流。主城区有序推进雨水收集、调蓄、净化设施建设，减少城镇面源对入淀河流水体的污染。 - 全面取缔“散乱污”企业，积极采用先进适用技术，加快酿造、制药等行业的清洁化改造和绿色化发展。 - 梯次推进农村生活污水治理，坚决杜绝农村生活污水直排入河。2022年底前实现入淀河流沿线村庄生活污水全部有效治理，到2025年环境敏感区域农村生活污水治理实现全覆盖。加快农村污水处理设施建设和厕所无害化、清洁化改造，实现农村生活污水管控、治理全覆盖。 - 唐河河道管理范围外延15m内严禁施用化肥、农药；全市提高秸秆、农残膜等农业废弃物资源化利用水平。 - 规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，综合利用率达到75%以上；强化对畜禽散养户的管控，对入淀河流沿河1000米范围内的散养户畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用，禁止未综合利用的畜禽养殖粪便、废水入河。2022年规模化畜禽养殖场达到绿色养殖标准要求，散养户畜禽粪便污水有效管控。 - 工业集聚区应当建设相应的污水集中处理设施和配套管网，实现工业污水集中处理，达标排放，有效利用再生水。. 环境风险防控; - 加强水污染防治，提高污水处理厂出水水质标准，加大污水管网建设和更新改造力度，城镇污水处理率提高到95%以上。 - 大力推广干湿分离、沼气化处理，有机复合肥加工、养殖-沼气-种植等畜禽养殖污染防治实用技术和生态养殖模式，进一步加大畜禽粪尿综合利用力度，促进畜牧业的健康持续发展。. 资源利用效率; - 极推进工业节水改造，定期开展水平衡测试，对超过用水定额标准的企业，限期完成节水改造。 - 加快高耗水行业节水改造，加强废水深度处理和达标再利用。 - 推进现有工业园区节水改造，新建企业和园区推广应用集成优化用水系统。 - 2022年，全市所有工业园区实现水资源梯级利用、循环利用，最大限度减少废水排放。. 本项目废水主要为生产废水与生活污水，经污水池集中收集后经污水管网排入高蓬镇宜净污水处理厂进行处理，不会对区域水环境造成较大影响。 （3）全市大气环境总体管控要求 表6 全市大气环境总体管控要求 管控类型; 管控要求. 空间布局约束; - 加快重点污染工业企业退城搬迁。以焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。 - 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 - 严格执行规划环评及其批复文件规定的环境准入条件。 - 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在商住、学校、医疗、养老机构、人口密集区和公共服务设施等周边新建有色金属冶炼、化工等行业企业。 5、严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的重点行业企业必须入园。. 污染物排放管控; - 强化无组织排放控制管理。开展建材、火电、焦化、铸造等重点行业无组织排放排查工作。 - PM2.5年均浓度不达标地区开展大气污染物特别排放限值改造，化工、有色（不含氧化铝）等行业现有企业和新建项目严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准修订或修改后，现有企业和新建项目按时限要求执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 - 开展挥发性有机物污染综合治理。开展化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治，开展泄漏检测与修复。 - 开展工业炉窑专项治理。制定工业炉窑综合整治实施方案，开展工业炉窑拉网式排查，分类建立管理清单。严格排放标准要求，加大对不达标工业炉窑的淘汰力度，加快淘汰中小型煤气发生炉。取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快重点行业超低排放改造。加强工业企业污染排放监督管理，深入实施工业企业排放达标计划。河北旭阳能源完成深度治理，达到超低排放标准。 - 国华电厂、旭阳能源等年货运量150万吨以上的企业，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。 - 加快体育用品、钢网制造等传统行业升级改造进度。 - 加强对燃煤、工业、扬尘、农业等大气污染的综合防治，加强与周边地区重点污染物协同控制。. 环境风险防控; - 禁止新建烟花爆竹等存在重大环境安全隐患的民爆类工业项目。 - 禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。 - 园区应制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。. 资源开发利用; - 新建项目清洁生产力争达到国际先进水平，新建产业园区应按生态工业园区标准进行规划建设。 - 耗煤项目要实行煤炭减量替代。 - 新建燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦以上超临界机组，平均供电煤耗低于300克标准煤/千瓦时。 - 对火电、建材等耗煤行业实施更加严格的能效和排放标准，新增工业产能主要耗能设备能效达到国际先进水平。. 本项目为热镀锌金属网生产项目，大气污染物为颗粒物、HCl、氨气、NOx、SO2等，均满足所在区域的排放限值要求。 （4）全市土壤环境总体管控要求 表7 全市土壤环境总体管控要求 管控类型; 管控要求. 空间布局约束; - 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 - 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。 - 结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局城乡生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。. 污染物排放管控; - 全市重金属排放量不增加。 - 严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励开展城市生活污泥的资源化综合利用。 - 主城区建设完成符合要求的城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、城市粪便处理设施，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。 - 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池等行业企业在拆除前，要制定原生产设施设备、构筑物和污染治理设施中残留污染物清理和安全处置方案，出具符合国家标准要求的监测报告，报所在地县级环保、工业和信息化部门备案，并储备必要的应急装备和物资，待生产设施拆除完毕方可拆除污染防治设施。拆除过程中产生的废水、废气、废渣和拆除物，须按照有关规定安全处理处置。 - 全市农膜回收率达到80%以上，农田残膜“白色污染”得到有效控制。加强畜禽粪污资源化利用，全市畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到75%以上。 - 严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。 - 严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系，2020年底前，全市医疗废物集中收集和集中处置率达到100%。 - 对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤，增加后续治理修复成本和难度。 - 到2022年实现工业固体废物全部规范化处置或综合利用。. 环境风险防控; - 完善全市固体废物动态信息管理平台数据，充分发挥平台的智能化监控水平。推进重点涉危企业环保智能监控体系建设，在涉危重点企业安装视频监控、智能地磅、电子液位计等设备，集成视频、称重、贮存、工况和排放等数据，实时监控危险废物产生、处置、流向，数据上传全省固体废物动态信息管理平台。全市年产3吨以上危险废物、医疗废物重点产废单位，全部完成安装、联网。 - 涉及重度污染耕地的县（市、区）应依法划定特定农产品禁止生产区，明确界限，设立标识，严禁种植食用农产品，并制定实施环境风险管控方案。 - 强化关闭搬迁企业腾退土地土壤污染风险管控，以有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业为重点，严格企业拆除活动的环境监管。 - 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目；不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。. 本项目为热镀锌金属网生产项目，在做好防渗的基础上不会对区域土壤产生较大影响。 （5）资源利用总体管控要求 表8 资源利用总体管控要求 属性; 管控类型; 管控要求. 水资源; 总量和强度要求; - 到2025年全市用水总量控制在2.73亿立方米，其中，地下水用水量1.94亿立方米，万元GDP用水量较2015年下降46%。 - 到2035年全市用水总量控制在2.96亿立方米。其中，地下水用水量为1.94亿立方米，万元GDP用水量较2015年下降91%。 上述目标值仅作为我市水资源管理工作参考，不作为约束性指标考核，后续根据河北省下发指标或我市相关规划及时动态更新。. 管控要求; - 严格用水定额管理，对超计划用水的自备井取水户加倍征收水资源税，对公共供水的工业企业和城镇用水户实行累进加价和阶梯水价制度，对超限额的农业灌溉用水征收水资源税。 - 严格一般超采区、禁采区管理。在地下水一般超采区，应当控制地下水取水许可，按照采补平衡原则严格控制开采地下水，限制取水总量，并规划建设替代水源，采取措施增加地下水的有效补给；在地下水禁止开采区，除临时应急供水外，严禁取用地下水，已有的要限期关停。禁止新增地下水取水许可。 - 合理利用外调水。用好引江、引黄等外调水，增强水源调蓄能力，扩大供水管网覆盖范围，置换城镇、工业和农村集中供水区地下水开采，推进农业水源置换，有效减少地下水开采量。 - 挖潜非常规水源。加大再生水利用力度，城市绿化、市政环卫、生态景观等优先使用再生水。加强人工增雨（雪）工作，开发利用空中水资源，逐步推进城市雨水收集利用。 - 推动各部门节水。农业节水：调整农业种植结构，在加强现有高效节水工程管理、推广农艺节水技术、巩固压采成效的基础上，大力推广节水先进经验，积极推行水肥一体化，实施喷微灌和高标准管灌工程。工业节水：积极推进工业节水改造，定期开展水平衡测试，对超过用水定额标准的企业，限期完成节水改造。城镇节水：加快实施供水管网改造建设，降低供水管网漏损率。推进公共领域节水，公共建筑采用节水器具，建设节水型城市。 - 根据全省河湖补水计划，在保障正常供水的目标前提下，配合做好主要河流生态补水，改善和修复河流生态状况。. 能源; 总量和强度要求; - 到2025年能源消费总量和煤炭消费量分别为270万吨标准煤和951万吨，单位GDP能耗为0.69吨标煤/万元。 - 到2035年能源消费总量和煤炭消费量分别为329万吨标准煤和856万吨，单位GDP能耗为0.55吨标煤/万元。 上述目标值仅作为我市能源控制工作参考，不作为约束性指标考核，后续根据河北省下发指标或我市相关规划及时动态更新。. 管控要求; - 加快化解过剩产能和淘汰落后产能，对新增耗煤建设项目，严格执行煤炭等（减）量替代，严控煤炭消费总量。 - 以工业、建筑和交通运输领域为重点，深入推进技术节能和管理节能，加强工业领域先进节能工艺和技术推广，开展既有建筑节能改造，新建建筑严格执行75%节能标准，推进大宗货物运输“公转铁”，建设绿色交通运输体系。 - 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源。 - 加快发展太阳能、光伏发电、生物质天然气等清洁能源利用，提高非化石能源消费占比。积极推进氢能产业，加快建设加氢站，以氢燃料电池公交车为突破口，逐步扩展氢能应用领域。 - 积极推进光伏太阳能、光热能、地热等取暖方式，加大城市集中供热管网建设，做到能供尽供。全市域逐步完成生活和冬季取暖散煤替代。 - 优化新能源汽车推广结构，新增及更换的公交车全部使用新能源车，适当增加邮政车、清扫车、配送车等新能源车比重，配套建设标准化充（换）电站和充电桩。 - 严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169-2017）标准，生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）地方标准要求。. 项目用水由园区供水管网提供，供电也由当地电网集中提供，本项目建成运营后通过内部管理、设备选型、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （6）全市产业布局总体管控要求 表9 全市产业布局总体管控要求 管控类型; 管控要求. 产业总体布局要求; - 禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的产业项目。 - 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 - 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 - 严禁新增铸造产能建设项目。. 1、严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的区域，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的区域，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。. - 以化工、铸造等重污染企业为重点，加快实施城区和主要城镇建成区的重污染企业退城搬迁。 - 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 - 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。. 项目入园准入要求; - 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 - 加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、定州市及对应单元生态环境准入要求。 - 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。. 石化化工; - 全面禁止生产、使用和进出口以下POPs：艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯苯、毒杀芬、多氯联苯、氯丹、灭蚁灵、滴滴涕、五氯苯、六溴联苯、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和溴二苯醚、林丹、硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途除外）、六溴环十二烷（用于建筑物中的发泡聚苯乙烯和挤塑聚苯乙烯的生产、使用及进出口豁免至2021年12月25日）。 - 严禁新上淘汰类、限制类化工项目，园外化工企业不得新建、扩建化工生产项目等。. 水泥; - 环保能效低、不达标的水泥制品企业实施改造升级，确保企业达标排放。 - 禁止新建和扩建单纯新增水泥制造产能类项目。. 炼焦; - 禁止新建和扩建（等量置换除外）炼焦项目，产能置换比例不低于1.25:1。 - 严格控制焦炭生产能力，压减过剩产能，加快干熄焦改造步伐，强化节能减排，重点推进碳一化学品、焦炉煤气制天然气、煤焦油深加工、粗苯加氢精制工艺装备水平提升和产品升级。. 汽车制造; - 优化产业布局，充分发挥长安、长客汽车的配套需求和辐射协同效应，积极推进长安汽车的整车迁入和生产规模的扩大，新建相关配套企业应进入开发区，形成以汽车整车、工程机械、汽车零部件、汽车商贸等为主体内容的汽车产业链。. 其他要求; - 主城区及其主导上风向15公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的重点城镇建成区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 - 严格控制过剩产能项目和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 - 进一步加强能源重化工行业规模控制，空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。 - 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 - 唐河河流沿岸、燕家佐饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 - 禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。全市范围内禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。2022年底城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。 - 地下水超采区限制高耗水行业准入。. 本项目位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，为金属表面处理及热处理加工业，符合园区产业布局总体规划。 （7）定州市环境管控单元生态环境准入清单 表10 定州市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称; 环境要素 类别; 现状特点; 准入要求. 维度; 准入要求. 定州市沙河工业园区重点管控单元; 大气环境重点管控区（高排放重点管控区）、水环境工业污染重点管控区、建设用地土壤污染风险区、浅层地下水禁采区; 工业园区，主导产业为丝网制造业产业、高端精密制造产业。; 空间布局约束; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。 2、新建项目清洁生产水平应达到国内先进水平及以上。 3、禁止新增开采地下水的建设项目。. 污染物排放管控; 1、加快园区污水处理厂深度处理系统建设，实现出水全部回用不外排。 2、对污水治理措施不符合环保要求的企业进行整改，加强企业环境管理，确保出水稳定达到污水处理厂收水要求。 3、钢网等重点耗能行业能源利用效率争取达到国内先进水平。. 环境风险防控; 1、建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 2、土壤重点监管单位和园区周边定期开展土壤环境监督性监测。 3、加强对危险工业固废的管理力度，通过清洁生产改进生产工艺以减少危险固废的产生量，提高危险固废的处理处置率，外运的危险废物必须送至其生产企业回收或由有危险废物处理资质的相关单位进行处理。. 资源利用效率; 1、再生水（中水）回用率达到100%。 2、禁止建设燃煤锅炉、退火炉和加热炉。 3、园区入区企业根据需要采用清洁燃料作为供热原料，待集中供热设施建设完成并投入使用后采取集中供热，企业不得自建燃煤锅炉。 4、固废综合利用率100%。 5、落实全市自然资源总体管控要求。. 本项目位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，为金属制品制造业，对照定州经济开发区重点管控区准入条件，本项目从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源利用效率等方面均符合其准入要求。 4、“四区一线”符合性分析 本项目“四区一线”符合性情况见表11。 表11 “四区一线”符合性 内容; 符合性分析; 是否符合政策要求. 自然保护区; 本项目所在地不在《河北省自然保护区目录》内; 符合. 风景名胜区; 本项目不在《河北省级风景名胜区名单》内; 符合. 河流湖库管理区; 本项目未列入重点河流湖库管理范围内; 符合. 饮用水水源保护区; 本项目未列入饮用水水源地保护区范围内; 符合. 生态保护红线; 本项目位于定州市唐河循环经济产业园区，不在《河北省生态保护红线分布图》划定的生态保护红线区内; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目工程概况 （1）项目名称：热镀金属丝网产能等量置换项目； （2）建设单位：保定永伟昌盛金属制品有限公司； （3）项目由来：本项目属于热镀金属丝网产能等量置换项目。保定永伟昌盛金属制品有限公司原有金属丝网生产线4条，年产金属网3000吨，于2020年1月将1条年产750吨的金属网转让给保定永伟宏达电焊网有限公司，于2021年3月将1条年产750吨的金属网转让给定州市盛鑫金属有限公司，现年产金属丝网1500吨；因市场需求量增大，现于定州市鸿锐金属制品有限公司现有金属丝网生产线购买1条，年产金属丝网1000吨，等量置换项目完成环保手续之前，定州市鸿锐金属制品有限公司必须完成转让生产线的拆除工作，否则扩建项目不得开工建设。 （4）项目投资：总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%； （5）建设地点：位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，分为南北两个厂区，南厂区为库房，本次项目将在现有北厂区进行建设，项目北厂区中心坐标为：N：38°21′28.301″，E：115°03′24.101″，厂区北侧为其它企业，西侧为道路，南侧为道路，东侧为其它企业。距离项目最近的敏感点为现有厂区西西南侧200m的宏业花园小区。项目地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 （6）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，项目建成后全厂劳动定员60人，实行三班制，每班工作8h，年工作300天。 #### 2、项目主要建设内容 本项目在现有北厂区进行建设，将现有厂区进行布局改造，在已建成2条热镀锌网生产线的基础上建设1条热镀锌网生产线。本项目北厂区主要建设内容见表12，产品方案一览表见表13，主要生产单元、生产设施、主要工艺见表14。 表12 厂区项目建设内容一览表 项目; 建设内容; 主要工程内容; 备注. 主体 工程; 镀锌车间; 一层，钢结构，建筑面积648m2，已建2条热镀锌网生产线，新建1条热镀锌网生产线，新上生产设备。; 利用现有厂区重新翻盖厂房，不影响现有2条热镀锌网. 辅助工程; 库房; 二座，钢结构，建筑面积1416m2，用于原辅材料及产品的暂存。; 利用现有厂区重新翻盖厂房. 公用 工程; 供热; 生产用热由锌熔化炉提供，燃料为天然气，天然气由管道输送；冬季办公室采暖采用单体空调。; --. 供电; 用电由高蓬镇供电电网供给，年用电量为4.2万kW·h/a。; --. 供水; 由李辛庄村供水管网统一供给。; --. 环保 工程; 废气; 酸洗工序产生的氯化氢：酸洗盐酸液表面采用酸雾抑制剂，酸洗线两端安装水帘封闭装置后通过碱液喷淋塔处理后通过15m高排气筒（DA001）排放； 锌熔化炉天燃气废气：燃烧天然气，经 15m 高排气筒（DA002）排放； 锌锅浸锌废气：设置全封闭集气罩+布袋除尘器+湿式除尘器+15m 高排气筒（DA001）。; 利用现有处理设备进行升级改造，酸洗工序新增碱液喷淋塔，锌锅新增布袋除尘器. 废水; 项目废水排入高蓬镇宜净污水处理厂集中处理。; --. 噪声; 采用低噪声设备、基础减震。; --. 固废; 一般固废; 锌渣、不合格品集中收集后外售。; --. 危险废物; 定期更换的废酸（包括酸渣）、湿式除尘器产生的锌泥、布袋除尘器产生的锌尘、助镀槽渣、废原料包装桶（袋）定期交由有危废资质单位集中处置。; --. 生活垃圾; 职工生活垃圾由环卫部门定期清运。; --. 储运工程; 盐酸定期由密闭罐车运输进厂，直接加入盐酸储罐内，其他原料有密闭车辆运输进厂，于原料库内暂存。; --. 表13 产品方案一览表 序号; 产品名称; 现有产量（t/a）; 新增产量（t/a）; 全厂产量（t/a）. 1; 热镀锌网; 1500; 1000; 2500. 表14 本项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 数量(台); 型号; 序号; 设备名称; 数量(台); 型号. 现有生产设备; 新增生产设备. 1; 水洗槽; 4; 0.6×1.7×0.6（m3）; 1; 水洗槽; 2; 0.6×1.7×0.6（m3）. 2; 酸洗槽; 2; 4×1.7×0.6（m3）; 2; 酸洗槽; 1; 4×1.7×0.6（m3）. 3; 助镀槽; 2; 4×1.7×0.6（m3）; 3; 助镀槽; 1; 4×1.7×0.6（m3）. 4; 锌锅; 1; 7t; 4; 锌锅; 1; 12t. 5; 锌锅; 1; 12t; 5; 锌熔化炉; 1; 1.5×1.2×0.5（m3）. 6; 锌熔化炉; 2; 1.5×1.2×0.5（m3）; 6; 卷网机; 1; 2×8（m2）. 7; 卷网机; 2; 2×8（m2）; 7; 缩卷机; 1; 4×8（m2）. 8; 缩卷机; 2; 4×8（m2）. 9; 盐酸储罐; 1; 卧式储罐，直径2.6m，长度3.5m. 10; 污水池; 1; 有效容积16m3， 4×2×2（m3）. 11; 循环水池; 1; 6t. 12; 酸罐事故池; 1; 2m3. 13; 酸洗槽事故池; 1; 50m3. #### 3、项目原辅材料及能源消耗 工程原辅材料用量及储运工程见表15。 表15 本项目原辅材料用量及能源消耗 序号; 名称; 单位; 现有项目用量; 本项目新增用量; 全厂用量. 1; 丝网; t/a; 1325; 890; 2215. 2; 锌锭; t/a; 200; 140; 340. 3; 盐酸; t/a; 100; 70; 170. 4; 固体NH4Cl; t/a; 1.5; 1; 2.5. 5; 双氧水; t/a; 0.01; 0.01; 0.02. 6; 氨水; t/a; 0.02; 0.01; 0.03. 7; 珍珠岩; t/a; 1.8; 0.9; 2.7. 8; 天然气; 万m3/a; 30; 20; 50. 9; 电; 万kW·h/a; 2.5; 1.7; 4.2. 10; 新鲜水; m3/a; 1728; 399; 2127. 本项目所需锌锭的质量符合《锌锭》(GB/T470-2008)中牌号Zn99.99规定，具体化学成分见表16。 表16 锌锭成分一览表 牌号; 化学成分(质量分数)/%. Zn不小于; 杂质，不大于. Pb; Cd; Fe; Cu; Sn; Al; 总和. Zn99.99; 99.99; 0.003; 0.002; 0.002; 0.001; 0.001; 0.001; 0.01. 天然气成分分析见表17。 表17 天然气成分一览表 CH4; C2H6; C3H8; C4H10; CO2; N2; H2S(mg/m3); 总硫(mg/m3); 热值(MJ/m3). 93.3; 4.7; 0.29; 0.008; 0.22; 0.37; 20; 200; 34.7. 表18 主要原辅材料性质一览表 序号; 物质 名称; 理化性质. 1; 氯化铵; 分子式：NH4Cl，无色结晶或白色颗粒性粉末，是一种强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子。粉状氯化铵极易吸潮，吸湿点一般在76%左右，当空气中相对湿度大于吸湿点时，氯化铵即产生吸潮现象，容易结块。能升华而无熔点。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1650mg/kg。有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。加热至100℃时开始显著挥发，337.8℃时离解为氨气和氯化氢气体，遇冷后又重新化合生成颗粒极小的氯化铵而呈现为白色浓烟，不易下沉，也不易溶解于水。. 2; 盐酸; 分子式：HCl，分子量：36.5。氯化氢的水溶液，溶质为一元强酸，盐酸具有极强的挥发性，一般的因含有杂质而呈黄色。含有20%氯化氢的有恒沸点。商品浓盐酸含37%-38%氯化氢，密度1.19，有腐蚀性，有刺激性气味。能与许多金属作用。是重要工业原料之一。广泛应用于化学工业、石油工业、冶金工业等。由用水吸收氯化氢而得。本项目所用盐酸浓度为31%，密度1.18g/cm3。. 3; 珍珠岩; 珍珠岩是一种火山喷发的熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石， 因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩，黑曜岩和松脂岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%;松脂岩具有独特的松脂光泽，含水量6~10%;黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口，含水量一般小于2%；灰白色，主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙等，用作作各种隔热、保温玻璃、矿棉、陶瓷等制品的配料等。. 4; 氨水; 分子式NH3.H2O，无色透明液体，属于碱。氨溶于水大部分形成一水合氨，是氨水的主要成分（氨水是混合物）。易挥发逸出氨气，有强烈的刺激性气味。能与乙醇混溶。呈弱碱性。相对密度0.90。中等毒，有腐蚀性，催泪性。. 5; 双氧水; 化学式H2O2。纯过氧化氢是淡蓝色的黏稠液体，可任意比例与水混溶，是一种强氧化剂，水溶液俗称双氧水，为无色透明液体。其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会缓慢分解成水和氧气。. 6; 酸雾抑制剂; 主要成分为乌洛托品、氯化钠、十二烷基硫酸钠等，外观呈淡黄色透明液体，不燃、无毒、无味，密度约为1.04g/mL，能以任意比例溶于水和酸，pH值在7～8之间，呈弱碱性。主要用于抑制盐酸酸雾的挥发产生，同时促进盐酸酸洗金属过程中的各种油污，减缓或抑制盐酸对金属的腐蚀，与盐酸具有良好的协同效果，适用于各种温度下的盐酸使用。根据盐酸的使用温度和浓度，抑制剂的使用浓度一般为1～5%，计量后加入酸洗槽中，搅拌均匀即可。. #### 4、给排水 （1）扩建项目给排水 1）给水 项目用水由李辛庄村供水管网提供，能够满足生产、生活用水需求。新增项目总用水量12.15m3/d，新鲜水用量为1.33m3/d，循环水用量为10.82m3/d，循环利用率为89.05%。 根据建设单位提供资料可知，其中新鲜水包括水洗槽补充水0.18m3/d，水帘封闭酸雾吸收装置补充水0.25m3/d，助镀液配置用水为0.3m3/d，冷却水补充水 0.6m3/d。 2）排水 项目采用雨污分流制。项目冷却用水为循环使用，定期补充损耗，不外排；助镀液循环再生使用，定期补充损耗，不外排。因此项目废水主要为生产废水。其中生产废水主要为酸洗后水洗废水、碱液喷淋塔排水、湿式除尘器系统排水、水帘装置排水。 ①酸洗后水洗废水 项目新增热镀锌网生产线设1个酸洗槽，酸洗槽后各设置两个有效容积均为0.6m3的水洗槽，水洗槽对酸洗后的金属丝进行两级水洗，水洗用水循环使用，定期外排。其中一级水洗槽每隔6天更换一次，二级水洗槽每隔12天更换一次，更换的水洗废水通过厂区管网排入厂内污水暂存池内暂存，定期外排至高蓬镇宜净污水处理厂处理。因此热镀锌丝生产线水洗废水外排量为45m3/a（0.15m3/d）。 ②水帘装置排水 热镀锌生产线酸洗槽两侧设置水帘装置，用于吸收挥发出来的HCl，水帘装置用水循环使用，为了保持其酸雾的吸收效果，需每天补充新鲜水量，同时外排少量水量，根据建设单位提供资料可知，其水帘装置外排水量为 0.21m3/d。 ③碱液喷淋塔用水 项目新增1座碱液喷淋塔，其中的碱液循环使用，由于水分蒸发，需要定期补充，碱液使用一段时间后，含盐量增加，影响中和效果，需要定期更换新液。根据建设单位提供资料可知，每10d 更换一次，每次排放2.5m3，因此酸雾吸收塔排水量为75m3/a（0.25m3/d）。 外排废水通过厂区管网排入厂内污水暂存池内暂存，定期外排至高蓬镇宜净污水处理厂处理。 ⑤职工盥洗废水 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。 综上所述，本项目新增外排至高蓬镇宜净污水处理厂的水量为1.58m3/d（474m3/a）。 助镀槽配置用水全部损耗，冷却用水出少量损耗外，全部循环使用，均不外排。 项目现有厂区水平衡见图2和表19。 表19 扩建项目水量平衡一览表 单位：m3/d 项目; 总水量; 新水; 循环水量; 损失量; 废水排放量. 水洗槽用水; 1; 0.18; 0.82; 0.03; 0.15. 水帘封闭酸雾吸收装置; 6.25; 0.25; 6.0; 0.04; 0.21. 助镀槽配置用水; 0.3; 0.3; 0; 0.3; 0. 碱液喷淋塔用水; 2.25; 0.25; 2.0; 0.05; 0.2. 冷却用水; 4.6; 0.6; 4.0; 0.6; 0. 小计; 14.4; 1.58; 12.82; 1.02; 0.56. 0.03 0.18 水洗用水 0.15 0.82 0.04 0.25 0.21 水帘封闭酸雾吸收装置 6 1.58 0.3 新鲜水 0.3 助镀槽配置用水 0.5 0.25 0.2 碱液喷淋塔 污水暂存池 2.0 0.56 0.6 定州市高蓬镇宜净污水处理厂 0.6 冷却用水 4.0 图2 扩建用水水平衡图 单位m3/d 项目全厂水平衡见图3和表20。 表20 项目建成后全厂水量平衡一览表 单位：m3/d 项目; 总水量; 新水; 循环水量; 损失量; 废水排放量. 水洗槽用水; 3; 0.54; 2.46; 0.09; 0.45. 水帘封闭酸雾吸收装置; 20; 0.8; 19.2; 0.1; 0.7. 湿式除尘器用水; 2.25; 0.1; 2.15; 0.025; 0.075. 碱液喷淋塔用水; 2.25; 0.25; 2.0; 0.05; 0.2. 助镀槽配置用水; 1; 1; 0; 1; 0. 冷却用水; 13; 2; 11; 2; 0. 职工生活; 2.4; 2.4; 0; 0.48; 1.92. 小计; 43.9; 7.09; 36.51; 3.745; 3.345. 0.48 职工生活 2.4 1.92 0.54 0.54 水洗用水 0.45 2.46 0.1 0.8 0.7 水帘封闭酸雾吸收装置 19.2 0.025 0.075 湿式除尘器 0.1 2.15 7.09 0.05 新鲜水 0.25 0.2 碱液喷淋塔 2.0 2 2 污水暂存池 冷却用水 11 3.345 定州市高蓬镇宜净污水处理厂 1 1 助镀槽配置用水 图3 项目新增厂区水平衡图 单位m3/d - 5、物料衡算 本项目锌元素平衡见表21，氯元素平衡见表22。 表21 锌元素平衡表单位：t/a 输入; 输出. 序号; 名称; 物料量 （t/a）; 含锌率 （%）; 锌含量 （t/a）; 序号; 名称; 物料量 （t/a）; 含锌率（%）; 锌含量 （t/a）. 1; 锌锭; 340; 99.9; 339.66; 1; 热镀锌件; 2215; 12.47%; 276.23. 2; 锌渣; 65.21; 96%; 62.60. 3; 锌泥（干重）; 0.07; 85.2%; 0.060. 4; 锌尘; 0.698; 85.2%; 0.61. 5; 废气; 无组织; 0.041; 81.2%; 0.03. 6; 有组织; 0.151; 81.2%; 0.12. 合计; 339.66; 合计; 339.66. 表22 氯元素平衡表单位：t/a 输入; 输出. 序号; 名称; 物料量 （t/a）; 含氯率 （%）; 氯含量 （t/a）; 序号; 名称; 物料量 （t/a）; 含氯率（%）; 氯含量 （t/a）. 1; 18％盐酸; 170; 17.51; 29.767; 1; 锌泥（干重）; 0.07; 1.55%; 0.0011. 2; 氯化铵; 2.5; 66.36; 0.166; 2; 废水; 1003.5; 2.59%; 25.9499. 3; 锌尘; 0.698; 20%; 0.14. 4; 废气; 0.0227; 97.26%; 0.022. 5; 废酸; 19.1; 9.54%; 3.82. 合计; 29.933; 合计; 29.933. - 6、平面布置 - 本项目所在北厂区大门位于南侧，南侧为1#库房，1#库房北侧为镀锌车间，镀锌车间北侧为2#库房。项目平面布局合理，便于货物运输与人员往来。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目主要生产热镀锌网，具体工艺流程如下。 工艺流程简述： 本项目新建1条热镀锌网生产线，设计生产能力为1000t/a。主要工序有酸洗、水洗、氨化、镀锌、冷却和卷网等。 项目于现有北厂区新建1条热镀锌网生产线，工艺与现有生产工艺一致。 （1）酸洗 将金属网浸入装有浓度约为18%的盐酸溶液的酸洗槽中浸泡一定时间，酸洗在室温下进行，根据加工件的不同腐蚀程度，常温下控制酸洗停留时间在 30min以内，酸洗的目的是清除金属件表面的氧化物（氧化铁）。酸洗过程中析出氢，而氢分子从酸溶液中逸出时又易造成酸雾，使用过程中，盐酸由于反应和挥发，浓度会逐渐降低。项目在实际生产过程中，每3d补充一次盐酸，当酸洗槽杂质较多时，需更将酸洗槽下层约10%的废酸进行替换。一般情况下酸液六个月更换一次，废酸液运往有危废处置资质的单位处理。在酸洗槽内添加酸雾抑制剂（抑制效率按50%计），减少盐酸的挥发量。整个酸洗槽全密闭，酸洗槽产生的废气可完全收集处理。 本工序污染源为：酸洗过程中产生的盐酸雾G1，废酸 S1，设备噪声N1、水帘吸收装置排水W1、碱液喷淋塔排水W2。 （2）水洗 为降低酸洗时粘附于工件表面的盐酸和Fe2+对后续助镀工作的影响，经酸洗后的工件进入水洗槽内进行水洗以去除酸洗后积聚在金属丝表面的残酸和铁盐。项目新设1个酸洗槽，酸洗槽后各设置2个有效容积均为0.612m3水洗槽对酸洗后的金属网进行水洗，水洗用水循环使用，补充损耗，定期外排。水洗槽每隔9天更换一次。 本工序污染源为：水洗废水W3。 - 氨化 为了使待镀件表面与空气隔绝，防止进一步微氧化，并保证待镀件在镀锌时，其表面的铁能迅速与锌液反应，生成铁—锌合金层，需将水洗后的待镀件送入助镀池中去除待镀件表面上的一些铁盐，助镀液主要成分为氯化铵。助镀温度约50～80℃，助镀液始终保持弱碱性，氯化铵在此阶段不会分解。助镀槽加热热源为锌锅加热炉余热。 助镀液配制时，首先由人工按比例向助镀槽内投加适量的氯化铵，随后将配制用水注入助镀槽内。助镀液中的 Fe2+是由经酸洗后的待镀件带入槽体并完全溶解且不断积累下来的，当助镀液中的 Fe2+被待镀件带入热镀锌槽时，Fe2+与锌反应会产生 Fe-Zn 键结，这正是镀锌时锌渣产生的主要原因。因此，助镀液中亚铁离子含量高时会对后面热镀锌产生影响，应予以去除。 项目定期在空槽中进行除铁作业。将助镀液通过双氧水氧化，使亚铁离子转变为三价铁离子后，再加入氨水（氨水和助镀液中的氯化铁反应生成氯化铵和氢氧化铁），使铁离子转化成氢氧化铁静止沉淀后将沉淀进行去除，从而得到了再生后的助镀液，助镀液返回到助镀槽重新使用。 本工序污染源为：助镀废渣S2。 （3）镀锌 镀锌是为了使工件的表面形成由铁锌互熔层、铁锌合金层以及锌结晶层组成的热浸镀锌层，从而提高工作表面的抗腐蚀性能。 锌锅的温度控制在 445～465℃。锌锅燃料为天然气，产生的烟气经 15m 排气筒排放。网件在锌锅中浸镀时间约为30s，使锌和镀件表面的铁反应生成一层致密的铁锌合金层，同时在网件离开锌锅时形成一层纯锌层。锌锅旁设置渣槽，由人工定期清理锌灰、锌渣。 产生锌渣的化学反应方程式为：xZn+Fe FeZnx 产生锌灰的化学反应方程式为：2Zn+O2 2ZnO 热镀锌工序会产生热镀锌烟气。此废气包括锌与空气中氧反应生成的氧化锌粉尘，同时随着金属丝浸入锌锅，表面助镀剂蒸发形成的含NH3废气。上述废气经设置在锌锅顶部的集气罩收集后通过湿式除尘器化处理锌尘及氨气，处理后废气经15m高排气筒排放。为了让锌锅保温，会在锌锅上部放上珍珠岩用于锌锅保温。 本工序污染源为：锌锅加热炉燃烧天然气产生的烟气G2，锌锅浸锌产生的废气G3，热镀锌过程中产生的锌渣S3、湿式除尘器产生的含锌污泥S4。 （4）冷却 经热镀锌后的工件置入冷却水槽进行冷却，一般冷却时间在 40～50秒左右。 冷却水循环使用，定期补充损耗，不外排。 （5）卷网 利用卷网机将冷却后的锌网收集成卷，包装入库。 本工序污染源为：设备噪声N1。 生产工艺及产污节点见图5。 待镀丝网 盐酸、水 G1、W1、S1、N1 酸洗 水 水洗 W2 助镀剂除铁再生设备 氯化铵、氯化锌 助镀 S2 晾干 G3 G2、W3、S3、N3-4 镀锌 天然气加热 冷却、收网 N5 成品 图例：G废气；N噪声；S固废；W废水 图5 热镀锌网生产工艺及排污节点图 新增项目与现有工序共用一套处理设备，本项目主要污染物产生情况见表23。 表23 项目主要排污节点 类别; 序号; 排污节点; 污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; G1; 酸洗工序废气; HCl; 酸雾抑制剂+双层水帘酸雾吸收装置+碱液喷淋塔+15m排气筒（DA001）; 连续，点源. G2; 生产燃气废气; 颗粒物 SO2 NOx; 15m排气筒（DA002）; 连续，点源. G3; 生产锌锅废气; 颗粒物 NH3; 锅顶密闭+集气罩集气系统+布袋除尘器+湿式除尘器+15m排气筒（DA001）; 连续，点源. ---; 未处理无组织废气; HCl、颗粒物、NH3; 车间密闭; 连续，面源. 噪声; N1; 生产设备、风机、泵类等设备; 等效连续A声级; 低噪声设备、基础减振、厂房隔声、风机安装消音器; 连续，点源. 固废; S3; 热镀锌工序; 锌渣; 集中收集后交由废品收购站处理; 间断. --; 检验过程; 不合格品; 间断. S1; 酸洗过程; 废酸（包括酸渣）; 收集于专用容器内，置于危废暂存间，定期交有资质单位处置; 间断. S2; 助镀工序; 助镀残渣; 间断. ---; 湿式除尘器; 锌泥; 间断. ---; 布袋除尘器; 锌尘; 间断. ---; 原料; 废原料包装桶（袋）; 间断. --; 职工生活; 生活垃圾; 收集后交环卫部门统一处理; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 保定永伟昌盛金属制品有限公司原名“定州市永伟铅网厂”，于2015年3月更名为“保定永伟昌盛金属制品有限公司”，位于河北省定州市高蓬镇李辛庄村北，主要生产金属丝网。2002年4月，委托冶金部地球物理勘察院环境工程研究中心编制了《定州市永伟铅网厂年产3000吨热镀锌金属丝网项目环境影响报告表（附专项评价）》，并于2003年4月通过了保定市环保局的验收（定环验（2003）028号）。2015年5月委托河北十环环境评价服务有限公司编制完成了《年产3000吨热镀锌金属丝网技术改造项目环境影响报告表》，并于2015年7月16日取得了定州市环境保护局的批复（定环表[2015]67号）；2016年11月20日通过了定州市环境保护局的验收（定环验[2016]152号）；2019年7月11日取得了排污许可证，许可证编号为91130682794192445A001Q，有效期为2019年7月11日至2022年7月10日。 现有项目主要污染源及其排放情况： - 根据原有工程检测报告、原有工程环评及排污许可证，原有工程污染物排放及污染治理设施情况如下： - 废气 - 原有工程产生的废气主要包括锌熔化炉烟气、锌锅浸锌废气及酸洗工序氯化氢气体。 - 现有工程锌熔化炉产生的烟气经1根15m高排气筒（DA002）排放。根据2021年9月河北德远检测检验技术有限公司为本公司出具的检测报告（RW-2021-333）可知：颗粒物最大排放浓度为16.9mg/m3，SO2最大排放浓度均 ＜3mg/m3，NOx 最大排放浓度为124mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）中标准要求并同时满足关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中标准要求。 - 现有工程2条镀锌网生产线锌锅浸锌废气通过集气罩+湿式除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放，根据 2021年9月河北德远检测检验技术有限公司为本公司出具的检测报告（RW-2021-333）可知：镀锌网生产线颗粒物最大排放浓度为19.1mg/m3，最大排放速率为0.0835kg/h，氨气最高排放速率为 0.0147kg/h，颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，氨气有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 要求。酸洗工序产生的HCl经“酸雾抑制剂+水幕吸收装置”处理后与镀锌工序共用一根15m高排气筒（DA001）排放，HCl最大排放浓度为27.5mg/m3，最大排放速率为0.124kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求。 - 根据检测报告可知，厂界无组织排放颗粒物最大浓度为0.482mg/m3，HCl最大浓度为0.149mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。厂界氨气无组织排放浓度为0.17mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准要求。 - 根据以上数据可知本项目现有污染物排放情况为颗粒物：0.638t/a，NH3：0.106t/a，HCl:0.893t/a，SO2：0.256t/a；NOx：1.097t/a。 - 综上所述：原有工程在实际生产过程废气全部达标排放，对周围大气环境影响较小。 原有项目污染物实际排放量见下表。 表24 原有项目废气污染物实际排放量一览表 污染物; HCl; 颗粒物; NH3; SO2; NOx. 1; 0.893; 0.638; 0.106; 0.256; 1.097. 2、废水 原有工程废水排放量为2.96m3/d，通过污水收集池暂存后，定期由污水管网排入定州市高蓬镇宜净污水处理厂处理，经过类比同行业可知现有工程废水总排口pH 2.05，BOD5 70.5mg/L，SS 29.7mg/L，COD 273mg/L，NH3-N 23mg/L，总锌 1.0mg/L，总铁 1003mg/L，TN 45.5mg/L，氯化物 1188mg/L，其污染物排放均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水水质要求。现有工程总排口污染物排放量分别为：SS0.026t/a，COD0.242t/a，NH3-N0.020t/a，总锌 0.89kg/a，总铁0.891t/a，TN0.040t/a，氯化物1.055t/a，BOD50.0626t/a。 3、噪声 现有工程噪声源主要为生产机械设备，根据2021年9月河北德远检测检验技术有限公司为本公司出具的检测报告（RW-2021-333）可知，厂界昼间噪声55.4~56.5dB(A)，夜间噪声 43.2~45.6dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固体废物 原有工程废酸、含锌废物、湿式除尘器污泥为危废，委托有资质单位定期处置；职工生活垃圾由环卫部门定期清运；不合格品、锌渣集中收集后由废品收购站处理，废珍珠岩外售给珍珠岩收购单位。固体废物全部妥善处置。 现有工程存在的问题： - 由于原有工程酸雾处理措施仅采用水帘吸收装置，没有安装碱液喷淋塔将收集的氯化氢进一步处理，本项目将完善酸雾处理装置，大大减少氯化氢的排放量； - 由于原有项目烟尘利用湿式除尘器处理效率较低，本项目将增加布袋除尘器，将处理设备升级为“布袋除尘器+湿式除尘器”处理，大大减少烟尘的排放量。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气：根据2020年度定州市环境质量报告书，定州市大气污染物的环境质量现状监测情况见表25。 表25 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 103; 70; 147; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 53; 35; 151; 不达标. SO2; 年平均浓度; 13; 60; 21.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 36; 40; 90; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1470; 4000; 36.8; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 138; 160; 86.3; 达标. 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年 第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5。 其他监测因子 ①特征因子：HCl、NH3、TSP。 ②监测点位 HCl、NH3现状数据引用河北嘉实金属制品有限公司于2021年10月17日至10月19日委托河北拓维检测技术有限公司进行的监测，检测点位位于邵村西南侧，位于本项目厂区东北侧3.4km，TSP现状数据引用定州慧森金属制品有限公司委托河北正威检测技术服务有限公司于2021年8月29日至8月31日的监测，监测点位位于李辛庄村，李辛庄村位于项目现有厂区南侧220m处，引用数据有效。 ③监测时段与频次 监测3天。HCl、NH3监测1小时平均浓度，TSP24小时平均浓度。 HCl、NH31小时平均浓度每天至少监测4次，监测时间分别为02：00、8：00、14：00及20：00时，每次采样时间不少于45min，TSP每天采样不少于24小时。 ④其他污染物现状监测结果 其他污染物现状监测结果见表26。 表26 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 因子; 监测点; 浓度范围; 标准值; 超标率; 最大超标倍数; 标准指数. NH3; 邵村西南侧; 0.09mg/m3~0.15mg/m3; 0.2mg/m3; 0; 0; 0.45~0.75. HCl; 邵村西南侧; 未检出; 0.05mg/m3; 0; 0; <0.4. TSP; 李辛庄村; 0.122mg/m3~0.133mg/m3; 0.3mg/m3; 0; 0; 0.14~0.15. 由分析结果可知，各监测点NH3小时浓度标准指数在0.45～0.75之间，HCl未检出。各监测点NH3、HCl小时浓度满足《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准要求，TSP小时浓度标准指数在0.14～0.15之间，现状数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年 第29号）要求。 2、地下水：区域地下水环境质量状况满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 3、地表水：区域地表水为沙河，根据2020年度定州市环境质量报告书中内容，区域地表水环境质量状况满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。 4、声环境：区域声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 5、土壤环境：区域土壤环境质量符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次环评对项目周围具体环境敏感点进行了现场考察，区域内无其它重点文物、自然保护区、珍稀动植物等敏感点，本项目厂区500m范围内有宏业花园小区、李辛庄村及留宿村，将其设置为大气环境保护目标； 厂区50m范围内均无噪声环境敏感点，不设置声环境保护目标。 本项目环境保护目标及保护级别见表30。 表27 主要环境保护目标及保护对象 环境 要素; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 环境 空气; 宏业花园小区; 4247467; 38593042; 居住区; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二类功能区; SW; 200m. 留宿村; 4247155; 38593884; 居住区; 居民; SW; 350m. 李辛庄村; 4247062; 38593086; 居住区; 居民; S; 220m. 声环境; 项目50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水; 厂外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标; 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类水质. 土壤; 项目占地范围内; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的第二类用地的筛选值. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 酸洗工序产生的氯化氢执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值及表5无组织浓度排放限值。 锌烟中颗粒物及锌熔化炉烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。 氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2要求及表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建项目限值要求。 表28 大气污染物排放标准 类别; 污染源; 项 目; 标准值; 单位; 标 准 来 源. 废气; 酸洗废气; HCl; 排放浓度限值; 15; mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表4轧钢-酸洗机组排放限值. 锌熔化炉; 颗粒物; 排放浓度限值; 30; mg/m3; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求. SO2; 排放浓度限值; 200; mg/m3. NOX; 排放浓度限值; 300; mg/m3. 热镀锌; 颗粒物; 排放浓度限值; 30; mg/m3. NH3; 排放速率; 4.9; kg/h; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表2标准. 无组织; HCl; 排放浓度限值; 0.20; mg/m3; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5标准. 颗粒物; 排放浓度限值; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值. NH3; 排放浓度限值; 1.5; mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准. 2、废水： 本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水水质要求。废水执行标准见表29。 表29 本项目废水排放标准 项目 指标; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN; 总锌; 总铁; 氯化物; 硫酸盐. 综合废水排放标准; 2-3; 850; 400; 30; 75; 2; 100; 1; 1500; 1900; 65. 3、噪声： 运营期厂界噪声执行《工厂企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准。 表30 污染物排放标准 类型; 污染源; 污染物; 排放限值; 标准来源. 噪声; 运营期噪声; 等效连续A声级; 昼间; 夜间; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 65dB(A); 55dB(A). 4、固体废物： 项目产生一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存与填埋场污染控制标准》(GB18599-2020)标准要求，危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单等相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家环保部有关重点污染物排放总量控制的要求，结合本项目的排污特点，确定本项目需要实施总量控制的污染因子为COD、NH3-N、SO2、NOX，特征污染物：颗粒物、NH3，HCl、NH3排放总量指标按照实际排放浓度核算。 本项目SO2、NOX、颗粒物已经取得了环保部门批复的总量控制指标，本项目风量不变，废气排放量不变，可满足现有生产要求，故SO2、NOX、颗粒物利用现有总量控制指标，即SO25.76t/a，颗粒物0.869t/a，氮氧化物1.12t/a。 废水污染物达标排放总量核算见表31。 表31 项目废水污染物达标排放总量核算表 污染物; 排放/协议标准 （mg/L）; 废水量(m3/a); 污染物年排放量（t/a）. COD; 850; 1003.5; 0.853. 氨氮; 75; 1003.5; 0.075. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=排放标准限值（mg/L）×废水量(m3/a)/106. 核算结果; 由公式核算可知，项目污染物年达标排放量为：COD0.853t/a、氨氮0.075t/a. 因此，本项目排放总量控制指标建议值为COD0.853t/a、氨氮0.075t/a，SO25.76t/a，颗粒物0.869t/a，氮氧化物1.12t/a。 本项目完成后，主要污染物排放“三本帐”见表32。 表32 主要污染物排放“三本帐” 污染物; 现有项目排放量; 本项目预测排放量; “以新带老”削减量; 本项目建成后全厂排放量; 变化量. 废气; HCl; 0.893t/a; 0.178t/a; 0.893t/a; 0.178t/a; -0.715t/a. NH3; 0.106t/a; 0.00185/a; 0.106t/a; 0.00185/a; -0.10415t/a. 颗粒物; 0.638t/a; 0.136t/a; 0.638t/a; 0.136t/a; -0.502t/a. SO2; 0.256t/a; 0.0094t/a; 0.256t/a; 0.0094t/a; -0.2466t/a. NOX; 1.097t/a; 0.440t/a; 1.097t/a; 0.440t/a; -0.657t/a. 废水; COD; 0.242t/a; 0.043t/a; 0; 0.285t/a; +0.043t/a. BOD5; 0.0626t/a; 0.011t/a; 0; 0.0736t/a; +0.011t/a. SS; 0.026t/a; 0.011t/a; 0; 0.037t/a; +0.011t/a. 氨氮; 0.020t/a; 0.004t/a; 0; 0.024t/a; +0.004t/a. TN; 0.040t/a; 0.005t/a; 0; 0.045t/a; +0.005t/a. 总铁; 0.891t/a; 0.108t/a; 0; 0.999t/a; +0.108t/a. 氯化物; 1.055t/a; 0.108t/a; 0; 1.163t/a; +0.108t/a. 总锌; 0.891kg/a; 0.108kg/a; 0; 0.999kg/a; +0.108kg/a. 根据表32可知，项目完成后，废气污染物排放量不增加，废水污染物排放量少量增加。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在现有厂区内进行厂房改建，施工期主要建设内容为构筑物建设、设备安装调试等，建设期间将产生扬尘、噪声、废水、固体废物等，可能对周围环境产生一定的污染影响，现将施工期可能产生的环境影响及拟采取的措施分述如下： 1、施工扬尘 工程建设施工期间，由于土石方的开挖及建筑物料的装卸等，易产生大量施工扬尘，使施工场地附近大气中的悬浮物含量增加。据类比资料，施工场所由于开挖及车辆行驶产生的TSP 污染可高达1.5g/m3，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。为减少施工和车辆运输扬尘对区域环境产生的不良影响，建设单位需按照河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治新15条标准》文件执行，在施工期间需采取以下严格的措施： （1）施工现场必须设置硬质围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。 （2）施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区必须混凝土硬化，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 （3）施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。 （4）施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露。 （5）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 （6）施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。 生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 （7）施工现场内的土堆、砂石料等应使用密目安全网等材料进行覆盖，确保封闭严密，固定牢靠。水泥、石灰等易产生扬尘的材料必须入库入罐存放。砂浆搅拌机等机械设备必须搭设安全防护棚，使用密目网进行有效围挡，最大限度地减少粉尘污染。 现场要设置喷水降尘设施，遇到干旱季节和大风天气时，要安排专人定时喷水降尘，保持路面清洁湿润。 2、施工噪声 （1）噪声源 施工期噪声源特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值81~92dB(A)）的特征，因此在考虑本项目噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，再利用能量叠加原理将最大声源对附近敏感点的贡献值与现状值叠加，得到敏感点的噪声预测值。根据类比资料分析，施工期采用的各类施工机械及其产噪声级值见表33。 表33 施工设备产噪声级一览表 序号; 设备名称; 噪声值/距离dB(A)/m; 序号; 设备名称; 噪声值/距离dB(A)/m. 1; 装载机; 95/2; 4; 夯土机; 90/2. 2; 挖掘机; 84/5; 5; 电锯、电刨; 103/1. 3; 推土机; 86/3; 6; 运输车辆; 94/2. ### （2）噪声预测模式 采用的声级衰减模式为： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)； r——距声源的距离，m； r0——距声源的距离，m。 采用的声级叠加模式为： 式中：LA——对预测点的等效A声级预测值，dB(A)； LA(i)——对i个等效声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAx——预测点的现状值，dB(A)。 ### （3）预测结果 经预测计算，主要施工机械在不同距离处的噪声值预测计算结果见表34。 表34 施工机械在不同距离处的贡献值一览表 序号; 设备; 不同距离处的噪声贡献值 [dB(A)]. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200; 300. 1; 挖掘机; 78.0; 72.0; 66.0; 62.4; 60.0; 58.0; 54.5; 52.0; 48.4. 2; 推土机; 75.5; 69.5; 63.5; 60.0; 57.5; 55.5; 52.0; 50.0; 46.0. 3; 装载机; 81.0; 75.0; 69.0; 65.4; 63.0; 61.0; 57.5; 55.0; 51.5. 4; 夯土机; 76.0; 70.0; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 52.5; 50.0; 46.5. 5; 电锯、电刨; 83.0; 77.0; 71.0; 67.4; 64.9; 63.0; 59.5; 57.0; 53.5. （4）影响分析 将表34噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值对照可知，本项目土石方、结构施工阶段，每种施工机械距工地昼间60m、夜间300m方可满足施工场界噪声限值的要求。 （5）施工噪声影响缓解措施 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的影响，本评价对施工期噪声控制提出以下要求和建议： ①建设单位应要求施工单位使用低噪声机械设备，同时在施工过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②合理安排施工时间和施工顺序，利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，固定机械设备应尽量入棚操作； ③在结构施工阶段和装修阶段，建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响； ④运输车辆应合理选择路线，尽量避开噪声敏感点较多路线，通过靠近居民区路段时应减速慢行、禁止禁鸣。 采取以上措施后，可有效减轻施工噪声对周围环境的影响，可使建筑施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。 3、施工废水 施工期废水包括施工本身产生的废水和施工人员产生的生活污水。施工本身产生的废水主要各种车辆冲洗水，成分相对比较简单，主要污染物为 SS、石油类，浓度低，经简单沉淀处理后用于施工场地和道路的泼洒用水，不会对水环境产生明显影响。施工人员使用附近已有厕所，不会对周围环境产生不良影响。 4、施工固废 本项目施工期产生的固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土，以及施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要为残砖、断瓦、废弃混凝土等。施工期间产生的建筑垃圾用于地面平整，施工期生活垃圾一起收集后交由环卫部门统一处理。采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成不利影响。 综上所述，施工期采取设计及环评提出的各项防治措施后，可将建筑施工对环境的影响降至最小，并随着施工期的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 （1）本项目废气主要为：酸洗工序产生的酸雾，污染物为HCl；锌熔化炉燃烧天然气废气，污染物为SO2、NOX、颗粒物；锌锅浸锌废气，污染物为烟尘（锌尘）、NH3；盐酸储罐呼吸废气。 一、有组织废气 1）酸洗工序酸雾 项目新增1条热镀锌生产线，在酸洗槽内添加酸雾抑制剂，酸雾抑制剂在常温下对盐酸的抑制率可达50%，镀锌丝酸洗装置进出口盐酸雾采取“双层水帘封闭酸雾吸收装置+碱液喷淋塔”处理，酸洗槽内的空气基本不流通，槽内产生的酸雾能够有效的与环境隔离开来，集气率按95%计。废气处理系统风机风量为6000m3/h，运行时间7200h/a，碱液喷淋塔采用碱液喷淋，净化率按95%计，净化后由1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据建设单位提供资料可知，其酸洗槽内盐酸浓度为18%。 根据《环境统计手册》，盐酸雾产生量计算公式如下： GZ=M（0.000352+0.000786V）P×F×0.5 式中： GZ——液体蒸发量，kg/h； M——液体的分子量，HCl分子量36.5； V——液面空气流速，根据《环境统计手册》，本次评价取0.3m/s； P——相应液体温度下的酸溶液饱和蒸汽压，根据《环境统计手册》，在25℃左右，盐酸浓度18%时，HCl的饱和蒸气分压为0.148mmHg； F——液体蒸发面表面积，m2，项目共设置3个酸洗槽，酸洗槽尺寸为4*1.7*0.6m，面积6.8m2，因此蒸发面表面积取20.4m2。 经计算，酸洗槽酸雾产生速率为0.0324kg/h，产生量为0.234t/a。集气效率按95%计，净化效率按95%计，风机风量为6000m3/h，因此进入碱液喷淋塔的HCl为0.222t/a，通过碱液喷淋塔处理后，HCl的排放量为0.011t/a，排放浓度为0.25mg/m3，排放速率为0.00153kg/h，氯化氢排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4酸洗机组排放限值要求 - 2）锌熔化炉燃气废气 本项目新增一台锌熔化炉，使用天然气做燃料。与现有两台锌熔化炉共用一根排气筒（DA002）排放。依据建设单位提供的资料，项目锌熔化炉年工作7200h，天然气新增消耗量20万m3/a，项目建成后全厂天然气消耗量为50万m3/a。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中喷涂行业天然气炉窑产污系数：天然气燃烧产生废气量排污系数为：13.6m3/m3原料；颗粒物排污系数为0.000286kg/m3原料，SO2排污系数为0.000002S（S为燃气硫含量，mg/m3）kg/m3原料，项目用天然气中总硫含量低于《天然气》（GB17820-2018）中一类气标准限值，故S取20，NOX产污系数为0.00187kg/m3原料。 根据以上排污系数计算，本工序燃烧天然气产生的烟气量为6800000m3/a，SO2排放量为0.02t/a，SO2排放浓度为2.94mg/m3，排放速率为0.0028kg/h；NOX排放量为0.935t/a，排放浓度为137.5mg/m3，排放速率为0.13kg/h；烟尘排放量为0.143t/a，排放浓度21.02mg/m3，排放速率为 0.0199kg/h。排放产生的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放，其排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中新建炉窑标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56 号）中重点区域排放要求。 3）锌锅浸锌废气 锌锅正常运行时由于表面很快形成氧化层，烟气产生量较少。当工件浸入和提出锌锅的瞬间，由于搅动和工件上的助镀剂NH4Cl 挥发，导致烟气大量增加。锌锅内工件进行热镀锌时产生大量烟雾，烟雾的主要成分为 FeCl2、ZnCl2、ZnO、NH4Cl 等。废气的组成见下表： 表35 锌锅烟气组成一览表 序号; 化学组成; 平均含量（％）; 序号; 化学组成; 平均含量（％）. 1; NH4Cl; 70; 4; H2O; 3. 2; ZnCl2、ZnO; 20; 5; 其他; 2. 3; NH3; 5; --; --; --. 产生的原理说明如下： 热镀锌网生产经过酸洗去锈后，再经溶剂氯化铵处理，外表完全被氯化铵所包住。锌锅中熔液的温度约在 445-465℃，由于氯化铵337.8℃时分解为NH3和氯化氢。工件在进入镀锌锅的瞬间，由于高温作用，导致氯化铵迅速分解产生HCl和NH3，其反应方程式为： 受热分解产生的HCl 气体中一部分迅速和NH3结合生成NH4Cl 颗粒，剩余部分再与金属锌以及表面被氧化的氧化锌等反应，形成锌烟和锌灰，即： 项目热镀锌网过程需进行钝化处理，因此热镀锌网生产线有废气NH3产生及排放，根据《环境统计手册》及原有工程实际排放情况可知，锌锅烟尘产污系数（按照最不利情况进行计算，则烟尘含量为总锌锅废气量的95%计）为2.4kg/t装入量，本项目年消耗锌锭量为340t，则热镀锌烟尘产生量为0.816t/a，根据表40可知，NH3（为锌锅废气量的5%）产生量为0.041t/a。 项目新增1台锌锅，现有2台锌锅，新增锌锅与现有锌锅共用一套处理设备处理，锌锅均通过“锅顶密闭+集气罩集气系统+布袋除尘器+湿式除尘器+15m排气筒（DA001）”处理烟尘。通过项目在热镀锌锅上方除镀件进出料通道外进行密闭，并在顶部设置集气罩，收集系统收集效率不低于95%，锌锅收集的废气通过1套布袋除尘器+湿式除尘器处理，除尘效率为99%，氨去除效率为80%，风机风量为6000m3/h，引至15m高排气筒（DA001）排放。锌锅年工作时间为7200h，则烟尘有组织排放量为0.008t/a，排放浓度为0.18mg/m3，排放速率为 0.001kg/h；NH3有组织排放总量为0.008t/a，有组织排放浓度为0.18mg/m3，排放速率为0.001kg/h；烟尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56 号）中重点区域排放要求，NH3有组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求。 二、无组织废气 1）无组织排放HCl 共设置酸洗槽3个，单个酸洗槽尺寸为4m*1.7m，因此3个酸洗槽蒸发总面积为20.4m2，则盐酸雾总产生量为0.234t/a，进出口设置双层水帘装置处理，5％无组织排放，由前文分析可知，热镀锌丝生产线盐酸雾总产生量为0.234t/a，5％无组织排放，则厂区生产车间盐酸雾无组织排放量为0.0117t/a，排放速率为0.0016kg/h，经预测，厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5标准要求。 ①酸洗槽无组织排放HCl 项目热镀锌车间酸洗槽酸雾5%无组织排放，则排放量为0.041t/a，排放速率为0.0057kg/h。 经预测，厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5标准要求。 2）盐酸储罐大小呼吸无组织排放HCl 项目厂区设置1个9.1m3的盐酸储罐，储存浓度为18%的盐酸。固定顶罐的主要是呼吸排放和工作排放等两种排放方式。依据美国的研究成果《固定顶储罐储存有机液体时所产生的呼吸损耗的计算方法》对本项目盐酸储罐大小呼吸废气排放进行核算。 呼吸排放： 呼吸排放是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。 固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量： LB=0.191×M（P/（100910-P））0.68×D1.73×H0.51×△T0.45×FP×C×KC 式中：LB-固定顶罐的呼吸排放量（Kg/a）； M-储罐内蒸气的分子量； P-在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）； D-罐的直径（m）； H-平均蒸气空间高度（m）； △T-一天之内的平均温度差（℃）； FP-涂层因子（无量纲），根据油漆状况取值在1~1.5之间； C-用于小直径罐的调节因子（无量纲）：直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2 ， 罐径大于9m的C=1； KC-产品因子（有机液体取1.0）。 工作排放： 工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。 可由下式估算固定顶罐的工作排放 LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC 式中：LW-固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量） KN-周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。 K<=36，KN=1 36<K≤220，KN=11.467×K-0.7026 K>220，KN=0.26 。 盐酸储罐具体计算参数详见表36。 表36 锌锅烟气组成一览表 序号; 参数; 参数值; 备注. 1; M; 36.5; 物料分子量. 2; P（Pa）; 4225.6; 饱和蒸气压. 3; D（m）; 2.6; 储罐直径. 4; H（m）; 0.2; 平均蒸汽空间高度. 5; △T（℃）; 15; 一天之内平均温度差. 6; FP（无量纲）; 1; 涂层因子. 7; C（无量纲）; 0.25; 调节因子. 8; KC（无量纲）; 1; 有机液体取1. 9; K（次）; 18; 年周转次数. 10; KN（无量纲）; 1; 年周转因子. 11; 数量（个）; 1; --. 经计算可得，盐酸储罐小呼吸排放量均为2.46kg/a，大呼吸排放量均为10.99kg/a，因此盐酸储罐呼吸废气排放量为13.45kg/a，无组织排放速率均为0.0019kg/h，经预测厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5标准要求。 3）无组织排放锌烟 无组织排放量为0.041t/a，排放速率为0.0057kg/h，经预测，厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。 4）无组织排放NH3 无组织排放量为0.0021t/a，排放速率为0.00029kg/h，经预测，厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1标准要求。 无组织废气对四周厂界贡献浓度结果见表37。 表37 无组织废气对厂界贡献浓度一览表 单位：μg/m3 污染源名称; 评价因子; 现有厂区厂界. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 热镀锌车间; 颗粒物; 1.1256; 1.0112; 1.1345; 1.1021. HCl; 3.1454; 2.9878; 3.1025; 3.1564. NH3; 0.0589; 0.0512; 0.0596; 0.0518. 盐酸储罐; HCl; 0.4587; 0.4125; 0.4566; 0.4458. 本项目产排污基本情况见表38。 表38 项目厂区废气产排污及治理情况一览表 产排污环节; 酸洗工序; 盐酸储罐; 镀锌工序; 锌熔化炉. 污染物种类; HCl; HCl; 颗粒物; NH3; 颗粒物; SO2; NOx. 污染物产生情况; 污染物产生量（t/a）; 0.234; 0.0061; 0.816; 0.041; 0.143; 0.02; 0.935. 产生浓度（mg/m3）; 5.41; ---; 18.88; 0.94; 21.02; 2.94; 137.5. 排放形式; 有组织; 无组织; 有组织; 有组织. 治理设施; 治理工艺; 酸洗槽中加入酸雾抑制剂，生产线密闭，酸洗槽两端出入口设置双层水帘酸雾吸收装置+碱液喷淋装置+15m排气筒; --; 锅顶密闭+集气罩集气系统+布袋除尘器+湿式除尘器+15m排气筒; 15m排气筒. 处理能力（m3/h）; 6000; --; 6000; 944.44. 收集效率（%）; 95; --; 95; 100. 去除率（%）; 95; 0; 99; 80; --. 是否可行技术; 是; 否; 是; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度（mg/m3）; 0.25; --; 0.18; 0.18; 21.02; 2.94; 137.5. 排放速率（kg/h）; 0.00153; 0.0019; 0.001; 0.001; 0.0199; 0.0028; 0.13. 排放量（t/a）; 有组织; 0.011; --; 0.008; 0.008; 0.143; 0.02; 0.935. 无组织; 0.0117; 0.0061; 0.041; 0.0021; --; --; --. 排放口基本情况; 排气筒高度（m）; 15; --; 15; 15. 排气筒内径（m）; --; --; 0.4; 0.4. 温度（℃）; 20; --; 20; 110. 编号及名称; DA001; --; DA002; DA001. 类型; 一般排放口; --; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; N： 38.356504°， E： 115.067292°; --; N： 38.357511°， E： 115.068213°; N： 38.356504°， E： 115.067292°. - 项目盐酸储罐大小呼吸过程会产生少量盐酸废气，排放速率较低，经预测，厂界贡献浓度极低，满足标准要求，因此无需对盐酸储罐呼吸废气进行处理，直接排放可行。 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目废气污染源监测计划见下表。 表39 废气污染源监测工作计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气污染; DA001; HCl; 一次/年; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-酸洗机组排放限值. 颗粒物; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求. NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2要求. DA002; 颗粒物、SO2、NOX; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求. 厂界; HCl; 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5酸洗机组排放限值. NH3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建项目限值要求. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准限值. - （2）非正常工况 非正常生产排污包括开车、停车、检修和非正常工况的污染物排放，如工艺设备和环保设施不能正常运行时污染物的排放、停电时备用发电机运转产生的污染物排放等。本项目非正常状况主要为废气环保设施某一环节出现问题，导致处理效率降低、废气治理设施失去处理能力等情况引起污染物排放发生变化，可分为以下几种情况： ①开停车污染物排放分析 开车阶段由于各装置设备均未正常运行，污染物排放量较正常生产时排放量多，但由于开车时是逐步增加物料投加量，因此，开车时应严格按照操作规程，按顺序逐步开车，减少污染物的排放。 在计划性停车前，可通过逐步减产，控制污染物排放，计划停车一般不会带来严重的事故性排放。正常生产后，也会因工艺、设备、仪表、公用工程，检修等原因存在短期停车，对因上述原因导致的停车，可通过短期停止进料降低生产负荷来控制。 由此看出，只要按规定的顺序开车和停车，保证回收和处理系统的同步运行，可有效控制开停车对环境的影响。 ②设备故障时污染物排放分析 当生产设备发生故障，需要停车维修时，停止设备运行，待设备正常运行后继续进行生产。 ③环保设施故障时污染物排放分析 - 废气治理设施发生故障的情况下，停止生产进行检修，检修完成后再进行正常生产，避免废气直接排放至环境空气中形成污染。根据项目生产工艺特征和污染物产生情况，本项目将环保设施出现故障，污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强，项目非正常工况废气的排放情况见下表。 表40 非正常工况废气排放情况表 排放源; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）; 持续时间 min; 频次; 出现原因; 措施. DA001; HCl; 20; 3次/年; 废气处理系统异常，导致废气无法正常吸收，废气直接排放; 停机检修，恢复正常后再开机. 5.15; 0.031. NH3; 20; 3次/年; 废气处理系统异常，导致废气无法正常吸收，废气直接排放; 停机检修，恢复正常后再开机. 11.30; 0.068. 颗粒物; 20; 3次/年; 废气处理系统异常，导致废气无法正常吸收，废气直接排放. 18.93; 0.114. - 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： - 1）制定环保设备例行检查制度，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 - 2）定期检修除尘设备及喷淋装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 - 3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气进行定期监测。 （3）达标分析 项目区域为环境空气质量不达标区，项目最近的敏感点为厂区西南侧200m的宏业花园小区，项目产生的废气主要为酸洗过程盐酸雾废气，热镀锌废气及锌熔化炉废气，参照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》(HJ855-2017)表 7 “电镀废气治理可行技术”，氯化氢废气治理可行技术为喷淋塔中和法，因此本项目盐酸雾废气采用喷淋吸附处理属于可行技术，本项目热镀锌锅废气主要为颗粒物与氨，采用布袋除尘器+湿式除尘器属于可行技术，同时废气污染物的排放量较小，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标影响较小。 2、废水 本项目废水主要为生产废水及生活污水，废水产生量3.345m3/d，生产废水污染物产生浓度为pH：2-3，COD400mg/L、氨氮35mg/L、BOD5100mg/L、SS100mg/L、氯化物1000mg/L、TN50mg/L、总铁15mg/L、总锌1mg/L，则新增项目污染物排放量为COD0.043t/a，氨氮0.004t/a，BOD50.011t/a，SS0.011t/a，氯化物0.108t/a，TN0.005t/a，总铁0.002t/a，总锌0.108kg/a，与现有生产废水与生活污水一起排入定州市高蓬镇宜净污水处理厂处理，定州市高蓬镇宜净污水处理厂采用“物化处理＋生化处理＋MBR膜”污水处理工艺处理废水，出水水质为pH：6-9，COD50mg/L、氨氮5mg/L、BOD510mg/L、SS10mg/L、氯化物250mg/L、TN15mg/L、总铁0.3mg/L、总锌1mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 因此，本项目不会对周边水环境产生明显污染影响。 参照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》(HJ855-2017)表9 “电镀废水治理可行技术”，综合废水处理可行技术包括缺氧/好氧(A/O)生物处理技术厌氧一缺氧/好氧（A2/O)生物处理技术，好氧膜生物处理技术，缺氧（或兼氧)膜生物处理技术厌氧―缺氧(或兼氧)膜生物处理技术，本项目新增厂区污水处理站采用“曝气+中和+氧化+混凝+压滤+调节+过滤”的处理工艺处理生产废水，现有厂区废水依托定州市高蓬镇宜净污水处理厂进行处理，采用“物化处理＋生化处理＋MBR膜”污水处理工艺，属于可行技术。 定州市高蓬镇宜净污水处理厂，位于高蓬镇李新庄村北侧，属于园区规划范围内，占地面积0.46hm2，《定州市高蓬镇宜净污水处理厂日处理 0.15万立方米污水建设项目环境影响报告书》于2016年4月18日取得了定州市环境保护局的批复（定环书[2016]5号）并通过验收，收水范围为高蓬镇钢网企业废水及高蓬镇宏业花园小区、李辛庄村等居民生活污水，建设一套“物化处理＋生化处理＋MBR膜”污水处理工艺处理后出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表1一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923—2005）表1工艺与产品用水标准要求及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）绿化及道路喷洒标准要求，然后回用于规划景观用水及高蓬镇镇区绿化。 - 本项目废水排放口基本情况见下表。 表41 项目废水排放口基本情况一览表 排放口名称; 编号; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口中心坐标/度; 排放标准. 经度; 纬度. 厂区污水总排口; DW001; 间接排放; 定州市高蓬镇宜净污水处理厂; 间断 排放; 115.067042; 38.356466; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水标准. - 本项目废水污染源监测计划见下表。 表42 废水污染源监测工作计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水污染物; 厂区污水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、氯化物、总铁、总锌、TN、BOD5; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水标准. - 3、噪声 1）源强分析 本项目噪声主要为生产设备、风机、水泵等运行时所产生的噪声，其源强约为75~85dB(A)，项目所在区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，项目采取选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施降噪，降噪效果达到20 dB(A)。 为说明本项目投产后对周围声环境的影响程度，本评价预测计算项目投产后本项目厂址四周边界的噪声贡献值。根据设计部门提供的参数及类比调查结果，本项目声源参数见表43。 表43 产噪设备及治理措施情况一览表 噪声源; 台(套); 噪声源强(dB(A)); 降噪措施; 降噪效果dB(A); 降噪后声级. 收卷机; 3; 80; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声; 20; 60. 风机; 2; 85; 20; 65. 热镀锌生产线; 3; 75; 20; 55. 2）预测模式 根据本工程对噪声源所采取的隔声、减振等措施及效果，按照《环境影响评价技术导则声环境》(HJ/T2.4-2009)中的模式预测噪声源对各预测点的影响值并进行影响评价。 1)声压级合成模式： 式中：Ln—n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li—各声源的A声级，dB( A)。 2)点声源衰减模式： L(r)＝L(r0)－20 lg(r/r0)－△L 式中：L(r)－距声源r处预测点噪声值，dB(A)； L(r0)－参考点r0处噪声值，dB(A)； △L－声源与预测点之间障碍物隔声值，dB(A)，围墙及单排房取5.0dB(A)，双排房取6.5dB(A)； r－预测点距噪声源距离，m； r0－参考位置距噪声源距离，m。 根据预测模式及噪声源强参数及各工段距四周厂界的距离，预测噪声源对厂界四周的影响，噪声预测结果见下表。 经采取措施，经过距离衰减后到达敏感点处的噪声值贡献值见表44。 表44 产噪设备噪声预测值预测结果 （单位：dB(A)） 预测点 项目; 贡献值. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值dB（A）; 46.1; 46.2; 45.8; 34.4. 评价标准dB（A）; 昼间; 65; 65; 65; 65. 夜间; 55; 55; 55; 55. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表44分析可知，设备运行时，产噪设备对厂界的贡献值为34.4dB（A）-46.2dB（A），厂界噪声贡献值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 环评要求采用以下措施减轻和避免噪声污染： 1）尽量采用低噪声设备； 2）合理布置厂房，噪声设备布置厂区中部，增加噪声防护距离，远离生活区； 3）合理安排机械运转的时间； 4）在四周合适位置种植花木，形成防噪绿化带。 采取以上措施后，项目噪声对周边居民点影响较小。 3）噪声监测计划 采取以上措施后，项目噪声对周边居民点影响较小。 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ1121-2020)中的有关规定要求，针对本项目产排污特点，制定监测计划，具体内容见表45。 表45 噪声监测计划一览表 （单位：dB(A)） 序号; 项目; 名称; 监测因子; 取样位置; 监测周期. 1; 噪声; 厂界噪声; Leq; 厂界外1m处; 1次/季度. - 4、固体废物 本项目固体废物主要有一般固体废物、危险废物及生活垃圾。 （1）一般固体废物 本项目生产中产生的一般固体废物为不合格产品及热镀锌过程产生的锌渣，项目不合格品产生量为23t/a，收集后外售，锌渣产生量为65.21t/a，收集后外售。 （2）危险废物 定期更换的废酸（包括酸渣）：本项目废酸产生量为19.1t/a，装于密闭塑料桶内，暂存于危废间，定期交由有危废处置资质单位集中处置； 布袋除尘器收集的锌尘，产生量为0.698t/a，暂存于危废间，定期交由有危废处置资质单位集中处置； 湿式除尘器收集的锌泥，产生量为0.07t/a，暂存于危废间，定期交由有危废处置资质单位集中处置； 助镀槽渣，产生量为0.5t/a，暂存于危废间，定期交由有危废处置资质单位集中处置； 废原料包装桶（袋），产生量为0.05t/a，收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置。 （3）职工生活垃圾 厂区内职工生活会产生少量生活垃圾，按照每人每天产生0.5kg计算，本项目劳动定员60人，年生产300天，则生活垃圾产生量为9.0t/a，经集中收集后交由环卫部门进行统一处理，不外排，措施可行。 本项目于现有危险废物暂存间一座，面积均为6m2，危险废物在送往处置以前，分类暂存在危废储存间内，其可行性简要分析如下： ①危险废物储存间为永久性砖混建筑，符合防风、防雨、防晒的要求。按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，在防渗结构上（包括房间的底部及四周壁）均设置防渗层，渗透系数小于1×10-10cm/s，并与地面防渗层连成整体。 ②不同废物存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分有防漏裙脚，装入专用容器（必须由专业厂家设计）。 ③在危险废物暂存间外墙设危险废物标示牌，写明危险废物种类和危害，由专人负责管理。危险废物警告标示牌为边长40cm的等边三角形，背景为黄色，图案为黑色，标志外檐2.5cm。外墙悬挂的危险废物标签为边长40cm的正方形，底色为醒目橘黄色，字体为黑色黑体字。危险废物容器粘贴的危险废物标签为边长20cm的正方形，底色为醒目橘黄色，字体为黑色黑体字。 大门警告标志 室内危险废物标签 ④危险废物储存间上锁管理，建有危险废物台账，做到账物相符。 综上所述，建设项目产生的固体废物均能得到妥善处理处置，不会对周围环境造成较大影响。 固体废物产生及处置措施见表46。 表46 本项目固体废物产生及处置情况 序号; 污染源; 污染物; 产生量（t/a）; 分类; 处理措施. 1; 职工生活; 生活垃圾; 9.0; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门进行统一处理. 2; 热镀锌工序; 锌渣; 65.21; 一般固废; 收集后外售. 3; 检验工序; 不合格品; 23; 一般固废. 4; 酸洗槽; 废酸（包括酸渣）; 19.1; 危险废物; 使用专用容器盛装后分类暂存于本项目危废暂存间，定期交由有资质单位处置. 5; 湿式除尘器; 锌泥; 0.07; 危险废物. 6; 布袋除尘器; 锌尘; 0.698; 危险废物. 7; 助镀工序; 助镀槽渣; 0.5; 危险废物. 8; 废原料包装桶（袋）; 包装沾染的药剂; 0.05; 危险废物. 本项目产生危险废物汇总如下： 表47 危险废物汇总一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废酸（包括酸渣）; HW17; 336-064-17; 19.1; 酸洗槽; 液态; HCl 铁盐; HCl; 2个月; T/C; 经专用容器盛放暂存于暂存间，定期交由具有危废处理资质的单位进行统一处理. 2; 锌泥; HW23; 336-103-23; 0.07; 湿式除尘器; 固态; 锌、NH4Cl; 锌、NH4Cl; 6个月; T. 3; 锌尘; HW23; 336-103-23; 0.698; 布袋除尘器; 固态; 锌、NH4Cl; 锌、NH4Cl; 6个月; T. 4; 助镀废渣; HW17; 336-051-17; 0.5; 助镀槽; 半固态; 氢氧化铁、 NH4Cl; 氢氧化铁、 NH4Cl; 6个月; T. 5; 废原料包装桶（袋）; HW49; 900-041-49; 0.05; 原料使用; 固态; 药剂; 药剂; 1年; T/In. - 5、土壤及地下水 - （1）土壤、地下水环境影响分析 土壤、地下水污染影响是指由外界进入土壤中的污染物，如重金属、化学农药、酸沉降、酸性废水等导致土壤肥力下降，土壤生态破坏等不良影响；通过下渗等进一步影响地下水。污染型影响一般来说是可逆的，如有机物污染等，但严重的重金属污染由于恢复费用昂贵，技术难度大，污染后土地被迫废弃，可以认为是不可逆的。 根据本项目特征可知，土壤污染途径主要为非正常工况下酸液、危险废物在暂存、运输、堆放过程中，通过扩散、淋滤等直接或间接垂向入渗以及锌尘通过大气沉降。废水管网破裂通过入渗可影响地下水环境。 为减小项目对土壤的污染，本项目应采取以下防治措施： （1）控制项目污染物排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的浓度和数量，使其符合排放标准和总量控制要求。废气有专门的烟气处理系统，收集系统收集效率不低于95%，锌尘处理效率不低于99%，可有效去除锌尘的排放。 （2）在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑冒滴漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （3）项目废水通过管道排至污水处理厂处理，废水均不外排，做好管道及池体的维护检修，杜绝跑冒滴漏现象。 （4）本次环评要求镀锌生产车间及危废间做重点防渗，使防渗系数<10-10cm/s。库房、厂区、拔丝车间地面等做一般防渗，使防渗系数<10-7cm/s，其他区域简单防渗。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 综合以上分析，本工程实施后对周边土壤的积累影响较小，仍处于可接受范围。污染物在污染土壤后通过进一步下渗会影响地下水环境，本项目在做好防渗的基础上对地下水环境影响较小，处于可接受范围。 本项目土壤环境监测主要参考《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）和《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，结合厂内平面布置和土壤岩性特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置土壤监测点。厂安全环保部门设立土壤动态监测小组，专人负责监测。土壤跟踪监测一览表详见表48。 表48 土壤跟踪监测一览表 序号; 布点位置; 取样深度; 监测因子; 监测频次. 1#; 现有北厂区; 南侧库房南侧; 0-0.2m; pH、锌; 根据导则要求，必要时可开展跟踪监测. 2#; 镀锌车间西侧; 0-0.2m. 3#; 北库房北侧; 0-0.2m. - 6、环境风险 （1）主要危险物质及分布情况 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，项目涉及附录B中需要重点关注的危险物质为盐酸（平均浓度15％）、天然气（甲烷）、氨水（20％）、废酸（9.54％），最大储存量分别为15t、0.015t、0.05t、1.6t。 （2）环境风险潜势初判 a.危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 Q值计算存在两种情况： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算： 式中： q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据风险源调查，项目Q值确定情况详见表49。 表49 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量 qn/t; 临界量Qn/t （HJ169-2018附录B）; Q值. 1; 盐酸; 7647-01-0; 6.494（折算成37％的盐酸）; 7.5; 0.866. 2; 废酸. 3; 甲烷（天然气）; 74-82-8; 0.015; 10; 0.0015. 4; 氨水（20%）; 1336-21-6; 0.05; 10; 0.005. 项目Q值Σ; 0.8725. 由表49分析可知，项目Q=0.8725＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可确定本项目环境风险潜势为Ⅰ级。 根据对同类工程类比调查，盐酸、天然气（甲烷）、氨水、废酸泄露可能会造成污染土壤事故，遇明火发生火灾事故，可能会对周边大气环境造成影响。本项目不考虑自然灾害所带来的环境风险。 （3）环境风险类型及影响途径 对本项目工艺系统进行分析，发生的风险因素分析见下表。 表50 环境风险类型一览表 事故发生环节; 类型; 原因. 暂存; 散落、火灾; 违章操作、人员操作失误、明火. 运输; 散落、火灾; 碰撞、遇明火、交通事故等. （4）风险识别结果 项目环境风险识别结果见表51。 表51 环境风险识别汇总表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 主要参数; 环境风险类型; 环境影响途径. 危废间; 危险废物; 废酸; 折算后最大储存量为0.413t; 散落; 火灾、散落产生的伴生/次生物质污染大气环境. 生产区; 氨水; 氨水; 折算后最大储存量为0.05t; 散落. 生产区; HCl; HCl; 折算后最大储存量为6.081t; 散落. 生产区; 天然气（甲烷）; 天然气（甲烷）; 折算后最大储存量为0.015t; 火灾. ### （5）环境风险分析 - 1、火灾爆炸影响分析 - 天然气在运输、储存过程中一旦发生泄漏，以及进入空气引发污染事故，甚至引发火灾。天然气堆放较为集中，一旦发生火灾爆炸事故，极有可能引起连锁反应。虽然其影响范围不是线性上升，但由于同时发生爆炸，其可能引发的火灾爆炸影响将不堪设想。 - 有火灾爆炸后果预测结果看，一旦发生重大的火灾爆炸事故，物料燃烧产生的热辐射将影响周围环境，如果辐射热足够大时，可以引起其他可燃物燃烧，生物也可能被辐射热点燃。一个储存区发生火灾爆炸事故引发相邻储区发生二次事故也是可能的，这种现象即为事故的多米若效应。事故的多米若效应应比单一事故破坏性更大，后果也要严重的多。 - 2、伴生、次生事故影响分析 - 天然气的火灾爆炸事故发生后，物料的燃烧产物主要为CO2、H2O和CO等，不产生其它有毒有害物质。同时消防过程中会产生大量消防废水，该部分废水若不能及时收集处理，可能会对地下水环境产生一定影响。项目产生的废水排入高蓬镇污水处理厂处理，不会产生环境风险事故。 - 天然气易燃易爆物料，厂区内的存储量较低，低于临界量。在运输、生产及贮存过程中一旦发生泄漏，极易进入空气引发污染事故，甚至发生火灾，当火灾热辐射损失等级高于III级时，将会对周围建筑物、设备等造成直接的影响。由于厂区内要求储存量较小，存在的环境风险也较小，在储存区不得堆放易燃易爆危险化学品，并预留消防通道，进一步降低贮存风险，并针对性地采取相应的事故风险防范、应急措施，避免环境污染引发的污染纠纷事件。 - 3、泄露事故影响分析 - 盐酸及氨水、废酸等在厂内储存，在储运过程中可能会因槽体溢漏、包装破损等因素而引发对水、大气、土壤的污染事故，项目设置事故池，事故池做防腐防渗处理，基本不会对环境产生风险。 - 4、废气事故排放影响分析 - 在酸洗槽会挥发出HCl，锌锅废气污染物中会有NH3排放，若集气或环保设施损坏，会导致废气未经处理则排入大气中，对大气环境造成一定的污染。 - （5）环境风险防范措施及应急要求 - 1、合理布置平面布置，厂区内要设有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 - 2、严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关规定。对酸类及其他危险化学品运输、储存、使用严格按规范操作；对构成危险源的贮存地点、设施和贮存量严格按照相关风险防范措施要求执行；与环境保护目标和生态敏感目标的距离要符合国家有关规定。 - 3、企业制定安全管理制度及各岗位责任制，管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 - 4、严格监视重金属类污染物对周围环境的影响，发现问题及时处理，并建立有效的污染防治机制，避免污染纠纷事件发生。含锌物质应有专用材料包装，密闭运输，防止运输过程撒落；进厂后应有专用库柜存放，由专人保管，并建立严格保管领用制度。制定并落实安全使用操作规范，严格按规范操作，减少跑、冒、滴、漏，将含锌物质在使用过程的风险降低到最小程度。 - 5、盐酸风险事故应急处理及减缓措施 - 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。 - 6、天然气泄漏并引发火灾和爆炸应急处理及减缓措施 - 排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，设置警戒区，禁止无关人员进入；禁止车辆通行和禁止一切火源，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 - 7、废气事故排放应急处理措施 - 当废气处理设施出现损坏时，立即停止生产，待环保设施修复之后，方可恢复生产。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 镀锌工序、酸洗工序废气排放口（DA001） | HCl | 酸洗装置进出口盐酸雾采取“双层水帘封闭酸雾吸收装置+碱液喷淋塔”处理+15m排气筒（DA001） | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4轧钢-酸洗机组排放限值 |
|  |  | 颗粒物 | 锅顶密闭+集气罩集气系统+布袋除尘器+湿式除尘器+15m排气筒（DA001） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求 |
|  |  | NH3 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2限值要求 |
|  | 锌熔化炉废气排放口（DA002） | 颗粒物 | 15m排气筒（DA002） | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1、表2中其他炉窑二级标准要求，同时满足生态环境部等关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]56号）中重点区域排放要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放标准限值 |
|  |  | HCl | 酸洗槽中加入酸雾抑制剂，生产线密闭，酸洗槽两端出入口设置双层水帘酸雾吸收装置，车间密闭 | 《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5酸洗机组排放限值要求 |
|  |  | NH3 | 车间密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩改建项目限值要求 |
| 水环境 | 厂区生活污水 | SS、COD、 BOD5、氨氮 | 经污水管网排入定州市高蓬镇宜净污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州市高蓬镇宜净污水处理厂进水标准 |
|  | 厂区生产废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、氯化物、总铁、总锌、TN |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备；对主要产噪设备采用厂房隔声、基础减震等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | -- | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 锌渣、不合格品集中收集后外售；职工生活垃圾收集后交环卫部门处置；定期更换的废酸（包括池底酸渣）、湿式除尘器产生的锌泥、布袋除尘器产生的锌灰，助镀废渣、废原料包装桶（袋）定期交由有危废资质单位集中处置，本项目固废均得到合理处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）控制项目污染物排放。大力推广闭路循环、清洁工艺，以减少污染物；控制污染物排放的浓度和数量，使其符合排放标准和总量控制要求。废气有专门的烟气处理系统，收集系统收集效率不低于95%，锌尘处理效率不低于90%，可有效去除锌尘的排放。 （2）在今后的生产过程中，做好设备的维护、检修，杜绝跑冒滴漏现象。同时，加强污染物产生主要环节的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施。 （3）项目废水通过管道排至高蓬镇宜净污水处理厂及高蓬镇宜净污水处理厂处理，做好管道及池体的维护检修，杜绝跑冒滴漏现象。 （4）本次环评要求镀锌车间及危废间做重点防渗，使防渗系数<10-10cm/s。项目拔丝车间、库房地面做一般防渗，使防渗系数<10-7cm/s；其他其余采取简单防渗。生产过程中的各种物料及污染物均与天然土壤隔离，不会通过裸露区渗入到土壤中。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、合理布置平面布置，厂区内要设有应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所。 2、严格执行《危险化学品安全管理条例》等有关规定。对酸类及其他危险化学品运输、储存、使用严格按规范操作；对构成危险源的贮存地点、设施和贮存量严格按照相关风险防范措施要求执行；与环境保护目标和生态敏感目标的距离要符合国家有关规定。 3、企业制定安全管理制度及各岗位责任制，管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 4、严格监视重金属类污染物对周围环境的影响，发现问题及时处理，并建立有效的污染防治机制，避免污染纠纷事件发生。含锌物质应有专用材料包装，密闭运输，防止运输过程撒落；进厂后应有专用库柜存放，由专人保管，并建立严格保管领用制度。制定并落实安全使用操作规范，严格按规范操作，减少跑、冒、滴、漏，将含锌物质在使用过程的风险降低到最小程度。 5、盐酸风险事故应急处理及减缓措施 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。 6、天然气泄漏并引发火灾和爆炸应急处理及减缓措施 排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，设置警戒区，禁止无关人员进入；禁止车辆通行和禁止一切火源，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 7、废气事故排放应急处理措施 当废气处理设施出现损坏时，立即停止生产，待环保设施修复之后，方可恢复生产。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理制度 ①明确1人主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度。 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 2、排污口规范化设置 排污口设置应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理，按照国家环保部（原国家环保局）制定的《<环境保护图形标志>实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）的规定，对废气、噪声、固废排污口设立相应的标志牌。根据本项目特点，建设单位应做到以下几方面： （1）废气污染源 保证排气筒高度达到标准要求，并在环保技术人员指导下设定废气的监测口位置，按标准设置采样口及采样平台。并在排气筒上设环境保护图形牌。 （2）固废贮存场所规范化设置 本项目设1处危废暂存间，危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设，并设醒目的环境保护图形标志牌。 （3）固定噪声源 在固定噪声源附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）排污口环境保护图形标志 环境保护图形标志由环境保护总局统一规定，排放一般污染物排污口（源）设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

项目的建设符合国家产业政策，用地符合园区总体规划，选址符合园区规划。项目采用国内先进生产技术和先进生产设备，清洁生产水平属国内先进，建设单位在规范落实各项污染治理措施，加强生产和环保管理，保证各项污染防治措施正常运行的前提下，项目建成后各项污染物均能实现达标排放，环境影响预测结果表明项目的建设对区域大气环境的影响较小，从环保角度分析该项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | HCl | 0.893t/a |  |  | 0.178t/a | 0.893t/a | 0.178t/a | -0.715t/a |
|  | NH3 | 0.106t/a |  |  | 0.00185/a | 0.106t/a | 0.00185/a | -0.10415t/a |
|  | 颗粒物 | 0.638t/a | 0.869t/a |  | 0.136t/a | 0.638t/a | 0.136t/a | -0.502t/a |
|  | SO2 | 0.256t/a | 5.76t/a |  | 0.0094t/a | 0.256t/a | 0.0094t/a | -0.2466t/a |
|  | NOX | 1.097t/a | 1.12t/a |  | 0.440t/a | 1.097t/a | 0.440t/a | -0.657t/a |
| 废水 | COD | 0.242t/a | 0.252t/a |  | 0.043t/a | 0 | 0.285t/a | +0.043t/a |
|  | BOD5 | 0.0626t/a |  |  | 0.011t/a | 0 | 0.0736t/a | +0.011t/a |
|  | SS | 0.026t/a |  |  | 0.011t/a | 0 | 0.037t/a | +0.011t/a |
|  | 氨氮 | 0.020t/a | 0.025t/a |  | 0.004t/a | 0 | 0.024t/a | +0.004t/a |
|  | TN | 0.040t/a |  |  | 0.005t/a | 0 | 0.045t/a | +0.005t/a |
|  | 总铁 | 0.891t/a | 0.076t/a |  | 0.108t/a | 0 | 0.999t/a | +0.108t/a |
|  | 氯化物 | 1.055t/a |  |  | 0.108t/a | 0 | 1.163t/a | +0.108t/a |
|  | 总锌 | 0.891kg/a |  |  | 0.108kg/a | 0 | 0.999kg/a | +0.108kg/a |
| 一般工业 固体废物 | 锌渣 | 36t/a |  |  | 65.21t/a | 36t/a | 65.21t/a | +29.21t/a |
|  | 不合格品 | 30t/a |  |  | 23t/a | 30t/a | 23t/a | -7t/a |
| 危险废物 | 废酸 | 12.1t/a |  |  | 19.1t/a | 12.1t/a | 19.1t/a | +7t/a |
|  | 锌泥 | 0.5t/a |  |  | 0.07t/a | 0.5t/a | 0.07t/a | -0.43t/a |
|  | 锌尘 | -- |  |  | 0.698t/a | -- | 0.698t/a | --- |
|  | 助镀槽渣 | 0.3t/a |  |  | 0.5t/a | 0.3t/a | 0.5t/a | -0.2t/a |
|  | 废原料包装桶（袋） | -- |  |  | 0.05t/a | -- | 0.05t/a | -- |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①