- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：水碧治科技河北有限公司年产1万吨新型

建筑环保防水密封材料项目

建设单位（盖章）： 水碧治科技河北有限公司

编制日期：        二〇二二年二月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 水碧治科技河北有限公司年产1万吨新型建筑环保防水密封材料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-130689-89-01-910991 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘洋 | 联系方式 | 18610620066 |
| 建设地点 | 定州市北方循环经济示范园区高标产业园三号园一号-13 |  |  |
| 地理坐标 | （114度56分22.194秒，38度23分11.041秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3033防水建筑材料制造C2646密封用填料及类似产品制造 | 建设项目 行业类别 | 56 砖瓦、石材等建筑材料制造303 防水建筑材料制造；44涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的（不产生废水或挥发性有机物的除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 定州市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 定行审项目﹝2020﹞739号 |
| 总投资（万元） | 3191.00 | 环保投资（万元） | 50.00 |
| 环保投资占比（%） | 1.57 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》 审批机关：定州市人民政府 审批文件名称及文号：定州市人民政府关于北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案的批复（定市府批字[2014]20号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》 召集审查机关：定州市生态环境局（原定州市环境保护局） 审查文件名称及文号：定州市环境保护局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响评价报告书审查情况的函（定环规函[2018]3号）、定州市生态环境局关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告的函（定环函[2021]1号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《北方（定州）再生资源产业基地项目总体规划方案》、《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响报告书》及《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见，北方（定州）再生资源产业基地发展主导产业为再生资源加工业、装配式建材业，配套发展产品交易及现代物流业；再生资源加工业以废塑料、废橡胶再生资源为生产原料的企业为主，装配式建材业以水泥制品和部件化制品、轻质隔板、外墙隔板及简易房组装配件企业为主。本项目为防水建筑材料制造业、位于高标产业园三号园一号-13，符合《关于北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》结论及审查意见相关要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、产业政策符合性分析 本项目属于C3033防水建筑材料制造和C2646密封用填料及类似产品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中“十二、建材”中“3、改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”；且项目不属于《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）中规定的限制类和淘汰类项目。项目建设符合产业政策要求。 综上所述，本项目建设符合当前国家及地方产业政策要求。 二、选址可行性分析 本项目位于定州市北方循环经济示范园区高标产业园三号园一号-13，项目厂区中心地理坐标为东经114°56′22.194″，北纬38°23′11.041″。项目西侧为园区迎宾路，东侧、北侧、南侧均为建材企业。距离本项目最近的环境敏感目标为东北侧560m的北方燕府小区。厂址周围无集中式水源地、自然保护区、文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹及珍稀濒危野生动植物等敏感区，不会对周围生态环境产生影响。运营期各工序污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。且定州市北方（定州）再生资源产业基地（河北瀛源再生资源开发有限公司建设）已开具本项目入园证明（见附件3），符合该园区产业政策；根据该园区用地布局规划图，本项目用地属于二类工业用地（见附图4）。 因此，项目选址可行。 三、“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的26.02%。主要类型有坝上高原防风固砂生态保护红线、燕山水源涵养—生物多样性维护生态保护红线、太行山水土保持—生物多样性维护生态保护红线、河北平原河湖滨岸带生态保护红线、海岸海域生态保护红线等。主要分布于承德市、张家口市，唐山市北部山区，秦皇岛市中北部山区，保定、石家庄、邢台、邯郸市西部山区，沧州、衡水、廊坊市局部区域。 本工程位于定州市北方循环经济示范园区高标产业园三号园一号-13，占地性质为工业用地，不涉及生态保护红线区。 ②环境质量底线 本项目环境质量底线为：根据空气质量功能区分类标准，项目所在地属二类功能区，大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 本项目织颗粒物、非甲烷总烃排放满足《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值；有组织HCl排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2二级标准；食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模要求。项目建设后空气中SO2、CO仍然达标，不达标因子PM10、PM2.5、NO2、O3不会恶化，区域环境质量整体向好发展，趋势不突破底线。同时企业加强环保措施的管理，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。 生产设备噪声通过选用低噪声设备，基础减振，并设置在厂房内，加强设备的日常维护和保养等降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。固体废物均采取了妥善的处置措施。 本项目各污染物均采取了有效的治理措施，本项目在落实本评价提出的环保措施后，环境影响较小，不会触及环境质量底线。 ③与资源利用上限分析 本项目主要资源包括：水、电，能耗量均不大，满足资源利用上限的要求。 ④与负面清单对照分析 根据《北方（定州）再生资源产业基地总体规划环境影响补充报告》，园区环境准入负面清单见表1.1。 表1.1 园区准入条件负面清单 管控类型; 管控单元; 准入内容; 本项目. 产业政策准入; 禁止准入类清单; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制类产业; 不属于. 《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中禁止的项目、《河北省禁止投资的产业目录》中禁止、限制类产业; 不属于. 《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中禁止、限制类产业; 不属于. 《环境保护综合名录 2017 年版》中“高污染、高风险”产品加工项目; 不属于. 《建材行业淘汰落后产能指导目录（2019 版）》中淘汰项目; 不属于. 企业（已颁布相应清洁生产标准要求的）清洁生产水平达不到二级水平的项目; 不属于. 规划实施过程中，国家、省、市颁发的新的禁、限批文件; 不涉及. 以废旧橡胶、塑料为原料，通过裂解等工艺生产化工产品、化工原料项目; 不属于. 禁止准入类产业 污染物负面清单; 再生资源加工业; 禁止新增使用受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料为原料的建设项目； 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的PET再生瓶片类项目； 禁止新建年废塑料处理能力低于30000吨的废塑料破碎、清洗、分选类项目； 禁止新建年废塑料处理能力低于5000吨塑料再生造粒类项目； 禁止新建塑料再生加工相关生产环节的综合电耗高于500千瓦时/吨废塑料项目； 禁止新建综合新水消耗高于1.5吨/吨废塑料PET再生瓶片类项目与废塑料破碎、清洗、分选类项目； 禁止新建综合新水消耗高于0.2吨/吨废塑料的塑料再生造粒类项目； 禁止新建湿法破碎、脱标、清洗等工序未实现洗涤流程自动控制和清洗液循环利用的项目； 禁止新建再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间未设置废气、粉尘收集处理设施，未经过净化处理直接排入大气环境的项目； 禁止新建、改扩建年综合处理能力低于20000吨（常压连续再生法除外）的废轮胎加工利用企业； 禁止新建废轮胎加工再生橡胶综合能耗高于 850 千瓦时/吨的项目； 禁止新建废轮胎加工橡胶粉综合能耗高于 350 千瓦时/吨（40 目以上及精细胶粉除外）项目； 禁止新建废轮胎热解加工综合能耗高于300千瓦时/吨项目。; 不涉及. 装配式建材业; 禁止新建不符合《装配式建筑评价标准》（DB（J）/T8321-2019）要求的装配式建造项目; 不属于. 根据上表可知，本项目不在北方（定州）再生资源产业基地园区准入条件负面清单内。 四、与《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 根据《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于北方资源再生基地工业园区重点管控单元（环境管控单元编码ZH13068220005）。根据意见附件4定州市环境管控单元生态环境准入清单，本项目与北方资源再生基地工业园区重点管控单元符合性分析见下表。 表1.2 全市产业布局总体管控要求 管控类型; 管控要求; 符合性分析. 产业总体布局要求; - 禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的产业项目。 - 禁止建设《环境保护综合名录2017年版》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。 - 严禁钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝、有色、电石、铁合金、陶瓷等新增产能项目建设，鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。 - 严禁新增铸造产能建设项目。; 不属于. 1、严格落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》要求，上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的区域，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的区域，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。; 本项目产生的烟粉尘、挥发性有机物已经按照要求进行了总量消减. - 以化工、铸造等重污染企业为重点，加快实施城区和主要城镇建成区的重污染企业退城搬迁。 - 对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。 - 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。; 本项目为防水建筑材料制造，位于定州市北方循环经济示范园区内. 项目入园准入要求; - 造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、水泥、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。 - 加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、定州市及对应单元生态环境准入要求。 - 推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。; 符合. 石化化工; - 全面禁止生产、使用和进出口以下POPs：艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯苯、毒杀芬、多氯联苯、氯丹、灭蚁灵、滴滴涕、五氯苯、六溴联苯、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和溴二苯醚、林丹、硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（可接受用途除外）、六溴环十二烷（用于建筑物中的发泡聚苯乙烯和挤塑聚苯乙烯的生产、使用及进出口豁免至2021年12月25日）。 - 严禁新上淘汰类、限制类化工项目，园外化工企业不得新建、扩建化工生产项目等。; 不涉及. 水泥; - 环保能效低、不达标的水泥制品企业实施改造升级，确保企业达标排放。 - 禁止新建和扩建单纯新增水泥制造产能类项目。; 不涉及. 炼焦; - 禁止新建和扩建（等量置换除外）炼焦项目，产能置换比例不低于1.25:1。 - 严格控制焦炭生产能力，压减过剩产能，加快干熄焦改造步伐，强化节能减排，重点推进碳一化学品、焦炉煤气制天然气、煤焦油深加工、粗苯加氢精制工艺装备水平提升和产品升级。; 不涉及. 汽车制造; - 优化产业布局，充分发挥长安、长客汽车的配套需求和辐射协同效应，积极推进长安汽车的整车迁入和生产规模的扩大，新建相关配套企业应进入开发区，形成以汽车整车、工程机械、汽车零部件、汽车商贸等为主体内容的汽车产业链。; 不涉及. 其他要求; - 主城区及其主导上风向15公里范围内禁止投资大气污染严重的燃煤电厂、钢铁、炼焦等。主城区以外的重点城镇建成区及其主导上风向5公里范围内，禁止投资燃煤电厂、水泥、冶炼等大气污染严重的项目。 - 严格控制过剩产能项目和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。 - 进一步加强能源重化工行业规模控制，空气环境质量达标前，禁止新建、扩建新增产能的钢铁、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。 - 依法全面取缔不符合国家产业政策的制革、炼砷、电镀等严重污染水环境的生产项目。对有色金属、电镀、制革行业实施清洁化改造，制革行业实施铬减量化或封闭循环利用技术改造。 - 唐河河流沿岸、燕家佐饮用水源地补给区严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 - 禁止生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、0.01毫米的聚乙烯农用地膜、以医疗废物为原料制造塑料制品、废塑料进口等塑料加工项目。全市范围内禁止生产、销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签，禁止生产含塑料微珠的日化用品，2022年底禁止销售生产含塑料微珠的日化用品。2022年底城市建成区禁止、限制使用《关于进一步加强塑料污染治理的实施方案》要求塑料制品。 - 地下水超采区限制高耗水行业准入。; 符合. 表1.3 定州市环境管控单元生态环境准入清单 管控单元名称; 准入要求; 符合性分析. 维度; 准入要求. 北方资源再生基地工业园区重点管控单元; 空间布局约束; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省水污染防治工作方案》《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》《河北省环境保护厅关于进一步加强建设项目环保管理的通知》、《河北省新增限制和淘汰类产业项目》明确禁止建设的项目禁止入园。; 不属于. 2、严格规划区准入条件，鼓励能耗低、工艺先进、排放废气污染物量较少的企业入园，同时要求入区项目必须实现区域污染物的削减，即在不增加区域颗粒物及氮氧化物排放量的前提下，方可同意项目入园。; 本项目产生的烟粉尘、挥发性有机物已经按照要求进行了总量消减. 3、合理调整工业布局，将重点大气污染源尽量远离居民点。; 本项目距离厂界外500m范围内无居民区. 4、禁止新增开采地下水的建设项目。; 项目用水由园区供水管网供给，不开采地下水。. 污染物排放管控; 1、对标行业先进标准，加快塑料等传统行业升级改造进度。; 满足要求. 2、加强塑料制品等行业VOCS治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。; 本项目熔融挤出机上方设集气罩，并使用软帘将其四周密闭围挡，非甲烷总烃经碱喷淋+低温等离子+活性炭吸附装置处理后达标排放。. 3、园区污水处理厂尾水全部综合利用，实现废水零排放。; 本项目生产用水采用园区污水处理厂中水. 环境风险防控; 1、建设公共绿地，在园区和沙河河道管理范围之外设置绿化隔离带。 2、建立有效的突发环境风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。; 不涉及. 资源利用效率; 1、废水集中处理率达到100%。 2、工业废气处理达标率100%。 3、落实全市自然资源总体管控要求。; 本项目废水通过预处理达标后全部排入园区污水处理；项目废气经处理后均可达标排放。. 由上表可知，本项目符合《定州市人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目建设内容 项目建设内容主要包括生产车间、库房、危废间、固废间及办公用房等，总建筑面积7100m2。项目主要建设内容见表2.1。 表2.1 主要建设内容一览表 项目组成; 工程名称; 建设内容及规模. 主体工程; 1#车间; 1层，层高9米，建筑面积580m2，建设丙烯酸环保材料生产线和聚合物乳液单组份环保材料生产线。. 2#车间; 1层，层高9米，建筑面积670m2，建设聚合物复合防水材料生产线。. 3#车间; 1层，层高9米，建筑面积1150m2，建设环保环氧密封堵漏材料生产线。. 4#车间; 1层，层高9米，建筑面积2300m2，建设水利工程土工-塑料复合高分子新型材料生产线。. 辅助工程; 原料库; 1层，建筑面积1300m2，主要用于原料的临时存放。. 危废间; 1层，建筑面积10m2，主要用于危险废物的临时存放。. 固废间; 1层，建筑面积10m2，主要用于一般固体废物的临时堆放。. 办公室; 2层，建筑面积1100m2，主要用于职工日常办公及临时休息。. 公用工程; 供水; 本项目用水由园区管网提供。. 供电; 本项目用电由园区电网提供。. 供热; 本项目生产用热为电加热，职工冬季采暖使用空调。. 环保工程; 废水; 冷却水循环使用，定期补充； 项目环保环氧密封堵漏材料真空脱水工序产生的废水，收集后回用于生产，不外排； 生活污水经化粪池处理后由园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理。. 废气; 本项目食堂油烟由高效油烟净化器处理后排放； 各生产线投料粉尘经各自集气罩收集后引入1套布袋除尘器净化处理后，由1根15m高排气筒排放； 环保性建筑密封材料生产线废气、废高分子材料边角料塑化挤出机经各自集气罩收集后引入1套喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后，由1根15m高排气筒排放。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。. 固废; 废边角料、除尘器收尘灰：收集后回用于生产； 原辅材料包装：废包装袋外售综合利用； 危险废物：废包装桶、废导热油、废过滤棉、废活性炭暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。. 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。. 2、主要产品及产能 项目建成后年产1万吨新型建筑环保防水密封材料，具体产品方案见下表。 表2.2 项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 新型建筑环保防水密封材料; 丙烯酸环保材料; t/a; 2000. 2; 聚合物复合防水材料; t/a; 3000. 3; 聚合物乳液单组份环保材料; t/a; 2000. 4; 环保环氧密封堵漏材料; t/a; 1000. 5; 水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A; t/a; 1000. 6; 水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B; t/a; 1000. 合计; t/a; 10000. 3、主要生产设备 表2.3 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量. 1; 高粘度泵; G2-1; 7台. 2; 搅拌罐; 2000L-5000L; 7台. 3; 分散灌; 3000L; 4台. 4; ZJ搅拌罐; 500L-2000L; 15台. 5; 混合搅拌罐; 2000L; 7台. 6; 真空泵机组; 22KW; 5套. 7; 空压机机组; 200L; 5套. 8; 自动灌装机; 5-10-20-30ML; 7套. 9; 粉料混合机组; G-3000; 7套. 10; 粉料自动灌装机; JC-1500型; 7套. 11; 储料罐; 20-30吨; 7个. 12; 电发生炉; /; 1台. 13; 土工布机组; /; 2套. 14; 塑料复合高分子新型材料机组; /; 2套. 15; 热转印机; GB-Y26; 3套. 16; 破碎机; /; 1台. 17; 挤出机; /; 1套. 18; 切粒机; /; 1台. 4、原辅材料及能源消耗 项目原辅材料及能源消耗情况详见表2.4。 表2.4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 产品名称; 原辅材料、能源; 单位; 用量; 性状; 来源. 1; 丙烯酸环保材料; 丙烯酸乳液; t/a; 1600; 液态; 外购. 消泡剂; t/a; 6; 液态; 外购. 增稠剂; t/a; 4; 液态; 外购. 分散剂; t/a; 8; 液态; 外购. 防腐剂; t/a; 2; 液态; 外购. 包装桶; 个/年; 100000; 固态; 外购. 转印膜; t/a; 0.5; 固态; 外购. 2; 聚合物复合防水材料; 重钙; t/a; 1080; 固态; 外购. 水泥; t/a; 1200; 固态; 外购. 石英砂; t/a; 720; 固态; 外购. 3; 聚合物乳液单组份环保材料; 环保VAE乳液; t/a; 500; 液态; 外购. 色浆; t/a; 50; 液态; 外购. 钛白粉; t/a; 300; 固态; 外购. 高岭土; t/a; 300; 固态; 外购. 滑石粉; t/a; 50; 固态; 外购. 助剂; t/a; 100; 液态; 外购. 重钙; t/a; 300; 固态; 外购. 包装桶; 个/年; 100000; 固态; 外购. 转印膜; t/a; 0.5; 固态; 外购. 4; 环保环氧密封堵漏材料; 聚醚DL-2000D; t/a; 180; 液态; 外购. 聚醚EP-330N; t/a; 40; 液态; 外购. 氯化石蜡; t/a; 220; 液态; 外购. 乳化沥青; t/a; 30; 液态; 外购. 重钙; t/a; 350; 固态; 外购. 高岭土; t/a; 50; 固态; 外购. 100号溶剂油; t/a; 30; 液态; 外购. TDI; t/a; 100; 液态; 外购. 包装桶; 个/年; 50000; 固态; 外购. 转印膜; t/a; 0.25; 固态; 外购. 5; 水利工程土工-塑料复合高分子新型材料; PP颗粒; t/a; 1100; 固态; 外购. 化纤; t/a; 150; 固态; 外购. 树脂; t/a; 50; 固态; 外购. PE颗粒; t/a; 250; 固态; 外购. PVC颗粒; t/a; 500; 固态; 外购. TPO; t/a; 45; 固态; 外购. 复合改性环保自粘胶; t/a; 5; 液态; 外购. 6; 能源; 电; kWh; 25万; /; 由园区供电管网提供. 水; t/a; 1290; /; 由园区供水管网提供. 表2.5 主要原辅材理化性质 名称; 主要成分; 理化性质. 聚醚; 聚环氧丙烷醚; 聚醚又称聚氧化丙烯，是以环氧乙烷、环氧丙烷、环氧丁烷等为原料，在催化剂作用下开环均聚或共聚制得的线型聚合物。不挥发性粘稠液体，无色至棕色；大都溶于酮、醇、酯、烃类和卤代烃；分子量较低的溶于水，水溶性随分子量增加而下降，随温度增加而下降；熔点：57~61℃；沸点：200℃；闪点：230℃。. TDI; - 甲苯-2-4-二异氰酸酯 - C9H6N2O2; #### 无色到淡黄色透明液体，稍有刺激性异味。易燃。不溶于冷水，溶于丙酮、醚等有机溶剂。熔点13.2℃。相对密度1.22。沸点118℃(1.33KPa)。闪点1221℃。CAS：584-84-9。遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。与胺类、醇、碱类和温水反应剧烈，能引起燃烧或爆炸。加热或燃烧时可分解生成有毒气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 100号溶剂油; - 三甲苯; 100#溶剂油为芳烃混合物，透明液体，主要成分为三甲苯，不含甲苯和二甲苯。馏程175-195℃，闪点不低于50℃，密度(20℃g/cm3) 0.8-0.9。主要用于油漆溶解剂、油墨稀释剂、农药乳化剂、机械清洗剂以及生产双氧水等。. 丙烯酸乳液; 丙烯酸脂类单体共聚物; 丙烯酸乳液为乳白色或近透明黏稠液体，是由纯丙烯酸酯类单体共聚而成的乳液，它是一种小粒径、多用途、性能卓著的乳液，适用于多种涂料配方，具有突出的耐水性和耐候性，特别是在高光和半光涂料中有优异的表现。pH值(25℃)为8~9，黏度50 ~500mPa·s，含固量(150℃,20min)49%~51%，阴离子型，玻璃化温度20℃，最低成膜温度20℃。. 氯化 石蜡 -52#; C15H26Cl6; 又称氯代烷烃-52#、氯代烷烃-52#、氯代烷烃-52#、氯蜡-52#、52型氯化石蜡，简称 CP-52，平均分子量 419.09。浅黄色至黄色黏稠液体，相对密度 1.235～1.255。凝固点<-30℃。折射率 1.505～1.515。黏度（25℃）700～1500mPa.s。含氯量 50%~54%。热分解温度140℃。溶于甲苯、环己酮、醋酸乙酯、氯化溶剂及烃类，微溶于乙醇，不溶于水，不燃，无毒。. 重质 碳酸 钙; 碳酸钙; 是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料，具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等优点。几乎不溶于水，不溶于醇。遇稀醋酸、稀盐酸、稀硝酸发生泡沸，并溶解。加热到 898℃开始分解为氧化钙和二氧化碳。. 高岭 土; SiO2 Al2O3.2H2O; 多无光泽，质纯时颜白细腻，如含杂质时可带有灰、黄、褐等色。外观依成因不同可呈松散的土块状及致密状态岩块状；密度2.54-2.60g/cm3；熔点约1785℃；具有可塑性，湿土能塑成各种形状而不致破碎，并能长期保持不变。. 分散 剂; 硅酸盐; 是硅、氧与其它化学元素（主要是铝、铁、钙、镁、钾、钠等）结合而成的化合物的总称。它在地壳中分布极广，是构成多数岩石（如花岗岩）和土壤的主要成分；熔点较高，化学性质稳定。. 消泡 剂; 聚硅氧烷; 是一种白色粘稠的乳液，常温下是不挥发的油状液体，在水、动植物油及矿物油中不溶，或溶解度很小，既能耐高温，也能耐低温。化学性能惰性，物理性性能稳定，无生物活性。. TPO; 2,4,6-三甲基苯甲酰基-二苯基氧化膦; 分子式C22H21O2P，分子量：348.4，CAS编号：75980-60-8，外观：淡黄色固体，含量 >99.0%，熔点91-94°C，吸收波长273，370nm产品简介：为光引发剂，主要用于丝印油墨、平版印刷油墨、柔印油墨、木材涂层。储运时，注意保持密封并在低温、干燥条件下保存。. 色浆; 颜料; 色浆又称液体着色剂。将颜（染）料以适当的液体及其他添加剂处理后所得到的高黏度液体着色剂。主要成分是：①颜（染）料；②液体成分，如酯类增塑剂、石蜡类液体、液体聚合物以及非离子型表面活性剂等；③分散剂，如硬脂酸的碱土金属盐、重金属盐及酰胺类润滑剂等；④触变剂等。. 乳化沥青; 沥青、乳化剂; 乳化沥青是指把沥青加热熔融，在机械搅拌作用力下，以细小的微粒分散于含有乳化剂及其他助剂的水溶液中形成的水包油型（O/W）乳液。乳化沥青粘度很低、流动性很好，良好的粘结性、抗老化性和防水能力，长期以来被广泛地用于防水和密封材料、道路修补等。. 5、给排水 本项目用水由园区供水管网提供，用水主要为投料用水、冷却系统补充水和生活用水。 （1）生活用水：本项目劳动定员30人。根据《河北省地方标准-用水定额》（DB13/T1161.3-2016）中规定的用水标准，并结合实际用水情况，职工生活用水量按40L/人·d计算，则职工生活用水量为1.2m3/d（360m3/a）。 （2）生产用水：本项目生产用水主要为投料用水和冷却系统补充水，投料用水量为2.6m3/d（780m3/a），冷却系统用水循环使用，定期补充，补充水量为0.5m3/d（150m3/a）。 因此，项目新鲜水用量为4.3m3/d（1290m3/a）。 （3）排水：项目排水采用雨污分流，雨水单独收集后排入园区雨水管网。本项目生产废水主要为环保环氧密封堵漏材料真空脱水工序产生的废水，产生量为0.03m3/d（9m3/a），收集后回用于投料用水，不外排；项目冷却水循环使用不外排，定期补充新鲜水；生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），经化粪池处理后由污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 0.13 2.6 生产用水 进入产品 2.5 0.03 真空脱水 新鲜水4.3 0.5 冷却水 0.5 循环水量10.0 定州绿源污水处理有限公司处理 0.24 1.2 0.96 生活用水 图2.1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 6、劳动定员及工作班制 项目劳动定员30人，每天3班，每班8小时工作制，年工作300天。 7、平面布置 项目厂区大门位于厂区北侧，紧邻园区迎宾路，厂区自北向南依次为办公室、生产车间、库房等。平面布置既满足生产工艺要求，又方便经营管理，平面布局基本合理，项目厂区具体平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目购买园区已经建好标准厂房，主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。 2.运营期 项目营运期产品分为：丙烯酸环保材料、聚合物复合防水材料、聚合物乳液单组份环保材料、环保环氧密封堵漏材料、水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A、水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B。 (1)丙烯酸环保材料生产工艺 项目以聚合物丙烯酸乳液、水为原料，添加消泡剂、增稠剂、分散剂、防腐剂，经搅拌混合完成丙烯酸环保材料的生产，生产工艺较为简单，具体生产工艺流程及产污分析见下图： 聚合物丙烯酸乳液、水 计量 搅拌罐 有机废气、噪声 增稠剂、分散剂 消泡剂、防腐剂 有机废气、噪声 液体自动灌装 产品 图2.2 丙烯酸环保材料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： ⑴计量：分别开启聚合物丙烯酸乳液、水阀门，将物料由储罐打入计量罐，各种环保助剂由人工倒入计量罐中进行自动称量配比，各物料配比比例为：聚合物丙烯酸乳液80%，水19%、消泡剂3‰，增稠剂2‰，分散剂4‰，防腐剂1‰。 ⑵分散搅拌：将称量完成的各类物料通过物料泵抽送进搅拌罐进行分散搅拌混合，首先加入聚合物丙烯酸乳液和水，然后再依次由人工加入增稠剂、分散剂、消泡剂、防腐剂，在常温常压下进行搅拌，搅拌过程为真空密闭状态，搅拌转速为200~500r/min，搅拌时间为15min。 ⑶包装入库：搅拌完成后，产品经出料口由液体自动灌装机灌入包装桶中，入库待售，存放时应分类标识。 2、聚合物复合防水材料生产工艺 项目以重钙、水泥、石英砂为原料，经搅拌混合完成聚合物复合防水材料的生产，生产工艺较为简单，具体生产工艺流程及产污分析见下图： 重钙、水泥、石英砂 投料 粉尘 搅拌 噪声、粉尘 成品储罐 粉尘、噪声 粉体自动灌装 产品 图2.3 聚合物复合防水材料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 将重钙、水泥、石英砂，按照工艺配比，配比比例为：重钙36%、水泥40%、石英砂24%，投入搅拌罐，搅拌均匀，然后转入成品储罐，由粉体自动灌装机装袋得到成品，入库待售，存放时应分类标识。 3、聚合物乳液单组份环保材料生产工艺 项目以环保VAE乳液、环保助剂、重钙、滑石粉、钛白粉、高岭土为原料，经搅拌混合完成聚合物乳液单组份环保材料的生产，生产工艺较为简单，具体生产工艺流程及产污分析见下图： 水、助剂、重钙、滑石粉、钛白粉、高岭土 投料 分散搅拌 噪声、粉尘 搅拌 环保VAE乳液 色浆 有机废气、噪声 有机废气、噪声 自动灌装 产品 图2.4 聚合物乳液单组份环保材料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： （1）投料：生产前开启水阀门，将定量水打入分散罐，各种环保助剂、助剂、重钙、滑石粉、钛白粉、高岭土进行自动称量配比，各物料配比比例为：环保VAE乳液 25%，水20%，填充料50%，助剂5%。 （2）分散搅拌：将称量完成的液态物料通过高粘度齿轮泵抽送至分散罐，粉体物料由真空泵抽送至分散罐，在常温常压下进行搅拌，搅拌过程为真空密闭状态，搅拌转速为200~1200r/min，搅拌时间为40min。 （3）搅拌：分散搅拌完成后，加入环保VAE乳液，继续搅拌，根据产品要求加入色浆继续搅拌得到成品。 （4）包装入库：搅拌完成后，产品经出料口由自动灌装机灌入包装桶中，入库待售，存放时应分类标识。 4、环保环氧密封堵漏材料生产工艺 项目以聚醚、TDI、氯化石蜡、乳化沥青、环保稀释剂、重钙、高岭土为原料，合成环保环氧密封堵漏材料的生产，具体生产工艺流程及产污分析见下图： 聚醚DL-2000D 聚醚EP-330N 石蜡 乳化沥青 分散搅拌 重钙 高岭土 噪声、粉尘 真空脱水 回用于生产 降温 冷却水 搅拌 TDI 有机废气 降温 搅拌 100号溶剂油 有机废气、噪声 有机废气、噪声 自动灌装 产品 图2.5 环保环氧密封堵漏材料生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： （1）投料、分散：按配方将聚醚、石蜡、乳化沥青等用高粘度齿轮泵打入反应釜中，同时用真空泵将高岭土、重钙打入反应釜中。启动反应釜搅拌器进行搅拌，分散约30~60分钟，将投入的物料搅拌均匀，分散至细度不大于45微米后，待用。 （2）升温、真空脱水：将分散料、填料计量打入反应釜后开通电源，采用电加热方式，加热升温，当料温上升至110℃时，开启真空阀门进行真空脱水，控制内温在110℃，真空度保持在-0.07Mpa至-0.1Mpa，真空脱水计时2h。经查阅相关资料和类比同类型项目可知，产生沥青烟温度在150~170℃，本项目使用乳化沥青，反应釜最高加热温度在110℃，因此在生产过程中不会产生沥青烟和苯并芘。 （3）降温搅拌：真空脱水后，开启冷却水阀门，将内温降至80~85℃，加入TDI，然后控制内温在85℃~90℃，恒温计时保温2h。 （4）出料、包装：将温度降至60℃以下，加入稀释剂100号溶剂油，继续搅拌混合均匀后，产品经出料口由自动灌装机灌入包装桶中，入库待售，存放时应分类标识。 5、水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A PP颗粒、化纤 上料机 塑化挤出机 挥发性有机物 过滤器 固废 噪声 计量泵 熔融喷头 空气加热器加热 网带接收机 切边卷绕机 挥发性有机物 挥发性有机物 噪声、固废 自动包装机成品 图2.6 水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 将聚丙烯PP颗粒通过上料机（密闭）加入塑化挤出机中，在塑化挤出机中加热熔融后，进入过滤器，将聚丙烯颗粒中夹带的杂质过滤掉，经计量泵进入熔喷喷头，熔喷喷头经空气加热器加热进行纺丝，然后进入网带接收机进行摆丝、铺网、热轧粘合，经切边卷绕机切边成卷后经自动包装机包装成品。废边角料经破碎、塑化挤出、冷却、切粒后回用于生产。 6、水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B PE、PVC、TPO 上料机 塑化挤出机 挥发性有机物 过滤器 固废 噪声 计量泵 压延成型机 涂胶上布机 挥发性有机物 挥发性有机物 切边卷绕机 自动包装机成品 复合改性环保自粘胶 噪声、固废 图2.7 水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B生产工艺流程及排污节点图 工艺流程说明： 将PP、PVC、TPO通过上料机（密闭）加入塑化挤出机中，在塑化挤出机中加热熔融后，进入过滤器，将物料中夹带的杂质过滤掉，经计量泵进入压延成型机压延成型，经涂胶上布机把复合改性环保自粘胶涂在表面，经切边卷绕机切边成卷后经自动包装机包装成品。废边角料经破碎、塑化挤出、冷却、切粒后回用于生产。 7、主要污染工序： （1）废气 ①丙烯酸环保材料生产过程产生的有机废气（非甲烷总烃）。 ②聚合物复合防水材料生产过程产生的粉尘。 ③聚合物乳液单组份环保材料粉状原料投料过程产生的粉尘。 ④聚合物乳液单组份环保材料搅拌、灌装过程产生的有机废气（非甲烷总烃）。 ⑤环保环氧密封堵漏材料粉状原料投料过程产生的粉尘。 ⑥环保环氧密封堵漏材料聚合、搅拌、灌装过程产生的有机废气（非甲烷总烃）。 ⑦水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A塑化挤出机、熔融纺丝、网带接收机进行摆丝、铺网、热轧粘合过程产生的有机废气（非甲烷总烃）。 ⑧水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B塑化挤出机、压延成型、涂胶过程产生的有机废气（非甲烷总烃、HCl）。 ⑨废高分子新型材料边角料破碎产生的粉尘，废高分子新型材料塑化基础过程产生的有机废气（非甲烷总烃）。 ⑩产品包装桶热转印过程产生的有机废气（非甲烷总烃）。 （2）废水 ①生产废水：主要为环保环氧密封堵漏材料真空脱水工序产生的废水，收集后回用于投料用水，不外排。 ②生活污水：本项目劳动定员30人，生活污水产生量为1.2m3/d（360m3/a），经化粪池处理后由污水管网排入定州绿源污水处理有限公司进一步处理，。 ③冷却水：项目冷却水循环使用不外排。 - 噪声 本项目噪声主要包括车间生产设备运行噪声以及环保设备运行噪声。 - 固体废物 ①原料包装袋收集后外售综合利用。 ②除尘器收尘回用于生产。 ③废边角料、废包装桶、废导热油、废过滤棉、废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）常规污染物 根据定州市2020年度环境质量报告书，对区域环境空气质量进行达标判断。 表3.1 区域空气质量现状评价一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 %; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 53; 35; 151; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 103; 70; 147; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 22; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. CO; 百分位数日平均 质量浓度; 1470; 4000; 37; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度; 138; 160; 86; 达标. 上表结果表明，本项目所在区域PM10、PM2.5年平均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号），所在区域属于环境空气质量不达标区域，不达标因子为PM10、PM2.5。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的相关规定“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，本次评价非甲烷总烃引用《北方（定州）再生资源产业基地总体规环评补充报告环境现状检测报告》 [德普环检字（2020）第H0444号]监测数据；TSP、HCl引用《定州市李老大塑料制品厂新建年产5000吨塑料回收加工项目检测报告》 [河北绿环环境科技由公司HBLH（2020）第037号] 检测数据作为环境空气质量现状数据，其布点均位于南辛兴村。 ①监测布点 表3.2 监测布点一览表 编号; 点位名称; 功能区; 相对方位; 相对厂界距离（m）. 1; 南辛兴村; 二类区; NE; 930. ②监测因子 TSP、非甲烷总烃、HCl。 ③监测时间和频次 《北方（定州）再生资源产业基地总体规环评补充报告环境现状检测报告》[德普环检字（2020）第H0444号]环境空气监测时间为2020年9月3日～9月9日，监测频次：每日4次(2:00、8:00、14:00、20:00)，每次不少于45min。 《定州市李老大塑料制品厂新建年产5000吨塑料回收加工项目检测报告》 [河北绿环环境科技由公司HBLH（2020）第037号] 环境空气监测时间为2020年4月16日～4月22日，监测频次：每日4次(2:00、8:00、14:00、20:00)，每次不少于45min。 ④监测结果与评价 根据现有环境空气现状监测数据，对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值和《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），通过计算，环境空气现状监测与评价结果见表3.3。 表3.3 环境空气现状监测与评价结果表 监测因子; 监测点位; 监测时段; 标准值mg/m3; 浓度范围mg/m3; 超标率%; 最大浓度占标率%. 非甲烷总烃; 南辛兴村; 2020.9.3-9.9; 2.0; 0.42-0.70; 0; 36.5. HCl; 2020.4.16-4.22; 0.05; ND; 0; 0. TSP; 0.3; 0.127-0.211; 0; 70.3. 注：ND表示未检出 由上表可知：TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值及2018年修改单中规定要求；非甲烷总烃的1小时平均浓度满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准，未出现超标现象；HCl的1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值，未出现超标现象。 2、地表水环境 本项目南侧距沙河420m，根据河北省水利厅、河北省环境保护厅关于调整公布《河北省水功能区划》的通知（冀水资〔2017〕127 号），沙河属大清河水系海河南系沙河保定、石家庄农业用水区，“王快水库坝下一北郭村”段，目标水质为IV类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。沙河定州段设置三个断面分别为上游大吴村、下游子位村和大定村，无省控、国控检测断面。沙河定州段从1995年至今常年无水，无检测数据。 3、声环境 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，项目评价区域为工业园区，满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准要求，区域声环境质量良好。 4、生态环境 本项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内建设，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于定州市北方循环经济示范园区高标产业园三号园一号-13，评价区域内无国家规定的文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、饮用水源地等环境敏感点。本评价确定主要环境保护目标及保护级别见表3.4。 表3.4 环境保护目标一览表 环境要素; 内容. 大气环境; 项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村集中地区中人群较集中的区域等保护目标，距离本项目最近的环境敏感目标为东北侧560m的北方燕府小区。. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标。. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 项目位于定州市北方循环经济示范园区高标产业园三号园一号-13，为产业园区内建设项目不涉及生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目排放的有组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值；有组织HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模要求； 厂界无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放浓度限值要求；无组织非甲烷总烃废气厂界执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值；企业厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值要求；无组织HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值。 表3.5 大气污染物排放标准 适用范围; 污染物名称; 排放限值; 标准来源. 有组织; 食堂油烟; 排放浓度≤2.0mg/m3 去除效率≥60%; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型规模要求. 颗粒物; 20mg/m3; 《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值. 非甲烷总烃; 60mg/m3. HCl; 排放浓度： ≤100mg/m3 15m高排气筒排放速率： 0.26kg/h; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2二级标准. 无组织; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放浓度限值要求. 非甲烷总烃; 企业边界浓度限值≤2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界大气污染物浓度限值. 监控点处1h平均浓度值≤6.0mg/m3; 《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）附录B表B.1厂区内VOCS无组织特别排放限值。. 监控点处任意一次浓度值≤20mg/m3. HCl; 0.20mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值. 2、废水 项目运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 表3.6 废水处理后回用标准一览表 单位：mg/L 标准来源; COD; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准; 500; 300; 400; —; —; —. 定州绿源污水处理有限公司进水指标要求; 450; 200; 300; 35; 40; 4. 本项目废水排放执行标准; 450; 200; 300; 35; 40; 4. 3、噪声 运营期各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。 表3.7 噪声排放标准一览表 时段; 标准值; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 65; 55; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的有关规定。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）及《河北省环境保护厅关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号），总量控制因子确定为：SO2、NOX、COD、NH3-N。 1、废水 项目无生产废水产生，生活污水通过园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理，最终在园区内综合利用。本项目废水总量为0.96m3/d（288m3/a），废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求，即：COD≤450mg/L、NH3-N≤35mg/L。则废水重点污染物总量控制指标如下： 废水污染物排放量（t/a）=废水量(m3/d)×排放标准限值(mg/L)×生产时间(d/a)/106 标准核算值：COD：288m3/a×450mg/L×10-6=0.130t/a； NH3-N：288m3/a×35mg/L×10-6=0.010t/a。 预测核算值： COD：288m3/a×300mg/L×10-6=0.086t/a； NH3-N：288m3/a×35mg/L×10-6=0.010t/a。 2、废气 本项目不设锅炉，故不产生SO2、NOX，污染物排放量为：SO2：0t/a、NOX：0t/a。 非甲烷总烃排放执行《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值，60mg/m3；有组织颗粒物《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值，60mg/m3；HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2二级标准，排放浓度：≤100mg/m3，排放速率：0.26kg/h。 本项目特征污染物总量控制情况如下： 非甲烷总烃标准核算值：60mg/m3×20000m3/h×7200h×10-9=8.64t/a。 非甲烷总烃预测排放浓度核算值：0.94mg/m3×20000m3/h×7200h×10-9=0.136t/a。 颗粒物标准核算值：20mg/m3×10000m3/h×7200h×10-9=1.44t/a。 颗粒物预测排放浓度核算值：0.22mg/m3×10000m3/h×7200h×10-9=0.0157t/a。 HCl标准浓度核算值：100mg/m3×20000m3/h×7200h×10-9=14.40t/a； HCl标准排放速率核算值：0.26 kg/h×7200h×10-3=1.872t/a； HCl预测排放浓度核算值：0.017mg/m3×20000m3/h×7200h×10-9=0.00244t/a。 综上所述，本项目总量控制指标建议值见下表。 表3.8项目总量控制指标建议值 污染物; 控制因子; 标准值核算值; 预测排放浓度核算值. 废水; COD; 0.130t/a; 0.086t/a. NH3-N; 0.010t/a; 0.010t/a. 废气; SO2; 0t/a; 0t/a. NOX; 0t/a; 0t/a. VOCS（非甲烷总烃）; 8.64t/a; 0.136 t/a. 烟粉尘（颗粒物）; 1.44t/a; 0.0157t/a. HCl; 1.872t/a; 0.0024t/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目购买园区现有厂房建设，主要建构筑物均已建成，施工期仅需要进行简单的功能分区并安装设备，即可满足生产及办公需求。本项目施工期不存在土建施工，施工过程较为简单。本项目利用现有厂房，施工量较小，施工时间较短，施工过程中产生的粉尘和噪声会对周围环境造成一定影响，这些影响随着施工期的结束而消失，不会对周围环境造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、项目废气污染物产排及治理情况 （1）油烟废气 本项目职工食堂基准灶头数2个，属于小型规模，产生油烟经高效油烟净化器（净化率达90%以上），能够满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)小型规模排放标准油烟排放浓度≤2mg/m3，去除效率≥60%要求，可达标排放。 （2）生产废气 本项目生产废气主要为：项目投料过程产生的颗粒物，搅拌、罐装、塑化挤出、压延成型、涂胶等生产过程产生的非甲烷总烃和HCl废气，项目废气污染物产排及治理情况见下表。 表4.1 项目废气污染物产排及治理情况一览表 产排污环节名称; 投料及物料输送工序; 搅拌、罐装、塑化挤出、压延成型、涂胶等工序. 污染物种类; 颗粒物; 非甲烷总烃; HCl. 污染物产生情况; 污染物产生量(t/a); 1.74; 7.531; 0.0135. 排放形式; 有组织; 有组织. 治理 设施; 治理工艺; 集气罩+布袋除尘器; 集气罩+喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置. 风机风量(m3/h); 10000; 20000. 收集效率(%); 90; 90. 去除率(%); 99; 98; 80. 是否可行技术; 是; 是. 污染物排放情况; 排放浓度(mg/m3); 0.22; 0.94; 0.017. 排放速率(kg/h); 0.0022; 0.019; 0.00034. 排放量(t/a); 有组织; 0.0157; 0.136; 0.0024. 无组织; 0.174; 0.753; 0.0015. 排放口基本情况; 排气筒高度(m); 15; 15. 排气筒内径(m); 0.4; 0.8. 温度(℃); 25; 25. 编号及名称; DA001; DA002. 类型; 一般排放口; 一般排放口. 地理坐标; E114.9391398° N38.38645172°; E114.9391505° N38. 3859796°. 表4.2 本项目废气监测情况一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 袋式除尘器废气排气筒（DA001）出口; 颗粒物; 20mg/m3; 1次/半年; 《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值. 有机废气处理设施废气排气筒（DA002）进、出口; 非甲烷总烃; 浓度限值≤60mg/m3; 1次/半年; 《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值. HCl; 排放浓度： ≤100mg/m3 15m高排气筒排放速率： 0.26kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 厂界; 颗粒物; ≤1.0mg/m3; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值. HCl; ≤0.20mg/m3; 1次/年. 非甲烷总烃; ≤2.0mg/m3; 1次/年; 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界污染物浓度排放限值要求. 2、源强核算 （1）项目投料过程产生的颗粒物 本项目投料及物料输送过程有粉尘产生，投料口上方设置集气罩，由引风管将粉尘引至布袋除尘器处理后，经15米排气筒排放。集气罩未收集到的部分粉尘为车间无组织排放。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“贮存—转运”产污系数，产生量按0.4kg/t物料计算，本项目重钙、水泥、石英砂、高岭土、滑石粉、钛白粉使用总量为4350t/a，则该部分粉尘产生量为1.74t/a。经收集效率90%的集气罩收集后，进入处理效率99%的布袋除尘器进行处理后经15m高排气筒排放。有组织粉尘产生量约为1.566t/a，未收集到的无组织粉尘排放量为0.174t/a。 项目产生的粉尘经各自集气罩收集，经引风管道汇聚后送入1套布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放，除尘灰直接作为原料回用。除尘器配套风机风量为10000m3/h，则有组织粉尘产生量为1.566t/a，产生速率0.218kg/h，产生浓度为21.8mg/m3；布袋除尘器处理效率为99%，经处理后其排放量为0.0157t/a，排放速率为0.0022kg/h，排放浓度为0.22mg/m3。排放符合《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值（排放浓度≤20mg/m³）。 （2）搅拌、罐装、塑化挤出、压延成型、涂胶等生产过程产生的非甲烷总烃和HCl废气 ①丙烯酸环保材料生产过程产生的有机废气（非甲烷总烃）：丙烯酸环保材料生产过程中聚合物丙烯酸乳液及各种环保助剂等液态原辅材料通过泵送至搅拌罐内，产生的少量有机废气经集气罩收集，引至管道，通过喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放。有机废气以非甲烷总烃计，根据《环境影响评价实用技术指南》，有机废气的产生量按照原料使用量的1‰~2‰计算，本项目按照2‰计算，本项目聚合物丙烯酸乳液及各种环保助剂使用量为1620t/a，则非甲烷总烃产生量为3.24t/a，采用集气罩进行收集，收集率90%，10%以无组织形式排放，则非甲烷总烃有组织排放产生量约为2.916/a，无组织排放产生量约为0.324t/a。 ②聚合物乳液单组份环保材料生产过程中VAE乳液、环保助剂及色浆等液态原辅材料通过泵送至搅拌罐内，产生的少量有机废气经集气罩收集，引至管道，通过喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放。有机废气以非甲烷总烃计，根据《环境影响评价实用技术指南》，有机废气的产生量按照原料使用量的1‰~2‰计算，本项目按照2‰计算，本项目VAE乳液、环保助剂及色浆使用量为650t/a，则非甲烷总烃产生量为1.3t/a，采用集气罩进行收集，收集率90%，10%以无组织形式排放，则非甲烷总烃有组织排放产生量约为1.17/a，无组织排放产生量约为0.13t/a。 ③环保环氧密封堵漏材料聚合、搅拌、灌装过程产生的有机废气（非甲烷总烃）：环保环氧密封堵漏材料生产过程中聚醚、TDI、氯化石蜡、乳化沥青、100号溶剂油等液态原辅材料通过泵送至反应釜内，经查阅相关资料和类比同类型项目可知，产生沥青烟温度在150~170℃，本项目使用乳化沥青，反应釜最高加热温度在110℃，因此在生产过程中几乎不会产生沥青烟和苯并芘。生产过程中产生的少量有机废气经集气罩收集，引至管道，通过喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放。有机废气以非甲烷总烃计，根据《环境影响评价实用技术指南》，有机废气的产生量按照原料使用量的1‰~2‰计算，本项目按照2‰计算，本项目聚醚、TDI、氯化石蜡、乳化沥青、100号溶剂油使用量为600t/a，则非甲烷总烃产生量为1.2t/a，采用集气罩进行收集，收集率90%，10%以无组织形式排放，则非甲烷总烃有组织排放产生量约为1.08/a，无组织排放产生量约为0.12t/a。 ④水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A生产过程产生的非甲烷总烃 土工布自动生产流水线中的塑化挤出机、熔融喷头以及网带接收机等设备运行时产生有机废气。聚丙烯颗粒在塑化挤出机、熔融喷头工序中需加热，加热过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），熔融状态的聚丙烯在网带接收机摆丝、铺网、热轧粘合的过程中也会有挥发性有机物产生。参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中1781非织造布行业挥发性有机物产污系数为266克/吨-产品，本项目水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A的生产规模为1000吨/年。则非甲烷总烃产生量为0.266t/a，采用集气罩进行收集，收集率90%，10%以无组织形式排放，则非甲烷总烃有组织排放产生量约为0.239/a，无组织排放产生量约为0.027t/a。 ⑤水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B生产过程产生的非甲烷总烃 水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B自动生产流水线中的塑化挤出机、压延成型以及涂胶机等设备运行时产生有机废气。PE、PVC、TPO颗粒在塑化挤出机、压延成型工序中需加热，加热过程中会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），涂胶机在滚涂复合改性环保自粘胶的过程中也会有非甲烷总烃产生。参照《工业源产排污核算方法和系数手册》中2922塑料板、管、型材制造行业挥发性有机物产污系数为1.50千克/吨-产品，本项目水利工程土工-塑料复合高分子新型材料A的生产规模为1000吨/年。则非甲烷总烃产生量为1.5t/a，采用集气罩进行收集，收集率 90%，10%以无组织形式排放，则非甲烷总烃有组织排放产生量约为1.35/a，无组织排放产生量约为0.15t/a。 ⑥产品包装桶热转印过程产生的有机废气（非甲烷总烃） 项目产品包装桶在使用前需要用热转印机印刷商标，热转印温度为100～120℃，此过程中热转印膜不会分解，只会产生少量非甲烷总烃，类比同类项目热转印过程非甲烷总烃产生量按原料热转印膜的2%计。本项目热转印膜的用量为1.25t/a，所以热转印过程非甲烷总烃产生量为0.025t/a。项目在热转印机上方设集气罩进行收集，收集率 90%，10%以无组织形式排放，则非甲烷总烃有组织排放产生量约为0.023/a，无组织排放产生量约为0.002t/a。 ⑦项目非甲烷总烃排放情况 本项目各工序非甲烷总烃产生量为7.531t/a，各工序产生的非甲烷总烃经各自集气罩收集，经引风管道汇聚后送入1套喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后，由1根15m高排气筒排放。配套风机风量为20000m3/h，则有组织非甲烷总烃年产生量为6.778t/a，产生速率0.941kg/h，产生浓度为47.05mg/m3；喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置对非甲烷总烃的去除效率为98%，经处理后其排放量为0.136t/a，排放速率为0.0188kg/h，排放浓度为0.94mg/m3。非甲烷总烃排放符合《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值（排放浓度≤60mg/m³）。 ⑧水利工程土工-塑料复合高分子新型材料B生产过程产生的HCl PVC在塑化挤出机、压延成型工序中需加热，加热过程中会伴随产生少量的HCl废气，HCl气体排放参考《聚氯乙稀固化物的热分解脱HCl和辐照对热分解的影响》（《辐射防护》1982年5月，华北辐射防护研究所）一文中的相关数据及同类行业数据，取其排放系数27g/t。本项目PVC用量为500t/a，则HCl废气产生量为0.0135t/a。采用集气罩进行收集，收集率90%，10%以无组织形式排放，则HCl有组织排放产生量约为0.012t/a，无组织排放产生量约为0.0015t/a。HCl经集气罩收集，经碱喷淋+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后，由1根15m高排气筒排放。配套风机风量为20000m3/h，有组织HCl年产生量为0.012t/a，产生速率0.0017kg/h，产生浓度为0.085mg/m3；碱喷淋+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置对HCl的去除效率为80%，经处理后其排放量为0.0024t/a，排放速率为0.00034kg/h，排放浓度为0.017mg/m3。HCl排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求。 3、非正常工况 非正常工况排放指生产中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 本项目将各工序废气治理装置出现故障，巡检人员发现不及时，导致污染物直接排放定为非正常工况下的废气排放源强。项目非正常工况废气的排放情况见下表。 表4.3 非正常工况废气排放情况表 产排污环节; 污染物种类; 非正常工况; 频次; 排放 浓度mg/m3; 持续时间; 排放量 (kg); 措施. 投料及物料输送过程; 颗粒物; 废气处理装置出现故障，导致废气未经处理直接排放; 1次/a; 21.8; 1h/次; 0.218; 制定环保设备例行检查制度，加强巡检，确保每班巡检一次环保设备，加强定期维护保养，检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放. 搅拌、罐装、塑化挤出、压延成型、涂胶等工序; 非甲烷总烃; 1次/a; 47.05; 1h/次; 0.941. HCl; 0.085; 1h/次; 0.0017. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： （1）制定环保设备例行检查制度，确保每班巡检一次环保设备，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 （2）定期检修废气治理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 （3）设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 4、污染防治可行性技术分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业》（HJ1116-2020）密封用填料及类似品工业废气污染防治可行技术包括：除尘、吸收、冷凝、吸附。本项目投料及物料输送过程产生的粉尘经集气罩收集后，由布袋除尘器处理；非甲烷总烃有机废气及HCl经碱喷淋+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理。因此废气污染防治措施为可行技术。 5、废气环境影响分析 本项目产生的颗粒物经1套布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放；非甲烷总烃经喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放。项目污染物排放均可达到相应的排放标准；同时废气污染物的排放量较小，排放方式为有组织排放，因此项目建设不会改变所在地大气环境质量等级，对周边大气环境和环境保护目标的影响较小。 二、废水 本项目冷却水循环使用不外排，生产废水主要为环保环氧密封堵漏材料真空脱水工序产生的废水，收集后回用于投料用水，所以本项目无生产废水外排；外排废水主要是生活污水。生活污水产生量为0.96m3/d（288m3/a），经化粪池处理后由污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。 本项目废水产生排放情况见下表。 表4.4 本项目废水污染源产生排放情况一览表 产污工序; 排放量（m3/a）; 污染物; 执行标准; 产生浓度; 排放浓度; 排放量 （t/a）; 排放去向. 生活污水; 288; COD; 450mg/L; 350mg/L; 300mg/L; 0.086; 经园区污水管网排入定州绿源污水处理有限公司处理. SS; 300mg/L; 200mg/L; 150mg/L; 0.043. 氨氮; 35mg/L; 40mg/L; 35mg/L; 0.010. 由上表可知，本项目废水污染物浓度为COD：300mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：35mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求。本项目废水排放量为0.96t/d，定州绿源污水处理有限公司处理能力为10000m3/d，目前日处理规模为8100m3/d，尚有1900 m3/d处理能力，完全能够满足本项目要求。 定州绿源污水处理有限公司位于园区南部，处理能力为10000m3/d。服务范围为周村镇规划区内的全部生活污水及园区达到国家综合排放标准的工业污水。污水处理工艺采用“污水处理工艺采用预处理+中和调节池+气浮池+改良A/A/O生物综合池+转盘滤池+消毒工艺”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)一级A标准；中水执行《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920—2002）、《城市污水再生利用景观用水水质标准》（GB/T18921—2002）以及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）水质等相关标准，用于园区企业中水、园区规划的景观用水及绿化、抑尘用水。 综上，本项目废水处理措施可行。 表4.5 项目废水排放情况一览表 废水类别; 污染物种类; 排放方式; 排放去向; 排放标准. 生活污水; COD、SS、氨氮; 间接排放; 定州绿源污水处理有限公司; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求. 表4.6 项目废水排放口基本情况一览表 编号; 名称; 类型; 地理坐标. DW001; 生活污水排放口; 一般排放口; 东经：114.939536 北纬：38.3862586. 表4.7 项目废水监测要求一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行排放标准. 流量、COD、SS、NH3-N; DW001; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求. 三、噪声 本项目噪声主要为高粘度泵、搅拌罐、分散罐、真空泵、空压机、风机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值在70～90dB（A），本项目主要优先选取低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等隔声降噪措施，降噪效果可达20dB(A)以上。 为了分析本项目产噪设备对周围声环境的影响，本项目以四周厂界作为评价点，预测分析本项目噪声源对四周厂界的声级贡献值，分析说明本项目噪声源对厂界声环境的影响。 （1）噪声源参数的确定 经类比调查，本项目主要噪声源源在70~90dB（A）之间，本项目主要噪声源源强见表4.8。 表4.8 本项目主要噪声设备源强参数一览表 位置; 噪声源; 数量; 噪声源强 [dB(A)]; 降噪措施; 治理后噪声源强 [dB(A)]. 生产车间; 高粘度泵; 7台; 85; 基础减震、厂房隔声; 65. 搅拌罐; 7台; 75; 55. 分散灌; 4台; 75; 55. ZJ搅拌罐; 15台; 80; 60. 混合搅拌罐; 7台; 80; 60. 真空泵机组; 5套; 85; 65. 空压机机组; 5套; 90; 70. 自动灌装机; 7套; 70; 50. 粉料混合机组; 7套; 80; 60. 粉料自动灌装机; 7套; 70; 50. 电发生炉; 1台; 70; 50. 塑化挤出机; 2套; 80; 60. 网带接收机; 2套; 75; 55. 切边绕卷机; 2套; 70; 50. 涂胶机; 1套; 75; 55. 过滤器; 2台; 70; 50. （4）预测结果及分析 按照噪声预测模式及选取参数，计算投产后本项目对四周厂界的贡献声级值，预测结果见下表。 表4.9 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 评价点; 预测结果. 贡献值; 标准值（昼间）; 标准值（夜间）; 达标分析. 东厂界; 44.5; 65; 55; 达标. 北厂界; 42.2; 65; 55; 达标. 西厂界; 49.2; 65; 55; 达标. 南厂界; 47.1; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目投产后，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。厂界外50米范围内无声环境保护目标。因此，本项目不会对周围声环境产生明显影响。 综合以上预测结果分析，项目的实施不会周边居民产生明显影响。 表4.10 噪声监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外1m; Leq（A）; 1次/季度; 各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. 4、固体废物 项目运营过程中产生的固体废物主要是废高分子材料边角料、废包装袋、除尘灰、等一般工业固体废物，废包装桶、废导热油、废过滤棉、废活性炭等危险废物及职工生活垃圾。 （1）一般固体废物 ①废包装袋：依据建设单位提供资料，本项目废包装袋产生量为4.5t/a，集中收集后外售综合利用。 ②废高分子材料边角料产生量为4.0t/a，布袋除尘灰产生量为1.55t/a，均收集后回用于生产。 表4.11 项目一般工业固体废物的产生、处置情况 产生 环节; 固废名称; 属性; 代码; 物理 性状; 产生量（t/a）; 贮存 方式; 利用处置方式; 利用或处置量（t/a）. 生产工序; 除尘灰; 一般固废; 303-003-06; 固态; 1.55; 袋装; 回用生产; 1.55. 废高分子材料边角料; 一般固废; 303-003-06; 固态; 4.0; 袋装; 回用生产; 4.0. 废包装袋; 一般固废; 303-003-06; 固态; 4.5; 袋装; 收集后 外售综合利用; 4.5. （2）危险废物 ①依据建设单位提供资料，本项目废包装桶产生量为4.0t/a，属于危险废物（HW49：900-041-49），暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 ②废导热油：依据建设单位提供资料，本项目使用优质导热油，导热油使用温度在110℃左右，导热油每8年更换一次，每次更换废导热油产生量为3.6t，所以本项目废导热油产生量为0.45t/a，属于危险废物（HW08：900-249-08），用密闭桶收集暂存于危废间，委托有资质单位处理。 ③废活性炭：项目生产过程中会产生有机废气，主要成分为非甲烷总烃，经活性炭吸附浓缩+催化燃烧装罝处理后排放。活性炭碘值应不低于800mg/g，活性炭失活后需要更换，每4年更换一次，每次更换1.6吨。废活性炭产生量约为0.4t/a，属于危险废物（HW49：900-039-49）。废活性炭用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，委托有资质单位处理。 ④废过滤棉：项目有机废气进入活性炭吸附前先经过干式过滤箱去除颗粒物，过滤棉定期更换，废过滤棉产生量为0.2 t/a，属于危险废物（HW49：900-041-49），暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 项目危险废物的产生、处置情况见下表。 表4.12 项目危险废物的产生、处置情况 产生 环节; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 产生量（t/a）; 物理 性状; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 贮存及处置 方式. 投料; 废包装桶; HW49其他 废物; 900-041-49; 4.0; 固态; TDI; 每天; T/In; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 电加热反应釜; 废导热油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.45; 液态; 石油类; 8年; T、I; 用密闭桶收集暂存于危废间，委托有资质单位处理. 废气处理设施; 废活 性炭; HW49其他 废物; 900-039-49; 0.4; 固态; 有机物; 4年; T; 用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 废过滤棉; HW49其他 废物; 900-041-49; 0.2; 固态; 有机物; 每年; T/In; 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，危险废物临时贮存场所的建设需满足以下要求： 危废间严格按照标准进行设计施工，危险固体废物的贮存、处置按《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，有安全照明系统，需达到防风、防雨、防晒，渗透系数≤10-10cm/s；另外有专人负责固体废物的收集、贮存，定期委托有相应资质的单位处置。 本项目危险废物不得与一般固体废物混合，收集后要分类装入不同的专用容器中，放置于临时贮存场内密封保存。危险废物贮存容器应满足以下要求： a）应当使用符合标准的容器盛装危险废物； b）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； c）盛装危险废物的容器必须完好无损； d）盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物不互相反应。 建立危险废物台账管理制度和“三联单”管理制度。 （3）生活垃圾 项目全厂职工30人，员工生活垃圾产生量按照0.5kg/人d计算，则生活垃圾量约为4.5t/a，收集后交由环卫部门统一清运处理。 综上，本项目产生的固体废物全部得到综合利用或妥善处理，不会对周围环境产生明显影响。 - 地下水、土壤 本项目无生产废水排放，生活污水经园区管网排入定州市绿源污水处理有限公司处理。本项目产生的废水不会对地下水、土壤产生明显的不利影响。 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区。废水沉淀池属于重点防渗区，具体防渗要求见下表。 表4.13 防渗分区及防渗防腐措施一览表 序号; 防渗分区; 名称; 防渗效果. 1; 重点防渗区; 原料库、危废间; 等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10-7cm/s；或参考GB18598执行. 2; 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 3; 简单防渗区; 库房、厂内路面; 一般地面硬化. 以上防渗等措施经专业施工人员施工，确保防渗系数满足环保要求，确保项目产生的废水不会发生下渗而影响地下水，措施可行。通过上述防渗措施，杜绝了厂区污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制，可有效避免本项目对地下水、土壤的影响。 - 生态 项目位于定州市北方（定州）再生资源产业基地内，企业购买现有厂房建设，不涉及生态环境保护目标。 - 环境风险 本项目可能产生的环境风险事故主要是由于甲苯-2-4-二异氰酸酯（TDI）发生泄露中毒、引起的火灾事故，如果发生环境风险事故，受影响的主要为厂内工作人员，经采取完善的防渗漏、防火、防静电措施，严格遵守国家相关管理规定，制定安全措施、管理制度和突发环境事件应急预案等措施后，环境风险可接受。 （1）风险物质识别及风险源分布情况 本项目涉及的主要危险物质为甲苯-2-4-二异氰酸酯（TDI），本项目使用的TDI通过塑料桶运输到厂内，储存在原料库专用区域内。 本项目危险物质存储量与临界量见下表。 表4.14 本项目危险物质存储量与临界量关系一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存储量qn; 临界量Qn; qn/Qn. 1; 甲苯-2-4-二异氰酸酯（TDI）; 584-84-9; 4.0t; 5t; 0.8. 危险物质总量与其临界量比值（Q）; 0.8. （2）可能影响环境的途径分析 本项目潜在风险源为环保环氧密封堵漏材料生产线、仓库贮存的TDI等。事故触发因素主要为生产过程操作失误或包装桶破损引起危险物质泄漏，并可能引发火灾及爆炸。 （3）风险防范措施 为了预防和减少项目环境风险事故，本评价提出以下风险防范措施： ①选址与总图布置 在总图设计布置上，应将危险性较大的设施与其它设施保持足够距离，并遵守防火设计规范及安全评价中的要求。 ②设备布置上的风险防范措施 在设备布置上，项目按照《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》中相应防火等级和建筑防火间距要求来设置项目各生产装置及罐区、建构筑物之间的防火间距。 ③生产过程的风险防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。 a、事故性泄漏常与装置设备故障相关联，项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 b、原化学工业部曾经颁发过一系列安全生产禁令，包括“生产厂区十四个不准”、“操作工的六严格”、“动火作业六大禁令”、“进入容器、设备的八个必须”、“机动车辆七大禁令”、“加强化工企业安全生产的八条规定”、“厂区设备检修作业安全规程”等一系列规定和技术规程，建设单位应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 c、必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁不正常运转。 ④物料泄漏的风险防范措施 泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引起泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键，为此，企业需要做到以下几点： a、化学物料存放区应保持周围消防通道的畅通。加强设备维护，及时更换设备密封件，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。 b、储罐的检查 储罐的结构材料应与储存的物料和储存条件（温度、压力等）相适应。新罐应进行适当的整体试验，外观检查或非破坏性的测厚检查，检查记录应存档备查，定期对储罐外部检查，及时发现破损和漏处，对储罐性能下降应有对策。 c、TDI的检查及处理TDI泄漏 TDI存在指定区域，避免雨淋、确保所有的料桶有正确的标识，熟悉应急程序和设备，备好中和剂和吸收物待用，及时清除泄漏物料，用符合法规要求的方式处置空桶。 小量泄漏，用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收；若有大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处置场所处置。 ⑤管理上采取的防范措施 a、上岗操作人员按照规定进行培训，掌握本岗位各种工况下的操作规程。 b、开停车及检修工况下，设备和管道内的危险物质需排净，并取样分析合格后，方可检修或维护。 c、编制突发环境事件应急预案，并定期开展应急演练。 d、定期进行设备和管道的安全检查，发现问题及时处理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 食堂油烟 | 油烟 | 高效油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2限值要求 |
|  | 袋式除尘器废气排气筒（DA001） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放 | 《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）表2大气污染物特别排放限值 |
|  | 有机废气处理设施废气排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 集气罩+喷淋塔+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置+15m高排气筒排放 |  |
|  |  | HCl |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)表2二级标准 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 (无组织) | 车间密闭，加强集气效率 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放浓度监控限值 |
|  |  | HCl （无组织） |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 （无组织） |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中表2其他企业边界大气污染物浓度限值《涂料、油墨及胶粘剂工业污染物大气排放标准》（GB37824-2019）附录B表B.1厂区内VOCS无组织特别排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水排放口（DW001） | COD、SS、 氨氮 | 生活污水经经化粪池处理后由园区管网排入定州绿源污水处理有限公司处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及定州绿源污水处理有限公司进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 固体废物 | 本项目产生的废包装袋集中收集后外售综合利用，废高分子材料边角料、布袋除尘灰收集后回用于生产。 废包装桶暂存于危废间，定期委托有资质单位处理；废过滤棉、废活性炭用密闭的塑料桶密封收集，暂存于危废间，定期委托有资质单位处理；废导热油用密闭桶收集暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。 生活垃圾统一收集后由环卫部门处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照“源头控制、分区防控、污染监控”原则，本项目地下水污染防渗区划分为重点防渗区、一般防渗区，原料库、危废间按照重点防渗区要求进行防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①选址与总图布置 ②设备布置上的风险防范措施 ③生产过程的风险防范措施 ⑤管理上采取的防范措施 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方产业政策；项目选址符合当地规划要求；项目污染源治理措施可靠有效，污染物均能够达标排放，对周围环境影响不大；项目的风险在落实各项措施和加强管理的条件下，在可接受范围之内；项目具有良好的经济和社会效益。 综上所述，在全面加强监督管理，执行环保“三同时”制度和认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.190t/a | / | 0.190t/a | 0.190t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.889t/a | / | 0.889t/a | 0.889t/a |
|  | HCl | / | / | / | 0.0039t/a | / | 0.0039t/a | 0.0039t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.086t/a | / | 0.086t/a | 0.086t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.043t/a | / | 0.043t/a | 0.043t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.010t/a | / | 0.010t/a | 0.010t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 4.5t/a | / | 4.5t/a | 4.5t/a |
|  | 废高分子材料边角料 | / | / | / | 4.0t/a | / | 4.0t/a | 4.0t/a |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 1.55t/a | / | 1.55t/a | 1.55t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 | / | / | / | 4.0t/a | / | 4.0t/a | 4.0t/a |
|  | 废导热油 | / | / | / | 0.45t/a | / | 1.25 t/a | 1.25 t/a |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.4t/a | / | 0.4t/a | 0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①