中国移动通信集团河北有限公司定州分公司

GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期

数字移动通信网工程项目

竣工环境保护验收监测报告

冀辐环验监（2016）第4号

河北省辐射环境管理站

2016年1月

承  担  单  位：河北省辐射环境管理站

站          长：曹  阳

项 目 负 责 人：杨  哲

报  告  编  写：杨  哲

审          核：李贤军

审          签：张记华

监  测  人  员：王树刚  马金龙  孙  军

监测单位：河北省辐射环境管理站

地    址：石家庄市南二环西路35号双维商务楼九层

电    话：0311-85296591

传    真：0311-85296087

邮    编：050093

目  录

1、总论	1

1.1验收监测目的及原则	1

1.2编制依据	1

1.3验收监测方法	2

1.4验收标准	3

2、项目概况	4

3、环境影响报告书结论及批复	5

3.1  报告书结论	5

3.2  批复	7

4、验收监测结果	9

4.1验收监测选站原则	9

4.2验收监测内容、方法	9

4.3验收监测基站情况	10

4.4监测要求	10

4.5验收监测质量保证	10

4.6验收监测结果分析	11

5、环境措施落实情况	21

6、验收监测结论	22

前  言

中国移动通信集团河北有限公司定州分公司（以下简称定州移动）隶属于中国移动通信集团河北有限公司保定分公司。主要经营移动电话通信（包括话音、数据、多媒体等）、IP电话及互联网接入服务等业务。 
　  定州移动于2015年4月委托河北辐和环境科技有限公司编制完成了《中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程项目环境影响报告书》，定州市环境保护局以定环辐书1号对该项目予以审批。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保局第18号令）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令）等法律、法规要求，定州移动委托我站对其GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程项目中已运行的59个基站进行了竣工环境保护验收监测。在验收监测和现场检查的基础上，我站编制完成了《中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程项目竣工环境保护验收监测报告》。

# 1、总论

## 1.1验收监测目的及原则

1.1.1验收监测目的

（1）调查工程在设计、施工和试运行阶段对设计文件和环境影响报告书所提出环保措施的落实情况以及对环境影响报告书审批文件要求的落实情况。

（2）重点调查工程对所在区域的电磁辐射环境影响情况以及工程已采取的污染控制措施，并通过对工程所在区域环境现状监测结果的评价，分析环境保护措施实施的有效性；针对工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出切实可行的补救措施和建议。

（3）根据工程对环境影响的调查和监测结果，客观、公正地从技术上论证该工程是否符合工程竣工环境保护验收条件。

1.1.2验收监测原则

（1）认真贯彻执行相关的环境保护法律、法规及有关规定；

（2）坚持客观、公正、科学的原则；

（3）坚持充分利用已有资料、实地调查与现状监测相结合的原则。

## 1.2编制依据

1.2.1法规与标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.09.01）；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998.11.29）；

（4）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2001.12.27）；

（5）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》（环发〔2000〕38号，国家环保总局，2000.02.22）；

（6）《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环保局第18号令，1997.03.25）；

（7）《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)；

（8）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（9）《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》；

（10）《河北省辐射污染防治条例》，2013年12月1 日。

1.2.2环评报告及批复文件

1.2.2.1  环评报告

《中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程项目环境影响报告书》（河北辐和环境科技有限公司，2015年4月）。

1.2.2.2  批复文件

《GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程项目审批意见》（定环辐书1号，定州市环境保护局，2015年5月25日）。

## 1.3验收监测方法

鉴于本次验收基站数量较大，验收监测工作采取了抽样的方法，重点选择周围存在环境敏感点、有投诉或有代表性的典型基站开展监测，根据监测结果及环保措施执行情况等来调查核实项目对环境的影响，并提出补充措施与建议。

## 1.4验收标准

验收标准与环境影响评价标准一致，验收执行的标准具体如下：

（1）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定，公众照射30-3000（MHz）频率范围，在1天24h内，环境电磁辐射场的参数在任意连续6min内的平均值，功率密度小于0.4W/m2，电场强度小于12V/m。

（2）《电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）规定，为使公众受到总照射剂量小于GB8702-2014的规定值，对单个项目的影响必须限制在GB8702-2014限值的若干分之一。在评价时，对于由国家环境保护局负责审批的大型项目可取GB8702-2014中场强限值的1/2，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的1/5，或功率密度限值的1/5作为评价标准。因此，本次验收通信基站以GB8702-2014中电场强度限值的1/5作为验收标准，即5.4 V/m。

# 2、项目概况

本河北移动定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期移动通信网基站建设59个室外宏基站，项目涉及整个定州地区，本项目总投资为700万元。

- GSM基站

定州GSM网络使用的设备有中兴BS8800、中兴BS8700、华为DBS3900、爱立信RBS2206、爱立信RBS6601设备。中兴BS8800：80W/49dBm、中兴BS8700: 80W/49dBm、华为DBS3900: 40W/46dBm、爱立信RBS2206：40W/46dBm、爱立信RBS6601：80W/49dBm。考虑基站信号覆盖半径的要求，实际发射功率分别为城市市区基站不大于20W、城市边缘基站不大于23W和普通农村基站不大于25W。

基站类型分为GSM900M和GSM1800M两种，发射电磁波频段分别为935—954MHz和1805—1820MHz，单个基站载频数为4~18个。本期工程GSM基站选用的通信信号收发天线主要为张家港国信和广东通宇2家公司生产的4种天线。

2、TD基站

TD6期采用的设备为华为的DBBP530，设备标称发射功率为40W。工作频段F：1880—1920MHz；A：2010—2025MHz；E：2300—2400MHz。本期TD工程天线主要采用深圳摩比公司生产的1种类型天线。

基站天线的架设方式分为地面塔和楼顶支架。

本项目验收基站共59个，基站的天线类型、架设方式、天线挂高、环境敏感程度等情况无变化，与环评一致。本次验收基站名单、基站技术参数、地理位置等情况详见附件1。

# 3、环境影响报告书结论及批复

3.1  报告书结论

3.1.1 项目建设的重要性及必要性

2011年以来，定州市经济发展迅速，移动通信市场发展潜力巨大。定州移动公司为了进一步提高全市信号覆盖水平，扩大网络容量，满足客户快速增长的话音和数据通信需求，提升移动通信质量，根据2012、2013年河北移动GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网项目的可研批复文件建设本项目通信网基站工程。

3.1.2项目概况

本河北移动定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期移动通信网基站建设59个室外宏基站，项目涉及整个定州地区，本项目总投资为700万元。

- GSM基站

定州GSM网络使用的设备有中兴BS8800、中兴BS8700、华为DBS3900、爱立信RBS2206、爱立信RBS6601设备。中兴BS8800：80W/49dBm、中兴BS8700: 80W/49dBm、华为DBS3900: 40W/46dBm、爱立信RBS2206：40W/46dBm、爱立信RBS6601：80W/49dBm。考虑基站信号覆盖半径的要求，实际发射功率分别为城市市区基站不大于20W、城市边缘基站不大于23W和普通农村基站不大于25W。

基站类型分为GSM900M和GSM1800M两种，发射电磁波频段分别为935—954MHz和1805—1820MHz，单个基站载频数为4~18个。本期工程GSM基站选用的通信信号收发天线主要为张家港国信和广东通宇2家公司生产的4种天线。

2、TD基站

TD6期采用的设备为华为的DBBP530，设备标称发射功率为40W。

工作频段F：1880—1920MHz；A：2010—2025MHz；E：2300—2400MHz。

本期TD工程天线主要采用深圳摩比公司生产的1种类型天线。

基站天线的架设方式分为地面塔、楼顶塔和楼顶支架三种形式。

3.1.3环境可行性分析

本项目主要污染因子为基站天线发射的电磁波信号即电磁辐射。电磁辐射污染水平与基站发射功率、天线增益、天线挂高、天线主射方向、天线下倾角等因素有关。

1、理论计算

基站发射天线在轴向随着距离的增大，电磁辐射强度逐渐降低。

GSM天线：广东通宇TDJ-9015/1817D-65FT0定向天线，城市市区基站发射天线轴向达标距离为25m，城郊基站发射天线轴向达标距离为27m，普通农村基站发射天线轴向达标距离为28m。

TD天线：深圳摩比MB3G-PSA4-15DT3天线轴向达标距离为15m。

市区内GSM与TD共址基站天线轴向达标距离为29m。市郊/县城GSM与TD共址基站天线轴向达标距离为31m。

2、现状调查

由现状监测结果可知，基站测点测值均符合国家《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中“30-3000MHz公众照射导出限值电场强度12V/m”和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3—1996）规定的单个项目5.4V/m的要求。

3、类比分析

因河北省移动基站建设在发射功率、天线类型、架设方式等方面具有相似性，故选取保定市天威集团西、保定市传输局仓库和石家庄中西医眼科医院进行类比分析，以了解基站运行后在水平方向、垂直方向和天线下方的电磁辐射环境。类比基站均符合《辐射环境管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）“单个基站公众照射导出限值电场强度5.4V/m”的要求。本评价另统计河北移动GSM12~13期已运行基站监测数据类比分析本项目建成后基站对周围电磁环境的影响。

3.1.4公众参与调查

公众参与调查表明：被调查对象中绝大多数对移动通信电话网的建设持肯定态度，认为移动通信电话网的建设运行使通信联系更为方便快捷，推动了社会经济发展。建议基站建设要严格按国家标准执行。

3.1.5评价总结论

综合上述各项分析，河北移动定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期移动通信网工程项目各基站发射的电磁波电场强度均符合国家《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3—1996）规定的单个项目5.4V/m的评价标准。

从环境保护角度考虑，该项目的建设是可行的。

3.2  批复

2015年5月25日，定州市环境保护局以定环辐书1号文对《中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程环境影响报告书》予以批复，其主要审查意见如下：

（1）应确保电磁辐射环境水平符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准限值。

（2）建设单位应确保基站保护区内不得有新建建筑物。严格落实电磁环境污染等环保措施，按照设计规程施工，确保符合国家相关标准规定。

（3）加强施工期间的环境保护管理工作。尽量减少施工用地面积，及时恢复施工现场、道路等临时用地的原有土地功能，并做好场地平整和植被恢复。项目施工中采取有效防尘、降噪措施，不得扰民。

（4）中国移动通信集团河北有限公司定州分公司应按照国家相关规定，严格执行“三同时”制度。如项目发生改变，应按照国家规定报我局重新审批并有利于减小环境影响。违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

# 4、验收监测结果

本次验收的通信基站为河北移动中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期建设的59个基站。

这些基站的天线架设高度、所处位置以及天线周围的居民环境各不相同，且分布于全市、县(区)，但就其天线的架设方式，发射功率和增益等仍有很多共性，所以验收监测将分类选择其中一些具有典型代表意义的基站进行实际测量。

## 4.1验收监测选站原则

为保证监测基站对整个工程基站的代表性，在选取监测基站时遵循以下原则：

(1)按天线悬挂方式选择有代表性的地面塔基站、楼顶基站和共址基站。

(2)选择附近有居民区、学校、幼儿园等地区的基站。

(3)重点选择城区基站。

(4)当地移动公司、当地环保部门依据辖区基站的敏感程度和公众反馈意见等选取监测基站。

## 4.2验收监测内容、方法

监测内容:通信基站射频电场强度。

监测方法：按照《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境监测仪器和方法》（HJ/T 10.2-1996）和《移动通信基站电磁辐射环境监测方法（试行）》的要求执行。

测量仪器：采用德国Narda公司产的EMR-300型综合场强仪，测量频率范围为100kHz-3GHz，在检定有效期内。

## 4.3验收监测基站情况

本次验收共监测典型基站17个，占基站建设数量的28.8%。其中地面塔监测11个，占此类型基站建设数量的24.4%；楼顶支架监测6个，占此类型基站建设数量的42.9%。根据验收监测选站原则，楼顶基站多建于城区人口密集的地方，因此楼顶基站监测的数量占比较大。

按工期监测统计，GSM十八期监测3个，TD-SCDMA六期监测10个，高铁专项监测4个。基站监测结果详见《监测报告》--冀辐监（2016）第39号。

## 4.4监测要求

验收监测在9:00～20:00日话务量高峰期进行。每个测点连续测量5 次，每次测量时间不小于15 秒，并读取稳定状态下的最大值。若测量读数起伏较大时，适当延长测量时间。测量时的天气条件为无雪、无雨、无雾、无冰雹，在测量记录表中注明环境温度等测量条件。

## 4.5验收监测质量保证

(1)监测仪器经计量部门检定，检定合格后方可使用；

(2)监测所用仪器与所测对象在频率、量程、响应时间等方面相符合，以保证获得真实的测量结果；

(3)监测点位置的选取考虑使监测结果具有代表性，合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性；

(4)监测方法采用国家有关部门颁布的标准，监测人员经考核并持有合格证书上岗；

(5)监测时获得足够的数据量，以保证监测结果的统计学精度。监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理按照统计学原则办理；

(6)电磁辐射监测建立完整的文件资料。仪器和天线的校准说明书、监测方案、测量原始数据、统计处理程序等全部保留，以备复查。

## 4.6验收监测结果分析

4.6.1 地面塔基站监测结果

本项目抽取了11个地面塔基站进行了监测。地面塔基站不同距离的测值范围见表1, 不同电场强度范围比例统计见表2和图1。

表1  地面塔基站不同距离的测值范围

| 距离L（m） | 测值范围（V/ m） |
| --- | --- |
| 10≤L＜20 | 0.20~0.86 |
| 20≤L＜30 | 0.20~1.15 |
| 30≤L＜40 | 0.20~0.96 |
| 40≤L＜50 | 0.20~1.13 |
| L≥50 | 0.20~1.08 |
| 合计 | 0.20~1.15 |

表2 不同电场强度范围比例统计

| 电场强度E（V/ m） | 所占比例 |
| --- | --- |
| E＜0.30 | 44.6% |
| 0.30≤E＜0.40 | 9.1% |
| 0.40≤E＜0.60 | 9.1% |
| 0.60≤E＜1.00 | 29.8% |
| 1.00≤E＜1.40 | 7.4% |
| 1.40≤E＜2.00 | 0.0% |
| 合计 | 100% |

图1  不同电场强度范围比例统计图

地面塔典型基站监测情况详见表3~1-3~3。

表3-1  新华中学基站监测结果

| 基 站 基 本 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站名称 |  |  | 新华中学 |  |  | 建设地点 |  |  | 定州新华中学院内绿化带 |  |
| 基站经纬度 |  |  | 东经：115.00916 º 北纬：38.50056 º |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站类型 |  |  | TD-SCDMA |  |  |  |  |  |  |  |
| 天线架设方式 |  |  | 地面塔 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天线挂高 |  |  | 24m |  |  | 天线增益 |  |  | 14.5dBi |  |
| 监 测 条 件 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  | 2014年5月9日 |  |  |  |  | 测量仪器型号 |  | Narda EMR-300综合场强仪 |  |
| 环境条件 |  | 天气：晴 温度：20℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站电磁辐射监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 序号 | 方位 |  |  | 距离 (m) | 高度 (m) |  |  | 电场强度 (V/m) |  | 功率密度 (μW/cm2) |
| 1 | 东 |  |  | 10 | 1.7 |  |  | 0.80 |  | 0.171 |
| 2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.93 |  | 0.227 |
| 3 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.76 |  | 0.152 |
| 4 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1.13 |  | 0.336 |
| 5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1.02 |  | 0.276 |
| 6 | 西 |  |  | 10 |  |  |  | 0.85 |  | 0.190 |
| 7 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.95 |  | 0.238 |
| 8 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.78 |  | 0.161 |
| 9 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.96 |  | 0.244 |
| 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1.01 |  | 0.272 |
| 11 | 南 |  |  | 10 |  |  |  | 0.86 |  | 0.196 |
| 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.96 |  | 0.244 |
| 13 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.78 |  | 0.161 |
| 14 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1.05 |  | 0.295 |
| 15 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1.08 |  | 0.312 |

表3-2   新华中学基站周围环境现状调查

| 基站周围环境图片与周围环境描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 |  | 南 |  |
| 西 |  | 北 |  |
| 全 景 |  | 周 围 环 境 描 述 | 基站位于定州新华中学，东侧为绿化带，南侧15米为中兴东路，西侧为新华中学、30米为二层办公楼、绿化带，北侧为停车场、35米为五层教学楼。 |

表3-3   新华中学基站环境示意图

周 围 环 境 示 意 图

4.6.2 楼顶基站

本项目共选取6个楼顶支架基站进行了监测，楼顶支架基站不同距离的测值范围见表4，不同电场强度范围比例统计见表5和图2。

表4 楼顶支架基站不同距离的测值范围

| 距离L（m） | 测值范围（V/ m） |
| --- | --- |
| 10≤L＜20 | 0.20~0.74 |
| 20≤L＜30 | 0.20~0.73 |
| 30≤L＜40 | 0.20~0.75 |
| 40≤L＜50 | 0.20~0.83 |
| L≥50 | 0.20~0.63 |
| 合计 | 0.20~0.83 |

表5  不同电场强度范围比例统计

| 电场强度E（V/ m） | 所占比例 |
| --- | --- |
| E＜0.30 | 62.0% |
| 0.30≤E＜0.40 | 5.6% |
| 0.40≤E＜0.50 | 8.5% |
| 0.50≤E＜0.60 | 5.6% |
| 0.60≤E＜0.70 | 9.9% |
| 0.70≤E＜0.80 | 7.0% |
| E≥0.80 | 1.4% |
| 合计 | 100% |

图2 不同电场强度范围图

楼顶支架典型基站监测具体情况详见表6~1-6~3。

表6-1  书香园南基站监测结果

| 基 站 基 本 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基站名称 |  |  | 书香园南 |  |  | 建设地点 |  |  | 定州书香园南 |  |
| 基站经纬度 |  |  | 东经：114.9929 º 北纬：38.52617 º |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站类型 |  |  | TD-SCDMA |  |  |  |  |  |  |  |
| 天线架设方式 |  |  | 楼顶支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 天线挂高 |  |  | 20m |  |  | 天线增益 |  |  | 14.5dBi |  |
| 监 测 条 件 信 息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  | 2014年5月9日 |  |  |  |  | 测量仪器型号 |  | Narda EMR-300综合场强仪 |  |
| 环境条件 |  | 天气：晴 温度：20℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基站电磁辐射监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测点 序号 | 方位 |  |  | 距离 (m) | 高度 (m) |  |  | 电场强度 (V/m) |  | 功率密度 (μW/cm2) |
| 1 | 东北 |  |  | 10 | 1.7 |  |  | 0.66 |  | 0.116 |
| 2 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.48 |  | 0.062 |
| 3 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.75 |  | 0.149 |
| 4 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.64 |  | 0.109 |
| 5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.44 |  | 0.051 |
| 6 | 东南 |  |  | 10 |  |  |  | 0.53 |  | 0.074 |
| 7 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.48 |  | 0.062 |
| 8 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.45 |  | 0.053 |
| 9 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.83 |  | 0.183 |
| 10 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.49 |  | 0.064 |
| 11 | 西北 |  |  | 10 |  |  |  | 0.20 |  | 0.011 |
| 12 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.20 |  | 0.011 |

表6-2   书香园南基站周围环境现状调查

| 基站周围环境图片与周围环境描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 |  | 南 |  |
| 西 |  | 北 |  |
| 全 景 |  | 周 围 环 境 描 述 | 天线在4层建筑物楼顶，天线西边是清风北街，北边73米是一个加油站，南边45米是一个4层办公楼，西边17米是一个在建民房。 |

表6-3   书香园南基站环境示意图

周 围 环 境 示 意 图

4.6.3 基站验收监测结果分析

(1)地面塔基站的监测结果表明，距基站10~20m的电场强度值为0.20~0.86V/m；距基站20~30m的电场强度值为0.20~1.15V/m；30～40m之间为0.20~0.96V/m；40～50m之间为0.20~1.13V/m ；50m之外为0.20~1.08V/m。

(2)楼顶支架基站的监测结果表明，距基站10~20m的电场强度值为0.20~0.74V/m；距基站20~30m的电场强度值为0.20~0.73V/m；30～40m之间为0.20~0.75V/m；40～50m之间为0.20~0.83V/m ；50m外0.20~0.63V/m。

(3)按测点电场强度范围分析统计，地面塔基站测值均低于2.00 V/m；楼顶支架基站测值均低于1.00 V/m。

(4)各类型基站附近环境及环境保护目标处的电场强度测量值均符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露控制限值12V/m和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)规定的单个项目5.4V/m的环境验收标准要求。

# 5、环境措施落实情况

（1）建设单位按照报告书计算分析中天线达标距离对已运行基站定期检查，确保基站发射天线与环境敏感建筑物之间满足天线轴向达标距离的要求。

（2）在基站建设过程中，尽可能与当地自然景观和建筑物相协调，减少对视觉的冲击。

（3）移动基站机房内的电池组现均已采用免维护密封蓄电池，使用时不散发硫酸雾，杜绝了漏液现象。废旧的蓄电池属危险废物，交有危废处置资质的单位进行处理处置。

（4）基站移动通信机房设备采用了全屏蔽模块式固态器件，外壳采用了高屏蔽铁复合材料，有效地防止电磁波向外辐射；馈线采用外包铜管的同轴电缆，也有效地减少电磁波的泄露。采取这些措施减少了电磁辐射对机房工作人员和公众的照射。

（5）加强基站的环境管理工作，密切关注基站周围的环境变化(例如新建建筑物)，如果基站周围环境发生较大变化时应对相关基站作适时的调整，并向当地环境保护行政主管部门报备。

# 6、验收监测结论

（1）监测结果可知，中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期期数字移动通信网工程项目各监测基站对环境产生的电磁辐射影响符合国家《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）电场强度12V/m公众曝露控制限值和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）规定的单个项目5.4V/m的限值要求。

（2）由于选取的监测基站充分考虑了定州移动GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期基站的天线类型、架设方式、天线挂高、环境敏感程度等特点，监测基站代表了本次验收基站周围环境的电磁辐射水平。

（3）中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程项目基本落实了环境报告书及批复文件提出的各项环境保护措施。

建议中国移动通信集团河北有限公司定州分公司GSM十八期、高铁专项和TD-SCDMA六期数字移动通信网工程项目通过竣工环境保护验收。